3. melléklet: Építési övezetek beépítésének előírásai

ÉPÍTÉSI övezetek beépítésének előírásai

1. táblázat

Építési övezetek beépítésének előírásai

|  | B | A | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Az építési telek |  |  |  |  |  | Előírt min-max homlokzat magasság (m) § |
| 2 | Övezeti jele | Beépítési módja /jele/ | Legkisebb területe (m2) | Legkisebb szélessége (m) | Legkisebb mélysége (m) | Legnagyobb beépítettsége (%) |  |
| 3 | Falusias lakóterület építési övezetei |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lf-1 | Oldalhatáron álló * /O/ | 800 | 16 | 40 | 30 | < 4,5 |
| 5 | Lf-2 | Oldalhatáron álló * /O/ | 800 | 16 | 40 | 30 | < 4,5 |
| 6 | Vt-1 | Oldalhatáron álló * /O/ | 600 | 16 | 40 | 50 | 4,5-6,0 |
| 7 | Gksz | Szabadon álló /SZ/ | 1000 | 20 | - | 40 | < 6,0 |
| 8 | Gip | Szabadon álló /SZ/ | 2000 | - | - | 40 | < 9,0 |
| 9 | Kmü | Szabadon álló /SZ/ | 1000 | - | - | 40 | < 7,5** |
| 10 | Ksze | Szabadon álló /SZ/ | 1000 | - | - | 40 | < 7,5 |
| 11 | Kszoc | Szabadon álló /SZ/ | 800 | - | K | 40 | < 7,5 |

*  Saroktelek, valamint közbülső telek esetében, ha annak szélessége a 18 métert eléri, szabadon álló épület elhelyezés is engedélyezhető, az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építésin helyen belül.

** A technológiai építmények magassága az övezetben- építési övezetben meghatározott legnagyobb homlokzat magasságot meghaladhatja, de nem lehet nagyobb az „Msz”-jelű övezetben legfeljebb 25 métertér, az „Mv” és „Mgy”- jelű övezetekben legfeljebb 18 méternél.

§A legkisebb homlokzat magasság értéket az utca felöli (rendeltetési egységet, egységeket magában foglaló) épület mögött elhelyezett melléképületek, épületek esetében nem kell biztosítani.