6. melléklet a 15/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

1. Állattartó létesítmények védőtávolságai

1.1 Szabályok

1.1.1 A baromfik és a prémes állatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól min. 10,0m, fúrt kúttól min. 5,0m távolságra helyezhető el.

1.1.2 A kis haszonállatok és a nagy haszonállatok istállója, kifutója, komposztáló, siló, szemétgyűjtő, almostrágya és trágyalé gyűjtő ásott kúttól min. 15,0m, fúrt kúttól min. 10,0m, csatlakozó vízvezetéktől min. 2,0m, vízvezetéki „kerti csaptól” min. 3,0m távolságra legyen. Fúrt kút és trágya tároló között a védőtávolság 100 m.

    - Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és az állattartó épület között nem kell védőtávolságot tartani, ha:

az vízzáró kivitelű és csatornaszellőzővel ellátott zárt fedlappal  készült és az épület állékonyságát nem veszélyezteti.

1.2 A haszonállattartást szolgáló új épületek és építmények (kifutó, trágyatároló, trágyalégyűjtő) elhelyezési távolsága lakóépülettől ( a távolság méterben ):

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az állatok darabszáma | baromfi | kis haszonállat | prémes állat | szarvasmarha | ló | egyéb nagy haszonállat |
| 1 | 2-ig | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 2-5 | 6 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 |
| 3 | 5-15 | 6 | 6 | 6 | ke | 12 | 10 |
| 4 | 15-25 | 6 | 6 | 6 | ke | ke | 10 |
| 5 | 25-50 | 8 | 10 | 10 | ke | ke | 15 |
| 6 | 50-100 | 10 | 15 | 12 | ke | ke | ke |
| 7 | 100-200 | 15 | ke | ke | ke | ke | ke |
| 8 | 200 fölött | ke | ke | ke | ke | ke | ke |

ke: külön engedély alapján ÁNTSZ, környezetvédelmi és állategészségügyi szakvélemény figyelembevételével

nagyhaszonállatnak minősül: szarvasmarha, ló, öszvér, bivaly, szamár

kishaszonállatnak minősül: sertés, juh, kecske

baromfinak minősül: házi, vadon élő és tenyésztett vad szárnyas állat (tyúk, gyöngyös,

pulyka, lúd, kacsa, galamb, vadkacsa, fácán, fogoly, strucc és ezek rokon fajai)

prémes állatnak minősül: házi-, mezei és üregi nyúl, tenyésztett és vadon élő prémes

állat (nutria, róka, nyérc, nyestkutya stb.)