Indokolás

1. §-hoz

A módosítással érintett tömbben az északi ingatlanok beépítése, valamint a tömb déli felén lévő nagyvárosias beépítés beálltnak tekinthető. A két beállt, zártsorú beépítésű terület eltérő beépítési magassággal szabályozott. A hatályos szabályozás az általános építési szabályok között rendelkezik a különböző magassággal szabályozott zártsorú övezetek találkozásánál a magasságkülönbség korlátozásáról.

A tervezett övezethatár módosítás során javasolt a beépítési tanulmánytervben bemutatott épületmagasság elfogadása, mely tervezett lépcsőzés eltér az általános építési szabályok között meghatározottól.

A helyi építési szabályzat 5.§ (11) bekezdésben foglalt rendelkezést módosítva a módosítással érintett területre egyedi szabályozásként javasolt megállapítani az övezethatár mentén kialakítható épület magassági korlátozását.

Az egyedi övezeti szabály és az általános szabály ütközésének elkerülése érdekében, valamint a korábban megfogalmazott szabály pontosítása érdekében módosul az általános szabály.

2. §-hoz

A tanulmányterv szerinti beépítést támogatva, javasolt a hátsókert mértékét e telken, illetve a tömb nagyvárosi lakóövezetében a hátsókertre néző homlokzat magasságának 60%-ában meghatározni. E szabályozás következtében a Könyök és a Kert utca mentén elhelyezhető főépületek udvar irányába egymással szemben lévő homlokzatai között a távolság a következő:

- Ha a kisvárosi övezet hátsókertje 6 m-es, a nagyvárosi övezet területén felépülő épület hátsókertre néző homlokzatának magassága a tanulmányterv szerinti 14,4 m, akkor a homlokzatok közötti megengedett legkisebb távolság 6 + 14,4 x 0,6 = 14,64 m. Ebben az esetben az egymással szembenéző homlokzatok közül csak a nagyvárosi övezetben lévő magas, az 14,4 m.

- Ha a kisvárosi övezetben a hátsókert irányába néző homlokzatmagasság a megengedett legnagyobb, azaz 12,5 m, a nagyvárosi övezetben lévő épületé a tanulmányterv szerinti 14,4 m, akkor a homlokzatok közötti megengedett legkisebb távolság 12,5 + 14,4 x 0,6 = 21,14 m. Az épületek közötti teret ekkor 12,5 és 14,4 m-es homlokzatmagasságú épületek határolják.

- Ha mindkét övezetben a hátsókertre nézően a megengedett legnagyobb homlokzatmagasságú épület kerül elhelyezésre, akkor az egymással szemközti homlokzatok között a megengedett legkisebb távolság 12,5 + 18 x 0,6 = 23,3 m.

E számítási példák igazolják, hogy a tömbben létrejövő Ln-5 jelű nagyvárosi övezet tervezett egyedi szabályozása a tömbbelső beépítetlen szabad terének kialakítása, az ott elhelyezésre kerülő lakások tájolása szempontjából megfelelő.

A tervezett módosítás a belváros sűrű beépítésére jellemző, a kialakult utcák térarányánál kedvezőbb. A nagyvárosi lakóövezet szabályozása a tömbben lévő övezet területére kiegészítésre kerül.

A hatályos szabályozás az általános építési szabályok között rendelkezik a különböző magassággal szabályozott zártsorú övezetek találkozásánál a magasságkülönbség korlátozásáról. A változással érintett tömb területének északi része -  a 3736 hrsz-ú telek kivételével - korszerűsített, vagy új épületeket tartalmaz, így a tömb ezen része építés szempontjából beállt területnek számít. Javasolt a beépítési tanulmánytervben bemutatott épületmagasság elfogadása, ugyanakkor az ott tervezett lépcsőzést szabályba foglalva azt korlátozásként rögzíteni. A helyi építési szabályzat 5.§ (11) bekezdésben foglalt rendelkezést módosítva az Ln-5 jelű övezetre egyedi szabályozásként javasolt megállapítani az övezethatár mentén kialakítható épület magassági korlátozását.

3. §-hoz

A szabályozási terv a beruházások megvalósítása érdekében módosul.

4. §-hoz

Hatályba léptető, deregulációs rendelkezést és szabályozási átmenetet tartalmaz.

A tárgyalásos eljárás keretén belül összehívott egyeztető tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően megszűnik ugyanakkor az az egyedi szabályozás, miszerint a területen „kiemelten nagy energiahatékonyságú” épületenergetikai minőség szerinti besorolásnak megfelelő épület helyezhető el - a 26. § (12) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése valamint a 21. § (2) bekezdése alapján, mivel az elfogadandó jogszabály várható társadalmi hatása jelentős, és nem kizárólag technikai vagy végrehajtási jellegű intézkedéseket tartalmaz, jelen indokolást a rendelet kihirdetését követően a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.