ZÁDOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA


ZÁDOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2006 (IV. 1.) SZ. RENDELETE

A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelettel

Zádor község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13. §-a, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) alapján a község területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és kötelezettségek megállapítására a következő rendeletet (a továbbiakban: HÉSZ) alkotja. 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A RENDELET HATÁLYA
1. §

(1) E rendelet hatálya Zádor község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(2) 
A rendelet hatálya alá tartozó területen telket alakítani, építményt, építményrészt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások megtartása mellett csak és kizárólag a külön jogszabályok, e rendelet és mellékletei együttes alkalmazásával szabad.
A  SZABÁLYOZÁSI ELEMEK ÉRTELMEZÉSE

2. §

(1) Fogalommeghatározások

a)Építménymagasság az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.

Az építménymagasság megállapítása során:

aa)az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak,

ab)az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével – mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45 fok alatt vont – az előzővel párhuzamos – síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával,

ac)a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzat felületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,

ad)az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.

Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani.
b) Utcai épület: az építési telek előkerttel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda tervezett, az adott területfelhasználási egységben az építési övezeti előírások szerinti fő funkciójú épület.

c) Udvari épület: az utcai épület mögött, esetenként mellett álló, vagy oda tervezett, az adott területhasználat fő funkcióját kiegészítő, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület, garázs) épület.

(2)Értelmező rendelkezések

a)E rendelet előírásai és a szabályozási terv szabályozási elemei kötelező érvényűek. Az ezektől való eltérés csak e rendelet módosításával történhet.

b)Az (a) pontban meghatározott előírás nem vonatkozik a szabályozási terv következő elemeire:

ba)irányadó telekhatár

bb)helyi védettségű építmények és területek

bc)megszüntető jel

c)A tervezett szabályozási vonal új telekalakítás, új épület építése esetén érvényesítendő.

Ahol a tervezett szabályozási vonal meglévő telket keresztez, a telket érintő telekalakítás, illetve építés a szabályozási vonallal jelölt telekalakítás végrehajtását követően történhet.

d)Az építési hely értelmezése oldalhatáron álló beépítési mód esetén

da)Észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az építési hely az északi telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként.

db)Kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az építési hely a történetileg kialakult állapothoz igazodjon, ennek hiányában a nyugati telekhatárra tapadjon.
e)Az építési övezeti vagy övezeti előírást új építés esetén kell érvényesíteni. Abban az esetben, ha az építési övezeti vagy övezeti előírásnak nem megfelelő állapot e rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett, a következők szerint kell eljárni:

ea)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő telekterület esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás betarthatósága esetén beépíthető

eb)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő utcai telekszélesség esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás és a tűzrendészeti előírások betarthatósága esetén beépíthető
ec)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő beépítési módtól eltérő beépítési módú építmény megtartható, építménymagassága az övezeti előírások betartásával növelhető, de egyéb bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti beépítési móddal történhet.

ed)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legnagyobb értéket meghaladó beépítettség átalakítás esetén megtartható, de nem bővíthető. Bontásból eredő új építés esetén az adott építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő értéket kell figyelembe venni.

ee)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő, vagy legnagyobb értéket meghaladó építménymagasságú építmény átalakítás esetén megtartható, de bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti építménymagassággal történhet.

f)Az OTÉK előírásaira való hivatkozáskor

fa)az OTÉK II. fejezetében szereplő rendelkezések kivételével az OTÉK aktuális előírásait,

fb)az OTÉK II. fejezetében szereplő rendelkezések esetében az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos előírásait

kell alapul venni.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
3. §

(1) Geotechnikai követelmények

a)A rendelet hatálya alá tartozó területen lévő feltöltött területek, továbbá a 45 foknál meredekebb dőlésű, vagy 2 m-nél magasabb természetes vagy mesterségesen kiképzett fal (nyitott kőzetfal, partfal, bevágás, mélyút, tereplépcső)  10 m-es környezete jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetnek minősül. Az építészeti-műszaki dokumentáció részét képező geotechnikai jelentésnek tartalmaznia kell az építmény kialakításához szükséges geotechnikai állapotot a geotechnikai kategóriának és a kijelölés alapjául szolgáló különleges körülményeknek (mozgás, csúszás- és omlásveszély) a figyelembevételével.

b)A rendelet hatálya alá tartozó területen található mélyfekvésű, magas talajvízállású területek jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetnek minősülnek. Az építészeti-műszaki dokumentáció részét képező geotechnikai jelentésnek tartalmaznia kell az építmény kialakításához szükséges geotechnikai állapotot a geotechnikai kategóriának és a kijelölés alapjául szolgáló különleges körülményeknek (várható magas talajvíz állás) a figyelembevételével.

II. FEJEZET

A TERV TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS
4. §

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT, VALAMINT BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
5. §

(1)A beépítésre szánt területek a következők:

a)lakóterület - falusias lakóterület - Lf

b)gazdasági terület - mezőgazdasági üzemi terület – Gip-m

c)különleges területek

ca)temető – Kt

cb)sportpálya - Ksp

(2)A beépítésre nem szánt területek a következők:

a)közlekedési és közműterület

aa)közúti közlekedési terület – KÖu

ab)kötöttpályás közlekedési terület - KÖk

b)zöldterület – Z

c)erdőterület

ca)védelmi erdő - Ev

cb)gazdasági erdő - Eg

d)mezőgazdasági terület - általános mezőgazdasági terület – Má

e)vízgazdálkodási terület – V

KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA
6. §

A település közterületein elhelyezhető építmények

a)hirdető (reklám) berendezés,

b)közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények,

c)köztisztasággal, közegészségüggyel, közművesítéssel kapcsolatos építmények (tárgyak),

d)szobor, díszkút,


e)távbeszélő fülke
ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE, ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS ELŐÍRÁSOK

7. §

(1)Közművesítettség mértéke és módja

A rendelet hatálya alá tartozó építési övezetekben az építési telek beépítésének feltételeként biztosítandó közműellátás legalább a következő:

a)villamos energiaellátás közüzemi vagy közcélú szolgáltatással

b)ivóvíz ellátás közüzemi vagy közcélú szolgáltatással

c)szennyvízelvezetés és –tisztítás közüzemi vagy közcélú szolgáltatással

d)közterületi csapadékvíz-elvezetés közüzemi vagy közcélú szolgáltatással

Az a)-d) pontokban előírtak a környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel egyedi módon is teljesíthetők.

(2)Terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások

a)Terepszint alatti építmény bárhol létesíthető, ahol nem gátolják műszaki megoldásokkal ki nem küszöbölhető építéshidrológiai, mérnökgeológiai, vagy egyéb geotechnikai adottságok, illetve ahol nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.

b)Pince csak épített szerkezettel alakítható ki.
c)Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül helyezhető el.

d)Terepszint alatti építmény földalatti részei sem nyúlhatnak a szomszédos ingatlanok alá.

III. FEJEZET

BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

FALUSIAS LAKÓTERÜLET – „Lf”

8. §

(1)A falusias lakóterület, lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató- és kézműipari építmények (beleértve a kereskedelmi szálláshelyeket is) elhelyezésére szolgál.

(2) 

(3)

(4)Falusias lakóterületen, az építési telek utcavonaltól számított 60 méteres sávján kívüli területrésze, illetve SZT szerinti „házikert” mezőgazdasági művelésű területként hasznosíthatók. 

(5)

(6)
A falusias lakóterület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. A telekalakítási és építési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.

MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET – „Gip-m”

9. §

(1) E területfelhasználási egységbe a közigazgatási területen meglévő mezőgazdasági üzemek területe tartozik.

(2) 

(3) A telkek előkertjében, valamint az egyéb telekhatárok mentén minimum egy sor nagy lombkoronájú, honos, időjárás tűrő fa telepítése számára területet kell biztosítani.

(4)
A mezőgazdasági üzemi terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. A telekalakítási és építési előírásokat a 4. melléklet tartalmazza.
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

10. §


A rendelet hatálya alá tartozó különleges területeket a szabályozási terv tünteti fel. A telekalakítási és építési előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.
10/A. §
  TEMETŐK TERÜLETE

10/B. §
 SPORTPÁLYA TERÜLETE

IV. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET – „KÖu”
11. §

(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, vízi és légi közlekedés, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) 
A közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel, a közúti hálózat elemeinek felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) 

(4) A közutak közterületnek minősülő építési területein minden esetben elhelyezhetők az OTÉK. 26. .§ (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények, valamint:

a.) hirdető berendezések,

b.) közúti közlekedés várakozóhelyei,

c.) köztisztasággal kapcsolatos építmények,

d.) szobor, díszkút,

e.) távbeszélő fülke.

(5) Országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

(6) A gyalogos közlekedés számára a területen legalább az utak , utcák egyik oldalán járda építendő, ha erre nincs lehetőség a közúti forgalom lassítását forgalomcsillapító létesítményekkel kell megoldani (sebesség-csökkentő borda beépítése, illetve sáv-elhúzás).

(7) Közterületen való építkezés, közmű- és útépítés nem károsíthatja a meglévő és tervezett növénysávot. A fásításhoz alkalmazható fajok őshonosak legyenek.

(8) Új vonalas légvezeték a település belterületén nem építhető, földalatti kábelben kell megoldani

(9)
Új antenna, adótorony a belterületen és annak 100 m-es körzetében, valamint tájképvédelmi területen nem helyezhető el.

(10)
Nem vonalas jellegű közmű- (pl. szennyvíz-átemelő, vízmű kút, gázfogadó állomás, transzformátorállomás stb.), vagy közlekedési létesítmény (pl. autóbusz megálló) a külön jogszabályokban rögzített védőtávolságok betartása mellett bárhol elhelyezhető, azok számára a technológiai előírásoknak megfelelő, az adott építési övezeti, és övezeti előírásokban rögzített legkisebb telekterületnél kisebb telek is kialakítható.

KÖTÖTTPÁLYÁS (VASÚTI) KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET – „KÖk”
12. §

(1) Az övezet a meglévő vasútvonal és a vasútállomás területét foglalja magában. 

(2) A közforgalmi vasutak mentén, azok tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

ZÖLDTERÜLETEK – „Z”
13. §

(1) E területfelhasználási egységbe (területbe) a közparkok (Z) tartoznak.

(2) A területen legfeljebb 3,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el.

(3) A közparkokat külön kertépítészeti terv alapján kell kialakítani és fenntartani.

(4) A közparkokban az OTÉK 27.§ (4) és (5) bekezdése szerint helyezhető el építmény.

(5) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és -felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

(6) A zöldfelületekben történő tevékenységek során különös tekintettel kell lenni a fákra. Védelmükről, pótlásukról, ápolásukról a tevékenységet végzőnek gondoskodni kell.

(7)  A település összes zöldfelületének mérete nem csökkenhet.

ERDŐTERÜLETEK – „E”
14. §

(1)A rendelet hatálya alá tartozó terület erdőterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.

(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint gazdasági rendeltetésű – „Eg” és védelmi rendeltetésű – „Ev” jelű  erdők.

(3)Építési lehetőségek gazdasági erdőben

A területen bármilyen építmény csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval, az OTÉK 28.§ szerinti területen és beépítettséggel, valamint az OTÉK 33.§ figyelembevételével helyezhető el a következő előírások betartása mellett:

a)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 5 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal- és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.

b)Az épületek tömegarányai, anyaghasználata és színezése a táj építési hagyományait kövesse

c)Gazdasági épület kialakításának feltételei:

ca)az épület földszintes legyen

cb)legnagyobb építménymagasság 7,0 m

d)Az erdő- és vadgazdálkodáshoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának feltételei:

da)legnagyobb építménymagasság 5,0 m, a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 5,5 m

db)épületszélesség legfeljebb 9,0 m

Tájképvédelmi területen található erdőben csak az erdő- és vadgazdálkodást szolgáló építmények helyezhetők el a természeti értékek sérelme nélkül.

(4)Építési lehetőségek védelmi erdőben

a)Épületnek nem minősülő építmény csak a fő funkcióhoz köthető funkcióval, környezetvédelmi, természetvédelmi, vagy vadgazdálkodási céllal helyezhető el a külön jogszabályban rögzítettek szerint.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK – „M”
15. §

(1)A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés céljára szolgáló része, ahol az OTÉK 29.§ (1) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el 

(2)A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételét ne akadályozza. 

(3)Telekösszevonás, telekhatár-rendezés során a korábbi telekhatárokon kialakult cserjés, fás mezsgyék (mint természetközeli állapotú biotop sávok) megtartandók.

(4)A telekalakítás, területhasználat és művelés során a meglévő vízelvezető rendszerek szakszerű fenntartására ügyelni kell.

(5)Tájképvédelmi területen található mezőgazdasági területen törekedni kell a művelési ágak kialakult arányának megtartására. Külterületi művelési ág megváltoztatása, illetve más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, a tájkarakter erősítése, valamint közmű építése érdekében történhet.
15/A § ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

(1)
Az  „Má-1”  jelű általános övezet

a)Az övezet művelési ágának megfelelően hasznosítandó.

b)Az övezetben bármilyen építmény csak az ingatlan művelési ágához köthető funkcióval, legalább 10.000 m2 területű telken, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel, az OTÉK 33.§-ban felsoroltak figyelembevételével helyezhető el a következő előírások szerint:
ba)Az épületeket szabadonállóan, legalább 10 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal-, és legalább 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni. 

bb)Az épületek tömege, fedése, szín- és formavilága a táj építési hagyományait kövesse.

bc)Gazdasági épület földszintes, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lehet. Ezt az értéket technológiai jellegű építmény magassága legfeljebb 15 m-rel meghaladhatja.
bd)Lakóépület csak birtokközpont részeként építhető. Lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 m, szélességi mérete legfeljebb 9,0 m, bruttó alapterülete legfeljebb 300 m2 lehet.

(2)
Az  „Má-2”  jelű, korlátozott hasznosítású övezet

a)Az övezetben kötelező a művelési ágnak megfelelő használat és kezelés, a vegetációs időszakban a rendszeres kaszálás.

b)Az övezetben építmény nem építhető.

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK – „V”
16. §

(1)A területfelhasználási egységbe az OTÉK 30.§ (1) bekezdése szerinti vízgazdálkodással összefüggő területek tartoznak. A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével – külön jogszabályban foglaltak szerint – lehet.

(2)
A vízgazdálkodási területek az alábbi övezetekre tagolódnak:

a)folyóvizek medre és parti sávja, vízmű területek

V-1

b)állóvizek, tavak, halastavak medre és parti sávja

V-2

(3)

V. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

ÖRÖKSÉGVÉDELEM
17. §

(1)Régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó előírások
a)Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok szerint kell eljárni.

(2)Műemlékek védelmére vonatkozó előírások

a)A rendelet hatálya alá tartozó terület országos műemléki védelem alatt álló értékeinek és az azok műemléki környezetébe tartozó ingatlanok listáját a 2. melléklet tartalmazza.

b)A 2. melléklet szerinti védett épületeket és azok műemléki környezetét a szabályozási terv tünteti fel.

c)A műemlékek és műemléki környezetük esetében a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok szerint kell eljárni.

(3)Helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó előírások

a)A rendelet hatálya alá tartozó terület helyi védelem alatt álló értékeinek felsorolását a 3. függelék tartalmazza, helyüket a szabályozási terv tünteti fel.

b)A helyi védelemmel kapcsolatos feladatok körét és eljárási rendjét a helyi védelemről szóló önkormányzati rendelet és a HÉSZ együttesen szabályozzák.

c)Helyi egyedi védelem alatt álló épületekkel és építményekkel kapcsolatos bárminemű építési munka esetén a következő előírásokat kell betartani:

ca)Helyi védettségű épületen végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.

cd)Helyi védettségű épület bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését, valamint az épület felmérési és fotódokumentációjának elkészítését követően.

d)A község történetileg kialakult hagyományos utcaképe védelmében bontásból eredő új építés esetén az utcai építési vonal a lebontott épület utcai homlokvonalával azonos, ha a szabályozási terv másképp nem rendelkezik.
TERMÉSZETI, TÁJI ÉRTÉKEK VÉDELME
18. §

(1) 

(2) 

(3) A tájképvédelmi övezetben a kedvező esztétikai megjelenésű tájrészletek, tájképi elemek eredeti állapotban való megőrzését célzó tevékenység folytatható. A táj jellege, szerkezete, esztétikai és természeti értékei nem károsodhatnak, ill. a beavatkozás nem okozhatja az adott ökológiai rendszer elszegényedését és a biológia sokféleség csökkenését.

(4) Tájképvédelmi övezetben tájba illesztett építmény, vonalas mű helyezhető el. A tájba illesztés alatt a következő értendő: a tájban elhelyezésre kerülő létesítményeknek vagy befolyásolt létesítmény együttesnek a táji adottsághoz funkcionális, ökológiai és esztétikai értelmű igazítása, amely az összhang megteremtését célozza.

(5) Tájképvédelmi övezetben művi létesítmények, berendezési tárgyaik és környezetük építésekor természetes anyagot kell használni (pl.: kő, fa). A táj építészeti hagyományaival és hagyományos környezeti kultúrájával összhangban lévő, tájképet nem zavaró elemek helyezhetők el.

(6) 

(7) A vadon élő állatok vonulását akadályozó, mozgási irányukat keresztező nyomvonalak esetén meg kell oldani az állatok mozgásának lehetőségét.

(8) A megszüntetendő létesítmény esetén gondoskodni kell a terület természetközeli helyreállításáról, ennek hiányában tájba illesztéséről.

(9) Természetközeli állapotú vizes élőhelyek a település területén lévő időszakos vagy állandó vízborítású területei, a vízfolyások partjai ill. azok 20-20 méter széles parti sávjai. Ezek rendeltetése elsősorban ökológiai valamint tájvédelmi jellegű. Elsődleges céljuk a növényzet és életközösségek fenntartása, és a táj diverzitásának biztosítása. 

(10) 

(11) 

(12) 
A rendelet hatálya alá tartozó területen található védett természeti értékek és az egyedi tájértékek felsorolását a 7. melléklet tartalmazza, területüket a szabályozási terv határolja le.

KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM 
19. §

(a vonatkozó jogszabályok felsorolását a 2. függelék tartalmazza)

(1)Általános követelmények

a)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

b)Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (pl. zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása a követelmények teljesíthetősége esetén az ÉME engedéllyel és a CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezés létesítésének és használatbavételének kivételével vízjogi engedély alapján történhet. 

c)A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. 

d)A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével” kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell. 

e)Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. 

f)A telkek területének az övezeti előírásokban meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani. 

(2)Környezetterhelési határértékek

a)Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a kibocsátási és a környezetterhelési követelményeket, határértékeket (levegő, élővíz, közcsatorna, földtani közeg, zajterhelés). 

(3)Speciális eljárási szabályok

a)A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket. 

b)Erdőterületeket érintő beruházások során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

c)Beruházások megvalósítása során a termőföldről és a termőföld védelméről szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. 

d)A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint az engedélyezéseket lefolytatni.

KÖZMŰVESÍTÉS, KÖZMŰLÉTESÍTMÉNYEK 
20. §

(1) 

(2) A meglevő és a tervezett vízellátás, vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás (villamos energia ellátás és gázellátás), valamint a távközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetének helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. 

(3) 

TŰZVÉDELEM
21. §

(1)Az épületek közötti tűztávolság megfelelőségének szabályozását, a tűzoltóság beavatkozását biztosító követelményeket, és az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosításával kapcsolatos követelményeket külön jogszabályok rögzítik.

(2)Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást jogszabályban meghatározott esetben és tartalommal, megfelelő jogosultsággal rendelkező természetes személy által készített tűzvédelmi műszaki leírásba, tűzvédelmi dokumentációba kell foglalni.

AZ ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
22. §

Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) a külön jogszabályban előírtak szerint végezhető.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. §

E rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek 2006 május hó 1. napján lépnek hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

Zádor, 2006. év április hó 1.nap.

	Barics Attiláné s.k.

polgármester
	
	Dr. Hajas Endre s.k.

körjegyző


1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

SZT-1
KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV   
M 1:10000

SZT-2
BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV   
M 1:2000

2. melléklet
 a 7/2006. (IV.1.) Önkormányzati rendelethez

ORSZÁGOS VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS AZOK MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE

2.1 Országos védettségű építmény

	Református templom
	Műemlék: M III  385  

Zádor 22509/1958
	Zádor, 

Rákóczi utca
	Hrsz: 185


2.2 Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok

	1.
	Templomkert
	Zádor, Belterület
	Hrsz: 186/1

	2.
	Eszpresszó
	Zádor, Belterület
	Hrsz: 186/2

	3.
	Lakótelek
	Zádor, Rákóczi u. 34.
	Hrsz: 20

	4.
	Lakótelek
	Zádor, Rákóczi u. 35.
	Hrsz: 21

	5.
	Utca - közterület
	Rákóczi u. 34. és 35. szám előtti része
	Hrsz: 188/1,2,3 része

	6.
	Lakótelek
	Hajnal u. 6
	Hrsz: 141

	7.
	Lakótelek
	Hajnal u. 7
	Hrsz: 142

	8.
	Lakótelek
	Hajnal u. 8
	Hrsz: 143

	9.
	Lakótelek
	Hajnal u. 
	Hrsz: 144

	10.
	Utca - közterület
	Hajnal u. 6,7,8. és  Hrsz: 144 szám előtti része
	Hrsz: 170/1 része

	11.
	Játszótér
	Hajnal u.
	Hrsz:

	12.
	Volt parókia telke
	Hajnal u. 2
	Hrsz: 184

	13.
	Olajtároló telke
	Rákóczi u.
	Hrsz:189/1


3. melléklet
 a 7/2006 (IV.1.) Önkormányzati rendelethez

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN

3.1 Az „Lf-1” jelű építési övezet

	1. Az övezet rendeltetése

	Elhelyezhető építmények
	A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávjának területén üzemanyag töltő kivételével az OTÉK 14.§ szerinti építmények és az OTÉK 1. melléklet 86. szerinti melléképítmények

	
	A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávján kívüli területén mező- és erdőgazdasági építmények és az OTÉK 1. melléklet 67. e), f), h), és i) szerinti melléképítmények

	2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei

	Legkisebb telekterület
	850 m2 

	Legkisebb/legnagyobb telekszélesség 
	16 m / 35 m

	Legkisebb telekmélység
	50 m

	3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek

	Beépítési mód
	oldalhatáron álló

	Építési hely
	Legkisebb előkert a kialakult állapothoz igazodjon

Legkisebb oldalkert OTÉK szerint, újonnan épülő épületet a kialakult oldalhatártól legfeljebb 80 cm-re kell helyezni

Legkisebb hátsókert 6 m

	Legnagyobb beépítettség 


	A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávjának területén, amelyet az adott telekrészre kell vetíteni
	30%



	
	A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávján kívüli területén, amelyet az adott telekrészre kell vetíteni
	10% 

	Legkisebb zöldfelület 
	A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávjának területén, amelyet az adott telekrészre kell vetíteni
	40%

	
	A telek utcavonaltól mért 60 m-es sávján kívüli területén, amelyet az adott telekrészre kell vetíteni
	60%

	Lakásszám
	építési telkenként legfeljebb 2 db

	4. Az építményekre vonatkozó paraméterek

	Legnagyobb építménymagasság
	utcai épülete esetében 4,5 m, udvari épület esetében 6,0 m

	Épület legnagyobb szélessége 

(keresztirányú mérete)
	8,5 m

	Tetőidom
	35-45 fokos szimmetrikus nyeregtető. A tető főgerinc-vonalát az épület hosszoldalával párhuzamosan kell kialakítani.

	Tetőhéjalás
	Cserép 

	Utcai kerítés
	Épített jellegű, áttört kerítés építhető kő, tégla, fa, kovácsolt vas anyaghasználattal


3.2 Az „Lf-2” jelű építési övezet

	1. Az övezet rendeltetése

	Elhelyezhető építmények
	Üzemanyag töltő kivételével az OTÉK 14.§ szerinti építmények és az OTÉK 1. melléklet 86. szerinti melléképítmények helyezhetők el.

	2. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei

	Legkisebb telekterület
	850 m2 

	Legkisebb/legnagyobb telekszélesség 
	16 m / 35 m

	Legkisebb telekmélység
	50 m

	3. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek

	Beépítési mód
	oldalhatáron álló

	Építési hely
	Legkisebb előkert 5 m, újonnan épülő épület utcai építési vonala az utcai telekhatártól mért 5 m

Legkisebb oldalkert OTÉK szerint, újonnan épülő épületet a kialakult oldalhatártól legfeljebb 80 cm-re kell helyezni

Legkisebb hátsókert 6 m

	Legnagyobb beépítettség 
	30%

	Legkisebb zöldfelület 
	40%

	Lakásszám
	építési telkenként legfeljebb 2 db

	4. Az építményekre vonatkozó paraméterek

	Legnagyobb építménymagasság
	utcai épülete esetében 4,5 m, udvari épület esetében 6,0 m

	Épület legnagyobb szélessége 

(keresztirányú mérete)
	10 m

	Tetőidom
	35-45 fokos szimmetrikus nyeregtető. A tető főgerinc-vonalát az épület hosszoldalával párhuzamosan kell kialakítani.

	Tetőhéjalás
	Cserép 

	Utcai kerítés
	Épített jellegű, áttört kerítés építhető kő, tégla, fa, kovácsolt vas anyaghasználattal


4. melléklet
 a 7/2006 (IV.1.) Önkormányzati rendelethez

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLETEN

4.1 A „Gip-m” jelű építési övezet

	1. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei

	Legkisebb telekterület
	3000 m2

	Legkisebb telekszélesség
	25 m

	2. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek

	Beépítési mód
	szabadonálló

	Legnagyobb beépítettség
	30%

	Legkisebb zöldfelület
	40%

	Lakásszám
	A tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló összesen legfeljebb 1 lakás alakítható ki a gazdasági tevékenységi célú épületen belül

	3. Az építményekre vonatkozó paraméterek

	Legnagyobb építménymagasság
	6,5 m, ezt az értéket technológiai jellegű építmény magassága legfeljebb 15 m-rel meghaladhatja


5. melléklet
 a 7/2006 (IV.1.) Önkormányzati rendelethez

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

KÜLÖNLEGES TERÜLETEN

5.1 A „Kt” jelű építési övezet - temető

	1. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei

	Legkisebb telekterület
	3000 m2

	2. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek

	Beépítési mód
	szabadonálló

	Legnagyobb beépítettség
	25 %

	Legkisebb zöldfelület
	40 %

	3. Az építményekre vonatkozó paraméterek

	Legnagyobb építménymagasság
	4,5 m, ezt az értéket harangláb, harangtorony építménymagassága legfeljebb 4 m-rel meghaladhatja

	Tetőhéjalás
	Természetes anyagok: fazsindely, term. pala, cserép

	Kerítés
	Legfeljebb 2,50 m magas sövénykerítéssel keríthető el.


5.2 Sportpálya területe - Ksp

	1. Az övezetben kialakítható építési telkek paraméterei

	Legkisebb telekterület
	3000 m2

	2. Az építési telkek beépítésére vonatkozó paraméterek

	Beépítési mód
	szabadonálló 

	Legnagyobb beépítettség
	10 %

	Legkisebb zöldfelület
	50 %

	3. Az építményekre vonatkozó paraméterek

	Legnagyobb építménymagasság
	6,0 m 

	Tetőhéjalás
	Természetes anyagok: nád, fa, zsindely, természetes pala, cserép

	Kerítés
	kőfal, áttört kerítés, élő-sövény


6. melléklet
 a 7/2006 (IV.1.) Önkormányzati rendelethez

A KÖZÚTHÁLÓZAT ELEMEI

	
	A.
	B.
	C.
	D.

	
	az út jele, neve
	kategóriája
	közterület

szélessége (m)
	övezeti

jele

	
	
	meglévő
	tervezett
	
	

	1.
	5809 út

Felszabadulás, Petőfi, Rákóczi u.
	összekötő út

gyűjtőút
	19 - 44
	KÖu-1

	2.
	Kossuth L. u.
	kiszolgáló

út
	gyűjtőút
	21
	KÖu-1

	3.
	Hajnal u.
	kiszolgáló út
	7 - 30
	KÖu-2

	4.
	44, 87 hrsz út


	kiszolgáló

út
	10 - 11
	KÖu-2

	5.
	mezőgazdasági utak


	egyéb út
	10
	KÖu-2

	6.
	üzemi ter. felé vezető út


	gyalogút
	4
	KÖu-3


7. melléklet
 a 7/2006 (IV.1.) Önkormányzati rendelethez

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

7.1 ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 

A szabályozási tervlapon jelölt területek

7.2 NATURA 2000 TERÜLETEK

Hrsz.: 029/3, 030, 032/b, 034/a, 034/b, 035,

7.3 TERVEZETT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET

„Zádori fás legelő Természetvédelmi Terület”

7.4 TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET

A szabályozási tervlapon jelölt területek

7.5 EGYEDI TÁJÉRTÉKEK

1. fás legelő, 

2. tó, 

3. ref. templom, 

4. ref. temető.

1. SZÁMÚ  FÜGGELÉK: Natura 2000 területek, különleges természetmegőrzési területek (PSCI) helyrajzi számos listája

2. függelék
 a 7/2006. (IV.1.) Önkormányzati rendelethez

A HÉSZ KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

(1) Általános követelmények

a) A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet határozza meg.

b) A felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. Egyedi szennyvíztisztító létesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni. A 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet 3.§ (12) alapján az ÉME engedéllyel és a CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezés létesítése és használatbavétele kibocsátási engedély köteles.

c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

d) A vízügyi követelményeket a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 83/2014.(III.14.) Kormányrendelet tartalmazza.

e) Az előírásokat jelenleg a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a szerint.

f) A víziközmű ellátást a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény alapján kell végezni.

g) A szennyvíz kibocsátási engedély vízügyi és vízvédelmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet, valamint a felszíni vizek minősége és védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm.rendelet 25.§-a határozza meg.

h) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.(IV.29.) Korm.rendelet határozza meg.

(2) Környezetterhelési határértékekre vonatkozó jogszabályok

a) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet tartalmazza. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásainak vizsgálatáról, ellenőrzéséről és értékelésének szabályairól a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.

b) Az élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet határozza meg.

c) A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei.
d) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.

e) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

f) Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

g) Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységnél érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 

(3) Speciális eljárási szabályok


a) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet határozza meg.

b) Erdőterületeket érintő beruházásokra az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVll. törvény és a végrehajtására kiadott 153/2009.(Xl.13.) FVM rendelet előírásai vonatkoznak.

c) Az előírásokat a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg. Figyelembe veendő továbbá a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008.(Vll.18.) FVM rendelet.

d) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények esetében az engedélyezéseket a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint kell lefolytatni.

e) Zádor településen az állattartásra vonatkozóan a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében irányadó jelleggel érvényesíteni kell a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet előírásait.

f) Víziművek létesítésére, üzemeltetésére és fennmaradására vonatkozóan a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet szerint kell eljárni.

g) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokat az ezekről szóló 30/2008.(XII.31.) KvVM rendelet határozza meg.

3. függelék
 a 7/2006 (IV.1.) Önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK

„HT” kategóriában: (területi védelem):

	1.
	a település szerkezete
	Belterület

	2.
	a Rákóczi u. nyugati része utcaképe
	Belterület


 „H1” kategóriában (egyedi védelem):

	1.
	Róm. kat. templom
	Zádor, Kossuth utca 8.
	Hrsz: 59

	2.
	volt ref. parókia
	Zádor, Hajnal utca 45.
	Hrsz: 184

	3.
	Lakóház
	Zádor, Rákóczi utca 2.
	Hrsz: 191

	4.
	Lakóház
	Zádor, Rákóczi utca 27.
	Hrsz: 12

	5.
	Lakóház
	Zádor, Rákóczi utca 29.
	Hrsz: 14

	6.
	Lakóház és porta
	Zádor, Petőfi utca 28.
	Hrsz: 129

	7.
	Lakóház
	Zádor, Kossuth utca 17.
	Hrsz: 70

	8.
	Bakterház
	Zádor, külterület
	Hrsz: 083/4











� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.





� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 21.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 21.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdése. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 13.§ (2) bekezdése. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 14.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 15.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 22.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 16.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.





� Hatályon kívül helyezte 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 25.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.





� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 17.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 18.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 19.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 23.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 23.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 23.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 23.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 23.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 20.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.


� Módosította 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 24.§-a. Hatályos 2016. február 19.-étől.





12

