- melléklet a 19/2018.(VII.04.) önkormányzati rendelethez

Az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

|  | A |  |  | B |  | C | D |  |  |  | E |  | F | G |  | H |  |  | I |  |  | J |  | K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele |  |  | Beépítési mód |  | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  |  |  | Az épület |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | legki-sebb terü-lete |  |  | legki-sebb szé-lessége |  | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete |  | általá-nos |  |  |  |  | parko-lási célú | magassága |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  |  | szmá |  |  |  |  | szmp | leg-alább |  | leg-feljebb |  |
| 4. |  |  |  |  |  | m2 |  |  | m |  | % | % |  | % |  | m2/telek m2 |  |  |  |  |  | m |  | m |  |
| 5. | Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Vi-2/Kv-SZ1 |  |  | SZ |  | 3000 |  |  | 50 |  | 35 |  | 60 | 35 |  | 1,25 |  | 0,5 |  |  |  | 3,0 |  | 12,5 |  |
| 7. | Vi-2/Kv-SZ2 |  |  | SZ |  | 5000 |  |  | 50 |  | 10 |  | 30 | 50 |  | 0,5 |  | 0,3 |  |  |  | 3,0 |  | 10,5 |  |
| 8. |  | Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút övezete - KÖu-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | KÖu-4 | SZ |  | - |  |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5,0 |
| 10. |  | Kerületi jelentőségű gyűjtőút övezete - Kt-Kgy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Kt-Kgy | SZ |  | - |  |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5,0 |
| 12. |  | Lakó és kiszolgáló utak övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Kt-U* | SZ |  | - |  |  | - |  | 2 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4,0 |

| 14. | SZ | szabadon álló beépítési mód |
| --- | --- | --- |

* A 2. mellékleten színezéssel jelölve

- melléklet a 19/2018.(VII.04.) önkormányzati rendelethez

Szabályozási terv M=1:1000

- melléklet a 19/2018.(VII.04.) önkormányzati rendelethez

Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik és kerékpárok számának megállapítása

I. Személygépjárművek:

|  | Rendeltetés | A. |
| --- | --- | --- |
| Ssz. | Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani az A. oszlop szerinti mennyiség után: | Normatíva |
| 1.a | fő- és gyűjtőút melletti építmény funkcióváltásával létrejövő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett m2 fogyasztótere után | 5 |
| 1.b | kiszolgáló út melletti építmény funkcióváltásával, bővítésével létrejövő, vagy újonnan épülő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett m2 fogyasztótere után | 5 |
| 2. | bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett m2 nettó alapterülete /vagy minden tanterme után | 40/1 |
| 3. | felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett m2 nettó alapterülete után | 40 |
| 4.a | kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – egyházi központ kivételével, ahol a férőhelyszám értelmezhető – minden férőhelye után | 5 |
| 4.b | kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – ahol a férőhelyszám nem értelmezhető minden megkezdett m2 nettó alapterülete után | 50 |
| 5. | lelátóval nem rendelkező sportolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden férőhelye után | 10 |
| 6. | iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek minden megkezdett m2 nettó alapterülete után | 20 |
| 7. | jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység és közhasználatú park minden megkezdett m2 -e után | 2000 |
| 8. | kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona minden férőhelye után | 10 |

II. Kerékpárok:

| Ssz. | Rendeltetés | Normatíva |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vendéglátó egység | A fogyasztótér minden megkezdett 40 m2 alapterülete után 1 db |
| 2. | Alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység | Minden foglalkoztató és/vagy tanterem után 1 db |
| 3. | Egyéb közösségi és művelődési egység | Minden megkezdett 10 férőhelye után 1 db |
| 4. | Sportolás célját szolgáló egység | Minden megkezdett 10 férőhelye után 1 db |
| 5. | Igazgatási, ellátó, szolgáltató egység | Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db |

Általános indokolás:

A Rákóczi tér területére tervezett fejlesztési célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2018. (II.22.) számú határozatával a Rákóczi tér területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Budapest XXI. kerület Rákóczi tér területére vonatkozó kerületi építési szabályzat az 52/2018. (II.22.) számú Kt. határozat alapján készült. A rendelettel lehetőség nyílik a tervezett fejlesztések megvalósítására, az „Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében”, valamint a „Csepeli Rákóczi kert megújítása, közösségi tervezés keretében” elnevezésű pályázatokkal elnyert támogatások határidőben történő felhasználására.

A rendelet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tartalmi követelményekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével készült, illeszkedve a kerület térinformatikai rendszeréhez.

A dokumentum igazodik az 1651/2017. (XII.6.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott új budapesti Településszerkezeti Tervhez és az 5/2015. (II.26.) Főv. Kgy. rendelettel jóváhagyott Fővárosi Rendezési Szabályzathoz is.

A rendelet elfogadásáig a területre érvényes Budapest XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) számú önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) hatálya alól a Rákóczi tér területe a rendelet elfogadásával egyidejűleg külön rendelettel kivonásra kerül.

Részletes indoklás:

1.§-hoz: A rendelet hatálya és alkalmazására, valamint a mellékletekre vonatkozó általános rendelkezések

2.§-hoz: Értelmező rendelkezések a rendelet alkalmazásában.

3-4.§-hoz: Közterületeken lévő építményekre és közterületi zöldfelületekre vonatkozó előírások.

5.§-hoz: Telekalakításról szóló rendelkezések.

6-8.§-hoz: közművekre, megújuló energiatermelő létesítményekre és a vezeték nélküli elektronikus hírközlésre vonatkozó előírások.

9-11 §-hoz: A járművek tárolására, és egyéb, közlekedésre vonatkozó rendelkezések.

12-14.§-hoz: Melléképítmények és melléképületek, sajátos építményfajták, sátor és ponyvaszerkezetek elhelyezésének szabályai.

15-20.§-hoz: részletes építési övezeti előírások övezetenkénti bontásban.

21.§-hoz: hatályba léptető rendelkezés.