MEZŐCSÁT  VÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2003. (XII. 23.) rendelete egységes szerkezetben
MEZŐCSÁT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

 ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

Mezőcsát Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az „Épített környezet alakításáról és védelméről” szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c./ pontjában kapott felhatalmazása alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében megalkotja Mezőcsát Építési Szabályzatát és elrendeli annak alkalmazását.

Mezőcsát Építési Szabályzatát és a rendelet részét képező, 1. melléklet szerinti „Beépítésre szánt területek Szabályozási Terve”, valamint a 2. melléklet szerinti „Beépítésre nem szánt területek Szabályozási Terve” rajzi munkarészeit együttesen kell alkalmazni.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A rendelet hatálya

(1) E rendelet hatálya Mezőcsát közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az illetékességi területen területet felhasználni, építési telket, telket, építési területet, közpark esetén területet kialakítani, az építési telken építési tevékenységet folytatni és arra hatósági engedélyt adni, valamint kötelezést előírni a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, (továbbiakban Ktv.) és az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény, (továbbiakban Étv.), valamint e törvény alapján meghatározott, az Országos Település-rendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) előírásai, illetőleg Mezőcsát Építési Szabályzata (továbbiakban MÉSZ) előírásainak együttes figyelembevételével lehet. 

2. §.

Szabályozási elemek

(1) A Szabályozási Terv szabályozási elemei:

· Közigazgatási határvonal

· Tervezett belterületi határvonal

· A beépítésre szánt terület határvonala

· A közterületek és egyéb funkciójú területek határa 

· Szabályozási szélesség – a közterületek a kötelező szabályozási vonalak közötti minimális távolsága

· A területfelhasználási egység határa

· Az övezeti határ

· A területfelhasználási és övezeti besorolás

· Övezeti előírások, ezen belül

· Az övezetben elhelyezhető építmények rendeltetése

· A beépítés feltételei 

· A beépítési mód

· A legnagyobb beépítettség mértéke

· A telek területének és utcai homlokvonalának minimális mérete – ha azt az övezeti előírás meghatározza

· A telken belüli zöldterület minimális mérete

· Az építménymagasság megengedett legnagyobb, - és ha az övezeti előírás tartalmazza - az építménymagasság minimális mérete

· A területre, az építményekre, a természetre és az objektumokra vonatkozó védelmi előírások

· Az elő-, hátsó- és oldalkertek minimális méretei, valamint az építési hely, - ha azt az övezeti előírás meghatározza

· A kötelező építési vonal, - ha azt az övezeti előírás meghatározza

· A lakótelkek zónái

· A közművesítés minimális előírásai

· A terepszint alatti építmények előírásai

· A környezetvédelmi előírások

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályozási elemek, illetőleg a település-szerkezet kialakítását érintő változások módosítása csak a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a MÉSZ egyidejű módosításával változtatható.

(3) A Szabályozási Terv módosítást nem igénylő elemei:

· Az azonos építési övezeten belüli telekhatárok, és a telekhatár változásai, ha azok az övezeti előírás feltételeit kielégítik.

(4) A (3) bekezdés szerinti szabályozási elemek módosítása a településrendezési terv módosítása nélkül akkor engedélyezhető, ha a módosítás során jelen előírások szerinti feltételeket betarthatók. 

II. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

3. §.

A területek felhasználása

(1) Mezőcsát igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik.

a./ Beépítésre szánt területek:

Lakóterület

· kisvárosias lakóterület 




- Lk

· kertvárosias lakóterület 




- Lke

· falusias lakóterület 





- Lf

Vegyes terület

· településközponti vegyes terület 



- Vt

Gazdasági terület

· kereskedelmi szolgáltató terület 



- Gksz

· iparterület 






- Gip

Üdülőterület

· üdülőházas terület 





- Üü

· hétvégi házas terület 




- Üh

Különleges terület

· vásártér területe 





- K/1

· termálstrand területe




- K/2

· szabadidő központ területe 



- K/3

· sportterület 






- K/4

· temető területe 





- K/5

· szennyvíztisztító területe




- K/6

· nyersanyaglelőhelyek  területe 



- K/7

· honvédelmi terület                                                         - K/8

· nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület                     - K/9

b./ Beépítésre nem szánt területek:
Közlekedési és közműterületek

· közutak területe 





- Köu

· vasút területe 





           - Kök

Zöldterületek

· közpark terület 





- Z

Erdőterületek

· védőerdő 






- E/1

· turisztikai erdő 





- E/2

Mezőgazdasági területek

· Általános mezőgazdasági terület

· szántó 




- Má/1

· rét legelő terület 



- Má/2

· Kertes  mezőgazdasági terület

· kertes terület 



- Mk/1

· gyümölcsös terület



- Mk/2

· Korlátozott használatú mezőgazdasági területek          - Mkh/1

· Mezőgazdasági birtokközpont területek

-    extenzív műveléssel 


- Mbk/1

                                       -    intenzív műveléssel

- Mbk/2

· Mezőgazdasági üzemi terület



- M-ü


              Vízgazdálkodási területek

                      - állandó vízfelületek                                                     - V/1




- ideiglenes vízfelületek                                                 - V/2



           - vízbeszerzési-, vízmű területek                                   - V/3

                     * - belvízvédelmi tározók területe                               - V/4                              




       A területek övezeti határvonalait és övezeti besorolásukat a Szabályozási Terv          határozza meg.

(2) A beépítésre szánt területek - a különleges területek között felsorolt szennyvíztisztító és nyersanyaglelőhelyek területei kivételével – csak belterületen helyezhetők el. 

(3) Beépítésre nem szánt területek kül- és belterületen egyaránt kijelölhetők.  

4. §.

A belterületi határ módosítása

(1) A belterület határvonala a rendelet kihirdetése napján érvényes ingatlan-nyilvántartás szerinti állapot. A belterület határvonalát és a határvonal lehetséges módosításainak helyét és területét, valamint a beépítésre szánt terület határvonalát a Szabályozási Terv tünteti fel.  

*kiegészítette a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a
(2) A tervezett területhasználat szerinti közmű- és közlekedési kapcsolatok kiépítéséről, ill. egyéb terület-előkészítési tervi feladatok végrehajtásáról a belterületbe vonással egyidejűleg kell dönteni. 

(3) A terv távlatán túli beépítésre szánt - belterületi kezelést igénylő - területeket (továbbiakban tartalék területek) a 3. melléklet tartalmazza.

5. §.

A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények
(1) A települési területek rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében az 4.   melléklet felhatalmazása alapján kell eljárni.

a./ Telekalakítási tilalmat kell elrendelni a megjelölt területeken az 4/1-a.   melléklet szerinti célok megvalósulása érdekében.

b./ Építési tilalmat kell elrendelni a megjelölt területeken az 4/1-b.   melléklet szerinti célok megvalósulása érdekében.

c./ Változtatási tilalmat kell elrendelni a megjelölt területeken az 4/1-c.   melléklet szerinti célok megvalósulása érdekében.

(2) Az önkormányzat a közérdekű célok megvalósítása érdekében a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében a megjelölt területeken az 4/2.   melléklet szerinti célok teljesítéséhez elővásárlási jogot állapít meg.

(3) Kiszolgáló és lakóút céljára kell lejegyezni a 4/3.   melléklet szerinti ingatlanokat. A lakóterület kialakítás érdekében történő lejegyzést az ingatlan tulajdonosainak kell kérelmezni.

(4) Beépítésre szánt területen kiszolgáló utak, járdák és közművek kialakítására vonatkozóan az út-járdaépítés és közművesítési hozzájárulás mértékének és arányának megállapítását a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

(5) Településrendezési kötelezettség tekintetében 

· beépítési kötelezettséget kell előírni a 4/4-a.   melléklet szerinti ingatlanokon 

· helyrehozatali kötelezettséget kell előírni a 4/4-b.   melléklet szerinti ingatlanokon 

· beültetési kötelezettséget kell előírni a 4/4-c.   melléklet szerinti ingatlanokon 

(6) A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében önkormányzati rendelettel előírt:

a./ tilalmat, vagy annak megszüntetését a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló rendelet alapján az I. fokú építésügyi hatóság az érintettekkel határozattal közli és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodik,

b./ az elővásárlási jogot az önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni,

c./ a településrendezési kötelezettség határozattal történő elrendeléséről és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről  az építésügyi hatóságnak kell intézkedni.  

(7) A rendelet mellékletében megjelölt, számozott területek által lefedett ingatlanok a közigazgatási eljárás megindításakor az ingatlan-nyilvántartás szerint kerülnek megállapításra.

(8) A tilalommal terhelt ingatlanon az Étv. 22 § (2) bekezdés szerinti építési tevékenység engedélyezhető.

(9) A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az önkormányzat az Étv. 29. § (2) bekezdés szerint köteles eljárni.

(10) Az ingatlan rendeltetésének, használati módjának megváltozása, vagy korlátozása során keletkező károkozásért az ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét külön jogszabály szerinti kártalanítás illeti meg. A kártalanítást az köteles megtéríteni, akinek tevékenysége miatt korlátozást kell elrendelni.

6. §.

A telekalakítás szabályai
(1) A város területeinek övezetein és építési övezetein belül a telekalakítás - a 6. § szerinti feltételek betartásával kialakított közterületről vagy magánútról biztosított közvetlen kapcsolat mellett – jelen előírás, a Szabályozási Terv és a telekalakításról szóló rendelet alapján engedélyezhető. 

(2) Beépítésre szánt területen építmény csak az (1) bekezdés szerint kialakított építési telken helyezhető el.

(3) Kialakult telekhatár vonalak esetén telekalakítás – a telekösszevonás kivételével – akkor engedélyezhető, ha a telekalakítással létrejövő ingatlanok jelen előírás feltételeinek betartásával beépíthetővé is válnak. 

(4) Az övezetre előírt legkisebb telekméret területi mértékétől legfeljebb 5 % mértékig lehet eltérni.

(5) Az övezetre előírt legkisebb telekméretet el nem érő kialakult ingatlan csak akkor válik építési telekké és akkor építhető be, ha a 7. § (3) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása során az ingatlan az övezeti szabályoknak megfelelően beépíthető és az épület kialakítására vonatkozó szabályok betarthatók. 

(6) Nyúlványos telek beépítésre szánt területen nem alakítható ki. 

(7) Nyúlványos telek alakítás beépítésre nem szánt területen csak akkor engedélyezhető, ha az a terület terv szerinti használatát célozza és a közterületi kapcsolat más módon nem biztosítható.

(8) Korlátozott használatú mezőgazdasági területen 10 ha-nál kisebb ingatlan nem alakítható ki.

(9) A Bükki Nemzeti Park területén létesítésre kerülő állattartó egyéni gazdaságok tanyatelkei legalább 2 ha területtel alakíthatók ki. A tanyatelek legkisebb mérete 150 m.

(10) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületen 25 ha-nál kisebb ingatlan nem alakítható ki. 
(11) A tartalék területeket érintő, továbbá az önkormányzat által határozattal jóváhagyott tervezett területhasználattól és a szabályozási tervtől eltérő, kialakult használat esetén - a terv szerinti igénybevétel időpontjáig - a telekalakítás a 8. § vonatkozó rendelkezésein túl, csak a kialakult használat megtartásával és csak telekegyesítés és telekhatár-rendezés céljára engedélyezhető.

(12)Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek övezeteiben ellátó és közüzemi közmű (továbbiakban: közmű) létesítéséhez, a hozzá kapcsolódó műtárgy kialakításához és elhelyezéséhez, meglévő közmű területének bővítéséhez, továbbá ezek védőterületéhez szükséges telekalakítás az alkalmazott technológia szerinti követelmények betartása mellett az érintett övezet telekalakítási feltételektől eltérően is megállapíthatók.  

7. §.

A telkek beépítésének feltételei

(1) A szabályozási terven jelölt megváltozott területhasználatú és övezetű területeken az építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

(2) Az önkormányzati határozattal jóváhagyott területhasználattól és a szabályozási tervtől eltérő kialakult használat esetén építési tevékenység a 8. § (4) bekezdés előírásai szerint engedélyezhető.

(3) Építmény csak az 5.melléklet szerinti építési helyen helyezhető el.

(4) A beépítésre szánt területen az övezetre előírt legkisebb telekméretet el nem érő kialakult ingatlan beépítéséhez, illetőleg a kialakult ingatlanon jelen előírások szerint megállapított, a meglévő beépítésnél kisebb utcai homlokvonalú építési helyet eredményező beépítéshez a meglévő épület bontási engedélye előtt, továbbá 5,50 m-nél kisebb utcai homlokvonalú építési hely kialakíthatósága esetén az építési engedélyezési eljárást megelőzően a telek beépítésére, az építészeti és településképi követelmények tisztázására vonatkozó, összesített tartalmú elvi építési engedélyezési tervet kell készíteni, és elvi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. A elvi építési engedélyben az adott ingatlant a vonatkozó, egyedi és az övezetre előírt egyéb betartható feltételek mellett építési telekké kell nyilvánítani. 

(5) A jelen előírás szerinti beépítettség mértékét meghaladó, de a korábbi előírásoknak megfelelő jogerős építési vagy fennmaradási engedély alapján beépítésre került kialakult állapot az eredeti beépítettség megtartásával, az engedélyezhető szintterület növelés mértékéig bővíthető.

(6) Beépítésre szánt területen épület rendeltetésszerű használatára vonatkozó engedélyt adni csak a teljes közműhálózat kiépítése esetén lehet.

*(7) Derzs telep és Keselyű halom területén lévő ingatlanok beépítésének feltétele legalább részleges közművel való ellátás kialakítása 

8. §.

Építéshatósági eljárások

(1) Építési engedély csak az övezetre, építési övezetre vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakított telkekre, a beépítésre szánt területen belterületbe vont építési telkekre adható. 

(2) A 7. § (4) bekezdés szerinti beépítési feltételeknek meg nem felelő ingatlan csak beépítésre nem szánt területbe tartozó övezeti kategóriába sorolható és használható. 

(3) A 7. § (4) bekezdés szerinti feltételeknek meg nem felelő, meglévő épületnél kisebb kialakítható utcai homlokvonalú építési helyen történő elvi építési engedély elutasítás esetén csak a meglévő épület kialakult tömegén belüli felújítása, átalakítása, korszerűsítése engedélyezhető. Az épület elbontása után új épület csak jelen előírás beépítésre vonatkozó feltételeinek betartásával alakíthatók ki. 

(4) A 7. § (4) bekezdés szerinti feltételeknek meg nem felelő, az 5,50 m-nél kisebb utcai homlokvonalú építési helyen történő elutasító elvi építési engedély esetén a beépítetlen ingatlan a (2) bekezdés szerint hasznosítható. Az ingatlan területe a szomszédos ingatlanok területéhez csatolható. Az ingatlanra a szomszédos ingatlan(ok) javára elővásárlási jog jegyezhető be. Beépített ingatlanon a meglévő épületen építési munka csak a (3) bekezdés szerinti feltételek betartásával végezhető.

(5) Nyúlványos telekről megközelíthető ingatlanra építési engedély nem adható. Az ilyen ingatlanon csak az Étv. 22. § (2) bekezdés b./, d./ és e./ pontjaival meghatározott építési munkák végezhetők. Az ingatlan területe a szomszédos ingatlanok területéhez csatolható. Az ingatlanra a szomszédos ingatlan(ok) javára elővásárlási jog jegyezhető be. 

(6) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása és építési övezete a Szabályozási Terv szerint megváltozik, telekalakítás és építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

*kiegészítette a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a
(7) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az építés és telekalakítás a szabályozási tervtől eltérő területhasználat esetén akkor engedélyezhető, ha: 

a. / az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, közbiztonság, vagy egészségügyi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul,

b. / a terv szerinti terület-felhasználás a terv távlatán túl (10, vagy több év) válik esedékessé, és annak végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza és nem teszi költségesebbé. 

c. / a terv szerinti terület-felhasználás a terv távlatában (10 éven belül) válik esedékessé, az ingatlan - átmeneti hasznosításként - a kialakult területhasználatnak és a vonatkozó előírásoknak megfelelően beépíthető. Átmeneti hasznosítású területen csak a terület elsődleges rendeltetésének megfelelő építmény helyezhető el.

A b./ és c./ pontok szerinti területen építmény csak ideiglenes jelleggel, visszavonásig érvényes hatállyal, kártalanítási igény kizárásával engedélyezhető. 

(8) A változtatási tilalom alá eső területen építési telket alakítani, építési tevékenységet folytatni, arra engedélyt adni, valamint értéknövelő beruházást végezni az életveszély elhárításán kívül nem lehet. 

(9) Az építészeti örökség helyi védelmére vonatkozó rendelet megalkotásáig a terv által jelölt építészeti örökségvédelem helyi területén csak telekösszevonással járó telekalakítás engedélyezhető. Az építés az Étv. 18. § (2) bekezdés szerint az illeszkedés szabályainak betartásával engedélyezhető. Nem engedélyezhető a meglévő építészeti karaktertől eltérő, léptéktelen, a környezetbe nem illő idegen formai és építészeti elemek kialakítását célzó épület, továbbá a környezet hagyományaitól eltérő építési anyaghasználat.  

(10) Állattartó épület építése, és a tevékenységhez kapcsolódó építmények létesítése az övezeti előírások és a város állattartási rendeletének együttes alkalmazásával engedélyezhető. 

(11) A város területén az alábbi állattartási zóna-határokat és előírásokat kell betartani:

· A belváros Hősök tere - Kossuth u. - Kiss J. u. - Kölcsey u. - Mátyás u. által határolt területén és e közterületekről nyíló ingatlanokon, valamint a kertváros újonnan kijelölt területén csak hobbi állat tartható.

· A településközponti vegyes területek és a kertváros előzőeken kívüli területén, továbbá az oktatási-nevelési létesítményekkel határos ingatlanokon csak baromfi tartható az állattartási rendelet szerinti nagyságrendben.

· A településközponti vegyes területekkel érintkező ingatlanokon, illetve a területet határoló közterületekről nyíló Lk jelű övezetben lévő ingatlanokon saját szükségletre történő ellátás mellett csak kishaszonállat tartható az állattartási rendelet szerinti nagyságrendben.

· A város előzőekben nem említett beépítésre szánt területén lévő Lf övezetbe sorolt ingatlanokon saját szükségletre történő ellátás mellett az állattartási rendelet szerinti nagyságrend betartásával haszonállat tartható ha a telekterülete > 900 m2. Ha az ingatlan területe < 900 m2 akkor az Lk övezetben előírt szabályozást kell alkalmazni. 

· *Saját szükségletre történő ellátást meghaladó nagyságrendű állattartás – Derzs telep és Keselyű halom kivételével - a város beépítésre szánt területén kívül folytatható. Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló rendelet vonatkozó melléklete szerinti kisszámú állatok tartását biztosító telepek és épületek a beépítésre szánt területtől 500,00 m, nagyszámú állatok tartására szolgáló telepek és épületek a beépítésre szánt területektől 1000,00 m távolságban alakíthatók ki.

· A korlátozott használatú mezőgazdasági területeken az extenzív állattartás - jelen rendelet előírásain túl - a Bükki Nemzeti Park kezelési szabályzatában rögzített feltételek szerint engedélyezhető. 

· Korlátozás nélküli intenzív állattartás a mezőgazdasági bírtok központok területén folytathatók.

- *Derzs telep és Keselyű halom területén a saját szükségletre való termelésen felül, az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló rendelet 1. függelék 5. pontjában megállapított állatfajtánkénti állatszámot meg nem haladó mértékben tarthatók haszonállatok.

* módosította a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 3.§ 
(12) Településközponti vegyes területen lévő és települési főutakkal határos ingatlanokon a kérelemre indult bontási engedély - az életveszély elhárítása miatt szükséges bontás kivételével – a városkép előnyösebb alakítása érdekében 

a./ a keletkező foghíj két éven belüli beépítésének megkezdésére vonatkozó kötelezéssel előírt engedéllyel együtt adható. 

b./ a város 8. § (9) bekezdés a./ pontjában meghatározott területén kívüli beépítésre szánt területén a bontás következtében létrejövő utcai foghíj kialakulását eredményező bontási engedély a foghíj területére vonatkozó beültetési és öt éven belüli beépítés megkezdésére vonatkozó kötelezettség egyidejű előírásával adható. 

A beépítés megkezdése egy ízben egy évvel meghosszabbítható. A beépítés megkezdésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén jelen rendelet 5. § (9) bekezdés előírásait kell alkalmazni. 

(13) *hatályon kívül helyezte 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 
(14) Az építési engedély kérelemhez a harmonikus városkép, utcakép kialakításához M=1:500-as léptékben utcaképet, vagy fotódokumentációt kell készíteni, melyen a tervezett épület mellett 2-2 szomszédos ingatlan épített, tervezett vagy lehetségesen tervezhető városépítészeti együttesét kell ábrázolni. 

(15) Az utcai kerítés terveit az örökségvédelmi területen az épület terveivel együtt kell elkészíteni és engedélyeztetni. 

(16) A honvédelmi terület 1500 m-es körzetében 40 m-nél magasabb építmény nem létesíthető. Védőövezeten belüli beruházás esetén az engedélyezési eljárásban a Honvédelmi Minisztérium szakhatóságként működik közre.

(17) Mezőgazdasági bírtok központ létesítése a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén - csak extenzív művelés céljára - a kialakult tanyatelkeken, illetve állattartó egyéni gazdaságok létesítési feltételeként új tanyahelyek kialakítása korlátozott számban, a Bükki Nemzeti Park által kijelölt területen, a 3305 számú Mezőcsát-Mezőnyárád összekötő út két oldalán, annak 500-500 m-es körzetében a 18. § (7) bekezdés előírásainak betartásával engedélyezhető. 

A tájvédelmi körzet területén kívül bírtok központ a vonatkozó előírások betartásával engedélyezhető. 

(18) Mezőgazdasági üzemi területek csak az Igrici-major és a Tiszakeszi major területén alakíthatók ki.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELMI ELŐÍRÁSAI

9. §.

Általános előírások

(1) Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás és üzemeltetés a környezet igénybevétele során 

a./ a legkisebb mértékű környezetterhelést idézze elő,

b./ megelőzze a környezetszennyezést,

c./ kizárja a környezetkárosítást és

      d./ érvényre jutnak a környezetvédelem előírásai

(2) A védőtávolsággal érintett ingatlanok jegyzékét a 6.   melléklet tartalmazza.

(3) A város Képviselő-testülete Környezetvédelmi Programot készített és állapít meg.

10. §.

A föld védelme

(1) A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok ill. használók kötelessége.

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület csak árutermelő mezőgazdasági területként használható. A területen építmény nem helyezhető el. 

(3) Termőföld terv szerinti igénybevételéhez a művelési ágváltozás, valamint - beépítésre szánt terület esetén – a belterületbe vonás érdekében a beruházó köteles eljárni. 

(4) A beruházás megkezdése előtt a területileg illetékes földvédelmi hatóság hozzájáruló nyilatkozata alapján a beruházó köteles a termőréteg megmentéséről, védelméről, összegyűjtéséről, kezeléséről és újrahasznosításáról gondoskodni.

(5) A város közigazgatási területén a termőföldek védelme érdekében, pangóvizek, belvizek kialakulásának elkerülése érdekében az ingatlan tulajdonosának gondoskodni kell a csapadékvíz megfelelő elvezetéséről. 

(6) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen.

(7) Mély fekvésű területek csak nem szennyezett anyaggal tölthetők fel.

11. §.

A vizek védelme

(1) A vizek védelme a vízgazdálkodásról szóló vonatkozó törvény és a kapcsolódó  rendeletek alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra.

11./A §

A felszíni vizek védelme 

(1)  Az Énekes ér mindkét oldali partvonala mentén 6-6 m-es parti sávot kell szabadon 

         hagyni.

(2) A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadóvizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról valamint a nyári gátak által védett területek értékeinek csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló rendelet előírásait kell alkalmazni. 

(3) A bányató parti sávja a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló rendelet alapján a partvonaltól számított, azzal párhuzamosan húzódó 3,00 m széles területsáv. 

(4) A bányató településrendezési tervben megállapított hasznosításának megfelelő üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat kézhezvételétől számított egy éven belül kell kérni. 

(5) A város belterületi vízrendezési tervét el kell készíteni. A belterületi csapadékvizek befogadója az Énekes ér, valamint az e célra kijelölt belvízi tárolók területe. A befogadóban a kotrási, mederrendezési munkák végzését a szükséges gyakorisággal ez üzemeltetőnek kell elvégezni. 

(6) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, valamint a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról szóló rendelet betartása, a felszíni vizek állapotának megőrzése, az állapot megőrzésére szolgáló intézkedések megtétele a kibocsátó kötelessége. Ha a kibocsátó a térszínen lefolyó, illetve a használt és a keletkező szennyvizek vízminőségére vonatkozó rendeletekben megállapított kibocsátási határértéket túllépi, köteles az ingatlanán előtisztításról, előtisztító műtárgy létesítéséről gondoskodni.

11./B §

A felszín alatti vizek védelme 

(1)  A város felszín alatti vízminősége szennyeződés érzékenység alapján a felszín alatti vizek vízminőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló rendelet előírása alapján „B” - érzékeny besorolású terület. A város területén csak olyan tevékenység létesítésére és végzésére adható engedély, mely szennyezettség szempontjából illeszkedik a terület besorolásához. 

(2)  A város vízellátását biztosító városi vízmű telep üzemelő kútjainak védőterületét a H-1730-52/2000 számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján a szabályozási terv állapítja meg. 

(3) A város vízmű kútjainak külső és belső védőterületét, valamint a hidrogeológiai védőidom területét 2007. szeptember 1. napjáig meg kell állapítani. A hidrogeológiai védőidom lehatárolására készített tervdokumentációt védőidom területének jóváhagyása és a védőterület határozatban történő kijelölése céljából az ÉVF részére meg kell küldeni. 

(4) A védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevételénél a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni. 

(5) A város területén a vizek mezőgazdasági nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló előírást fokozottan be kell tartani.

(6)  A felszín alatti vizek védelme érdekében a használaton kívül helyezett kútba hulladékot betölteni, szenny- és csapadékvizet bevezetni tilos!

12. §.

A levegőtisztaság védelme

(1) A levegőtisztaság védelme a Ktv., valamint a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet, továbbá a légszennyezettségi határértékekről, a  helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló rendelet előírásai szerint kerül megállapításra.

(2) A város területén kizárólag olyan tevékenység folytatható és olyan épületek helyezhetők el, amelyek légszennyezőanyag kibocsátása, légszennyezésre gyakorolt hatása a hivatkozott rendeletek előírásait teljesíti és környezetveszélyeztetést nem okoz, továbbá melyek használata során a tényleges kibocsátás az illetékes környezetvédelmi felügyelőség által kiadott technológiai, illetve eljárás specifikus határértékei alatt marad.

(3) A kezelt és védelemre tervezett természeti területek övezete légszennyezettség szempontjából sérülékeny terület. Az övezet területén üzemi méretű technológiai eredetű légszennyezőanyag kibocsátás nem engedélyezhető.

(4) A város területén a jelentős levegőterhelést okozó tevékenység nem engedélyezhető. Környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek esetén a védelmi övezet kialakításának szükségességét, és annak méretét a környezeti hatásvizsgálat eljárása során kell meghatározni. 

(5) A védelmi övezet tényleges nagyságát a kibocsátások, a terjedési viszonyok, a domborzat, a védőelemek és védendő területek, létesítmények figyelem-bevételével, a környezetvédelmi hatóság az új beruházások engedélyezése során az engedélyező határozatában állapítja meg. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet mellékletében nem szereplő, illetőleg a megjelölt kapacitáshatárok alatti tevékenységek esetében a környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kialakításának szükségességét az engedélyezési eljárás során vizsgálhatja és védelmi övezetet állapíthat meg.

(6) A környezetvédelmi hatóság a levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, a jogszabályban, illetőleg az egyedi hatósági eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegőtisztaság-védelmi követelményeket állapít meg. 

(7) A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a helyhez kötött diffúz légszennyező forrás rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles gondoskodni.  

(8) A kibocsátási határértékek túllépése, vagy a levegőtisztaság-védelmi követelményeknek a környezet állapotát veszélyeztető be nem tartása esetén a környezetvédelmi hatóság a légszennyezőt intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására kötelezi, melynek mulasztása esetén a légszennyező forrás működését korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy betilthatja, és a hatósági intézkedéséről a települési önkormányzatot is értesíti. 

(9) Valamennyi országos rendeletben szabályozott tevékenységi kör megvalósítása előtt a vonatkozó rendeletben felsorolt tevékenységek esetén környezeti hatástanulmány készítendő. A Képviselő-testület a település területén megvalósuló, vagy annak területére hatást gyakorló nagyobb beruházás engedélyezése előtt a beruházót - a hatásvizsgálat fajtáinak megnevezésével - környezettanulmány készítésének becsatolására önkormányzati határozatban szólíthatja fel.

(10) Hulladék hagyományos háztartási energiatermelő berendezésben, valamint nyílt térben történő égetése tilos. Kis mennyiségben keletkező háztartási papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. A helyi védelem alatt álló területeken nádas és más vízi növények égetése, továbbá a nem védett területeken tarlóégetés csak az önkormányzati rendeletben szabályozott módon lehetséges.

13. §.

Zaj és rezgés elleni védelem

(1) A város belterületének a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendelet alapján kerül meghatározásra.

(2) A kezelt és védelemre tervezett természeti területek övezete zajvédelmi szempontból fokozottan érzékeny területek. A területen az élővilágot tartósan zavaró létesítmények nem telepíthetők, ilyen rendezvények nem tarthatók. A terület alacsony légterében sportolási célú motoros repülőgépek, sárkányrepülők csak a kezelési szabályzatban kijelölt területeken repülhetnek.

(3) Az üzemi létesítmény határértékei alól a hivatkozott rendelet alapján, meghatározott időtartamra, a környezetvédelmi hatóság legfeljebb 10 dB túllépést engedélyezhet.

(4) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke környezetében a vonatkozó rendelet szerinti határértéket nem haladja meg.

(5) A szórakoztató és sportlétesítmények környezetének védelme érdekében meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az intézményhez kapcsolható, de azon kívül keletkező zajterhelés kialakulása ellen.  

14. §.

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás

(1) A település területén végzett tevékenységek során képződő a veszélyes hulladékokról szóló rendelet szerinti veszélyes hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. 

(2) A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelet előírásai szerint kell gondoskodni.

(3) A város területén kommunális és egyéb hulladék a szükséges gyakoriságú elszállításig csak zárt edényzetben tárolható.

(4) A közterületek tisztántartásáról, takarításáról, hulladék és gyommentesítéséről külön önkormányzati rendeletben kell intézkedni. 

(5) A keletkező hulladékok a város igazgatási területén kívül kerülnek elhelyezésre és ártalmatlanításra.

(6) A felhagyott kommunális hulladéklerakót rekultiválni kell. A szemétlerakó telep kiporzás elleni védelmét átmeneti biztosításáról a tulajdonosnak gondoskodni kell.

15. §.

Sugárzás

(1) A hírközlés, műsorszórás, sugárzás tekintetében a hírközlésről szóló törvényben és az ehhez kapcsolódó rendeletekben foglaltakat kell figyelembe venni. 

(2) A település területén az 1 W-nál kisebb adóteljesítményű, kereskedelmi frekvencián üzemelő nagyfrekvenciás mikrohullámú átjátszók és adóvevők, valamint ezek tartószerkezetei a város beépítésre szánt területén kívül  helyezhetők el.

16. §.

Környezeti biztonság

(1) A műszaki biztonság betartásának érdekében a kazánok, nyomástartó edények, tüzelőberendezések, 1 kV feszültség feletti villamos vezetékek, távhővezetékek, veszélyes folyadéktárolók létesítését, bontását a műszaki biztonsággal összefüggő előírások betartásával kell végezni.

IV. FEJEZET

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMI ELŐÍRÁSAI

17. §.

Övezeti kategóriák
(1) A Nemzeti Ökológiai Hálózat Mezőcsát területét érintő kategóriái:

-     országos jelentőségű táj,- természetvédelmi célú övezetek

· Fokozottan sérülékeny kezelt természetvédelmi terület

· Fokozottan sérülékeny tervezett természetvédelmi terület

-     védett területek védőövezete

-     ökológiai (zöld) folyosók övezete

-     érzékeny természeti területek (ESA) övezete

-     különleges madárvédelmi területek (SPA) övezete

-     egyéb védett területek, értékek

18.§

A táj,- természet értékeinek védelme

(1) Mezőcsát területét érintő országosan védett területként kezelt természeti érték:

· Borsodi  Mezőség Tájvédelmi Körzet területe

(2) A védett természeti értékek területét a 7. melléklet határolja le.

(3) A tervezett természeti területek lehatárolását a Bükki Nemzeti Park jegyzéke szerint a 8. melléklet állapítja meg.

(4) A kezelt és védelemre tervezett természeti területek övezetében a kezelési előírásokban rögzített szabályokat kell betartani. A kezelési előírás szabályainak készítéséről és közzétételéről a Bükki Nemzeti Park gondoskodik.

(5) Az övezet területét a Bükki Nemzeti Park kezelési szabályzatában korlátozott használatú mezőgazdasági területként kell kezelni. 

(6) Az övezet

· területe ásványvagyon nyilvántartásba nem vehető, 

· területén

· bányászati tevékenység nem folytatható, illetőleg               

· hulladéklerakó és kezelőtelep,

· szippantott szennyvízürítő hely, szennyvíziszap tároló, hígtrágya tároló,

· dögkút, dögtér, dögtemető,

· veszélyes hulladéktároló

· új légvezeték nem létesíthető, továbbá

· szélerőmű, szélkerék és 

· adótorony, távközlési magas-építmény nem építhető, valamint 

· természeti célú tájékoztató tábla kivételével önálló reklámtábla, reklámépítmény nem helyezhető el.

(7) Az övezet területén új épület csak az ingatlan-nyilvántartás szerint meglévő, hagyományos tanyatelkek helyén kialakított birtokközpontokban és az állattartó egyéni gazdaságok tanyatelkein, 15 % beépítettség mellett helyezhetők el. Az új épületek kialakítása és a meglévő épületek felújítása a pusztai építési hagyományoknak megfelelően engedélyezhető.

       A pusztai építési hagyományoknak megfelelő építészeti karakter jellemzőit a nemzeti park egészére vonatkozó szempontok szerint az építészeti értékvédelemről szóló helyi rendeletben kell megállapítani.

(8) A védett területek védőövezetét a szabályozási terv állapítja meg. Az övezetben kertes mezőgazdasági terület nem létesíthető. Korlátozott használatú, - legalább 10 ha nagyságú - mezőgazdasági terület és - legalább 2 ha nagyságú - állattartó egyéni gazdaságok tanyatelkei a Bükki Nemzeti Park kezelési szabályzata szerinti területeken alakítható ki.

(9) Az ökológiai folyosók területét a szabályozási terv állapítja meg. A területek csak beépítetlen, korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként használhatók.

(10) Az érzékeny természeti területek övezetének határvonalát a szabályozási terv állapítja meg.

(11) A különleges madárvédelmi területek övezetének határvonalát a szabályozási terv állapítja meg.

(12) Egyedi védett területek és természeti értékek a természet védelméről szóló törvény alapján kerül megállapításra. Ex-lege védelem elemeit, azok használatával kapcsolatos eljárási szabályokat a Bükki Nemzeti Park kezelési szabályzata állapítja meg.

(13)  Mezőcsát területén helyi természetvédelmi területként kell kezelni és fenntartani a 9.   melléklet szerinti Csáti erdő területét. 

(14)  Mezőcsát területén egyedi természeti értékként kell kezelni és fenntartani a 10.    melléklet szerinti egyedi értéket. 

(15)  A helyi táji- és természeti értékek védelmét, a területek kezelését az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

V. FEJEZET

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI ELŐÍRÁSAI

19. §.

Általános előírások

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település meghatározott területeire, egyedi elemeire és műszaki létesítményeire, valamint azok környezetére.

(2) Mezőcsát kulturális örökségvédelmi területei az alábbi övetekre tagolódik:

·  tájképvédelmi övezetben

·  régészeti területek övezeteibe kerülnek besorolásra. 

(3) A tájképvédelmi övezetbe az érzékeny természeti területek tartoznak. A védelemre vonatkozó előírásokat a nemzeti park egészére vonatkozó értékvédelmi szempontok szerint helyi rendeletben kell megállapítani. 

(4) A város önkormányzatának Képviselő-testülete a régészeti területek övezetét és ezek védőövezetét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatala jegyzéke szerinti nyilvántartás alapján állapítja meg.

(5) A település sziluettjének védelme érdekében a település bármely területén, ahol a településre jellemzőtől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény megvalósítását tervezik, az építés csak táj,- és településképi vizsgálat alapján engedélyezhető.

(6) Közterületet érintő településrendezési tervek készítésekor - a védett közterületeken - az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a. A mikro-architektúra elemei és az utcabútorok egy tárgy-együttest alkossanak, egyedi tervezésű, időtálló kivitelű legyen.

b. A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, a közterület karakteréhez illeszkedjen, összhangban legyen a mikro-architektúra elemeivel és a többi tárggyal, a stíluskeveredést, az épített környezethez és a terek, közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezését kerülni kell.

c. A védett közterületre kihelyezett tárgy-együttes, utcabútor család terveinek része kell legyen az egyes épületekre elhelyezett feliratok, reklámhordozók, cégérek arculatterve is.

d. A védett közterület alakítására tervet kell készíteni.

20. §.

Építészeti értékvédelem

(1) Mezőcsát területét érintő műemléki nyilvántartás szerint országosan védett építészeti értékek jegyzékét a 11. melléklet állapítja meg. 

(2) A terv által lehatárolt műemléki környezet területén az építési munkák engedélyezési eljárásba a műemlékileg illetékes szakhatóságot az engedélyezési eljárásba be kell vonni. 

(3)  Mezőcsát területén az építészeti örökség helyi védelmének biztosítása érdekében a 12.   melléklet szerinti területet helyileg védett területként kell kezelni és nyilvántartani.

(4)  Mezőcsát területén az építészeti örökség helyi védelmének biztosítása érdekében a helyi építészeti örökség védelmének egyedi létesítményeit a 13.   melléklet szerint állapítja meg és tartja nyilván.

(5) Az önkormányzat a helyi építészeti örökség helyi védelme érdekében az Étv. előírásainak betartásával az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló rendelet alapján helyi területi és egyedi építményeinek védelmét helyi rendeletben szabályozza. 

(7) Az építési hatóság az engedélyezési eljárások során elrendelheti:

a. az épület építéstörténeti kutatását,

b. az épületben esetleg meglévő üzletek kirakatszelvényeinek, kapuboltozatának megszüntetését vagy visszaállítását,

c. az épületen található művészeti értékű részletek szakértővel való felújítását,

d. az épületnek a szakértő által elfogadott kivitelű homlokzati burkolását, színminták szerinti színezését.

21. §.

Régészeti örökség védelme

(1) A város nyilvántartott régészeti lelőhelyeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Földmunkákkal járó beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján el kell kerülni. 

(3) A még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti lelőhelyek topográfiáját, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, és biztosítani azok anyagának megfelelő elhelyezését.

(4) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek állapotromlását eredményezheti tilos. A régészeti területen az építkezés, földmozgatás megkezdését a munkák megindítása előtt a Herman Ottó Múzeumnak be kell jelenteni.

(5) A régészeti feltárás költségeit – a mentő feltárások kivételével – annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

(6) A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetén a leletmentést a kulturális örökség védelméről szóló törvény és az ehhez kapcsolódó rendeletek alapján kell biztosítani.

(7) A régészeti terepbejárást és a területileg illetékes múzeumi adattárra és gyűjteményre, valamint a vonatkozó szakirodalomra kiterjedő régészeti kutatást a terület-felhasználás változására kijelölt, beépítésre szánt területen a változással érintett ingatlan tulajdonosa köteles elvégeztetni.

VI. FEJEZET

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
22. §.

A beépítésre szánt területre vonatkozó általános előírások

(1) A beépítésre szánt területek övezeti kódjának létrehozása az alábbiak szerint  történik: (Pl. az övezet jele Lf/2.34; ahol Lf – területfelhasználás kategóriája/                                                                   2 – a lehetséges beépítési mód kódja.3 – a beépítés max. magasságának kódja és                                                                    4 – a telekterület min. nagyságának kódja)

 A beépítési mód kódjai:

	Beépítési mód
	Kód

	Kialakult úszótelkes beépítés
	1

	Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés
	2

	Oldalhatáron álló beépítés
	3

	Szabadon álló beépítés
	4

	Ikresen csatlakozó beépítés
	5


      A beépítés max. magasságának kódjai:

	Lk
	Lke
	Lf
	Vt
	Gksz
	Gip
	Üü
	Üh
	Kód

	7,5
	6,0
	6,0
	12,5
	9,0
	12,5
	7,5
	4,50
	1

	4,5
	4,5
	4,5
	7,5
	6,0
	7,5
	4,5
	K
	2

	K
	
	K
	4,5
	4,5
	4,5
	-
	-
	3

	
	K
	-
	K(max 7,5)
	K
	K
	-
	-
	4


       A telekterület min. nagyságának kódjai:

	Lk
	Lke
	Lf
	Vt
	Gksz
	Gip
	Üü
	Üh
	Kód

	500
	700
	300
	300(K ha ( 300)
	1000
	1500
	550
	550
	1

	700
	-
	500
	550
	1500
	3000
	1000
	-
	2

	900
	-
	700
	700
	3000
	6000
	2000
	-
	3

	K
	-
	900
	900
	5000
	10000
	5000
	-
	4

	-
	K(min 900)
	K
	K
	-
	K
	-
	-
	5


(2) Az utcaképet meghatározó épületek kivételével épületek az építési helyen belül a kötelező jellegű szabályozási elemek betartásával szabadon elhelyezhetők. Az építési hely – amennyiben a szabályozási terv másképp nem rendelkezik – az elő- oldal- és hátsókerttel csökkentett telekméret. Az utcaképet meghatározó épület csak az építési vonalon helyezhető el. Kialakult állapot esetén az építési vonal helyét az utcakép alapján a beépítésre jellemző előkert szerint kell megállapítani, de az nem lehet a szomszédos 2-2 ingatlanon kialakult előkert méretének átlagától 0,5 m-t meghaladó mértékben eltérő. Az ingatlanon épület az építési helyen belül a kialakult beépítésnek megfelelően, a vonatkozó egyéb előírások szerint helyezhető el. Új lakóterületen 5,00 m előkertet kell tartani.

(3) A város egyedi telkes lakóövezeti építési telkein az épületek az alábbiak figyelembe vételével kerülhetnek elhelyezésre:

a. A Szabályozási Terv alapján előírt építési helyen belül a max. beépítettségnek megfelelő nagyságú telekterület építhető be, de ez az érték nem lehet több 500 m2-nél.

b. Az utcai telekhatártól számított 40 méteren túli telekrész lakóépülettel egyik övezetben sem építhető be. 

(4) A város területén az előírt beépítési magasságtól eltérő magasságú tornyok ill. nagy méretű kémények csak az igényelt technológia függvényében az alábbi övezetekben létesíthetők:

· Településközpont vegyes terület (Vt)

· Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

· Ipari terület (Gip) 

· Különleges terület (K)

(5) *Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – a legnagyobb beépítés nagyságát meghaladó mértékben a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület megvalósítása mellett engedélyezhető. Terepszint alatti építmények kialakításával az ingatlan telekhatárvonalaitól számított 3 m-en belüli eredeti terepszint nem változtatható. Terepszint alatti építmény nem alakítható ki akkor, ha az ingatlan átlagos terepszintje az útkorona szint alatt 0,5 m-t meghaladó mértékben változik. A 0,5 m-t meg nem haladó átlagos terepszint esetén terepszint alatti építmény csak talajmechanikai szakvélemény  csatolása esetén engedélyezhető.

 (6) Az épületek és építmények rendeltetésszerű használatához az önkormányzat helyi rendeletével megállapított parkolót kell létesíteni. A parkolót saját területen belül kell elhelyezni.

(7) Az építési telken - a telek beépített területébe beszámításra nem kerülő módon - az alábbi építmények helyezhetők el:

· elő- és oldalkertben:

· közműbecsatlakozási műtárgy

· hulladéktartály tároló (legfeljebb 1,50 m-es magassággal),

· kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es szélességgel)

· oldal- és hátsókertben:

· kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra  emelkedő lefedés nélküli terasz),

· kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

· kerti épített tűzrakó hely, lugas,

· kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,

· kerti szabadlépcső és lejtő,

· szabadon álló és legfeljebb 6 m magas szélkerék, antennaoszlop.

* kiegészítette a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 4.§-a
(8) Elő-, oldal- és hátsókertek kialakításának szabályai:

a./ Előkertek:

-  Az előkertek méretét a Szabályozási Terv szerint kell meghatározni. (Ha a jelen előírás és a szabályozási terv nem rendelkezik az előkert méretéről, akkor az OTÉK előírásait kell alkalmazni.)

-  Kialakult beépítések esetében a meglévő, vagy a környezetben kialakult értéket kell alkalmazni.

-   Az ipari területen az előkert minimális mérete 15,00 m.

b./ Oldalkertek:

- Oldalhatáron álló beépítés esetében az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. 

     -  Az ipari területen az oldalkertek minimális mérete 10,00 m.

c./ Hátsókertek:

- Kertvárosias és falusias lakóterületen belül min. 6 méter, illetve kialakult. A hátsókertek megállapítása a telekzónák építési határvonalai szerint történik.

LAKÓTERÜLETEK

23. §

Kisvárosias lakóterületek (Lk)

(1) A szabályozási terven Lk jellel jelölt kisvárosi lakóterület sűrű beépítésű, 7,50 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A tervben a következő kisvárosias lakóterületi övezetek kerültek kialakításra:

· Lk/2.11 – zártsorú beépítés max. 7,50 építménymagassággal,

· Lk/2.12 – zártsorú beépítés max. 7,50 m építménymagassággal,

· Lk/2.13 – zártsorú beépítés max. 7,50 építménymagassággal,

· Lk/3.23 – oldalhatáron álló beépítés max. 4,50 építménymagassággal

(3) A kisvárosi lakóterületen a lakóépületeken kívül az OTÉK 12. § (2) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el. 

(4) A kisvárosi lakóterületen kivételesen elhelyezhető:

· Szálláshely szolgáltató épület

· Igazgatási épület

· A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági építmény

(5) A kisvárosias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el: 

· termelő kertészeti építmény

· üzemanyagtöltő állomás

· önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek, és az ezeket szállító járművek számára

(6) Az övezet területén jelen előírások feltételeinek betartásával az önálló rendeltetési egységek számszerű korlátozás nélkül kialakíthatók.

(7) Az övezeten belül garázsokat egységes építészeti kialakítás mellett csoportosan lehet elhelyezni.

24. §.

Kertvárosias lakóterületek (Lke)

(1) A szabályozási terven Lke jellel jelölt kertvárosias lakóterület laza beépítésű, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A tervben a következő kertvárosias lakóterületi övezetek kerültek kialakításra:

· Lke/ 3.22 – oldalhatáron álló  beépítés max. 4,50 m-es építménymagassággal 

· Lke/ 3.21 – oldalhatáron álló  beépítés max. 6,00 m-es építménymagassággal

· Lke/ 4.11 – szabadon álló beépítés max. 6,00 m-es építménymagassággal

· Lke/ 4.25 – szabadonálló beépítés max. 4,50 m-es építménymagassággal

· Lke/ 4.45 – szabadonálló beépítés kialakult építménymagassággal

· Lke/ 5.25 – ikresen csatlakozó beépítés max. 4,50 m-es építménymagassággal

(3) A kertvárosias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók:

· legfeljebb négylakásos társasház

· helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

· a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület

(4) A kertvárosias lakóterület építési telkein kivételesen elhelyezhető:

· a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény

· sportépítmény

· a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági építmény

(5) A kertvárosias lakóterület építési telkein kivételesen sem helyezhető el:

· üzemanyagtöltő állomás

·    négynél több önálló rendeltetési egységet és kettőnél több lakást tartalmazó lakóépület

· négynél több vendégszobát tartalmazó szálláshely szolgáltató épület

· közösségi szórakoztató, kulturális épület

· önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ezeket szállító járművek számára

· termelő kertészeti építmény

(6) Az utcai kerítés legfeljebb 1,80 m összmagassággal létesíthető. Utcára teljesen zárt (áttörés nélküli) kerítés a kertvárosias utcakép biztosítása miatt nem építhető. Élőzöld sövénykerítés az utcai kerítésnél is telepíthető. 

 (7) A kétlakásos szabadonálló beépítésű ingatlan használati megosztása engedélyezhető.

25. §.

Falusias lakóterületek (Lf)

(1) A szabályozási terven Lf jellel jelölt falusias lakóterület gazdasági funkciókat is betöltő, falusias karakterű, 6,00 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakó-épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) *A tervben a következő falusias lakóterületi övezetek kerültek kialakításra:

· Lf/3.13– oldalhatáron álló  beépítés max. 6,0 m-es építménymagassággal

· Lf/3.14– oldalhatáron álló  beépítés max. 6,0 m-es építménymagassággal

· Lf/3.22– oldalhatáron álló  beépítés max. 4,50 m-es építménymagassággal

· Lf/3.23– oldalhatáron álló  beépítés max. 4,50 m-es építménymagassággal

· Lf/3.24– oldalhatáron álló  beépítés max. 4,50 m-es építménymagassággal

· Lf/3.31– oldalhatáron álló  beépítés K építménymagassággal

· Lf/3.35 –oldalhatáron álló beépítés max. K építménymagassággal *
*kiegészítette a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 5.§-a
(3) A falusias lakóterületen belül elhelyezhető épületek és funkciók:

· a lakóépületben legfeljebb két önálló rendeltetési egység helyezhető el

· mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény

· kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

· kézműipari építmény

· helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

· sportépítmény

· termelő kertészeti építmények

(4) A lakótelek lakóépület elhelyezésére szolgáló része a teleknek az utca felől számított legfeljebb 30,00 m hosszú telekrésze.

(5) Állattartó épületek védőtávolságait a szomszédos telkek építési helyén, lakás elhelyezésére szolgáló építési határától is meg kell tartani.

(6) A falusias lakóterületen kivételesen sem helyezhető el:

· üzemanyagtöltő állomás

26. §.*
A lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	
	Sajátos

használat

szerint
	Alkal-mazható
	Telekre vonatkoz-tatott
	Utcai homlok-vonal
	Min.

zöld-felület
	Max.

építmény magasság
	Max. 

beépítés

	lakóterület
	
	
	m2
	m
	%
	m
	%

	Kisvárosias
	Lk/2.11
	Z
	500
	12
	20
	7,50
	50

	
	Lk/2.12
	Z
	700
	12
	20
	7,50
	40

	
	Lk/2.13
	Z
	900
	12
	20
	7,50
	30

	
	Lk/3.23
	O
	900
	14
	20
	4,50
	30

	
	Lk/4.23
	SZ
	900
	16
	20
	4,50
	30

	Kertvárosias
	 Lke/4.11
	SZ
	700
	18
	50
	6,00
	30

	
	 Lke/4.45
	SZ
	K(min 900)
	18
	50
	K
	30

	
	Lke/321
	O
	700
	18
	50
	6,00
	30

	
	 Lke/3.22
	O
	700
	18
	50
	4,50
	30

	Falusias
	Lf/3.13
	O
	700
	14
	40
	6,00
	30

	
	Lf/3.14
	O
	900
	14
	40
	6,00
	30

	
	Lf/3.22
	O
	500
	14
	40
	4,50
	30

	
	Lf/3.23
	O
	700
	14
	40
	4,50
	30

	
	Lf/3.24
	O
	900
	14
	40
	4,50
	30

	
	Lf/3.31
	O
	300
	12
	40
	K
	30

	
	*Lf/3.35
	O
	K
	K
	40
	K 
	30


Ahol Z   – zártsorú beépítés

         O   – oldalhatáron álló beépítés

         SZ – szabadon álló beépítés

         K   – kialakult állapot, illetve a Szabályozási Terven jelölt határok

* kiegészítette a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 6.§-a
27. §.

Vegyes területek

(1) A vegyes terület lakó, kereskedelmi és szolgáltató gazdasági épületek vegyesen történő elhelyezésére szolgál.

28. §.

Településközponti vegyes területek (Vt)

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-szolgáltató, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, melyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(2) A tervben a következő településközponti vegyes területű övezetek kerültek kialakításra:

· Vt/4.15-I – szabadon álló beépítésű terület K építménymagassággal

· Vt/4.15-L – szabadon álló beépítésű terület 12,5 m építménymagassággal

· Vt/4.24 – szabadon álló beépítésű terület K építménymagassággal

· Vt/3.23 – oldalhatáron álló beépítésű terület max. 7,50 m-es építménymagassággal

· Vt/3.24 – oldalhatáron álló beépítésű terület max. 7,50  m-es építménymagassággal

· Vt/3.32 – oldalhatáron álló beépítésű terület K építménymagassággal
· Vt/3.33 – oldalhatáron álló beépítésű terület max. 4,50  m-es építménymagassággal

· Vt/3.41 – oldalhatáron álló  beépítésű terület K, de max. 7,50 m építménymagassággal

· Vt/2.11 – zártsorú beépítésű terület max. 7,50 m építménymagassággal

(3) A településközponti vegyes területen elhelyezhető:

· lakóépület,

· igazgatási épület,

· kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

· egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

· sportépítmény.

(4) A településközpont vegyes területen kivételesen helyezhető el:

· parkolóház

(5) A településközpont vegyes területen kivételesen sem helyezhető el:

· zavaró hatású, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,

· termelő kertészeti építmény,

· üzemanyagtöltő állomás.

(6) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el:

·   önálló parkoló terület a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, 

·    önálló gépkocsitároló épület

(7) Az övezet szabályozási terven jelöl területein csak a terület elsődleges rendeltetésének megfelelő építmény helyezhető el.

(8) Az övezetben legfeljebb 7,50 m utcai homlokzatmagasságú, egy vagy többlakásos zártsorú lakóépületek (épületegységek) helyezhetők el. Az övezetben az épületeket magas tetős nyereg, illetve kombinált tetőforma kialakításával kell kivitelezni.

(9) A Vt 4.15 és Vt 3.23 jelű övezet települési főutak menti beépítésének földszintjén a (3) bekezdés szerinti épületek közül a lakóépület és sportépítmény nem helyezhető el.
(10)  A Vt 4.15-I területen elsődleges rendeltetéssel közcélú építmények, intézmények elhelyezésére szolgál.

(11)  A Vt 4.15-L terület elsődleges rendeltetéssel többszintes társasházi lakóépület elhelyezésére szolgál. 

29. §.

A vegyes területek övezeteinek telkekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	Sajátos

használat

szerint


	Alkalmazható
	Telekre vonatkoztatott

	
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Min.

telekter


	Min.

zöldfel.


	Max.

építmény mag.


	Max.

beépítettség



	
	
	
	m2
	%
	m
	%

	Településköz-ponti vegyes terület
	Vt/4.15-I
	SZ
	K
	10
	K(max 12,5)
	80

	
	Vt/4.15-L
	SZ
	1500
	25
	12,50
	50

	
	Vt/4.24
	Sz
	K
	50
	7,50
	20

	
	Vt/3.23
	O
	700
	20
	7,50
	40

	
	Vt/3.24
	O
	900
	20
	7,50
	30

	
	Vt/3.32
	O
	500
	20
	K(max 12,5)
	50

	
	Vt/3.33
	O
	700
	20
	4,50
	40

	
	Vt/3.41
	O
	300(K, ha ( 300)
	20
	K(max: 7,5)
	50

	
	Vt/2.11
	Z
	300
	20
	7,50
	50


   Ahol  Z   – zártsorú beépítés

             O  – oldalhatáron álló beépítés

             SZ – szabadon álló beépítés

             K   – kialakult állapot, illetve a Szabályozási Terven jelölt határok

30. §.

Gazdasági területek

(1) A település gazdasági területei sajátos használatuk szerint kereskedelmi, szolgáltató területek (Gksz) és  ipari területek (Gip).

31. §.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek  (Gksz)

(1) A kereskedelmi-, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kereskedelmi, gazdasági területen elhelyezett övezetek:

· Gksz/4.14 – kereskedelmi, gazdasági terület max. 9,00 m építménymagassággal

· Gksz/4.23 – kereskedelmi, gazdasági terület max. 6,00 m építménymagassággal

· Gksz/4.32 – kereskedelmi, gazdasági terület max. 4,50 m építménymagassággal

· Gksz/4.41 – kereskedelmi, gazdasági terület K építménymagassággal

(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

· mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület

· gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások

· igazgatási és egyéb irodaépület

· sportépítmény

(4) A kereskedelmi, szolgáltató területen kivételesen elhelyezhető:

· egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

· egyéb közösségi szórakoztató épület.

(5) Az övezetben kivételesen sem helyezhető el parkolóház és üzemanyagtöltő állomás.

(6) *A 3307-es számú országos mellékút belterület bevezető szakaszán jelölt gazdasági területen csak kereskedelmi, vendéglátó, idegenforgalmi és szálláshely szolgáltató létesítmények helyezhetők el. 

* kiegészítette a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 7.§-a
32. §.

Ipari területek (Gip)

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2) A terhelhetőségi szintnél nagyobb mértékben környezetszennyező üzemek bővítésére csak úgy adható építési engedély, ha a fejlesztés együtt jár a környezetszennyező hatás csökkentésével, illetve ha a megvalósuló létesítmény üzembe helyezés után az éves levegőszennyezési kibocsátás nem haladja meg a környezetvédelmi hatóság által meghatározott határértéket.

(3) Azoknál az üzemi létesítményeknél, amelyek környezetszennyezést okoznak, de védőerdő hely hiányában nem alakítható ki, a védőfásításról, saját telken belül kell gondoskodni. A védőerdő legkisebb szélessége 10 m.

(4) Az ipari területek besorolása a településen:

· Gip/1 – ipari-vállalkozói park területe

· Gip/2 – egyéb környezetterhelő iparterület

· Gip/3 – egyéb környezetbarát iparterület.

(5) Az ipari-vállalkozói park területen elhelyezett övezetek:

· Gip-1/4.15 - ipari vegyes terület max. építménymagasság 12,50 m

· Gip-1/4.23 - ipari terület max. 7,50 m építménymagassággal

· Gip-1/4.24 - ipari terület max. 7,50 m építménymagassággal

· Gip-1/4.31 - ipari terület max. 4,50 m építménymagassággal

· Gip-1/4.32 - ipari terület max. 4,50 m építménymagassággal

(6) *Egyéb környezetterhelő iparterület:

· Gip-2/4.22 – egyéb környezetterhelő iparterület övezete, max. 7,50 m építménymagassággal 

· Gip-2/4.24 – egyéb környezetterhelő iparterület övezete, max. 7,50 m építménymagassággal 

· Gip-2/4.32 – egyéb környezetterhelő iparterület övezete, max. 4,50 m építménymagassággal 

· Gip-2/4.45 – egyéb környezetterhelő iparterület övezete, K építménymagassággal 

*módosította a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése

(7) Az egyéb környezetbarát ipari terület:

· Gip-3/4.23 - egyéb környezetbarát ipari terület, max. 7,50 m építménymagassággal

· Gip-3/4.32 – egyéb környezetbarát ipari terület max. 4,50 m építménymagassággal

(8) Az egyéb ipari terület elsősorban a környezetére kis mértékben zavaró hatású ipari létesítmények, ill. az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál.

(9) A környezetbarát iparterület nem zavaró hatású, elsősorban könnyűipari gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál, jelentős zöldterületi környezetbe helyezve.

(10)  A Gip-3 övezetben kivételesen elhelyezhető:

· a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

· oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

(11)  Az ipari területek övezetén a technológiához kapcsolódó környezetvédelmi berendezéseket meg kell valósítani. A kötelező védőfásítás megvalósítását az engedélyezés során kell elrendelni.

(12)  Az iparterületeken az egyes részterületek várható zaj és rezgéshelyzetének minősítése csak részletes elemzés során tehető meg, ezért minden esetben zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni az illetékes hatóságtól.

(13)  Építési engedély csak akkor adható ki bármely ipari övezetben, ha a szakhatóságok által előírt környezetvédelmi intézkedések előzetesen elvégzésre kerültek.

(14) *Az új ipari-gazdasági övezetek területére a beruházási program ismeretében   részletes szabályozási terv készítendő 

*kiegészítette a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 

33. §*
Gazdasági területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	Sajátos

Használat

Szerint
	Alkalmazható
	Telekre vonatkoztatott

	
	Építési

övezet jele
	Beépí

tési mód
	Min.

telekter.


	Min.

zöldfel.


	Max.

ép.mag.


	Max.

beép.



	
	
	
	m2
	%
	M
	%

	Kereskedel-mi szolgáltató terület
	Gksz/4.14
	SZ
	5000
	20
	9,00
	40

	
	Gksz/4.23
	SZ
	3000
	20
	6,00
	40

	
	Gksz/4.32
	SZ
	1500
	20
	4,50
	40

	
	Gksz/4.41
	SZ
	1000
	20
	K
	40

	Ipari terület
	Gip-1/4.15
	SZ
	K
	40
	12,50
	30

	
	Gip-1/4.23
	SZ
	6000
	40
	7,50
	30

	
	Gip-1/4.24
	SZ
	10000
	40
	7,50
	30

	
	Gip-1/4.31
	SZ
	1500
	40
	4,50
	30

	
	Gip-1/4.32
	SZ
	3000
	40
	4,50
	30

	
	Gip-2/4.22
	SZ
	3000
	40
	7,50
	25

	
	Gip-2/4.24
	SZ
	10000
	40
	7,50
	25

	
	Gip-2/4.32
	SZ
	3000
	40
	4,50
	25

	
	Gip-2/4.45
	SZ
	K
	40
	K
	25

	
	Gip-3/4.23
	SZ
	6000
	40
	7,50
	25

	
	Gip-3/4.32
	SZ
	3000
	40
	4,50
	25


        Ahol SZ – szabadon álló beépítés

                 K   – kialakult állapot, illetve a Szabályozási Terven jelölt határok

*módosította a 19/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése

34. §.

Üdülőterületek

(1) Az üdülőterületek elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgáló üdülőházas (Üü) és hétvégiházas (Üh) területek.

(2) A területen létesített hétvégi-házas épületek legfeljebb 0,45 m padlóvonal magassággal (( 0,00 szint az ingatlan előtt elvezetett járdavonal magassága), a kialakult állapotnak megfelelő tetőgerinc állású épületek alakíthatók ki, 30-45( tetőhajlásszöggel.

(3) A közterület felőli kerítés legfeljebb 1,20 m magassággal alakítható ki. A kerítés acélanyaggal nem létesíthető. A hétvégi-ház és a közterület felőli kerítés tégla vagy terméskő lábazata festett fugázattal nem készíthető.

(4) Az ingatlanon magas növésű kultúrnövény nem termeszthető és legalább 3 db árnyékot adó fát kell telepíteni, ami haszonfa nem lehet. Az üdülőépület elő, oldal és hátsókertje a  homlokzati síktól számított 3 m távolságban füvesítendő.

35. §.

Üdülőházas területek (Üü)

(1) A szabályozási terven Üü jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint üdülőházas üdülőterületek.

(2) Az üdülőházas területen csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetőek el. 

(3) A tervben előforduló üdülőházas övezetek:

· Üü/4.14 – camping területe

· Üü/4.12 – szabadon álló beépítésű terület max 7,50 m, építménymagasságú épületek helyezhetők el.

· Üü/4.13 – szabadon álló beépítésű terület max 7,50 m, építménymagasságú épületek helyezhetők el.

· Üü/4.21 – szabadon álló beépítésű terület max 4,50 m, építménymagasságú épületek helyezhetők el.

(4) Az üdülőházas üdülőterületen olyan üdülőépületek, üdülőtáborok, campingek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak és amelyek túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak.

(5) Az üdülőházas üdülőterületen nem helyezhető el:

· közösségi szórakoztató épület

· önálló parkoló terület a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

· gépkocsitároló épület

(6) A camping területén a camping kiszolgáló épületei (zuhanyzó, WC blokk stb.) és a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények helyezhetők el.

36. §.

Hétvégi házas területek (Üh)

(1) Az üdülőterület hétvégi házas besorolású, legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló üdülőépület elhelyezésére szolgál.

(2) A hétvégi házas területen elhelyezett övezetek:

· Üh/2.21 – üdülőházas terület K építménymagassággal

· Üh/4.11 – üdülőházas terület 4,50 építménymagassággal

(3) A hétvégi házas területen kizárólag a terület ellátását biztosító kiskereskedelmi épület és sportépítmény helyezhető el, melyek különálló épületben nem helyezhetők el.  

(4) Az ingatlanok beépítettségébe az 550 m2 fölötti ingatlanterület nem vehető figyelembe.

(5) A hétvégi házas területen csak a terület igényei szerinti és a 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek számára szolgáló parkolók és garázsok helyezhetők el. A gépkocsi tárolók önálló épületben nem helyezhetők el. 

37. §.

Üdülőterületek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	Sajátos használat szerint
	Alkalmazható
	Telekre vonatkoztatott

	
	Építési övezet jele
	Beépítési mód
	Min.

telekterület
	Min.

zöldfelület
	Max.

ép.mag.
	Max.

beépítettség

	
	
	
	m2
	%
	m
	%

	Üdülőházas

terület
	Üü/4.14
	SZ
	5000
	60
	4,50
	10

	
	Üü/4.12
	SZ
	1000
	40
	7,50
	30

	
	Üü/4.13
	SZ
	2000
	40
	7,50
	30

	
	Üü/4.21
	SZ
	550
	40
	4,50
	30

	Hétvégi házas terület
	Üh/2.21
	Z
	K
	60
	K
	15

	
	Üh/4.11
	SZ
	K
	60
	4,50
	15


Ahol SZ - szabadon álló beépítés

K   - kialakult állapot, illetve a Szabályozási Terven jelölt  határok

         Z   - zártsorú beépítés

38. §.

Különleges területek (K)

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük külső hatásaitól is védelmet igényelnek.

(2) A város különleges területei sajátos használatuk szerint az alábbi övezeti besorolásba tartoznak: 

· vásártér területe 


              - K/1

· termálstrand területe

              - K/2

· szabadidő központ területe 
              - K/3

· szabadidő központ intézmény területe    - K/3-I

· sportterület 



              - K/4

· temető területe 


              - K/5

· szennyvíztisztító területe 

              - K/6

· nyersanyaglelőhelyek  területe                   - K/7

· honvédelmi terület                                      - K/8

· nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület  - K/9

(3) A nagy zöldfelülettel rendelkező, rögzített intézmény-funkciójú területeken csak az övezeti és szabályozási terven jelölt intézmények és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el.

(4) A strand területén a strand kiszolgáló épületek, a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató létesítmények és kereskedelmi szállás épületek helyezhetők el.

(5) A strand beépítését úgy kell kialakítani, hogy a strandolási funkció és az ellátási funkció területileg elválasztásra kerüljön.

(6) A város tervezett szabadidős, rekreációs területén elsősorban idegenforgalmi, vendéglátó, camping, strand, egyéb sport és szabadidő funkciókkal kialakításra kerülő épületek helyezhetők el. A megvalósítására komplex építészeti tervet kell készíteni.

(7) A sportterületen sportépítmények, ezek kiszolgáló létesítményei, a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmények helyezhetők el. A parkolást és a megfelelő szociális kiszolgáló épületeket biztosítani kell.

(8) A különleges területeken építési engedély csak elvi építési engedély alapján készült engedélyezési terv alapján adható ki.

(9) A temetőterületen a temetéssel összefüggő építményeken kívül csak a szertartáshoz kapcsolódó kiszolgáló, ravatalozó és egyházi épület építhetők. 

(10) A szennyvíztisztító területen csak kiszolgáló épület építhető.

(11) A honvédelmi területen csak a honvédelemmel kapcsolatos és azt kiszolgáló, működéséhez szükséges épületek, építmények helyezhetők el.

(12) A nagykiterjedésű kereskedelmi célú területen az utcaképnek megfelelő üzlet helyezhető el.
(13) A 3307-es számú országos mellékút belterületbe vezető szakaszán jelölt K/3-I területen csak kereskedelmi, vendéglátó, idegenforgalmi és szálláshely szolgáltató épületek, valamint sportlétesítmények helyezhetők el.

(14) Az övezet területén lévő ingatlanok építési helye a beépítésre vonatkozó oldal és hátsókert megtartása mellett a közterülettől számított 15-40 m közötti sávban kerül kijelölésre. A területen elhelyezett építmények utcai homlokvonalát legalább 50 %-ban a közterület felől 15 m távolságban jelölt építési vonalon kell elhelyezni.   

39.§.

Különleges területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	Sajátos használat

szerint
	Alkalmazható
	Telekre vonatkoztatott

	
	Építési

övezet

jele
	Beépítési mód
	Min.

telekterület
	Min.

zöldfelület
	Max.

ép.mag.
	Max.

beépítés

	
	
	
	m2
	%
	m
	%

	Vásártér
	K/1
	SZ
	-
	-
	4,50
	10

	Termálstrand
	K/2
	SZ
	K
	40
	7,50
	20

	Szabadidő központ
	K/3
	SZ
	K
	80
	7,50
	5

	Szabadidő központ intézmény területe
	K/3-I
	SZ
	K(max: 3000)
	80
	7,50
	5

	Sport terület
	K/4
	SZ
	-
	80
	7,50
	15

	Temető
	K/5
	SZ
	K
	80
	4,50
	10

	Szennyvíztisztító területe
	K/6
	SZ
	K
	80
	6,00
	5

	Bányaterület
	K/7
	SZ
	K
	40
	6,00
	5

	Honvédelmi terület
	K/8
	SZ 
	K
	40
	7,50
	10

	Nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület
	K/9
	SZ
	K
	40
	6,00
	30


Ahol SZ - szabadon álló beépítés

K  - kialakult állapot, illetve a Szabályozási Terven jelölt határok

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
40. §.

Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata

(1) A rendelet hatálya alá eső területen lévő közterületeket a szabályozási terv határozza meg.

(2) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

(4) Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

(5) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:

· hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,

· közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények,

· köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak),

· szobor, díszkút, egyéb műalkotások elhelyezése,

· távbeszélő fülke elhelyezése,

· építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), építőanyag-tárolás,

· zöldfelületek, fasorok,

· közművek felépítményei,

· egyéb, az Önkormányzat által közterület rendeletben engedélyezett funkciók.

(6) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, - esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit is tartalmazó - külön rendeletben szabályozza.

(7) Új építési telkek közművesítését közterületről vagy közforgalom számára átadott magánútról kell megoldani.

(8) A közterületen a szintkülönbség rámpával történő áthidalását biztosítani kell. 

41. §.

Közlekedési és közmű területek (Kö)

(1) A település közlekedési területei a terven szabályozási vonalak által meghatározott közterületek, melyek közlekedési és közműlétesítmények elhelyezésére szolgálnak.

(2) A közlekedési és közműelhelyezésére szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a közterületi parkolók, járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és hírközlés - kivétel a toronyjellegű - építményeinek elhelyezésére szolgál.

(3) A közlekedési közműterületek részletes felsorolását és előírásait a 15.   melléklet tartalmazza.

Az övezeten belüli alövezetek kategóriái:

- települési főút

- Köu/Tf (országos mellékutak belterületi szakaszai)

- települési mellékút

- Köu/Tm (gyűjtőutak)

- települési kiszolgálóút
- Köu/Tk (lakóutak)

- parkoló terület

- Köu/P

- kamion parkoló

- Köu/KP

- autóbusz pályaudvar
- Köu/AP

- kerékpárút


- Köu/Kp

- gyalogút


- Köu/Gy

(4) A területigényes közmű létesítmények felsorolását az 16.   melléklet tartalmazza.

(5) A terv szerinti közlekedési és közműterületen csak az OTÉK 26. § (3) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti építmények helyezhetők el.

(6) A rendelet hatálya alá tartozó területet teljes közművesítéssel kell ellátni. A területek és telek beépítésének feltétele a közműhálózat kialakítása.

(7) A lakóterületek kiszolgáló útjain a gyalogos közlekedést a közterületen legalább egyoldali járda építésével kell biztosítani. A kialakítás építési engedélyezési eljárás lefolytatása birtokában végezhető. A kialakítás módját az önkormányzat külön rendeletében szabályozza.

(8) A közlekedési területeken a csapadékvíz elvezetést legalább egyoldali árokkal kell kialakítani. A vegyes forgalomra tervezett közterületeken a burkolatot csapadékvíz elvezetésre alkalmas módon kell kialakítani. A településközponti főutak városközponti szakaszain zárt, csapadékvíz csatornát kell létesíteni.  A közlekedési területeken a csapadékvíz elvezetést legalább egyoldali árokkal kell kialakítani. A vegyes forgalomra tervezett közterületeken a burkolatot csapadékvíz elvezetésre alkalmas módon kell kialakítani. A települési főutak városközponti szakaszain zárt csapadékvíz csatornát kell létesíteni. A csapadékvíz a szennyvízcsatornába nem köthető, a szennyvízcsatorna csak elválasztó rendszerű lehet.

(9) Az ivóvízhálózat közegészségügyi védősávjai valamint a városi szennyvízelvezető rendszer átemelőinek közegészségügyi védőtávolságát a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló rendelet alapján kell betartani.

42. §.

Zöldterületek (Z)

(1) A zöldterületnek az állandóan növényzettel fedett közterületek minősülnek. 

(2) A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.

(3) A zöldterületnek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.

(4) A zöldterületen az OTÉK 27.§ (4) bekezdés szerinti létesítmények 2 % beépítettséggel helyezhetők el. 

(5) A belterületi zöldterületek funkcionális besorolása a tervben:

· Z/1 – Közpark

43. §.

Erdőterületek (E)

(1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.

(2) Az erdőterület az erdő elsődleges rendeltetése szerint:

· E/1 -  védelmi ill. védőerdő

· E/2 -  turisztikai erdő lehet.

(3) Az erdő egyes rendeltetései egymástól elválaszthatatlanok, ezért az erdő-gazdálkodási tevékenység során e rendeltetésekre egyidejüleg kell tekintettel lenni.

(4) Az erdők elsődleges rendeltetését az erdészeti hatóság állapítja meg, az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság engedélyezi.

(5) Az erdők elsődleges rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság engedélyezi, megváltoztatása az erdőgazdasági üzemtervekben történik, melynek kialakításában a Településszerkezeti és Szabályozási Tervben meghatározott elsődleges rendeltetéseket figyelembe kell venni, azokat az erdőgazdasági ütem-tervekben fokozatosan át kell vezetni. Az elsődleges rendeltetés megváltoztatásakor kizárólag az új elsődleges rendeltetés szerinti szabályozási előírások alkalmazhatók.

(6) Erdő természetbeni megosztásához, művelési ágváltoztatáshoz, tulajdoni kezelői jog változáshoz, belterületbe csatoláshoz, fakivágáshoz, erdőtelepítéshez, fel-újításhoz, erdőterület igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. 

(7) A védelmi célú erdők elsődleges rendeltetése a lakott területek védelme. A védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el.

(8) A 10 ha-t meghaladó turisztikai erdő területén legfeljebb 5%-os beépítettség mellett a rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz szükséges építmény helyezhető el. 

(9) Az erdőterületen az övezeti előírások betartása mellett elhelyezhetők:

· a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármű-parkolók,

· közművek (szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével),

· nyomvonal jellegű vezetékek (a külön jogszabályok keretei között),

· geodéziai, turisztikai jelek,

· köztárgyak,

· nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,

· kutatás és az ismeretterjesztés építményei,

· vadgazdálkodás célját szolgáló létesítmények,

· termékvezeték és műtárgyai.

44. §.

Mezőgazdasági területek (M)

(1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára szolgáló terület.

(2) Mezőgazdasági területek:

· Általános mezőgazdasági terület

· szántó 



                     - M-ált/1

· rét-legelő terület 


          - M-ált/2

· Kertes  mezőgazdasági terület

· Kertes terület 


          - M-ke/1

·    Korlátozott használatú mezőgazdasági területek       - M-kh/1

·    Mezőgazdasági birtokközpont területek 

· Extenzív műveléssel                               - M-bk/1

· Intenzív műveléssel                                - M-bk/2

· Mezőgazdasági üzemi területek             - M-ü     

(3) A mezőgazdasági rendeltetésű területen az OTÉK 29. § szerinti építmények helyezhetők el. 

(4) A korlátozott használatú mezőgazdasági területek kialakult tanyatelkén 15 % beépítettség mellett lakóépület, gazdasági épületek és extenzív állattartás igényeinek megfelelő mellett állattartó épületek helyezhetők el. 

(5) Beépítésre nem szánt területen lakóépület csak birtokközpont területén létesíthető, ha azt az üzemi méretű mezőgazdasági termelést és állattartás indokolttá teszi. 

(6) Mezőgazdasági birtokközpont területén az (5) bekezdés figyelembe vételével lakóépület, gazdasági és üzemi épületek az OTÉK 29. §-a alapján helyezhetők el.

(7) Mezőgazdasági birtokközponthoz tartozóan több lakóépület, illetve a birtokközponton kívül új lakótelek nem alakítható ki. Új lakóépület kialakítása, meglévő átalakítása csak a tájra jellemző hagyományok megtartásával létesíthető.

(8) A mezőgazdasági üzemi területen a nagyüzemi mezőgazdasági termeléssel (állattartással) kapcsolatos építmények helyezhetők el.

(9) Az M-ü övezeten belül a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó kiegészítő termelő tevékenység(ek) elhelyezéséhez az övezet területének 25 %-án, de legalább 1 ha nagyságú területen beépítésre szánt terület alakítható ki.                  A kialakításra kerülő és az ingatlan nyilvántartásban albetétként bejegyzett ingatlan területe legfeljebb 45 %-ot meg nem haladó mértékig építhető be, de az övezet teljes területére előírt a beépítettség mértéke a gazdálkodó tulajdonában, vagy használatában álló földterületek a 3 %-át nem haladhatja meg.

(10) Az üzemi terület kialakítására vonatkozó építési engedélynek tartalmazni kell azt hogy az mely földrészlet(ek) beépítettsége után kerül beszámításra. Az ingatlan-nyilvántartásba az építésügyi hatóság határozata és megkeresése alapján, a részben vagy egészben beszámításra kerülő földterületre építési tilalmat, vagy korlátozást kell bejegyezni.

45. §.

Vízgazdálkodási területek (V)

(1)  A vízgazdálkodási terület övezeti besorolása:

· állandó vízfelületek területe 
 - V/1

· ideiglenes vízfelületek területe 
 - V/2

· vízmű, vízbeszerzési terület 
 - V/3

· belvízvédelmi tározók területe - V/4 *
*módosította a 14/2006. (X.16.) önkormányzati rendelet 

(2) A területen csak a vízkárelhárítás célját szolgáló építmények és kiszolgáló épületek helyezhetők el.

(3)  A magaslati ivóvíztároló területén csak a vízellátással kapcsolatos építmények helyezhetők el. 

(4) A V/1, V/2 és V/4 övezet felszíni vízmedrein kívül, a meder partvonala és a kialakult vagy (a V/4 övezet esetén min 15 m) tervezett szélességű parti sáv területe is - függetlenül annak tényleges használatától és az ingatlan nyilvántartás szerinti művelési ágba történ bejegyzésétől - az övezet részét képezi. A tervezett parti sávot jellemzően zöldfelületként kell fenntartani és kezelni.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48. §.

(1) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályon kívül helyezi Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Általános Rendezési Tervéről szóló 8/1997. (IV.11.) önkormányzati rendeletét. 
(2) A rendelet mellékletei:

·    1. melléklet: Beépítésre szánt területek Szabályozási Terve

·    2. melléklet: Beépítésre nem szánt területek Szabályozási Terve

·    3. melléklet: A terv távlatán túli beépítésre szánt – tartalék területek

·    4. melléklet: Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

·   5. melléklet: Építési hely meghatározása

·   6. melléklet: Védőtávolságokkal érintett ingatlanok

·   7. melléklet: Védett természeti területek

·   8. melléklet: tervezett természetvédelmi területek 

·   9. melléklet: Helyi természetvédelmi terület

· 10. melléklet: Helyi természeti védelem egyedi elemei

· 11. melléklet: Országos építészeti értékvédelem egyedi létesítményei

· 12. melléklet: Helyi építészeti örökségvédelmi terület 

· 13. melléklet: Helyi építészeti értékvédelem egyedi létesítményei

· 14. melléklet: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek

· 15. melléklet: Közlekedési területek

· 16. melléklet: Területigényes közműterületek

(3) A rendelet mellékletei:

·  1. függelék: Fogalom meghatározások

·  2. függelék: Jogszabályi hivatkozások szerinti határértékek  
          …………………………..                                  ……………………….. 

     Mester Attiláné sk.                                          Dr Domján László sk.

              

  jegyző                                                             polgármester





  
   

Mellékletek

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 

24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

1. melléklet
Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Beépítésre szánt területek Szabályozási Terve (térkép, rajz)
· rajszám: TrT_SZ1/1

                    Jelmagyarázat

2. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Beépítésre szánt területek Szabályozási Terve (térkép, rajz)
- rajszám: TrT_SZ1/2

3. melléklet
Mezőcsát Város Képviselőtestületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

A terv távlatán túli beépítésre szánt – tartalék területek (térkép, rajz)
- rajszám: TrT_SZ2

4. melléklet

Mezőcsát Város Képviselőtestületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

Tilalmak
Telekalakítási tilalmak
4/1-a sz. melléklet

	Tömbszám
	Cél
	Határidő

	1-A/1
	Új beépítés
	Területrendezésig

	1-A/2
	Új üdülőövezet
	Területrendezésig


Építési tilalmak
4/1-b sz. melléklet

      A TrT a terv távlatában építési tilalmat nem állapít meg

Változtatási tilalmak

4/1-c sz. melléklet

	Tömbszám
	Cél
	Határidő

	1-C/1
	Új iparterület kialakítás
	A részletes terv elkészültéig


Elővásárlási jog
 4/2. sz. melléklet




	Tömbszám
	Cél
	Határidő

	2/1
	Belvárosi terület fejlesztés,

tervezett piactér kialakítás 
	Terület rendezésig

	2/2
	Gimnázium terület bővítés
	Területrendezésig

	2/3
	Zsinagóga előtti térbővület kialakítás
	Területrendezésig

	2/4
	Kultúrház terület bővítés
	Területrendezésig

	2/5
	Bajcsy-Zs u. D-i oldal beépítés a Muhi-Dobó utak közötti  szakaszon
	területrendezésig

	2/6
	Új művelődési központ kialakításhoz
	Területrendezésig


Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés
4/3. sz. melléklet



	      Tömbszám
	Cél
	   Határidő

	*3/1
	     Forgalmi út kialakítás a tervezett

    K-i elkerülő út nyomvonalán
	    Településrendezésig

	
	Munkás út minimális szabályozási szélességének biztosítása
	Településrendezésig


*kiegészítette a 14/2006. (X. 16.) önkormányzati rendelet 10.§-a

Településrendezési kötelezettségek
4/4-a melléklet

Beépítési kötelezettség

     A TrT a terv távlatában beépítési kötelezettséget nem állapít meg

4/4-b melléklet

Helyrehozatali kötelezettség

           A TrT a terv távlatában az alábbi ingatlanok helyrehozatali kötelezettségét állapítja meg: 

· Bajcsy-Zs. u. 751; 1142/3; 924. hrsz.

· Szt. István u. 454/1; 853; 4433. hrsz.

· Bethlen u. 1125. hrsz.

· Dózsa Gy. u. 1098; 1103. hrsz.

· Rákóczi u. 1597/2. hrsz.

· Vágóhíd köz 1448. hrsz.

· Szabadság u. 2353. hrsz.

· Dobó u. 833; 834 hrsz.

· Kiss J. u. 2245; 2027; 2011/1; 114/1. hrsz.

· Gárdonyi u. 983; 914. hrsz.

· Árpád u. 1979/4. hrsz.

· Móricz Zs. u. 1945. hrsz.

· Kölcsey u. 50/1. hrsz.

· Szemere u. 523; 515. hrsz.

· Jókai u. 554; 547; 542; 553. hrsz.

· Arany J. u. 525. hrsz.

· Bem J. u. 561. hrsz.                  

         4/4-c. melléklet

Beültetési kötelezettség

	Tömbszám
	Cél
	Határidő

	Minden ipari-gazdasági övezet közterületi határán
	Környezetvédelem
	Határozatlan időre


5. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Építési hely meghatározása (térkép, rajz)
Az elő-, oldal-, és hátsókertek OTÉK szerinti méretével csökkentett telekméret, melynek utcai homlokvonala legalább 5,50 m.  

6. melléklet

Mezőcsát Város Képviselőtestületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Védőtávolságokkal érintett ingatlanok (térkép, rajz)
7. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Védett természeti területek

Országos védelem alatt álló védett természeti értékek:

· Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet a módosított 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelet szerint 

8. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Védelemre tervezett természeti területek

Jegyzéke a BNP adatszolgáltatása szerinti nyilvántartás alapján kerül megállapításra.

9. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Helyi természetvédelmi terület

Helyi természeti értékvédelmi területként kell kezelni: 

· a Csáti erdő területét 

10. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Helyi egyedi természeti érték 

Helyi egyedi természeti értékként kell kezelni:  

· az I. világháborús szobor környéki gesztenyefák együttesét

· a református templomkert gesztenyefái

11. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Védett építészeti értékek 

Országos védelem alatt álló védett építészeti értékek létesítményei:

                 -    Mátyás u. 37. népi lakóház 2303/2 hrsz.

                       Műemléki környezete kiterjed a 2297/2; 2302; 2303/3; 2304; valamint a    126; 127; 128 hrsz-ú ingatlanokra és ezen ingatlanok előtti útszakaszra

                       -    Keselyűhalom eklektikus volt Dobozy-kastély 1889. 0401/3 hrsz.

                       Műemléki környezete kiterjed a 0395/5; 0395/8; 0395/9; 0400/2; 0400/3; 0400/7; 0400/8; 0401/1; 0401/5; 0401/6; 0402/1; hrsz-ú ingatlanokra és ezen ingatlanokkal határos utakra, útszakaszokra

12. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Helyi építészeti örökségvédelmi terület

Településszerkezeti védelemre javasolt területként kell kezelni az alábbi területeket:

· Mezőcsát halmazszerkezetű településközponti területét, kiemelten a Kinizsi - Árpád – Zrínyi - Kiss J. - Attila - Szabadság - Dobó - Hunyadi - Kisfaludy - Gyóni G. - Báthory utak által határolt, a terven Hv határvonallal jelölt területen. 

· Temetődomb területe és síremlékei

· Zsidótemető és síremlékei

13. melléklet*
Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Helyi építészeti örökség védelmének egyedi létesítményei

	 
	megnevezés
	hrsz
	cím

	1
	Református templom
	1
	Hősök tere 8.

	2
	Római katolikus templom 
	233
	Szent István u. 15.

	3
	Községháza
	36
	Hősök tere 1.

	4
	I. világháborús emlékmű
	3/1
	közterület

	5
	Volt református lelkészi hivatal főtéri épülete
	856
	Szent István u. 2.

	6
	Volt református lelkészi hivatal épülete
	2
	Hősök tere 9.

	7
	Református templomkert emlékmű
	1
	Hősök tere 8.

	8
	Református iskola együttes jelölt épületei   
	220 
	Szent István u. 1.

	9
	Élelmezési központ volt Dobozi kastély 
	224
	Szent István u. 3.

	10
	Római katolikus plébánia 
	230/2
	Szent István u. 11.

	11
	Művelődési ház volt ipartestület épülete
	241/2
	Szent István u. 21.

	12
	Megyei levéltár volt járásbíróság épülete 
	483
	Szent István u. 46-48.

	13
	Okmányiroda, kiállító terem volt Márk kastély
	830/3
	Szent István u. 24.

	14
	Szent István u.  842 hrsz-ú lakóépület 
	842
	Szent István u. 20.

	15
	Házasságkötő terem (Édes Antal kúria)
	852
	Szent István u. 12.

	16
	Református óvoda és bölcsőde (Volt postahivatal)
	811
	Szent István u. 10.

	17
	Volt öregek napközi otthona (dr. Bergman Zoltán lakása volt)
	855
	Szent István u. 8.

	18
	Üzlet Hősök tere - Bajcsy-Zs u. sarok
	864
	Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

	19
	3. számú óvoda épülete (szülőotthon)
	867
	Hősök tere 15.

	20
	Iroda és üzletház Hősök tere - Kossuth u. sarok
	869
	Hősök tere 23.

	21
	volt Étterem (Lapos hangya) 
	870/4
	Hősök tere 17/b.

	22
	volt OTP épülete 
	890
	Kossuth Lajos u.  13.

	23
	Kossuth u. lakóépület (tájház)
	1786
	Kossuth Lajos u.  57.

	24
	Jókai u. lakóépület
	553
	Jókai u. 35

	25
	Kolozsvári u. 5. lakóépület
	1624
	Kolozsvári u 5.

	26
	Munkácsy u. 17 lakóépület
	296
	Munkácsy u. 17.

	27
	Polgári lakóház
	641
	Bajcsy-Zs. utca 61.


*módosította a 6/2018. (III.27.) önkormányzati rendelet
14. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Nyílvántartott régészeti lelőhelyek

Jegyzéke a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása szerinti nyilvántartás alapján kerül megállapításra.

	    Megnevezés
	Elhelyezkedés
	Jelleg
	Kor
	Hivatkozás

	Füzes dűlő
	Mezőcsát lakott területétől É-ra,a Mezőcsát I. védőnevű kavicsbánya É-i oldalán.

K-ről a Hejőkeresztúr-Mezőcsát vasútvonal, É-ról a rigós patak, D-ről a működő kavicsbánya határolja.
	Szórvány
	őskor
	HOM Rég. Ad.: 2664-99

	Laposhalom
	Mezőcsáttól ÉNy-ra 5 km-re Igricitől DK-re 2 km-re, a patak jobb partján, annak egyik kanyarulata mellett
	Szórvány
	középső bronzkor

(hatvani kultúra)
	Nováki-Sándorfi: A történeti Borsod megye várai 1992. 16

	Kossuth u. 18.
	Mezőcsát területén a gimnázium melletti volt bölcsőde előtt, közvetlenül a Miskolcra vezető út mellett, illetve a bölcsőde udvarán 
	Sír
	középső bronzkor, bronzkor
	HOM Rég. Ad.:

1580-81., 1242-85.

	Csicske-dűlő
	Mezőcsátról Gelej felé vezető úton, az út jobb oldalán található tanyák melletti dűlőút mentén
	Település, templom, temető telep
	Árpád kor

középső neolitikum
	HOM Rég. Ad.: 1889-97., 1776-85.



	Gimnázium

Kinizsi u. 1/a
	A mezőcsáti gimnázium építésénél 

Táboros Sándor kertjében
	Sír
	középső bronzkor
	HOM Rég. Ad.:

783-1969.

	Temesvári u. 21.
	Vattai Ferenc kertjében 
	sír szórvány
	bronzkor, középkor
	HOM Rég. Ad.:

1242-75.

	Állami Erdőgazdaság
	Mezőcsáttól 6 km-re a Tiszakeszi Állami Gazdaság csemetekert erdőterületén
	Sír
	kora vaskor
	HOM Rég. Ad.:

230.1968.

	Márkus-domb
	Mezőcsát-Igrici közötti határban, Mezőcsáttól 2 km-re a Rókalyuk mellett
	sír, telep
	őskor
	HOM Rég. Ad.:

229-68.

	Pásti-domb
	Mezőcsáttól Ény-ra, a Biba dűlő mellett
	sír, telepnyom
	római kor (szarmata), késő rézkor
	HOM Rég. Ad.:

231-68.

	Bokornád-dűlő
	MOL 12 Lh., Mezőcsáttól ÉK-re, 2,5 km-re a Mezőcsát-Hejőkeresztúr vasútvonal K-i oldalán
	Telep
	bronzkor
	HOM Rég. Ad.: 

227-68.

	Biba-dűlő
	MOL 13. Lh., Mezőcsáttól É-ra, Ny-tól és D-ről az Énekes ér, K-ről egy névtelen, elhagyott folyómeder által közrezárt területen található kettős domb
	Telepnyom
	neolitikum, római kor
	HOM Rég. Ad.:

2737-2000.

	Márkus-dűlő
	MOL 14. Lh., Mezőcsáttól É-ra, az Énekes ér Ny-i partjától 100 m-re
	Telepnyom, temető
	őskor
	HOM Rég. Ad.:

2737-2000.

	Márkus-dűlő

(Nagy Márkus domb)
	MOL 15. Lh., Az Énekes ér ÉNy-i részén található dombnak a DK-i lábánál
	Telepnyom
	őskor, (római kor)
	HOM Rég. Ad.:

2737-2000.



	Varga tanya
	MOL 16. Lh., A Varga tanyától ÉNy-ra, 200 m-re, egy kiemelkedés D-i lábánál.
	Telep
	őskor, római kor
	HOM Rég. Ad.:

2737-2000.

	MOL 17. Lh.
	A Gelej- Mezőcsát út D-i oldalán Mezőcsáttól 4,5 km-re elhagyott medrek által szabdalt területen
	Telep
	őskor, római kor
	HOM Rég. Ad.:

2737-2000.

	Almatároló
	Mezőcsát és Ároktő között, a műút bal oldalán található almatároló építésénél
	Telepnyom
	őskor, római kor
	HOM Rég. Ad.:

2737-2000.

	Hörcsögös-domb
	Mezőcsáttól D-ra 4 km távolságban
	Sír
	vaskor
	HOM Rég. Ad.:

781-68.

	Szőlők alja
	Igricitől DK-re 1,5 km-re, a Szőlők alja dűlő D-i részén, az Új szőlő elnevezésű határrész K-i részén
	Temető

Szórvány, sír, temető, telep
	késő bronzkor, kora vaskor, őskor, római kor, késő rézkor
	HOMÉ II. 1958.30.,

HOMÉ (1999) 58-69.

	Szőke-hát
	Mezőcsáttól É-ra, Igricitől Ny-ra található Burok-halom melletti  Burok-völgy és a Matola (Matata) ér találkozásánál
	Telepnyom

Település
	Középkor

Bronzkor, vaskor
	HOM. Rég. Ad.:

3058-00.

HOM. Rég. Ad.:

3183-01.


15. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Közlekedési területek

A közlekedési  területek besorolása

A település közúti közlekedési területeinek besorolása:

· Autópálya – M3

· Országos mellékutak –  Nyékládháza - Tiszacsegei összekötő út meglévő, tervezett    nyomvonala

                                            Tiszaújváros - Mezőcsát összekötő út

                                               Mezőcsát – Mezőnyárád összekötő út meglévő, tervezett   nyomvonala  

· Települési főutak – az országos mellékutak elkerülő szakaszaival kiváltott megmaradó KM utak belterületi nyomvonalai (Üdülőterületi főút, Kossuth u., Hősök tere, Szt. István u., Kiss J. u. Bajcsy-Zs. u.) 

· Települési mellékutak (gyűjtőutak) - meglévő és tervezett nyomvonalai (Széchenyi u., Damjanich u., Szabadság u., Dobó u., Arany J. u., Bacsó B. u. Vörösmarty u., Rákóczi u., Jókai u., lakó-üdölő területet lezáró út)

· Települési kiszolgáló utak – az előzőeken kívüli lakóutak, parkolók

· Kiemelt külterületi kiszolgáló utak - a belterületi területegységek összekötését szolgáló utak 6,00 m szélességben

· Külterületi utak

· Kerékpárutak, gyalogutak

· Közúti csomópontok

· Közterek

A település vasúti közlekedési területeinek besorolása: 

· Vasútvonal

· Vasútállomás területe 

· Szintbeni közúti-vasúti kereszteződés

16. melléklet

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Területigényes közműterületek

Területigényes közműlétesítmények felsorolása

	Közműlétesítmény megnevezése
	Helye
	Védőtávolsága

m

	Vízellátás
	
	

	Vízmű területek – belső
	
	Kút körül min. 10 m

	Vízmű területek – külső
	
	Telekhatártól min. 50 m

	Szennyvízelvezetés
	
	

	Szennyvíztisztító
	
	Telekhatártól min. 300 m

	Szennyvízátemelő műtárgy
	
	

	Csapadékvízelvezetés
	
	

	-
	
	

	Elektromos energia ellátás
	
	

	Transzformátor állomások
	
	

	Gázellátás
	
	

	Gázátadó állomás
	
	

	Gázfogadó állomás
	
	

	Hírközlés
	
	

	Adótorony
	
	


A város közigazgatási területén áthaladó földgázszállító és termékvezetékek felsorolása

A MOL Rt. Földgázszállítás kezelésében:

· Testvériség

A MOL Rt. Termékszállítás kezelésében:

· Barátság II.

Függelékek
Mezőcsát Város Képviselő-testületének

24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

1. függelék

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Fogalom meghatározások

1./ Az út szabályozási területe: A közút számára lejegyzett közterület. Az út külterületi szabályozási területén belül csak az út és az út vízelvezetésének műtárgyai helyezhetők el.

2./ Az út építési területe: Az út építési területén belül csak a közlekedést kiszolgáló

· közlekedési építmények

· kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

· igazgatási épület,

· a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás helyezhető el.

3./ Az út védőtávolsága: Az út védőtávolságán belül funkció korlátozása nélkül bármilyen épület és építmény elhelyezhető, de csak a közút kezelőjének hozzájárulása és feltételeinek, előírásainak betartása mellett.

4./ Szabályozási szélesség: Belterületen a közterületeket és nem közterületeket elválasztó határvonal.

5./ Kiemelt termőhelyi adottságú terület: Az OTrT – ben meghatározott területi kategória. A város mezőgazdasági rendeltetésű területének az OTrT alapján lemérhető, beazonosítható része.

6./ Korlátozott mezőgazdasági hasznosítású terület: az a terület ahol a mezőgazdasági használatot a természetvédelem érdekeinek alá kell rendelni és azzal össze kell hangolni.

7./ Meglévő építészeti karaktertől eltérő léptéktelen épület: a kialakult beépítéstől 1,00 m-t meghaladó mértékű függőleges irányú eltérés, 25%-ot meghaladó tetőhajlásszög eltérés, valamint a homlokfelület és tetőarányok, illetve a homlokzati nyílászárók kialakult állapottól 25 %-ot meghaladó mértékű eltérése.  

8./ Üzemi méretű mezőgazdasági termelés: legalább 20,00 ha földterület megművelés,               illetőleg a saját szükségletet meghaladó nagyságrendű állattartás

9./ Tájgazdasági központ: A Hortobágy és Térsége Tájrendezési Tervben megállapított, a tájra jellemző gazdálkodási és használati kategória 

10./ Extenzív művelés: a táj hagyományaihoz karakteréhez alkalmazkodó gazdálkodás

11./ Nem jelentős zavaróhatás: a kibocsátás az övezetben megengedett határértéket nem haladja meg és az a szomszédos ingatlant(okat) csak a megengedett mértékig terheli. 

2. függelék

Mezőcsát Város Képviselő-testületének 24/2003. (XII. 23.) rendeletéhez

Jogszabályi hivatkozások szerinti határértékek

5.  Alátámasztó munkarészek

M e z ő c s á t
A Változások Terve szerinti területek 
Településrendezési Tervének módosításához

1./ Előzmények:

Mezőcsát város Önkormányzata a hatályos településrendezési terv módosítását kezdeményezte a város alábbi területein:

a./ A jóváhagyott településrendezési terv a Damjanich út meghosszabbításával, a Munkás úti tiszta csomóponti keresztezéssel a város É-i részén lévő kavicsbánya-tó környékén kialakításra kerülő későbbi szabadidős és vízparti központi területek megközelítését célozva került megállapításra.


Az 1288 hrsz-ú út az 1289 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlet gazdasági területeként az ingatlan Munkás út felőli oldalkerti területén az önkormányzattal kötött megállapodás alapján lekerítésre került.


Az önkormányzat a megállapodásnak megfelelő történő településrendezési terv módosítását kezdeményezte.

b./ A Borsodvíz Rt. A város IV. számú vízkivételi kútját az előző pont szerinti út nyomvonal törésének töréspontjába való elhelyezéssel alakította ki.


A jóváhagyott településrendezési terv a területet lakóterület fejlesztés céljára javasolta kialakítani. A vízmű kút és védőterülete a tervezett területhasználat módosítását teszi szükségessé. Az előző pont szerinti okok mellett a kút területének zavartalan biztosítása érdekében a vízparti területek megközelítésére tervezett feltáró út megszüntetését a településrendezési terv módosításával kell megoldani. 

c./ A város É-i részén a meglévő és tervezett lakóterületek között vezető összekötő út nyomvonal korrekciója szükséges úgy, hogy az út nyomvonala kismértékben érintsen épülettel, építményekkel már beépült területeket, a tervezett nyomvonal inkább csak mezőgazdasági területeken kerüljön elvezetésre.

- 2 -

d./ A Munkás út K-i szakaszán a közterület határvonalának módosítása szükséges a telekvégek lejegyzésével kialakításra kerülő útterület minimális szélességi méretének biztosításához.  


A közterület és egyéb területek határvonalának megállapítása a településrendezési terv módosításával történhet.

e./ A 3307-es számú országos mellékút városba vezető szakaszának szelvényezés szerinti jobb oldalán a tervezett területhasználattól eltérő gazdasági célú területhasználat megfogalmazása szükséges.

f./ A vasút út és a Temesvári út közötti szakaszon a mélyfekvésű területekre vonatkozó helyi szabályozás kidolgozása szükséges. 

g./ A vasútállomás területének különböző övezetekre történő bontásával a terület értékesítését elő kell segíteni.

h./ A Kiss József út – D-i összekötő út elválási csomópontja és a tervezett összekötő út nyomvonala a vásártéri és vásártér környéki területek megtartása érdekében módosításra szorul. A nyomvonal korrekció mellett a korábban anyag nyerőhelyként használt terület megújítása, új funkcióval történő megállapítása szükséges a település belvíz viszonyainak rendezése és megoldása érdekében.

i./ A Táncsics úttal párhuzamos ingatlanok feltárását biztosító közterület kialakítása szükséges.

j./ A külterületen található korábban mezőgazdasági üzemi területhez kapcsolódott Derzs telep és Keselyű halom területhasználati jellegének módosítása, beépítésre szánt területként való használata szükséges.

k./ A terven jelölt rajzi pontatlanságok szükséges javítása.     

2./ Fejlesztési javaslatok:

     a./ A módosított településrendezési terv szerint  korábban megkötött megállapodásra tekintettel az 1288 hrsz-ú út nyomvonalán tervezett feltáró út nem kerül kialakításra. A földút lakóterülettel érintkező szakaszát a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonból ki kell venni és a forgalomképes vagyon közé kell sorolni. Az út egy része beépítésre szánt területen belül lakóterületként, értékesítés útján a csatlakozó ingatlanok területeinek bővítését célozza, a vízmű kút környéki része beépítésre nem szánt zöldterület részeként kerül felhasználásra.

b./ A vízmű kút körüli területek rendezése az a./ pont szerint kerül kialakításra.

- 3 -

c./ A város lakóterületét észak felől elkerülő gyűjtőút kialakítását a területet K-Ny-i irányba átszelő, és a benzinkút áramellátását biztosító elektromos légvezeték nyomvonalával párhuzamosan szükséges kialakítani. Az út nyomvonala a mésztelep és a benzinkút közötti átvezetéssel valósulhat meg és nem érinti az egykori mezőgazdasági major épületét. A tervezett nyomvonal a belvíz elvezető csatornán új közúti híd megépítésével számol. 


Az út É-i részén a korábbi területhasználatok szerinti állapot kerül rögzítésre azzal, hogy a vízparti településközponti terület feltáró útja a Galamb út és a Medve utakra tevődik és a terület Ny-i határa a megszüntetésre javasolt 1288 hrsz-ú út telekhatár vonalához illeszkedik.

d./ Az OTÉK vonatkozó előírása szerint a lakóút legkisebb szabályozási szélessége 12,00 m. A Munkás út nyomvonalán a közterület határvonalaként kialakításra kerülő szabályozási vonal csak útlejegyzés mellett biztosítható.

e./ A városba vezető országos mellékút szelvényezés szerinti jobb oldalán lévő beépítetlen ingatlanok használatára vonatkozóan csak olyan beépítéssel és igénybevétellel szükséges engedélyezni, ami kedvezően alakítja a város kapujának nevezhető terület arculatát, illetve nem akadályozza a környezet tervezett használatát. A hatályos településrendezési terv az érintett terület környezetében a lakó és üdülőterület közötti átmeneti hasznosításként mind a lakossági, mind az idegenforgalmi érdekeket kedvezően kiszolgáló területhasználatra tett javaslatot. 


A város ezen részén kerül kialakításra a tervezett új sportterület, illetve az Énekes ér visszaduzzasztásával a sportterülethez kapcsolódó csónakázó tó területe. 


Tekintettel arra, hogy a tervezett használat elsősorban üdülés, idegenforgalmi és a lakosság szabadidős tevékenységéhez kapcsolódik az érintett terület használatnak illeszkedni kell az elfogadott településszerkezeti elemekhez. A területen nem engedélyezhető olyan használat ami az adott környezettől idegen, beleértve bármilyen ipari és környezetterhelő, illetve a későbbi tervezett használatot zavaró tevékenység. A terület elsődleges használatát az üdülés – idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató funkciók elhelyezéséhez kell biztosítani és fenntartani.    

f./ A Vasút út – Temesvári út közötti mélyfekvésű terület csak csak feltöltés után építhető be. A beépítéshez talajmechanikai szakvélemény készítése szükséges, azzal hogy a területen és a területtel határos ingatlanok azon részein melyek az útkorona- szint alatt 0,5 m-t vagy azt meghaladóan mélységben helyezkednek el  pince építése tilos. 

g./ A vasút területe a korábbi használat megtartásával nem tartható fenn. A vasútvonal és a kötöttpályás közlekedés fenntartásától függetlenül a vasúti terület forgalomképes és forgalomképtelen területekre tagozódik. A forgalomképes területek lakó és gazdasági területként kerülnek felhasználásra. A forgalomképtelen területek a vasútállomás és közvetlen környezete a raktárral, valamint a vasútvonal területe. 

- 4 -


A lakóterületek a Dózsa Gy út felől, a gazdasági területek a vasútvonal felől alakíthatók ki. 

h./ A várost D-i irányból elkerülő tervezett összekötő út nyomvonala minimális mértékben a terv szerint változik. A nyomvonal korrekció érinti a vásártér területét, annak D-i határvonala mentén kerül elvezetésre. A javasolt korrekcióval a vásártér melletti gazdasági területek és az adótorony területe is elkerülhető. 


A vásártér és a Szabadság út közötti nyomvonal szakaszon az út a város belterületi határa mentén kerül elvezetésre és az eredeti tervezett nyomvonalra a Szabadság úti tervezett csomópont után tér vissza. A nyomvonal korrekció lehetőséget biztosít arra, hogy a város Ny-i belvízzel veszélyeztetett területei mentesítésére a korábbi anyag nyerőhelyek területén belvízvédelmi tározó terület kerüljön kialakításra. 


A tervezett D-i összekötő út és a Kiss József út csomóponti kapcsolata a nyomvonal módosítás miatt belterületi határon kívülre tolódik. A Kiss József út városból kivezető szakasza Gelej irányába egy forgalmi sáv szélességgel, elsőbbség adási  kötelezettség megadása mellett megmarad és az elkerülő út nyomvonalára merőleges csatlakozással két forgalmi sáv szélességben a belterületi határvonal környezetében kapcsolódik.


Az út nyomvonalának korrekciója érinti a vásártér D-i részétől Gelej irányában vezető szakasza érinti a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területét. A nyomvonal egyrészt a belterület és a Tájvédelmi Körzet közös határvonalán a védett területen belül került kijelölésre, másrészt a csomóponti kialakítás környezetében keresztezi a védett területet és tér vissza az eredeti nyomvonalra. 


A vásártér K-i oldalán lévő gázcsere telep és a szomszédságában lévő lakótelek a hatályos terv szerinti területhasználatból gazdasági területhasználatba kerül átsorolásra. Szintén gazdasági területhasználattal javasolt megállapítani a vásártér Ny-i oldalán kialakult telephelyek területét. E területek határvonalának további Ny-i irányú módosítása, bővítése a védett természeti területhasználatok miatt nem változtathatók, a közúti csomópont létesítésével kialakuló területek nem építhetők be, azok csak az eredeti használatban maradhatnak.

i./ A Táncsics úttal párhuzamosan kialakításra került lakóterület csak a külterület felől közelíthető meg. A terv megállapította a terület feltárását és használatát biztosító közterület határvonalát.

j./ A korábbi mezőgazdasági üzemi területekhez kapcsolódó készenléti lakótelepek a Derzs telep és a Keselyű halom a településen betöltött sajátos helyzetük megtartása és megőrzése érdekében a hatályos településrendezési tervben birtokközpont részeként, ahhoz kapcsolódóan került szabályozásra. 


A tervezett területhasználat megtartásával a szabályozás olyan módosítása szükséges, ami a lakóterületeket beépítésre szánt területként kezeli. A beépítésre szánt területek ingatlanain a kialakult állapot szerinti telekalakítási és a jellemző építészeti karakterhez igazodó beépítési feltételek fogalmazhatók meg. A lakóterületeket kiszolgáló utak legkisebb szabályozási szélességét 12,00 m-ben kell 

- 5 -


megállapítani. A beépítéshez legalább részleges közművesítést kell feltételként megállapítani.

3./ Egyéb javaslatok:

A városi Önkormányzat a megkeresésben az előzőeken kívül az alábbi területek módosítását is kezdeményezte:

a./ Sportterület és a lakóterület közötti ipari terület telekalakítása és belső kiszolgáló út kialakítása:   


A telekalakításhoz és a terület megosztásához, belső úthálózat kialakításához  konkrét tervezési program ismeretében részletes szabályozási terv készítése szükséges. A hatályos településrendezési terv megállapítja a terület használatát, övezeti besorolását, a telekalakítás és beépítés keretszabályait. Ennek módosítása a módosításra vonatkozó szabályok szerint, beruházói szándékok ismeretében oldható meg.

b./ Dobozy kastély védettségének megszüntetése: 


A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 35. §-a rendelkezik a műemléki védettség megszüntetésének feltételeiről. Ha a védettség megszüntetésének törvényben rögzített feltételei fennállnak a védettség megszüntetését lehet kezdeményezni.


Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a védettség megszüntetését kezdeményezte, az ezzel kapcsolatos megkeresés megtörtént, ennek lezárásáig a településrendezési terv ilyen irányú módosítása indokolatlan.


A műemlék környezetében lévő egykori majorság területének épített környezete jelen településrendezési tervi módosítással beépítésre szánt területté kerül nyilvánításra, azzal hogy a műemléki környezetben a telekalakítás és építés csak a kialakult állapot megtartása és megőrzése mellett engedélyezhető.

c./ A volt honvédségi laktanya területhasználatának módosítása:


A létesítmény a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet területén belül található. A VÁTI által 2002-ben elkészített Hortobágyi Nemzeti Park és térsége Településrendezési Terve szerint az érintett területen a tervezett területhasználathoz illeszkedő tájgazdasági központ alakítható ki. A településrendezési tervnél magasabb rendű tervi művelet adott települést érintő megállapításai a hatályos településrendezési tervbe rögzítésre kerülnek. Ennek módosítása csak a magasabb rendű terv módosítása után építhető be az érintett település rendezési tervébe.

d./ Az M3 – M30 autópályák csomópontjában kialakításra kerülő ipari park kialakítása önálló tervművelet keretében történik.

e./ A terv rajzi pontatlanságai javításra kerültek.    







Németh és Társa Bt. 3521 Miskolc, Miskolci u. 48.    Mezőcsát Településrendezési Terv módosítása 


