Keszthely Város önkormányzata képviselő-testülete

a Keszthely Közigazgatási Területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló

32/2009. (X. 15.) rendelete

(továbbiakban: KÉSZ)

(egységes szerkezetben)

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 8.§. (1) bekezdés, illetve a 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladat – és jogkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 6. §. (1) bekezdésében, a (3) bekezdés a./ pontjában, a 7. § (3) bekezdése c.) pontjában és a 13. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve, továbbá a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Balatoni Területrendezési Szabályzatról szóló 2000. évi CXII. Törvény (Btv.) 59.§. (1)-(2) bekezdése, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XI.20) Kormány rendelet (OTÉK) 4.§-ban foglaltak alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

(1) A rendelet hatálya Keszthely Város teljes közigazgatási területére kiterjed, kivéve az 5.§ (11) bekezdésben megjelölt területeket.

(2)

(3) A rendelet hatálya alá eső területen területet alakítani, építményt, építmény részt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek együttes alkalmazhatóságával szabad (ld.: 7-9 számú melléklet).

(4)

5) E rendelet alkalmazásában a szabályozási elemek értelmezése:

a) Lidós-homokfövenyes part kialakítás: Az épített partfal megbontásával, homlokfeltöltéssel kialakított természet közeli „homokfövenyes” partbiztosítás.

b) Hézagosan –zártsorú beépítés –HZ- : amikor telek utcai homlokvonalán, az egyik oldalhatár mentén, a két szomszédos épület közti zártsorú csatlakozás úgy jön létre:

- hogy a két szomszédos tűzfal között, az utcai fronton kapuzattal lezárt, legalább 3,0 m szabad átjárás biztosítható, vagy

- hogy az oldalhatártól legalább 3,0 m széles és legalább 3,5 m magas építmény biztosítja a zártsorú kapcsolódást.

c) Garzonlakás: olyan önálló lakóegység, melynek nagysága, a 32 m2 nettó alapterületet nem haladja meg;

d) Gépkocsitároló-, garázs épület: a gépkocsi minden oldalról zárt, épített térben való elhelyezésére szolgáló épület, amelyet ha nem a főépületen belül alakítanak ki, szabadon állóan az övezetre előírt paraméterek betartásával is elhelyezhető. Ezen esetben a gépkocsitároló-épület vagy garázs-épület homlokzatkialakítása, tömegének karaktere illeszkedjen a főépületével. Mindennek igazolására illeszkedést igazoló látványtervet kell készíteni.

e) Főépület: Főfunkciót magába foglaló épület.

f) L-1 jelölés: Egykori nyilvántartott lápterületek. Láp előfordulása várható. A tényleges érintettség határozattal igazolandó

g) L-2 jelölés: Természeti területek.

I. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

2.§

(1) A  műemléken és más, jogszabállyal védett építményen vagy területen történő építési tevékenységen kívül a

a) vegyes területeken,

b) különleges területeken,

c) zöldterületeken,

d) üdülőházas üdülőterületeken,

e)  történeti városközpont „b” jellel megkülönböztetett övezeteiben,

f) Vízpart-rehabilitációs szabályozási tanulmánytervvel érintett, „vprt” jellel megkülönböztetett parti sávban,

g) minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől,

az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv.

(2)

(3)Sugárzás céljára(adóantenna) is felhasználni kívánt antenna, az (1) bekezdésben felsorolt területeken, továbbá egyetlen lakóterületi övezetben sem létesíthető.

(4)

(5) Azon kialakult esetekben, ahol a kialakult oldalkert kisebb, mint az övezetre előírt érték, a meglévő épületek átalakítása,  felújítása, korszerűsítése, állagmegóvása esetén a telepítési távolság tartandó. Új építés, bővítés esetén jelen rendelet előírásai tartandók.

(6) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építés minősége a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető. A változás bekövetkeztéig a jelenlegi művelési ág tartandó, illetve az egyéb, vonatkozó jogszabályok vétele mellett akkor változtatható, ha az a változás a tervezett felhasználást nem akadályozza, nem lehetetleníti el.

(7) Amennyiben az ingatlant új szabályozási vonal érinti, a meglévő és a tervezett szabályozási vonal közötti területrész közterület, vagy közforgalom számára megnyitott magánút lehet.

(8) A teljes tervezési területen csak egyedi tervezésű épület építése engedélyezhető.

(9) Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK) előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetőségét, továbbá rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell a telken biztosítani, az Lk, Vt-3b jelű övezetekben új építés, bővítés esetén, új lakásonként illetve rendeltetési egységként garázs létesítendő.

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

3.§

Településrendezési eszközök

4.§

(1)	A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek a város egésze szempontjából legfontosabb elemek, ezért azok módosítása a helyi építési szabályzat és a szabályozási tervek módosítását vonja maga után.

- A kötelező szabályozási elemek a következők:

1) a meglévő belterület határa;

2) a tervezett belterület határa;

3) a tervezett szabályozási vonal;

4) a területfelhasználási egység határa ;

5) az övezet, építési övezet határa;

6) a beültetési kötelezettség és határa;

7) az ideiglenes építmények elhelyezésére szolgáló terület;

8) az építési vonal;

9) a szabályozási szélesség;

10) a kötelező védőfásítás;

11) a gyalogút;

12) a gyalog- és kerékpárút;

13) a kertépítészeti-, tájvédelmi-, elrendezési-, illeszkedési terv alapján kialakított közlekedési feületek;

14) a zöldfal;

15) a látszó kőfalként kialakítandó;

16) az övezet jellemzően zöldfelületként fenntartandó, be nem építhető területe, kivéve, ha a funkció más beépítésre nem szánt használatot igényel;

17) a beépítetlenül megőrzendő parti területsáv;

18) az új jogi partvonal;

19) a hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakasz;

20) a strandolásra alkalmas partszakasz;

21) a készítendő szabályozási terv határa;

22) a meglévő, megtartható épület;

23) a bontás esetén újra nem építhető épület;

24) a bontandó épület;

25) az árok, vízfolyás;

26) a területegységekre, övezetre vonatkozó előírások, övezeti jelek.

(3) A tájékoztató szabályozási elemek a következők:

1) Műemléki jelentőségű terület határa

2) Bővített műemléki jelentőségű terület határa

3) Műemlékek, műemléki jelentőségű területek műemléki környezetének határa

4) Országos jelentőségű természetvédelmi terület határa

5) Helyi értékvédelmi terület határa (7/2001 (IV.10.) rendelet szerint)

6) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa

7) Nyilvántartott Régészeti lelőhely (pontos meghatározás ld. HÉSZ)

8) Régészeti érdekű terület határa

9) Meglévő és védett fasorok

10) Vasútvonal

11) Vasúti átkelőhely

12) Műemléki védelem alatt álló épület

13) Helyi védelem alatt álló épület

14) Elektromos hálózat, földkábel (20 kV) védőtávolság: 1,0 m

15) Elektromos hálózat, légvezeték (20 kV)  védőtávolság: belterületen 2,5 m, külterületen 5,0 m

16) Védőtávolság határa

17) Cserszegtomaj Vadaskert vízbázis hidrogeológiai "B" védőterület határvonala

18) Szennyezett terület, kármentesítés hajtandó végre

19) Ásványi nyersanyag kutatási területe

20) Megkutatott és nyilvántartott országos ásványvagyon területe

21) Natura 2000 határa

22) Nemzeti park határa

23) Természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától mért 50m védőtávolság

(3/a)  Az irányadó szabályozási elemek a következők:

1) Új épület elhelyezésére javasolt terület

2) Új épület elhelyezésére javasolt terület határa

3) Irányadó telekhatár

4) Javasolt műemléki környezet határa

5) Országos jelentőségű természetvédelmi terület javasolt bővítésének határa

6) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület bővített határa

7) Kialakítandó árkád

8) Jelentős szintbeni gépjárműtároló határa, férőhelyszáma

9) Jelentős térszín alatti gépjárműtároló határa, férőhelyszáma

10) Lovasút

11) Javasolt magánút

12) Fedett csapadékcsatornává átépítendő nyílt árok

13) Gépkocsitároló elhelyezésére alkalmas útszakasz (Kertépítészeti, illeszkedési terv alapján meghatározandó)

14) Burkolt közlekedési felület

15) Homlokzat nyitás

16) Gépkocsi behajtó

17) Felszín alatti, vagy zárt gépkocsi tároló kialakítása esetén a javasolt megközelítés helye

18) Javasolt gyalogos feltárás

19) Megszüntető jel

20) Tervezett áthajtó

21) Földhivatali térképen nem szereplő, meglévő épület

22) Műemléki védelemre javasolt épület

23) Helyi védelemre javasolt épület

24) Létesítendő felnyíló gyalogoshíd

25) Pihenő-, kilátóhely kialakításának javasolt helye

(4) Telekhatár(ok) kialakítása, illetve megváltoztatása esetén, az építési hely és határvonala a tényleges határ(ok)tól mért kötelező elő-, oldal- és hátsókertek betartásával értelemszerűen alakítható.

(5) A meglévő, szabályozási terven kitöltéssel jelölt épület építési helyet is jelent.

(6) Bontásból eredő új építéseknél a kötelező erejű utcai építési vonal a lebontott épület utcai homlokvonalával azonos, ha a terv másképp nem rendelkezik.

(7) Az építési helyen kívül meglévő (terven kitöltés nélkül jelölt) épületek megtarthatók, de bontás esetén új építés csak a jelen előírás szerint lehatárolt építési területen létesíthető.

(8) Ahol a terv, építési helyet nem jelöl, ott az övezeti előírásokban meghatározott paraméterek szerinti elő-, oldal- és hátsókertek értelemszerűen biztosítandók.

- Ahol a terv beültetési kötelezettséget ír elő, ott a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendeletben meghatározott, az előírásnak megfelelő növényzet telepítendő. A beültetési kötelezettséggel érintett területen épület, építmény az övezeti előírás szerint, legfeljebb kerítéssel együtt létesíthető, továbbá parkoló kialakítható.

- Ahol a terv ligetesen fásítandó terület kialakításáról rendelkezik, ott a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló ÖTM rendeletben meghatározott növényzet telepítendő. A ligetesen fásítandó területeken sétaút, kerti bútorok, szobor, ivókút, pergola, tereplépcső, legfeljebb 50 m2 összalapterületű esőbeálló(k), a közvilágítás létesítményei, hirdetőtábla ill. oszlop, torony, valamint a lótartáshoz, lovagoltatáshoz  szükséges, homokos vagy füves felületű kifutók, karámok, pályák, stb. helyezhető el.

- Ahol a terv, kötelező védőfásítást ír elő, ott lombkoronaszinten zárt növényállomány telepítendő, ha a terv övezetenkénti előírása másképpen nem rendelkezik.

- A növényesítés csak őshonos növényállomány telepítésével végezhető. (Növénykiválasztás elvei ld.: jelen rendelet 1-3. számú függeléke szerint);

- Az övezeti jelekben előforduló “K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják –

a.) kialakult állapot tartható, telekméret, beépítettség, építménymagasság, előkert vonatkozásában újjáépítés, bővítés, új építés  esetén is;

b.) a kialakult előkert mindig egy utcavonal mentén, vagy legalább 8 egymás melletti telken nagyobb többségben előforduló kialakult méretet jelenti.

c.)

- A terv BTSZ rövidítéssel minden esetben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló2000. évi CXII. Törvényre utal.

- Az irányadó jellegű szabályozási elemek vagy a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk további részlettervezést igényel, ezért azok módosíthatók.

(17) A kialakult, változó beépítésű területeken a szabályozási terv beépítési módra tett javaslata a kialakult telekhatárokhoz, illetve a javasolt telekhatárokhoz igazodó lehetőség. Eltérés esetén a kérdéses ingatlan közvetlen környezetére (minden irányban legalább 3-3 szomszédos ingatlant) bemutató látványterv készítendő annak igazolására, hogy a tervezett új beépítés a szomszédos telkek átépítését illetve beépítését nem akadályozza.

II. Fejezet

Településszerkezet, területfelhasználás

5.§

- Keszthely város területe

-közigazgatási szempontból

- belterületre – és

- külterületre;

-építésügyi szempontból

a.)	beépítésre szánt területre és

b.)	beépítésre nem szánt területre osztott.

(2) A beépítésre nem szánt területeken a természet, az erdők, a termőföld, az épített környezet, a kulturális örökség, a bányászat, a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok mellett a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló törvény (továbbiakban: BTSZ.), a Balatoni Vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló korm. rendelet, valamint Keszthely Vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló miniszteri rendelet  együttesen határozzák meg a területhasználat és az építés feltételeinek szabályait.

(3) Ugyanazon területre vonatkozó ugyanazon szintű jogszabályi előírások közül minden esetben a szigorúbb előírást kell alkalmazni.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túl a beépítésre nem szánt területeken új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha –

a.) a terület rendeltetésszerű  használatát szolgálja,

b.) közérdeket nem sért.

(5)	A tervezési területen az építési engedély teljes közművesítettséghez kötött. A teljes közművesítettség mértéke OTÉK 8. § (2) bekezdés a.) pontja szerint értendő, továbbá új légkábel nem létesíthető.

(6) Az igazgatási terület beépítésre szánt területei

1. lakó-,

1.1. nagyvárosias lakó-,	Ln-1, Ln-2,Ln-2 b  jelű,

1.2. kisvárosias lakó-,	       Lk-1,Lk-1b, Lk-2,Lk-2b, Lk-3,Lk-3b ,Lk-4,Lk-4b, Lk-5,Lk-5b, Lk-6,Lk-6b,                  
                                                                                                                           Lk-7, Lk-7b,  jelű,

1.3. kertvárosias lakó-,  	Lke-1,Lke-1b, Lke-2,Lke-2b, Lke-3,Lke-3b, Lke-4,Lke-4b, Lke-5, Lke-6,              
                                                                                                                         Lke-7,  Lke-8  jelű,

2. vegyes-,

2.1. településközpont vegyes-,	 Vt-1,Vt-1b,Vt-1vprt, Vt-2,Vt-2b,Vt-2vprt,Vt-3,Vt-3b,Vt-4,Vt-4b,

Vt-5,Vt-6,Vt-7,  jelű,

2.2. központi vegyes-,	Vk-1, Vk-1b,Vk-1vprt, Vk-2b, jelű,

3. Gazdasági-,

3.1. kereskedelmi-, szolgáltató-,	Gksz-1,Gksz-2,Gksz-3, Gksz-4,Gksz-5, Gksz-6 jelű

3.2. ipari-,	Gip-1, Gip-2, Gip-3,  jelű,

4.  üdülő

4.1. üdülőházas üdülő-	Üü-1,Üü-2,Üü-3, Üü-4vprt,Üü-5vprt, jelű

5. különleges, beépítésre szánt területekre tagolódnak.

K-1gy,okt,sz,K-1b,okt,vá,nk,K-1vprt,okt,kut,eü, K-2Szk,K-2vprt,Szk, K-3sp,  K-3vprt,sp, K-4vprt,Ki, K-5Sz,str,K-5vprt,str,K-6sp-lovas, K-7mg, K-8régészet, K-9vsz, K-9b, vsz, K-10k,id, K-11hgy, K-12busz, K-12b,busz jelű területekre tagolódnak.

(7) A tervezési terület beépítésre szánt területein (B-1 – B-12 jelű tervlapok) állattartást folytatni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehet

(8)A beépítésre szánt területekre vonatkozó főbb szabályozási elemeket az alábbiakban értelmezett övezeti jel tartalmazza.

| Övezeti jel Lke-2 | Beépítési mód K(Sz,O,Ikr)/O/Ikr | Beépítettség (%) K/30 |
| --- | --- | --- |
|  | Építménymagasság(m) K(..)/6,0 | Teleknagyság(m2) K/600/450 |

- Az övezeti jelben a betűjel a terület-felhasználásra utal, a szám pedig az azonos terület-felhasználáson belül eltérő karakterű alövezetek számát mutatja.

- A beépítési mód sorában a “K” betűjel után zárójelben levő betűjelek az övezetben kialakult beépítési módokat mutatják, a betűjelek sorrendje többségi előfordulást is tükröz. A “/ ” jelekkel elválasztott betűjelek a beépítési módra vonatkozó, szabályozási tervben rögzített lehetőséget mutatják, a betűjelek sorrendje elsőbbséget is jelent, tehát a beépítési mód kizárásos alapon kerülhet meghatározásra a .részletes övezeti előírás szerint.

- A beépítettség (%) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.:jelen előírás 4. §.(13) bekezdésének a.) pontját), az első szám az övezet telkeinek maximális beépíthetőségét mutatja. Ahol második szám van, az saroktelek eltérő beépíthetőségére, vagy más övezeti sajátosságra utal, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

- Az építménymagasság (m) sorában a “K” betűjel és ahol előfordul, a zárójelben levő szám kialakult állapotra utal (ld.:jelen előírás 4. §.(13) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az övezet létesíthető maximális építménymagasságát mutatja. Ahol második szám is van, az általában a kialakítható épület/építmény legnagyobb vagy legkisebb homlokzatmagasságát jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

- A teleknagyság (m2) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.:jelen előírás 4. §.(13) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az övezetben kialakítható teleknagyság legkisebb méretét mutatja. Ahol második szám is van, az-az övezetben előforduló sajátos beépítésekre vonatkozó legkisebb kialakítható telekméretet jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez.

(9)	Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területei

1. közlekedési- és közműelhelyezési-,	Köu jelű,			Köu, Köu, Köu,

1.1 országos úthálózat közlekedési létesítményei 	(K-1 jelű szabályozási tervek szerint)

1.2 belterületi-beépítésre szánt területek közútjai	      Köu-1 - Köu-10, Köu-P jelű,

1.3 vasúti pályatest	Kök-1 jelű,

1.4 vasúti pályaudvar	Kök-2 jelű,

1.5 Vízpart sajátos közútjai	Köu-1vprt – Köu-5vprt, Köu-Pvprt, jelű,

2.  zöld- 	Z -1, Z-2, Z-1b, Z-2b, Z-1vprt,Z-2vprt, Z-3vprt,  jelű,

3. erdő-,

3.1. védelmi erdő,	E-v jelű,

3.2. gazdasági erdő,	E-g jelű,

3.2. turisztikai erdő,	             E-t jelű,

3.3. vízpart sajátos adottságú erdei	E-vvprt,E-tvprt jelű,

4. mezőgazdasági-,										M

4.1. kertes  -,	Mk jelű,

4.2 általános	Má jelű,

4.2. 1. gyep, rét, legelő,	Má-gyep jelű,

4.2.2. szántó	Má-sz jelű,

jelű mezőgazdasági területekre,

5. vízgazdálkodási területekre	V jelű,

5.1. vízfelület, tómeder	V-1 vprt jelű,

5.2. a Balaton vízfelületéhez közvetlenül csatlakozó egyéb vízfelületek (kikötök, strandok),

V-2vprt jelű,

5.3 csatorna, árok, vízfolyás	V-3, V-3 vprt jelű,

5.4.záportározó	V-4, V-4 vprt jelű,

5.5 tómedren kívüli vízgazdálkodási terület	V-5vprt jelű,

6. természetközeli területek	Tkn,  Tkn,vprt

7. Különleges beépítésre nem szánt területek		Kk

7.1 történeti kert		Kk-1tk jelű,

7.2 temető		Kk-2temető jelű,

7.3 sport-, növény ill. állatkert		Kk-3sp,nk,áll, jelű,

7.4 zöldterületbe ágyazott szabadidő tér		Kk-4zt,Sz, jelű,

7.5 nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek		Kk-5mg jelű,

7.6 bányák		Kk-6b jelű,

7.7 közterületnek nem minősülő parkoló		Kk-7p jelű,

7.8 régészeti és természetvédelmi érdekeltségű területek		Kk-8r,t  jelű

területre tagolódnak.

(10)A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes közigazgatási területe történeti települési terület illetve történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség: T-2 jelű.

(11) A BTSZ övezeti tagozódása szerint, a szabályozási tervlapon Tb jellel jelölt, szürke színű területek olyan települési övezetek, melyek terület-felhasználási kategóriáját külön szerkezeti terv, a beépítés lehetőségeit külön szabályozási terv rendeli el. A jelzett térségben építeni a város e területére külön készítendő szabályozási terv hatályba lépéséig a BTSZ, az ÉTV rendelkezéseiben foglalt illeszkedés szabályai szerint lehet. Szabályozási terv készítése esetén, annak készítési időtartamára, annak hatályosulásáig, változtatási tilalom rendelhető el.

(12)A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes beépítésre nem szánt területe (külterülete) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: A-1 jelű.

- A többször módosított BTSZ további övezeti tagozódását, Keszthely város teljes beépítésre nem szánt területére (külterülete) vonatkozóan a Külterületi tervlapok –K-1 – K-4- területenként feltüntetik.

Beépítésre szánt területek

Lakóterületek

6.§

(1) A lakóterületek övezeti tagolódását a szabályozási tervek tüntetik fel és a következő táblázatok tartalmazzák a vonatkozó részletes előírásokat.

(2) Egyetlen lakóterületi övezetben sem létesíthető építőanyag telephely, tüzép, továbbá az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken autójavítás és karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el.

(3)

| Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ln-1 | K(SZ)/SZ | K(100)/60 |  |  |
|  |  | K(35,0)/12,5 | K |  |  |

jelű övezet sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 11 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, pontja szerinti, valamint kivételesen● (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Kialakult telekméret növelhető a szabályozási terv szerint. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | - |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | K(100) - 60 % | K(0) -20 |

|  | • A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a második érték a kialakult telekméret legalább 100 %-os, beépítetlen területtel való megnövelése esetén érvényes. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Egy tömeg lehet | K | K(12,5)/7,0 | K(35)/12,5 | Szabadon álló |

|  | • Új építés, bővítés esetén tartandó adat; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Tető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K (35) /12,5 | K tartandó, új magastető ne létesüljön | K | K |

|  | • Új építés, bővítés esetén tartandó adat. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬ A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található, ▬ A 21/59 számú régészeti lelőhely az övezet alábbi ingatlanjait érinti 2805/42-, 2805/43-, 2805/61-, 2809-, 2810/5 hrsz-ú telkeket (összesítésben ld.: 2. számú melléklet,) ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelű; b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébrn tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

(4)

| Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ln-2 Ln-2b | K(SZ)/SZ/Z/HZ | K(100)/ 80 |  |  |
|  |  | K/15,0/9,5/4,5 | K /300 |  |  |

jelű nagyvárosi lakóterületi övezet, összefüggő zöldterületen úszó, sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 15,0 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 11 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, pontja szerinti, valamint kivételesen● (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ ▬ |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Kialakult telekméret tartható, vagy az alábbi paraméterek szerint alakítható. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy az elő- oldal- és hátsókertek biztosításával alakítható, de min. 300 m2. |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | - |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépíttsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló beépítés tartható illetve, zártsorúan vagy hézagosan zártsorúan összeépíthető | K(100) - 80 | (K) - 30 |

|  | • Zártsorúan csatlakozó illetve hézagosan zártsorú beépítés a meglévő/megmaradó nyílásoktól függő tűztávolságok biztosítása mellett engedélyezhető. ▬A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a második érték a kialakult telekméret legalább 100 %-os, beépítetlen területtel való megnövelése esetén érvényes. ▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületeken, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározott, legalább kétszintes növényzet telepítendő. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több is lehet | Adottságoktól függően K tartható vagy 5,0 m | K vagy 8,0 m 15,0 m | K vagy 15,0 m | Szabadon álló Zártsorú Hézagosan zártsorú |

|  | a hosszabb telekhatár mentén 0,0 m is lehet, Zártsorú összeépítést megszakító távolság értéke, vagy épületszárnyak között tartandó távolság ettől eltérő lehet, de legalább az OTÉK szerint meghatározott érték tartandó. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legna-gyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható vagy max.15,0/9,5/4,5 m min. 3,5 m | K tartható, magastetős ráépítés esetén manzard szerkezet nem létesíthető. | K tartható illetve 12,0 m | Szürke pala nem lehet. |

|  | ▬A 15,0 m-es építménymagasság a kialakult, többszintes lakóépületekre (társasházakra), magastető ráépítése esetén engedélyezhető, valamint abban az esetben, ha az új épület meglévő, 12,0m és 15,0m közötti építménymagasságú meglévő épület mellé épül közvetlenül. ▬ Legfeljebb 15,0 m-es új beépítés akkor engedélyezhető, ha Keszthely sajátosságaira figyelemmel, közlekedési vizsgálat alapján a 3.§ (5) bekezdése szerint megalkotott parkolási rendeletében meghatározott gépkocsi elhelyezhető. Hézagosan zártsorú csatlakozás létesítése esetén, az új beépítés építménymagassága, a csatlakozó lakóépület első emeleti padlósíkját meg nem haladó, legfeljebb 4,5 m, legalább 3,5 m lehet.. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬Az övezet területén külön nyíllal és “MG” betűvel jelzett építési hely legalább 10 gépkocsi tárolót is magába foglaló építmény elhelyezésére szolgál. alapján ▬Új garázsépítmény garázsonként nem létesülhet. ▬A területen gépkocsi tárolók térszín alatt és/vagy földszinten alakíthatók ki. ▬Gépkocsi tároló szabadon álló, földszintes épületben földtakarással (dombgarázsként füvesítve vagy tetőkert kialakítással) létesíthető, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. ▬Gépkocsi tároló létesíthető a meglévő, többszintes társasházakhoz zártsorúan csatlakozva, legalább 3,5 m-es építménymagassággal, a hézagosan zártsorú beépítésre vonatkozó előírás szerint. ▬Az övezetben létesíthető építmények zártsorú összeépítés esetén építészeti egységet alkossanak. ▬Az övezet temetővel szomszédos egységeiben, a temető kerítése menti garázsok fokozatos kiváltására kell törekedni, az új beépítések alagsorában illetve földszintjén. a.) A kiváltott garázsok helyén többszintes növényállomány telepítendő (Többszintes növényállomány értékeit ld. OTÉK 25. §. b.) A területen új építés esetén a sötét nyíllal jelölt beépítések földszintjén és/vagy alagsorában garázsok létesítendők. c.) A területen új építés esetén a világos nyíllal jelölt beépítések földszintjén garázsbejárat nem, legfeljebb üzlet(ek) nyithatók. ▬Az övezetben jelölt lakókertekben, zöldfelületként fenntartandó területeken, a pihenést és a testedzést szolgáló építmények helyezhetők el OTÉK 27. § (4) bekezdés a.) pontja szerint. A területek folyamatos karbantartásáról úszótelkes beépítés esetén önkormányzat vagy megbízottja, telekalakítás után pedig, a lakóközösség(társasház) vagy megbízottja gondoskodik. ▬Az övezetben jelölt beültetési kötelezettséggel érintett területeken jelen rendelet 4.§ (9) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található, ▬A 21/55 számú régészeti lelőhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2805/30-, 2805/31-, 2805/60 hrszú telkeket, ▬A 21/59 számú régészeti lelőhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2805/7-, 20805/33-, 2805/61-, 2810/2-, 2810/3-, hrszú telkeket, ▬ A Történeti Városközpont területén az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1419/9-11-, 1419/13-16 hrsz-ok (összesítésben ld.: 2. számú melléklet), ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelű; b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, nagyrészt felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

(5)

| (6) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-1 | K(Sz)/SZ | K(100)/40(50) |  |  |
|  |  | K/9,5 | K/1000 |  |  |

jelű övezet összefüggő kertes társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen• (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬ Az övezetben telkenként annyi lakás- vagy szállásférőhely helyezhető el, amennyihez, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi telken belül elhelyezhető. ▬ Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 1000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 22 m |

|  | Bármely olyan telekalakítás engedélyezhető, amely a kialakult, fenti táblázat adatát el nem érő telek méretének növekedésével jár, akkor is, ha az újonnan kialakított telek nagysága még ezután is kisebb 1000 m2-nél |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló beépítés tartandó, új beépítés szabadon álló legyen, | K tartható illetve 40(50)%• | 40(30)• |

|  | • saroktelken 50 %beépítettség, 30 % zöldfelület biztosítandó; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb 2 épület | K vagy 6,0/0,0 m | K illetve 6,0 m | 9,5-12,0 m telekméret függvényében | Szabadon álló |

|  | A terven jelölt esetekben 0,0 m lehet; ▬A kialakult állapot szerint a 3,0 m-es oldalkert átépítés során csak a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek esetén tartható. Új építéskor a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság biztosítandó, vagy legalább 6,0 m. ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 9,5 m, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. Hátsókert meghatározását ld.:jelen rendelet 3. számú mellékletben; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 9,5 •m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet,• | K tartható illetve 12,0 m | Cserépfedés lehet. |

|  | • A kialakult 12,5 m építménymagasságú lapos tetős társasházak magas tetős átépítése az építménymagasság növelése (térdfal magasítás) nélkül lehetséges. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található, ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (7) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-1 b | K(Sz,Z)/SZ/Z/Hz | K(100)/40(50) |  |  |
|  |  | K/9,5 | K/1000 |  |  |

jelű övezet összefüggő zöldterületben úszó társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú új lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen● (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬Az övezetben telkenként annyi lakás- vagy szállásférőhely helyezhető el, amennyihez, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi telken belül elhelyezhető. ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 1000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 22 m |

|  | Bármely olyan telekalakítás engedélyezhető, amely a kialakult, fenti táblázat adatát el nem érő telek méretének növekedésével jár, akkor is, ha az újonnan kialakított telek nagysága még ezután is kisebb 1000 m2-nél |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló illetve zártsorú beépítés tartandó, új beépítés szabadon álló legyen, illetve a kialakult beépítéssel zártsorúvá, hézagosan zártsorúvá fejleszthető. | K tartható illetve 40(50)% | 40(30) |

|  | Zártsorúan csatlakozó illetve hézagosan zártsorú beépítés a meglévő/megmaradó nyílásoktól függő tűztávolságok biztosítása mellett engedélyezhető. ▬A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a kialakult telekméret legalább 100 %-os, beépítetlen területtel való megnövelése esetén a beépítettség 40 % lehet; ▬ saroktelken 50 % beépítettség és 30 % zöldfelület tartandó; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület lehet | K szerint 0,0 m, de legfeljebb 6,0 m | K illetve 5,0 m | 10/0,0 m | Szabadon álló Zártsorú |

|  | 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |
| --- | --- |

| 6. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület lehet | K szerint 0,0 m, de legfeljebb 6,0 m | K illetve 5,0 m | 10/0,0 m | Szabadon álló Zártsorú |

|  | 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |
| --- | --- |

| 7. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve max. 9,5 m | Környezetéhez illeszkedő legyen, | K tartható illetve 12,0 m | Cserépfedés lehet. |

|  | A kialakult 15,0 m építménymagasságú társasház tovább nem magasítható, magastetősítése az építménymagasság növelése (térdfal magasítás) nélkül engedélyezhető. |
| --- | --- |

| 8. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 9. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 458/1-, 774/4-, 789/2-, 792/2-, 793/2-, 1172/2 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1169/2-, 1172/2-, 1175/2-, 1179/2-, ./3-, ./5-, ./8 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 774/4-, ./5-, 789/2-, 792/2-, 793/2 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 453/6-,./7-,./8-,./9-,./11-,./12-,./13-, 458/1-,./2-, 459/1-,./2 hrsz-ok ▬A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található, ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (8) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-2 | K(SZ,Z,Ikr)/SZ/Z | K/45(60) |  |  |
|  |  | K/6,5 | K/1200/150 |  |  |

jelű övezet összefüggő kertes, részben kialakult társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen• (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthető, kivételesen ennél több akkor engedélyezhető, ha telken belül jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetben kialakítható legkisebb telekterület kétszeresét, azaz > 2400 m2. • ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31.§.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 1200 /150m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 22 m |

|  | ▬Ha a kialakult telekméret a táblázatban meghatározott adatot nem éri el, a telek az övezetre előírt egyéb paraméterek betartásával beépíthető. Zártsorú beépítés esetén engedélyezhető telekméret. Kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 22,0 m legyen. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló, zártsorú ill. ikresen csatlakozó beépítés tartandó, új beépítés szabadon álló legyen, kivételesen zártsorú-, hézagosan zártsorú beépítés is engedélyezhető• | K tartható illetve 45(60)%•• | 40(20)•• |

|  | • ▬Kivételes esetek, azon helyben szokásos, több lakást magába foglaló szabadonálló beépítések (sorházak), melyek külsőleg egy épület képét mutatják, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó önálló épületekből sorolódnak, zártsorúan/hézagosan zártsorúan csatlakozóvá alakíthatók. ▬A zártsorúan/hézagosan zártsorúan csatlakozó beépítés a meglévő épületek, nyílás nélküli tűzfalai között is engedélyezhető (hézagosan zártsorú beépítés magyarázatát ld.: jelen rendelet 4. számú mellékletben) ▬A kialakult oldalhatáron álló, főfunkciót kiegészítő épületek, bontás esetén a szabadon álló beépítés szerint meghatározott építési helyen építhetők újjá, kivéve Damjanich utca mentén, ahol a hátsó telekhatáron garázsok építhetők. •• A zárójeles érték saroktelken tartandó; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben | K vagy 6,0 m | K(3,25) illetve 4,0 m | 6,5-12,0/0,0 m telekméret függvényében | Szabadon álló |

|  | ▬A kialakult állapot szerint a <3,25 m-es oldalkert, csak átépítés esetén tarható, új építés esetén legalább 4,0m biztosítandó. ▬A kialakult 3,25 m-es oldalkert átépítés során csak a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek esetén tartható. Új építéskor legalább 4,0 m tartandó. ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,5 m, ott jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬Ha a kialakult oldalkert < 3,25 m, de a szomszédos épülettől az OTÉK szerinti telepítési távolság biztosítható, az építés engedélyezhető. ▬Hátsókert meghatározása ld.:jelen rendelet 3. számú mellékletben; ▬A Damjanich utca mentén kialakult 0,0 m-es hátsókert tartható, a hátsó telekhatáron álló épületek fala tűzfalas kialakítású lehet. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható ill. max. 6,5 m min. 3,5 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | K illetve 12,0 m | Cserép, fém,üveg ill. üveghatású műanyag fedés lehet. |

|  | Hézagosan zártsorú csatlakozás létesítésekor, a csatlakozó lakóépület földszinti födémjének padlósíkját meg nem haladó, de legalább 3,5 m legyen. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet jelentős része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (9) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-2 b | K(O,Z,SZ)/Z/HZ | K/60 |  |  |
|  |  | K/6,5/5,5 | K/600 |  |  |

jelű övezet sűrű kisvárosias karakterű lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1●, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen● (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | ●▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthető. ▬Kivételesen négynél több lakás, vagy annyi szállásférőhely engedélyezhető, amennyihez telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetben kialakítható legkisebb telekterület kétszeresét, azaz > 1200 m2. ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. bekezdéseiben előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 600 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 16 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron álló, zártsorú ill. szabadon álló beépítés tartható, új beépítés zártsorúvá, hézagosan zártsorúvá fejleszthető●, | K●● tartható illetve 60 | 40●●● |

|  | ● Kivéve helyi védett épület esetén, ott a kialakult beépítés tartandó; ●● Ahol a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, ott a kialakult beépítés visszaépíthető; ●●●Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb 2 épület | K tartandó, mely szerint 0,0 m is lehet; | K illetve 4,0/7,0 m K illetve 7,0/4,0 m | 7,0/0,0 | Zártsorú, Hézagosan zártsorú Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  |  | Kivéve vasútra néző telkek esetében (Kazinczy Ferenc utca mentén), ott az előkert a hátsókerttel azonos méret, azaz 7,0 m legyen, a zártsorú összeépítés pedig a hátsó telekhatáron hozható létre; ▬Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó. ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 7,0 m legyen. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 7,0 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhető: -a ≤ 25 m-es telekmélység esetén; -ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja; - ha a terv másképpen nem rendelkezik; ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |  |
|  | Megengedett építmény- magasság |  | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható ill. max.6,5/5,5m |  | Kialakult, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős beépítés védendő, új beépítés illeszkedő legyen. A tetőzet hajlásszögét, az épület építészeti értéke ill. kora határozza meg. A védett épületek környezetében, azokhoz alkalmazkodó tetőzet létesíthető. | 12,0 /9,0 m | Égetett agyagcserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés lehet. |

|  | ▬Műemlékvédelmi értékek függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos új épületekkel igazodni kell; ▬Az övezet Kossuth Lajos utcai szakaszán, a párkánymagasságok legalább 0,60 m-rel, legfeljebb 0,90 m-el térjenek el egymástól. ▬Egyetlen újonnan létesítendő udvari szárny homlokzat magassága sem lehet nagyobb 5,5 m-nél; Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák örökségvédelem szerint: |
| --- | --- |
|  | - a.) Kulturális örökségvédelem: ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 365-384-, 681-688-, 699-, 702-, 703-, 705-707-, 709-, 710-, 713-, 861-, 862-, 865-, 866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 968-970-, 973-, 974-, 977-, 978-, 982-, 985-, 986-, 988-, 989-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok, ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 709-, 710-, 713-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok ▬ Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok: 705-707-, 985-, 986-, 988-, 989 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 681-688-, 699-, 702-, 703-, 861-, 862-, 865-, 866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 966-, 970-, 973-, 974-, 977, 978-, 982-, 983 hrsz-ok ▬ Országosan védett műemlék: Kossuth L. u. 89. 978 hrsz. ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 272-285-, 317/1-, ./2-, -327-, 329-337-, 362/1-, ./2-, 363-387-, 468-477 hrsz-ok ▬Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek: Csányi L. u. 5. 364 hrsz., Deák F. u. 2. 1132 hrsz., Erzsébet királyné u. 26. 687 hrsz. Erzsébet királyné u. 28. 688 hrsz., Jókai M. u. 2. 713 hrsz., Kossuth L. u. 66. 875 hrsz. Kossuth L. u. 54. 862 hrsz., Kossuth L. u. 85. 983 hrsz. ▬ Helyi védelemre javasolt épületek: Deák F. u. 6. 1106 hrsz., Erzsébet királyné u. 22. 685 hrsz. Iskola u. 9. 1035 hrsz., Kossuth L. u. 56. 865 hrsz. Kossuth L. u. 58. 866 hrsz., Kossuth L. u. 72. 879 hrsz. Kossuth L. u. 93. 974 hrsz., Kossuth L. u. 99. 969 hrsz. Kossuth L. u. 103. 964/2 hrsz., Nádor út 10. 1137 hrsz. Kossuth L. u. 99. 969 hrsz., Kossuth L. u. 103. 964/2 hrsz. Nádor út 10. 1137 hrsz., Pethő u. 21. 1105/3 hrsz. Városház u. 7. 1086 hrsz., Városház u. 15. 1082 hrsz. ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet jelentős része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (10) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-3 | K(SZ)/SZ/Z | K/50 |  |  |
|  |  | K/7,5 | K/125 |  |  |

jelű övezet több önálló rendeltetési egység sorolásával kialakult sűrű, sorházas lakóövezet, amely a 7,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12. §. (2) bekezdés 1•, 2, pontja szerinti, valamint kivételesen•• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • Az övezetben telkenként legfeljebb két lakás létesíthető; •• ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekfelosztás, a tényleges használat szerint engedélyezhető (ld. 4.sor alatti kitétel). |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 125• m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 6,0 m |

|  | • A kialakult telek ott osztható, ahol az épületekre a 4. sorban meghatározottak érvényesek. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló beépítés tartható illetve zártsorúvá alakítható• | K tarható vagy 50% | 30 |

|  | •Több lakást magába foglaló beépítések esetén, azon épületeknél, melyek külsőleg egy épület képét mutatják, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó önálló épületekből sorolódnak. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb két épület lehet | K(5,0) tartható vagy 6,0/0,0• m | K tartható vagy 4,0 m | 7,5 m | Szabadon álló Zártsorúan csatlakozó |

|  | •A terven jelölt esetekben 0,0 m lehet; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 7,5 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | K | Cserépfedés lehet. |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬A Festetics fenyő allée menti övezetekben, a terv szerinti közpark rovására az övezet telkei nem növelhetők. ▬Az övezet telkein meglévő garázsok helyén, a garázsok földszinti vagy/és alagsori pótlásával az övezetre vonatkozó előírások szerint új beépítés hozható létre. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (11) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-3 b | K(O,Z,SZ)/Z | K/40/50 |  |  |
|  |  | K/5,5/6,0 | K/400 |  |  |

jelű övezet összefüggő kiskertes, kialakult lakóövezet, amely jellemzően négy önálló rendeltetési egységet magába foglaló, az 5,5 m-t illetve a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | ▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthető. ▬Az övezetben kivételesen legfeljebb 8 lakás, vagy szálláshely szolgáltató épület legfeljebb 12 önálló rendeltetési egységgel akkor létesíthető, ha telken belül jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >800 m2-nél; ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. bekezdéseiben előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 400 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 14,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron álló, zártsorú ill. szabadon álló beépítés tartható, új beépítés zársorúvá fejleszthető. | K tartható illetve 40/50% | 40/30 |

|  | Kivéve műemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó. Saroktelken ill. zártsorú beépítés esetén 50 % létesíthető; Saroktelken ill. zártsorú beépítés esetén 30 % tartandó; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód függvényében |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Legfeljebb 2 épület | K tartandó, mely szerint 0,0 m is lehet | K illetve 6,0 m K illetve 4,0 m | 6,0/0,0 m | Oldalhatáron álló Zártsorúan csatlakozó |

|  | Két utca között húzódó telek esetén, az egyik, a terv szerinti utcavonal mentén, a hátsókert mérete tartandó; ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén, legalább 6,0 m tartandó. ▬Zártsorú, ill. váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0m tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhető: -a ≤ 25 m-es telekmélység esetén; -ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja; - ha a terv másképpen nem rendelkezik; ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 5,5/6,0 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | 12,0 /9,0 m | Cserépfedés lehet. |

|  | 6,0 m építménymagasság azon övezetben engedélyezhető, amely nem tartozik sem műemléki jelentőségű területbe, sem műemléki környezetbe, és helyi védett területbe sem; udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | - a.) Kulturális örökségvédelem: ▬ 21/50 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 712 hrsz. ▬ 21/66 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 802/2-, 803/1-, 805-, 806/2 hrsz-ok ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 689/1-, 689/2-, 690-, 692-697-, 698/1-, ./2-, 700-, 701-, 708-, 711-, 712-, 739-749-, 760-762-, 765-770-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, 803/1-, ./2-, 804-, 805-, 806/1-, ./2-, 807-, 810-, 811-, 814-, 820/2-, 1022-1028-, 2104-,2107 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 708-, 711-, 712-, 718-723-, 725-727-, 729-, 730-, 735-742-, 761-, 762-, 1000-1002-, 1005-, 1006/1-, ./2-, 1007-1010-, 1022-1028-, 2037-, 2084-2088-, 2094/1-, ./2-, 2095-, 2097-, 2098-, 2100-, 2102-2105-, 2106/1-, ./2-, 2107 hrsz-ok ▬Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok:690-,692-697-,700-,701-,743-747-,765-770 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 689/1-, ./2-, 690-, 698/1-, ./2-, 748-, 749-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, ./2-, 803/2-, 804-, 805 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 806/1-, ./2-, 807-, 810-, 811-, 814 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek: Erzsébet királyné u. 17. 698/1 hrsz. Helikon u. 20. 761 hrsz. Helikon u. 22. 760 hrsz. Jókai M. u. 3. 719 hrsz. Jókai M. u. 5. 720 hrsz. Kacsóh P. u. 3. 729 hrsz. ▬ Helyi védelemre javasolt épületek: Jókai M. u. 1. 718 hrsz. Jókai M. u. 4. 712 hrsz. Katona J. u. 7. 2104 hrsz. ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 708-, 711-, 712-, 718-723-, 725-727-, 729-, 730-, 735-742-, 761-, 762-, 1000-1002-, 1005-, 1006/1-, ./2-, 1007-1010-, 1022-1028-, 2037-, 2084-2088-, 2094/1-, ./2-, 2095-, 2097-, 2098-, 2100-, 2102-2105-, 2106/1-, ./2-, 2107 hrsz-ok ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (12) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-4 | K(SZ)/SZ | K/40/60 |  |  |
|  |  | K/9,5 | K/2400 |  |  |

jelű övezet kialakult nagytelkes lakóövezet és üdülő övezet vegyesen, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4, pontja szerinti, illetve kivételesen (3) bekezdés 1 és 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | ▬Az övezetben telkenként annyi önálló rendeltetési egység (lakás, szálláshely szolgáltató rendeltetési egység, stb.) létesíthető, amennyihez telken belül, az épületben vagy mélygarázsban, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhető. ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. bekezdéseiben előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K tartható ill.2400 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 30 m |

|  | A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedő tereprendezés után engedélyezhető, különös tekintettel a terepadottságokból adódó rézsük kialakítására és a csapadékvíz elvezetésre. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló beépítés tartható. Új beépítés szabadon álló legyen. | 40/60 | 40/20 |

|  | ▬ Kivéve műemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó. ▬ A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedő tereprendezés után engedélyezhető, különös tekintettel a terepadottságokból adódó részük kialakítására és a csapadékvíz elvezetésre. Kivételek: ▬Saroktelken 60 %-os beépítettség engedélyezhető; ▬Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a kialkult beépítés mértékéig engedélyezhető. Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több épület létesíthető | K tartandó, mely szerint 0,0m is lehet, ill. 6,0m | K illetve 5,0 m | 12,0 m | szabadon álló |

|  | ▬ Szabadon álló beépítés esetén, legalább 5,0 m tartandó. ▬Amennyiben a kialakult szabadon álló beépítés esetén az oldalkert <5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, ott jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | K/9,5 m | Környezetéhez illeszkedő tető legyen | max. 14,0 m | Égetett agyagcserép legyen. |

|  | Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬ 21/40 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 4070/1-, 4063-, 4060/3 hrsz-ok; ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet részlete felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, ▬Az övezet Festetics - fekete fenyő allée mentén elhelyezkedő övezetei a védett fasor felé nem bővülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell. |

| (13) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-4 b | K(O,Ikr, Z,SZ)/O/Z | K/40/60 |  |  |
|  |  | K/6,5 | K/600 |  |  |

jelű övezet sűrű beépítésű, kiskertes lakóövezet villasorokkal, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja szerinti, illetve kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | Az övezetben telkenként legfeljebb 4 lakás létesíthető; ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬Az övezetben kivételesen négynél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület létesíthető, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >1200 m2-nél; |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | 600 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 16 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron álló, ikresen illetve zártsorúan csatlakozó, szabadon álló beépítés tartható. Új beépítés oldalhatáron álló legyen, illetve zártsorúvá fejleszthető. | 40/60 | 40/20 |

|  | ▬Kivéve műemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó. ▬Zártsorú beépítés engedélyezhető a következő esetekben: - ≤ 14 m utcai telekszélesség esetén; - amikor a kialakult oldalkertek OTÉK-ban foglalt értékeknél kisebbek; - ha a nem zártsorú beépítésű épület vagy beépítési együttes nem áll műemléki védelem alatt; - új beépítés esetén, ha az övezet nem tartozik sem műemléki jelentőségű területbe, sem műemléki környezetbe, és helyi védett területbe sem; Kivételek: ▬Saroktelken 60 %-os beépítettség engedélyezhető; ▬Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a kialkult beépítés mértékéig engedélyezhető. Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 5%-át adja.- |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | ≤ 600 m2 telekméret esetén csak egy épület, > 600 m2 telekméret esetén több is lehet | K tartandó, mely szerint 0,0m is lehet, ill. 6,0m | K illetve 4,0 m Killetve 7,0/4,0 m | 0,0/7,0/12,0 m | zártsorú ikresen csatlakozó szabadon álló oldalhatáron álló |

|  | ▬Zártsorú, ikresen csatlakozó, szabadon álló ill. váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó. ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén, legalább 7,0 m tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert ikresen csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, <4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 7,0 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert ikresen csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬ 0,0 m-es hátsókert engedélyezhető: -a ≤ 25 m-es telekmélység esetén; -ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja; - ha a terv másképpen nem rendelkezik; ▬ 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; ▬ ≥ 25 m telekmélység esetén 7,0 m tartandó; ▬ ≥ 40 m telekmélység esetén 12,0 m tartandó; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | K/6,5 m | Környezetéhez illeszkedő tető legyen | max. 12,0/9,0 m | Égetett agyagcserép legyen. |

|  | ▬Kivéve műemléki épületeknél, ahol a táblázat adatától eltérő, kialakult építménymagasság tartandó, attól eltérni, csak kivételes esetben, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes Irodájának hozzájárulásával lehetséges. ▬Kivéve helyi védett épületeknél, ahol a táblázat adatától eltérő, kialakult építménymagasság tartandó, attól eltérni, csak kivételes esetben, a városi főépítész véleménye alapján lehetséges. Oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkező) épület esetében 9,0 m lehet, |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák: |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬ 21/66 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 808-, 809 hrsz-ok ▬ 21/67 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 898-, 899 hrsz-ok ▬ 21/70 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 783-, 817 hrsz-ok ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 338-340-, 348-359-, 750-753-, 755-759-, 775/1-, ./2-, 776-78-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-, 823-, 824/1-, ./2-, 825-828-, 830-, 831-, 898-902-, 904-, 905-, 910-, 911-, 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok ▬ Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok: 755-759-, 775/2-, 776-782 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 750-753-, 775/1-, 783-788 hrsz-ok ▬ Országosan védett műemlékek: Helikon u. 15. 775/2 hrsz., Balaton u. 17. 817 hrsz., Munkácsy M. u. 5. 898 hrsz. ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 286-294-, 306-315-, 338-359-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-828-, 830-, 831-, 898-902-, 904-, 905-, 910-, 911 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek: Balaton u. 20. 785 hrsz. Deák F. u. 18. Evangélikus templom és lelkészi lakás, 1033 hrsz. Erzsébet királyné u. 29. 388 hrsz. Erzsébet királyné u. 31. 348 hrsz. Erzsébet királyné u. 30. 338 hrsz. Erzsébet királyné u. 36. 341 hrsz. Erzsébet királyné u. 38. 342 hrsz. Erzsébet királyné u. 48. 308 hrsz. Erzsébet királyné u. 52. 310 hrsz. Erzsébet királyné u. 54. 311 hrsz. Erzsébet királyné u. 56. 312 hrsz. Erzsébet királyné u. 64. 286 hrsz. Erzsébet királyné u. 66. 287 hrsz. Erzsébet királyné u. 70. 289/1 hrsz. Erzsébet királyné u. 74. 290 hrsz. Helikon u. 30. 756 hrsz. Hunyadi J. u. 7. 808 hrsz. Munkácsy M. u. 19. 911 hrsz. Park u. 9. 826 hrsz. Sörház u. 5. 1013 hrsz. Sörház u. 7. 1014 hrsz. Sörház u. 1015 hrsz. Vörösmarty M. u. 11. 782 hrsz. Vörösmarty M. u. 13. 783 hrsz. ▬ Helyi védelemre javasolt épületek: Helikon u. 28. 757 hrsz. Petőfi S. u. 3. 350 hrsz., 5. 349 hrsz. Sörház u. 9. 1016 hrsz. Vörösmarty M. u. 8. 352 hrsz. ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet részlete felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, ▬Az övezet Festetics - fekete fenyő allée mentén elhelyezkedő övezetei a védett fasor felé nem bővülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell. |

| - Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-5 Lk-5 b | K(SZ,O)/Z/SZ | K/40(60) |  |  |
|  |  | K/6,0 | K/600 |  |  |

jelű övezet kialakult sűrű, eredetileg szabadon álló, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló beépítésből zártsorúvá fejlődő lakóövezet, amely a 6.0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12. §. (2) bekezdés 1•, 2, 3, pontja szerinti, valamint kivételesen•• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | Az övezetben telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető; ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬Az övezetben kivételesen kettőnél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület létesíthető, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >1200 m2-nél; |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 600 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 14,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépí-tettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló illetve oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés zártsorúvá fejleszthető illetve szabadon álló lehet• | K tartható illetve 40(60)%•• | 40(20)•• |

|  | • Szabadon álló új beépítés akkor létesíthető, ha az épületek közti telepítési távolság az OTÉK 36. § bekezdéeiében meghatározott értékek szerint biztosítható. •• ▬Saroktelek esetén tartható a zárójeles érték; ▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületeken, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározott, legalább kétszintes növényzet telepítendő; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb két épület lehet | K (0,00)•vagy 5,0 m | K vagy 3,0 m•• | 6 -12/0,00m telekméret függvényében••• | Szabadon álló Zártsorúan csatlakozó |

|  | • Kialakult állapot tartható, mely szerint 0,0 m is lehet. ••▬A kialakult állapot szerint a < 3,0 m-es oldalkert, csak átépítés esetén-, illetve új építésnél csak a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek esetén tartható. ▬Zártsorúan csatlakozó épületek udvari szárnyai között is tartandó érték. ▬Ha a kialakult oldalkert < 3,0 m, de a szomszédos oldalkerttel együtt a 6,0 m-es telepítési távolság biztosítható, az építés engedélyezhető. ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, ott jelen rendelet 2. §. (5) bekezdése szerint kell eljárni. •••▬Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében jelen rendelet 3. számú melléklete szerint lehet, kivéve vasútra néző telkek esetében, ahol 6,0 m tartható. ▬Kialakult állapot szerint a 0,00 m-es hátsókert új beépítés esetén akkor engedélyezhető, ha az épületek közti tűztávolság így is biztosítható. Ilyen esetben a hátsó telekhatáron álló épület fala, tűzfalként alakítandó ki. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 6,0 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | 12,0 m lehet | Cserépfedés lehet. |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬Zártsorú összeépítés esetén az első beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelező illeszkedni a későbbi beépítések számára. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬az Lk-5 jelű övezetben: - ▬Lk-5b jelű övezetben: - ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét övezet – T-2 jelű, ▬a Tapolca út menti övezetek egységes városképi kialakulására fokozott figyelem forrdítandó. b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet jelentős része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, ▬Az övezet Festetics - fekete fenyő allée mentén elhelyezkedő övezetei a védett fasor felé nem bővülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell. |

| (15) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk- 6 Lk-6 b | K(O,Ikr,Z )/Z | K/40/75 |  |  |
|  |  | K/5,0 | K/700 |  |  |

jelű  övezet  sűrű  beépítésű,   kiskertes  lakóövezet,  amely legfeljebb  három lakásos, az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú  lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1●, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen● négylakásos lakóépület, illetve (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | ▬ Az övezetben telkenként legfeljebb 3 lakás létesíthető. ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬Az övezetben kivételesen háromnál több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület létesíthető, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >1400 m2-nél; |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Csak olyan telekalakítás engedélyezhető, melynek következtében a telek utcai homlokvonala nem haladja meg az övezetre előírt maximális méretet. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | 700 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 14 m |
|  |  | Legnagyobb utcai homlokvonala | 18 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron álló, ikresen illetve zártsorúan csatlakozó beépítés tartható, zártsorúvá fejleszthető. Új beépítés zártsorúan csatlakozó lehet. | 40 (75) | 40 (20) |

|  | ▬ zártsorú összeépítés ≤ 25 m telekhossz esetén a hátsó telekhatáron is engedélyezhető . ▬egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m utcai homlokzatszélesség), a zártsorú összeépítés az utcavonaltól legalább 6,0 m-re beljebb létesíthető. ▬ zártsorú beépítés esetén a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendő. Kivételek: ▬Saroktelken 75 %-os beépítettség engedélyezhető; ▬Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a kialkult beépítés mértékéig engedélyezhető. Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 5%-át adja. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | ≤ 450 m2 telekméret esetén csak egy épület, > 450 m2 telekméret esetén legfeljebb 2 épület, | K tartható Ill. 0,0/6,0 m | K ill. 5,0 m 4,0 m | 6,0 - 12,0 m K tartható, ill. telekméret szerint változó | Kialakult oldalhatáron álló beépítés esetén zártsorú |

|  | Kivéve egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m utcai homlokzatszélesség), amikor a zártsorú összeépítés az utcavonaltól legalább 6,0 m-re beljebb létesíthető. Ha a kialakult oldalkert < 5,0 m, és kisebb az OTÉK 36 §. bekezdései alapján meghatározott tűztávolságnál, akkor jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni. Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság 4,0 m, de az oldalszárnyak és a telekhatárok által határolt belső udvar legalább egyik mérete 6,0 m legyen. Az övezetben a változó telekhosszúságok (TH) miatt, a hátsó kert (HK) meghatározása a közvetkezők szerint lehet: ▬ Ha TH ≤ 25 m akkor HK legalább 0 m , ▬ Ha 25 < TH ≤ 35 m akkor HK legalább 6,0 m, ▬ Ha 35 < TH akkor HK legalább 10,0 m. ▬ 0 m-es hátsókert , esetén a hátsó telekhatáron álló homlokzat kialakítása tűzfalas lehet. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | K tartható ill. 5,0m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | max.12,0(7,0)• m | Égetett agyagcserép legyen. |

|  | • • oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkező) épület esetében 7,0 m lehet, |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: ▬ az Lk-6 jelű övezetben: ▬A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (B-3) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található, ▬ Régészeti lelőhely érinti a Lehel utca 32-42. számú, 2253-2261 hrsz-ú, ill. 39-47 számú, 2165-2176 hrsz-ú ingatlanokat. (összesítve ld. 2. számú melléklet). ▬ ▬ Az övezet helyi védett területeire illetve helyi védett utcasoraira Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendelete vonatkozik ▬ az Lk-6b jelű övezetben: ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 2110-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-2192-, 2207/3-, 2196 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 2110-2112-, 2113/1-, ./2-, 2114-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-2192-, 2196-2198-, 2202/1-, ./2-, 2203-, 2206-, 2207/3 hrsz-ok ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét övezet – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| - Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lk-7 Lk-7 b | K(O/Ikr)O/Z/Ikr | K/50(75) |  |  |
|  |  | K/4,5 | K/300 |  |  |

jelű övezet sűrű beépítésű, kiskertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 4,5 m-t meg nem
haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1●, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen● négylakásos lakóépület és (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | ▬ Az övezetben telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető; ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬Az övezetben kivételesen kettőnél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület létesíthető, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >600 m2-nél; |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Csak olyan telekalakítás engedélyezhető, melynek következtében a telek utcai homlokvonala nem haladja meg az övezetre előírt maximális méretet. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | 300 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 16 |
|  |  | Legnagyobb utcai homlokvonala | 18 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legnagyobb szintterületsűrűség | Legkisebb zöldfelület % |
|  | Kialakult oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló illetve zártsorú lehet. | 50 (75) | 0,8 | 20 |

|  | zártsorú összeépítés engedélyezhető, ha: a.) a kialakult oldalkert ≤ 3,0 m. - a telek szélessége ≤13,0 m. c.) > 20 m utcai telekszélesség esetén akkor, ha az új építés mindkét oldalhatáron épületszárnyat eredményez (“U” alakú beépítés). d.) a zártsorú összeépítés ≤ 25 m telekhossz esetén a hátsó telekhatáron is engedélyezhető . e.) egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m tetőszélesség) a zártsorú összeépítés az utcavonaltól legalább 6,0 m-re beljebb létesíthető, - zártsorú beépítés esetén a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendő. Kivételek:▬ Saroktelken 75 % engedélyezhető; ▬ Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a kialakult beépítés mértékéig engedélyezhető. Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 5%-át adja. |
| --- | --- |

| 5. | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | ≤ 450 m2 csak egy épület, > 450 m2 legfeljebb 2 épület, | 0 m | K ill. 6,0 m 4,0 m | K tartható, 10,0 m ill. 0 m m | Oldalhatáron álló Zártsorú ill. Ikresen csatlakozó |

|  | Ahol a kialakult oldalkert < 6,0 m, és kisebb az OTÉK 36 §. (2) bekezdése alapján a tényleges építménymagasságból meghatározott telepítési távolságnál is, akkor az építési engedélyezés során jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó érték, de az oldalszárnyak és a telekhatár által határolt belső udvar legalább egyik mérete 6,0 m legyen. ▬ ≤ 25 m telekhossz esetén 0,0 m lehet, ▬ 0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat kialakítása tűzfalas lehet. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | 4,5 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | max.12,0(7,0)m | Égetett agyagcserép legyen. |

|  | oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkező) épület esetében 7,0 m lehet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem: Az Lk-6 jelű övezetben: ▬ Régészeti lelőhely érinti az Árpád utca 52-54, 43-47 számú ingatlanokat (2315, 2316, 2319, 2411, 2415 hrsz-ok). Nagy Lajos király u. 6-18, 9-19, 46-56, 47-55 számú ingatlanokat (2370, 2373-2375, 2378, 2379, 2446 2408, 2412-2414, 2416, 2418, 2420-2425) ▬ Az övezet Keszthely Városközpont szabályozási tervében MK, műemléki környezet területébe esik. ▬ Az övezet helyi védett területeire illetve helyi védett utcasoraira Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendelete vonatkozik. Az Lk-6b jelű övezetben: ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 2122- 2124-, 2126-2131-, 2133-2143-, 2146-2149-, 2151-2157-, 2159-2162 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 2122-2124-, 2126-2131-, 2133-2135-, 2137-2143-, 2146-2149-, 2151-, 2153-2157-, 2159-2162 hrsz-ok,2183-2185-, 2190-2192-, 2196-2198-, 2202/1-, ./2-, 2203-, 2206-, 2207/3 hrsz-ok ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét övezet – T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (16) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-1 | K(SZ,O,Ikr)/O/Z/SZ | K/30 |  |  |
|  |  | K/5,0/6,5 | K/600 |  |  |

jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek  elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetbenelhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 2, 3, 4. pontja szerinti, valamint kivételesen● (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ kivételesen 3 lakásos lakóépület, vagy 3 egyéb rendeltetési egység akkor engedélyezhető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél. |
| --- | --- |
|  | ▬kivételesen 6 lakásos (szociális) lakóépület az övezet Keszthelyi övárok - 027/17 hrsz-ú földút – 021/35 hrsz-ú és 020/16 hrsz-ú ingatlanok, továbbá a Külső zsidi út által határolt területen engedélyezhető, de abban az esetben a kialakítható telekméret ott legalább 1200 m2 legyen. |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható ill. 600 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 16,0 m |

|  | kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételesen• zártsorúan csatlakozóvá alakítható, illetve szabadon álló beépítés is engedélyezhető. | K tartható illetve 30 % | 50 |

|  | ▬ Zártsorú összeépítés engedélyezhető azokban az esetekben: a.)ahol a kialakult oldalkert ≤ 3,0 m, b.)ahol a telek szélessége ≤ 12,0 m, c.)egytraktusos utcai épületnél (legfeljebb 7,0m tetőszélesség esetén), a zártsorú összeépítés az utcavonaltól beljebb, legalább 9,0 m-re létesíthető, d.)zártsorú beépítés esetén a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendő. ▬ Szabadon álló új beépítés akkor létesíthető, ha az épületek közti telepítési távolság az OTÉK 36. § (1), (2) bekezdésében meghatározott értékek szerint biztosítható, és az egész tömbben ez a beépítési mód többségben fordul elő, illetve a szabályozási terv szabadon álló beépítési módról rendelkezik. Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, ott új építés a kialakult beépítés mértékéig engedélyezhető. Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb kettő lehet | K szerint 0,0 m vagy 5,0/0,0 m | K vagy 5,0 m K vagy 4,0 m | 6,0 - 12,0 m telekméret szerint változó (0 m) | Oldalhatáron álló Zártsorúan csatlakozó szabadon álló ikresen csatlakozó |

|  | ▬Saroktelek esetén, beépítéstől függetlenül, a hosszabbik telekhatár mentén, 0,0 m lehet. ▬A kialakult állapot szerint, oldalhatáron álló beépítésnél a < 5,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítésnél < 2,5 m-es oldalkert, csak átépítés esetén tarható, új építés esetén oldalhatáron álló beépítésnél legalább 5,0 m, szabadon álló beépítésnél legalább 4,0 m biztosítandó. ▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél < 5,0 m, de a szomszédos oldalkerttel együtt a jelen táblázat szerinti méret biztosítható, az építés engedélyezhető. ▬ Ahol a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél < 5,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítésnél < 2,5 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési távolság, ott az építési engedélyezés során jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság. ▬Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében lehet, jelen rendelet 3. számú melléklete szerint. ▬ < 25,0 m telekmélység esetén, a hátsókert 0,0 m is lehet, de ilyenkor a hátsó telekhatáron álló homlokzat kialakítása tűzfalas lehet. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Tető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható illetve 5,0/6,5 m | Környezetéhez illeszkedő tető legyen | max. 12,0 m | Hullámpala nem lehet. |

|  | Az épület homlokzatainak egyetlen pontja sem haladhatja meg a 6,5 m-t. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬Zártsorú összeépítés esetén az első beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelező illeszkedni a későbbi beépítések számára. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬ Keszthely Történeti Városközpont Szabályozási Terve Műemléki Jelentőségű Területhez csatolta az övezet következő ingatlanjait: (összesítésben ld.:5. számú melléklet) 2452-, 2453-, 2456/1-, 2456/2-, 2457, 2465, 2466 hrsz-ú ingatlanjait. ▬ Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet következő ingatlanjai: (összesítésben ld.: 5. számú melléklet) 940-948-, 950-959-, 960/1-, 961/2-, 961-, 962 hrsz-ú ingatlanja. ▬ Országosan védett épületek az övezetben (összesítésben ld.: 5. számú melléklet) Sopron u. 7. sz. 2456/2 hrsz ▬ Helyi védett épületek az övezetben: (összesítésben ld.: 5.számú melléklet) Kossuth Lajos utca 105-107. sz., 962-, 960/1 hrsz Kossuth Lajos utca 113. sz. 952 hrsz ▬ Országos védelemre terjesztendő épület az övezetben (Balatoni Múzeum), melynek műemléki környezetébe tartoznak az alábbi ingatlanok (összesítésben ld.: 5. számú melléklet) 940-943, 946, 947 hrsz ▬ Helyi védelemre javasolt épületei az övezetben: (összesítésben ld.: 5.számú melléklet) Kossuth Lajos utca 111. sz. 955 hrsz Kossuth Lajos utca 119. sz., 946 hrsz Kossuth Lajos utca 121. sz. 943 hrsz Kossuth Lajos utca 125. sz. 941 hrsz Kossuth Lajos utca 127. sz. 940 hrsz Deák Ferenc utca 961 hrsz Deák Ferenc utca 56. sz. 958 hrsz Sopron u. 3. sz. 2453 hrsz ▬BTSZ szerint az övezet jellemzően ”történeti települési terület” övezetébe tartozik– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet jelentős része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (17) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-1 b | K(O,SZ,Z,Ikr)/Z/SZ | K/30 |  |  |
|  |  | K/6,5 | K/600 |  |  |

jelű övezet, kialakult összefüggő kertes, vegyesen beépített lakóövezet, amely a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb négy lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4. pontja szerinti, valamint kivételesen● (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ kivételesen elhelyezhető építmények akkor engedélyezhetők, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekfelosztás az alábbi szerint engedélyezhető. Új nyeles telek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb mélysége | 30 m |
|  |  | legkisebb területe | K tartható ill. 600 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 16,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló, zártsorú illetve ikresen csatlakozó vegyes beépítés tartható, zártsorúan csatlakozóvá alakítható. Új beépítés zártsorú, ill. oldalhatáron álló legyen, kivételesen• szabadon álló beépítés is engedélyezhető. | K tartható illetve 30 % | 50 |

|  | ▬ Kialakult utcai szabadon álló beépítés csak átépítés esetén tartható, új beépítés zártsorú vagy oldalhatáron álló legyen. ▬ Kialakult nyeles telken az új beépítés szabadon álló lehet. Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, ott új építés a kialakult beépítés mértékéig engedélyezhető. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb két épült létesíthető | K tartható vagy 5,0 m | K ill. 4,0/6,5 m K ill. 6,5/4,0 m K ill. 4,0 | K tartható ill. 8,0/0,0 m | Zártsorúan csatlakozó Oldalhatáron álló Ikresen csatlakozó Szabadon álló |

|  | ▬Kialakult állapot szerint az előkert 0,0 m is lehet. ▬Zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó. ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 6,5 m legyen. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. |
| --- | --- |

|  | ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhető a ≤ 30 m-es telekmélység esetén; ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 6,5 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető leg-nagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 6,5 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | 12,0/9,0 m | Eternit anyagú és műanyag fedés nem lehet. |

|  | . Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet; Kivéve Kossuth Lajos utca mentén, ott csak cserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés alkalmazható; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 878-, 880-, 882-88-, 888/1-, ./2-, 964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976-, 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976 hrsz-ok ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (18) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-2 Lke-2 b | K(SZ,O,Ikr)/O/Z/Ikr/SZ | K/30 |  |  |
|  |  | K/6,0 | K/600/450 |  |  |

jelű övezet kialakult kiskertes, sűrű beépítésű lakóövezet, amely a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  |  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13.§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen • az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2. és 5. pontja szerinti építmények. |  |  |

|  | • ▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31.§.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬az Lke-2 jelű övezetben kivételesen legfeljebb 4 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél. ▬az Lke-2b jelű övezetben kivételesen legfeljebb 6 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 600m2, kivételes esetben 450 m2 illetve K tartható |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 16,0 m, kivételes esetben 10m illetve K tartható |

|  | kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen. - kivételes esetek, azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítésekre vonatkozik, mely lakóépület külsőleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó önálló épületekből áll, lényegében ikres illetve zártsorú beépítés, osztatlan közös telken. - Kivételes eset továbbá, ha a telek átlagos szélessége a 14,0 m-t nem éri el. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló, illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételesen zártsorúvá vagy ikresen csatlakozóvá alakítható, ill. szabadon álló beépítés is engedélyezhető.• | K tartható illetve 30% | 50 |

|  | • ▬ zártsorú vagy ikresen csatlakozó beépítés engedélyezhető: - ha az épületek közti telepítési távolság csak így biztosítható, - továbbá azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítés esetén, mely külsőleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó több önálló épület. ▬Szabadon álló beépítés új építés esetén akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott építmények közti telepítési távolságok biztosíthatók, a kialakult telekhatárokat is figyelembe véve. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb kettő lehet | K tartható vagy 5,0/0,0 m • | K vagy 6,0 (2+4)/3,0 m•• K vagy 3,0/6,0 m •• | 6,0 - 12,0 m telekméret függvényében••• | Oldalhatáron álló Zártsorú Ikresen csatlakozó Szabadon álló |

|  | • ▬Toldi Miklós utca mentén (vasútra néző telkek esetén) az előkert meghatározása telekméret függvényében a hátsókerthez hasonlóan a 3. számú melléklet szerint lehet. Az így meghatározott előkertben meglévő épületek megtarthatók, felújíthatók, átépíthetők. ▬Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet. ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 6,0 m legyen. ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület, épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet. ▬Zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló-, ikresen csatlakozó, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 3,0 m tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 6,0 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén kisebb mint, a tényleges építménymagasság, zártsorú beépítés esetén kisebb mint 3,0 m, váltakozó oldalhatáron álló-, szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni. |
| --- | --- |
|  | ▬Hátsókert meghatározása telekméret függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, kivéve: - Toldi Miklós utca mentén (vasútra néző telkek esen), ahol a 6,0 m tartható. - azon esetekben, ahol a kialakult beépítés miatt már csak 6,0 m-es hátsókert biztosítható. - ▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhető a ≤ 25 m-es telekmélység esetén; ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 6,0 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | 12,0/9,0 m | Eternit anyagú és műanyag fedés nem lehet. |

|  | Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet; Kivéve Kossuth Lajos utca mentén, ott csak cserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés alkalmazható; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: - Lke-2 jelű övezetben:- - Lke-2b jelű övezetben: ▬ 21/65 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 850-, 851-, 887-, 888/1-, ./2-, 890-, 892 hrsz-ok ▬ 21/66 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 842-, 857-, 859-, 860 hrsz-ok ▬ 21/67 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 896-, 897 hrsz-ok ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 832-840-, 842-852-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 878-, 880-, 882 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 832-840-, 842-852-, 854-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 883-887-, 888/1-, ./2-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok |
|  | ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek: Hunyadi J. u. 4. 840 hrsz. Zrínyi M. u. 8. 890 hrsz. Zrínyi M. u. 12-14. 852 hrsz. ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

(23)

| (24) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-3 Lke-3 b | K(SZ,Ikr)/SZ/Ikr/Z | K/30 |  |  |
|  |  | K/5,5 | K/600/450 |  |  |

jelű övezet kialakult kiskertes lakóövezet, amely a 5,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb két lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen● az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬az övezetben kivételesen 3 lakás, vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás, telekhatárrendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 600 m2, kivételes esetben 450 m2 is lehet illetve K tartható, |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 14,0 m, kivételes esetben 8 m is lehet illetve K tartható; |

|  | kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen. |
| --- | --- |

|  | kivételes eset, azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítésekre vonatkozik, mely lakóépület külsőleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó önálló épületekből áll, lényegében ikres illetve zártsorú beépítés, osztatlan közös telken. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételes esetben ikresen illetve zártsorúan csatlakozóvá alakítható• | K tartható illetve 30 % | 50 % |

|  | • kivételes esetben létesíthető (ld. kivételes esetre vonatkozó 3. sor alatti megjegyzés). |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több is lehet | K tartható vagy 5,0 m | K ill. 3,0 m K ill. 4,0 | 6,0 m | Szabadon álló Ikresen csatlakozó Zártsorúan csatlakozó |

|  | ▬ Új építés esetén legalább 3,0 m oldalkert biztosítandó. ▬ Ha a kialakult állapot szerint – - a szomszédos beépítés az oldalhatártól 1,0 - 2,0 m-re áll, az új épület vagy épületegyüttes oldalkertje 5,0 – illetve 4,0 m lehet, az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési távolságot a két oldalkert együtt biztosítsa. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert, szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬ Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, akkor minden esetben az építési engedélyezés során, jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬ Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság legalább 4,0 m legyen; ▬A hátsókert kivételesen, a kialakult állapot szerint, ill. < 20 m telekmélység esetén 0,0 m is lehet. ▬0,0 m-es hátsókert esetén az épület hátsó telekhatáron álló homlokzata tűzfalas kialakítású lehet, ▬bővítést, átépítést, esetleg új építést engedélyezni hátsó telekhatáron csak akkor lehet, ha az egyetlen telekszomszéd érdekét nem sérti (a szomszédos kerteket nem árnyékolja le, azok beépítését nem lehetetleníti el, stb.). |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 5,5m • | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | 14,0 m | Hullámpala nem lehet. |

|  | Az épület homlokzatainak egyetlen pontja sem haladhatja meg a 7,5 m-t. •• |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális rökségvédelem szerint - Lke-3 jelű övezetben:- - Lke-3b jelű övezetben: ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1406-1412-, 1413/3-, ./6-, ./7 hrsz-ok ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

(25)

| (26) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-4 Lke-4 b | K(SZ,O,Z,Ikr)/Z/O/Ikr | K/30 |  |  |
|  |  | K/6,0 | K/600/150 |  |  |

jelű övezet kialakult kiskertes, vegyesen beépített lakóövezet, amely a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, kivételesen• az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2, 3 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | •▬ az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬az övezetben kivételesen 3 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekfelosztás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek is létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A fennmaradó utcai telek | legkisebb mélysége | 30 m • |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 600 m2, kivételes esetben 150 m2 illetve K tartható•• |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 12,0 m illetve K tartható |

|  | • Ha a fennmaradó utcai telek esetében legalább 6,0 m-es beépítetlen hátsókert nem biztosítható, mert meglévő épület(ek) állnak ebben a teleksávban, és azok nem kerülnek elbontásra a telekalakítás során, a telekmélység értelem szerűen úgy változik, hogy a minimális hátsókert biztosítható legyen. ••▬Kivételes eset azokra a sorházas beépítésekre vonatkozik, mely lakóépületek külsőleg egy épület képét mutatják, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó több önálló épületből áll, osztatlan közös telken. kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 12,0 m legyen |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló, zártsorú, ill. ikresen csatlakozó vegyes beépítés zártsorúan csatlakozóvá illetve oldalhatáron állóvá alakítható, kivételes esetben ikresen csatlakozó is lehet. • | K tartható illetve 30 | 50 |

|  | • ▬Kialakult szabadon álló beépítés csak átépítés esetén tarható, új építés zártsorúan csatlakozó vagy oldalhatáron álló lehet, ▬Zártsorú csatlakozás, védett (műemléki vagy helyi érték), egytraktusos utcai beépítés esetén (max.7,0 m utcai homlokzatszélesség) az utcavonaltól beljebb, legalább 9,0 m-re létesíthető. ▬Amennyiben a kialakult állapot a 30 %-ot meghaladja, a kialakult állapot visszaépíthető. ▬ Kivételes esetben ikresen csatlakozó beépítés engedélyezhető: - ha az épületek közti telepítési távolság csak így biztosítható, - továbbá azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítés esetén, mely külsőleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó több önálló épület. ▬ Tömbbelsőben kialakított új telek (nyeles telek is) beépítése oldalhatáron álló lehet. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb két épült létesíthető | K tartható vagy 5,0/0,0 m• | K ill. 4,0/3,0 m•• K ill. 6,0(4+2)/3,0 m•• | K tartható ill. 6,0 - 12,0 m telekméret függvényében••• | Zártsorúan csatlakozó Ikresen csatlakozó Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | • ▬Vasútra néző telkek esetén az előkert meghatározása telekméret függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet. Az így meghatározott előkertben meglévő épületek megtarthatók, felújíthatók, átépíthetők. ▬Városi forgalmi útra néző telkek eseténlegalább 12,0 m tartandó. A 12,0 m-es előkertre beültetési kötelezettség vonatkozik. ▬Kialakult állapot szerint az előkert 0,0 m is lehet. •• ▬Zártsorú beépítés esetén saroktelken illetve hátsókert irányú épületszárny esetén legalább 4,0 m tartandó, zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 6,0 m legyen. ▬Új építés esetén oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítésnél legalább 3,0 m biztosítandó. ▬A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó. ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬ Vízfolyás mentén minden esetben legalább 6,0 m legyen. •••▬Hátsókert meghatározása telekméret függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, kivéve: - vasútra néző telkek esetén, ahol a 6,0 m tartható. - azon esetekben, ahol a kialakult beépítés miatt már csak 6,0 m-es hátsókert biztosítható. - < 20 m kialakult telekmélység esetén 0,0 m is lehet. ▬0,0 m-es hátsókert esetén az épület hátsó telekhatáron álló homlokzata tűzfalas kialakítású lehet, |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 6,0 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | 12,0 m | Hullámpala nem lehet. |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni. ▬Zártsorú összeépítés esetén az első beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelező illeszkedni a későbbi beépítések számára. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális rökségvédelem szerint: - az Lke-4 jelű övezetben: ▬A 21/64 számú régészeti lelőhely az övezet alábbi ingatlanjait érinti: 1744, 1747, 1748, 1751, 1752 , 1754/2, 1756, 1757,1760-1765, hrszú (összesítésben ld. 2. számú melléklet felsorolását) ▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanjai (ld összesítésben 2. számú melléklet)1183, 1184, 1187-1189, 1192-1194, 1196/1, 1197/2, 1199/2, ./3 hrsz-ú ingatlanja. - az Lke-4b jelű övezetben: ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1183-, 1184 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 1187-1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (28) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-5 | K(O,Sz,Ikr)/O/Sz/Ikr | K/30 |  |  |
|  |  | K/5,0/4,5 | K/700 |  |  |

jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes  lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13.§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen• (2) bekezdés 1. pontja, (3) bekezdés 2, 3, 5 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | ▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬kivételesen elhelyezhető építmények akkor engedélyezhetők, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1400 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyelestelek kialakítható. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 700 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 16• m |

|  | • kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételes esetben szabadon álló ill. ikresen csatlakozó beépítés is engedélyezhető. | K tartható illetve 30 | 50 |

|  | Kivételes esetnek számít: ▬ha az épületek közti, OTÉK 36. §-a szerinti telepítési távolság csak szabadon álló, vagy ikresen csatlakozó beépítés mellett biztosítható; ▬ha a tömbben nagyobb részben szabadon álló, vagy ikresen csatlakozó beépítés fordul elő a kialakult állapot szerint; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb kettő lehet | K vagy 6,0m | K ill. 6,0(2+4)/4,5 m K ill. 3,0 m | 6,0-12 m telekhossz függvényében* | Oldalhatáron álló Szabadon álló Ikresen csatlakozó |

|  |  | ▬Új építés esetén, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m/ 4,5 m-es építménymagasság esetén 4,5 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítésnél legalább 3,0 m oldalkert biztosítandó. ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0 m-nél/ 4,5 m-es építménymagasság esetén <4,5 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬ Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 5,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében lehet, a 3. számú melléklet szerint. Kivéve: Toldi Miklós utca mentén (vasútra néző telkek), ahol a hátsó és előkert mérete felcserélhető. Csapás út felőli oldalon az előkert és a hátsókert mérete felcserélhető. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |  |
|  | Megengedett építménymagasság |  | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Tető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 5,0/4,5 m |  | Környezetéhez illeszkedő, tető legyen | max. 12,0 m | Hullámpala nem lehet. |

|  | Kisebb mint 12,0 m utcai homlokvonalú telek esetében az építménymagasság legfeljebb 4,5 m legyen” |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (29) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-6 | K(SZ/O)/SZ/O | K/30 |  |  |
|  |  | K/5,0 | K/700 |  |  |

jelű övezet összefüggő kertes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13..§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen• (2) bekezdés 1. pontja, (3) bekezdés 2, 3, 5 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬az övezetben kivételesen 4 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1400 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek betartásával engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 700 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 14,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon- ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető. | 30% | 50% |

|  | Kivételes esetnek számít: ▬ha az épületek közti, OTÉK szerinti telepítési távolság csak oldalhatáron álló beépítés mellett biztosítható; ▬ha a tömbben nagyobb részben oldalhatáron álló beépítés fordul elő a kialakult állapot szerint; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Legfeljebb kettő létesíthető | K illetve 6,0/0,0 m | K ill. 3,0 m K ill. 6,0 m | 6,0-12 m telekhossz függvényében | Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | Saroktelek esetén, beépítéstől függetlenül, a hosszabbik telekhatár mentén, 0,0 m lehet. Hátsókert meghatározása ld.: 3. számú mellékletben |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 5,0 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | K | Hullámpala nem lehet. |

|  | ; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (30) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-7 | K(SZ,O,Ikr)/SZ/O | K/25 |  |  |
|  |  | K/5,0 | K/900 |  |  |

jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes, kialakult lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4, pontja szerinti, valamint kivételesen• (2) bekezdés 1 pontja, ill. (3) bekezdés 3, 5 pontja, (4) bekezdés 1. pontja szerinti építmények. Utóbbiak a (3) bek. 1. pontjának megfelelő lakásszám szerint létesíthetők. |
| --- | --- |

|  | • ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ kivételesen négylakásos lakóépület akkor helyezhető el, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kéteszeresét, azaz > 1800 m2-nél. ” ▬ kivételesen szálláshely szolgáltató épület, a (3) bek. 1. pontja szerinti lakásszámnak megfelelően, akkor helyezhető el, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1800 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke:5.§ (5)bekezdés szerint. A zárt csapadékcsatorna kiépüléséig nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés is elfogadható, amennyiben a BTSZ.21.§-a szerinti feltételek biztosítottak. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyelestelek kialakítható, kivéve 20 %-ot meghaladó tereplejtés esetén. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A fennmaradó telek• | legkisebb mélysége | 30 m |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 900 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 16• m |

|  | • kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében% | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételes esetben oldalhatáron álló is lehet. • | 25 % | 50 |

|  | • Oldalhatáron álló beépítés akkor engedélyezhető, ha a kialakult telekszélesség ≤ 20,0m, illetve ha a kialakult állapot szerint, az OTÉK 36.§-a szerinti telepítési távolságok betartása, oldalhatáron álló beépítési mód mellett lehetséges. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | Oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több épület is létesíthető | K tartható vagy 6,0m | K ill.4,0/3,0 m K ill. 6,0/5,0 m | 6,0- 12,0 m telekméret függvényében | Szabadon álló Ikresen csatlakozó Oldalhatáron álló |

|  | ▬Hévízi út felőli oldalon előkert 12,0 m legyen, hátsókert pedig 6,0 m. ▬Saroktelken szabadon álló beépítés esetén az egyik közterület felé az oldalkert mérete tartandó, oldalhatáron álló beépítés esetén pedig az oldalhatáron álló telekhatár mentén 0,0 m is lehet. ▬Új építés esetén szabadon álló beépítésnél legalább 4,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m oldalkert biztosítandó, kivéve ≤ 16 m kialakult telekszélesség esetén, ahol- - Szabadon álló beépítés építés esetén az oldalkert 3,0 m lehet, - oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 5,0 m lehet, ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m, illetve 4,0 vagy 3,0 m lehet. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0/3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0/5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó. ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 5,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬ Hátsókert meghatározása a 3. számú melléklet szerint lehetséges. A hátsókert a meghatározott méretnél kisebb akkor lehet, ha a telekre előírt beépítettség másképpen nem biztosítható. A hátsókert mérete azonban nem lehet kisebb 6,0 m-nél. ▬ Két utcát összekötő telek esetében egyik oldalon előkert, másik oldalon hátsókert biztosítandó. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 5,0 m | Környezetéhez illeszkedő, tető legyen | max. 10,0 m | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

|  | ; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬Az övezet műemléki épületén építési engedélyköteles tevékenység végzésére engedélyt, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi Regionális Irodája ad. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬ Országosan védett műemlék: Ifjúság utca 55. számú, 5481 hrsz-ú ingatlan, melynek műemléki környezetébe tartoznak az alábbi ingatlanok: (összesítésben ld.: 2. számú melléklet) 5474, 5478, 5479, 5482, 5486/1 hrsz. ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, ▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevő beépítések létasítendők. |

| (31) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lke-8 | K(SZ,O)SZ/O | K/25 |  |  |
|  |  | K/6,0 | K/1000 |  |  |

jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes, kialakult kertvárosi lakóterület, amely legfeljebb kétlakásos, a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció:OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4, pontja szerinti, valamint kivételesen• (2) bekezdés 1 pontja, ill. (3) bekezdés 3, 5 pontja, (4) bekezdés 1. pontja szerinti építmények. Utóbbiak a (3) bek. 1. pontjának megfelelő lakásszám szerint létesíthetők. |
| --- | --- |

|  |  | • ▬ az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ kivételesen négylakásos lakóépület (OTÉK (2) bek. 1. pontja szerint) akkor helyezhető el, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 2000 m2-nél. ▬ kivételesen szálláshely szolgáltató épület, OTÉK (4) bek. 1. pontja alapján, a (3) bek. 1. pontja szerinti lakásszámnak megfelelően, akkor helyezhető el, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 2000 m2-nél. |
| --- | --- | --- |
| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. A zárt csapadékcsatorna kiépüléséig nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés is elfogadható, amennyiben a BTSZ. 21. §-a szerinti feltételek biztosítottak. |  |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyelestelek kialakítható. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 1000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 18 m |

|  | A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedő tereprendezés után engedélyezhető, különös tekintettel a terepadottságokból adódó rézsük kialakítására és a csapadékvíz elvezetésre. kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 18,0 m legyen |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételes esetben oldalhatáron álló is engedélyezhető • | 25 % | 55 |

|  | • Oldalhatáron álló beépítés akkor engedélyezhető, ha a kialakult telekszélesség ≤ 20,0 m, illetve ha az épületek közti, OTÉK 36. §-a szerinti telepítési távolság csak oldalhatáron álló beépítés mellett biztosítható; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több épület is létesíthető | K tartható vagy 8,0 m | K ill.6,0 /4,0m K ill. 8,0/6,0m | 6,0- 12,0 m telekméret függvényében | Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | ▬Új építés esetén szabadon álló beépítésnél legalább 6,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 8,0 m oldalkert biztosítandó, kivéve ≤ 24 m kialakult telekszélesség esetén, ahol- - szabadon álló beépítés építés esetén az oldalkert 4,0 m lehet, - oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 6,0 m lehet, ▬A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 7,0 vagy 6,0 m, illetve 5,0 vagy 4,0 m lehet. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 6,0/4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 8,0/6,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó. ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬Hátsókert meghatározása ld.: 3. számú mellékletben. ▬ Két utca között elhelyezkedő telken az egyik előkert egyenlő legyen az övezetre előírt hátsókert méretével. ▬ Kilátásvédelmi adottságok miatt az előkert és a hátsókert felcserélhető. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 6,0 m | Környezetéhez illeszkedő tető legyen | Max. 12,0 m | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, ▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevő beépítések létesítendők. |

vegyes területek

7.§

| (1) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-1 | K(SZ)/SZ/Z | K/50/75 |  |  |
|  |  | K/9,5/12,5 | K/1500 |  |  |

jelű övezet elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi- valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•,2••,3,5,6,7••• pontja szerinti építmények, üdülőtábor•••• és kemping••••. |
| --- | --- |

|  | • az övezetben telkenként annyi lakás létesíthető, amelyhez jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározott számú személygépkocsi telken elhelyezhető, továbbá a 4. sorban meghatározott legkisebb zöldterületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható. •• kivéve: építőanyag telephely/tüzép nem létesíthető; •••kivéve: üzemanyagtöltő, •••• üdülőtábor és kemping akkor helyezhető el, ha a rendelkezésre álló telekméret az övezetben kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét meghaladja, azaz >3000 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke:5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 1500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 30 m |

|  | A kialakult, < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthető. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében% | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló beépítés lehet, kivételesen zártsorú beépítés is engedélyezhető | K tartható, illetve 50/75 | 30/15(20) |

|  | ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók (nem lakó!) előtt árkádsor kialakított, úgy földszinten zártsorú összeépítés engedélyezhető; ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (első emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-án, legalább egyszintű növényzet létesítendő; ▬Saroktelken 75 % engedélyezhető; ▬Az övezet újonnan kialakított területein, a megengedett legkisebb zöldfelületeinek (30%) legalább 1/3 részén (10%-án), háromszintű növényzet létesítendő, kivéve saroktelkeket, ott 15 % legkisebb zöldfelület biztosítandó.. ▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet. ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód függvényében |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület is létesíthető | K tartható vagy legalább 8,0 m/0,0 m | 5,0 m | Telekhossz < 35 m esetén 9,5 m Telekhossz > 35 m esetén 12,0 m | Szabadon álló |

|  | ▬kivéve volt bányagödör partfalait, ahol az előkert mértékét mérnökgeológiai és statikai szakvélemény alapján ettől eltérően is meg lehet állapítani. ▬A terven jelölt esetekben 0,0 m is lehet, de abban az esetben a földszinten legalább 4,0 m szélességű árkádsor alakítandó ki. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építmény-magasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | max. 9,5/12,5 m min. 3,5 m | Kialakult állapot tartható, új beépítés illeszkedő legyen | 14,0 m | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

|  | ▬ kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti telepítési távolság < 9,5 m, ott az építménymagasság legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság lehet. ▬ az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatainak magassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 12,5 m-t. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬Az övezet területén külön nyíllal és “G” betűvel jelzett építési hely legalább 10 gépkocsi tárolót is magába foglaló építmény elhelyezésére szolgál. Új garázsépítmény garázsonként nem létesülhet! ▬A területen gépkocsi tárolók alagsorban és/vagy földszinten alakíthatók ki. ▬Gépkocsi tároló önálló földszintes épületként földtakarással (dombgarázsként füvesítve, vagy tetőkert kialakításával) létesíthető; legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal, ▬ Gépkocsi tároló létesíthető a többszintes társasházakhoz zártsorúan csatlakozva, legalább 3,5 m-es építménymagassággal, |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬21/59 számú régészeti lelőhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2085/34-, hrsz-ú ingatlant (összesítésben ld. 5. számú melléklet felsorolását) ▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanja: (összesítésben ld. 5. számú melléklet) 926-, 934-937 hrsz-ok . ▬Az övezet helyi védett épülete:(összesítésben ld.2.számú melléklet) Baross G.u. 8.szám,920/3 hrsz. ▬Az övezet Műemléki védelemre terjesztendő épületének műemléki környezetébe tartoznak a 934-, 935 hrsz-ú ingatlanok (összesítésben ld. 2. számú melléklet) ▬Az országos védelem elmaradása esetén az épületek és azok védelmi területei helyi védettségűek maradnak. ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, ▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevő beépítések létesítendők. |

(1/a) Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken a autójavítás és karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el.

| (2) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-1 b | K(Z,O,Sz)/Z | K/70/80/100 |  |  |
|  |  | K/11,5/8,5 | K/600 |  |  |

jelű övezet, elsősorban a városközpont fő gyalogos tengelyé(ei)t kísérő utcavonalak mentén elhelyezkedő kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú létesítmények illetve földszinten jellemzően kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú -, emelete(ke)n lakó- és iroda célú létesítmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | -legfeljebb 6 lakás létesíthető, kivéve ha a telek mérete meghaladja a kialakítható telekméret kétszeresét, azaz >1200 m2-nél, -6-nál több lakás is létesíthető, ha az összes lakásszámnak megfelelő gépkocsi tároló telken belül biztosítandó, mélygarázsban is lehet, feltéve, ha műemlékvédelmi szempontok, vagy egyéb, a belváros területére vonatkozó sajátos adottságok (M, MJT, MK, He, R, stb.) ezt nem zárják ki. Ilyen esetben a gépkocsi tárolók elhelyezését a város parkolási rendelete szerint kell biztosítani. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 600 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 18,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében% | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult zártsorú, oldalhatáron illetve szabadon álló beépítés tarható, új beépítés zártsorú legyen; | K tartható, illetve 70/80/100 | 20/10 |

|  | Kivéve műemléki illetve helyi védett épületek esetén, ott a kialakult beépítési mód, csak az illetékes szakhatóság illetve a városi főépítész állásfoglalása alapján változtatható meg; ▬Saroktelken, ill. < 300 m2 telekméret esetén 80 % engedélyezhető; ▬Amennyiben a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, a kialakult beépítés visszaépíthető; ▬Mélygarázs létesítése esetén, a 100 %-os beépítettség a föld alatti szint(ek)re vonatkozik. ▬Saroktelken 10 % lehet; ▬Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen ▬A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód függvényében |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Egy utcai épület lehet, mellyel az udvari épület(ek) építészeti együttesben létesíthetők; | K tartható | K ill. 6,0/12,0 m K ill. 12,0 m | 12,0/0,0m | Zártsorúan csatlakozó Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | ▬Önálló garázsépület utcai oldalon nem létesíthető; ▬Kialakult szabadon álló beépítés bővítése esetén, a telken legfeljebb két épület létesíthető; Kialakult állapot szerint jellemzően 0,0 m; ▬Saroktelken, udvari épületszárnyak között legalább 6,0 m tartandó. ▬ Zártsorú beépítést megszakító oldalkert 12,0 m legyen; ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert estén < 12,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amennyiben a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság szabadon álló beépítés esetén < 6,0 m, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság szabadon álló beépítés kisebb mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb az oldalkertre néző tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhető: -a ≤ 30 m-es telekmélység esetén; -ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja; - ha a terv másképpen nem rendelkezik; ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építmény-magasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható ill. max. 11,5/8,5 m | Kialakult, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős beépítés védendő, új beépítés illeszkedő legyen. A tetőzet hajlásszögét, az épület építészeti értéke ill. kora határozza meg. A védett épületek környezetében, azokhoz alkalmazkodó tetőzet létesíthető. | 12,0 /9,0 m | Égetett agyagcserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

|  | ▬ Műemlékvédelmi szempontok függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos új épületekkel igazodni kell; ▬az övezet Kastély utcai és Kossuth Lajos utcai, Sörház utcáig tartó szakaszán, a párkánymagasságok legalább 0,60 m-rel, legfeljebb 0,90 m-el térjenek el egymástól. Ennek érdekében, a megengedett építménymagasságoktól min. 0,60 m-es eltérést engedélyezhető, ▬Egyetlen újonnan létesítendő udvari homlokzat magassága sem lehet nagyobb 8,5 m-nél; Az övezet MJT-be tartozik, így a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását minden esetben be kell szerezni - a védettség fokának megfelelő mértékben-, de az állásfoglalásban minden esetben meghatározható illetve előírható: - -az épület építéstörténeti kutatása, - -bizonyos, feltárt részletek visszaállítása, - -a magastető formája, a tetőzeten létesíthető felépítmények –torony, tetőablak(ok), terasz, stb.- formája, száma, és anyaga; udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬ 21/51 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 2012/1-, ./2 hrsz-ok ▬ 21/65 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 868 hrsz. ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 540-, 541-, 543-, 569-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, 586/2-, 598-602-, 607-610-, 615-620-, 771-, 774/6-10-, 794-, 795-, 796/1-, ./2-, 870-, 868-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, ./2-, 1043-, 1044-, 1047-1051-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 540-543-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, ./2-, 598-, 600-602-, 607-610-, 615-620-, 731/1-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, ./2-, 1043-, 1044-, 1047-1049-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145-, 1687/3-, 2012/1-, ./2-, 2030/2 hrsz-ok ▬Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok:771-, 774/6-./10-,794-, 795-, 796/1 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 796/2-, 870 hrsz-ok ▬ Országosan védett műemlékek: Fő tér 1. Polgármesteri Hivatal 617 hrsz. Kastély u. 16. 2041 hrsz. Kossuth L. u. 2. 543 hrsz. Kossuth L. u. 6. 571 hrsz. Kossuth L. u. 10. 573/1 hrsz. Kossuth L. u. 12. 573/3 hrsz. Kossuth L. u. 13. 1122 hrsz. Kossuth L. u. 16. 586/1 hrsz. Kossuth L. u. 22. 600 hrsz. Kossuth L. u. 24. 607 hrsz. Kossuth L. u. 28. Művelődési ház 615 hrsz. Kossuth L. u. 30. 616 hrsz. Kossuth L. u. 33. 1063/1 hrsz. Kossuth L. u. 45. 1040 hrsz. Kisfaludy S. u. 2. 540 hrsz. Izraelita imaház 602 hrsz. ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 868 hrsz ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek: Fő tér 2. 618 hrsz. Fő tér 9. Vajda János Gimnázium 716 hrsz. Kastély u. 9. 2029 hrsz. Kossuth L. u. 11. 1144 hrsz. Kossuth L. u. 14. 585 hrsz. Kossuth L. u. 18. 598 hrsz. Kossuth L. u. 19. 1119/1 hrsz. Kossuth L. u. 20. 599 hrsz. Kossuth L. u. 21. 1118/1 hrsz. Kossuth L. u. 26. 608 hrsz. Kossuth L. u. 37. 1044 hrsz. Kossuth L. u. 42. 774/6 hrsz. Kossuth L.u. 48. Posta, 796/1 hrsz. Kossuth L. u. 60. 870 hrsz. Kossuth L. u. 71. 998 hrsz. Kossuth L. u. 73. 996 hrsz. ▬ Helyi védelemre javasolt épületek: Kossuth L. u. 35. 1062 hrsz. Széchenyi I. u. 2. 1047 hrsz. Széchenyi I. u. 4. 1048 hrsz. Széchenyi I. u. 6. 1049 hrsz. ,Széchenyi I. u. 6. 1049 hrsz. ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (3) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-1 vprt | K(Sz)/Sz/Z | K/40 |  |  |
|  |  | K/7,5 | K/1200 |  |  |

jelű övezet, elsősorban olyan települési szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi illetve szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek megfelelnek a 7. sorban rögzített feltételeknek.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 16.§ (2) bek. 1.2. 3. 5. pont szerinti létesítmények. |
| --- | --- |

|  | - az övezetben előírt legkisebb telekterület kétszereséig (2400m2) legfeljebb 6 rendeltetési egység létesíthető, melyből legfeljebb 4 lehet lakás. -az összes lakásszámnak megfelelő gépkocsi tároló telken belül biztosítandó. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K• tartható ill. 1200 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K• tartható ill. 25 m |

|  | •▬A kialakítható legkisebb telekméretet, illetve legkisebb utcai homlokvonalat el nem érő kialakult telek újonnan nem beépíthető. Az ilyen ingatlanon már meglévő beépítés, az övezeti jelben meghatározott értékig növelhető. ▬Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló illetve kivételes esetben zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés• is engedélyezhető | K/40•• | 40 |

|  | •▬Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhető, ha az épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető. ••▬ > 40%-os kialakult beépítés, bontás után visszaépíthető. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben | K ill. 6,0•m | K••ill. 6,0 m | 8,0 m | Szabadon álló |

|  | •Az övezet előkertjeiben - a.)legfeljebb 100m2 nagyságú, fedett kerthelyiség, porta, kapuház, kisebb üzlethelyiség, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthető; b.)az előkert területének max. 30 %-án, fásított, kiselemes térburkolattal kialakított autóparkoló létesíthető. •• Kialakult oldalkert csak akkor tarható, ha annak mérete legalább a 3,0 m-t eléri. A <3,0 m-es oldalkert esetén, bővítés nem engedélyezhető; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető leg-nagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K/7,5 m | Környezetéhez illeszkedő tömeg legyen | max. 12,0m• | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬Az övezetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek megfelelnek: a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásainak, nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést. ▬Az övezetben utcafronton kerítés nem létesíthető, növényzetből kialakított, ill. növényzettel átszőtt (takart) kerítés telepíthető. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint:- ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (4) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-2 Vt-2 b | K(O,Z)/O/Z/HZ | K/60/75 |  |  |
|  |  | K/7,5/6,5 | K/1000 |  |  |

jelű övezet átmeneti kisvárosi övezet, jellemzően vegyes használattal, amely utcai oldalon ill. földszinten elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató- valamint egyházi építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5, pontja szerinti építmények. Az övezetben camping, és üdülőtábor nem helyezhető el. |
| --- | --- |

|  | • az övezetben telkenként annyi lakás létesíthető, amelyhez legalább az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott személygépkocsi telkenként elhelyezhető, továbbá a 4. sorban meghatározott legkisebb zöldfelületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható. •• kivéve építőanyag telephely (tüzép) nem létesíthető; |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 1000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 24 m |

|  | •▬A Hévizí út és a 0494/113 hrsz-ú út közötti területen a telekméret 700m2-re csökkenthető. ▬Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartandó, új beépítés oldalhatáron álló, illetve zártsorú lehet, esetenként hézagosan zártsorúvá is fejleszthető. | K tartható illetve 60/75 | 30(20/10) |

|  | Hézagosan zártsorú beépítés földszinti összeépítést jelent. (elsősorban a Deák Ferenc utca mentén érvényesítendő). Saroktelken legfeljebb 75 % lehet, kivéve oldalhatáron álló beépítésnél, amikor minden esetben legfeljebb 30 % lehet. ▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %. ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet. |
| --- | --- |

| 5. | Az övezet telkein |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület is létesíthető | K tartható vagy 0,0/5,0 m | K ill. 4,0/8,0 m K ill. 8,0/4,0m | 7,5-12/0,0 m telekméret függvényében | Zártsorú Hézagosan zártsorú Oldalhatáron álló |

|  | ▬Két utcavonal között húzódó telkek esetén, a forgalmasabb út mentén legalább 5,0 m nagyságú előkert tartandó. ▬A Hévizí út és a 0494/113 hrsz-ú út közötti telkek esetében az alárendeltebb kiszolgáló út felé (0494/113 hrsz) 0,0 m is lehet. ▬Saroktelken, vagy hátsókert irányú épületszárny esetén 4,0 m legyen; ▬ Hézagosan zártsorú átépítés esetén a földszinti átépítés utcai szélességénél legalább 4,0 m tartandó; ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen, vagy legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság nagysága tartandó; ▬Kialakult, < 8,0 m nagyságú oldalkert akkor tartható, ha az, az oldalkertre néző tényleges építménymagasság értékével egyenlő, vagy azt meghaladja. Ellenkező esetben zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéssé bővítendő; ▬ 0,0 m-es hátsókert engedélyezhető a ≤ 20 m telekmélység esetén; ▬ legalább 7,5 m-es hátsókert engedélyezhető, ha 20 m < TH ≤ 50 m-es hátsókert esetén, továbbiakban a 3. számú melléklet szerint meghatározandó. ▬ 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású legyen; |
| --- | --- |

5a.  A Zsidi út-Köu-3 és Köu-4 jelű közlekedési területek – Schwarz D. utca által határolt telektömb beépítési módja zártsorú (Z) beépítés.

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | Utcai oldal homlokzat-magassága legfeljebb: 7,5 m, Udvari szárny homlokzat-magassága legfeljebb: 6,5 m | Jellemzően utcával párhuzamos gerincű magastetős kialakítással épülhet. | Utcai szárny: max. 14,0 m Udvari szárny (oldalhatáron végigfutó): max. 9,0 m | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

|  | kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti tűztávolság < 7,5 m, ott az építménymagasság legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti telepítési távolság lehet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi övezetek: |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint - Vt-2 jelű övezetben: ▬ Műemléki jelentőségű területbe tartoznak az övezet alábbi ingatlanjai: 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/1-, 1197-, 1199/1-, ▬ Műemléki Környezetbe tartozik az övezet 1725/2 hrsz-ú ingatlanja ▬ Helyi védelemre javasolt épületek az övezetben: Deák Ferenc utca. 31. sz. 1182 hrsz Deák Ferenc utca. 33. sz. 1185 hrsz Deák Ferenc utca. 35. sz. 1186 hrsz Deák Ferenc utca. 37. sz. 1190 hrsz Deák Ferenc utca. 39.sz. 1191 hrsz Deák Ferenc utca. 41. sz 1195 hrsz Deák Ferenc utca. 43. sz. 1196/2 hrsz Deák Ferenc utca 45. sz. 1197/1 hrsz Deák Ferenc utca 47. sz. 1199/1 hrsz, (összesítésben ld.:2. számú melléklet) - Vt-2 b jelű övezetben: ▬21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:1201-,1204-,1205hrsz-ok ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-1205 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 1125-, 1127-, 1128-, 1130 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-, 1204-, 1205 hrsz-ok ▬Keszthely Város 7/2001.(IV.10.)számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe:1020-, 1203 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek: Deák F. u. 31. 1182 hrsz., Deák F. u. 35. 1186 hrsz. Deák F. u. 39. 1191 hrsz. Deák F. u. 43. 1196/2 hrsz. Deák F. u. 47. Földhivatal, 1199/1 hrsz. ▬ Helyi védelemre javasolt épületek: Bakacs u. 10. 1127 hrsz., Deák F. u. 33. 1085 hrsz., Deák F. u. 37. 1191 hrsz. ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, |

| (5) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-2vprt | K(Sz)/Sz/Z | 50 |  |  |
|  |  | K/12,5 | K/3000 |  |  |

jelű övezet, elsősorban olyan regionális szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi illetve szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek megfelelnek a 7. sorban rögzített feltételeknek.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 16.§ (2) bek. 1. 2. 3. 5. 6. pont szerinti létesítmények. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek is földkábelre cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható ill. 3000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló illetve kivételes esetben zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés• is engedélyezhető | 50 | 30 |

|  | •Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhető, ha az épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma |  | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben |  | K ill. 6,0•m | K•• ill. 6,5 m | 12,5 m | Szabadon álló |
|  |  | • Az övezet előkertjeiben - a.)legfeljebb 100m2 nagyságú, fedett kerthelyiség, porta, kapuház, kisebb üzlethelyiség, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthető; b.) az előkert területének max. 30 %-án, fásított, kiselemes térburkolattal kialakított autóparkoló létesíthető. •• Kialakult oldalkert csak akkor tarható, ha annak mérete legalább a 3,0 m-t eléri. A <3,0 m-es oldalkert esetén, bővítés nem engedélyezhető; |  |  |  |  |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K/12,5 m | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 12,0m• | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬Az övezetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek megfelelnek: a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásainak, nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést. ▬Az övezetben utcafronton kerítés nem létesíthető, növényzetből kialakított, ill. növényzettel átszőtt (takart) kerítés telepíthető. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozik”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬ az övezetek Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról” szóló 18/2004 (IX.11.) TNM rendelet, vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területén helyezkednek el. közvetlen vízparti kapcsolattal nem rendelkező kemping területhasználatok átminősítésével kerültek meghatározásra és kidolgozásra, a BTSZ. 19.§. c.) bekezdése, továbbá a ”balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről” szóló 283/2002.(XII.21.) Korm rendeletet módosító 152/2007. VI.26. Korm. Rendelet 3. §-a alapján ▬ Külterülettel szomszédos területei pufferterületek - Ö-3 jelű. ▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. ▬ Külterülettel szomszédos területei felszíni vízminőségvédelmi területek – F-1 jelű. ▬ Külterületi partszakaszán erdőterületek találhatók –E-1 jelű. |
| --- | --- |

| (6) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-3 | K(SZ,O,Z)/SZ/Z | K/40/60 |  |  |
|  |  | K/7,5/9,5 | K/1500 |  |  |

övezet elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szolgáltató, szálláshely szolgáltató-, egyházi építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1•, 2••, 3, 5, 6, 7 pontja szerinti építmények, üdülőtábor••• és kemping•••; |
| --- | --- |

|  | • az övezetben telkenként annyi lakás létesíthető, amelyhez legalább az OTÉK szerint meghatározott személygépkocsi telkenként elhelyezhető, továbbá a 4. sorban meghatározott legkisebb zöldfelületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható. •• kivéve építőanyag telephely (tüzép) nem létesíthető; ••• üdülőtábor és kemping akkor helyezhető el, ha a rendelkezésre álló telekméret meghaladja az övezetben kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét, azaz > 3000 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 1500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 35 m |

|  | A kialakult, < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthető. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében% | zöldfelület (%) |
|  | A kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen zártsorú beépítés is engedélyezhető | K tartható, illetve 40/60 | 40/20 |

|  | ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók (nem lakó!) előtt árkádsor kialakított, úgy földszinten zártsorú összeépítés engedélyezhető; ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (első emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-án, legalább egyszintű növényzet létesítendő; ▬Saroktelken 60 % engedélyezhető; ▬ A telkek legkisebb zöldfelülete 40 %, saroktelken 20 % lehet. ▬Az övezet újonnan kialakított területein, a megengedett legkisebb zöldfelületeinek (30%) legalább 1/3 részén (10%-án), háromszintű növényzet létesítendő, kivéve saroktelkeket. ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód függvényében |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület is létesíthető | K tartható ill. 8,0/12m/18,0 /0,0 m | K ill.4,0 m K ill.8,0 m | Telekhossz < 35 m esetén 7,5 m Telekhossz > 35 m esetén 12,0 m | Szabadon álló Zártsorú Oldalhatáron álló |

|  | ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó. ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. ▬Az övezet gesztenye fasorra néző előkertjei legalább 18,0 m-esek legyenek. ▬0,0 m lehet, ha az utcai homlokzat földszintjén legalább 4,0 m szélességű árkádsor kialakított. Ez az előírás, legalább a terven külön jelölt esetekben alkalmazandó. ▬Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert, továbbá zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak közti távolság és a zártsorú beépítést megszakító az oldalkert 4,0 m legyen, vagy ha kialakult beépítés esetén, a jelzett távolság < 4,0 m-nél, akkor legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó; ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen, vagy ha kialakult beépítés esetén az oldalkert < 8,0 m-nél, akkor legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság nagysága tartandó; ▬Kialakult, oldalhatáron álló beépítésnél a < 8,0 m, szabadon álló beépítésnél a < 4,0 m nagyságú oldalkert akkor tartható, ha az, az oldalkertre néző tényleges építménymagasság értékével egyenlő, vagy azt meghaladja. Ellenkező esetben zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéssé bővítendő; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építmény-magasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | max. 7,5/9,5 m min. 4,5 m | Kialakult állapot tartható, új beépítés illeszkedő legyen | 12,0 m | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

|  | az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatmagasságainak egyetlen ponton sem haladhatja meg a 9,5 m-t. ; indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬Gépkocsi tároló önálló földszintes épületként földtakarással (dombgarázsként füvesítve, vagy tetőkert kialakításával) létesíthető; legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozik”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (7) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-3 b | K(Z,HZ,O,SZ)/Z/HZ/SZ | K/65/75 |  |  |
|  |  | K/7,5/5,5 | K/400 |  |  |

jelű övezet, átmeneti övezet a vegyes és kisvárosi használat között, amely földszinten jellemzően települési szintű kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú -, emelete(ke)n lakó- és iroda célú létesítmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5, pontja szerinti építmények. Az övezetben camping, és üdülőtábor nem helyezhető el. |
| --- | --- |

|  | legfeljebb 4 lakás létesíthető, kivéve, ha a telek mérete meghaladja a kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 800 m2-nél, akkor több is létesíthető, de az összes lakásszámnak megfelelő, garázs telken belül biztosítandó.” |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető, csak a kialakult telkek feltárásához létesíthető teleknyúlvány. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 400 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 16 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult zártsorú, hézagosan zártsorú, oldalhatáron illetve szabadon álló beépítés tartható, új beépítés zártsorú, hézagosan zártsorú legyen, kivételesen szabadon álló beépítés is engedélyezhető | K tartható illetve 65/75 | 15 |

|  | ▬Hézagosan zártsorú beépítés fogalmát ld. jelen rendelet 4. számú mellékletben; ▬ Szabadon álló beépítés kivételesen tömbbelső feltárásánál engedélyezhető; Saroktelken 75 % engedélyezhető; ▬Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen ▬A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Egy utcai épület lehet, mellyel az udvari épület(ek) építészeti együttesben létesíthetők; | K tartható, ill. 0,0 m | K ill. 5,0/8,0 m K ill. 8,0/5,0 m | 7,5/0,0 m | Zártsorú Hézagosan zártsorú Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | ▬Önálló garázsépület utcai oldalon nem létesíthető; Kivéve terv szerinti esetekben, ott a kötelező építési vonal tartandó; |
| --- | --- |
|  | ▬Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak legalább 5,0 m tartandó. ▬Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak , < 5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítést megszakító oldalkert ill. oldalhatáron álló beépítés esetén < 8,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél kisebb 3,0 m-nél, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhető: -a ≤ 30 m-es telekmélység esetén; -ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja; -ha a tényleges építménymagasság mértéke <7,5 m-nél. - ha a terv másképpen nem rendelkezik; ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható ill. max. 7,5 m/5,5 m | Kialakult, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős beépítés védendő, új beépítés illeszkedő legyen. A tetőzet hajlásszögét, az épület építészeti értéke ill. kora határozza meg. A védett épületek környezetében, azokhoz alkalmazkodó tetőzet létesíthető. | 12,0/9,0 m | Égetett agyagcserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

|  | ▬ Műemlékvédelmi szempontok függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos új épületekkel igazodni kell; ▬Egyetlen újonnan létesítendő udvari homlokzat magassága sem lehet nagyobb 5,5 m-nél; Az övezet MJT-be tartozik, így a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását minden esetben be kell szerezni - a védettség fokának megfelelő mértékben-, de az állásfoglalásban minden esetben meghatározható illetve előírható: - -az épület építéstörténeti kutatása, - -bizonyos, feltárt részletek visszaállítása, - -a magastető formája, a tetőzeten létesíthető felépítmények –torony, tetőablak(ok), terasz, stb.- formája, száma, és anyaga; udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 990 hrsz |
|  | ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 493-500-, 501- 513-, 515-518-, 538-, 539-, 545-551-, 557-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 594/1-, ./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614, 621/2-, 624-631-, 632/1-, ./3-6-, ./8-/16-, ./16-, ./17-, ./20-, 633/2-/6-, 633/8-29-, 633/31-/34-, 633/37-, ./39-, 634-636-, 637/3-, 638-641-, 643-651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656- 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 990-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 1065/1-2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 1115-, 1118/4-, 1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 1125-, 1127-, 1128-, 1130-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/-, ./6-, ./7-, 2007-, 2031-, 2032-, 2035-2038-, 2117-2121-, 2801-, 2808/2 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 526-, 529-531-, 534-539-, 545-553-, 556-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 564/1-, ./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614-, 621/2-, 624-, 625-, 632/1-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 1065/1-, ./2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 1115-, 1118/4-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 1163-1166-, 1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/1-, ./6-, ./7-, 1415/1-, ./3-, ./4-, 1419/3-, ./20-, ./23-, 2007-, 2015-2018-, 2020-2029-, 2030/1-, ./2-, 2031-, 2032-, 2035-2038-, 2040/1-, ./2-, 2041-2049-, 2051/1-, ./2-, 2052-2055-, 2057-, 2058-, 2065-2067-, 2069-2071-, 2075-, 2076-, 2079-, 2082-, 2117-2119-, 2121 hrsz-ok ▬ Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok: 493-, 503-511-, 513-, 515-521-, 524-, 626-631-, 632/8-, 633/39-, 634-, 635-, 638-641-, 643-, 644 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 490/3-, ./4-, 491-502-, 509-512-, 522-, 525-, 632/3-./6-, 632/8-./17-, 632/20-, 633/2-./6-, 633/8-, 633/20-./29-, 633/31-./34-, 633/37-, 637/3-, 638-, 645-647-, 649-, 651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656-, 657-, 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 801-, 2808/2 hrsz-ok ▬ Országosan védett műemlékek: Fő tér 5. Plébánia, 632/1 hrsz. Georgikon u. 2026 hrsz. Georgikon u. 1. 2027 hrsz. Kastély u. 11. Amazon Szálló 2028 hrsz. Kastély u. 5. 2031 hrsz. Kossuth L. u. 1. 1156 hrsz. Kossuth L. u. 3. 1155 hrsz. ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 478-486-, 487/4 hrsz-ok ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek: Arany J. u. 19. 667 hrsz. Bem J. u. 35. 516 hrsz. Erzsébet királyné u. 2. 624 hrsz. Georgikon u. 4. 1158/1 hrsz. Georgikon u. 6. 1159 hrsz. Georgikon u. 8. 1160 hrsz. Georgikon u. 16. Bíróság, 1166 hrsz. Georgikon u. 9. 2020 hrsz. Georgikon u. 13. 2018 hrsz. Georgikon u.15. 2017 hrsz. Kastély u. 3. 2032 hrsz. Kastély u. 7. 2030/2 hrsz. Kastély u. 18. 2042 hrsz. Kossuth L. u. 5. 1154/1 hrsz. Kossuth L. u. 75. Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, 990 hrsz. Pethő u. 1. 1115 hrsz. Szalasztó u. 2. 2043 hrsz. ▬ Helyi védelemre javasolt épületek: Bem J. u. 11. 639 hrsz. Bem J. u. 13. 641 hrsz. Bem J. u. 18. 591 hrsz. Bem J. u. 23. 509 hrsz. |
|  | Deák F. u. 8. 1103 hrsz., 10. 1078 hrsz. Georgikon u. 5. 2023 hrsz. Georgikon u. 7. 2021 hrsz. Georgikon u. 14. 1165 hrsz. Nádor út 11. 1135 hrsz. Széchenyi I. u. 9. 1056 hrsz. ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozótelepülési térség”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (8) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-4 | SZ | 50/75 |  |  |
|  |  | 9,5 | K/2000 |  |  |

jelű övezet elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató- valamint egyházi építmények elhelyezésére szolgál.

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5, 6, 7 pontja szerinti építmények, kivételes• esetben (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények |
| --- | --- |

|  | • Kivételesen építmények akkor helyezhetők el, ha az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételén túl, a rendelkezésre álló telekméret az övezetben kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét meghaladja, azaz > 4000 m2-nél. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 2000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló lehet | 50/75 % | 30/20/10 |

|  | Saroktelken 75 % lehet. ▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %. ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több épület is létesíthető | 8,0 m /12,0 •m | 6,0 m | 12,0 | Szabadon álló |

|  | • ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó. ▬ |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | Max. 9,5 m Min.4,5 m | Környezetéhez illeszkedő legyen | 16,0 m | Cserép-, fém-, üveg-, ill. üveghatású műanyag fedés lehet. |

az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatainak magassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 12,5 m-t.

Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬ BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.)Vonatkozó egyéb sajátosságok: ▬ Az övezet telkeit érintő homokkő ásványi nyersanyag kutatási területeket EOV koordináták alapján a szabályozási terv feltünteti. |

| (9) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-4 b | K(SZ,O)/Z/SZ | K/80 |  |  |
|  |  | K/9,5/7,5 | K/1500 |  |  |

jelű övezet elsősorban települési szintű kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, oktatási-, igazgatási-, egészségügyi építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, pontja szerinti építmények, üdülőtábor• és kemping. • |
| --- | --- |

|  | az összes elhelyezendő lakásszámnak megfelelő gépkocsi tároló, telken belül biztosítandó, mélygarázsban is lehet, kivéve, ha műemlékvédelmi szempontok, vagy egyéb, a belváros területére vonatkozó sajátos adottságok (M, MJT, MK, He, R, stb.) ezt nem teszik lehetővé. Abban az esetben a gépkocsi tárolók elhelyezését a város parkolási rendelete szerint kell biztosítani. üdülőtábor és kemping nem helyezhető el, |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 1500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 25 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében% | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, zártsorúvá fejleszthető, új beépítés szabadon álló is lehet; | K tartható, illetve 80 | 10 |

|  | Szabadon álló beépítés tömbbelsőben és akkor létesíthető, ha OTÉK szerinti építmények közti távolság biztosítható; Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, a kialakult beépítés visszaépíthető; ▬Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetőkert ill. zöldhomlokzat legyen ▬A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület is létesíthető, egységes építészeti kivitelben | K szerint 0,0 m lehet, de legfeljebb 16,0 m | K ill. 5,0 m K ill. 10,0/5,0 m | 10,0/0,0 m | Zártsorú Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | ▬Zártsorúan csatlakozó, szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert, legalább 5,0 m legyen. ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén legalább 10,0 m tartandó; ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorúan csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, <5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén <10,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorúan csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építmény-magasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | max. 9,5 m min. 7,5m | Kialakult állapot tartható, új beépítés környezetéhez illeszkedő legyen, | 14,0 m | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

|  | kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti telepítési távolság < 7,5m, ott az építménymagasság legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság lehet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturális örökségvédelem szerint: ▬ 21/52 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 444-, 446 hrsz-ok ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 444-, 445/2-, ./3-, 446-, 451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./9-, ./15-, ./16 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 444-, 445/2-, ./3-, ./4-, ./6-, 446-, 447-, 451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./15-, ./16 hrsz-ok ▬ Országosan védett műemlék: Lovassy S. u. 6. 446 hrsz. ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem: ▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (10) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-5 | SZ | 35 |  |  |
|  |  | 9,5 | K/3500 |  |  |

jelű övezet elsősorban magas üdülési minőséget szolgáló létesítményeivel, a Keszthelyen hosszabb időszakot, több vendégéjszakát töltő üdülőnépesség ellátását célzó övezet.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: szálló, gyógyszálló, kongresszusi-, oktatási központ, kiállítások illetve a kutatás-fejlesztés építményei, egészségügyi ellátó, valamint vendéglátó, kereskedelmi rendeltetésű, fitness-wellnes, sport célú létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló legfeljebb 6 lakás. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K●/3500 m2 |
|  |  | Legkisebb utcai homlokvonala | - |

● A < 3500 m2 kialakult nagyságú telek nem beépíthető.

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | szabadon álló | 35% | 45/20 ●% |

● ▬Az övezetben burkolt felületek mindösszesen, a telek 20 %-át nem haladhatják meg, melyek kialakítása lélegző burkolatú lehet;

▬Az övezet telkeinek legalább 45 %-os zöldfelületeit ligetesen fásított, bokorfás, cserjés-bozótos területként kell kialakítani (Ld.: OTÉK . 5. Számú melléklete;

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  | Épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető | 8,0/12,0m● | 5,0 m● | 12,0 m● | Szabadon álló Zártsorú |

●  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legna- gyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 9,5 m ● | Környezetéhez illeszkedő, egységes építészeti együttes legyen. | 14,0 m●● | Cserép-, fém- üveg- ill. üveg hatású műanyagfedés lehet |

●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |
|  | ▬ ▬ ▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. ▬Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek. ▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -Régészeti védelem: 24. számú régészeti lelőhely érinti az övezetet a 0370/5, -/7, -/9-/15 hrsz-okon (ld.3 számú melléklet) -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -Kilátás ill. rálátási szempontból érzékeny terület, - BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, tájba illeszkedés igazolása fontos! |

| (11) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-6 | K(Sz/Z)/SZ/Z | 40 |  |  |
|  |  | 9,5/12,5 | K/2500 |  |  |

jelű övezet a Keszthelyen vendégéjszaká(ka)t töltő üdülőnépesség, turisták kiszolgálását, ellátását célzó övezet, és elsősorban kulturális-, vendéglátó-, szolgáltató-, kereskedelmi-, igazgatási-, egyházi-, szórakoztató-, szálláshely –szolgáltató célú-, vegyes rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgálnak.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: oktatási-konferencia célú létesítmények, egészségügyi ellátó, valamint vendéglátó, kereskedelmi rendeltetésű, fitness-wellnes, sport célú létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, szálláshely szolgáltató épületrészek (emeleti szinten, nem önálló épületben), a személyzet számára szolgáló legfeljebb 6 lakás. Új üzemanyagtöltő önálló épületben nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K●/2500 m2 |
|  |  | Legkisebb utcai homlokvonala | - |

● A < 2500 m2 kialakult nagyságú telek nem beépíthető.

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | szabadon álló, kivételesen zártsorú● | 40% | 40/20 ●●% |

●  ▬Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhető, ha az épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.

▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók előtt árkádsor kialakított, úgy földszinten zártsorú összeépítés engedélyezhető;

▬A zártsorú összeépítés földszintjét (első emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-án, legalább egyszintű növényzet létesítendő;

●● ▬Az övezetben burkolt felületek mindösszesen, a telek 20 %-át nem haladhatják meg, melyek kialakítása lélegző burkolatú lehet;

▬Az övezet telkeinek legalább 40 %-os zöldfelületeit ligetesen fásított, bokorfás, cserjés-bozótos területként kell kialakítani

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  | Épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető | 8,0/12,0m● | 5,0 m● | 12,0 m● | Szabadon álló Zártsorú |

●  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek és két út között elhelyezkedő telek esetén,  legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legna- gyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 9,5/12,5 m ● | Környezetéhez illeszkedő, egységes építészeti együttes legyen. | 14,0 m●● | Cserép-, fém- üveg- ill. üveg hatású műanyagfedés lehet |

●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet”

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |
|  | ▬ ▬ ▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. ▬Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek. ▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -Régészeti védelem: 24. számú régészeti lelőhely érinti az övezetet a 0370/5, -/7, -/9-/15 hrsz-okon (ld.3 számú melléklet) -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -Kilátás ill. rálátási szempontból érzékeny terület, -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, tájba illeszkedés igazolása fontos! |

| (12) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-7 | Z | 50 |  |  |
|  |  | 6,0/7,5 | 300 |  |  |

jelű övezet a Utcaképet alkotó vegyes beépítésű terület a Zsidi utca mentén.

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: lakás, egészségügyi ellátó, vendéglátó, kereskedelmi, szálláshely szolgáltató rendeltetésű létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók). |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | 300 m2 |
|  |  | Legkisebb utcai homlokvonala | 20 m |

●

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | zártsorú | 50% | 30% |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  | Épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti karakterben | 0,0m | 4,0● m | 0,0 m | Zártsorú |

● épületszárnyak között legalább 4,0 m tartandó

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legna- gyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 6,0/7,5 m ● | Környezetéhez illeszkedő, egységes építészeti együttes legyen. | 12,0 m | Cserép-, fém- üveg- ill. üveg hatású műanyagfedés lehet |

●  A létesítendő épületek homlokzatainak magassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 7,5 m-t., kivéve toronyszerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 12. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -Régészeti védelem: régészeti érdekű terület érinti az övezetet (ld.3 számú melléklet) -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. -Utcafásítás kötelező; c.) egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, környezetbe illesztés igazolása fontos! |

| (13) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vt-8vprt | SZ | 30 |  |  |
|  |  | 8,0 | 1500 |  |  |

jelű településközpont vegyes övezet, mely a Balaton vízparti területén fekszik.

| 1. | Az OTÉK 16.§ (1) bekezdése szerint: a településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az övezetben elhelyezhető funkciók: 1. lakóépület, 2. igazgatási épület, 3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 4. egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges, 5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 6. sportépítmény. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek földkábelre cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető, nyeles telek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 1500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja |  | Legnagyobb beépítettsége % |  |  | Legkisebb zöldfelület (%) |  |
|  | Szabadon álló |  | 30 |  |  | 60 |  |
| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  |  |  | Beépítési mód függvényében |  |
|  |  | Előkert |  | Oldalkert | Hátsókert |  |  |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben | 8,0/6,0/0,0• m |  | 4,0 m | 8,0 m |  | Szabadon álló |  |

|  | •- közút felé 8,0 m-es előkert tartandó; - saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén az előkert 8,0 m legyen, további előkerteknél 6,0 m tartandó, - közparkra néző előkert 0,0 m is lehet; -A telek 8,0 m-es előkertjében, optikai lehatárolást biztosító, kötelező fásítás létesítendő. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | max. 8,0 m |

| 7. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kultúrtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.” |

| (14) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vk-1 Vk-1 b | K(SZ,O)/SZ/O/Z | K/60/75 |  |  |
|  |  | K/12,5/6,5 | K/5000 |  |  |

jelű övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban nem települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi- valamint sportépítmények létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 17. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 9. pontja szerinti, valamint kivételesen• a (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények. Az övezetben camping nem létesíthető, üdülőtábor csak idény jelleggel működhet(pl. oktatási létesítmények telkén) |
| --- | --- |

|  | • •▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ kivételesen legfeljebb 8 lakásos lakóépület létesíthető; |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | A kialakult állapot tartandó, illetve az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. A „b” indexszel jelölt belvárosi területeken, csak telekegyesítés illetve telekméret növekedéssel járó telekalakítás engedélyezhető; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartandó ill. 5000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló illetve oldalhatáron álló beépítés tartandó új beépítés esetén is, kivételes esetben az oldalhatáron álló beépítés zártsorúvá fejleszthető, | K/60/75% | 30(20/10) |

|  | Hagyományos utcakép illetve építészeti értékek védelme érdekében a Deák Ferenc utca mentén. Saroktelek esetén a beépítettség legfeljebb 75 % lehet, kivéve: ▬Balaton Múzeum telke, ahol a kialakult beépítettség nem növelhető. ▬Oktatási létesítmények telke ahol, ahol maximum 60 % lehet, ▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %. ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet. ▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületek ligetesen fásítandók, jelen rendelet 4.§ (10) bekezdése szerint; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több épület is létesíthető | Utcák mentén kialakult állapot tartható, vagy legalább 12,0 m | 6,5 m 12,5 m | Legalább 12,0m | Szabadon álló Zártsorú Oldalhatáron álló |

|  | ▬Hagyományos utcakép védelme érdekében 0 m is lehet, a Deák Ferenc utca mentén. ▬A terv szerinti esetekben az előkertekre beültetési kötelezettség illetve védőfásítás vonatkozik. A beültetési kötelezettség „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban meghatározott, legalább kétszintes növényzet legyen; Kialakult zöld- illetve sportfelületek védelme érdekében ettől nagyobb távolságok is meghatározhatók a szabályozási terv szerint, az építési hatóság jogkörében. Zártsorúan csatlakozó beépítés esetén a beépítést megszakító oldalkert 2x6,5 m legyen, továbbá udvari épületszárnyak között 6,5 m távolság tartandó, |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | Kialakult párkánymagasság tartandó, új beépítésnél az építménymagasság legfeljebb 12,5 m, de egyetlen homlokzatmagasság sem lehet kisebb mint 6,5 m. | Kialakult állapot tartható, új beépítés illeszkedő legyen | K | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet. |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -a Vk-1 jelű övezetben: ▬Az övezetet a következő régészeti lelőhelyek érintik: 21/45 számú a Balatoni Múzeum 933 hrszú telkekén, 21/53 számú régészeti lelőhely a Karmelita Kolostor 2818/2 hrsz-ú telkén, 21/47-48 számú régészeti lelőhely a Deák Ferenc utca mentén, az 1201-, 1204-, 1205-, 1206/10 hrsz-ú ingatlanokon. (összesítésben ld.: 5. számú melléklet felsorolását) ▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanja (összesítésben ld. 6 számú melléklet felsorolását): 933-, 1201-1205-, 1206/10-,1206/11 hrsz-ú. ▬Az övezet helyi védett épülete (összesítésben ld.: 5 számú melléklet felsorolását): - Deák Ferenc utca 57. 1206/10 hrsz. ▬Műemléki védelemre terjesztendő épületek jelen szabályozás szerint (összesítésben ld.: 5. számú melléklet felsorolását): -Balatoni Múzeum Kossuth utca, 933 hrsz. -Karmelita Kolostor és Templom együttes Tapolcai utca, 2817/2- és 2818/2hrsz. ▬A műemléki védelemre terjesztendő épületek Műemléki Környezete az alábbi ingatlanokat érinti: -940-,943-,946-,947-,879-,880-,881-,882-,934-,935 hrsz-ok, -2814-, 2816/2-, 2817/2-, 2818/2-, 2834-, 2826/2-, 2828/3-, 2829-2834 hrsz-ok. (összesítésben ld.: 5 számú melléklet felsorolását) ▬Az országos védelem elmaradása esetén az épületek és azok védelmi területei helyi védettségűek maradnak. -a Vk-1b jelű övezetben: ▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 1206/10 hrsz. ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 1050-, 1051-, 1206/10-, ./11 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 715-, 716-, 717/1-, ./2-, 1050-, 1051 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1206/10-, ./11 hrsz-ok ▬ Országosan védett műemlékek: Fő tér 10. Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 717/1 hrsz. Fő tér Ferences rendi templom 715 hrsz. Széchenyi I. u. 8. 1050 hrsz. ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek: Deák F. u. 16. Veszprémi Egyetem épülete, 1051 hrsz. Deák F. u. 57. Keszthelyi Akadémia Alapítvány Gazdasági Szakközépiskola, 1206/10 hrsz. ▬ BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” - T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. ▬ Az övezet kialakult kertjeiben a meglévő növényzet védelméről, pótlásáról, újak telepítéséről gondoskodik a mindenkori tulajdonos, vagy kezelő. c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, környezetbe illesztés igazolása fontos! |

| (15) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vk-1 vprt | Sz | 40 |  |  |
|  |  | 12,5 | 3000 |  |  |

jelű övezet, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi szolgáltató, vendéglátó és kulturális épületek elhelyezésére szolgál.

| 1. | Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 17.§ (2) bek. 1.2.3•. 4. 5. pont szerinti létesítmények, továbbá a tulajdonos, a személyzet, a használó számára lakás. |
| --- | --- |

|  | • csak olyan egyéb közösségi, szórakoztató létesítmény engedélyezhető, amely nem okoz a vonatkozó jogszabályban, az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 3000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 50 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 40 | 40 |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elhelyezhető épületek száma |  | Megengedett legkisebb |  |  |  |  | Beépítési mód függvényében |  |
|  |  |  |  | előkert |  | oldalkert | hátsókert |  |  |  |
|  | Több épület létesíthető, egysé-ges építészeti együttesben |  | 6,0/8,0•m |  | 7,0 m |  | 12,5 m | Szabadon álló |  |

|  | •▬Köu-1vprt jelű közút felé legalább 8,0 m-es előkert tartandó, |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K/12,5 | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 14,0m• | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬A létesítmény parkolási igényének legalább 80 %-a mélygarázsban létesítendő. ▬A terven jelölt területsáv, a telek közforgalom előtt, meghatározott időszakban/időszakokban megnyitandó része. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, környezetbe illesztés igazolása fontos! |

| (16) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vk-2 b | K(Z,O,SZ)/Z/SZ | K/50 |  |  |
|  |  | K/7,5/5,5 | K |  |  |

jelű övezet elsősorban regionális illetve kistérségi szintű, központi igazgatási, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 17. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 9. pontja szerinti, valamint kivételesena (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | ▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31.§.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬kivételesen, legfeljebb 6 lakásos lakóépület létesíthető; |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | A kialakult állapot tartandó, illetve a terv szerinti telekalakítások, továbbá bármely telekméret növekedést eredményező telekegyesítés, telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartandó |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult zártsorú, oldalhatáron álló illetve szabadon álló beépítés tartandó, bővítés esetén zártsorúvá fejleszthető, vagy új beépítés szabadon álló lehet, | K/50 | 20 |

|  | Hagyományos utcakép, műemlékek illetve építészeti értékek védelme érdekében esetenként meghatározható, pl.: a Deák Ferenc utca mentén. Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, a kialakult beépítés újjáépítés esetén is tartható; A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet. Oktatási létesítmény udvarán, a sportpályák felújítás során, vagy ha alattuk mélygarázs létesül, gyepesített felülettel készíthetők ; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület is létesíthető | Kialakult állapot tartandó, új beépítésnél legalább 6,0 m; | K ill. 5,0 m K ill. 8,0 m | 8,0/0,0m | Zártsorú Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | ▬Szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert, legalább 5,0 m legyen. ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén legalább 8,0 m tartandó; ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, <5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén <8,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | Kialakult párkánymagasság tartandó, új beépítésnél az építménymagasság legfeljebb 7,5 m, de a Deák Ferenc utca menti homlokzatmagasság egyetlen ponton sem haladhatja meg az 5,5 m-t. | A műemléki épületegyüttes rekonstrukciója eredeti állapot szerint engedélyezhető, minden új építés a védett épülethez, valamint annak műemléki környezetéhez illeszkedjen. | K tartandó, illetve 12,0/9,0 m | Égetett agyagcserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés lehet. |

|  | Egy szabad homlokzattal rendelkező épület, épületszárny esetén 9,0 m tartandó; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: ▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 991-, 992-, 993/1 hrsz-ok ▬ 21/52 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 443/1-, 444-, 448 hrsz-ok ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 443/1-, ./4-, 444-, 448-, 991-, 992-, 993/1 hrsz-ok ▬ Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok: 991-, 992 hrsz-ok ▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 443/1-, ./4-, 444-, 448-, 449 hrsz-ok ▬ Országosan védett műemlékek: Deák F. u. 30. 992 hrsz. Deák F. u. 32. 991 hrsz. Lovassy S. u. 2. 449 hrsz. ▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épület: Deák F. u. 30. 993/1 hrsz. BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, környezetbe illesztés igazolása fontos! |

Gazdasági területek

8.§

(1) Gazdasági területekre vonatkozó külön megkötések

a.) Utcai oldalon, közvetlenül az előkertre néző épületekben a gazdasági létesítmény fő funkcióját kiegészítő irodák, szociális helyiségek, esetleg bemutató terem, tárgyaló, díszterem, üzlet, stb. helyezendő el.

b.) A főfunkciót kiegészítő épületek homlokzati kialakítása környezetébe illeszkedő legyen, arányok, tömegformálás, anyag- és színhasználat tekintetében egyaránt.

c.) A helyi építési hatóság, ahol az övezetre jelen rendelet előírja, ott a használatbavételi engedély kiadását az előírásnak megfelelő növényesítési feladatok elvégzéséhez kötheti:

▬Meglévő épület tetőzetének-, tűzfalának- valamely részletének, stb. takarását tetőkert ill. zöld homlokzat létesítésével (ld. az OTÉK többszintes növényállomány telepítése esetén az előírt legkisebb zöldfelület méretének csökkentésére vonatkozó előírásokat).

▬Meglévő épület, építmény, kültéri tároló, depónia, stb. takarását többszintes növényállomány telepítésével (ld. az OTÉK többszintes növényállomány telepítése esetén az előírt legkisebb zöldfelület méretének csökkentésére vonatkozó előírásokat).

▬Fásított parkoló betelepítése

- Az övezetben a Köu-1 és Köu-2 jelű utak menti ingatlanok esetében raktározás, tárolás, 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek, és az ezeket szállító járművek számára parkolóterület az utca felől csak épített szerkezettel, növényzettel takartan, az utcaképbe illeszkedő kialakítással létesíthető.

e.) Az övezetben a Tapolcai út, Szent László ároktól keletre eső szakasza mentén új építőanyag kereskedelmi telephely, építőanyag gyártó üzem, betonkeverő üzem, aszfaltkeverő üzem, 1000m2-t meghaladó bruttó alapterületű, önállóan csak kereskedelmi épület nem helyezhető el.

Jelen megfogalmazásban önállóan csak kereskedelmi épület: a kereskedelmi funkció az épület teljes alapterületének 50%-át meghaladja.

| (2) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gksz-1 | K(Sz,O,Z)/SZ | K/50 |  |  |
|  |  | K/6,5 | K/1500 |  |  |

jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású települési szintű kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19.§. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, pontja szerinti, valamint kivételesen• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni,. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 1500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 40 m |

A Tapolcai út - 4663/11 hrsz-ú, 71. sz. elkerülő út - Szent László árok által határolt területen az előírt minimális telekméret kialakítása egyben az ingatlan beépítésének feltétele is.

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | A kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet | K tartható illetve 50% | 30(20)• |

|  | • A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | Előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több is lehet | K tartható vagy 8,0/12,0/0,0 m | 4,0 m 6,0 m | 8,0 m | Szabadon álló zártsorú beépítés Oldalhatáron álló |

|  | ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén, legalább a telek felőli oldalon parkolósáv alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0m, a másik oldalon 8,0 m tartandó). ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani; ▬A kialakult előkert tartható, 0,0 m esetében is; ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, legfeljebb 80 m2 nagyságú porta épület építhető, továbbá, esővédő tetőzet, ideiglenes építmény, sátor, reklám célú kirakat, torony, stb. létesíthető; Zártsorú beépítés eseté oldalszárnyak között 4,0 m a tartandó távolság |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető leg-nagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tarható illetve 6,5 m | Környezetéhez illeszkedő, építészeti egységet eredményező kialakítás legyen |  | Hullámpala nem lehet. |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬Az övezetben található régészeti terület védőhatárán belül a 2001. évi LXIV tv. Rendelkezéseit be kell tartani. Az érintett ingatlanokon építési engedély kiadásához ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi Regionális Irodájának szakvéleményét. ▬ ▬ Az övezet jellemzően zöldfelületként fenntartandó, be nem építhető területének 50%-án közlekedési felület, fásított parkoló kialakítható. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: ▬Az övezetet régészeti lelőhely védőhatára érinti a Külső-Zsidi út és Csapás út csomóponti térségében. ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (3) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gksz-2 | K(SZ/O)/SZ/O | K/50 |  |  |
|  |  | K/9,5 | K/3000/1500 |  |  |

Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi színtű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19.§.(2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti építmények, valamint kivételesen• a (3) bekezdés 2 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • ▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ az egyéb szórakoztató létesítmények az övezet Rezi út és új elkerülő út csomópontjában található területein létesíthetők, ahol az alkalmazható hangosító berendezésekre, a képviselőtestület által külön rendeletben elfogadott határérték betartását kell megkövetelni. (Hangosító berendezésnek minősül a zenegép, hangszórón közvetített ének, stb.) (A külön rendelet megalkotásáig jelen rendelet 25. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.) |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K tartható illetve 3000/1500•• m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 50 m |

|  | A Tapolcai út - 4663/11 hrsz-ú, 71. sz. elkerülő út - Szent László árok által határolt területen az előírt minimális telekméret kialakítása egyben az ingatlan beépítésének feltétele is. •• kivéve a Külső-Zsidi út menti azon övezeteket, melyek a 2005-2006 évben lefolytatott, egyszerűsített területrendezési hatósági eljárás bizonyítványa alapján kerültek átminősítésre beépítésre szánt területté, ott a kialakult állapotot figyelembe véve 1500 m2 is lehet.” |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet. | 50 | 25/30• |

|  | • ▬az övezet megengedett legkisebb zöldfelületén valamint a tervben külön jelölt helyeken, legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján; ▬ A BTSZ szerinti ipari park jellegű üzemi területek alövezetén 30% lehet (Külső Zsidi út-Csapás út-Lippai Gáspár út-4684/23 hrsz-úút által határolt területeken). |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód függvényében |
|  | épületek száma | minimális előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | K tartható vagy 9,5/0,0/12 m | K•• ill. 6,0 m K•• ill. 10,0 m | 9,5 ••• | Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | • ▬A kialakult előkert 0,0 m esetében is tartható, ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 9,5 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó). ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esővédő tetőzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony, stb. létesíthető; ▬ Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget ír elő, ott annak határával megegyezik. ••▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén < 6,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél a < 10,0 m, ott a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság tartandó. ▬Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. ▬A lakóterülettel közvetlenül határos oldalhatárok mentén legalább a hátsókert méretét kell tartani, • • • Kivéve beültetési kötelezettségű terület határa, ott azzal megegyezik. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | K/9,5 m | Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető |  | Hullámpala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások ▬Az övezetben található régészeti terület védőhatárán belül a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezéseit be kell tartani. Az érintett ingatlanokon építési engedély kiadásához ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi Regionális Irodájának szakvéleményét. ▬ Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján. ▬ Az övezet jellemzően zöldfelületként fenntartandó, be nem építhető területének 50%-án közlekedési felület, fásított parkoló kialakítható. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -Az övezetet régészeti érdekű terület érinti a Külső-Zsidi út és Csapás út csomóponti térségében. (ld. 2. számú melléklet) -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (4) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gksz-3 | SZ/O | 50 |  |  |
|  |  | 7,5 | K/2000 |  |  |

Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú, térségi színtű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, épületeinek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, pontja szerinti, valamint kivételesen• a (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K illetve tartható 2000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K• tartható illetve 30 m. |

|  | ● < 16,0 m kialakult utcai homlokzatú telek nem beépíthető |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló legyen, kivételesen oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető●. | K tartható ill. 50% | 25 |

|  | ● amikor a kialakult telekszélesség < 24,0 m, |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | Minimális előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több épület létesíthető | 12,0 m/6,0• (fásított parkolóval) | 6,0 m 8,0 m | 8,0 m•• | Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | ● ▬ Saroktelek esetén legalább egyik előkert 12,0 m, másik 6,0 m legyen, ▬ Abban az esetben is 6,0 m lehet, ha a telek utcavonala (saroktelek esetében legalább egyik) előtt fásított parkoló alakítható ki ▬ Az előkert akkor is 6,0 m lehet, ha az övezet telkét kiszolgáló szerviz út mentén, legalább egy oldalon parkolók létesültek. ▬ Porta épület, reklám célú kirakat, torony stb, előkertben minden esetben létesíthető. ●● Kivéve beültetési kötelezettség határa, ott azzal megegyezik; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | K ill. 7,5 m● | Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető | 12,0 m | Szürke pala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások ▬Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (5) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gksz-4 | K(SZ,O)/SZ/Z | K/50/60 |  |  |
|  |  | K/9,5 | K/3000 |  |  |

Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi színtű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, iroda épületek illetve sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen• (3) bekezdés 1. pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | • Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K tartható illetve 3000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon-, ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen zártsorúan csatlakozó is engedélyezhető. | 50/60 | 25/20 |

|  | Zártsorú beépítés akkor engedélyezhető, ha az övezet több telekre osztott, és a tervezett építmények ütemezetten, több tulajdonos beruházásában valósulnak meg. Zártsorú beépítés esetén 60 % engedélyezhető. Zártsorú beépítés esetén 20 % engedélyezhető. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert |  | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | K ill. 12,0/6,0 m• | K• • / 5,0 m K• • / 10,0 m |  | 12,0 m | Szabadon álló Zártsorú Oldalhatáron álló |

|  | • ▬ Az előkert 6,0 m lehet azon esetekben, ahol a terv, kötelező építési vonalat jelöl, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. ▬ Az előkert 6,0 m lehet saroktelek egyik telekhatára mentén, amikor a 12,0 m-es előkert másik oldalon már biztosított. ▬ Az előkert(ek)ben meglévő beépítés tartható, új beépítés a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épület(ek) -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett építmény(ek) létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára; ▬ A város elkerülő útja (tervezett) mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védőtávolságba eső területen kialakult beépítés tartható, parkoló létesíthető ill. bármely építmény elhelyezéséhez az illetékes közlekedési szakhatóságok eseti hozzájárulása szükséges. Az előkertekben a terv szerint beültetési kötelezettség, valamint kötelező védőfásítás elvégzendő. •• ▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén < 5,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél a < 10,0 m, ott a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság tartandó. ▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | 9,5 m | Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető |  | Hullámpala nem lehet |

|  | Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján.” |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (6) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gksz-5 | K(SZ)/SZ | 50 |  |  |
|  |  | K/12,5 | K/7000 |  |  |

Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi színtű, kereskedelmi, szolgáltató, illetve iroda épületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen• (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények. |
| --- | --- |

|  | •▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. ▬ az egyéb szórakoztató létesítmények esetén, az alkalmazható hangosító berendezésekre, a képviselőtestület által külön rendeletben elfogadott határérték betartását kell megkövetelni. (Hangosító berendezésnek minősül a zenegép, hangszórón közvetített ének, stb.) (A külön rendelet megalkotásáig jelen rendelet 26. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.) |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyelestelek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K tartható illetve 7000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 50 m |

Kivéve:▬A nyeles telek nyúlványának szélessége legalább 6,0 m legyen.

▬Zsák utca végén legalább 6,0 m-es közterületi kapcsolat legyen;

▬Szabálytalan telekforma esetén az átlagos telekszélesség 50 m egyen;

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló beépítés tartandó új beépítés esetén is | 50 | 30 |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma |  | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet |  | K ill. 8,0/12,0/50,0• | K tartható ill.6,0 m | 12,0 m | Szabadon álló |
|  |  | • ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m távolság tartandó. A beültetési kötelezettséggel terhelt legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkoló alakítható ki. ▬A város elkerülő útja (tervezett) mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védőtávolságba eső területen parkoló létesíthető ill. az illetékes közlekedési szakhatóságok eseti hozzájárulása alapján benzinkút vagy a közlekedést kiszolgáló létesítmények helyezhetők el; ▬Az előkert(ek)ben kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára; ▬Az övezet beültetési kötelezettséggel terhelt kertjeire vonatkozóan jelen rendelet 4.§.(10) bekezdése tartandó. |  |  |  |  |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | 12,5 m | Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető | 20,0 m | Hullámpala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások ▬Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (7) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gksz-6 | SZ | 40 |  |  |
|  |  | 6,5 | K/2500 |  |  |

jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású települési szintű vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

|  |  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19.§. (2) bekezdés: 1, 2, 3 pontja szerinti, valamint kivételesen• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények. |  |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 2500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható illetve 40 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | szabadon álló | 40 | 30 |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | Előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több is lehet | 6,0 m | 4,0 m | 8,0 m | Szabadon álló |

|  | ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, legfeljebb 20 m2 nagyságú porta épület építhető, továbbá, esővédő tetőzet, ideiglenes építmény, sátor, reklám célú kirakat, torony, stb. létesíthető; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építmény-magasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető leg-nagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 6,5 m | Környezetéhez illeszkedő, építészeti egységet eredményező kialakítás legyen | 20,0 m | Hullámpala nem lehet. |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.” |

| (8) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gip-1 | SZ | 45 |  |  |
|  |  | K/9,5 | K/2000 |  |  |

Jelű övezet egyéb ipari terület, elsősorban ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, kivéteklesen• OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1, 2. pontja szerinti épületek |
| --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | 2000 m2 illetve K tartható |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 40 m illetve K tartható. |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló lehet. | 45% | 30(25)• |

•A telek burkolt felülete legfeljebb 25 % lehet;

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | Előkert * | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | 8,0 - 16 m | 8,0 m illetve kialakult állapot tartható | 12,0 m | Szabadon álló |

|  | • ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 16 m legyen (saroktelek és két út között elhelyezkedő telek esetén legalább egyik utca mentén kötelező). ▬A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esővétő tetőzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthető; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | kialakult állapot tartható illetve 9,5 m | Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető | 20,0 m | Hullámpala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (9) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gip-2 | K(O/Z)/SZ/Z | 45 |  |  |
|  |  | K/12,5 | K/5000 |  |  |

Jelű övezet egyéb ipari területek építményeinek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, kivéteklesen• OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1. 2. pontja szerinti épületek. |
| --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyúlványos telek létesíthető•. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | kialakult állapot tartható illetve 5000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | kialakult állapot tartható illetve 50 m |

|  | • Közúti kapcsolattal nem rendelkező kialakult telek, nyúlványos telekké alakítható. Új telekosztásban, nyúlványos telek nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételesen zártsorúan csatlakozó• is engedélyezhető. | 45% | 30(25)•• |

|  | • Zártsorú beépítés, kialakult beépítés bővítése esetén akkor engedélyezhető, ha a kialakult állapot szerint az épületek közti tűztávolság, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság így biztosítható. •• A telek burkolt felülete legfeljebb 25 % lehet; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód függvényében |
|  | épületek száma | Előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | 8,0 – 16 m | 8,0 m illetve kialakult állapot tartható 12,5 m | 12,5/6,0 m | Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | • ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 16 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén kötelező). ▬A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esővédő tetőzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthető; Az övezet oldalkertjeiben, legalább egyszintű növényzet telepítendő; ••• ▬kialakult beépítés esetén, a hátsókert mérete legalább a hátsókertre néző tényleges építménymagasság értékével megegyező legyen, de nem lehet kisebb 6,0 m-nél ▬A hátsókertekre beültetési kötelezettség vonatkozik, mely a < 12,5 m-es hátsókert esetében „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározott, legalább kétszintes növényzet legyen, a ≥ 12,5 m-es hátsókert esetében pedig, legalább háromszintes növényzet legyen; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | kialakult állapot tartható illetve 12,5 m | Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető | 20,0 m | Hullámpala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (10) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gip-3 | K(O,SZ,Z)/SZ/O | K/40 |  |  |
|  |  | K/9,5 | K/3500 |  |  |

Jelű övezet egyéb ipari terület, elsősorban ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, kivéteklesen• OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1, 2. pontja szerinti épületek |
| --- | --- |

|  | • az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | 3500 m2 illetve K tartható |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 40 m illetve K tartható. |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló-, zártsorúan csatlakozó beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető• | 40% | 30(30)•• |

• A már kialakult, oldalhatáron álló beépítésű telkek  felosztása, újraosztása során létrejött új telkeken a kialakult beépítési környezetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető.

•• A telek burkolt felülete legfeljebb 30 % lehet;

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | Előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több is lehet | 8,0/16 m | kialakult állapot tartható ill. 8,0 m kialakult állapot tartható ill. 10,0 m | 12,0 m | Szabadon álló Oldalhatáron álló |

|  | • ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 16 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén kötelező). ▬A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani. ▬A város tervezett elkerülő útja mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védőtávolságba eső területen bármely építmény létesítése csak az illetékes közlekedési szakhatóságok eseti hozzájárulása alapján engedélyezhető; ▬Az előkert(ek)ben meglévő beépítés tartható, új beépítés a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | kialakult állapot tartható illetve 9,5 m | Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető | 20,0 m | Hullámpala nem lehet |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, |

|  | b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |
| --- | --- |

Üdülőterületek

9.§

| - Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üü-1 | K(Z)/Z | K/15 |  |  |
|  |  | K/6,0 | K/150 |  |  |

jelű övezet kialakult, sűrű beépítésű, üdülőházas terület, amely a 6,0 m-t  meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, kivéve üdülőtábor, kemping. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 150 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 6,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult zártsorúan csatlakozó beépítés tartható, | K vagy 15% | 60% |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Egy épület létesíthető | K tartható vagy 5,0 m | 4,0 | 6,0 m | Zártsorúan csatlakozó |

|  | Udvari szárnyak között legalább 4,0 m tartandó |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K vagy 6,0 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | max. 10,0 m | Hullámpala nem lehet. |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (2) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üü-2 | K(SZ)/SZ | K/30 |  |  |
|  |  | K/9,5 | K/2000 |  |  |

jellemzően kialakult üdülőterületek, üdülőtábor és/vagy kemping területéből átminősülő, laza beépítésű, nagytelkes üdülőházas üdülőterületek kialakítására szolgáló övezetek, amelyek a  9,5 m-t meg  nem haladó építménymagasságú, több üdülőegységes üdülőépületek, elsősorban szálláshely szolgáltató épületek (szállók, panziók, stb) elhelyezésére szolgálnak.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, üdülőépületek, üdülőtábor és camping, valamint a túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodását szolgáló, konferencia központok, fitness-wellness célú, egészségügyi, szabadidős és sportolással kapcsolatos létesítmények épületei. Az övezetben elhelyezhetők továbbá, az üdülő-pihenő rendeltetésű épületek fenntartását biztosítandó, a tulajdonos, az üzemeltető, a személyzet számára szolgáló lakások. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K. tartható vagy 2000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 30 m |

|  | Az övezet új kiszolgáló útjait (lehet magánút is), úgy kell kialakítani, hogy azok biológiai aktivitásérték mutató száma legalább 3 legyen; A kialakult, < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthető; |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében% | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló beépítés tartandó, | K vagy 30 % | 50% |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | K tartható vagy 8,0 m | 5,0 m | 12,0 | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 9,5 m | Környezetéhez illeszkedő legyen. | K tartható illetve14,0 m | Hullámpala nem lehet. |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (3) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üü-3 | K(SZ)/SZ | K/25 |  |  |
|  |  | K/12,0 | K/3000 |  |  |

jelű övezet kialakult, laza beépítésű, üdülőházas terület, amely a  12,0 m-t meg  nem haladó építménymagasságú, több üdülőegységes üdülőépületek, elsősorban szálláshely szolgáltató épületek (szállók, panziók, stb) elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, üdülőépületek, üdülőtábor és camping, valamint a túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodását szolgáló, fitness-wellness célú, egészségügyi, szabadidős és sportolással kapcsolatos létesítmények épületei. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható vagy 3000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható vagy 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében% | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló beépítés tartandó, | K vagy 25% | 50% |

|  | Amennyiben a kialakult beépítés a 25 %-t meghaladja, új építés esetén a kialakult beépítés visszaépíthető. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | K tartható vagy 8,0 m | K tartható vagy 6,0 m | 12,0 m | Szabadon álló |

|  | ▬Új építés esetén az oldalkert legalább 6,0 m legyen. ▬Ha a kialakult állapot szerint az oldalkert < 6,0 m (a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 12,0 m), akkor az oldalkert legalább a tényleges építménymagasság felének nagyságával egyezzen meg (a telepítési távolság legalább a tényleges építménymagasság nagyságával egyezzen) . ▬Ha a tényleges építménymagasság fele kisebb mint az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 12,0 m | Környezetéhez illeszkedő tető lehet | K tartható illetve14,0 m | Hullámpala nem lehet. |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (4) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üü-4 vprt | K(Sz)/Sz | K/30 |  |  |
|  |  | K(12,5)/7,5 | K/5000 |  |  |

jelű övezetben olyan üdülőépületek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, kialakításuk és felszereltségük, infrastruktúrális ellátottságuk alapján, túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb üdülési célú tartózkodására alkalmasak.

|  | “K” betűjel jelentését ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 22.§.szerinti építmények, kivéve kemping, illetve üdülőtábor. Előzőeken túl a terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi-, szociális létesítmények létesíthetők. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 5000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 50 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 30 | 50 |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben | K/12,0/0,0•m | K szerint meghatározandó•• ill. 8,0 m | K/12,0/0,0 m | Szabadon álló |

|  | • kialakult állapot szerint, illetve úszótelkes beépítés esetén 0,0 m is lehet; ••legalább a kialakult építménymagasság fele tartandó; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K(12,5) •/max.7,5 m | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 14,0m•• | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Bontás esetén az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb 12,5 m lehet. •• Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬Telekhatáron csak növényzetből kialakított, ill. növényzettel átszőtt (takart), max. 1,50 m magasságú áttört kerítés építhető. ▬A közparkkal egybeépült, közhasználat előtt nyitott, kialakult telekhasználat megtartandó. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -Az övezet műemlékei: Balaton Szálló 3820 hrsz, Hullám Szálló 3821 hrsz. -Az övezet műemléki környezetébe tartozó ingatlanok: 3817/2-, 3817/4-, 3817/5-, 3817/6-, 3817/7-,3818-,3819-,3822-,3823-, 3817/1 hrsz-ú ingatlanik, továbbá a 0486/73 hrsz-ú vízfelület, Balatonnal határolt partszakasza. -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (5) Az |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üü-5 vprt | Sz | 30 |  |  |
|  |  | 8,0 | 1500 |  |  |

jelű övezet túlnyomóan változó üdülői kör, hosszabb üdülési célú tartózkodására alkalmas üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

| 1. | Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 22 §. szerinti építmények, kivéve kemping, illetve üdülőtábor. Előzőeken túl a terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi létesítmények létesíthető. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) kekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek földkábelre cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető, nyeles telek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 1500 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 30• m |

|  | • kivéve:▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 30,0 m legyen. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 30 | 60 |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | Előkert | Oldalkert | Hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben | 8,0/6,0/0,0• m | 4,0 m | 8,0•• m | Szabadon álló |

|  | • ▬ közút felé 8,0 m-es előkert tartandó; ▬ saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén az előkert 8,0 m legyen, további előkerteknél 6,0 m tartandó, ▬ közparkra néző előkert 0,0 m is lehet; ▬ A telek 8,0 m-es előkertjében, optikai lehatárolást biztosító, kötelező fásítás létesítendő. ••▬ Kivéve a vízpart felöli oldalon, ahol a beépítetlenül megőrzendő parti sáv (---K--- jelű terület) vonalával megegyező lehet. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett épít-ménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legna- gyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | max.8,0 m | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 14,0m• | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | •▬Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől az értéktől el lehet térni. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬Az övezetben max. 1,50 m magas, áttört, növényzettel átszőtt (takart) kerítés létesíthető. ▬A telket feltáró kapuzatok (gépkocsi és gyalogos) az üdülőépülettel építészeti egységet alkossanak. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

Különleges területek

10.§

(1)	Keszthely külterületén található különleges területek övezeteit a szabályozási terv tünteti fel és a következő bekezdések részletezik.

(1/a) Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken a autójavítás és karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el.

| (2) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-1 gy,o,sz | K(SZ)/SZ/Z | K/25 |  |  |
|  |  | K/12,5/14,0 | K/25000/50000 |  |  |

jelű övezet olyan különleges terület, mely elsősorban nagy kertes, laza beépítésben, magas üdülési minőséget szolgáló létesítmények, gyógyszálló, szálló, kongresszusi-, oktatási központ, stb. építményeinek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: A terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló lakások (gondnoki lakások legfeljebb 6 db), valamint a területet látogatók ellátását célzó kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és sportolási célú létesítmények. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke:5.§.(5) bekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tarható ill. 25000/50000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K |

|  | ▬Az övezetbe sorolt „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telke (50000 m2) nem csökkenthető, fel nem osztható; ▬A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének megközelítése a Hévíz-Óberek összekötő árok (0185 hrsz.) felől biztosítandó, kizárólag ezen igénybevételre méretezett hídszerkezet építésével. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Új beépítés szabadon álló lehet, a kialakult beépítés pedig zártsorúan csatlakozóvá összeépíthető | Kialakult állapot tartható, illetve 25 | 55/20 |

A burkolt közlekedési felületek valamint a felszíni, fásított parkolók felületei a telek 20 %-át együttesen nem haladhatják meg;

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | Több épület is lehet | 12,0/20,0 m | 12,0 m* | 12,0 m* | Szabadon álló |

|  | ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének megközelítés felőli oldalán legalább 20 m előkert tartandó; ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének hátsókertje, a nemzeti park által meghatározott természetvédelmi területtel (láphatárral) esik egybe; ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkén a Hévízi csatornától 50 m-es, az Óberek-csatornától 40 m-es szélességben, a pihenés létesítményeinek elhelyezésére pihenőkertet kell biztosítani ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkén, a hátsókert láp-területtel megegyező részén, az előző pontban meghatározott kerti építmények nem létesíthetők. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Legnagyobb tetőszélesség | Tető héjazata |
|  | 12,5 m/14,0 m | Egységes építészeti együttes legyen. | K tartható, új épület esetén 12,0 m | Égetett agyagcserép, üveg, fém, ill. üveghatású műanyag lehet. |

|  | ▬ A létesítendő épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 14,0 m-t. ▬ Az övezetben meglévő dombok magassága legfeljebb 1,00 m-rel (termőföldtakarással) növelhető; Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására,látványtervvel ki kell egészíteniaz építési engedélykérelmet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬ Az övezetben max. 1,50 m magas, áttört, növényzettel átszőtt (takart) kerítés létesíthető. ▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal ▬Az övezetben az oldal és hátsókertekben legfeljebb sétaút alakítható ki és legfeljebb pihenőpad helyezhető el. ▬Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeket állandóan növényzettel fedett zöldterületként kell kialakítani, részben ligetes szerkezetű, lombos fákból, cserjékből és gyepfelületből álló őshonos növényállománnyal. ▬Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeken OTÉK. 27. §-a (4) bekezdés a.), b.) és c) pont szerinti építmények helyezhetők el, OTÉK. 27. §-a (5) bekezdés szerinti beépítettséggel. ▬ Az övezet nyugati oldalán, elsősorban a pihenés csendes létesítményei helyezendők el, zajosabb kültéri funkciók (sportpályák, látványfürdő csúszdái), a déli és a nyugati területeken létesíthetők. ▬Az övezetben csak füves sportpálya létesíthető. ▬ A zöldterületi fedettségbe beszámolhatók: • látványtó, vízmedence, de együttes nagyságuk nem haladhatja meg a telek 6 %-t ; • füves pályák, de nagyságuk nem haladhatja meg a telek 17 %-t. Az idény jelleggel lefedett pálya is a zöldfelületbe számolható; ▬ Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek. ▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. ▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva, vagy fából készülhetnek. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (3) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-1 b okt,vá,nk, | K(SZ)/SZ/Z | K/40 |  |  |
|  |  | K/7,5 | K/2000 |  |  |

jelű különleges övezet, elsősorban regionális szintű oktatási, kulturális létesítmények, vásárok, szabadtéri rendezvények, ligetesen növényesített kertek, arborétum területei.

|  | “K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: az övezet elsődleges rendeltetését biztosító oktatási, kiállítási, növénykertek, stb. létesítményein túl, az azokat látogatók, igénybe vevők ellátását szolgáló: vendéglátó, szálláshely szolgáltató, szolgáltató, egészségügyi ellátó, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei, a személyzet számára lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek szerint alakíthatók. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K vagy 2000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | K vagy 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, vagy zártsorúvá fejleszthető | K vagy 40 % | 40/20 % |

|  | Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | K tartható vagy legalább 12,0 m | K ill. 6,0/8,0 m | legalább 8,0m | Szabadon álló Zártsorú |

|  | Árok, vízfolyás mentén legalább 8,0 m tartandó |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 7,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 14,0 m | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: ▬ 21/51 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 2011 hrsz. ▬ 21/54 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 2008 hrsz. ▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 1687/4-, 2003-2009-, 2010/1-6-, 2500/2 hrsz-ok ▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1418/1-, ./3-, ./4-, 1687/3-, ./4-, 2003-206-, 2008-, 2009-, 2010/1-7-, 2011-, 2013 hrsz-ok ▬ Országosan védett műemlékek: Bástya u. 2. Kocsi Múzeum 2004-, 2005-, 2006 hrsz-ok Festetics kastély 2008 hrsz. Kertészet 2009 hrsz. 2013 hrsz-ú úton 2011 hrsz. Georgikon u. 20. 1418/1 hrsz. Bercsényi M. u. Major Múzeum 1418/4 hrsz. -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (4) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-1 vprt okt,kut,eü, | K(Sz)/Sz | 30 |  |  |
|  |  | K/8,0 | K/2000 |  |  |

jelű övezet, elsősorban oktatási központ, egészségügyi létesítmények (szanatórium, gyógyüdülő), valamint a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel jelentését ld.: ld. 4. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató, fitness-welness célú létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó számára lakás, hajó-, és csónakkikötő, ahol a terv erre lehetőséget biztosít. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K• tartható ill.2000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K• tartható ill.40 m |

|  | •▬ A kialakult < 1500 m2 teleknagyság, vagy < 25,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés nem hozható létre, a kialakult beépítés nem növelhető. ▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 30 | 50• |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben• | K/12,0/6,0••m | 6,0 m | 12,0 m | Szabadon álló |

|  | • Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 150 m2-nél; ••▬Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet. ▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb előkerteknél pedig 6,0 m tartandó. ▬A 12,0 m-es előkertben fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K/max.7,5•m | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 12,0••m | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Kialakult beépítés esetén, ha az épületek építménymagassága >7,5 m-nél, bontás esetén az újonnan létesített épületeken a korábban kialakult, de legfeljebb 12,5m építménymagasság építhető vissza. •• Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására, látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel átszőtt (takart), illetve áttört kerítés létesíthető. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

(5) A

| K- 2 Szk | K(Sz)/Sz | K/20+8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K/7,5 | K/2000 |  |

jelű övezet elsősorban szabadidős létesítmények, sportolással kapcsolatos tevékenységek, szabadtéri rendezvények megrendezésére alkalmas illetve azok kiszolgálására létesítendő vendéglátó építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: sportolással kapcsolatos létesítmények, szolgáltató, kereskedelmi, egészségügyi épületek, fitness-wellness célú létesítmények, a tulajdonos, a használó, a személyzet számára szolgáló llegfeljebb 4 lakás. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármely az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető, nyelestelek létesíthető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K/2000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | 30 m |

|  | kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen, ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen, ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 30,0 m legyen. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja● | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | Szabadon álló beépítés legyen. | 20+8●● | 50/20 ●●● |

|  | ● Az övezetben építeni az 5. sorban meghatározott elő-, oldal- és hátsókert által meghatározott építési helyen lehet, kivéve árok, vízfolyás mentén, ahol építés, lefedés csak az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. ●●Az övezetben a + jellel jelölt érték ideiglenes, időszakos létesítmények elhelyezésére vonatkozik. ●●● A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  | Épületek száma | Mellék-építmények | előkert● | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető | OTÉK 1. számú melléklet 45. pontja szerint | 6,0 m | 5,0 m | 8,0 m | Szabadon álló |

|  | ● ▬ Az előkertben kialakult beépítés tartható, új beépítés az övezeti előírások szerint lehatárolt építési helyre kerülhet, kivéve a következő pont létesítményei. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legna-gyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 7,5 m● lehet | Környezetéhez illeszkedő tető lehet, egységes építészeti együttesben épülhet. | 12,0 m | Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet |

● Az Apát utca és a vasútvonal közötti területen a z építénymagasság 4,5m lehet.

| 7. | Egyedi előírások: |
| --- | --- |
|  | ▬Az övezetben a növényesítést lombos fákból, cserjékből és gyepfelületből álló őshonos növényállománnyal kell elvégezni a konkrét rendeltetés szerinti csoportban vagy sorokban kertészeti, illeszkedési terv alapján ▬Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. ▬Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kő szegéllyel kialakítva, vagy fából készülhetnek.” |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (6) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-2 vprt Szk | Sz | 30 |  |  |
|  |  | 7,5 | K/5000 |  |  |

jelű övezet a tervezési területet igénybe vevők ellátását szolgáló, szórakoztató•, kulturális, vendéglátó, sport és játék céljára szolgáló építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel jelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, • csak olyan szórakoztató létesítmény engedélyezhető, amely nem okoz a vonatkozó jogszabályban, az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést . |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló egészségügyi, fitness-welness célú létesítmények. Az övezet telkein látványtó, medence is létesíthető. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K• tartható ill.5000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K• tartható ill. 40 m |

|  | •▬ A kialakult < 2500 m2 teleknagyság, vagy < 25,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés nem hozható létre, a kialakult beépítés nem növelhető. ▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 30 | 50 |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben• | 12,0/8,0/0,0••m | 8,0•• m | 8,0•• m | Szabadon álló |

|  | • Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 200 m2-nél; ••▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken illetve két utca között elhelyezkedő telken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb előkerteknél pedig 8,0 m tartandó. ▬A 12,0 m-es előkertben fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében. ▬Az előkert kivételesen, 0,0 m is lehet, ha elvi építési engedélyben igazoltan utcaképi, városképi szempontok, ezt indokolják. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | max.7,5 m | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 12,0•m | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására, látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel takart, áttört vagy növényzettel befuttatott tömör kerítés létesíthető.” |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

(7) A

| K-3 sp | K/SZ | 15+5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K/7,5 | 100000 |  |

jelű övezet elsősorban térségi szerepkörű szabadidős-, sportolással- és a lovas sporttal kapcsolatos létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel jelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egészségügyi ellátó, fitness-welness, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | 100000 m2 |
|  |  | Legkisebb utcai homlokvonala | 80,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | szabadon álló legyen | 15+5● | 40/40% ●● |

|  | ● Az övezetben, a + jellel jelölt érték ideiglenes építményekre vonatkozik. ●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 40 %-át nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető | 30 ● m | 30 m | 30 m | Szabadonálló |

|  | ● Az előkertben fásított parkoló alakítandó ki; |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K/7,5 ● m K/4,5(9,5) ●● m | Környezetéhez illeszkedő, egységes építészeti együttesben épülhet. | 16,0 m●●● | Cserép-, fém-, üveg-, ill. üveghatású műanyag fedés lehet |

|  | ● Ettől eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerű építmény esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet, ●● Az övezetben létesíthető átlagos domb-magasság 6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 9,5 m-t. ●●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet.” |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |
|  | ▬ ▬ ▬Az övezetben létesítendő kerítéssel építészeti összhangban, a kerítés szerves részeként megtervezett, mindösszesen legfeljebb 200 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb turisztikai, idegenforgalmi célú üzlethelyiség stb. számára; ▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal ▬Az övezet nem beépített szabad felületei ligetes-füves kialakításúak lehetnek. ▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők. ▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani. ▬Az övezetben a sportpályák, a futó-, a tenisz illetve a lovas pályák kivételével füves kialakításúak legyenek; ▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. |
|  | ▬Az övezetet érintő elektromos vezetékek alá, a terven jelölt védőtávolság szélességében csak a 2,5 m-es magasságot meg nem haladó füves-bokros növényzet telepíthető; |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (8) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-3 vprt Sp, | K(Sz)/Sz | 30 |  |  |
|  |  | K/8,0 | K/2000 |  |  |

jelű övezet, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló, elsősorban sportolással, szabadidő eltöltéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel jelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, egészségügyi, szálláshely szolgáltató•, fitness-welness célú létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó számára lakás. Az övezet telkein látványtó, medence is létesíthető. |
| --- | --- |

|  | • Csak a sport célú használat veszélyeztetése nélkül létesíthető |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K• tartható ill. 2000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K• tartható ill. 40 m |

|  | • ▬ < 1500 m2 teleknagyság, vagy < 40,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés nem hozható létre, a kialakult beépítés nem növelhető. ▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló• | 30 | 50 |

|  | • Az övezetben építés az elő-, oldal- illetve hátsókertek betartása mellett, de legfeljebb 30,0 m széles sávban lehet. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben• | 12,0/6,0••m | 6,0 m | 12,0 m | Szabadon álló |

|  | • Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 200 m2-nél; ••▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb előkerteknél pedig 6,0 m tartandó. ▬A 12,0 m-es előkertben utca felől az optikai lehatárolást biztosító fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | max.8,0 m | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 12,0•m | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Ettől eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerű építmény esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.” |
| --- | --- |

| 7. |  | Egyedi előírások ▬ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ▬ ▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel átszőtt (takart), illetve áttört kerítés létesíthető. ▬A kapuzat és az előkertbe elhelyezett építmények a központi épülettel építészeti összhangban épüljenek. |  |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T- 2 jelű, b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

| (9) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-4 vprt Ki | K(Sz)/Sz | K/10 |  |  |
|  |  | K/7,5 | K/5000+K/5000 |  |  |

jelű övezet, a Balaton vízfelületéhez öböllel kapcsolódó, vagy a Balaton vízfelületében szigetszerűen elhelyezkedő kikötők szárazföldi területei.

|  | “K” betűjel jelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, ▬Az övezethez szorosan kapcsolódó övezetek a V-2 jelű öblök felületei (a + jel utáni területek), valamint a szigeteket, mólókat övező Balaton, V-1 jelű vízfelülete (ld.: jelen rendelet 19. számú §). |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi, szálláshely szolgáltató létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó számára legfeljebb 6 lakás. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K• tartható ill.5000+5000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 80 m |

|  | •▬a kialakult kikötők szárazföldi és vízfelületei is tarthatók. ▬a +5000 m2 területnagyság kialakítható vízfelület nagyságára vonatkozik; |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló• | K/10•• | 70 |

|  | • Az övezetben építés az elő-, oldal- illetve hátsókertek betartása mellett, de legfeljebb 40,0 m széles sávban lehet. •• ▬Az övezet beépítettsége mindig a szárazföldi teleknagyságra számítandó; ▬Amennyiben a kialakult beépítettség a 10 %-t meghaladja, úgy a kialakult beépítettség tartható; |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben• | 16,0/6,0••m | 6,0 m | 6,0 m | Szabadon álló |

|  | • Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél; ••▬Azon telekhatár mentén, melyről a közterületi kapcsolat biztosítható 16,0 m legyen, kivéve ahol a kialakult állapot ezt nem teszi lehetővé, ott az elő és oldalkert felcserélhető. ▬A 16,0 m-es előkertben, a közterület felé optikai lehatárolást biztosító fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében. ▬Az övezet további, oldalkertjeiben, illetve víz menti parti sávjaiban (hátsókertjeiben), legalább 6,0 m tartandó, kivéve a Balaton menti közterülettel közvetlenül határos területeket, ott a beépítetlenül megőrzendő parti sáv vonalával megegyező legyen. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | max.7,5 m | Környezetéhez illeszkedő legyen | max. 12•m | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Ettől eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerű építmény esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.” |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬Az övezetben a partvédőművek ki- és átépítésénél természetes anyagok használhatók (kő ill. fa). ▬Kialakult beton ill. szádfalas partvédőművek facölöpökkel takarandók. ▬A hullámtörő gátakat süllyesztetten elhelyezett dézsás növényzettel kell takarni (ld.: Függelék: 1. Növényalkalmazás elvei, 2. Alkalmazandó őshonos növényállomány). |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

(10) A

| K-5 Sz,str | SZ | 8+10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5 | 50000 |  |

jelű övezet elsősorban térségi szerepkörű strand, látványfürdő, szabadidős és sportolással kapcsolatos létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál.

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egészségügyi ellátó, fitness-welness, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | 50000 m2 |
|  |  | Legkisebb utcai homlokvonala | 80,0 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | Szabadon álló legyen | 8+10● | 60 /25 % ●● |

● Az övezetben, a + jellel jelölt érték vízmedence felületre vonatkozik.

●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 25 %-át nem haladhatják meg

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető | 30 m | 30 m | 30 m | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építmény-magasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 6,5 m ● 4,5 (9,5) m●● | Környezetébe illesztett, egységes építészeti együttesben épülhet. | 12,0 m●●● | Cserép-, fém-, üveg-, ill. üveghatású műanyag fedés lehet |

|  | • Ettől eltérni a funkcióhoz (látványfürdőhöz) elengedhetetlen toronyszerű építmények esetén lehet, az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet, ●● Az övezetben létesíthető átlagos domb-magasság 6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 9,5 m-t. ●●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet” |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |
|  | ▬ ▬ ▬Az övezetben létesítendő kerítéssel építészeti összhangban, a kerítés szerves részeként megtervezett, mindösszesen legfeljebb 500 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb turisztikai, idegenforgalmi célú üzlethelyiség stb. számára; ▬Az övezet elő-, oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal. ▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők. ▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: ▬Az övezet telkeit érintő megkutatott és nyilvántartott országos homokkő ásványvagyon területét EOV koordináták alapján a szabályozási terv feltünteti. ▬ Keszthely Város Önkormányzata a megkutatott és nyilvántartott országos homokkő ásványvagyon területén bányatelek megállapításához nem járul hozzá. |

| (11) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-5 vprt Str | K(Sz/O)/Sz/O | K/8 |  |  |
|  |  | K/8,0 | K/5000 |  |  |

jelű övezetek, vízpart strandjai, amelyek elsősorban a strandolással, a szabadidő eltöltéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betű jeljelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, szolgáltató, egészségügyi, fitness-wellness célú létesítmények. Az övezet telkein épített medence is létesíthető. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartandó ill. 5000m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | - |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló beépítés tartható, visszaépíthető, új beépítés szabadon álló legyen• | 8 | 70 |

|  | • Az övezetben építés az elő-, oldal- illetve a beépítetlen parti sáv biztosítása után fennmaradt, átl. 40 m szélességű sávban lehet, a terv szerint. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben• | K/12,0••m | 5,0 m | 30/50 m | Szabadon álló |

|  | •Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél; ••▬Kialakult állapot esetén 0,0 m is tartható. ▬Az előkertben amennyiben a létesítményhez külön parkoló nem létesül, a közterület felöl optikai lehatárolást biztosító fásított parkoló alakítandó ki, OTÉK szerint szükséges nagyságrendben. Egyéb esetekben az előkertben határültetvény létesítendő. ▬Az övezet vízparti sávjai menti (hátsó)kertjeiben, legalább 30,0 vagy 50 m beépítetlenül megőrzendő parti sáv tartandó a terv szerint. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K•/max.8,0m | Környezetéhez illeszkedő legyen, egységes építészeti megjelenésben | max. 12,0••m | Cserép, fém vagy üvegfedés lehet |

|  | • Kialakult beépítés esetén, ha az épületek építménymagassága > 4,5 m-nél, bontás esetén az újonnan létesített épületeken a korábban kialakult építménymagasság, jelen rendelet előírásai szerint visszaépíthető (ugrótorony, csúszda, stb.). •• Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet” |
| --- | --- |

| 7. |  | Egyedi előírások ▬ ▬ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ▬Az övezetben csak 1,50 m magas áttört, növényzettel fedett kerítés létesítendő. ▬A bejárat (pénztár épülettel) a strand-épületekkel összhangban lévő építészeti megoldással hangsúlyozandó. |  |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” - Az övezet helyi védett létesítménye a Sziget Fürdő; b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

(12) A

| K-6 Sp-lovas | K(SZ,Z)/SZ/Z/O | K/25 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K/7,5 | K/25000 |  |

Jelű övezet elsősorban a lótartással, lovas sportokkal kapcsolatos létesítmények, istállók, karámok, lovaspályák, lovarda, stb. létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betű jeljelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, szolgáltató, egészségügyi, célú létesítmények, legfeljebb 2 gondnoki lakás. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartandó ill. 25000m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | - |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Kialakult szabadon álló, zártsorú beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, illetve a kialakult örökségek beépítési karakterének védelme érdekében zártsorú, keretes, oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető• | 25 | 55 |

|  | • Régi beépítési terv, pályázatok ötletei alapján. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben• | K/12,0/0,0••m | K ill. 5,0••• m K ill.8,0••• m | K szerint tartható | Szabadon álló Zártsorú Oldalhatáron álló |

|  | •Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél; ••▬Kialakult állapot esetén 0,0 m is tartható. ▬ Az övezet műemléki együttesének keleti homlokzata, az eredeti állapot szerint visszaállítandó; •••▬Szabadon álló beépítés esetén, továbbá zártsorú beépítést megszakító oldalkert, illetve zártsorú beépítésnél az épületszárnyak közti távolság 5,0 m legyen. ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen. ▬ Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén, oldalszárnyak között < 5,0 m-nél, ott az OTÉK 36. §-a szerint, a tényleges építménymagasságból meghatározható távolság fele tartandó. ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén, oldalszárnyak között kisebb mint a tényleges építménymagasságból meghatározható távolság fele, ott zártsorú beépítés hozható létre. |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható, illetve új épület esetén legfeljebb 7,5 m• | Környezetéhez illeszkedő legyen, egységes építészeti együttes valósuljon meg | 12,0 m●● | Égetett agyagcserép, fém- vagy üvegfedés lehet |

|  | • Az övezetben létesíthető átlagos domb-magasság 6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 7,5 m-t. ●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet” |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |
|  | ▬ ▬ ▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek és ezek régészeti érdekű területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint lehet végezni. ▬ A gyalogos közlekedésre alkalmas főbb utak kiselemes kőburkolatúak legyenek, illetve kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” - Fenékpuszta kastélyegyütteséhez tartozó épületek, kastély, istállók, lakóházak, magtár védett műemlékek, a régi birtoktesttel együtt, melyek a 2. számú mellékletben helyrajzi számok szerint felsorolt, mai ingatlanokat érintik. b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

(13) A

| K-7 mg | K(SZ)/SZ/Z/O | K/25 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K/8,5 | K/5000 |  |

jelű övezet elsősorban mezőgazdasági célú gazdasági épületek (régi majorok) álllattartással kapcsolatos létesítmények, turisztikai célú állattartással, bemutatással összefüggő építmények elhelyezésére szolgáló.

|  | “K” betű jeljelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: a tulajdonos, a használó, a személyzet számára szolgáló lakóépület, igazgatási és egyéb irodaépület, sportépítmény, vendéglátó egészségügyi, kereskedelmi célú létesítmények épületei illetve mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület. Látványtó is létesíthető. |
| --- | --- |

|  | Látványtó létesítése vízjogi engedély kötele; |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható ill.5000 m2 |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | K tartható ill. 50 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | szabadon álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételesen zártsorúan összeépítés illetve oldalhatáron álló beépítés is lehet | K tartható, ill. 30 | 50/20 |

|  | A kivételes beépítési módok engedélyeze, kialakult állapot esetén, örökségvédelmi illetve környezetéhez alkalmazkodás indokából engedélyezhető, melynek igazolására az építési engedélyezési eljárás során látványtervet kell készíteni. A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg, |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető | K tartható ill. 8,0 m | 6,0 m | 12,0 m | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető leg- nagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható, új épület esetén legfeljebb 8,5 m lehet | Környezetéhez illeszkedő egységes építészeti együttesben épülhet | - | - |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ ▬ Védőfásítás, beültetési kötelezettség esetén, ld. jelen rendelet 4.§.(9) bekezdést; |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. |

(14) A

| K-8 régészet | K(SZ)/SZ | 10+5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K kutatás szerint/9,5 | K kutatás szerint |  |

A területet sajátos jellegével kapcsolatos, olyan megkutatott és kutatandó örökségek övezete, melyek az ősi római kori várost bemutató történeti helyszín.

|  | “K” betű jelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a turizmus fogadását szolgáló idegenforgalmi, igazgatási, vendéglátó célú létesítmények épületei, kiállítótér, kőtár, stb. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalak alakítható, növelhető a kutatás eredménye szerint. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K alakítható a kutatás szerint |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | - |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 10+5 | 50/35 |

|  | A beépítés alakítása a régi városhálózatot és a feltárt romokat vegye figyelembe; Az övezetben a burkolt felületek, a telek a 35 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület lehet, építészeti egységben | Adottság szerint |  |  | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | max.9,5 m• | Környezetébe illeszkedő legyen | Adottságtól függő, ill. 12,0 m | Cserép, fém vagy üveghatású fedés lehet |

|  | • Ettől eltérni a kutatás eredményeképpen lehet; ••Magastető legnagyobb szélességének értelmezését ld.: jelen rendelet 12.§ (2) bekezdés; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ Engedélyezési ügyekben a teljes régészeti területet és környezetét bemutató látványtervvel kiegészítendő az építési engedélykérelem.” |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: ▬régészeti érdekű terület érinti az övezet következő ingatlanját: KÖH 39400: 556-562-,hrsz-ot; ▬T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: ▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék). |

| (15) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-9 K-9 b vsz vsz | K/SZ | K/40 |  |  |
|  |  | K/7,5 | K/2000 |  |  |

jelű különleges övezet, elsősorban települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények (szennyvíztisztító telep, települési hulladékgazdálkodási tevékenység (szelektív hulladékudvar), ívóvíz-, energia ellátás létesítményei, stb.) elhelyezésére szolgáló területek.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a települési hulladékgazdálkodási tevékenység számára telephely (szelektív hulladékudvar, stb.), a használó, a személyzet számára szolgáló lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület, parkolóház, kivételes esetben emeleti szinteket lakás céljára is lehet használni |
| --- | --- |

|  | az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek szerint alakíthatók. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K vagy 2000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | K vagy 30 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | K vagy 40 % | 40/20 % |

|  | Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | K tartható vagy legalább 12,0 m | legalább 4,0(6,0) m | legalább 8,0m | Szabadon álló |

|  | Árok, vízfolyás mentén tartandó érték |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 7,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 14,0 m | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬A hulladékgazdálkodási tevékenységet és a teljes szennyvíztisztító telep karbantartását, szükség esetén korszerűsítését úgy kell végezni, hogy a rendelkezésre álló 260 m-es védőtávolságon túl, környezetét semmilyen határérték túllépéssel, illetve irritáló bűzterheléssel ne zavarja. ▬A Keszthelyi Regionális Tisztító telepet úgy kell fejleszteni, hogy az elfolyó tisztított szennyvíz összes foszfor koncentrációja a 0,5 mg/l értéket ne haladja meg. ▬Keszthely 068-, 069/1 hrsz-ú ingatlanok, a felhagyott szervetlen hulladéklerakó rekultivációjának szakhatóságok által elfogadott végrehajtása után, telepítendő erdő felhasználást kapnak. ▬ A szennyvíz átemelő környezetében, a szabályozási terv szerinti védőfásításról az üzemeltető gondoskodik. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: ▬T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: ▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék). |

| (16) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-10 k,id | K/SZ | K/25 |  |  |
|  |  | 9,5 | K/10000 |  |  |

jelű különleges övezet, elsősorban kutatás-fejlesztés, a megújítható energiaforrások építményeinek, valamint a területet látogatók ellátását biztosító igazgatási, oktatási, idegenforgalmi létesítmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: kutatás-fejlesztés, a megújítható energiaforrások építményei, a területet látogatók és kiszolgálók ellátását célzó szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, oktatási, egyházi, egészségügyi, szociális épületek, sportépítmények, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára maximum négy lakás. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 10000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | K |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 25 % | 50(25) % |

|  | Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 25 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | K tartható vagy legalább 12,0 m | legalább 5,0(6,0) m | legalább 12,0m | Szabadon álló |

|  | Árok, vízfolyás mentén tartandó érték |
| --- | --- |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 9,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 14,0 m | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |
| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |  |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: - b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: ▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék). |  |

| (17) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-11 hgy | SZ | 10 |  |  |
|  |  | 8,5 | K/5000 |  |  |

jelű különleges övezet, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő gyakorlótér rendeltetésű terület.

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: A turizmus fejlesztését szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, sport-fitness célú-, lovas sporttal, szabadidő eltöltéssel, sportolással kapcsolatos létesítmények épületei, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható ill.5000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | 60 m |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 10 % | 60(30) % |

|  | Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 30 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | legalább 12,0 m | legalább 12,0 m | legalább 12,0m | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 8,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 14,0m | Hullámpala nem alkalmazható. |

| 7. | Egyedi előírások ▬ ▬ A teljes együttest környezetéhez illeszkedően, a minőségi turizmust szolgáló egységben kell megvalósítani. ▬ |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: - b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: ▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék). |

| (18) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K-12 K-12b busz busz | SZ | legfeljebb 500 m2 új építés engedélyezhető |  |  |
|  |  | K(6,5) | K tartandó a terv szerint |  |  |

jelű különleges övezet, a város nagyobb autóbusz megállóhelyei.

| 1. | Általános előírások ▬ Az övezetben létesíthető igazgatási-, kereskedelmi, vendéglátó épület, továbbá fedett-nyitott várakozó építmények. |
| --- | --- |

| 2. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: ▬T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” b.)Természeti örökségvédelem szerint: -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. c.) Egyéb: ▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék). |

A telekalakítás szabályai

11.§

- A telekméret növekedést eredményező bármely telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha az így megnövekedett nagyságú új tel(ke)ek mérete továbbra is az övezeti határérték alatt marad.

- A fennmaradó telek esetében is be kell tartani a kialakítható telekre vonatkozó paramétereket.

- Amennyiben a kialakult teleknagyság az övezetre előírt legkisebb teleméret többszöröse, de közút számára lecsökken, úgy a telekalakítás az eredeti nagysághoz viszonyítva engedélyezhető.

- Tömbbelsők feltárása közút vagy magánút létesítésével, illetve ahol az övezeti előírás erről külön rendelkezik, nyeles telek kialakításával lehet.

- Magánút létesítése esetén a magánútra nem vonatkozik az övezetre előírt kialakítható legkisebb telekméret, de a magánutat jelen rendelet Köu-5 jelű mintakeresztszelvénye szerint kell kialakítani, a magánúttal érintett tömb(ök)ben telekalakítás az Étv-ben meghatározott lehet.

- Ahol a terv a tömbbelsők feltárására magánút létesítését is lehetővé teszi, a magánutat egy optimális nyomvonallal ábrázolja. Amennyiben az a telektulajdonosok szándékával nem egyezik, a nyomvonal értelemszerűen módosítható, az (5) bekezdésben foglaltak szerint.

- Ahol a tömbbelsők feltárására magánutat nem ábrázol a terv, ott a feltárás a lakossági szándéknak megfelelően, a (4) és (5) bekezdés szerint lehetséges.

- Ha a terven jelölt tömbbelsők feltárására hívatott magánút kialakítása részlegesen, ütemezetten, vagy a tulajdonosi szándéktól függően, nem egyszerre épül ki, a tömbbelsőben kialakított telekre építési engedély adható, nyelestelkek létesítésével, vagy bármely közterületi kapcsolat igazolásával, a magánút teljes megvalósulásáig.

- Nyelestelek esetén, ahol az övezeti szabályozás máshogy nem rendelkezik, szabadon álló beépítés engedélyezhető. Az oldalkertek kialakítását a 5. számú melléklet szerint kell biztosítani, a telek méreteitől függően az oldalkertek az optimális beépíthetőség érdekében felcserélhetők.

(10) A település egyes részeit érintő kiszolgáló és  egyéb út, valamint a hasonló rendeltetésű és szerepkörű külterületi helyi közutak létesítése, bővítése vagy szabályozása a közérdekből szükséges ingatlanok igénybevétele az Étv-ben meghatározottak szerint történhet. A településrendezési feladatok megvalósításához szükséges ingatlanok az arra vonatkozó külön jogszabályokban szabályozott esetekben és módon sajátíthatók ki.

Általános építészeti előírások

12.§

- Főfunkciót (továbbiakban Főépületet) kiegészítő épületeknek, építményeknek a főépülettel építészeti egységet kell alkotniuk. Az elő-,oldal és hátsó kertekben az OTÉK szerinti kerti építmények OTÉK  egyéb előírásai szerint helyezhetők el.

- .

- Az elő-, oldal- és hátsókert értékei, ahol övezetenként erre külön szabályozás nincs, az OTÉK szerint tartandók.

- Jelen rendelet 2.§.1.) bekezdésében meghatározott esetekben, a meglévő és újonnan létesített épületek közterület felé néző homlokzatán/ain, klíma berendezés, parabola antenna nem helyezhető el.

- Azon kialakult esetekben, amikor az összefüggő hátsó telekhatárok mentén jellemzően (nagyobb mint 70%-ban) garázsok, melléképítmények épültek, a hátsókert 0,0 m lehet továbbra is, ha ezzel a szomszédos telek használata nem korlátozódik (építmények közti távolság biztosítható, leárnyékolás nem következik be), és az építmények előtt legalább 6,5 m-es beépítetlen sáv biztosítható.

- A Műemléki jelentőségű területeken, és Műemléki környezetben (ld.: 2. számú melléklet) helyrehozatali kötelezettséget lehet érvényesíteni, amelyet az önkormányzat szakbizottsága megkeresésére az I. fokú építési hatóság ír elő 1-3 éven belüli teljesítési kötelezettséggel.

- A tervezési terület beépítésre szánt területein föld alatti építmény létesíthető (pince, mélypince, mélygarázs), melynek nagysága az övezetre előírt beépítést legfeljebb 15 %-al haladhatja meg, kivéve:

  - ahol az övezetenkénti előírás mélygarázs építését a telek alatt 100 %-os nagyságban megengedi;

  - a vízparti (vprt) övezetekben, ahol mélygarázs építése a telek alatt 80 %-os nagyságban engedélyezhető.

  - a volt „Angolna telep” területén, ahol föld alatti építmény legfeljebb -1 szinten létesíthető (alapozási sík a meglévő medencék fenékszintjét + a szerkezet mélységét ne haladja meg), melynek nagysága az övezetre előírt beépítést legfeljebb 10 %-al haladhatja meg, illetve a teleken szabályozott építési hely területét fedheti le.

- A volt „Angolna telep” területén, az alapozás módját és a kivitelezési technológiát úgy kell megválasztani, hogy a felszíni vizek szabad mozgása biztosított legyen, már a kivitelezés időszakában is.

- A város beépítésre nem szánt területein (külterületén) föld alatti építmény a BTSZ. övezeti előírása szerint engedélyezhető.

- Melléképítmény és bármilyen antenna az utcai homlokzattól beljebb, legalább 6 m-re helyezhető el, ezen túl parabola antenna úgy, hogy az, az épülettel szemközti utcai járdáról (szemmagasságból), ne látszódjon.

- Az övezeti előírásokban meghatározott magastető szélessége a magastető tetőidomainak legnagyobb fesztávolságát jelenti.

- A tervezési terület beépítésre nem szánt területein – külterületen –
támfal csak falazott lehet, tömör kerítés nem létesíthető. Kerítés csak természetes anyagokból építhető, melynek magassága legfeljebb 2,0 m lehet.

- A Városközpont területén, „b” jelű övezetekben garázskapu, kocsi áthajtó kapuja fából készülhet vagy fa burkolatot kaphat. Hézagosan zártsorú beépítések esetén, a jellemző, meglévő kovácsoltvas kapuzatok tartandók, és újra cserélhetők.

- A város területén utcai kerítés az utcaképben, a kialakult állapotnak megfelelő anyagból, színnel kezelve,  illetve magasságban, a meglévő szabályozási vonalon, illetve, ahol az ingatlant új szabályozási vonal érinti, ott annak vonalában  készülhet.

- A város területén oldalkerítés legfeljebb 2,0 m magas lehet.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

13.§

    - Keszthely Város beépítésre nem szánt területeinek BTSZ szerinti övezeti tagozódását a K-1 jelű külterületi szabályozási tervlapok tartalmazzák.

    - A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes közigazgatási területe történeti települési terület illetve történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség /T-2 jelű/.

    - A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes beépítésre nem szánt területe (külterülete) Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület /A-1 jelű/.

KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET

14.§

(1) A közutak számára a K-1 jelű külterület szabályozási terv 1,2,3,4, számú szelvényein, továbbá az B-1, - B-13 jelű szabályozási tervlapokon jelölt építési területeket biztosítani kell, a 6. számú melléklet szerinti mintakeresztszelvények figyelembe vételével, amely területen a közművek (védőtávolságok és biztonsági övezetek betartásával) az MSZ szerint helyezhetők el.

(2) A közlekedési területek körébe a következő közlekedési létesítmények tartoznak:

a.) Általános közlekedési területek:

    - Köu-1 jelű országos főforgalmi út, gyorsút,

    - Köu-2 jelű forgalmi út,

    - Köu-3 jelű gyűjtő út.

    - Köu-4 jelű kiszolgáló út,

    - Köu-5 jelű vegyes használatú út,

    - Köu-6 jelű gyalogút,

    - Köu-7 jelű kerékpárút,

    - Köu-8 jelű lovas út,

    - Köu-9 jelű külterületi földút,

    - Köu-10 jelű burkolt tér, gyalogos felület;

    - Köu-P jelű közterületi fásított parkoló,

    - Kök-1 jelű vasúti pályatest;

    - Kök-2 jelű vasúti állomás;”

b.) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjának (vprt jelű), sajátos közútjai:

1. Köu-1vprt jelű kiemelt jelentőségű kiszolgáló út;

2. Köu-2 vprt jelű kiszolgáló út;

3. Köu-3 vprt jelű vegyes használatú út, tér;

4. Köu-4vprt jelű kerékpárút, gyalogút;

5. Köu-5 vprt jelű külterületi földút;

6. Köu-P vprt jelű közterületi fásított parkoló;

- A tervlapokon védőtávolsággal ábrázolt közlekedési nyomvonalak mentén bármilyen művelési ág változás, építés engedélyezés esetén ki kell kérni az illetékes útkezelő valamint a szakhatóságok véleményét.

- A védett területeket érintő (V-1, L-1, L-2), a tájképvédelmi övezetben haladó külterületi közutak mellett elhelyezhetők a következő építmények:

- hirdető berendezések, szobor, díszkút,

- köztisztasággal kapcsolatos építmények.

- A közterületnek minősülő közlekedési területek építési területein, kivéve a (4) bekezdés szerinti övezeteket, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel elhelyezhetők az OTÉK. szerinti, valamint jelen szakasz (8) bekezdés a.), b.), c.), d.), e.) pontja alatti építmények.”

- Az Köu-4, Köu-5, Köu-6 és Köu-7 jelű közlekedési területeken, legfeljebb 5 %-os beépítettség hozható létre, az (5) bekezdésben jelzett építményekkel.

- A terven külön jelzett esetekben, a Köu-4 és Köu-6 jelű közterületek mentén garázs, illetve parkoló is elhelyezhető.

- A Köu-P, Köu-3vprt, Köu-Pvprt jelű közterületek építési területén legfeljebb 5 %-os beépítettséggel minden esetben elhelyezhetők az OTÉK. szerinti, valamint az alábbi építmények:

- hirdető berendezések, szobor, díszkút,

- köztisztasággal kapcsolatos építmények,

- távbeszélő fülke.

- fix árusító pavilon-,

- illemhely építménye.

- A közterületi fásított parkoló területén a használatba vétel/adás feltétele a fásítás elvégzése, mely csak kertészeti tervben meghatározott őshonos fa elegyekkel történhet.

- Útépítéskor, a megbolygatott területeket a szabályozási terv szerinti felhasználásnak megfelelően kell rekultiválni, a rendezés a mindenkori kivitelező feladatköre kell legyen.

- A közutak építési területén húzódó védett fasorok védelméről a javító, építőmunkát végzőknek különös figyelemmel kell gondoskodni, a védelem módjáról külön dokumentációt kell az engedélyeztetés során készíteni.

- A közutak mentén csak fásított közterületi parkoló alakítható ki.

- Az övezetben elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések megegyeznek a “Zöldterületi rendszer” című 15.§ (20) bekezdésében foglaltakkal.

- A mezőgazdasági  területek földutjait legalább 4 m szélességű építési terület biztosításával kell kialakítani, legalább talajstabilizációs szerkezettel. Szilárd burkolat esetén terméskő-, kisköves-kiselemes burkolat alkalmazható.

- Kök-1 jelű övezetben építményt elhelyezni:

  - a vasúti területből leválasztható, legalább 400 m2 nagyságú részlet, közútról vagy magánútról megközelíthető területén lehet, annak legfeljebb 50 %-os beépítettségével;

  - az övezetben elhelyezhető, a közlekedést szolgáló építmények, továbbá a területet igénybe vevők ellátását biztosító kereskedelmi, vendéglátó, igazgatási épület, valamint a használó, a személyzet számára lakás;

  - az övezetben elhelyezhető építményekre vonatkozó további megkötések megegyeznek a “Zöldterületi rendszer” című 15.§ (20) bekezdésében foglaltakkal.

(16)	Kök-2 jelű övezetben építményt elhelyezni:

a.) A vasúti területből kialakított, legalább 1200 m2 nagyságú, legalább 20 m (átlag)mélységű telken lehet, amely telek közútról vagy magánútról megközelíthető;

b.) A telek beépítettsége legfeljebb 50 %-os lehet;

- Az övezetben elhelyezhető, a közlekedést szolgáló közlekedési építményeken túl, a területet igénybe vevők ellátását biztosító kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épület, valamint a tulajdonos, a használó, a személyzet számára lakás;

- Az övezetben építmények zártsorúan építhetők,

- Az övezetben előkert 6,0 m legyen. Kivételesen 0,0 m lehet akkor, ha a kiszolgáló út felé a földszinten legalább 4,0 m szélességű árkádsor kialakított.

- Az övezetben a hátsókert 9,5 m legyen. Kivételesen 0,0 m lehet akkor, ha a hátsó telekhatáron az épülete(ke)t tűzfalasan alakítják ki.

- Az övezetben elhelyezhető építmények építménymagassága max. 9,5 m lehet;

- Az övezet a vasút védőtávolságába esik, tehát minden építési engedély esetén a Vasúti Társaság hozzájárulását meg kell kérni.

(17)A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelű), a közutakra vonatkozó sajátos rendelkezések:

1. A terv területén, a közúthálózat kiépítése csak egy átfogó felszíni víz-elvezetési, vízrendezési, tanulmányterv alapján lehetséges, a következők figyelembe vételével:

a.) a közlekedési létesítmények mentén a csapadékvizek elvezetése zárt csapadékcsatorna hálózatban történhet.

b.) nyílt csatorna, medence, vízfelület, az utca, a tér karakterének hangsúlyozása, hangulatának emelése céljából, térburkolatokkal, utcabútorokkal, növényzettel, közvilágítással, szobrokkal, térplasztikával, stb. létesíthető.

- a fontosabb kiszolgáló utak és a kiszolgáló utak mentén (Köu-1vprt, Köu-2vprt), a csomóponti térségekben, a gyalogátkelőknél, valamint innen számítva 100-150 m-es szakaszonként, keresztirányban kőburkolatú sávok építendők be, 3x3 m-es sávokban;

- a vegyes használatú és gyalogos utak, terek, kialakítása kiselemes térburkolattal lehetséges;

- A közterületi parkolók közlekedési felülete kiselemes térburkolattal készülhet, a várakozó helyek között pedig, egy-egy közepes lombkoronájú lombos fa telepítendő.

- A közterületi fásított parkolók (Köu-Pvprt) felületéről összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogó berendezés beépítésével, azon átvezetve lehet a csapadék csatornába bekötni.

2. A tervezési terület összes közúti létesítménye 30 km/órás zónába sorolt, amelyre vonatkozóan a közlekedési táblákat úgy kell elhelyezni, hogy a vízparti sebességkorlátozás, a vasúti átjárók után egyértelműen érvényre jusson.

A település zöldfelületi rendszere

15. §.

- A település zöldterületeit a tervlapok tüntetik fel.

- Az övezeti előírásokban előírt minimális zöldfelület-arány – többszintes növényállomány, kúszó növényzet, ill. zöldtető alkalmazása mellett – az OTÉK legkisebb zöldfelület méretének csökkentésére vonatkozó előírások alapján csökkenthető.

- Az övezeti előírásokban előírt – a telekterületeken biztosítandó – biológiai aktivitásérték a hatályos miniszteri rendelet szerint számítandó.

- Az övezeti előírásokban meghatározott min. zöldfelület-arány és a biológiai aktivitásértéket biztosító beültetések megvalósulása a használatbavétel/adás engedélyezésének előfeltétele kell legyen.

- A szabályozási tervlapon jelölt határültetvényt a zárt lombszerkezet biztosítására min. 1 sor 5 m-enként telepítendő lombos fasorból, és 2 sor min. 50 cm-enként telepítendő cserjesávból kell kialakítani.

- A beépítetlenül megőrzendő vízparti sávba eső telekrészen az OTÉK melléklete szerinti többszintes növényállomány mennyiségének megfelelő növényzet felhasználásával ligetes beültetést kell létesíteni (kivéve a K-6 jelű – strand – övezetben, ahol – a túlárnyékolás elkerülése érdekében az előírt mennyiség felére csökkenthető).”

- A nem közterületi parkolókban 4 parkolónként min. 1 nagy lombkoronájú fát kell telepíteni. A fatörzs körül min. 1 m2 burkolatlan felületet kell biztosítani.

- Az alkalmazott növényzetet az 1. sz. függelékben ismertetett elvek és 2. sz. függelékben felsorolt növényfajok figyelembe vételével kell összeválogatni. Fenyőfélék telepítése kerülendő.

- Az övezeti előírások szerint kiépített telkeken fát kivágni csak fakivágási engedély alapján lehet. Fakivágás csak akkor engedélyezhető, ha -

- a fák egészségi állapota

- balesetveszély elhárítása

- közegészségügyi állapotok

indokolják.

- A Z-1 jelű övezet elsősorban a lakosság alapellátását biztosító sport- és szabadidő- létesítmények elhelyezésére szolgál.

- Az övezetben a beépítettség legfeljebb 2 % lehet.

- A Z-1  jelű övezetben, már kialakult beépítés esetén, a beépítettség 4 %-ig bővíthető.

- Az övezetben fásított parkoló létesíthető. Ahol a várakozó felületek kőszegély között gyepfelületek lehetnek.

- A Z-2 jelű övezet elsősorban a lakosság alapellátását biztosító szabadidő- létesítmények elhelyezésére szolgál.

- Az övezet újonnan kialakítandó területein a beépítettség legfeljebb 4 % lehet, egyéb esetben 2 % engedélyezhető.

- Az Ln és Lk jelű lakóterületi övezetekben lehatárolt lakókertek elsősorban a társasházak lakóközösségének pihenését és testedzését szolgálják.

- A használó, vagy tulajdonos az övezetben a pihenést és a testedzést szolgáló építményeket, valamint a terület fenntartásához szükséges épületet létesíthet, legfeljebb
2 %-os beépítettséggel.

- A zöldterületek szakszerű kialakításáról és folyamatos karbantartásáról önkormányzat ill. a mindenkori tulajdonosi jogokat gyakorló bérlő, esetleg új tulajdonos gondoskodik.

- A zöldterületen elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések:

- Az övezetben az épületek elhelyezése szabadon állóan lehetséges, kivételes esetben a kialakult épület(ek)hez zártsorúan, átjáróval is csatlakoztatható, ha az épületek közti telepítési távolság másképpen nem biztosítható.

- Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 6,0 m-es oldal-, és hátsókert megtartásával lehet,

- A létesítendő építmény építménymagassága legfeljebb 6,5 m lehet; de az épületek, vagy épületrészek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 7,5 m-t

- Az építmény közműellátása csak terepszint alatt történhet;

- Építmény elhelyezése miatt fa kivágása nem engedélyezhető;

- Nagyobb fesztáv igény esetén összetett tömegekkel és tetőzettel, a megyében hagyományos hajlított és kerített házak mintájára külső és belső udvarok létesítésével kell a létesítményt tájba helyezni.

- Több épület létesítése esetén az épületek külső homlokzatai egységes kivitelben készülhetnek. Eltérő idejű vagy tulajdonú beruházás esetén az elsőnek engedélyezett projektnél alkalmazott arányok, formák, anyagok és színek használata a későbbi beruházások számára követendő.”

- A zöldterületek övezeteiben a sétautakat kiselemes térburkolattal lehet kialakítani vagy/és kőszegély között kavicsburkolatúak lehetnek.

- A vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sáv (vprt jelű) építési telkein csak természetes anyagú (kő, fa, gyöngykavics, stb.) ill. nemes felületű kiselemes és műkő burkolatok építése engedélyezhető. Beton, ill. bitumenes burkolatok nem létesíthetők.

- A város védett fasorait a K-1-, valamint B-1 – B-12, V-1 – V-5 jelű szabályozási tervlapok tartalmazzák, melyek folyamatos megfigyeléséről, betegségek elleni védelmükről, szükség esetén pótlásukról a tulajdonos, vagy a tulajdonosi jogokkal felruházott szervezet gondoskodik.

- A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelű), a zöldterületekre vonatkozó sajátos rendelkezések:

1. A Z-1vprt jelű övezet elsősorban a területet igénybe vevők pihenését- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál.

a.) Az övezetben a beépítettség 0 % lehet, a már kialakult beépítés esetén, a beépítettség 2 %-ig bővíthető.

b.) Az övezetben elhelyezhető építmények hirdető, reklám berendezés, szobor, diszkút, pihenő pad, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, hulladékgyűjtők, továbbá pihenés céljára szolgáló műtárgyak, szökőkút, tereplépcső, stb., az OTÉK. Fogalom meghatározások kerti építményre vonatkozó előírás szerint;

c.) Az övezetben elhelyezhető építmények magassága a 6,0 m-t nem haladhatja meg.

2. A Z-2vprt jelű övezet elsősorban a területet igénybe vevők pihenését-, sport- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésére szánt zöldfelületek, gyalogutak, burkolt terek együttese.

a.) Az övezetben (újonnan kialakított zöldterület) a beépítettség 4 % lehet.

b.) Az övezetben elhelyezhető építmények hirdető, reklám berendezés, szobor, diszkút, díszmedence, pihenő pad, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, hulladékgyűjtők, továbbá pihenés céljára szolgáló műtárgyak, szökőkút, tereplépcső, OTÉK. Fogalom meghatározások kerti építményre vonatkozó előírás szerint, továbbá az OTÉK zöldterületre vonatkozó előírásai szerint:

- vendéglátó épület,

- a terület fenntartásához szükséges épület,

- távbeszélő fülke,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,

- fix árusító pavilon,

- illemhely, pihenő és elsősegélynyújtó helyiséggel, szociális blokkal (kerékpáros, gyalogos pihenőhelyek).

c.)Az övezetben épületek szabadon állóan létesíthetők.

d.)Az övezetben létesítendő épületek építménymagassága a 4,5 m-t, az elhelyezhető építmények magassága pedig a 6,0 m-t nem haladhatja meg.

3. A Z-3vprt jelű övezet a területet igénybe vevők pihenését-, sport- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésén túl, a közvetlen szomszédos vízi létesítmények – kikötők – időszakos kiszolgálására is igénybe vehető.

a.) Az időszakos igénybevétel, a közterületek eredeti rendeltetéstől eltérő használatát jelenti, mely az aktuális időpont előtt legalább 14 nappal, az Önkormányzatnál tett bejelentés alapján lép érvénybe.

b.) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, használatának egyéb feltételeit, a használat díját Önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

c.) az övezetek időszakos igénybevétele jellemzően a következő célú lehet: manipulációs tér biztosítandó, vízi jármű vízre tétele, kivétele, karbantartása, szállítása céljára, versenyek, rendezvények idejére zárt tér biztosítása, stb.

d.) Az övezetben az építés feltételei azonosak a 2. pont a.)- d.) pontjában foglaltakkal;

- Örökségvédelem:

▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti a Z-1 jelű övezet alábbi ingatlanját: 993/2 hrsz.

▬ 21/52 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti a Z-1 jelű övezet alábbi ingatlanjait: 442/1-, ./2-, 449 hrsz-ok

▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a Z-1 jelű övezet alábbi ingatlanjai: 442/1-, ./2-, 449-,  601-, 607-, 611-, 613-615-, 619-, 620; 774/5-, 993/2 hrsz-ok

▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a Z-2 jelű övezet alábbi ingatlanja: 303 hrsz

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartoznak a Z-1 jelű övezet alábbi ingatlanjai: 601-, 607-, 610-, 612-615-, 716-, 717/2 hrsz-ok

▬ Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok a Z-1 jelű övezetben: 993/1-, ./2 hrsz-ok

▬ Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok a Z-1 jelű övezetben: 442/1-, ./2-, 449-, 774/5 hrsz-ok

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 295-, 303 hrsz-ok

Erdőterületek

16. §

- Keszthely város közigazgatási területén meglévő és telepítendő erdők rendeltetés szerint :

a.) Általános erdőterületek

1. védett ill. védelmi erdő		E-v

2. gazdasági erdő			E-g

3. turisztikai erdő			E-t

b.) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjának (vprt jelű),erdőterületei:

1. védett ill. védelmi erdő		E-v vprt

2. turisztikai erdő			E-t vprt

- Keszthely város közigazgatási területén található erdőket a rendeltetés szerint a V-1 jelű tervlap tűnteti fel.

- A védelmi rendeltetésű erdőben (Ev) épületet elhelyezni nem szabad. Kivételes esetben, a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken, kizárólag természetvédelmi, erdő- és vadgazdálkodási, illetve közjóléti célból szabad építeni.

- Az Eg –Sz-1,Sz-2; Eg –Sz-2; jelű gazdasági rendeltetésű erdőben, legfeljebb 0,2% beépítés akkor hozható létre, ha az erdő nagysága meghaladja a 10 ha-t, és 50 m-nél minden irányban szélesebb terjedelmű.

a.) Azon a beépíthető erdőterületen, melynek nagysága a 10 ha többszörösét is meghaladja, a 0,2 %-os beépítés 10 ha-ént megbontva, külön-külön helyezhető el.

b.) A kialakítható funkció az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági épület, az ott dolgozók ellátását, pihenését szolgáló szállás, ellátás lehet.

- Az Et-V-3,Sz-2,VT; jelű turisztikai rendeltetésű erdő, elsősorban a helyi lakosság, a helyben üdülő és kiránduló népesség pihenését, kikapcsolódását, testedzését szolgáló építmények elhelyezésére szolgál. Építményt elhelyezni a 10 ha-t meghaladó turisztikai erdőben, legfeljebb 0,3 %-os beépítettséggel lehet.

- A turisztikai rendeltetésű erdőben természetvédelmi szakhatóság a Balaton-felvidéki Nemzeti Park.

- Az erdőterületeken építési engedélyt kiadni csak az OTÉK-ban meghatározott részleges közművesítés esetén lehet, ha az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a BTSZ szerint a környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott.

- A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában eső erdőterületeken -(Ev)vprt, (Et)vprt jelű-, építési engedélyt kiadni az OTÉK-ban meghatározott teljes közművesítés esetén lehet, és légkábel nem létesíthető.”

- Az erdőterületeken építményeket szabadon álló beépítési módban, legfeljebb 6,0 m-es építménymagassággal lehet létesíteni. Az épületet magastetős kialakítással, tájba illeszkedő módon kell kialakítani.

- Az övezetben az illeszkedést igazoló látványterv készítendő az építészeti-műszaki dokumentációhoz.”

Mezőgazdasági területek

17. §

- A mezőgazdasági területek a földhasználat szerint a következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak:

a.) Kertes mezőgazdasági területek,	Mk jelű,

b.) Általános mezőgazdasági területek, melyek alövezetei:

▬ Szántók	Mász jelű,

▬ Gyepfelületek	Mágy jelű,

- A kertes mezőgazdasági területek elsősorban növény-, gyümölcs- és szőlő művelési ágú, nem árutermelési nagykertek.

- Az általános mezőgazdasági területek szántó művelési ágú földrészletek, árutermelési mezőgazdasági rendeltetésű területek, melyek elsősorban növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építményeinek elhelyezése céljára szolgáló területek.

- Az általános mezőgazdasági területek gyep művelési ágú földrészletei, elsősorban állattenyésztési mezőgazdasági rendeltetésű illetve védett természeti területek, melyek elsősorban az állattenyésztéssel kapcsolatos legeltetés, tárolás, a természetvédelemmel kapcsolatos bemutatás, oktatás, védelmi feladatok, stb. építményeinek elhelyezésére szolgáló területek.

- Keszthely város közigazgatási területén található mezőgazdasági területeken, a (2), (3) és (4) –es bekezdésekben összefoglalt rendeltetésen túl, létesíthető laza, zöldbe ágyazott sportterület, ahol a beépítettség a 2%-ot nem haladja meg. Pl.: golfpálya, fűves pályák, lovaspóló pályák, stb. létesítmények.

(6) Keszthely város közigazgatási területén található mezőgazdasági területeket a földhasználat és a BTSZ. védelmi alövezetei szerint a (V-1 – V-4) jelű tervlapok tűntetik fel.

Kertgazdasági  területek

18.§

| (1) Az |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mk | T-1, SZ-1, |  |  |

jelű kertgazdasági területek elsősorban a gyümölcs-, szőlő-  és egyéb művelési ágú termelési övezetek, ahol beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem növelhető.

Alkalmazandó előírásokat ld.: BTSZ 26. §. a.) b.) c.) d.) f.) g.) h.) i.) pontokban,

Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1), BTSZ 26. §. a.)pont,

1.) A műveléssel kapcsolatos korlátozások

a.) a művelési ág változtatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető;

BTSZ 26. §. b.)pont,

b.)a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni;

BTSZ 26. §. c.)pont,

c.) a kialakult geomorfológiai formák (völgyvonal) megőrzendők;

BTSZ 26. §. d.)pont,

d.)korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható;

Felszíni szennyeződésre érzékeny területek, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny alövezete BTSZ 31. §. a.)

2.) Az övezet telkein:

a.) A beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2 ;

BTSZ  40. §. a.) pontja;

b.)A 2000 m2-nél kisebb telek nem beépíthető;

BTSZ. 46.§.

c.) A műveléssel összefüggő gazdasági épületet csak művelt telekre lehet építeni – BTSZ. 39. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak kivételével ;

BTSZ. 46.§. c.) pont); BTSZ. 40.§. c.) pont);

d.) Az övezet összterületének legfeljebb 10 %-án, a legkevesebb 3000 m2 nagyságú művelt telken lakóépület is létesíthető. A 10 %-os területnagyságon  időbeliség függvényében szerzett jog, és az előítrt közművesítési feltételek biztrosítása dönt.

BTSZ. 46.§. g.) pont). BTSZ. 40.§. g.) pont.

e.) Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;

BTSZ. 46.§. f.) pont; BTSZ. 40.§. f.) pont.

| 3.) | Az övezetben megengedett legnagyobb beépítettség: K tartható● illetve 3 % |
| --- | --- |

• Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat fenti adatát meghaladja, és az épület érvényes építési engedéllyel jött létre, vagy legalább 10 éve fennáll, úgy a kialakult beépítettség visszaépíthető.

| 4.) | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | K illetve 4,0 /6,0 m • (ld.: BTSZ. 46.§. d) pont BTSZ. 40.§. d.) pont) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg (BTSZ. 13 § (1) bekezdés BTSZ 13 § a) pont) |

•

5.) Műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án szőlő, gyümölcs, illetve más intenzív kertészeti kultúra található.

BTSZ. 46.§. h.) pont, BTSZ. 40.§. h.) pont,

6.) Az Építészeti-műszaki tervdokumentáció kötelező része a látványterv

Általános mezőgazdasági területek

19.§

| (1) A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Má SZ | T-1, Sz-1 | Má SZ | T-1, |  |  |

|  | Má SZ | Ö-3,T-1, Sz-1, | Má SZ | Ö-3,T-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Má SZ | Ö-3,T-1, Sz-1, L-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

jelű szántó területekre vonatkozó részletes előírások:

| 1. | Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhető ki, ill. a belterület nem növelhető. |
| --- | --- |

| 2. | ▬ Az övezetben elhelyezhető funkció: a 4. sorban foglalt feltételek teljesülése esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló- és a lakófunkciót is kielégítő épület létesíthető, kivéve a természeti területen elhelyezkedő övezeteket.• Állattartó épületet a tómedertől legkevesebb 1000 m, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 m távolságra lehet elhelyezni Az övezetben nem helyezhető el: ▬ új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető ▬ csarnok jellegű épületek nem engedélyezhetők. |
| --- | --- |

| 3. | A közművesítettség mértéke: építési engedélyt kiadni csak az OTÉK-ban meghatározott részleges közművesítés esetén lehet, ha az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a BTSZ-ben foglaltaknak megfelel, továbbá a környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró szennyvíztároló ill. egyedi szennyvízkezelő berendezés megléte fennáll. Új villamosenergia-ellátási, a táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhető, kivéve lápok és régészeti területek esetében. |
| --- | --- |

| 4. | A beépítés feltétele: ha a telek területének legalább 80%-án művelés folyik, BTSZ. 39.§(1) bekezdés j.) pontja szerint; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 3000 m2 |
|  | A beépíthető telek |  | 20 ha |
|  | A telek beépíthetősége telekméret függvényében |  | 0,3 % de max. 1000 m2 |

| 5. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 6,5 m• (homlokzatmagasság legfeljebb 9,5 m) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg (BTSZ. 13 § a.) pontja |

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelemet, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől.

| 6. | Egyedi előírások a vonatkozó alövezetekre |
| --- | --- |

| (2) A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Má SZ | Ö-1,Sz-1, F-1 |  |  |  |  |

jelű szántó területekre vonatkozó részletes előírások:

| 1. | Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhető ki (Ö-1, F-1). |
| --- | --- |

| 2. | A területek beépítésével kapcsolatban ld. BTSZ |
| --- | --- |

| 3. | A közművesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában; |
| --- | --- |

| 4. | A beépítés feltétele: ha a telek területének legalább 80%-án művelés folyik, BTSZ szerint; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | 8000 m2 |
|  | A beépíthető telek |  | kialakult vagy egyedi funkció alapján meghatározott, BTSZ. szerint |
|  | A telek beépíthetősége telekméret függvényében |  | - |

| 5. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 6,5 m | nem létesíthető |

| 6. | Egyedi előírások a vonatkozó alövezetekre ▬ A területeken művelési ág váltás engedélyezhető az extenzívebb, gyepművelés irányába. |
| --- | --- |

| (3) A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Má SZ | Ö-1,Sz-1, |  |  |

jelű szántó területekre vonatkozó részletes előírások:

| 1. | Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhető ki (Ö-1). |
| --- | --- |

| 2. | A területek beépítésével kapcsolatban BTSZ. 23.§ a.)-i.) pontjait kell figyelembe venni, |
| --- | --- |

| 3. | A közművesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában; |
| --- | --- |

| 4. | A beépítés feltétele: ha a telek területének legalább 80%-án szántó művelés folyik, BTSZ. 39.§(1) bekezdés j.) pontja szerint; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | a kialakult állapot tovább ne osztódjon |
|  | A beépíthető telek |  | 20 ha |
|  | A telek beépíthetősége telekméret függvényében |  | 0,3 % de max. 1000 m2 ill. BTSZ. 8.§ (3) bek. a) b) pontjai szerint; |

| 5. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 6,5 m• (homlokzatmagasság legfeljebb 6,5 m) | nem létesíthető |

• ▬A táblázat adatát és a 10 m-t meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a BTSZ szerint, a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni , minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől.

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

| 6. | Egyedi előírások a vonatkozó alövezetekre |
| --- | --- |

| (4) A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Má gy | Ö-1,T-1, Sz-1, L-1 | Má gy | Ö-1, Sz-1, F-1 |  |  |

|  | Má gy | Ö-1, Sz-1, L-1 | Má gy | Ö-1, Sz-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Má gy | Ö-1,Sz-1, P-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

jelű gyep területekre vonatkozó részletes előírások:

| 1. | Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhető ki (Ö-1,T-1, F-1, L-1). |
| --- | --- |

| 2. | A területek beépítésével kapcsolatban ld. BTSZ. Az L-1 jelű területeken, a határozattal igazoltan lehatárolt lápokon kizárólag természetvédelmi, illetve közjóléti célból szabad építeni. |
| --- | --- |

| 3. | A közművesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában; |
| --- | --- |

| 4. | A beépítés feltétele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | a kialakult állapot tovább ne osztódjon |
|  | A beépíthető telek |  | 5ha a BTSZ. szerint |
|  | A telek beépíthetősége telekméret függvényében |  | - 1 % de max. 1000 m2, a BTSZ szerint, |

| 5. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 6,5 m • (homlokzatmagasság legfeljebb 7,5 m) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg •• |

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a BTSZ. a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől.

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

▬  A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelm esetén. A BTSZ. szerint, a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől.

•• Kivéve az L-1 jelű láp és természeti területeket, ott nem létesíthető.

| 6. | Egyedi előírások a vonatkozó alövezetekre |
| --- | --- |

| (5) A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Má gy | T-1,Sz-1 | Má gy | Ö-3, T-1,Sz-1, L-1 |  |  |

jelű gyep területekre vonatkozó részletes előírások:

| 1. | Beépítésre szánt terület az övezetben nem jelölhető ki (T-1, L-1). |
| --- | --- |

| 2. | A területek beépítésével kapcsolatban ld. BTSZ.. Az L-1 jelű, határozattal igazoltan lehatárolt láp területeken kizárólag természetvédelmi, illetve közjóléti célból szabad építeni. |
| --- | --- |

| 3. | A közművesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában; |
| --- | --- |

| 4. | A beépítés feltétele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | a kialakult állapot tovább ne osztódjon |
|  | A beépíthető telek |  | 5 ha |
|  | A telek beépíthetősége telekméret függvényében |  | 1 %, de max 1000 m2 |

| 5. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 6,5 m• (homlokzatmagasság legfeljebb 7,5 m) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg •• |

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a BTSZ. szerint, a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől.

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

▬ A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni, minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől.

•• Kivéve az L-1 jelű láp területeket, ott nem létesíthető;

| 6. | Egyedi előírások a vonatkozó alövezetekre . |
| --- | --- |

| (6) A |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Má gy | Ö-3,Sz-1,L-2 | Má gy | Ö-3,Sz-1, |  |  |

jelű gyep területekre vonatkozó részletes előírások:

| 1. | Beépítésre szánt terület övezetben nem jelölhető ki (Ö-3, L-2). |
| --- | --- |

| 2. | A területek beépítésével kapcsolatban ld. BTSZ. 25.§ a.)-j.) pontjait. |
| --- | --- |

| 3. | A közművesítettség mértéke: mint. (1) bekezdés 3. sorában; |
| --- | --- |

| 4. | A beépítés feltétele |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | a kialakult állapot tovább ne osztódjon |
|  | A beépíthető telek |  | 5 ha |
|  | A telek beépíthetősége telekméret függvényében |  | 1 %, de max 1000 m2 |

| 5. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |
| --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Terepszint alatti építmény nagysága |
|  | Max. 6,5 m• (homlokzatmagasság legfeljebb 7,5 m) | Az övezetben terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg |

• A táblázat adatát meghaladó igény esetén (kilátó, híd, torony, víztározó stb.) a BTSZ szerint a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől.

▬ 10 méternél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

▬ A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel az építési engedélykérelmet ki kell egészíteni minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől.

| 6. | Egyedi előírások a vonatkozó alövezetekre . |
| --- | --- |

(7) A mezőgazdasági rendeltetésű területeken létesíthető építményeket, épületeteket magastetős kialakítással, tájba illeszkedő módon kell kialakítani.

Vízgazdálkodási területek

20. §

(1) 	A tervezési terület vízgazdálkodási területeit a tervlap tünteti fel, melyek:

a.) V-1 vprt jellel ellátott tómeder,

b.) V-2vprt jellel ellátott, a Balaton vízfelületéhez közvetlenül csatlakozó egyéb vízfelületek (kikötök, strandok),

c.) V-3 ill. V-3 vprt jellel ellátott csatorna, árok, vízfolyás,

d.) V-4 ill. V-4 vpr jellel ellátott záportározó,

e.) V-5vprt jellel ellátott tómedren kívüli vízgazdálkodási terület,

(2)	Az (1) bekezdés a.) pont alatti területeire a BTSZ. 35. §. a tómeder alövezetére vonatkozó a.)-j.) előírásai szigorúan betartandók.

- Az övezetekben a partvédőművek ki- és átépítésénél természetes anyagok használhatók (kő ill. fa). A kialakult beton ill. szádfalas partvédőművek facölöpökkel takarandók.

- A hullámtörő gátakat süllyesztetten elhelyezett dézsás növényzettel kell takarni (ld.:Függelék:1. 2.3.).

(5) A b.) pont alatti egyéb vízfelületek folyamatos karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni kell. Az övezetben a vízkár elhárítási építményeken túl, gyalogos hidak, úszóponton jellegű műtárgyak létesíthetők.

(6) A c.) pont alatti vízfolyások folyamatos karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni kell. Az övezetben a vízkár elhárítási építményeken túl, gyalogos hidak építése engedélyezhető.

(7) A d.) pont alatti záportározó területét a terv szerint biztosítani kell.

(8) A vízfolyások és záportározó szabályozásánál figyelemmel kell lenni:

- az élőhelyek védelmére,

b.) a partvonalak kialakítása növényzettel fedett legyen, beton meder kialakítás nem megengedhető az övezetekben.

c.) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott védőtávolságokat biztosítani kell.

d.) Természeti területeken a természetes és természet közeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek védőtávolságán belül meglévő épületek, építmények átépítése, a vízi létesítmények, a hajózást szolgáló létesítmények elhelyezése a c.) pontban meghívatkozott jogszabály szerint engedélyezhető.”

(9) Az e.) pont alatti tómedren kívüli vízgazdálkodási területek természet közeli növénytársulásait meg kell őrizni. Az övezetben kotrás, feltöltés, vízi állás, horgászhely, valamint sétautak létesíthetők, melyek mentén hulladéktároló edények, fa szerkezetű pihenő padok, esőbeállók és legfeljebb 80 m2-es építmény is elhelyezhetők.

(10)Az övezet útjait legalább 4 m szélességű építési terület biztosításával kell kialakítani, legalább talajstabilizációs szerkezettel.

(11)A Zsidi út melletti árok a terv távlatában lefedendő, fölötte gyalogos út építendő ki.

- Keszthely közigazgatási területén illetve környezetében meglévő kutak, források védőterületeit a K-1 jelű szabályozási terv feltünteti.

- A Hévízi gyógytó A és B hidrológiai védőterületének határa Keszthely közigazgatási területét is érinti, melyeket a K-1 jelű szabályozási terv tartalmaz.

- A Keszthely Kertváros (B-1 jelű szabályozási tervlap), érinti a Cserszegtomaj-Vadaskert vízbázist, a vízbázis kijelöléséig be kell tartani a a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait.

- Nyilvántartott régészeti terület érinti a V-5 jelű övezet 0479/1, 0481/2 hrsz-ú ingatlanjait;

Természet közeli területek

21. §

(1) Keszthely természetközeli területei:

- nádasok -	Tkn,  Tkn,vprt

(2) A nádasok területe védendő. A tómeder nádasaiban a BTSZ előírásai  betartandók”

Különleges beépítésre nem szánt terület

22. §

(1) A Különleges beépítésre nem szánt területek övezeteit az alábbi táblázatok tartalmazzák.

(2) A

| Kk-1 tk | K(SZ)/SZ | 3+7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K/12,5(15,0) | K |  |

jelű övezet a Festetics kastélyhoz tartozó történeti kert,

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: Magyarország jelentős kultúrtörténeti értékét emelő, további turisztikai vonzerőt jelentő, elsősorban kulturális célú építmények, valamint a pihenést, a szabadidő eltöltését célzó létesítmények. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Nem osztható |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | Legkisebb területe | K |
|  |  | Legkisebb utcai homlokvonala | - |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület % |
|  | szabadon álló | 3+7● | 70●● |

● Az övezetben, a + jellel jelölt érték a kialakítható vízfelület nagyságára  vonatkozik.

●● A burkolt felületek mindösszesen a telek 15%-át nem haladhatják meg.

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület létesíthető | - | - | - | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | K tartható, átépítés illetve új épület esetén legfeljebb 12,5 m /15,0m● 4,5 m/9,5 m ●● | Történeti környezetéhez illeszkedő legyen | 12,0 m●●● | Égetett agyagcserép, fém- vagy üvegfedés lehet |

|  | • A létesítendő épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 15,0 m-t. •• Az övezetben létesíthető átlagos domb-magasság 6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 9,5 m-t. ●●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel kiegészített építési engedélykérelem alapján. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |
|  | ▬ ▬ ▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek és ezek régészeti érdekű területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint lehet végezni. ▬Az övezet szabad felületei ligetes-füves kialakításúak lehetnek, a meglévő értékes növényállomány védelmével. ▬ A gyalogos közlekedésre alkalmas főbb utak kiselemes kőburkolatúak legyenek, illetve kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva. |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák: Védett történeti kert, műemléki épületekkel; |
| --- | --- |

| (3) A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kk-2 temető | SZ | K tartható legfeljebb 500 m2 új építés engedélyezhető |  |  |
|  |  | K/5,0/9,5 | K védendő |  |  |

jelű különleges övezet, a város temetői számára kijelölt területek.

| 1. | Általános előírások ▬ A temetők folyamatos karbantartásáról önkormányzat gondoskodik, ▬ A temető bővítési területét a szabályozási terv szerint biztosítani kell. A temető tényleges bővítéséig a jelenlegi művelési ág folytatódik, más célra nem változtatható. ▬ A szabályozási terv szerint, a Festetics György utca mentén, a nyugati oldalon meglévő nyílt árok lefedése után, parkolósáv kialakításáról, a Béri Balog Ádám utca mentén jelölt parkolók kialakításáról önkormányzat gondoskodik. ▬ A jelölt kötelező védőfásítások telepítése kiemelt önkormányzati feladat legyen. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 5,0/9,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 14,0 m | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

|  | 9,5 m csak egyházi épület, templom, kápolna esetén alkalmazható. Ettől a mérettől, kizárólag torony létesítése esetén lehet eltérni pozitív irányban. |
| --- | --- |

| 3. | Egyedi előírások ▬ Az övezetben található régészeti lelőhely területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni.” |
| --- | --- |

| 4. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬Az övezetet a következő régészeti lelőhely érinti: 21/44 számú az 1224/2 hrszú telkekén, (összesítésben ld. 2. számú melléklet) ▬ Műemlékek az övezetben (összesítésben ld. 2. számú melléklet): -Festetics mauzóleum 1225/1 hrsz. -négy kőfaragó síremléke Fájdalmas Krisztus szoborral ▬A műemlékek Műemléki Környezetének a temető határai tekintendők (összesítésben ld. 2. számú melléklet) |

(4) A

| Kk-3 Sp,nk,áll | SZ | 2+8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9,5/12,5 | K/50000 |  |

jelű különleges beépítésre nem szánt terület, elsősorban nagykiterjedésű, sportolási célú területek (golfpálya, lovaspálya, stb), növény és állatkertek létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: sportépítmények, az azokkal kapcsolatos szolgáltató épületek(sportfelszerelések raktározása, kölcsönzése, karbantartása, stb.), az állattartással összefüggő épületek, egészségügyi, szociális létesítmények, a területet látogatók kiszolgálását, ellátását célzó szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, oktatási, épületek, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára maximum négy lakás. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 50000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | - |

|  | < 10000 m2 telekméreten beépítés nem hozható létre. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 2+8 | 70 (20) % |

|  | 8% beépítés ideiglenes, időszakos építmények létesítésére vonatkozik; Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | 24 m | 12,0 m | 24,0 m | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 9,5/12,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 16,0 m | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

|  | A létesítendő épület homlokzatainak egyetlen pontja sem lehet > 12,5 m-nél; Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: - b.)Természeti örökségvédelem szerint: ld.: K-1 jelű, külterületi szabályozási tervet |

(5) A

| Kk-4 Zt,Sz | SZ | 2+8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7,5/9,5 | K/10000 |  |

jelű különleges beépítésre nem szánt terület, elsősorban nagykiterjedésű, zöldterületbe ágyazott, szabadidő eltöltésére kialakítható létesítmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: sportépítmények, a sportlétesítménnyel kapcsolatos szolgáltató (sportfelszerelések raktározása, kölcsönzése, karbantartása, stb.), egészségügyi, szociális létesítmények, a területet látogatók kiszolgálását, ellátását célzó szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, oktatási, épületek, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára maximum kettő lakás. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 10000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | - |

|  | < 5000 m2 telekméreten beépítés nem hozható létre. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 2+8 | 70 (20) % |

|  | 8% beépítés ideiglenes, időszakos építmények létesítésére vonatkozik; Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | 12,0 m | 12,0 m | 12,0 m | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 7,5/9,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 14,0 m | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

|  | A létesítendő épület homlokzatainak egyetlen pontja sem lehet > 9,5 m-nél; Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet. |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: - b.)Természeti örökségvédelem szerint: ld.: K-1 jelű, külterületi szabályozási tervet |

(6) A

| Kk-5 mg | SZ | 2+8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6,5/9,5 | K/25000 |  |

jelű különleges beépítésre nem szánt terület, elsősorban mezőgazdasági majorokhoz tartozó, az állattartás, állatbemutatás nagykiterjedésű területei, az állattartással (rideg ill. legeltető) kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.

|  | “K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció: karámok, pajták, téli-nyári állatszálláshelyek, a területet látogatók kiszolgálását, ellátását célzó szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, oktatási épületek, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára maximum kettő lakás. |
| --- | --- |

| 2. | A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K tartható illetve 25000 m2 |
|  |  | Legkisebb homlokvonala | - |

|  | < 8000 m2 telekméreten beépítés nem hozható létre. |
| --- | --- |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 2+8 | 70 (20) % |

|  | 8% beépítés ideiglenes, időszakos építmények létesítésére vonatkozik; Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető |  | Megengedett legkisebb |  | Beépítési mód |
|  | épületek száma | előkert | oldalkert | hátsókert | függvényében |
|  | több épület is létesíthető | 24,0 m | 12,0 m | 12,0 m | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a magastető hajlásszöge | Magasető legnagyobb szélessége | Tető héjazata közterületről látható oldalon |
|  | 6,5/9,5 m | Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen. | max. 14,0 m | Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható |

|  | A létesítendő épület homlokzatainak egyetlen pontja sem lehet > 9,5 m-nél; Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet” |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: - b.)Természeti örökségvédelem szerint: ld.: K-1 jelű, külterületi szabályozási tervet |

(7)  A Kk-6 b jelű övezetek Keszthely bányatelkei, melyeket a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján, az egyes bányatelek megállapításánál megadott EOV koordináták szerint a V-1 jelű szabályozási terv tüntet fel.

a.)A V-1 jelű terv ugyancsak feltünteti, szintén EOV koordináták alapján az ásványi nyersanyag kutatási területeket és a nyilvántartott országos ásványvagyon területeit.

b.) A nyilvántartott országos ásványvagyon területeket bányaművelés céljára fenn kell tartani, a területeken új beépítést létrehozni nem lehet.

c.) Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területébe, továbbá a lápterületeken, a bányászati tevékenységet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezései szerint kell folytatni.”

(8) Kk-7 p közterületnek nem minősülő fásított parkoló. A parkoló beállói zöldbeton kialakításúak lehetnek, továbbá legalább két beállóként egy-egy, legalább közepes lombtömeget növesztő lombos fa telepítendő. A parkoló beépítettsége 2 % lehet.

(9) A

| Kk-8 r,t | K kutatás szerint/SZ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K kutatás szerint 6,5/9,5 | K |  |

A területet sajátos jellegét adja, hogy olyan országosan védett természetvédelmi területre eső megkutatott és kutatandó örökségek övezete, melyek az ősi római kori várost bemutató történeti helyszínek.

|  | “K” betű jelentését ld.: 5. §. (13) bekezdés, |
| --- | --- |

| 1. | Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: A természeti értékek védelmével összhangban végzett kutatások eredményeinek rekonstrukciójára, védelmére, bemutatására szolgáló létesítmények. |
| --- | --- |

| 2. | Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők. |
| --- | --- |

| 3. | A telekalakítás lehetőségei | Telekegyesítés engedélyezhető, továbbá a kutatás eredményének bejegyzéséhez szükséges telek kialakítható. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A kialakítható telek | legkisebb területe | K alakítható a kutatás szerint |
|  |  | legkisebb utcai homlokvonala | - |

| 4. | Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | Legnagyobb beépítettsége % | Legkisebb zöldfelület (%) |
|  | Szabadon álló | 1 | 90 |

|  | A beépítés alakítása a régi városhálózatot és a feltárt romokat vegye figyelembe; Az övezetben a burkolt felületek a telek 10 %-át nem haladhatják meg. |
| --- | --- |

| 5. | A beépítés paraméterei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az övezet telkein |  |  |  |  |
|  | Elhelyezhető épületek száma | Megengedett legkisebb |  |  | Beépítési mód függvényében |
|  |  | előkert | oldalkert | hátsókert |  |
|  | Több épület lehet, kutatás szerint | kutatás szerint |  |  | Szabadon álló |

| 6. | Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Megengedett építménymagasság | Tetőzet és a tető hajlásszöge | Magastető legnagyobb szélessége | Tető héjazata |
|  | 6,5/9,5 m• | Környezetébe illeszkedő legyen | Adottságtól függő, ill. 12,0 m | Cserép, fém vagy üveghatású fedés lehet |

|  | • Ettől eltérni a kutatás eredményeképpen lehet, de a 9,5 m-t az épület egyetlen ponton sem haladhatja meg; |
| --- | --- |

| 7. | Egyedi előírások ▬ Engedélyezési ügyekben a teljes régészeti területet és környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet. ▬Az övezetben, a kutatási területeket kivéve terepszint alatti építmény nem létesíthető. |
| --- | --- |

| 8. | Vonatkozó védelmi kategóriák |
| --- | --- |
|  | a.) Örökségvédelem szerint: ▬régészeti érdekű terület érinti az övezet következő ingatlanját: KÖH 39400: 556-562-,hrsz-ot; b.) Az övezet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területébe esik. c.)Egyéb: ▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld.: jelen rendelet 1. 2.3. számú függelék). |

KÖZTERÜLETEK

23. §

- Keszthely igazgatási területén található közterületeit rendeltetésüknek megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

- A közterület rendeltetéstől eltérő használatához az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása szükséges.

- Keszthely város közterületein vásárok rendezhetők és piactartás engedélyezhető.

- Amennyiben az eltérő használat, építési tevékenységgel összefügg, úgy a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

- A település közterületein engedélyezhető eltérő használat, amennyiben más törvény vagy e rendelet más §-a ezt nem zárja ki, az alábbi lehet:

- hirdető, reklám berendezés-,

- fix árusító pavilon-,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek-,

- illemhely építménye-,

- köztisztasággal kapcsolatos tárgyak-,

- szobor, diszkút, pihenő pad-,

- távbeszélő fülke elhelyezése.”

- A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások:

- árusító pavilon legfeljebb 15 m2  alapterülettel, legfeljebb 3,00 m építménymagassággal, környezetébe illeszkedő kialakításban létesíthető,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek az egész településben egységes kialakításúak lehetnek,

c.)az építmények közműellátása csak terepszint alatt történhet,

d.)közterületen építmény elhelyezés miatt fa kivágás nem engedélyezhető.

(7)	A szabályozási terv újonnan kialakítandó közterületei:

-elkerülő közutak ,

-újonnan igénybe vett területek feltáró közútjai,

-gyalogos, kerékpáros utak,

-közparkok.

(8)A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, használatának egyéb feltételeit, a használat díját a közterület tulajdonosa  külön rendeletben szabályozza.

III. FEJEZET

ÉRTÉKVÉDELEM

24.§

(1) Keszthely Város külterületét érintő természetvédelmi, kultúrtörténeti határokat a V-1 jelű tervlapok tüntetik fel, ezek a következők:

a.) országos jelentőségű természetvédelmi terület határa;

b.) bővített országos jelentőségű természetvédelmi terület határa;

c.) helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa;

d.) helyi jelentőségű természetvédelmi terület bővített határa;

e.) nemzeti park határa,

f.) vízvédelmi határok,

g.) a Balaton Törvény védelmi övezeteinek határa,

h.) természeti területek, lápok határa,

i.) nyilvántartott régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek határa,

j.) nyilvántartott régészeti lelőhelyek határa;

k.) régészeti érdekű terület határa;

l.) műemléki jelentőségű terület határa;

m.) bővített műemléki jelentőségű terület határa;

n.) műemlékek, műemléki jelentőségű területek műemléki környezetének határa;

o.) helyi értékvédelmi terület határa;

p.) műemlék;

r.) helyi vétett épület;

s.) műemlékké nyilvánítandó épület;

v.) helyi védelem alá helyezendő épület;

w.) helyi védelem alatt álló fa, fasor;

z.) helyi jelentőségű, megtartandó fa, fasor;

(2) A NP természeti és kezelt természeti övezetében gazdasági épület, szállás vagy pihenő épület nem helyezhető el.

(3) A szabályozási tervlapok Keszthely ismert régészeti lelőhelyeit határvonallal és külön számmal, a régészeti érdekű területeit határvonallal (-R-) tüntetik fel. Jelen szabályzat övezetenként tartalmazza a lelőhellyel érintett ingatlanokat helyrajzi számok szerint. Az 2. számú melléklet pedig, a régészeti lelőhelyek összesített listáját tartalmazza, az érintett ingatlanok hrsz-os felsorolásával.

(4) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkával járó, illetőeg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatást csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. törvény rendelkezései szerint lehet végezni.

(5)

(6)

(7)

(8) Keszthely Önkormányzata Történeti Városközpontjának elkészíttette szabályozási tervét melyben a város építészeti értékeinek továbbá sajátos karakterének megőrzése érdekében a Festetics kastély műemléki jelentőségű területe kibővült, majd a szabályozási terv lehatárolta a műemléki együttes műemléki környezetét is. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta 7/2001. (IV.10) számú rendeletét az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről. A 2. számú melléklet helyrajzi számok szerint is összefoglalja a tervezési területet érintő, a  szabályozási tervlapokon lehatárolt MJT, MK, és HVT területekbe tartozó ingatlanokat.

(9)

(10) Az országos védettségek elmaradása esetén az MJT és MK területekre is a helyi védettségi rendelet válik érvényessé.

IV. FEJEZET

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

25.§

(1) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

(2) A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.XVII

(3) A szabályozott városrészek 6.§. 7.§. 9.§. 10.§. és 20.§-ok szerinti övezeteiben az alábbi, tevékenységek létesítményei nem alakíthatók ki: vegyi anyag készítő és előállító, építési betontermék gyártás, előkevert beton gyártása, habarcsgyártás, egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása, kőmegmunkálás, csiszoló termék gyártása, vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása, öntött cső gyártása, acélcső gyártás, hidegen húzott vas, acéltermék gyártása, alumíniumgyártás, ólom, cink, ón gyártása, rézgyártás, fémszerkezet gyártás, fémtartály gyártása, fémalakítás, porkohászat, fémfelület kezelés, gépgyártás, autófényező, karosszérialakatos, autóbontó, műanyag feldolgozás, műanyagdarálás, -darabolás, építőanyag kereskedés-tüzép.

(3a) Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken a (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően az autójavítás és karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el.

(4)

(5) Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése.

(6) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

(7) A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével” kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint a szabályozási tervlapon szerepeltetett védősáv fennmaradását biztosítani kell.

(8) A vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell.XVII

(9) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

(10) Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni.

(11) A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes technológiákat.

KÖRNYEZETTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK

26.§

- Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket.

(2) Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani.

(3) A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeket be kell tartani.

(4) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken.

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.

- Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni.

- Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket.

A KÖRNYEZETVÉDELEM SPECIÁLIS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

27.§

(1)A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.

(2) Keszthely a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló jogszabály szerint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján - történhet.

- A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra – Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2002. (IV.12) számú, települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendeletében foglaltak szerit gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.

- Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.

- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében irányadó jelleggel érvényesíteni kell az előírásokat és a “jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.

- A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.

- Az engedélyezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési és bontási hulladékok kezelésére, a keletkezett hulladékok mennyiségének tervezésére és elszámolására, azaz építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó tervlapokat.

- A város területein Keszthely város lakossági állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelete szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények.

- Ismert és potenciális fejlesztést igénylő légszennyezőanyag kibocsátó források környezetében szabályozási terv figyelembe vette a levegővédelmi övezet kijelölésének szükségességét (pl. benzinkút). A levegővédelmi övezet kiterjesztését, méretét az építési illetve a használatba vételi eljárás során kell véglegesíteni és az ingatlan nyilvántartásba a környezetvédelmi hatóság határozata szerint kell rögzíteni.

- A levegővédelmi övezeten belül tilos lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület elhelyezése, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

- A védelmi övezeten belül engedélyezhető rövid idejű tartózkodási igényű kereskedelmi-gazdasági létesítmények építése (pl. raktárak, műhelyek kiszolgáló létesítményei, az üzemanyagkút tevékenységéhez hasonló építmények megvalósítása).

Záró rendelkezések

28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg Keszthely Város Képviselő-testületének alábbi rendeletei hatályukat vesztik:

- Keszthely külterülete és a város egyes beépített területei” helyi építési szabályzatáról szóló 32/2003. (XII.12.) számú rendelete, annak módosításáról szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2005. (XI.23.) számú rendelete, valamint annak módosításáról szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2007. (XI.16.) számú rendelete.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/1998 (IX.24) számú rendelete a „Mátyás Király – Kisérleti - Schwarz D.u. által határolt terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2002 (V.21) számú rendelete a „Szociális lakóterület, Keszthely övárok-027/17 hrsz-ú földút, 021/35 hrsz-ú és 020/16 hrsz-ú ingatlanok – Külsőzsidi út által határolt terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2004 (XII.1.) számú rendelete a „Goldmark K. u. - Szegfű u. – 08/193. hrsz-ú közút – tervezett belterületi határ által határolt tömb” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2004 (III.1.), (3/2006(II.2)) számú rendelete a „Semmelweis utcától keletre fekvő területek” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2006 (IX.28) számú rendelete a  „Gesztenyefa allétól keletre eső terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2003 (II.28) számú rendelete a  „Szendrey teleptől északra fekvő területek” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2004 (XII.29.)  számú rendelete a  „Malom – Ady E. – Kazinczy F. – Rákóczi F. utcák által határolt  térség” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004 (V.7.) számú rendelete a   „Külsőzsidi út – Lendl Adolf út – 022/2 hrsz-ú út – volt Lőtér által határolt terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2003 (III.31) számú rendelete a   „Bikedi sor – Magvető – Gyöngyvirág – Napfürdő utcák és a Sümegi út által határolt tömb” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2004. (IX.28) számú rendelete a  „Zöldmező u. – Mátyás király u. – Dobó I. u. – Martinovics u. által határolt tömb” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2006. (V.30) számú rendelete a  „Festetics György út – vasút – Csárda utca – Napsugár utca által határolt tömb” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2006. (X.27) számú rendelete „Keszthely külterülete és a város egyes beépített területei” helyi építési szabályzatáról szóló 32/2003. XII.12) számú rendelet módosításáról (Csapás út menti terület, Külsőzsidi út menti terület).

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2006. (XII.15) számú rendelete Keszthely Történeti Városközpontjának helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2004. (VIII. 13.) számú rendelete a  „Hévízi út – Csókakői patak – Pál utca – Georgukon utca – Páhoki út – tervezett belterületi határ által határolt terület” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (II.28).számú rendelete, a „Keszthely kisebb beépített területei” megnevezésű, 5/2005. (I.31.) számú rendeletének módosításáról szóló (mely korábban módosította a 34/2005. (XI.23.) számú  rendeletet), „Keszthely Külső-Zsidi úttól keletre levő gazdasági területeire”, valamint „Keszthely Martinovics úttól keletre elhelyezkedő területekre” vonatkozóan.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2008. (XII.1).15) számú rendelete, a 10/2006. (II.28) számú rendeletet módosító, „Keszthely balaton-parti területre vonatkozó ” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervről.

- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2003. (VIII.1.) számú rendelete, a „Keszthely volt Angolna telep” helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervről.

.….................................				.........................................

Ruzsics Ferenc				           Dr. Markó Péter

polgármester					         jegyző

MELLÉKELETEK:

1.számú melléklet

2. számú melléklet

Építészeti örökségvédelem

Keszthely építészeti örökségei a történeti belvároson kívül:

Régészetileg ismert területek és környezetük helyét és listáját a K-1 jelű szabályozási terv tartalmazza:

- 21/41 számú régészeti  lelőhely a 4056 hrsz-ú ingatlant érinti,

- 21/42 számú régészeti  lelőhely a 4032- és 4033 hrsz-ú ingatlanokat érinti,

- 21/44 számú régészeti lelőhely az 1224/2 hrszú telket érinti.

- 21/45 számú régészeti lelőhely a Balatoni Múzeum 933 hrszú telkére terjed ki,

- 21/47-48 számú régészeti lelőhely a Deák Ferenc utca mentén, az 1201-, 1204-, 1205-, 1206/10 hrsz-ú ingatlanokat érinti

- 21/53 számú régészeti lelőhely a Karmelita Kolostor 2818/2 hrsz-ú telkére terjed ki,

- 21/55 számú régészeti lelőhely érinti a 2805/30-, 2805/31-, 2805/60 hrszú telkeket

- 21/56 számú régészti lelőhely érinti a 2165, 2170, 2171, 2174, 2175, 2253-2256, 2259-2261 hrszú telkeket

- 21/57 számú régészeti lelőhely érinti a 2370, 2373-2375, 2378, 2379, 2446 hrszú telkeket

- 21/58 számú régészeti lelőhely értinti a 2408, 2412-2414, 2416, 2418, 2420-2425 hrszú telkeket

- 21/59 számú régészeti lelőhely érinti a 2805/7-, 20805/33-, 2805/61-, 2810/2-, 2810/3-, 2805/42-, 2805/43-, 2805/61-, 2809-, 2810/5 2085/34-, 443/1-, 444-, 449 hrsz-ú telkeket

- 21/64 számú régészeti lelőhely érinti a 1744, 1747, 1748, 1751, 1752 , 1754/2, 1756, 1757,1760-1765, hrszú telkeket

- 21/69 számú régészeti  lelőhely a 4024-4028-, 4029/1-, 4029/2-, 4030 hrsz-ú ingatlanokat érinti

- 21/71 számú régészeti lelőhely a 2315, 2316, 2319, 2411, 2415 hrszú ingatlanokat érinti

Műemléki Jelentőségű Területbe sorolt ingatlanok:

2215-2217 hrsz, 2223/1,/2 hrsz, 2224 hrsz, 2228-31 hrsz, 2236 hrsz, 2240-41 hrsz, 2244-47 hrsz, 2253-56 hrsz, 2259-62/1, /2 hrsz, 2282 hrsz, 2164-65 hrsz, 2170-71 hrsz, 2174-76 hrsz, 2180-82 hrsz, 2186-88 hrsz, 2193/1,/2 hrsz, 2194-95 hrsz, 2199 hrsz, 2200-2201 hrsz, 2204 -2205 hrsz, 2207/1,/2 hrsz, 2208-12 hrsz.

Keszthely Történeti városközpont szabályozási tervében rögzített műemléki jelentőségű területhez tartozó ingatlanok (MJT)

1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/1-, 1197-, 1199/1-2452-, 2453-, 2456/1-, 2456/2-, 2457 hrsz-ok

Műemléki környezetbe sorolt ingatlanok:

2218-22 hrsz, 2225-27 hrsz, 2232-34 hrsz, 2237-39 hrsz, 2242-43 hrsz, 2462-63 hrsz, 2459-60 hrsz, 2448-55 hrsz, 2257-58/1, /2 hrsz, 2264/1, /2 hrsz, 2265-66 hrsz,

Keszthely Történeti városközpont szabályozási tervében rögzített műemléki környezetébe tartozó ingatlanok (MK)

1725/2 hrsz.

Országosan védett műemlék,és annak műemlék műemléki környezetébe tartozó ingatlanok

- Sopron u. 7. sz. 2456/2 hrsz (Keszthely Történeti Városközpont Műemléki Jelentőségű Területén helyezkedik el)

- Ifjúság utca 55. számú, 5481 hrsz-ú ingatlan, melynek műemléki környezetébe tartoznak :5474, 5478, 5479, 5482, 5486/1 hrsz

- Festetics mauzóleum 1225/1 hrsz. (műemléki környezete a temető határai)

- négy kőfaragó síremléke Fájdalmas Krisztus szoborral (műemléki környezete a temető határai)

Az országos védelemre terjesztendő épületeket és azok műemléki környezete

-Balatoni Múzeum Kossuth utca, 933 hrsz. műemléki környezetébe tartoznak a 940-,943-, 946-, 947-, 879-, 880-, 881-, 882-, 934-, 935 hrsz-ok.

-Karmelita Kolostor és Templomegyüttes Tapolcai utca, 2817/2- és 2818/2hrsz, műemléki környezetébe tartoznak a 2814-, 2816/2-, 2817/2-, 2818/2-, 2834-, 2826/2-, 2828/3-, 2829-2834 hrsz

Keszthely Történeti városközpont szabályozási tervében rögzített, majd Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében elfogadott helyi védett területhez tartozó ingatlanok (he):

-2283 hrsz, 2307-13 hrsz, 2215-19 hrsz, 2220-22 hrsz, 2225-27 hrsz, 2232-34 hrsz, 2334-39 hrsz, 2242-43 hrsz, 2248-52 hrsz, 2257-58/1,/2 hrsz, 2264/1, /2 hrsz, 2265-66 hrsz, 2269-70 hrsz, 2271-75 hrsz, 2276-82 hrsz, 2223/1, /2 hrsz, 2224 hrsz, 2228-31 hrsz, 2236 hrsz, 2240-41 hrsz, 2244-47 hrsz, 2253-56 hrsz, 2259-61 hrsz, 2262/1, /2 hrsz, 2314-25 hrsz, 2327-33 hrsz, 2335-61 hrsz, 2362-65 hrsz, 2367-69 hrsz, 2418-48 hrsz, 2370-2405/2 hrsz, 2407-2416 hrsz, 2648-76 hrsz, 2678-79 hrsz, 2681-85 hrsz, 2686/1,/2 hrsz.

-926-, 933-, 934-937-, 940-948-, 950-959-, 960/1-, 961/2-, 961-, 962-, 1183, 1184, 1187-1189, 1192-1194, 1196/1, 1197/2, 1199/2, ./3 -, 1201-1205-, 1206/10-,1206/11 hrsz

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében elfogadott helyi védett épületek

- Kossuth Lajos utca 105-107. sz., 962-, 960/1 hrsz

- Kossuth Lajos utca 113. sz. 952 hrsz

- Baross Gábor utca 8. szám, 920/3 hrsz.

- Deák Ferenc utca 57. 1206/10 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek

- Kossuth Lajos utca 111. sz. 955 hrsz

- Kossuth Lajos utca 119. sz., 946 hrsz

- Kossuth Lajos utca 121. sz. 943 hrsz

- Kossuth Lajos utca 125. sz. 941 hrsz

- Kossuth Lajos utca 127. sz. 940 hrsz

- Deák Ferenc utca 961 hrsz

- Deák Ferenc utca 56. sz. 958 hrsz

- Sopron u. 3. sz. 2453 hrsz

- Deák Ferenc utca. 31. sz. 1182 hrsz

- Deák Ferenc utca. 33. sz. 1185 hrsz

- Deák Ferenc utca. 35. sz. 1186 hrsz

- Deák Ferenc utca. 37. sz. 1190 hrsz

- Deák Ferenc utca. 39.sz. 1191 hrsz

- Deák Ferenc utca. 41. sz 1195 hrsz

- Deák Ferenc utca. 43. sz. 1196/2 hrsz

- Deák Ferenc utca 45. sz. 1197/1 hrsz

- Deák Ferenc utca 47. sz. 1199/1 hrsz

Keszthely építészeti örökségei a történeti belváros területén:

Nyilvántartott régészeti területekbe tartozó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:

Lke-1b    979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok

Vt-2 b      1201-, 1204-, 1205 hrsz-ok

Vt-3 b      990 hrsz

Vk-1 b     1206/10 hrsz.

Vk-2 b      991-, 992-, 993/1 hrsz-ok

Z-1 b        993/2 hrsz.

21/50 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant:

Lk-3 b    712 hrsz.

21/51 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:

Vt-1 b    2012/1-, ./2 hrsz-ok

K-1okt, vá, nk, b       2011 hrsz.

21/52 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:

Vt-4 b     444-, 446 hrsz-ok

Vk-2 b    443/1-, 444-, 448 hrsz-ok

Z-1 b      442/1-, ./2-, 449 hrsz-ok

21/54 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:

K-1okt, vá, nk, b      2008 hrsz.

21/65 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:

Lke-2      850-, 851-, 887-, 888/1-, ./2-, 890-, 892 hrsz-ok

Vt-1       868 hrsz.

21/66 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:

Lk-2 b     802/2-, 803/1-, 805-, 806/2 hrsz-ok

Lk-4 b     808-, 809 hrsz-ok

Lke-2 b    842-, 857-, 859-, 860 hrsz-ok

21/67 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:

Lk-4 b     898-, 899 hrsz-ok

Lke-2 b   896-, 897 hrsz-ok

21/70 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:

Lk-4 b     783-, 817 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartozó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

Lk-1 b     458/1-, 774/4-, 789/2-, 792/2-, 793/2-, 1172/2 hrsz-ok

Lk-2 b    365-384-, 681-688-, 699-, 702-, 703-, 705-707-, 709-, 710-, 713-, 861-, 862-, 865-, 866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 968-970-, 973-, 974-, 977-, 978-, 982-, 985-, 986-, 988-, 989-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok

Lk-3 b     689/1-, 689/2-, 690-, 692-697-, 698/1-, ./2-, 700-, 701-, 708-, 711-, 712-, 739-749-, 760-762-, 765-770-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, 803/1-, ./2-, 804-, 805-, 806/1-, ./2-, 807-, 810-, 811-, 814-, 820/2-, 1022-1028-, 2104-,2107 hrsz-ok

Lk-4 b    338-340-, 348-359-, 750-753-, 755-759-, 775/1-, ./2-, 776-78-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-, 823-, 824/1-, ./2-, 825-828-, 830-, 831-, 898-902-, 904-, 905-, 910-, 911-, 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok

Lk-6 b    2110-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-2192-, 2207/3-, 2196 hrsz-ok

Lk-7 b      2122- 2124-, 2126-2131-, 2133-2143-, 2146-2149-, 2151-2157-, 2159-2162 hrsz-ok

Lke-1 b   878-, 880-, 882-88-, 888/1-, ./2-, 964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976-, 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok

Lke-2 b   832-840-, 842-852-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok

Lke-4 b    1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok

Vt-1 b     540-, 541-, 543-, 569-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, 586/2-, 598-602-, 607-610-, 615-620-, 771-, 774/6-10-, 794-, 795-, 796/1-, ./2-, 870-, 868-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, ./2-, 1043-, 1044-, 1047-1051-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145 hrsz-ok

Vt-2 b    1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-1205 hrsz-ok

Vt-3 b     493-500-, 501- 513-, 515-518-, 538-, 539-, 545-551-, 557-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 594/1-, ./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614, 621/2-, 624-631-, 632/1-, ./3-6-, ./8-/16-, ./16-, ./17-, ./20-, 633/2-/6-, 633/8-29-, 633/31-/34-, 633/37-, ./39-, 634-636-,  637/3-, 638-641-, 643-651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656- 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 990-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 1065/1-2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 1115-, 1118/4-, 1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 1125-, 1127-, 1128-, 1130-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/-, ./6-, ./7-, 2007-, 2031-, 2032-, 2035-2038-, 2117-2121-, 2801-, 2808/2 hrsz-ok

Vt-4 b     444-, 445/2-, ./3-, 446-, 451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./9-, ./15-, ./16 hrsz-ok

Vk-1 b    1050-, 1051-, 1206/10-, ./11 hrsz-ok

Vk-2 b     443/1-, ./4-, 444-, 448-, 991-, 992-, 993/1 hrsz-ok

K-1okt, vá, nk b      1687/4-, 2003-2009-, 2010/1-6-, 2500/2 hrsz-ok

Z-1 b     442/1-, ./2-, 449-,  601-, 607-, 611-, 613-615-, 619-, 620; 774/5-, 993/2 hrsz-ok

Z-2 b    303 hrsz

Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet 10. §-a alapján, az Országos Műemléki Felügyelőség által 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű terület összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

Ln-1 b

1419/9-11-, 1419/13-16 hrsz-ok

Lk-1 b

1169/2-, 1172/2-, 1175/2-, 1179/2-, ./3-, ./5-, ./8 hrsz-ok

Lk-2 b

709-, 710-, 713-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok

Lk-3 b

708-, 711-, 712-, 718-723-, 725-727-, 729-, 730-, 735-742-, 761-, 762-, 1000-1002-, 1005-, 1006/1-, ./2-, 1007-1010-, 1022-1028-, 2037-, 2084-2088-, 2094/1-, ./2-, 2095-, 2097-, 2098-, 2100-, 2102-2105-, 2106/1-, ./2-, 2107 hrsz-ok

Lk-4 b

1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok

Lk-6 b

2110-2112-, 2113/1-, ./2-, 2114-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-2192-, 2196-2198-, 2202/1-, ./2-, 2203-, 2206-, 2207/3 hrsz-ok

Lk-7 b

2122-2124-, 2126-2131-, 2133-2135-, 2137-2143-, 2146-2149-, 2151-, 2153-2157-, 2159-2162 hrsz-ok

Lke-3 b

1406-1412-, 1413/3-, ./6-, ./7 hrsz-ok

Vt-1 b

540-543-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, ./2-, 598-, 600-602-, 607-610-, 615-620-, 731/1-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, ./2-, 1043-, 1044-, 1047-1049-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145-, 1687/3-, 2012/1-, ./2-,  2030/2 hrsz-ok

Vt-2 b

1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 1125-, 1127-, 1128-, 1130 hrsz-ok

Vt-3 b

526-, 529-531-, 534-539-, 545-553-, 556-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 564/1-, ./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614-, 621/2-, 624-, 625-, 632/1-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 1065/1-, ./2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 1115-, 1118/4-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 1163-1166-, 1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/1-, ./6-, ./7-, 1415/1-, ./3-, ./4-, 1419/3-, ./20-, ./23-, 2007-, 2015-2018-, 2020-2029-, 2030/1-, ./2-, 2031-, 2032-, 2035-2038-, 2040/1-, ./2-, 2041-2049-, 2051/1-, ./2-, 2052-2055-, 2057-, 2058-, 2065-2067-, 2069-2071-, 2075-, 2076-, 2079-, 2082-, 2117-2119-, 2121 hrsz-ok

Vk-1 b

715-, 716-, 717/1-, ./2-, 1050-, 1051 hrsz-ok

K-1okt, vá, nk, b

1418/1-, ./3-, ./4-, 1687/3-, ./4-, 2003-206-, 2008-, 2009-, 2010/1-7-, 2011-, 2013 hrsz-ok

K-6vsz, b

1419/2 hrsz

Z-1 b

601-, 607-, 610-, 612-615-, 716-, 717/2 hrsz-ok

Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

Lk-2 b

705-707-, 985-, 986-, 988-, 989 hrsz-ok

Lk-3 b

690-, 692-697-, 700-, 701-, 743-747-, 765-770 hrsz-ok

Lk-4 b

755-759-, 775/2-, 776-782 hrsz-ok

Vt-1 b

771-, 774/6-./10-,794-, 795-, 796/1 hrsz-ok

Vt-3 b

493-, 503-511-, 513-, 515-521-, 524-, 626-631-, 632/8-, 633/39-, 634-, 635-, 638-641-, 643-, 644 hrsz-ok

Vk-2 b

991-, 992 hrsz-ok

Z-1 b

993/1-, ./2 hrsz-ok

A kibővített műemléki jelentőségű terület műemléki környezetébe tartozó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

Lk-1 b

774/4-, ./5-, 789/2-, 792/2-, 793/2 hrsz-ok

Lk-2 b

681-688-, 699-, 702-, 703-, 861-, 862-, 865-, 866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 966-, 970-, 973-, 974-, 977, 978-, 982-, 983 hrsz-ok

Lk-3 b

689/1-, ./2-, 690-, 698/1-, ./2-, 748-, 749-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, ./2-, 803/2-, 804-, 805 hrsz-ok

Lk-4 b

750-753-, 775/1-, 783-788 hrsz-ok

Lke-1 b

979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok

Lke-2 b

878-, 880-, 882 hrsz-ok

Lke-4 b

1183-, 1184 hrsz-ok

Vt-1 b

796/2-, 870 hrsz-ok

Vt-2 b

1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-, 1204-, 1205 hrsz-ok

Vt-3 b

490/3-, ./4-, 491-502-, 509-512-, 522-, 525-, 632/3-./6-, 632/8-./17-, 632/20-, 633/2-./6-, 633/8-, 633/20-./29-, 633/31-./34-, 633/37-, 637/3-, 638-, 645-647-, 649-, 651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656-, 657-, 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 801-, 2808/2 hrsz-ok

Vt-4 b

444-, 445/2-, ./3-, ./4-, ./6-, 446-, 447-, 451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./15-, ./16 hrsz-ok

Vk-1 b

1206/10-, ./11 hrsz-ok

Vk-2 b

443/1-, ./4-, 444-, 448-, 449 hrsz-ok

Z-1 b

442/1-, ./2-, 449-, 774/5 hrsz-ok

Országosan védett műemlékek összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

Lk-2 b

Kossuth L. u. 89. 978 hrsz.

Lk-4 b

Helikon u. 15. 775/2 hrsz.

Balaton u. 17. 817 hrsz.

Munkácsy M. u. 5. 898 hrsz.

Vt-1 b

Fő tér 1. Polgármesteri Hivatal 617 hrsz.

Kastély u. 16. 2041 hrsz.

Kossuth L. u. 2. 543 hrsz.

Kossuth L. u. 6. 571 hrsz.

Kossuth L. u. 10. 573/1 hrsz.

Kossuth L. u. 12. 573/3 hrsz.

Kossuth L. u. 13. 1122 hrsz.

Kossuth L. u. 16. 586/1 hrsz.

Kossuth L. u. 22. 600 hrsz.

Kossuth L. u. 24. 607 hrsz.

Kossuth L. u. 28. Művelődési ház 615 hrsz.

Kossuth L. u. 30. 616 hrsz.

Kossuth L. u. 33. 1063/1 hrsz.

Kossuth L. u. 45. 1040 hrsz.

Kisfaludy S. u. 2. 540 hrsz.

Izraelita imaház 602 hrsz.

Vt-3 b

Fő tér 5. Plébánia, 632/1 hrsz.

Georgikon u. 2026 hrsz.

Georgikon u. 1. 2027 hrsz.

Kastély u. 11. Amazon Szálló 2028 hrsz.

Kastély u. 5. 2031 hrsz.

Kossuth L. u. 1. 1156 hrsz.

Kossuth L. u. 3. 1155 hrsz.

Vt-4 b

Lovassy S. u. 6. 446 hrsz.

Vk-1 b

Fő tér 10. Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 717/1 hrsz.

Fő tér Ferences rendi templom 715 hrsz.

Széchenyi I. u. 8. 1050 hrsz.

Vk-2 b

Deák F. u. 30. 992 hrsz.

Deák F. u. 32. 991 hrsz.

Lovassy S. u. 2.  449 hrsz.

K-1okt,vá,nk, b

Bástya u. 2. Kocsi Múzeum 2004-, 2005-, 2006 hrsz-ok

Festetics kastély 2008 hrsz.

Kertészet 2009 hrsz.

2013 hrsz-ú úton 2011 hrsz.

Georgikon u. 20. 1418/1 hrsz.

Bercsényi M. u. Major Múzeum 1418/4 hrsz.

Fenékpuszta kastélyegyütteséhez tartozó épületek, kastély, istállók, magtár, lakóépületek, védett műemlékek, a hajdani birtoktesthez tartozó ingatlanokkal együtt, melyek az alábbi jelenlegi helyrajzi számú területeket érinti:

Műemlékazonosítók: 4767, 4768,
0421/1-4, 0415, 0416, 0418/1-2, 0420, 0421/1-2, 0421/4, 0424, 0425, 0426/1, 0437/1-2, 0462/1, 0462/3-4 hrsz-ok,
Műemlékazonosító: 4769 
0420, 0421/1, 0426/1, 0437/2, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458/1-2, hrsz-ok

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében elfogadott helyi védett területhez tartozó ingatlanok összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

Lk-1 b

453/6-, ./7-, ./8-, ./9-, ./11-, ./12-, ./13-, 458/1-, ./2-, 459/1-, ./2 hrsz-ok

Lk-2 b

272-285-, 317/1-, ./2-, 318-327-, 329-337-, 362/1-, ./2-, 363-387-, 468-477 hrsz-ok

Lk-3 b

806/1-, ./2-, 807-, 810-, 811-, 814 hrsz-ok

Lk-4 b

286-294-, 306-315-, 338-359-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-828-, 830-, 831-, 898-902-, 904-, 905-, 910-, 911 hrsz-ok

Lke-1 b

964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976 hrsz-ok

Lke-2 b

832-840-, 842-852-, 854-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 883-887-, 888/1-, ./2-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok

Lke-4 b

1187-1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok

Vt-1 b

868 hrsz

Vt-2 b

1020-, 1203 hrsz-ok

Vt-3 b

478-486-, 487/4 hrsz-ok

Z-2 b

295-, 303 hrsz-ok

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendeletében elfogadott helyi védett épületek összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

Lk-2 b

Csányi L. u. 5. 364 hrsz.

Deák F. u. 2. 1132 hrsz.

Erzsébet királyné u. 26. 687 hrsz.

Erzsébet királyné u. 28. 688 hrsz.

Jókai M. u. 2. 713 hrsz.

Kossuth L. u. 66. 875 hrsz.

Kossuth L. u. 54. 862 hrsz.

Kossuth L. u. 85. 983 hrsz.

Lk-3 b

Erzsébet királyné u. 17. 698/1 hrsz.

Helikon u. 20. 761 hrsz.

Helikon u. 22. 760 hrsz.

Jókai M. u. 3. 719 hrsz.

Jókai M. u. 5. 720 hrsz.

Kacsóh P. u. 3. 729 hrsz.

Lk-4 b

Balaton u. 20. 785 hrsz.

Deák F. u. 18. Evangélikus templom és lelkészi lakás, 1033 hrsz.

Erzsébet királyné u. 29. 388 hrsz.

Erzsébet királyné u. 31. 348 hrsz.

Erzsébet királyné u. 30. 338 hrsz.

Erzsébet királyné u. 36. 341 hrsz.

Erzsébet királyné u. 38. 342 hrsz.

Erzsébet királyné u. 48. 308 hrsz.

Erzsébet királyné u. 52. 310 hrsz.

Erzsébet királyné u. 54. 311 hrsz.

Erzsébet királyné u. 56. 312 hrsz.

Erzsébet királyné u. 64. 286 hrsz.

Erzsébet királyné u. 66. 287 hrsz.

Erzsébet királyné u. 70. 289/1 hrsz.

Erzsébet királyné u. 74. 290 hrsz.

Helikon u. 30. 756 hrsz.

Hunyadi J. u. 7. 808 hrsz.

Munkácsy M. u. 19. 911 hrsz.

Park u. 9. 826 hrsz.

Sörház u. 5. 1013 hrsz.

Sörház u. 7. 1014 hrsz.

Sörház u. 1015 hrsz.

Vörösmarty M. u. 11. 782 hrsz.

Vörösmarty M. u. 13. 783 hrsz.

Lke-2 b

Hunyadi J. u. 4. 840 hrsz.

Zrínyi M. u. 8. 890 hrsz.

Zrínyi M. u. 12-14. 852 hrsz.

Vt-1 b

Fő tér 2. 618 hrsz.

Fő tér 9. Vajda János Gimnázium 716 hrsz.

Kastély u. 9. 2029 hrsz.

Kossuth L. u. 11. 1144 hrsz.

Kossuth L. u. 14. 585 hrsz.

Kossuth L. u. 18. 598 hrsz.

Kossuth L. u. 19. 1119/1 hrsz.

Kossuth L. u. 20. 599 hrsz.

Kossuth L. u. 21. 1118/1 hrsz.

Kossuth L. u. 26. 608 hrsz.

Kossuth L. u. 37. 1044 hrsz.

Kossuth L. u. 42. 774/6 hrsz.

Kossuth L.u. 48. Posta, 796/1 hrsz.

Kossuth L. u. 60. 870 hrsz.

Kossuth L. u. 71. 998 hrsz.

Kossuth L. u. 73. 996 hrsz.

Vt-3 b

Arany J. u. 19. 667 hrsz.

Bem J. u. 35. 516 hrsz.

Erzsébet királyné u. 2. 624 hrsz.

Georgikon u. 4. 1158/1 hrsz.

Georgikon u. 6. 1159 hrsz.

Georgikon u. 8. 1160 hrsz.

Georgikon u. 9. 2020 hrsz.

Georgikon u. 13. 2018 hrsz.

Georgikon u.15. 2017 hrsz.

Georgikon u. 16. Bíróság, 1166 hrsz.

Kastély u. 3. 2032 hrsz.

Kastély u. 7. 2030/2 hrsz.

Kastély u. 18. 2042 hrsz.

Kossuth L. u. 5. 1154/1 hrsz.

Kossuth L. u. 75. Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, 990 hrsz.

Pethő u. 1. 1115 hrsz.

Szalasztó u. 2. 2043 hrsz.

Vt-2 b

Deák F. u. 31. 1182 hrsz.

Deák F. u. 35. 1186 hrsz.

Deák F. u. 39. 1191 hrsz.

Deák F. u. 43. 1196/2 hrsz.

Deák F. u. 47. Földhivatal, 1199/1 hrsz.

Vk-1 b

Deák F. u. 16. Veszprémi Egyetem épülete, 1051 hrsz.

Deák F. u. 57. Keszthelyi Akadémia Alapítvány Gazdasági Szakközépiskola, 1206/10 hrsz.

Vk-2 b

Deák F. u. 30. 993/1 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek összesített listája (ld.: övezetenkénti felsorolásban is):

Lk-2 b

Deák F. u. 6. 1106 hrsz.

Erzsébet királyné u. 22. 685 hrsz.

Iskola u. 9. 1035 hrsz.

Kossuth L. u. 56. 865 hrsz.

Kossuth L. u. 58. 866 hrsz.

Kossuth L. u. 72. 879 hrsz.

Kossuth L. u. 93. 974 hrsz.

Kossuth L. u. 99. 969 hrsz.

Kossuth L. u. 103. 964/2 hrsz.

Nádor út 10. 1137 hrsz.

Pethő u. 21. 1105/3 hrsz.

Városház u. 7. 1086 hrsz.

Városház u. 15. 1082 hrsz.

Lk-3 b

Jókai M. u. 1. 718 hrsz.

Jókai M. u. 4. 712 hrsz.

Katona J. u. 7. 2104 hrsz.

Lk-4 b

Helikon u. 28. 757 hrsz.

Petőfi S. u. 3. 350 hrsz., 5. 349 hrsz.

Sörház u. 9. 1016 hrsz.

Vörösmarty M. u. 8. 352 hrsz.

Vt-1 b

Kossuth L. u. 35. 1062 hrsz.

Széchenyi I. u. 2. 1047 hrsz.

Széchenyi I. u. 4. 1048 hrsz.

Széchenyi I. u. 6. 1049 hrsz.

Vt-3 b

Bem J. u. 11. 639 hrsz.

Bem J. u. 13. 641 hrsz.

Bem J. u. 18. 591 hrsz.

Bem J. u. 23. 509 hrsz.

Deák F. u. 8. 1103 hrsz., 10. 1078 hrsz.

Georgikon u. 5. 2023 hrsz.

Georgikon u. 7. 2021 hrsz.

Georgikon u. 14. 1165 hrsz.

Nádor út 11. 1135 hrsz.

Széchenyi I. u. 9. 1056 hrsz.

Vt-2 b

Bakacs u. 10. 1127 hrsz.

Deák F. u. 33. 1085 hrsz.

Deák F. u. 37. 1191 hrsz.

Keszthely építészeti örökségei a Balaton Parti területein:

A tervezési terület műemlékei: Balaton Szálló 3820 hrsz, Hullám Szálló 3821 hrsz.

A tervezési terület műemléki környezetébe tartozó ingatlanok: 3817/2-, 3817/4-, 3817/5-, 3817/6-, 3817/7-,3818-,3819-,3822-,3823-, 3817/1 hrsz-ú ingatlanik, továbbá a 0486/73 hrsz-ú vízfelület, Balatonnal határolt partszakasza.

Helyi védett létesítménye: a Sziget Fürdő;

3. számú melléklet

Hátsókert méretének meghatározása:

-Ha                     TH ≤ 35 m akkor HK legalább 6,0 m, (legalább a megengedett legnagyobb építménymagasság)

Ha          35 m    <     TH ≤   50 m akkor HK legalább    9,0 m,

Ha                              TH >  50 m akkor HK legalább  12,0 m,

4. számú melléklet

5. számú melléklet

NYÚLVÁNYOS (NYELES) TELEK ELRENDEZÉSE

Nyúlványos (nyeles) telken legalább egy kertnél az övezetre meghatározott hátsókert, egy kertnél pedig az előkert méretét kell biztosítani.

| B |  | ok. | ok.=hk. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ok. |  |
|  |  |  | ok.=ek. |  |  |  |  |
| C |  |  | hk. |  |  |  |  |
|  |  |  | ok. |  | A | ok. |  |
|  |  |  | ek. |  |  |  |  |
| közút vagy magánút |  |  |  |  |  |  |  |

| A. visszamaradó telek, B. nyúlványos telek C. telek nyúlvány ok. oldalkert hk. hátsókert ek. előkert |  | telekhatár építési határvonal építési hely |
| --- | --- | --- |

6 számú melléklet:

Út mintakeresztszelvény

A Balaton-parti terület speciális út-mintakeresztszelvényei:

7.  Magánút, vegyes használatú kiszolgáló út

7. számú melléklet

Keszthely Város K-1 jelű, külterület szabályozási terve, 1,2,3,4. számú szelvényei	M=1:8.000

8. számú melléklet

Keszthely Város V jelű, vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel érintett területek szabályozási terve,

1-5. számú szelvényei M=1:2.000

9. számú melléklet

Keszthely Város B jelű, belterületi szabályozási terve, 1-12. számú szelvényei	M=1:2.000

1. sz. Függelék

1. Növényalkalmazás elvei:

1. A faj kiválasztás szempontjai:

a). ökológiai- fitocönológiai elv: megközelítően azonos ökológiai viszonyok közül származó növények általában harmonikus egységet alkotnak;

b). műemléki elv: a történeti hagyománnyal rendelkező udvar, utca, tér, kert történeti jellegéhez igazodó, azt hangsúlyozó fajok alkalmazása;

c). funkcióelve: az udvar, utca, tér, kert jelenlegi használatához alkalmazkodó, azt elősegítő vagy legalább azt nem akadályozó kiültetetés, tekintettel bizonyos intézmények speciális igényeire;

d). bizonyos un. Karakterfajok használata ismétlődéssel;

e) fenntartási szempontok: a fenntartás intenzitásához, szakmai felkészültségéhez, színvonalához, anyagi lehetőségeihez való alkalmazkodás.

2. 	A faj kiválasztás szempontjai:

a). ökológiai- fitocönológiai elv: megközelítően azonos ökológiai viszonyok közül származó növények általában harmonikus egységet alkotnak;

b). műemléki elv: a történeti hagyománnyal rendelkező udvar, utca, tér, kert történeti jellegéhez igazodó, azt hangsúlyozó fajok alkalmazása;

c). funkcióelve: az udvar, utca, tér, kert jelenlegi használatához alkalmazkodó, azt elősegítő vagy legalább azt nem akadályozó kiültetetés, tekintettel bizonyos intézmények speciális igényeire;

d). bizonyos un. Karakterfajok használata ismétlődéssel;

e) fenntartási szempontok: a fenntartás intenzitásához, szakmai felkészültségéhez, színvonalához, anyagi lehetőségeihez való alkalmazkodás.

3.  Alkalmazandó őshonos növényállomány:

Természetközeli területeken, ill. közelükben telepíthető erdők, zöldterületek fás növényzete a természetest közelítő kell legyen. E területeken elsősorban fűzfélék (Salix purpurea, Salix triandra, Salix fragilis, stb.), nyárfélék (Populus alba, Populus nigra, stb.), éger (Alnus glutinosa), magyar kőris (Fraxinus angustifolia sps. pannonica), vénic szil (Ulmus laevis), kocsányos tölgy (Quercus robur), cserjeszintben Vibunum opulus, Acer tatricum, Cornus sanguinea, Crataegus oxiacantha, Frangula alnus telepítendő.

Frekventált területeken a felsorolt növényzet mellett ezek nagy díszértékű változatai (nyárak oszlopos változatai, fűzek közül: szomorúfűz, a keskenylevelű parti fűz, stb.), a terület jellegzetes növényei, valamint a vízparti fürdő jelleget hangsúlyozó nagy díszértékű (elsősorban nyáron virágzó) fás növényzet alkalmazandó. Ennek megfelelően tömegesen ültethetők a platánfélék (Platanus sp.), vadgesztenye (Aesculus híppocastanum), hársak (Tilia sp.), tölgyek (Quercus sp.), kőrisek (Fraxinus sp.), mint a századfordulón létesített patinás parkállomány alkotó növényei, de javasolt a virágzó csörgőfa (Koelrutheria paniculata), japán akác (Sophora japonica), tulipánfa (Liriodendron tulipifera), császárfa (Paulovnia tomantosa) mellett, a papíreperfa (Brussonecia papirifera), berkenyék (Sorbus sp.), májusfa (Prunus padus), csepleszmeggy változatok (Pr. cearifera), de a mocsári ciprus (Taxodium distichuum) telepítése is.

Cserjeszintben a virágos cserjék: nyári rogona (Buddleia), mályvacserje (Hybiscus), gyöngyvirág cserje (Exochorda), jezsamen (Phyladelpeus), a Spiraea-félék és Lonicera-félék, valamint színes, ill. örökzöld lomblevelű, illetve mediterrán cserjék: vörös mogyoró (Coryllus), babérmeggy (Lanoscerasus), védett helyeken: füge (Ficus carica), gránátalma, időszakosan az oleanderek alkalmazandók.

Örökzöldek elsősorban kiemelt pontokon kaphatnak helyet. Délies hatásuk miatt a lomblevelű örökzöldek ültetése javasolt, fenyőfélék telepítését kerülni kell.

Virágfelületek intenzív színfoltok a legexponáltabb területken alkalmazandók. Uralkodó növénynek a rózsa (tömegesen és hosszan virágzó parkrózsa) javasolható. A rózsaágyak szegélynövényekkel (tatárvirág, sarkantyúvirág, viola, cipruska, stb.) gazdagíthatók.

Évelők közül a vízjelzőek, főképp a díszfüvek, dísznádak gazdagíthatják a közterületeket.

E területeken nem szabad megfeledkezni a mediterrán jelleget erősítő omló, kúszó növények (vadszőlők, borostyán, stb.), de elsősorban a virágos kúszó növények (loncfélék, klemátisok, a lila akác, a trombita folyondár és a futórózsák, stb.) tömeges telepítéséről.

A sekély vízparti területek, a kikötők képét a vízkedvelő sások, írisek, tavirózsák, stb. gazdagíthatják.

4. Intézkedési javaslat

Az országos területi védettség kiterjesztése és érvényesítése érdekében, Önkormányzat előterjesztést készít a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal felé a szabályozási terv alapján, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv jóváhagyásának időpontjától számított 30 napon belül.

2. sz. . Függelék – Keszthely város átnézeti térképe

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  72.§ (4) bekezdése alapján.

Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról” szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 48.§ (3) bek. szerint. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról  ls ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról szóló 312/2012. (XI.08.) kormányrendelet 72. § (4) b.) pontja

I Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről” szóló 193/ 2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25. § (1) bek. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról  ls ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról szóló 312/2012. (XI.08.) kormányrendelet 29. § (1) b.) pontja

Jóváhagyáskor: „az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről” szóló 193/ 2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25. § (1) bek. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról  ls ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról szóló 312/2012. (XI.08.) kormányrendelet 23. § (1) bekezdése

IV 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről;

V 1996. évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV.30.)

FM rendelettel;

1994. évi LV. tv. a termőföldről;

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről;

2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről;

1993. évi XLVIII. tv. a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szólkó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelettel;

2000. évi CXII. Balaton tv.

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a Balatoni Vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről;

18/2004. (IX.11.) TNM rendelet Keszthely Vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról;

Tüzép/építőanyag telephely a hagyományos, nagyrészben nyitott, önálló telephelyekre vonatkozik. Tehát speciális nagybevásárló központokban (Baumax, Praktiker,OBI, stb.) építőanyag az áruház kialakult rendje szerint forgalmazható.

A meglévő és a telepítendő erdők elsődleges rendeltetéseinek megállapítására az 1996. évi LIV. tv.II. fejezet 18. §. a, b, c, d, e pontja és a végrehajtására kiadott 29/1997. (IV.30.) FM rendelet 22. §. a, pont alkalmazásával az erdészeti hatóság jogosult.

A szabályozási tervlapok (V-1 – V-4) szelvényein, az övezeti jelekben szerepelnek a terület rendeltetésén túl, a BTSZ adott területre vonatkozó övezeti kategóriái.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21.§ (3) alapján.

Jóváhagyáskor:  „a vásárokról és a piacokról” szóló 55/2009.(III.13.) Korm .renddelet

Jóváhagyáskor: A követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVI. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza.

Jóváhagyáskor:  A Btv. És a felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. Egyedi szennyvíztisztító létesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

Jóváhagyáskor:  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

Jóváhagyáskor: A vízügyi követelményeket a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

Jóváhagyáskor: A levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5.§-a szerint

Jóváhagyáskor: a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz. melléklete szerint.

Jóváhagyáskor: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével

Jóváhagyáskor:  A levegő védelmével kapcsolatosan a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a többször módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza, melyből a tervezési területen a 2. sz. melléklet ökológiai határértékeit kell alkalmazni. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.

Jóváhagyáskor: A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004.(VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.

Jóváhagyáskor: A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről éa a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei

Jóváhagyáskor: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja

Jóváhagyáskor: Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza

Jóváhagyáskor: Új közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza

Jóváhagyáskor: Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységnél érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza

Jóváhagyáskor: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet határozza meg.

Jóváhagyáskor: A kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezése a felszín alatti vizek védelméről szóló, többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai szerint történhet.

Jóváhagyáskor: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

Jóváhagyáskor: Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet és az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján korlátozó intézkedéseket érvényesíthet.

Jóváhagyáskor: A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelemről szóló 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet és a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint létesíthető és üzemeltethető állattartó létesítmény.

Jóváhagyáskor: A hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a többször módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza

Jóváhagyáskor: Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

Keszthely Város önkormányzata képviselő-testületének

23/2013.  (VI.27. ) önkormányzati rendelete

a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló

32/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

(továbbiakban: KÉSZ)

A rendelet hatálya	1. §.	.

- Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai	2. §,

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai	3. §.	.

Településrendezési eszközök	4. §.	.

- Fejezet

Településszerkezet, területfelhasználás	5. §.	.

Beépítésre szánt területek

Lakóterületek	6. §.	.

VEGYES területek	7. §.	.

gazdasági területek	8. §.	.

ÜDÜLŐterületek	9. §.	.

KÜLÖNLEGES Területek	10. §.	.

a telekalakítás szabályai	11. §.

általános építészeti előírások	12. §.

Beépítésre nem szánt területek

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK	13. §.	.

Közlekedési és közműterület	14. §.	.

a település zöldfelületi rendszere	15. §.	.

erdőterületek	16. §.	.

mezőgazdasági területek	17. §.	.

KERTGAZDASÁGI TERÜLETEK	18. §.	.

ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK	19. §.	.

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK	20. §.	.

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLETEK	21. §.	.

kÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK	22. §.

közterületek	23. §.	.

- Fejezet

értékvédelem	24. §.	.

IV. Fejezet

környezetvédelmi szabályozási előírások

A környezetvédelem Általános követelményei	25. §.	.

Környezetterhelési határértékek	26. §.	.

a környezetvédelem Speciális eljárási szabályai	27. §.	.

Záró rendelkezések	28. §.	.

Mellékletek

1. számú melléklet: -

2. számú melléklet: Építészeti örökségvédelem

3. számú melléklet: Hátsókert méretének meghatározása

4. számú melléklet: -

5. számú melléklet: Nyúlványos (nyeles) telek elrendezése

6. számú melléklet: Út mintakeresztszelvény

7. 8. 9. számú mellékletEK: Szabályozási tervek (külön dokumentálva)

1. sz. Függelék

1. Növényalkalmazás elvei

2. A faj kiválasztás szempontjai

3. Alkalmazkodó őshonos növényállomány

4. Intézkedési javaslat

5. Jogszabályi hivatkozások

2. sz. Függelék

Keszthely város átnézeti térképe

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától. A módosítás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően készült.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1. napjától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Törölte a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Törölte a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Hatályon kívülhelyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1. napjától.

Számozását módosította a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Számozását módosította a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Számozását módosította a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Beillesztette a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2016. január 17. napjától.

Beillesztette a 30/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 30/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 17. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 28/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. június 1. napjától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalans 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától.

Módosította a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. július 28-ától

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

A K-1/2., K-1/3., K-1/4. számú szelvényeket módosította a 10/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. június 1. napjától.

Beilleszette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától.

Beillesztette a 23/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2013. 2013. július 28-ától. A B-2. sz. szelvény Csókakői patak, 0130/12. hrsz-ú Köu-2 jelű út, tervezett belterületi határ, KÖU-4 jelű tervezett út által határolt tömb, és a tervezett északi elkerülő út, Csókakői patak, közigazgatási terület határa, Goldmak Károly utca által határolt tömb, a B-4. sz. szelvény Csapás út, tervezett északi elkerülő út csomópontja,,a 055/45 hrsz-ú víztározótól délre, a 4608 hrsz-ú Köu-3 jelű tervezett út, 4572 hrsz-ú árok és a Köu 6,7 jelű út által határolt tömb, továbbá a B-8. sz. szelvény 4674 hrsz-ú árok, 061/3 hrsz-ú út, Köu-1 jelű tervezett északi elkerülő út, 037/3 hsz-ú út által határolt, valamint a Rezi út, tervezett belterületi határ, 016/3 hsz-ú út, Epreskert utca, Lapályos utca által határolt tömb normatartalma hatályos 2013. június 28-ától.