1. sz. melléklet

Az árkorrekciók mechanizmusa.

1. Fogalmak és árképzési szabályok

  - Alapvető fogalmak:

Ármegállapítási év: az adott naptári év január 1. és december 31. közötti időszak.

Indokolt költség: a VET-ben megfogalmazott legkisebb költség elvén, valamint az Ártv. 8. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a Tszt. 52. §-ában foglaltakon alapuló költségek (beleértve a szükséges környezetvédelmi kiadásokat is).

Tőkeköltség: a hatósági áras tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti nettó értéke alapján az induló árakban számszerűsített, elismert árképző elem.

Éves árkorrekció: évente egyszer, az árképletek alapján végrehajtott ármódosítás.

Induló ár: a 37/2003. (IX.25.) számú rendeletben meghatározott ár, mely tükrözi az indokolt költségeket és tartalmazza a nyereséget is

.

1.2. Az árszintek változtatása:

a) Az ármegállapítási éven belül, rendkívüli ármódosításra az árelőkészítésért felelős akkor tesz javaslatot, ha:

- új környezetvédelmi beruházás aktiválása új ármegállapítást tesz szükségessé,

- a felhasznált földgáz ára az ármegállapítási éven belül 3 %-nál nagyobb mértékben változnak,

- a felhasznált fűtőolaj árainak, az ármegállapítási év kezdetétől számított legalább 4 havi átlaga 10%-nál nagyobb mértékben eltér az ármegállapítási év elején figyelembe vett mértéktől.

b) Amennyiben az ármegállapítási év végén kialakuló tényleges átlagárak 3%-nál nagyobb mértékben térnek el az ármegállapítási év kezdetén az árképletek alapján számított értékektől, a különbséget utólag a következő éves árkorrekció során figyelembe kell venni.

1.3. Inflációkorrekciós tényező: (X)

Az inflációkorrekciós tényező értékét mindig az éves árkorrekció alkalmával – a villamosenergia – termelői engedéllyel érintett eszközök igénybevételével termelt, távhőszolgáltatás céljára értékesített melegített víz hatósági árainak megállapításáról szóló árjavaslat benyújtása kapcsán kialakított MEH javaslat alapján – kell meghatározni.

l.4. Az átlagárak és a tarifák

Az árkorrekció során az induló árakhoz tartozó alapadatokat a távhőtermelői engedélyes köteles a jelen szabályozás alkalmazhatóságának megfelelő részletezettséggel és formában szolgáltatni.

l.5. Az infláció figyelembevétele az ármechanizmus működtetése során:

Az éves árkorrekciók során a Magyar Nemzeti Bank által közétett aktuális (legutolsó) éves inflációs célkitűzés középértékének „Y” (a "Jelentés az infláció alakulásáról" című kiadvány szerint) az "X" tényezővel korrigált értékét kell alkalmazni.

2. Árképletek és jelölések

2.1. A hatósági árak karbantartása árképletek segítségével:

Az e rendelettel szabályozott tevékenységek legmagasabb hatósági árait az éves árkorrekciók során a következő képletek alapján kell meghatározni:

2.1.1. Inflációkövetési tényező:

| Z= | Y-X |
| --- | --- |
|  | 100 |

2.1.2. Tüzelőanyag – árindex:

T = mG x TG+ mF x TF + (1-mG-mF) x Y

2.1.3. A távhőtermelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia

(melegített víz és gőz) díjtételei:

a) hődíj: Hi = (Hi-1) x T

b) teljesítménydíj: Ai =  (Ai-1) x z

- csapadékvíz- vagy pótvízdíj: Vi =  (Vi-1) x z

2.2. Jelölések

Hi: a távhőtermelői engedélyes által értékesített hőenergia (melegített víz és gőz) hődíja, Ft/GJ,

Hi-1: a távhőtermelői engedélyes által értékesített hőenergiának (melegített víz és gőz) az előző, éves árkorrekció során megállapított hődíja, Ft/GJ,

T: a távhőtermelői engedélyes tüzelőanyag-árindexe az árkorrekció időpontjára számított átlagos tüzelőanyagár az előző, éves árkorrekciónál vagy az induló ár megállapításánál figyelembe vett átlagos tüzelőanyagárhoz viszonyítva,

mG: a távhőtermelői engedélyes által értékesített hőenergia (melegített víz és gőz) előállításához felhasznált összes tüzelőhőn belül a földgáz tüzelőhőértékének aránya. Ebben kell szerepeltetni a más közös vagy távhőtermelői engedélyes által földgáz energiahordozóból villamosenergia- termeléssel kapcsoltan termelt, átvett hőenergia (melegített víz és gőz) részarányát is,

0 = < mG = < 1,

mF: a távhőtermelői engedélyes által értékesített hőenergia (melegített víz és gőz) előállításához felhasznált összes tüzelőhőn belül az olajtermékek tüzelőhőértékének aránya, 0 = < mF = < 1,

TG: a távhőtermelői engedélyes által felhasznált földgáz árának indexe: az árkorrekció időpontjában érvényes gázár az előző, éves árkorrekció hónapjában vagy az induló ár megállapításakor érvényes gázárhoz viszonyítva,

TF: a távhőtermelői engedélyes által felhasznált olajtermékek árváltozási indexe: a Platt's CIF MED 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj napi jegyzéseinek az előző, éves árkorrekció óta eltelt – legalább 4 hónapos – időszakra eső havi átlagainak átlaga az előző, éves árkorrekciónál vagy az induló ár megállapításakor figyelembe vett átlagárhoz viszonyítva,

Ai: a távhőtermelői engedélyes által értékesített hőenergia (melegített víz és gőz) teljesítménydíja, Ft/MW/év,

Ai-1: a távhőtermelői engedélyes által értékesített hőenergiának (melegített víz és gőz) az előző, éves árkorrekció során megállapított teljesítménydíja, Ft/MW/év,

z: az esedékes éves árkorrekciónál figyelembe veendő inflációkövetési tényező,

X: inflációkorrekciós tényező; a MEH által javasolt érték, az alábbi korlátok között: 0,6 = < X = < 0,7,

Y: fogyasztói árindex; a Magyar Nemzeti Bank által közzétett aktuális (legutolsó) éves inflációs célkitűzés középértéke (a "Jelentés az infláció alakulásáról" című kiadvány szerint),

Vi: a távhőtermelői engedélyes által értékesített hőenergia (melegített víz és gőz) csapadékvíz- vagy pótvízdíja, Ft/m3,

Vi-1: a távhőtermelői engedélyes által értékesített hőenergiának (melegített víz és gőz) az előző, éves árkorrekció során megállapított csapadékvíz- vagy pótvízdíja, Ft/m3,

2.3. Az oszthatóság és kerekítés szabályai

a) az éves teljesítménydíj értékét 12-vel osztható egész számra kell kerekíteni,

b) a hődíj és a pótvízdíj értékeit egész számra kell kerekíteni.