4. melléklet

A HE-3 védettségi kategóriába tartozó ingatlanok felmérési dokumentációjának részletes tartalmi és formai követelményei

A HE-3 védettségi kategóriába tartozó ingatlanok felmérési dokumentációjának részletes tartalmi és formai követelményei az alábbiak:

  - a telek részletes helyszínrajza (M=1:200, szükség esetén szintvonalakkal) a melléképületek, kutak, térburkolatok, kerítések stb. feltüntetésével,

  - a védett épület felmérésének léptéke legalább M=1:50 ennek megfelelő részletezettséggel:

    - alaprajzok – a szokásos műszaki tartalmon túl:

      - a mennyezet vagy boltozat jellegének ábrázolásával;

      - indokolt esetben fedélszék alaprajz;

      - a beépített szerkezetek, bútorok (pl.: tüzelőberendezés; kémény) jelölésével;

      - a nyílások típusának (pl.: káva, béllet és tok) feltüntetésével.

    - metszetek – a szokásos műszaki tartalmon túl:

      - belső falnézetekkel,

      - tetőszerkezet részletes ábrázolásával,

    - homlokzatok – a szokásos műszaki tartalmon túl:

      - héjalás és homlokzati felületek jellegének jelölésével, abban az állapotban, amiben a felvételkor voltak (csorbult, mállott, törött, repedezett…),

      - bádogos szerkezetek, könyöklők, ereszkialakítás jelölésével,

    - szükség esetén részletrajzok nézettel metszettel (M=1:5, 10, 20),

  - részletes fotódokumentáció és

  - részletes építészeti műszaki leírást.