1. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

	
	

	
	

	
	


Az építési övezet beépítési módját meghatározó első számjelének tartalma 

	
	A
	B
	C

	1
	Számjel
	Beépítési mód
	Magyarázó betű jel

	2
	1
	Szabadon álló telepszerű, előkertes
	SZt

	3
	2
	Szabadon álló általános, előkertes 
	SZek

	4
	3
	Szabadon álló általános, utcavonalon álló
	SZuá

	5
	4
	Oldalhatáron álló előkertes
	Oek

	6
	5
	Oldalhatáron utcavonalon álló
	Ouá

	7
	6
	Ikres, előkertes
	

	8
	7
	Ikres, utcavonalon álló
	

	9
	8
	Zártsorú, előkertes
	Zek

	10
	9
	Zártsorú, utcavonalon álló
	Zuá

	11
	0
	Adottságtól függő, vagy kialakult, az illeszkedés szabályai szerint
	Af

	12
	X
	Egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra)
	egyedi


2. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

Az építési övezet telekparamétereket meghatározó második szám tartalma

A megengedett legkisebb telekterület (m2-ben)

	
	A
	B

	1
	Számjel
	Megengedett újonnan kialakított legkisebb telekterület

	2
	1
	180

	3
	2
	360

	4
	3
	550

	
	3*
	500

	5
	4
	700

	6
	5
	900

	7
	6
	1100

	8
	7
	2500

	9
	8
	5000

	10
	9
	10000

	11
	0
	Adottságtól függő, vagy kialakult, az illeszkedés szabályai szerint

	12
	X
	Egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra)


3. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

Az építési övezetek legnagyobb megengedett beépítettséget meghatározó harmadik szám jelének tartalma

	
	A
	B

	1
	Számjel
	Megengedett legnagyobb beépítettség %

	2
	1
	5

	3
	2
	10

	4
	3
	15

	5
	4
	20

	6
	5
	30

	7
	6
	40

	8
	7
	50

	9
	8
	60

	10
	9
	80

	11
	0
	100

	12
	X
	Egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra)


4. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

Az építési övezetek legkisebb zöldfelületi fedettségét meghatározó negyedik szám jelének tartalma

	
	A
	B

	1
	Számjel
	Előírt zöldfelületi fedettség (%)

	2
	1
	80

	3
	2
	70

	4
	3
	65

	5
	4
	60

	6
	5
	50

	7
	6
	40

	8
	7
	30

	9
	8
	20

	10
	9
	25

	11
	0
	10

	12
	X
	Egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra)


5. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
 

Építési övezetek megengedett építménymagasságát meghatározó ötödik szám jelének tartalma
	
	A
	B
	C

	1
	Számjel
	Megengedett legnagyobb építménymagasság (m)
	Megengedett legkisebb építménymagasság (m) *

	2
	1
	3,5
	--

	3
	2
	4,5
	--

	4
	3
	6,5
	--

	5
	4
	7,5
	4,5

	6
	5
	9,0
	6,5

	7
	6
	10,5
	7,5

	8
	7
	12,5
	9,0

	9
	8
	16,0
	--

	10
	9
	20,0
	--

	11
	0
	Adottságtól függő, vagy kialakult, az illeszkedés szabályai szerint

	12
	X
	Egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra)


Megjegyzés:
A megengedett legkisebb építménymagasság értéke tájékoztató jellegű, a szükséges esetekben az illeszkedés szabályai szerint kell megállapítani országosan és helyileg védett, és településközponti vegyes területeken.
6. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

A megengedett legkisebb egyéb telekméret a beépítési mód és telekterület függvényében

	
	A
	B
	C

	1
	Legkisebb telekterület m2
	Legkisebb megengedett telekmélység
	Legkisebb telekszélesség beépítési módtól függően (m)

	
	
	
	Szabadon álló
	Oldalhatáron álló
	Ikres
	Zártsorú

	2
	180
	15
	--
	--
	--
	6

	3
	360
	20
	16
	12
	12
	6

	4
	550
	30
	18
	12
	12
	10

	
	500
	Af
	Af
	Af
	Af
	Af

	5
	700
	35
	18
	12
	12
	10

	6
	900
	40
	20
	16
	16
	--

	7
	1100
	50
	20
	18
	18
	--

	8
	2500
	50
	30
	--
	--
	--

	9
	5000
	80
	40
	--
	--
	--

	10
	10000
	100
	50
	--
	--
	--

	11
	0
	Adottságtól függő, vagy kialakult, az illeszkedés szabályai szerint


· Szabálytalan alakú tömböknél a legkisebb telekméret legalább egyikét kell betartani.

· Ha a telek szabálytalan formájú a tömb adottságai miatt, a megengedett legkisebb telekméret egyikét legalább a telek egyik határvonalán tartani kell.

7. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

A kisvárosias lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása 

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Rendel-tetés
	Övezeti jel
	Beépítési mód
	Alakítható legkisebb telekterület
	Legnagyobb beépítettség
	Legkisebb zöldfelület
	Megenge-dett építmény-magasság
	Telek

	
	
	
	Kód
	jel
	Kód
	Érték

m2
	Kód
	Érték

%
	Kód
	Érték

%
	Kód
	m
	széles-ség

m
	mély-

ség

m

	2
	LK/1 jelű 

funkci-onális övezet
	00563
	0
	Af
	0
	adottság-tól függő
	5
	30
	6
	40
	3
	6,5
	adottság-tól függő
	adottság-tól függő

	
	
	00663
	0
	Af
	0
	adottság-tól függő
	6
	40
	6
	40
	3
	6,5
	adottság-tól függő
	adottság-tól függő

	
	
	00672
	0
	Af
	0
	adottság-tól függő
	6
	40
	7
	30
	2
	4,5
	adottság-tól függő
	adottság-tól függő ő

	
	
	16564
	1
	SZt
	6
	1100
	5
	30
	6
	40
	4
	7,5
	20
	50

	
	
	43X62
	4
	Oek
	3
	550
	X*
	egyedi
	6
	40
	2
	4,5
	12
	30

	
	
	43572
	4
	Oek
	3
	550
	5
	30
	7
	30
	2
	4,5
	12
	30

	
	
	44562
	4
	Oek
	4
	700
	5
	30
	6
	40
	2
	4,5
	16
	35

	
	
	44563
	4
	Oek
	4
	700
	5
	30
	6
	40
	3
	6,5
	12
	35

	
	
	46562
	4
	Oek
	6
	1100
	5
	30
	6
	40
	2
	4,5
	18
	50

	
	
	50672
	5
	Ouá
	0
	adottság-tól függő
	6
	40
	7
	30
	2
	4,5
	adottság-tól függő
	adottság-tól függő

	
	
	53x62
	5
	Ouá
	3
	550
	X
	egyedi
	6
	40
	2
	4,5
	12
	30

	
	
	54563
	5
	Ouá
	4
	700
	5
	30
	6
	40
	3
	6,5
	12
	35

	
	
	81773
	8
	Zek
	1
	180
	7
	50
	7
	30
	3
	6,5
	6
	15

	3
	LK/2 jelű 

funkci-onális övezet
	10X78
	1
	SZt
	0
	adottság-tól függő
	X*
	egyedi
	7
	30
	8
	16
	adottság-tól függő
	adottság-tól függő

	
	
	16564
	1
	SZt
	6
	1100
	5
	30
	6
	40
	4
	7,5
	20
	50

	
	
	80X78
	8
	Zek
	0
	adottság-tól függő
	X*
	egyedi
	7
	30
	8
	16
	adottság-tól függő
	adottság-tól függő


X*
kialakult állapot szerint + 25 %-

8. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

A kertvárosias lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Rendel-tetés
	Övezeti jel
	Beépítési mód
	Alakítható legkisebb telekterület
	Legnagyobb beépítettség
	Legkisebb zöldfelület
	Megenge-dett építmény-magasság
	Telek

	
	
	
	Kód
	Jel
	Kód
	Érték

m2
	Kód
	Érték

%
	Kód
	Érték

%
	Kód
	Jel
	széles-ség
	mély-ség

	2
	Lke/1 jelű 

funkci-onális övezet
	42552
	4
	Oek
	2
	360
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	12
	20

	
	
	43552
	4
	Oek
	3
	550
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	12
	30

	
	
	44552
	4
	Oek
	4
	700
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	12
	35

	
	
	44553
	4
	Oek
	4
	700
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	12
	35

	
	
	45552
	4
	Oek
	5
	900
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	16
	40

	
	
	45553
	4
	Oek
	5
	900
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	16
	40

	
	
	46552
	4
	Oek
	6
	1100
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	18
	50

	
	
	46553
	4
	Oek
	6
	1100
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	18
	50

	
	
	54553
	5
	Ouá
	4
	700
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	12
	35

	
	
	55552
	5
	Ouá
	5
	900
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	16
	40

	
	
	56553
	5
	Ouá
	6
	1100
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	18
	50

	3
	Lke/2

jelű

funkci-onális övezet
	00552
	0
	Af
	0
	Kial
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	adottság-tól függő
	adottság-tól függő

	
	
	24553
	2
	SZek
	4
	700
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	18
	35

	
	
	43552
	4
	Oek
	3
	550
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	12
	30

	
	
	43553
	4
	Oek
	3
	550
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	12
	30

	
	
	44552
	4
	Oek
	4
	700
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	12
	35

	
	
	45452
	4
	Oek
	5
	900
	4
	20
	5
	50
	2
	4,5
	12
	40

	
	
	45552
	4
	Oek
	5
	900
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	16
	40

	
	
	53552
	5
	Ouá
	3
	550
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	12
	30

	
	
	53553
	5
	Ouá
	3
	550
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	12
	30

	4
	Lke/3

jelű

funkci-onális övezet
	15552
	1
	SZt
	5
	900
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	40
	20

	
	
	24552
	2
	SZek
	4
	700
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	18
	35

	
	
	26552
	2
	SZek
	6
	1100
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	20
	50

	
	
	26553
	2
	SZek
	6
	1100
	5
	30
	5
	50
	3
	6,5
	20
	50

	
	
	44552
	4
	Oek
	4
	700
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	12
	35


9. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

  A falusias lakóterületek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Rendel-tetés
	Övezeti jel
	Beépítési mód
	Alakítható legkisebb telekterület
	Legnagyobb beépítettség
	Legkisebb zöldfelület
	Megenge-dett építmény-magasság
	Telek

	
	
	
	Kód
	Jel
	Kód
	Érték

m2
	Kód
	Érték

%
	Kód
	Érték

%
	Kód
	Jel
	széles-ség
	mély-ség

	2
	Lf jelű 

funkci-onális övezet
	27352
	2
	SZek
	7
	2500
	3
	15
	5
	50
	2
	4,5
	30
	50

	
	
	46552
	4
	Oek
	6
	1100
	5
	30
	5
	50
	2
	4,5
	18
	50

	
	
	46562
	4
	Oek
	6
	1100
	5
	30
	6
	40
	2
	4,5
	18
	50


10. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

A településközponti vegyes területek építési övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Rendeltetés
	Övezeti jel
	Beépítési mód
	Alakítható legkisebb telekterület
	Legnagyobb beépítettség
	Legkisebb zöldfelület
	Megengedett építmény-magasság
	Telek

	
	
	
	Kód
	jel
	Kód
	Érték m2
	Kód
	Érték %
	Kód
	Érték %
	Kód
	Érték m
	széles-ség
	mélység

	2
	Vt/1 jellű funkcionális övezet
	04673
	0
	Af
	4
	700
	6
	40
	7
	30
	3
	6,5
	Af
	Af

	3
	
	04774
	0
	Af
	4
	700
	7
	50
	7
	30
	4
	7,5
	Af
	Af

	
	
	04906
	0
	Af
	4
	700
	9
	80
	0
	10
	6
	10,5
	Af
	Af

	4
	
	07804
	0
	Af
	7
	2500
	8
	60
	0
	10
	4
	7,5
	Af
	Af

	
	
	07806
	0
	Af
	7
	2500
	8
	60
	0
	10
	6
	10,5
	Af
	Af

	
	
	14784
	1
	SZt
	4
	700
	7
	50
	8
	20
	4
	7,5
	18
	35

	5
	
	54673
	5
	Ouá
	4
	700
	6
	40
	7
	30
	3
	6,5
	12
	35

	
	
	90674
	9
	Zuá
	0
	Af
	6
	40
	7
	30
	4
	7,5
	Af
	Af

	
	
	94783
	9
	Zuá
	4
	700
	7
	50
	8
	20
	3
	6,5
	10
	35

	6
	Vt/2 jelű 
	04906
	0
	Af
	4
	700
	9
	80
	0
	10
	6
	10,5
	Af
	Af

	7
	
	84904
	8
	Zek
	4
	700
	9
	80
	0
	10
	4
	7,5
	10
	35

	
	
	93906
	9
	Zuá
	3
	550
	9
	80
	0
	10
	6
	10,5
	10
	30

	
	
	94784
	9
	Zuá
	4
	700
	7
	50
	8
	20
	4
	7,5
	10
	35

	
	
	94786
	9
	Zuá
	4
	700
	7
	50
	8
	20
	6
	10,5
	10
	35

	
	
	94886
	9
	Zuá
	4
	700
	8
	60
	8
	20
	6
	10,5
	10
	35

	
	
	94904
	9
	Zuá
	4
	700
	9
	80
	0
	10
	4
	7,5
	10
	35

	8
	Vt/3 jelű funkcionális övezet
	00786
	0
	Af
	0
	Af
	7
	50
	8
	20
	6
	10,5
	Af
	Af

	
	
	00783
	0
	Af
	0
	Af
	7
	50
	8
	20
	3
	6,5
	Af
	Af

	9
	
	06575
	0
	Af
	6
	1100
	5
	30
	7
	30
	5
	9,0
	Af
	Af

	10
	
	07777
	0
	Af
	7
	2500
	7
	50
	7
	30
	7
	12,5
	Af
	Af

	
	
	07785
	0
	Af
	7
	2500
	7
	50
	8
	20
	5
	9,0
	Af
	Af

	
	
	17776
	1
	SZt
	7
	2500
	7
	50
	7
	30
	6
	10,5
	30
	50

	11
	
	23785
	2
	SZek
	3
	550
	7
	50
	8
	20
	5
	9,0
	18
	30

	
	
	24987
	2
	SZek
	4
	700
	9
	80
	8
	20
	7
	12,5
	18
	35

	
	
	36574
	3
	SZuá
	6
	1100
	5
	30
	7
	30
	4
	7,5
	20
	50

	
	
	97673
	9
	Zuá
	7
	2500
	6
	40
	7
	30
	3
	6,5
	-
	50


11. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

A kereskedelmi szolgáltató területek építési övezeteinek telkekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Rendel-tetés
	Övezeti jel
	Beépítési mód
	Alakítható legkisebb telekterület
	Legnagyobb beépítettség
	Legkisebb zöldfelület
	Megenge-dett építmény-magasság
	Telek

	
	
	
	Kód
	Jel
	Kód
	Érték
m2
	Kód
	Érték
%
	Kód
	Érték
%
	Kód
	Jel
	széles-ség
	mély-ség

	2
	Gksz jelű
funkci-onális övezet
	14783
	1
	SZt
	4
	700
	7
	50
	8
	20
	3
	6,5
	18 Af
	35 Af

	
	
	15682
	1
	SZt
	5
	900
	6
	40
	8
	20
	2
	4,5
	20
	40

	
	
	16683
	1
	SZt
	6
	1100
	6
	40
	8
	20
	3
	6,5
	20
	50

	
	
	16783
	1
	SZt
	6
	1100
	7
	50
	8
	20
	3
	6,5
	20
	50

	
	
	17673
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	7
	30
	3
	6,5
	30
	50

	
	
	17684
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	8
	20
	4
	7,5
	30
	50

	
	
	18674
	1
	SZt
	8
	5000
	6
	40
	7
	30
	4
	7,5
	40
	80

	
	
	19465
	1
	SZt
	9
	10000
	4
	20
	6
	40
	5
	9,0
	50
	100


12. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Az egyéb iparterületek építési övezetinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Rendel-tetés
	Övezeti jel
	Beépítési mód
	Alakítható legkisebb telekterület
	Legnagyobb beépítettség
	Legkisebb zöldfelület
	Megenge-dett építmény-magasság
	Telek

	
	
	
	Kód
	jel
	Kód
	Érték

m2
	Kód
	Érték

%
	Kód
	Érték

%
	Kód
	jel
	széles-ség
	mélység

	   2
	Gipe

jelű 

funkci-onális övezet
	13*690
	1
	SZt
	3*
	500
	6
	40
	9
	25
	0
	Af
	Af
	Af

	
	
	13*694
	1
	SZt
	3*
	500
	6
	40
	9
	25
	4
	7,5
	Af
	Af

	
	
	13*566
	1
	SZt
	3*
	500
	5
	30
	6
	40
	6
	10,5
	Af
	Af

	
	
	16794
	1
	SZt
	6
	1100
	7
	50
	9
	25
	4
	7,5
	20
	50


	
	
	16795
	1
	SZt
	6
	1100
	7
	50
	9
	25
	5
	9,0
	20
	50

	
	
	17573
	1
	SZt
	7
	2500
	5
	30
	7
	30
	3
	6,5
	30
	50

	
	
	17690
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	9
	25
	0
	Af
	30
	50

	
	
	17694
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	9
	25
	4
	7,5
	30
	50

	
	
	17695
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	9
	25
	5
	9,0
	30
	50

	
	
	18566
	1
	SZt
	8
	5000
	5
	30
	6
	40
	6
	10,5
	40
	80

	
	
	18676
	1
	SZt
	8
	5000
	6
	40
	7
	30
	6
	10,5
	40
	80

	
	
	18794
	1
	SZt
	8
	5000
	7
	50
	9
	25
	4
	7,5
	40
	80

	
	
	19576
	1
	SZt
	9
	10000
	5
	30
	7
	30
	6
	10,5
	50
	100


 Az egyéb iparterületek építési övezetinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Rendel-tetés
	Övezeti jel
	Beépítési mód
	Alakítható legkisebb telekterület
	Legnagyobb beépítettség
	Legkisebb zöldfelület
	Megenge-dett építmény-magasság
	Telek

	
	
	
	Kód
	jel
	Kód
	Érték

m2
	Kód
	Érték

%
	Kód
	Érték

%
	Kód
	jel
	széles-ség
	mélység

	   2
	Gipe

jelű 

funkci-onális övezet
	16794
	1
	SZt
	6
	1100
	7
	50
	9
	25
	5
	7,5
	20
	50

	
	
	16795
	1
	SZt
	6
	1100
	7
	50
	9
	25
	4
	9,0
	20
	50

	
	
	17573
	1
	SZt
	7
	2500
	5
	30
	7
	30
	3
	6,5
	30
	50

	
	
	17690
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	9
	25
	0
	Af
	30
	50

	
	
	17694
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	9
	25
	4
	7,5
	30
	50

	
	
	17695
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	9
	25
	5
	9,0
	30
	50

	
	
	18566
	1
	SZt
	8
	5000
	5
	30
	6
	40
	6
	10,5
	40
	80

	
	
	18676
	1
	SZt
	8
	5000
	6
	40
	7
	30
	6
	10,5
	40
	80

	
	
	18794
	1
	SZt
	8
	5000
	7
	50
	9
	25
	4
	7,5
	40
	80

	
	
	19576
	1
	SZt
	9
	10000
	5
	30
	7
	30
	6
	10,5
	50
	100


13. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

 
 

A különleges területek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása
A különleges területek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	1
	Rendeltetés
	Övezeti jel
	Beépítési mód
	Alakítható legkisebb telekterület
	Legnagyobb beépítettség
	Legkisebb zöldfelület
	Megengedett építmény-magasság
	Telek

	
	
	
	Kód
	jel
	Kód
	Érték m2
	Kód
	Érték %
	Kód
	Érték %
	Kód
	Érték m
	széles-ség
	mélység

	2
	Kereskedelmi

ter.

övezetei
	Kke
	19667
	1
	SZt
	9
	10000
	6
	40
	6
	40
	7
	12,5
	50
	100

	3
	Vásár területek övezetei
	Kv/1
	18464
	1
	SZt
	8
	5000
	4
	20
	6
	40
	4
	7,5
	40
	80

	
	
	Kv/2
	16663
	1
	SZt
	6
	1100
	6
	40
	6
	40
	3
	6,5
	20
	50

	4
	Egészség-ügyi területek
	Ke/1
	19669
	1
	SZt
	9
	10000
	6
	40
	6
	40
	9
	20
	50
	100

	
	
	Ke/2
	00663
	0
	Af
	0
	Af
	6
	40
	6
	40
	3
	6,5
	Af
	Af

	
	
	Ke/3
	17663
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	6
	40
	3
	6,5
	30
	50

	5
	Idegenforgalmi sport és szabadidő centrum terület övezetei
	Kid/1-2
	18467
	1
	SZt
	8
	5000
	4
	20
	6
	40
	7
	12,5
	40
	80

	
	
	Kid/3
	X8667
	X
	Af.
	8
	5000
	6
	40
	6
	40
	7
	12,5
	Af.
	Af.

	
	
	Kid/4
	19365
	1
	SZt
	9
	10000
	3
	15
	6
	40
	5
	9,0
	50
	100

	
	
	Kid/5
	19667
	1
	SZt
	9
	10000
	6
	40
	6
	40
	7
	12,5
	Af
	Af

	
	
	Kid/5*
	19698
	1
	Szt
	9
	10000
	6
	40
	9
	25
	8
	16
	Af
	Af


	6
	Sportolási, rekreációs területek övezetei
	Ksz
	10344
	1
	SZt
	0
	Af
	3
	15
	4
	60
	4
	7,5
	Af
	Af

	7
	Nagykiterjedésű közmű területek övezetei
	Kkm/1
	17664
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	6
	40
	4
	7,5
	30
	50

	
	
	Kkm/2
	17665
	1
	SZt
	7
	2500
	6
	40
	6
	40
	5
	9,0
	30
	50

	
	
	Kkm/3
	10600
	1
	SZt
	0
	Af
	6
	40
	6
	40
	0
	Af
	Af
	Af

	
	
	Kkm/4
	17464
	1
	SZt
	7
	2500
	4
	20
	6
	40
	4
	7,5
	30
	50

	
	
	Kkm/5
	00462
	0
	Af
	0
	Af
	4
	20
	6
	40
	2
	4,5
	Af
	Af

	8
	Település üzemeltetési ter. övezetei
	Ktü
	18667
	1
	SZt
	8
	5000
	6
	40
	6
	40
	7
	12,5
	40
	80

	
	
	Ktü
	16563
	1
	SZt
	6
	1100
	5
	30
	6
	40
	3
	6,5
	20
	50

	9
	Közlekedési építmények övezetei
	Kkö/1
	18664
	1
	SZt
	8
	5000
	6
	40
	6
	40
	4
	7,5
	40
	80

	10
	Hulladék-kezelők területek övezetei
	Kh/1
	19264
	1
	SZt
	9
	10000
	2
	10
	6
	40
	4
	7,5
	50
	100

	
	
	Kh/2
	19111
	1
	SZt
	9
	10000
	1
	5
	1
	80
	1
	3,5
	50
	100

	
	
	Kh/3
	19465
	1
	SZt
	9
	10000
	4
	20
	6
	40
	5
	9,0
	50
	100

	
	
	Kh/4
	24441
	2
	SZek
	4
	700
	4
	20
	4
	60
	1
	3,5
	18
	35

	11
	Állatmenhely
	Ká
	26662
	2
	SZek
	6
	1100
	6
	40
	6
	40
	2
	4,5
	20
	30

	12.
	energiaforrás hasznosítása céljára szolgáló övezet
	Kme
	28662
	2
	Szá
	8
	5000
	6
	40
	6
	40
	2
	4,5
	Af.
	Af.


 14. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 A felszín alatti vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetbe tartozó ingatlanok korlátozásai

	
	A
	B

	1
	Beépítés, üdülés
	„B”

	2
	Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása
	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

	3
	Lakóépületek csatornázás nélkül
	

	4
	Szennyvízcsatorna átvezetése
	

	5
	Helyi szennyvíz szikkasztása
	

	6
	Települési folyékonyhulladék – lerakó létesítése, üzemeltetése
	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

	7
	Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakására)
	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető.

	8
	Házikertek, kiskertművelés
	

	9
	Lakó-, vagy irodaépület csatornázással
	Nincs korlátozva

	10
	Szennyvíztisztító telep
	

	11
	Építési hulladék lerakása
	

	12
	Temető
	

	13
	Sátorozás, fürdés
	

	14
	Sportpálya
	

	15
	Ipar
	„B”

	16
	Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
	Tilos

	17
	Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

	18
	Ásványolaj és ásványolajtermékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
	

	19
	Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel
	Nincs korlátozva

	20
	Veszélyes hulladék ártalmatlanító
	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető


	21
	Veszélyes hulladék lerakó
	Tilos

	22
	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

	23
	Élelmiszeripari szennyvíz szikkasztása, hulladékaik tárolása
	

	24
	Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása
	Tilos

	25
	Salak, hamu lerakása
	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

	26
	Mezőgazdaság
	„B”

	27
	Növénytermesztés
	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető.

	28
	Komposztálótelep
	

	29
	Önellátást meghaladó állattartás
	

	30
	Műtrágyázás
	

	31
	Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
	tilos

	32
	Hígtrágya és trágyalé leürítés
	

	33
	Szennyvízöntözés
	Új, vagy meglévő létesítményeknél, tevékenységeknél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

	
	Növényvédő szerek alkalmazása
	

	34
	Növényvédő – szer kijuttatása légi úton
	

	35
	Növényvédő – szer tárolása, hulladékának elhelyezése
	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

	36
	Növényvédő – szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
	Új, vagy meglévő létesítményeknél, tevékenységeknél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

	37
	Szerves – és műtrágya raktározása, tárolása
	

	38
	Szennyvíziszap tárolása
	

	39
	Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
	

	40
	Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése
	

	41
	Haltenyésztés, haletetés
	

	42
	Erőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül
	Nincs korlátozva

	43
	Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül
	

	44
	Legeltetés, háziállat tartás
	

	45
	Szervestrágyázás 
	

	46
	Tisztított szennyvízzel való öntözés
	


15. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Állattartásra szolgáló épületek és átmeneti trágyatároló létesítmények védőtávolságai

	
	A
	B

	1
	
	Védőtávolság

	2
	Állattartásra szolgáló épületek
	a telek utcai telek-határától
	Lakó-épület-

től
	ásott
	fúrt
	csatlakozó vízvezeték-

től
	Vízvezetéki csaptól

	
	
	
	
	kúttól
	
	

	3
	Nagy haszonállat esetén

1-2 állatig

3-5 állatig

6-10 állatig

10 fölött
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	10
	15
	5
	2
	3

	
	
	20
	15
	20
	10
	5
	5

	
	
	25
	25
	20
	15
	5
	5

	
	
	40
	40
	35
	25
	10
	10

	4
	Haszonállat esetén

1-5 állatig

6-10 állatig

11-15 állatig

15 fölött
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	10
	15
	5
	2
	3

	
	
	20
	15
	15
	5
	2
	3

	
	
	25
	25
	15
	10
	5
	5

	
	
	40
	40
	25
	20
	10
	10

	5
	Kis haszonállat esetén

prémes állat

10 állatig

11-30 állatig

30 fölött
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	10
	10
	5
	1
	3

	
	
	20
	15
	15
	10
	2
	5

	
	
	40
	40
	25
	20
	10
	10

	6
	Baromfifélék

20 állatig

21-50 állatig

50-200 állatig

200 fölött
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	5
	10
	5
	1
	3

	
	
	15
	15
	10
	5
	1
	5

	
	
	25
	25
	15
	10
	5
	5

	
	
	40
	40
	25
	20
	10
	10


16. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

1.-2. sz. módosítás

A módosítással érintett terület helyrajzi száma: 0146/3 /96 /98, 0146/2

A települési térségen kívüli szabályozási terv módosul az alábbiak szerint:

A 0146/3 /96 /98 hrsz-ú területeken a Gksz-18674 jelű övezet Gksz-17684-re változik. A 0146/2hrsz-ú transzformátortelep egyéb ipari gazdasági (Gipe-18676) övezetből Különleges nagykiterjedésű közmű övezetbe (Kkm/4-17464) kerül.

Hatályos Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image1.emf]
Módosított Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image2.emf]
3. sz. módosítás

A módosítással érintett terület: a tervezett elkerülőút nyomvonala melletti véderdősáv

A települési elkerülőút nyomvonalának változása miatt kismértékben módosul a védőerdősáv övezeti határa, valamint az elkerülőút nyomvonalához igazodik a települési térség határvonala is.

Hatályos Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Módosított Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
4. sz. módosítás

A módosítással érintett terület helyrajzi számai: 0240/10 /24 /25 /26, 0244/1

A módosítással érintett területek övezeti kódja változik mindkét esetben Kke-19687-ről Kke-19667-re.

Hatályos Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image7.emf]
Módosított Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image8.emf]
5. sz. módosítás

A módosítással érintett terület helyrajzi száma: 068/4

A jóváhagyott külterületi szabályozási tervről lemaradt a dögkút területének övezeti besorolása, tévesen erdő területfelhasználási kategóriába került. Hibajavításként a terület a jelenlegi funkciójának megfelelő övezeti besorolást kapott Kh/4-24441 övezettel.

Hatályos Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image9.emf]
Módosított Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image10.emf]
6. sz. módosítás

A módosítással érintett terület helyrajzi száma: 068/10 /11

A módosítással érintett terület övezeti kódja változik Kh-19284-ről Kh/1-19264-re.

Hatályos Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image11.emf]
Módosított Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image12.emf]
7. sz. módosítás

A módosítással érintett terület helyrajzi száma: 0260

A szennyvíztisztító telep övezeti kódja változik Kh-19465-ről Kh/3-19465-re.

Hatályos Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image13.emf]
Módosított Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image14.emf]
8. sz. módosítás

A módosítással érintett terület helyrajzi száma: 0180/2

A tv/rádió adó torony területének területfelhasználási besorolása és ezáltal az övezeti kódja változik egyéb ipari gazdasági területből (Gipe-12289) Különleges nagykiterjedésű közműterületre, melynek övezete: Kkm/3-10660.

Hatályos Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image15.emf]
Módosított Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image16.emf]
9. sz. módosítás

A módosítással érintett terület helyrajzi száma: 0307 hrsz egy része

A módosítással érintett terület jelenleg vízfelület (tó), melynek vízgazdálkodási területbe való átsorolása indokolt. A módosítás így a területet erdő-ből vízgazdálkodási övezetbe sorolja.

Hatályos Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image17.emf]
Módosított Települési területen kívüli Külterületi Szabályozás terv részlet

[image: image18.emf]
18. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

(1) Országos jelentőségű természetvédelmi terület.

Ex-lege - lápterületek:

010, 012/1, 012/2, 012/3, 012/4, 014/1, 014/10, 014/11, 014/2, 014/3, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 014/8, 014/9, 0163/3, 0166, 0171/1, 0171/2, 0171/3, 0171/3, 0171/4, 0171/5, 0175/3c, 0175/3a, 0178, 0179/1, 0216/a, 0217/4, 0220/1a, 0240/3, 0270/1, 0270/2, 0271/c, 0271/a, 0274/1, 0274/2, 0274/3, 0276/2/b, 0276/2a, 0277/2, 0278/b, 0280/1b, 0280/2b, 0280/2a, 0280/5b, 0280/5a, 0280/6b, 0282/b, 0318/10/b, 0328/3a, 07/1, 07/2, 07/3, 07/4, 07/5, 07/6, 07/7, 07/8, 09.

(2) Természeti területek

0194/13c, 0187/3b, 0187/2b, 0187/1b, 0185/1d, 0185/1b, 0184/13a, 0181/4a, 0181/12a, 0181/7a, 0181/8a, 0181/9a, 0170/a, 0170/b, 0170/d, 0170/f, 0169, 0168/b, 0168/c, 0168/d, 0161/b, 0240/1r, 0240/34a, 024/22, 0224/a, 0224/b, 0224/c, 0224/d, 0224/f, 0235/3a, 0237/1a, 0235/4a, 0233/c, 0233/a, 0235/5b, 0235/5a, 0240/1k, 0240/1h, 0240/1g, 0240/1a, 0240/1b, 0240/1d, 0240/1c, 0231/a, 0228/1, 0228/2a, 0228/2b, 0228/3, 0248/7, 0248/6c, 0249/34a, 0249/34b, 0248/9, 0249/34c, 0249/34d, 0249/34f, 0249/34 h, 0249/34j, 0249/34k, 0250/20a, 0250/20b, 0294/13, 0294/14, 0294/14, 0294/15, 0294/16g, 0294/16b, 0294/17a, 0294/18b, 0300/a, 0300/b, 0300/c, 0301/d, 0301/c, 0301/a, 0301/b, 0307/a, 0309, 0306/2b, 0306/1, 0198/1b, 0198/2b, 0198/3b, 0198/4c, 0198/4b, 0198/5b, 0195/5d, 0198/5c, 0200/9, 0205/2a, 0205/2b, 0205/3, 0202/6, 0202/4a.

[image: image19.png][ TERMESZETI TERULETEK
TERMESZETVEDELMI TERULETEK





Természeti és természetvédelmi területek

(3) NATURA 2000 - HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN TALÁLHATÓ KÜLÖNLEGES TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK

Kisvárdai gyepek (HUHN20113)

0163/1, 0163/3, 0166, 0168b, 0168c, 0168d, 0169, 0170, 0171/1, 0171/2, 0171/3, 0171/4, 0171/5, 0174, 0175/15, 0178, 0179/1, 0181/8a, 0181/9a, 0182, 0183, 0184/15, 0184/17, 0184/18, 0185/1b, 0186, 0187/1b, 0187/2b, 0187/3b, 0194/10a, 0194/11a, 0194/6a, 0194/7a, 0194/8a, 0194/9a, 0196, 0198/1b, 0198/2b, 0198/3b, 0198/4c, 0198/5a, 0198/5b, 0198/5c, 0198/5d, 0200/6, 0200/7, 0200/11b, 0200/11f, 0200/11g, 0200/5b, 0201/1, 0201/2, 0202/2, 0202/6, 0202/7, 0202/4a, 0203/1, 0204, 0205/1, 0205/2, 0205/3, 0205/4, 0205/5b, 0206a, 0206c, 0206d, 0207, 0208/2a, 0208/2d, 0208/7a, 0208/7c, 0208/7d, 0211/6b, 0216a, 0219, 0220/4a, 0220/5a, 0221, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228/1, 0228/2, 0228/3, 0230, 0231, 0232, 0233a, 0233b, 0233c, 0235/3a, 0235/4a, 0235/5a, 0235/5b, 0236, 0237/6, 0237/7, 0237/8, 0237/9a, 0240/2, 0240/3, 0240/22, 0240/27, 0240/33, 0240/35, 0240/37, 0240/39, 0240/48, 0240/59, 0240/60, 0240/61, 0240/62, 0240/63, 0240/64, 0240/38a, 0240/49a, 0240/49b, 0240/52a, 0240/53a, 0248/9, 0248/12, 0248/17, 0248/19, 0248/24, 0248/16c, 0248/18c, 0248/18f, 0248/20b, 0248/21b, 0248/21d, 0249/82, 0250/14, 0250/15, 0250/20, 0294/12, 0294/13, 0294/14, 0294/22, 0294/10b, 0294/18b, 0294/24b, 0294/25a, 0294/25c, 0294/27a, 0294/27c, 0294/28a, 0294/9b, 0295/7b

[image: image20.emf]
NATURA2000 – Különleges természetmegőrzési területek

19. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

(1)
Országosan védett műemlékek:

	EGYEDI ÉRTÉKVÉDELEM

	Típus
	Ssz.
	Megnevezés
	Utca, házszám
	Helyrajzi szám

	Országos egyedi építészeti védelem
	1.
	Városi könyvtár
	Flórián tér 19.
	792

	
	2.
	Római katolikus templom
	Flórián tér 
	791

	
	3.
	Rétközi Múzeum (volt zsinagóga épülete)
	Csillag utca 5.
	2551/1

	
	4.
	Kisvárdai vár
	Vár utca
	963/4


(2)
Országosan védett műemlékek műemléki környezete

	TERÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM

	Típus
	Ssz.
	Megnevezés
	Helyrajzi számok, határok

	Országosan védett műemlékek műemléki környezete
	1.

MK
	Városi könyvtár műemléki környezete
	781/2 /3 /4, 783/2 /4 /5 /6, 784/1 /2, 787/3, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 798, 799/1 /2, ,808/1 /2 /3, 1234/1 /2, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551/1

	
	
	Római katolikus templom műemléki környezete
	

	
	
	Rétközi Múzeum (volt zsinagóga épület) műemléki környezete
	

	
	2.

MK
	Kisvárdai vár műemléki környezete
	945, 948, 955, 958/1 /2, 961/3 /4 /5 /6 /8 /9 /10 /11 /12, 962/2 /4, 963/2 /3 /4, 964, 965, 966/3


[image: image21.emf]
1. sz. műemléki környezet

[image: image22.emf]
2. sz. műemléki környezet

20. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM

1. Helyi egyedi építészeti értékvédelem:

	EGYEDI ÉRTÉKVÉDELEM

	Típus
	Ssz.
	Megnevezés
	Utca, házszám
	Helyrajzi szám

	Helyi egyedi építészeti védelem
	1.
	Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete
	Iskola tér 2.
	2683

	
	2.
	Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda épületegyüttese
	Flórián tér 3.
	780/1

	
	3.
	Református templom
	Flórián tér
	798

	
	4.
	Római Katolikus Plébánia és lakóépület
	Flórián tér 12.
	808/1

	
	5.
	Lakóépület üzletekkel
	Szt. László utca 8.
	2543

	
	6.
	Lakóépület üzletekkel
	Szt. László utca 16.
	2539/1

	
	7.
	Lakóépület üzletekkel
	Szt. László utca 18.
	2537

	
	8.
	Irodaház üzletekkel
	Szt. László utca 20.
	2536/8

	
	9.
	Lakóépület üzletekkel
	Szt. László utca 24.
	2536/1

	
	10.
	Üzletek
	Szt. László utca 28.
	2529/1

	
	11.
	Zeneiskola (Schönwald Miklós féle hitelbank)
	Szt. László utca 42.
	2485

	
	12.
	Üzletek
	Szt. László utca 44.
	2484/1

	
	13.
	Irodák+lakás
	Szt. László utca 50-52.
	2480/2

	
	14.
	Városi Szociális és Gyermekjóléti Szolg.
	Szt. László utca 54.
	2480/2

	
	15.
	Lakóépület
	Szt. László utca 58.
	?

	
	16.
	Amadeus étterem
	Szent L. utca 60.
	2477

	
	17.
	Görög katolikus templom
	Szt. György tér
	2417/1

	
	18.
	Iroda épület (Munkaügyi központ, orvosi rendelő)
	Szent György tér 5.
	2376/5

	
	19.
	Idősek Otthona és Klubja
	Szt. László utca 65.
	1321/1

	
	20.
	Lakóépület - Bagolyvár
	Szt. László utca 57.
	1315

	
	21.
	Lakóépület üzletekkel (volt KIOSZ)
	Szt. László utca 55.
	1314

	
	22.
	Banképület (volt rendőrség)
	Szt. László utca 51.
	1311/2

	
	23.
	Intézményépület (Generali Biztosító)
	Szt. László utca 49.
	1311/1

	
	24.
	Általános Iskola
	Szt. László utca 35.
	1296

	
	25.
	Béke presszó épülete
	Szt. László utca 33.
	1282

	
	26.
	Alapítványi Iskola (volt Gazdasági és Kereskedelmi Hitelintézet)
	Szt. László utca 29.
	1275

	
	27.
	Üzlet
	Szt. László utca 19.
	1246

	
	28.
	Posta épülete
	Somogyi R. u. 4.
	1281

	
	29.
	Tüdőgondozó épülete
	Somogyi R. u. 6.
	1284/1

	
	30.
	Evangélikus templom
	Aradi vértanúk tere 11.
	2384

	
	31.
	Városi Bíróság épülete
	Aradi vértanúk tere 10.
	2380

	
	32.
	Pénzügyőri laktanya
	Zrínyi tér 
	2381

	
	33.
	Diner-kúria (volt TSZ iroda)
	Szabolcsvezér utca
	2862

	
	34.
	Temetői kápolna (Diner-kápolna)
	Gyár út
	2906

	
	35.
	Izraelita temető
	Árpád utca 
	3714/2,3715

	
	36.
	Iroda épület (ÁNTSZ épülete)
	Mártírok u. 22.
	2577

	
	37.
	Vasútállomás
	Baross Gábor utca 
	3176/9

	
	38.
	Református Általános (volt polgári) iskola
	Flórián tér 4.
	707/1.

	
	39.
	Lakóépület 
	Arany János u. 17.
	850

	
	40.
	Üzlet
	Csillag utca 3.
	2549

	
	41.
	Izraelita imaház
	Csillag utca 5.
	2550

	
	42.
	Szent László kápolna
	Szent László hegy
	3534/2


	SZOBROK, EMLÉKMŰVEK HELYI VÉDELME

	Típus
	Ssz.
	Megnevezés
	Utca, házszám
	Helyrajzi szám

	Szobrok, emlékművek helyi védelme
	1.
	Országzászló – Városi Könyvtár előtti szobor
	Flórián tér
	közterület

	
	2.
	„Életfa” a Városháza dísztermében
	Szent László utca
	1240/1

	
	3.
	Szent László lovas szobra a városi főtéren
	Szent László utca
	közterület

	
	4.
	Szent László dombormű a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda épületegyüttesének főhomlokzatán
	Flórián tér 3.
	780/1

	
	5.
	Forrás díszkút a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda épületegyüttesének udvarán
	Flórián tér 3.
	780/1

	
	6.
	Szent László emlékmű a Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda épületegyüttesének udvarán
	Flórián tér 3.
	780/1

	
	7.
	Béres József domborműves emléktábla a Városi Könyvtár főhomlokzatán
	Flórián tér 19.
	792

	
	8.
	„Anya gyermekével” a Művelődési Ház kertjében
	Flórián tér
	795

	
	9.
	Holokauszt emlékmű a volt Zsinagóga, ma Rétközi Múzeum udvarán
	Csillag utca 5.
	2551/1

	
	10.
	Bessenyei György szobor a Bessenyei Gimnázium előtti parkban
	Iskola tér 2.
	2683

	
	11.
	Magyar királyság címere a Városi Bíróság Épületének főhomlokzatán
	Aradi vértanúk tere 10.
	2380

	
	12.
	Weiner Leó dombormű a Zeneiskola épületének 1. emeltén
	Szent László utca 42.
	2485

	
	13.
	Vári Emil mellszobra a Vári Emil Társulási Általános Iskola kertjében
	Mártírok útja 5.
	2515/1

	
	14.
	II. Rákóczi Ferenc mellszobra a Középiskola kertjében
	Mártírok útja 8.
	2533/1

	
	15.
	„Érintés” szoborcsoport a tompos úti lakótelep szélén a Vári Emil Általános Iskolával szemben
	Tompos úti lakótelep
	2444

	
	16.
	Balassi Bálint emléktábla a Kisvárdai vár keleti falának oldalán
	Vár utca
	963/3

	
	17.
	II. Rákóczi Ferenc emléktábla a Kisvárdai vár keleti falának oldalán
	Vár utca
	963/3

	
	18.
	Őzike a Várday István Általános Iskola előtt
	Várday István utca
	1173

	
	19.
	Petőfi Sándor mellszobor a Tompos úti lakótelep végénél lévő közparkban
	Mester utca
	közterület

	
	20.
	56-os emlékmű, szobor
	Zrínyi Ilona tér
	2382

közterület

	
	21.
	Baross Gábor dombormű a MÁV vasútállomás épületének főhomlokzatán
	Baross Gábor utca
	3176/10

	
	22.
	Kórház udvarán lévő szobor
	Árpád utca
	3553/4


2.
Településszerkezeti integrált védelem

	TERÜLETI ÉRTÉKVÉDELEM

	Típus
	Ssz.
	Megnevezés
	Helyrajzi számok, határok

	Településszerkezeti integrált védelem területe
	1.

HE
	1. sz. terület
	· Északon: Petőfi Sándor utca, 858, 857 hrsz-ú telkek déli határa

· Keleten: Szent László utca keleti teleksorainak vége, Csillag utca, Kossuth L. utca

· Délen: Mester utca

· Nyugaton:Rákóczi u. nyugati teleksorainak vége, Szent László u. nyugati teleksorainak vége, Krucsay Márton utca a Dombköz utcáig, a Dombköz utca keleti oldala a Domb utcáig, a Domb utca keleti oldala, a Dombköz utca keleti oldala a Domb utcától, 2.sz. műemléki környezet déli határa, Vár utca keleti teleksora, Váralja utca a 857.hrsz-ú telekig.



	
	2.

HE
	2. sz terület
	· 2571/3 /5 /6 /7 /9 /10 /11 /31, 2596, 2597, 2598, 2599/1 /2, 2600, 2601/1 /3, 2602/1, 2603/1 /2, 2604/1 /2, 2605/1 /2, 2606/1 /2, 2608, 2609, 2676/1 /2 /3, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2686/1 /2 /3 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11, 2688, 2689, 2690, 2691

	
	3. 

HE
	3. sz. terület
	· 3714/2

· 3715


3.
Helyi jelentőségű közterületek

· 966/3 (Vár melletti terület)

· Várday István park (986. hrsz.)

· Szent László utca

· Flórián tér

· 2571/51

· Szent György tér (2417/2 hrsz.)

· Városmajor utca – Krucsay Márton utca – Csillag utca – Liptay Béla utca – Hármas út, 65/4 kt.

· Mátyás kir. utca – Széchényi I. utca – Tompos utca – Gyár utca – Árpád utca a Tordai utcáig.

Településszerkezeti integrált védelem területei Kisvárdán

[image: image23.emf]
	1. [image: image24.jpg]



	2. [image: image25.jpg]




	3. [image: image26.jpg]VI -\
DT N

o
TN 0





	4. [image: image27.jpg]




	5. [image: image28.jpg]



	6. [image: image29.jpg]


 

	7. [image: image30.jpg]o





	8. [image: image31.jpg]




	9.[image: image32.jpg]



	10.[image: image33.jpg]





21. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

RÉGÉSZETI TERÜLETEK

	Kisvárda nyilvántartott régészeti lelőhelyei

	lelőhelyszám
	határnév

	1.
	Vár

	2.
	Római Katolikus Templom

	3.
	Strandfürdő

	4.
	Főtér, Flórián tér

	5.
	Váralja

	6.
	Nagyboldogasszony u.

	7.
	Várkert

	8.
	Régi temető, Gyár u. 13.

	9.
	Szent László u.

	10.
	TV-torony

	11.
	Transzformátor-állomás

	12.
	Darusziget

	13.
	Bodnár-hegy

	14.
	Kiskert

	15.
	Sántha István u.

	16.
	Nagy-Galambod, Kalancsa

	17.
	Ságvári E. u.

	18.
	TV-torony É.

	19.
	TV-torony 3.

	20.
	Medvéshegy

	21.
	Darusziget

	22.
	Pascum-láp

	23.
	Szabolcs vezér u. 27. 

	24.
	Dögei határ

	25.
	Római katolikus templom – Flórián tér 18.

	26.
	Kis Mező

	27.
	Hajdú-tag

	28.
	Sár-fű-dűlő, Jéki úti lakópark

	29.
	Piroska-hegytől délre

	Azonosítatlan
	Wienberger-telek

	Azonosítatlan
	Biter

	Azonosítatlan
	Gulyajárási legelő

	Azonosítatlan
	Kisvárda határa

	Azonosítatlan
	Kisvárda határa

	
	


A településrendezési tervhez kapcsolódó bejárás során nyilvántartásba vett lelőhelyek

	T1
	Molnár-tanyától északra

	T2
	Szennyvíztisztító

	T3
	Trafóteleptől Ny-ra

	T4
	Sár-fű-dűlő


	Lelőhely sorszáma:
	ZP-Kisvárda-01

	Lelőhely-azonosító:
	KÖH 44486

	Település:
	Kisvárda

	Lelőhely neve (esetleges variációk):
	Kisvárda, TV-torony III., Kisvárda 33. lh.

	A lelőhely térbeli pozíciója (EOV)
	874013
	325880

	Helyrajzi szám(ok):
	

	Az azonosított korszakok és jellegük:
	Őskor
	Telep

	
	Népvándorláskor
	Telep

	
	Árpád-kor
	Telep

	A lelőhely állapota:
	Feltáratlan
	Elfedett

	A lelőhely kiterjedése:
	Hossza: 500 m
	Szélessége:  m

	A lelőhely iránya:
	É-D

	Az információ jellege:
	Adattári

	Korábbi kutatások:
	Terepbejárás, Melis Katalin.

	Leírás:
	Lapos dombháton, felszíni leletanyag alapján azonosított lelőhely.

A lelőhely déli része tartósan elfedett (beépített).

	Irodalom, adattári azonosítók:
	Molnár-Babolcsi 2008. (19. lh.)

Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga.

JAM Rég. Ad. 2000.2.


	Lelőhely sorszáma:
	ZP-Kisvárda-02

	Lelőhely-azonosító:
	KÖH 36513

	Település:
	Kisvárda

	Lelőhely neve (esetleges variációk):
	Kisvárda, Belterület, Várkert

	A lelőhely térbeli pozíciója (EOV)
	874500
	325230

	Helyrajzi szám(ok):
	

	Az azonosított korszakok és jellegük:
	Középkor
	Szórvány

	A lelőhely állapota:
	Feltáratlan
	Elfedett, bolygatott

	A lelőhely kiterjedése:
	Hossza: 500  m
	Szélessége: 500 m

	A lelőhely iránya:
	-

	Az információ jellege:
	Adattári

	Korábbi kutatások:
	Lelet-beszolgáltatás.

	Leírás:
	Vízvezeték fektetés közben előkerült szórvány leletek (buzogány, ágyúgolyó, csempe-töredékek).

	Irodalom, adattári azonosítók:
	Molnár-Babolcsi 2008. (7. lh.)

JAM Rég. Ad. 92.80.


	Lelőhely sorszáma:
	ZP-Kisvárda-03

	Lelőhely-azonosító:
	KÖH 36507

	Település:
	Kisvárda

	Lelőhely neve (esetleges variációk):
	Kisvárda, Strandfürdő, Kisvárda 3.  

	A lelőhely térbeli pozíciója (EOV)
	874487
	325222

	Helyrajzi szám(ok):
	

	Az azonosított korszakok és jellegük:
	Bronzkor
	Telep

	
	Vaskor (kora vaskor)
	Telep

	
	Középkor
	Telep

	A lelőhely állapota:
	Feltáratlan
	Elfedett, bolygatott, részben elfedett

	A lelőhely kiterjedése:
	Hossza: 160  m
	Szélessége: 160 m

	A lelőhely iránya:
	-

	Az információ jellege:
	Adattári

	Korábbi kutatások:
	Leletbejelentés, Makay László, 1966.

	Leírás:
	A strandfürdő medencéjének ásásakor, a vártól Ny-ra eső dombon megbolygatott lelőhely.

	Irodalom, adattári azonosítók:
	Molnár-Babolcsi 2008. (3. lh.)

JAM Rég. Ad. 92.86.


	Lelőhely sorszáma:
	ZP-Kisvárda-04

	Lelőhely-azonosító:
	KÖH 36516

	Település:
	Kisvárda

	Lelőhely neve (esetleges variációk):
	Kisvárda,  

	A lelőhely térbeli pozíciója (EOV)
	875611
	323434

	Helyrajzi szám(ok):
	

	Az azonosított korszakok és jellegük:
	Középkor (Árpád-kor)
	Temető

	
	Középkor
	Szórványlelet

	A lelőhely állapota:
	Feltáratlan
	Elfedett

	A lelőhely kiterjedése:
	Hossza: 330 m
	Szélessége: 260 m

	A lelőhely iránya:
	É-D

	Az információ jellege:
	Adattári

	Korábbi kutatások:
	Adatgyűjtés, Makay László, 1966.

	Leírás:
	A környezetből markánsan kiemelkedő dombon Árpád-kori temető ismert, a lelőhely környékén végzett földmunkák során középkori  szórványleletek kerültek elő.

	Irodalom, adattári azonosítók:
	JAM Rég. Ad. 92.83.

Molnár-Babolcsi 2008. (8. lh.)


[image: image34.emf]
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Kisvárda igazgatási területén

[image: image35.jpg]\
!

\‘téu;}sm

Jelmagyarazat

Régészeti leléhelyek
D Régészeti lelbhely adattar alapjan

[ ] Fejlesztesi terilet hatara

i____“j Telepulések kdzigazgatasi hatara

0 500 1000 2000 3000
Meters

topografiai attekint6 térkép





[image: image36.jpg]873500 874000 874500 875000

325500

jiKlS%RﬁfAi_f‘a
Jrenm

873500 874000 874500 875000

:10 000 A
125 250 500 750 1000

Meters





[image: image37.jpg]875000 875500 876000

\Til e
'EOV 910-343 |

875000 876000

) 125 250 500 750 1000
Meters





22. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

FELSZÍN ALATTI VÍZBÁZISOK HIDROGEOLÓGIAI B VÉDŐÖVEZETE

[image: image38.emf]
23. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
 



Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok

Elővásárlási jog célja: 

Közérdekből történő terület- és településrendezés (gazdasági területfejlesztés, bővítés)

Helyrajzi számok: 

03/1, 03/3, 03/5, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 03/11, 03/12, 03/13, 016/2, 016/3, 016/4, 016/5, 016/6, 016/7, 016/7, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11, 016/12, 016/13, 016/14, 016/15, 016/17, 016/18, 016/19, 016/20, 016/21, 016/22, 016/23, 016/24, 016/44, 016/45, 016/46, 016/47, 016/48, 016/26, 016/28, 016/30, 016/31, 016/32, 016/33, 016/34, 016/35.

Elővásárlási jog célja: 

Közérdekből történő terület- és településrendezés (idegenforgalmi sport és szabadidő centrum fejlesztés, bővítés)
Helyrajzi számok: 

524, 529, 530, 547, 4131/2, 0175/4, 0175/5, 0175/6, 0175/7, 0175/8, 0175/12, 0175/13, 0175/14, 0179/2, 0179/3, 0179/4, 0179/5, 965/1, 965/2, 924, 927, 928, 929, 931/1, 932, 933, 934, 935, 936, 937/1, 938, 939, 940/1, 940/2, 971

Elővásárlási jog célja: 

Közérdekből történő terület- és településrendezés (közparkolók, zöldterületek- és utak kialakítása) 
Helyrajzi számok: 

546/1, 545/1, 544/4, 543/2, 541/2, 542/2, 541/2, 536, 944/1, 946/2

Elővásárlási jog célja: 

Közérdekből történő terület- és településrendezés (ökofilmpark kialakítás, bővítés) 
Helyrajzi számok: 

0175/16, 0179/1
Elővásárlási jog célja:

Közérdekből történő terület- és településrendezés (sport-és oktatási célú intézmény kialakítás, bővítés)

Helyrajzi számok: 

1169

Elővásárlási jog célja: 

Közérdekből történő terület- és településrendezés (bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó Idősek Otthona kialakítás, bővítés) 
Helyrajzi számok: 

3525/2, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3534/1, 3535/1, 3535/2, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3542, 3543., 3544/1, 3544/2, 3547/2/A/1, 3547/5, 3549, 3550/1, 3550/2,

7150, 7151/1, 7151/2, 7152, 7153/1, 7153/2, 7154/1, 7154/2, 7155/1, 7155/2, 7155/3, 7157, 7158/1, 7158/3, 7158/4, 7159/1, 7160/2, 7160/3, 7160/4, 7160/5, 7160/6, 7160/7, 7160/8, 7160/9, 7160/10, 7164/1, 7164/2, 7164/3.,  7165/4, 7165/5, 7165/6, 7165/10, 7165/21, 7165/22, 7165/23, 7165/24, 7165/25., 7165/26, 7165/27, 7165/28, 7165/29, 7165/30, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476/1, 7476/2, 7477, 7478, 7480/2, 7480/3, 7480/4, 7481, 7482, 7487/1., 7487/2, 7485/2.

24. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez


[image: image39.png]TERVEZETT ALLAPOT SZABALYOZASI TERV





25. melléklet a 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelethez


[image: image40.png]TERVEZETT TELEPULESSZERKEZETI TERV





� Módosította a 42/2016.(XII.22) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 23-tól.


� 24/2015.(VIII.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos 2015. augusztus 12-től.


� Módosította a 42/2016.(XII.22) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 23-tól.





� 16/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos 2014. szeptember 21-től.


�  Módosította a 43/2016.(XII.22) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 23-tól.


�  Módosította a 42/2016.(XII.22) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. december 23-tól.


� Módosította a 16/2014.(VIII.22) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. szeptember 21-től.


� Módosította a 24/2015.(VIII.12) önkormányzati rendelet, hatályos 2014.augusztus 12-től.


� 25/2015.(IX.01.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos 2015. szeptember 15-től.


� Módosította a 9/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. április 12 –től. 


� Módosítás az önkormányzat döntése alapján


� 37/2015.(XII.10.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos 2015. december 25-től.


� 24/2016.(VI.15) önkormányzati  rendelet 4.§-a módosította. Hatályos 2016. június 24-től.


� 31/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet  4. §-a módosította. Hatályos: 2016.  szeptember 30 –tól. 


� Módosította a 9/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. április 12 –től. 





15

