## 3. melléklet a a 6/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

## Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő parkolóhelyek száma

Egy személygépjármű elhelyezését kell biztosítani:

|  | A | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | rendeltetés | belterületen |  | külterületen |  |
|  |  | (a) | (b) | (a) | (b) |
| 1 | minden lakás és üdülő önálló rendeltetési (a) egysége után | 1 |  | 1 |  |
| 2.a | 300 m2 bruttó szintterület alatti kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (a) m2, e fölött minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 20 | 40 | 15 | 30 |
| 2.b | 300 m2 bruttó szintterület feletti kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 10 |  | 10 |  |
| 3. | szállás jellegű – kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon – önálló rendeltetési egység minden (a) vendégszobája után | 1 |  | 1 |  |
| 4. | vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (a) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) | 10 |  | 5 |  |
| 5. | bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alap-területének minden megkezdett (a) m2-e után | 40 |  |  |  |
| 7. | kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység esetén (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, diszkó, vigadó, kaszinó, varieté, cirkusz stb.) minden megkezdett (a) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (b) m2 nettó alapterülete után | 5 | 50 |  |  |
| 8. | sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (a) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden (b) férőhelye után | 10 | 30 | 5 | 15 |
| 9. | igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 15 |  |  |  |
| 11. | ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helységeinek minden megkezdett (a) m2-e után | 200 |  | 200 |  |
| 12. | raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett (a) m2–e után | 1500 |  | 1500 |  |
| 13. | iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (a) m2 nettó alapterülete után | 20 |  | 20 |  |
| 14. | jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) minden megkezdett (a) m2 –e után | 500 |  | 500 |  |
| 15. | kollégium, diákotthon, diákszálló, munkásszálló idősek otthona, esetében minden (a) férőhelye után | 10 |  | 10 |  |