1.sz. melléklet

a .. /2018.(.........)  önkormányzati rendelethez

Felszín alatti vízbázisok védőövezeteire vonatkozó korlátozások

|  | felszíni és felszín alatti vízbázisok |  | felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | belső | külső | A | B |
|  | védőövezetek |  | védőövezetek |  |
| Beépítés, üdülés |  |  |  |  |
| Lakótelep; új parcellázás, üdülőterület kialakítása | - | - | - | o |
| Lakó- vagy irodaépület csatornázással | - | x | + | + |
| Lakóépületek csatornázás nélkül | - | - | x | o |
| Szennyvízcsatorna átvezetése | - | x | o | o |
| Szennyvíztisztító telep | - | - | o | + |
| Házi szennyvíz szikkasztása | - | - | o | o |
| Települési folyékony hulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése | - | - | - | x |
| Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása) | - | - | - | o |
| Építési hulladék lerakása | - | - | o | + |
| Temető | - | - | x | + |
| Házikertek, kiskertművelés | - | - | o | o |
| Sátorozás, fürdés | - | x | + | + |
| Sportpálya | - | x | + | + |
| Ipar |  |  |  |  |
| Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása | - | - | - | - |
| Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása | - | - | - | o |
| Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel | - | x | o | + |
| Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása | - | - | x | o |
| Veszélyeshulladék ártalmatlanító | - | - | - | x |
| Veszélyes hulladék lerakó | - | - | - | - |
| Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő | - | - | x | o |
| Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása | - | - | - | o |
| Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás | - | - | - | - |
| Salak, hamu lerakása | - | - | o | o |
| Mezőgazdaság |  |  |  |  |
| Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül | - | + | + | + |
| Növénytermesztés | - | o | o | o |
| Komposztálótelep | - | - | x | o |
| Önellátást meghaladó állattartás | - | - | x | o |
| Legeltetés, háziállat tartás | - | o | o | + |
| Szervestrágyázás | - | o | o | + |
| Műtrágyázás | - | o | o | o |
| Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre | - | - | - | o |
| Hígtrágya és trágyalé leürítés | - | - | - | - |
| Szennyvízöntözés | - | - | - | o |
| Tisztított szennyvízzel való öntözés | - | - | o | o |
| Növényvédő szerek alkalmazása | - | o | o | o |
| Növényvédő szer-kijuttatás légi úton | - | - | - | o |
| Növényvédőszer-tárolás és hulladék elhelyezés | - | - | - | x |
| Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése | - | - | - | o |
| Szerves- és műtrágya raktározása és tárolás | - | - | x | o |
| Szennyvíziszap tárolása | - | - | x | o |
| Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése | - | - | x | o |
| állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése | - | - | - | o |
| Haltenyésztés, haletetés | - | - | o | o |
| Közlekedés |  |  |  |  |
| Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok- rendszerrel | - | x | o | + |
| Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárok rendszerrel | - | x | + | + |
| Egyéb út | - | - | x | + |
| Vasút | - | - | x | + |
| Gépkocsiparkoló | - | - | o | + |
| Üzemanyagtöltő állomás | - | - | x | o |
| Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia | - | - | o | + |
| Egyéb tevékenység |  |  |  |  |
| Bányászat | - | - | x | o |
| Fúrás, új kút létesítése | - | o | o | o |
| Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység | - | - | o | o |
| A 123/1997.(VII.18.) Korm. számú rendelet 5.sz. mellékeltének kivonata alapján Jelmagyarázat: - = Tilos! x = új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglevőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető o = új vagy meglevő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető + = nincs korlátozva |  |  |  |  |