Polgármesteri Hivatal

3700. Kazincbarcika

Fő tér 4 szám.

Telefon: 06-48-514-700

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 

Készült a 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet alapján

2004-2009

Tartalomjegyzék

2Tartalomjegyzék


4Bevezetés


91. A tervkészítés általános adatai


91.1 A tervező adatai


92. A tervezési területen keletkező hulladékok


92.1 A keletkező hulladékok típusa, éves mennyisége


132.2 A felhalmozott hulladékok típusa és éves mennyisége


132.3 A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége


152.4 A település hulladékmérlege


163. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények


163.1 Műszaki követelmények leírása


193.2 Az előírásoktól eltérő helyi műszaki követelmények


194. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések


225. A hulladék kezelő telepek és vállalkozások ismertetése


225.1 Kezelési tevékenységek az egyes hulladék típusokra


225.1.1 Szállító és kezelő (átvevő) szervezetek bemutatása


245.1.2 Hulladéktároló létesítmények bemutatása


245.1.3 A területen végzett hulladékkezelési tevékenységek ismertetése


245.1.4 Fejlesztést, illetve rekultiválást igénylő telepek


245.2 Települési szilárd hulladék kezelése


265.2.1 Komposztáló


265.2.2 Újrahasznosítás


265.2.3 Szerves hulladék aránya


275.3 Települési folyékony hulladék kezelése


275.3.1 Keletkező mennyiségek


275.3.2 Elhelyezés


275.3.3 Hasznosítás


276 Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása


276.1 Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései


296.2 Hulladékhasznosítási célkitűzések


316.3 Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései


316.4 A műszakilag nem megfelelő létesítmények fejlesztése, rekultiválása


327. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program


327.1 A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések


327.1.1 A hulladék keletkezés csökkentését szolgáló intézkedések meghatározása


357.1.2 A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása


377.1.3 A hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító intézkedések


417.1.4 A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő telepek felszámolásának feladatai


427.2 A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje


427.2.1 A fejlesztések megkezdésének prioritási rendje


447.2.2 A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett üteme, határideje


447.3 A megvalósításhoz szükséges eszközök


447.3.1 Hatékony és racionális hulladékgyűjtési, szállítási rendszerek kialakítási terve


447.3.2 Hasznosító rendszerek telepítési terve


447.3.3 Ártalmatlanító telepek


448 Költségvetés


469. Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos önálló tervfejezet


469.1 Jelenlegi helyzet ismertetése


479.2 Célkitűzések


479.3 Cselekvési program


4810. Csomagolási hulladékokkal kapcsolatos önálló tervfejezet




Bevezetés

A 2000. évi XLIII. törvény 35 §-a alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. 

Az egy körjegyzőséghez tartozó vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok, tervkészítési kötelezettségüket, közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozásával és kihirdetésével is teljesíthetik. 

Az elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzat rendeletben hirdeti ki. 

A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a veszélyes- és csomagolási hulladékokkal külön tervfejezetben is kell foglalkozni. 

A tervkészítés során felhasznált adatok, tervek

· Országos Hulladékgazdálkodási Terv (110/2002 (XII.12.) OGY határozat)

· Területi Hulladékgazdálkodási Terv (15/2003.  ( XI. 7. ) KvVM rendelet)

· A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről (126/2003.(VIII.15) Kormány rendelet
· Kazincbarcika Város Településrendezési tervének Tervezete (egyeztetési anyag 2003 )
I. Település bemutatása

I.1 Földrajzi adottságok

Kazincbarcika a Bükk-hegység északkeleti lábánál, a Sajó völgyében fekszik, Északról Múcsony, Sajókaza és Szuhakálló határolja, keleti szomszédai Alacska, Berendte és Sajószentpéter, délen Kondó és Tardona, nyugat felé Bánhorváti, Nagybarca és Sajóivánka fekszik. A város minden irányból jól megközelíthető, a megye északi részének legfontosabb közlekedési ütőere, a Sajó-völgyében futó 26-os számú főút és a Miskolc-Ózd vasútvonal is érinti.

Kazincbarcika és környéke az ország alacsony évi középhőmérsékletű vidékei közé tartozik. Medencebeli fekvése miatt csapadékértéke nem nagy, évente átlag 600 mm, a csapadék éves eloszlása ingadozó, szárazságra hajló tenyészidőszak jellemzi. A napsütéses órák száma 1 900 alatt marad, télen gyakori a köd. Az uralkodó szélirány a Sajó-völgyet követi, így az ipari üzemek füstjét nem a város felé viszi. A levegő és a folyóvizek (Sajó, Tardona-patak) szennyezettségének mutatói sokat javultak az elmúlt években. Több külföldi és hazai hidrológiai rendezvény, két külföldi finanszírozású projekt bizonyította és írta le az örvendetes tényt: a Sajó megtisztult és élő folyó lett. A város területének talajviszonyait a Sajó hordalékai alakították ki, a klimatikus viszonyokkal együtt elsősorban a kevéssé hőigényes növénykultúrák termesztésének kedvez. A környék növényvilága a bükk-hegységre jellemző fajtákból áll, az erdők, ligetek kevés szántóföldi kultúrával, legelőkkel és hétvégi telkeken termesztett szőlővel, gyümölcsösökkel egészülnek ki.

A város fekvése alapján is jól elkülöníthető részekből áll. A Sajóhoz közeli városrész a korábbi települések: Barcika és Sajókazinc területe, elsősorban családi házas övezet. Délkeletre találhatók az ipari üzemek, melyeket a belváros felől lakónegyedek öveznek. A városmagot az 1950-60-as években épült településrészek (Békeváros) alkotják téglaépítésű bérházakkal, melyekhez délkeletről Újkazinc lakótelepei kapcsolódnak. A központtól nyugatra nyíló völgyekben és hegylábakon családi házas kertvárosi övezet épült ki, itt található Kazincbarcika Rózsadombja. A város tehát a Sajó lapályától a környező hegylábakig  nyúlik, városrészenként eltérő típusú beépítettségével érdekes látványt nyújt. A lakótelepek szellősen épültek, nagyon magas a parkok, közterek aránya, a sok zöldfelület kellemes színfoltja a városnak. A több, mint 40 közterületi szobor és az utcák, terek nyári virágdísze miatt a „szobrok városának”, „virágos városnak” is nevezik Kazincbarcikát.

I.2 Gazdaság

Kazincbarcika várossá fejlesztésének indoka a gazdaságpolitikai célkitűzések elősegítése volt. A borsodi kooperáció a bányászati és vegyipari üzemek koncentrált telepítését valósította meg a Sajóvölgyben. A századforduló óta egyre jelentősebb bányászat volt a város gazdasági életének egyik legfontosabb tényezője. Az 1950-es években korszerűsített és bővített bányák szenét a Központi Szénosztályozó válogatta egységes minőségűre, a bányák működését az Aknamélyítő Vállalat és a Bányagépjavító támogatta. Az 1970-es évekre a kibányászott szénmennyiség növekedése ellenére a minőség egyre gyengébb lett, ami a város környéki bányák bezárásához vezetett. 1992-ben a Bükkaljai Bányaüzemnek nevezett bányavállalat központja is átkerült Múcsonyba. A bányászat felhagyásával megszűnt az Aknamélyítő Vállalat, a Bányagépjavítóból több önálló kft. alakult.

A Sajó-völgyi szénvagyon energiájának kiaknázására épült föl 1955-ben a Berentei Hőerőmű, mely később a Borsodi Hőerőmű nevet vette fel. Szerepe kettős volt az energiagazdálkodásban: egyrészt villamos energiát termelt, másrészt hőenergiával látta el a város lakosságát és ipari üzemeit. A Borsodi Hőerőműből 1993-ban jött létre a Borsodi Energetikai és Szolgáltató Rt., mely a szénosztályozót is magába foglalta. A cég privatizációja során az amerikai AES Corporation tulajdonába került, mely az erőmű korszerűsítését tervezi. Az AES kihasználatlan területein ipari park létesül. A város gazdaságának másik fontos ágazata a vegyipar. Berentén 1921-ben Kandó Kálmán alapított vegyi üzemet, mely a szénvagyon vegyipari hasznosításán alapult. A II. világháború után a mezőgazdaság fejlesztésének egyik kulcskérdése a műtrágyagyártás felfuttatása lett. Az igények kielégítésére 1950-ben kezdték építeni a nitrogénműtrágya gyárat, 1955-től részlegesen már működik. Felépült a Berentei Vegyiművek, mely vegyipari alapanyagokat és végtermékeket egyaránt előállított. 1963-ban a két üzem Borsodi Vegyi Kombinát néven egyesült. A 70-es évek második felétől a műanyag alapanyag gyártás lett a vállalat fő profilja. Az 1980-as évek válságát a veszteséges gyártmányok előállításának megszüntetésével, új termékcsaládok kifejlesztésével, korszerűsítéssel vészelte át. 1990-ben újabb termékszerkezet-váltás következett, megkezdődött a poliuretánok egyik alapanyagát alkotó MDI gyártása. 1991-ben a vállalati struktúra is átalakult, a műanyagipari alapanyagok gyártásával a BorsodChem Rt., feldolgozással főként vegyes vállalatai és leányvállalatai foglalkoznak. Az átalakulással tőkebevonás, fejlesztések, korszerűsítés, másrészt a racionalizálással és automatizálással a foglalkoztatottak számának csökkenése is együtt járt. A BorsodChem Rt. telephelye ipari parkként működik, számos nagyvállalatot sikerült már idecsábítani (pl. LINDE GÁZ Magyarország Kft.). A BorsodChem Rt.  1999-ből komoly beruházásokat végez, energiaigénye ellátására saját hőerőművet épít, emellett korszerűsítik a termelést. A város építőipara már az 1980-as években válságba került, amelyből nem sikerült kijutni. A város házait felépítő 31. számú Állami Építőipari Vállalat és a Borsod Megyei Állami Építőipari Vállalat építésvezetőségei megszűntek, a többi cég átalakult (pl. Vasbetonipari Művek). A Könnyűbetongyárat 1992-ben megvásárolta az Ytong Holding, de néhány év működés után beszüntette tevékenységét. A város közüzemi ellátását a nagy regionális szolgáltató vállalatok városi üzemegységei végezték, ezek az anyavállalattal együtt átalakulva végzik ma is tevékenységüket (pl. ÉMÁSZ, TIGÁZ).

Kazincbarcika könnyűiparát elsősorban a textilipar képviseli. A helyi női munkaerő foglalkoztatására hozták létre a Habselyem Kötöttárugyár 4. számú gyárát és a Kézműipari Vállalatot. A Habselyem Kötöttárugyárat 1994-ben privatizálták. A Kézműipari Vállalat német tulajdonba került, ma elsősorban munkaruhákat készít Kübler Konfekcióipari Kft. néven. Könnyűipari tevékenységet folytat a LISA-TRICOT Textilipari és Kereskedelmi Kft. is. Az élelmiszeripart a Kazincbarcikai Sütőipari Vállalatból 1991-ben alakult BRODECO Sütőipari Rt. és a Borsodi Sörgyár helyi kirendeltsége jelenti. A környék mezőgazdasága nem számottevő, így az élelmiszeripar nagyobb arányú fejlesztéséhez hiányoznak a feltételek.

A városban a nagyvállalatok tulajdonosi és méretstruktúrájának átalakulásával számos vállalkozás indult. Akárcsak az ország más vidékein, Kazincbarcikán is hiányoztak a kis- és középvállalkozások, ennek az űrnek a betöltésére sorra alakulnak a vállalkozások. Az utóbbi években érezhetően nőtt a vállalkozói kedv, de sok magánvállalkozás – főként a kényszervállalkozások – csak rövid életű. A város gazdasági életének fejlődését több probléma nehezíti. A bő munkaerő-kínálat egyoldalú szakmakínálattal párosul, a bányászati, vegyipari munkanélküliek átképzésre szorulnak. A bányászat által felhagyott infrastruktúra üzemeltetése, új funkcióval valómegtöltése, a fokozottan igénybe vett természeti környezet rehabilitálása komoly feladatok elé állítja a várost. A fejlődés motorja: a műszaki-technológiai megújulás, intenzív fejlesztés nagyon tőkeigényes, elsősorban külföldi tőke bevonása szükséges.

I.3 Szolgáltatás, infrastruktúra

Kazincbarcika lakosságának jelentős hányada, 38%-a dolgozott a tercier szektorban 1990-ben. Ez magyar viszonylatban jó arány, ami hosszabb távon növekedni fog. A fejlett piacgazdaságokban a legdinamikusabban növekvő ágazat a szolgáltatás. Kazincbarcika egyik fejlődési lehetősége – a több lábon állás jegyében – az egyoldalú ipari funkciójú központból a térsége szolgáltató központjává válás. Ennek gyökerei az 1970-es évekbe nyúlnak vissza, amikor egyes városi intézmények vonzáskörzetet építettek ki.

Kazincbarcika az alap- és középfokú oktatás terén nagy változatosságot mutat. A 3 óvoda, 11 általános iskola, zeneiskola elsősorban a helyi lakosságot látja el. A középfokú intézmények viszont a környékről is sok tanulót csábítanak annak ellenére, hogy nagy a miskolci iskolák vonzereje. A város és a környező települések iskolái a közelmúltban hozták létre a Közoktatási Társulást, melynek célja az oktatási intézmények megfelelő pedagógiai ellátása.

Az egészségügynek a térség ellátásában játszott szerepe még látványosabb. Az 1953-ban alapított városi kórház, amely 1969-ben költözött mai épületébe, a város lakóin kívül szakrendelésein a kistérség egészét is ellátja. A kórház szemészeti osztálya az ózdi kórház betegfelvételi területét is lefedi, mivel ott nincs ilyen osztály. Az orvosi és gyermekorvosi ellátás 16 körzetbe szerveződik. A fedett uszodában gyógyúszásra mintegy 20 településről fogadnak rászorulókat.

Az önkormányzat számos más intézménye is élénk kapcsolatokat alakított ki a térség településeivel, ezek egy része központilag előírt feladat (pl. gyámügy, építési hatóság, polgári védelmi körzeti parancsnokság, pedagógiai szakszolgáltatás), másokat a város vállalt föl (pl. a városi tűzoltóság őrködik az egész térség tűzbiztonsága felett). Ezek a kapcsolatok jelentős többletkiadásokkal járnak Kazincbarcika számára, hiszen a kisebb önkormányzatok ritkán képesek arányosan rész vállalni az intézmények fenntartásából.

A város építésével párhuzamosan gondoskodtak a lakosság megfelelő infrastrukturális ellátásáról is. Napjainkra Kazincbarcika ellátottsága jónak nevezhető, az elektromos ellátás 100%-os, a vezetékes ivóvízellátás 96%-os, a csatornahálózat 89%-os. A szennyvizet a Barcika Vízmű Kft. telepén tisztítják, a kommunális hulladékot az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. a sajókazai regionális hulladéklerakóba szállítja. A vezetékes gázszolgáltatás 1965. óta üzemel, a lakások 77%-a van bekötve a hálózatba. A városi lakások 64%-át bekapcsolták a távfűtési hálózatba, fele a melegvizet is vezetéken kapja. A lakások háromnegyede van ellátva telefonnal, a kábeltelevíziós hálózatba 99% kapcsolódik be.

I.4 Beruházások, fejlesztések

Kazincbarcika Város Önkormányzatának kezdeményező szerepe van a várost fejlesztő beruházások terén. Anyagi lehetőségei korlátozottak, súlyos terheket ró a városra széles körű intézményhálózatának fenntartása és a nagyarányú szociális kiadások. A munkahelyteremtő beruházások jelentős kedvezményekben részesülnek. A város saját beruházásainak zömét az infrastruktúra- és az ellátás javítására fordítja (pl. Fő tér rekonstrukciója, az Egressy út sétálóutcává alakítása, szennyvízberuházás). Az infrastruktúra javítása vonzóbbá teheti a várost a tőkebefektetők számára, mely az ipari parkokban találhat telephelyet. Távlati cél a több lábon állás, a még meglehetősen egyoldalú termelési szerkezet módosítása.

A város imázsának javításához hozzájárulhat a növekvő idegenforgalom. Kazincbarcika adottságai miatt nem a turizmus célállomása, viszont kiváló bázis lehet a Bükkbe, az Aggteleki Nemzeti Parkba tett túrák, a megye nevezetességeinek megismerése számára. A város fürdői továbbfejlesztésével a fürdőturizmus számára is vonzóvá válhat. A kereskedelmi szálláshelyek számának gyarapodása nem követte az idegenforgalom növekedését, ezek fejlesztése sürgős feladat. A nemzetközi kapcsolatok építésében fontos szerepet játszanak Kazincbarcika testvérvárosai.

Baráti kapcsolatok alakultak ki a szlovákiai Rozsnyóval, Rimaszombattal, a lengyel Knurowval és Swidnicával, a bajor Burgkirchen-nel, valamint a kárpátaljai Técső, a szlovák Revúca (Nagyrőce), a román Sanmicolau Mare (Nagyszentmiklós), bulgár Dimitrovgrád városaival. Az Európa Parlament 1999. májusában Kazincbarcikát az európai eszmeiség terjesztéséért Európa Diplomával tüntette ki.

I.5 Demográfiai adatok

Kazincbarcika lakosainak száma: 32.907 fő. (2004.01.01.)

A népesség prognózis 2010-ig népesség csökkenést jelez. A problémák gyökere alapvetően a munkahelyek hiánya, elöregedés, valamint a bizonytalan pesszimista jövőkép.

1.6 Természetvédelem és tájvédelem
Kazincbarcika város jelenleg nem rendelkezik helyi jelentőségű védett természeti területekkel, viszont határában jelentős kiterjedésű természetes és természetközeli állapotokkal jellemezhető földrészletek vannak.

a.) „Tardona-vulkán”

Területe: Fehér-völgy és környéke, Sötét Mihály-erdő, Disznó-bérc, Fehér-kő lápa, Örvényvölgy, Körtvélyes-bérc, Nagy-bérc környéke, Szoros-völgy, Szarmadicska, Nyír-völgy, Baglyas-tető. A fenti területeken egyedülálló harmad-időszaki (miocén) szubvulkáni tevékenység földtani emlékei találhatók. Ezen kívül értékes erdőtársulásokkal és jelentős tájképi értékkel bíró terület.

b.) Sajó-völgy

A Sajó-folyó és annak hullámtere az azt kísérő életközösségekkel (növénytárulásokkal)

c.) Herbolyai tölgyes

Idős, védett fák csoportjai a Tardonai út (Tardona-patak) mentén.

d.) Belterületeken, többnyire lakóházakban, az ember közvetlen közelében élő védett növény- és állatfajokról gondoskodni kell (denevérek, sarlós fecskék). Az épületlakó, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó, természetvédelmi oltalom alatt álló fajok (elsősorban az Új-kazinc és Sajókazinc panelházaiban meghúzódó denevérek) eltávolítása, illetve csak távol tartása céljából végzendő szigetelések kivitelezéséhez – az 1996. évi LIII. tv. 43. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján – a területileg illetékes nemzeti park igazgatóság (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) engedélye szükséges.

e.) A Hadak útja (MOL benzinkút) menti vetési varjú és csóka telep e környék egyetlen ilyen élőhelye. Mindkét faj védett, ezért az azok lakó- és tartózkodási helyéül szolgáló fákat meg kell őrizni, a területen szükséges, indokolt fakivágással kapcsolatban egyeztetni kell a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával.

f.) A vízfolyások „szabályozása” vagy „rendezése” (különösen a természetes és természetközeli állapotúaké) során azok nyomvonalát és az őket kizáró természetes életközösségek (növénytársulások) állapotát megváltoztatni tilos. A várost átszelő Tardona-patak védett állat (hal) fajok (fenékjáró küllő, kövi csik) élőhelye, ezért tisztántartása, szennyezésének megakadályozása létfontosságú feladat.

Országos védelem alatt álló terület

Az 1996. évi LIII. tv. (a természet védelméről) 23. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a törvény erejénél fogva (ex-lege) többek között védelem alatt áll valamennyi földvár. A településtől D-DK-re emelkedő Várhegy-tető erődítmény-maradványai ezen bekezdés hatálya alá esnek. A két részből álló, sánccal és meredek hegyoldalakkal határolt vár központi dombjának hossza 27, szélessége 143 méter, területe 0,03 ha. A nyugat felé meredeken lejtő külső vár hossza 210 méter, szélessége 65 méter, területe 1,2 ha. Az erődítmény területét ma erdő borítja. A törvény fenti bekezdése alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek, bárminemű károsításuk tilos. Megóvásukra védőövezet kijelölését tartjuk szükségesnek, amire a sáncnyomok külső szélétől kifelé mért 100 méteres sávot javasoljuk, amit a rendezési terv mellékletein fel kell tüntetni.

I.7 Út és vasúthálózat

Miskolc-Ózd vasútvonal halad keresztül a városon. A vonal Miskolctól Kazincbarcikáig villamosított, innen Ózdig illetve Rudabányáig a szerelvényeket dieselmozdonyok vontatják.

Kazincbarcikán halad át többek között a 26-os másodrendű főútvonal. A tájat további alsóbbrendű útvonalak és földutak tagolják.

I.8 Idegenforgalom

Ez nem a legek vidéke, hanem a kiegyenlítődésé, a teljességé. Nyugalom vagy izmokat megmozgató aktivitás – itt mindkettőt megtalálja a látogató. Hiszen a Bükk hegység vizek általi északi része kirándulásra, túrázásra, tehát a természet felfedésére csábít. Az itt megbúvó falvak viszont együtt kínálják a mai kor kényelmét a már sokszor elveszettnek hitt békességgel.

Így akármit is választanak a testnek, a lélek felfrissül, és mindehhez szellemi táplálékot is nyújtanak a látnivalók és a változatos programok.

1. A tervkészítés általános adatai

1.1 A tervező adatai

Kazincbarcika település önkormányzata elkészítette a település helyi szintű, helyi hulladékgazdálkodási terv tervezetét

Neve: Kazincbarcika  Város Önkormányzat

Kapcsolattartó neve: MÁRTON FERENC  környezetvédelmi vezető főtanácsos

Címe: 3700. Kazincbarcika. Fő tér 4 
Telefon: 06-48-514-700
Dátuma: 2004. augusztus 24.
2. A tervezési területen keletkező hulladékok 

2.1 A keletkező hulladékok típusa, éves mennyisége

Ebben a pontban meghatározásra kerülnek a településen keletkező jelentősebb hulladékáramok mennyiségi adatai. Az adatforrást a helyi közszolgáltató nyilvántartásaiból, a jelentősebb hulladéktermelő szervezetek által visszaküldött kérdőívek adatai biztosítottak. A veszélyes hulladékok keletkezéséről országos nyilvántartást is felhasználtunk (HAWIS adatbázis).

A jobb áttekinthetőség kedvéért megemlítésre kerülnek még a helyi hulladékgazdálkodást jelentősen befolyásoló szervezetek adatai is, a végzett technológiákkal. 

Ipari és szolgáltatói nem veszélyes hulladékok 

Helyzetértékelés:

A legjelentősebb, hulladéktermelő szervezetek:

Kimutatás az ÉHG Rt-vel szerződéses  viszonyban  álló partnerekről:

2002 évben keletkezett hulladék mennyiséget 7-es számú melléklet

2003  évben keletkezett hulladék mennyiséget a 8-as számu melléklet 
Az évente keletkező ipari hulladék mennyiségét az 1. táblázat tartalmazza.

	
	2001
	2002
	2003

	Keletkezett hulladék mennyisége (t)
	-
	-
	-


1. táblázat

Keletkezett ipari hulladék mennyisége 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok 

Helyzetértékelés:

A legjelentősebb, hulladéktermelő szervezetek:
· Kazincbarcika Város Közigazgatási területén, jelenleg ilyen típusú hulladék nincs

Az évente keletkező mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok mennyiségét az 2. táblázat tartalmazza.

	
	2001
	2002
	2003

	Keletkezett hulladék mennyisége (t)
	-
	-
	-


2. táblázat

Keletkezett mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladék mennyisége 

Települési szilárd hulladékok 

A települési szilárd hulladék elszállításával jelenleg az ÉSZAKMAGYARORSZÁGI Hulladékgazdálkodási Rt.foglalkozik közszolgáltatói szerződés birtokában.

Az évente keletkező települési szilárd hulladék mennyiségét az 3. táblázat tartalmazza.

	
	2001
	2002
	2003

	Keletkezett hulladék mennyisége (m3)
	63 880
	66 876
	66 996


3. táblázat

Keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége 

A lerakóra bekerülő kommunális jellegű hulladék kb. 70%-a lakossági eredetű, a maradék 30 % a gazdálkodóktól és szolgáltatóktól származik. A lakosságszám, a keletkező hulladék mennyisége és aránya alapján megadható a hulladéktermelési lakos-egyenérték mutató, amely a tervezési területen 1,2 m3/lakos/év körül alakul. 

Települési folyékony hulladékok, szennyvíziszapok

A folyékony kommunális hulladék elszállításával jelenleg a BARCIKA VÍZMŰ Kft foglalkozik közszolgáltatói szerződés birtokában. 

Az évente keletkező szennyvíziszap mennyiségét a 4. táblázat tartalmazza.

	
	2001
	2002
	2003

	Keletkezett hulladék mennyisége (m3)
	13 350
	14 600
	15 855


4. táblázat

Keletkezett szennyvíziszap mennyisége 

Inert hulladékok 

A becsült adatok alapján az ártalmatlanításra kerülő hulladékok kb 6-8%-át képezik, a főként épületek bontásából, felújításából származó inert hulladékok. Éves mennyisége 3 300 m3.

Jelenleg az inert hulladékok más hulladékoktól nem elkülönítetten, keverten jut a lerakóba.

Termelői, lakossági és szolgáltatói veszélyes hulladékok 

Adatforrásként az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség veszélyes hulladék nyilvántartás adatait használtuk fel. Az adatok persze nem tartalmazzák a teljes mennyiségeket, hiszen abban nem jelennek meg a lakosságnál keletkező hulladék mennyiségek. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladék a többi háztartási szeméttel együtt a lerakóba kerül. 

A háztartási hulladékok az összes képződő hulladék mennyiségének kb. 0,7-1 %-át képezik. Így a településen 2002-ben 1,4 t közötti háztartási eredetű veszélyes hulladék képződött, és került lerakásra. 

A települési hulladék a következő főbb összetevőket tartalmazza: 

· Olajok 

· Elemek, akkumulátorok

· Elektromos és elektronikai berendezések

· Egészségügyi hulladékok 

· Állati eredetű hulladékok 

· Növényvédő szerrel szennyezett hulladékok 

A településen keletkező állati eredetű hulladékok egy részét a SZATEV Rt. SZIKSZÓ ( Fehérjefeldolgozó-,Takarmánygyártó és Közszolgáltató RT . 3800. Szikszó, Külterület) ártalmatlanítja, egy része pedig a települési dögkútba kerül.  Az üzemeltető a települési önkormányzat. A dögkút kapacitása 10 m3.   

A veszélyes hulladékokkal a 9. fejezetben külön, részletesen foglalkozunk. 

Csomagolási hulladékok 

A 94/2002. (V.5) Korm. rendelet a csomagolási hulladékokkal kapcsolatos részletes szabályozással foglalkozik. Csomagolás alatt érthető a termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, értékesítése érdekében felhasznált csomagolóanyag. A csomagolási hulladék keletkezésének fő területei az ipari, intézményi, és lakossági tevékenység. 

Csomagolási anyagféleségek: műanyag, papír, karton, fém, fa, textil, üveg, kompozitok. A kompozitok több különböző anyagból felépülő rendszerek, ahol az egyes összetevők kézzel vagy egyszerű eszközökkel nem választhatók szét. 

Csomagolási típusok: palack, tároló, tartály, hordó, zsák, doboz, konténer, rekesz, raklap, szalag, 

A háztartási hulladékban 35% körüli a részaránya a csomagolási hulladéknak az összes mennyiségen belül. Ezt alapul véve a településen 2002-ben 1,4 t háztartási veszélyes hulladék képződött, és került lerakásra. A termelők által visszaküldött kérdőívek adatai alapján a 2002-. évben 400 t mennyiségű csomagoló anyagot gyűjtöttek külön és adtak át hasznosításra. 

A csomagolási hulladékokkal a 10. fejezetben külön, részletesen foglalkozunk. 

Az alábbi táblázat összefoglaló módon tartalmazza a településen keletkezett hulladékok mennyiségét a 2002. évre vonatkozóan (kivéve veszélyes hulladék: a környezetvédelmi felügyelőség HAWIS adatbázis adatszolgáltatása alapján-2001. évi adatok). 

	Megnevezés
	Keletkező mennyiség (t)

	1. Ipari nem veszélyes hulladék
	

	2. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék
	

	3. Települési szilárd hulladék
	                                

	4. Települési folyékony hulladék
	                                1 231 355 /m3/

	5. Kommunális szennyvíziszap
	                                    400 /t/ szárazanyag

	6. Inert hulladék
	

	7. Veszélyes hulladék 
	

	8. Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok  

a) PCB és PCT tartalmú hulladékok

b) Hulladékolajok

c) Akkumulátorok, elemek

d) Elektronikai termékek

e) Kiselejtezett gépjárművek

f) Egészségügyi hulladékok

g) Állati eredetű hulladékok

h) Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik

i) Azbeszt
	

	9. Csomagolási hulladékok

a) Papír és karton

b) Műanyag

c) Fa

d) Fém

e) Kompozit

f) Üveg

g) Textil
	Az összes 35%-a, ezen belül:

(28% )+ termelői 

(39%) )+ termelői

(12%) )+ termelői

(4%))+ termelői

(6%))+ termelői

(8%))+ termelői

(3%))+ termelői

	10. Speciális hulladékok 
	-


5. táblázat

Keletkezett hulladékok mennyisége 

2.2 A felhalmozott hulladékok típusa és éves mennyisége

Lásd.:2.4 pontban részletezve.

2.3 A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége 

Ipari nem veszélye hulladék 

A településen hulladékhasznosító létesítmény nem üzemel, így hasznosításra történő beszállítás nem történik. 

Kiszállítás jelentősége nagyobb, mint a beszállításé, mivel a hasznosítható nem veszélyes hulladékok jelentős része a település közigazgatási területén kívül elhelyezkedő ártalmatlanító, és hasznosító szervezetekhez jutnak el. 

Főbb hasznosítható hulladék átvevő és kezelő szervezetek a közigazgatási területen kívül:

· Észak-magyarországi MÉH telep Gorkij út 1szám

A területen keletkező és hasznosításra kerülő hulladéktípusok jelentőségi sorrendben a következők:

· papír 

· műanyag

· hasznosítható fémhulladék

A hasznosításra nem kerülő ipari nem veszélyes hulladékok a helyi lerakón ártalmatlanítják lerakással.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék

A település adottságaiból adódóan a mezőgazdaság és élelmiszeripar szerepe elenyésző jelentőségű. A képződő jelentéktelen mennyiségű hulladék ellenére a településen központi hulladékhasznosító létesítmény nem üzemel, így hasznosításra történő beszállítás sem folyik. 

A kiszállítás jelentősége sem nagy, mivel a keletkező mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok jelentős részét helyben, a cégek saját telephelyeiken kezelik (komposztálják). A kezelt hulladékokat a mezőgazdasági területeken hasznosítják. 

Saját hulladékukat kezelő szervezetek a közigazgatási területen belül a következők:

· ARBORÉTUM KHT. ( falavél, fűkaszálék komposztálás)

Közigazgatási területen kívüli kezelő szervezetek:

· Jelenleg nincs ilyen szervezet

Települési szilárd hulladék

A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtése jelenleg nem megoldott. A keletkező hulladék a Sajókazai lerakón lerakásra kerül. 

A település saját hulladékán kívül a lerakóba Berente, Alacska, Farkaslyuk,Múcsony, ziliz, Edelény, Szuhakálló, Vadna, Sajókaza, Kurittyán,  Balajti Ládbesenyő, Rudolftelep, Izsófalva,Ormosbány, Szendrőlád,  Felsőnyárád,  Alsószuha,  Zubogy,  Jákfalva,  felsőtelekes,  Ragály, Imola,  Felsőkelecsény,  Trizs,  Jósvafő, Abod, Meszes,  Szalonna,  Dövény,  hulladéka kerül beszállításra. 

Települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszap

A települési folyékony hulladék kezelése a települési szennyvíztisztító műben történik. A kezelt iszap egy része mezőgazdasági kihelyezésre kerül a település közigazgatási területén belül, egy része a települési hulladéklerakóba. Más településről nem történik beszállítás. 

Inert hulladék

A szomszédos településeken keletkező, a települési lerakóba lerakott hulladékok mennyiségét a lerakásra kerülő összes mennyiségből becsültük meg (6-8%).

Veszélyes hulladék 

Veszélyes hulladékot kezelő vállalkozás a területen nem üzemel. A keletkező –és elkülönítetten gyűjtött- veszélyes hulladékok teljes mennyisége kiszállításra kerül a település közigazgatási területén kívül működő szervezetekhez.  

Főbb veszélyes hulladék átvevő és ártalmatlanító szervezetek a közigazgatási területen kívül:

· Pyrus-Rumpold Rt.- Aszód-Galgamácsa veszélyes hulladék lerakó

· Győri Hulladékégető Kft - Győr

· Sajóbábonyi Veszélyes Hulladékégető

· Tiszaújvárosi Veszélyes Hulladékégető

	Megnevezés
	Beszállított mennyiség (t)
	Kiszállított mennyiség (t)

	Ipari nem veszélyes hulladék
	-
	-

	Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék
	-
	-

	Települési szilárd hulladék
	41 522
	-

	Települési folyékony hulladék
	1231355 /m3/
	-

	Kommunális szennyvíziszap
	-14600/m3/ 
	-

	Inert hulladék
	-
	-

	Veszélyes hulladék 
	-
	-

	Csomagolási hulladék 
	-
	


6. táblázat

A be és kiszállított hulladék mennyiségek hulladéktípusonként

2.4 A település hulladékmérlege 

A település hulladékmérlege, tartalmazza a település közigazgatási területén belül képződő, felhalmozott, a kiszállított, és a beszállított hulladék mennyiségeket. 

	Hulladék típusa
	Éves keletkezett mennyiség 

(t)
	A közigazgatási területen belül hasznosított mennyiség (t)
	A területről kiszállított mennyiség 

(t)
	A települési lerakóba ártalmatlanított mennyiség (t)

	Települési szilárd hulladék
	41 522
	-
	-
	41 522

	Települési folyékony hulladék
	1 231 355 /m3/
	
	-
	400-

	Szennyvíziszap 


	400
	
	-
	400

	Ipari nem veszélyes hulladék
	
	-
	
	

	Inert hulladékok 


	
	-
	-
	

	Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék
	
	
	
	

	Veszélyes hulladék 
	1,4
	-
	
	(lakossági rész)

	Csomagolási hulladékok 
	
	-
	
	


7. táblázat

A település hulladékmérlege

Az előírások alapján a tervezési időszak 6 évre szól, az időközben bekövetkező változtatásokra tekintettel a terveket kétévente felül kell vizsgálni. 

A tervezési időszak alatt a következő értékváltoztató tényezőkkel kell számolni:

· Ipari tevékenység fokozódása

· Mezőgazdasági tevékenység csökkenése

· Lakosság lassú fogyása 

· Szelektív hulladékgyűjtés elindítása

· Csatornázás kiszélesítése (települési folyékony és szennyvíziszap növekedése)

· Regionális lerakóhoz történő csatlakozás

3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

3.1 Műszaki követelmények leírása

Települési szilárd hulladékok

A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet és az 5/2002. (X.29.) KvVM r. tartalmaz alapvető iránymutatásokat. 

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a környezet szennyezését megelőző módon köteles gyűjteni. A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak megfelelő gyűjtőedényben történhet. 

A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 

A települési hulladék hulladéklerakóra csak akkor kerülhet, ha a hulladékot kezelték, tulajdonságainak olyan megváltoztatása érdekében, amely révén a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hazása csökken. 

El kell végezni a lerakóba érkező hulladékok szemrevételezéssel történő vizsgálatát, nyilvántartását. 

A hulladéklerakó üzemeltetőjének az alábbiakban megemlített tényezőkről ellenőrzési és megfigyelési programot kell vezetnie (pontos iránymutatás a 22/2001. (X.10.) KöM rendelet 3.sz. mellékletében): 

· Meteorológiai adatok

· Csurgalékvíz és gáz ellenőrzés

· Monitoring rendszer üzemeltetése

· Állapotleírás

A hulladéklerakót kerítéssel körül kell keríteni, és őrizni kell. A lerakót úgy kell bekeríteni és véderdőt létesíteni, hogy a lerakóról a hulladék ne szóródjon szét a környező területekre. 

A rendeleti előírásoknak nem megfelelően működő hulladéklerakók lezárásáról a környezetvédelmi felügyelőség gondoskodik. 

A hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtősziget a közszolgáltatás részeként üzemeltethető.

A hulladékgyűjtő sziget:

· szabványos vagy erre a célra gyártott speciális edényzettel kell ellátni, minimálisan három hasznosítható hulladék-összetevő elkülönített begyűjtését kell lehetővé tenni

· elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történő megközelítésre

· kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a gyűjtőjárműhöz illesztett rendszerű legyen;

· a kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a gyűjtőedényzet célgéppel történő ürítése biztosítható legyen.

· a begyűjtött hulladékot a gyűjtősziget üzemeltetőjének a gyűjtősziget edényzetéből rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyűjtött hulladékot a további kezelést végző telephelyre kell szállítani, valamint a külön jogszabály előírásai szerint nyilvántartásba kell venni.

· a hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről a gyűjtősziget üzemeltetőjének kell gondoskodnia.

Hulladékgyűjtő udvar:

A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők:

· települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői,

· nagydarabos hulladék (lom),

· a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék,

· nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló jogszabályban meghatározottaknak megfelelően, valamint

· a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék.

A hulladékgyűjtő udvart a begyűjtött hulladékok környezetszennyezést kizáró elhelyezése, valamint az illetéktelen behatolás megelőzése érdekében körül kell keríteni, és őrizni kell. A begyűjtött hulladékok erre a célra rendszeresített szabványosított gyűjtőedényben vagy konténerben helyezhetők el. A gyűjtőedényeken minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram).

Veszélyes hulladék begyűjtése zárt építményben vagy konténerben, illetve nyílt téren kettősfalú vagy kármentővel felszerelt, zárható gyűjtőedényben vagy konténerben végezhető.

A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék és az építési, bontási hulladék nyílt téren helyezhető el. A nyílt téri tárolás minden esetben csak edényzetben történhet, és gondoskodni kell a csurgalékvíz összegyűjtéséről, kezeléséről, valamint a hulladék rendszeres elszállításáról.

Lakossági beszállításkor - külön kérésre - az átvett hulladékról bizonylatot kell kiállítani. A hulladékgyűjtő udvarról történő kiszállítást minden esetben bizonylaton kell rögzíteni. A hulladékgyűjtő udvarból a begyűjtött hulladékot kezelőtelepre kell szállítani.

A begyűjtött hulladék - a biológiailag lebomló hulladék kivételével - az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyűjtő udvaron nem tartható. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények között lehet a hulladékgyűjtő udvaron tartani.

A hulladékgyűjtő udvarban begyűjthető hulladékok listáját az 1. melléklet tartalmazza. 

Települési folyékony hulladékok és iszapok

A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmaz alapvető iránymutatásokat. 

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni. Az illetékes vízügyi hatóság határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére melyik szennyvíztisztító telep vehető igénybe. 

A nem veszélyeshulladék-lerakóban, a biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel tartós (legalább 6 hónapig tartó) tárolással vagy más kezeléssel nyert olyan szennyvíztisztításból származó hulladék és csatornaiszap helyezhető el, amelyben a fekál coli és a fekál streptococcus szám ml-ben mért mennyisége a kezelés során az eredeti érték 10%-a alá csökkent. 

Biológiailag lebomló hulladékok

A biológiai hulladékkezelő telep kialakításának feltételei:

A hulladékkezelő telep minimális műszaki felszerelése 

· A kezelési folyamat technológiai egységei, munkagépei, 

· legalább 2 m magas kerítés, zárható, a teherforgalom számára is megfelelő kapuval, 

· hídmérleg: minimálisan 1 db 9 m hosszúságú és 30 tonna méréshatárú kivitelű lehet, melyet számítógépes kapcsolattal kell létesíteni és üzemeltetni, 

· épület vagy konténer porta és iroda céljára (az irányítás és az adminisztráció részére, szociális helyiségek (mosdó, zuhanyzó, wc, öltöző, munkaruha,- és kézi raktár) a dolgozók részére, 

· szilárd burkolat: a telep közlekedési, ürítőhelyi, konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolatot igényel, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, 

· csurgalékvíz tároló rendszer: a csurgalék és csapadékvíz elkülönített tárolása céljára. 

· megfelelő kültéri és beltéri világítás. 

Szaghatások elleni intézkedések

Azon biohulladék-kezelő telepeknek, amelyek lakóházak közelében helyezkednek el, olyan intézkedéseket kell foganatosítaniuk, amelyek csökkentik a szaghatást. 

A szaganyagok elleni, műszaki berendezésekkel történő kezelések hatékonyságát a CEN által javasolt dinamikus olfaktometriás módszerrel (MSZ-13-108-85) kell értékelni. 

Káros hatások és veszélyeztetés elleni védelem 

A biohulladék-kezelő telepen intézkedéseket kell tenni az alábbi káros és esetlegesen veszélyeztető hatások csökkentése érdekében:

· poremisszió, 

· a szél által elhordott anyagok, 

· zaj és közlekedés, 

· rágcsálók, madarak, kártékony rovarok, 

· káros gázok képződése, 

Ellenőrzés

Az ellenőrzésre vonatkozó feltételeket az engedélyköteles telephelyek esetében kell alkalmazni.

A biológiai kezelés mérvadó jellemzőit (hőmérséklet a komposztálás során; hőmérséklet és a tartózkodási idő a reaktorban anaerob biológiai lebontás során) a higiénizációs fázisban naponta fel kell jegyezni. A rögzített adatokat öt éven keresztül meg kell őrizni, és az illetékes hatóság kérésére annak bármikor rendelkezésére kell bocsátani.

A célszerű folyamatirányítás és ellenőrzés érdekében a biológiai hulladékkezelő létesítményeket az egyszerűbb mintavétel és a pontosabb adatrögzítés érdekében mintavevő nyílásokkal kell ellátni.

A komposztálási technológiákat és rendszereket a 2. melléklet, a biológiai kezelésbe bevihető hulladékokat a 3. melléklet tartalmazza. 

3.2 Az előírásoktól eltérő helyi műszaki követelmények

Nincsenek.

4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Hulladék olajok

A hulladékolajok kezelésének részletes szabályait a 4/2001. (II.23.) KöM rendelet fogalmazza meg. 

Alapvető intézkedések:

· Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: birtokos), aki a tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja elvégezni, köteles a hulladékolajat a kezelési tevékenységek végzésére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni.

· A munkahelyi és az üzemi gyűjtés, tárolás, begyűjtés és szállítás során a hulladékolaj birtokosa hulladékolaját nem keverheti össze poliklórozott bifenilekkel (a továbbiakban: PCB), poliklórozott terfenilekkel (a továbbiakban: PCT), illetve más veszélyes hulladékokkal.

· Elsőbbséget kell biztosítani a hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy ezt a műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik.

(A regenerálás során nyert alapolaj

a) nem lehet veszélyes hulladék,

b) nem tartalmazhat PCB-t és PCT-t 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban.

· A PCB-t, illetve PCT-t tartalmazó hulladékolajok regenerálása csak akkor végezhető el, ha a regenerálás során a PCB-k vagy PCT-k lebomlanak, vagy koncentrációjuk oly mértékben csökkenthető, hogy a regenerált olaj PCB, illetve PCT koncentrációja nem haladja meg az 50 ppm-et.

· Ha a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani.

· Energiahordozónak kell tekinteni azokat a hulladékolajokat, amelyek nem tartalmaznak 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban PCB-t, illetve PCT-t, továbbá olyan veszélyes szennyező anyagokat, amelyek az égetés során veszélyeztetnék a környezetet.

· Ha a hulladékolajakat energiahordozóként hasznosítják - önmagukban vagy termékkel keverve (együttes égetés) -, akkor égetésük során a mindenkor hatályos, a hulladékok égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabály előírásait kell megtartani.

Poliklórozott bifenilek és poliklórozott terfenilek

5/2001. (II.23. ) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

Alapvető intézkedések:

· A PCB-t tartalmazó transzformátorok működtetése csak addig folytatható, amíg a bennük levő PCB eleget tesz a dielektromos követelményekre vonatkozó szabványoknak, illetve előírásoknak, feltéve, hogy e transzformátorok jól működnek és nem szivárognak.

· Tilos az új transzformátorokat PCB-vel, illetve PCB-t tartalmazó folyadékkal feltölteni, továbbá a használatban levőket utánatölteni vagy újratölteni.

· Tilos a PCB más anyagtól történő elkülönítése további felhasználás céljából.

· A hulladékká vált berendezések megtisztítását és az eltávolított PCB-k ártalmatlanítását legkésőbb 2010. december 31-ig kell végezni.

Elemek és akkumulátorok

9/2001. (IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

Alapvető intézkedések:

· Tilos a hulladékká vált elemek és akkumulátorok más hulladékba történő keverése.

· Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtését megoldani, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást biztosítani közvetlenül, vagy átadással. 

· A hulladékká vált elemek és akkumulátorok visszagyűjtését a gyártónak, illetve forgalmazónak kell biztosítani.

· A fogyasztói forgalomba hozatali helyeken a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló, - illetve nagy kapacitású lúgos akkumulátor esetén lúgálló- gyűjtőedényt, konténert kell elhelyezni, amelynek fedele csak a gyűjtést végző által nyitható fel. 

· Az elemeket és akkumulátorokat az elkülönített gyűjtésre vonatkozóan a jogszabályban előírt jelöléssel kell ellátni.

Egészségügyi hulladékok

1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézetekben keletkező hulladékok kezeléséről

Alapvető intézkedések:

· Az éles eszközöket szilárd falú, szúrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni.

· A gyűjtőeszközöket a sárga (fertőzésveszély) színkóddal és a nemzetközi bioveszély jellel kell ellátni.

Biológiai úton lebomló szerves hulladék 

· A települési hulladéklerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag tartalmat az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 2004 július 1. napjáig 75%-ra, 2007 július 1. napjáig 50%-ra, 2014 július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. 

· Elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék, valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni. 

· 2008-ig ki kell építeni a 10000 főnél nagyobb településeknél az üzemi méretű komposztáló telepeket. 

Komposztáló telepre vonatkozó részletes előírások

A komposztáló telep minimális helyszükséglete a kezelni kívánt hulladék mennyiségének és a kezelési módszer megválasztásának függvénye.

A komposztáló telep mindhárom területi egységénél - előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér -, biztosítani kell a szilárd burkolatú terület kialakítását, és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését.

Az előkezelő térre történik a szerves hulladékok beszállítása, valamint a komposztálás kezdetéig itt történik az előtárolás is. Az előkezelő téren valósul meg a fás jellegű zöldhulladékok aprítása, valamint a különböző biohulladékok keverése, homogenizálása. a bekevert, homogenizált hulladékokat (általában) rakodógép segítségével innen szállítják át a komposztáló térre.

A komposztáló téren történik a biohulladékok tényleges kezelése, az érlelés. A hulladékokat technológiától függően különböző méretű prizmákba rakják, illetve komposztáló berendezésekbe helyezik. Az érés során biztosítani kell a folyamatban résztvevő mikroorganizmusok életműködéshez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigén, stb.) A különböző nyitott és zárt rendszerek ezeket a feltételeket a legkülönbözőbb módszerekkel biztosítják, ami a komposztáló tér területigényében is jól tükröződik.

Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő térre szállítják. Az utókezelő téren a komposzt érettségi fokától függően különböző ideig tart az utóérlelés, majd ezt követően az utókezelés. A komposztot rostálják, illetve a további felhasználástól függően frakcionálják, esetleg zsákolják. 

A biohulladék, aprított zöldhulladék, illetve egyéb szerves hulladékok (kivéve pl. szennyvíziszapok) térfogattömege: 0,6 t/m3. A komposztáló-prizmák méretezését legpontosabban a hulladékok térfogata alapján lehet elvégezni.
Gumiabroncsok

· A hasznosítás bővítése sürgős feladat, lerakása 2006-tól nem lehetséges. 

· A termékdíjas bevételekből kialakított gyűjtőrendszer kapacitása elégséges.

Kisejtezett gépjárművek

· 2006-ig biztosítani kell minden kiselejtezett járműre a bontásból származó alkatrészek újrahasználatát és a maradékok hasznosítását együttesen 85 tömeg%-ban.

Állati eredetű hulladék

· 2005 december 31-ig az állati hulladék dögkutakba történő elhelyezését meg kell szüntetni. 

Építési és bontási hulladékok 

· 2008-ig a hasznosítási arányt 50%-ra kell emelni. 

5. A hulladék kezelő telepek és vállalkozások ismertetése

5.1 Kezelési tevékenységek az egyes hulladék típusokra

A 2.3 pontban ismertettük azokat a szervezeteket, amelyek a település közigazgatási területén kívül végzik a településen belül keletkező hulladékok kezelését. Ebben a részben azoknak a szervezeteknek és létesítményeknek a bemutatása történik, amelyek a közigazgatási területen belüli hulladékkezeléshez közvetlenül kapcsolódnak. 

5.1.1 Szállító és kezelő (átvevő) szervezetek bemutatása

Sajó-Bódva völgyi regionális szilárd települési hulladékgazdálkodási rendszer

A projekt célja a Sajó-Bódva völgyi települések szilárd települési hulladékkezelésének EU szabályozásának megfelelő megoldása, az ehhez szükséges műszaki, technikai, szervezeti és tudati feltételek megteremtése, a térségben található megtelt, megtűrt és illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a területek rekultiválása. További cél a nehéz gazdasági helyzetben lévő régióban új technika, technológia, esetleg gyártási és üzemeltetési kultúra kifejlesztése, a térség gazdasági életének segítése, a munkanélküliség csökkentése.

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztések:

· A Sajó-Bódva völgyi régióban a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelőrendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése.

· Regionális hulladékhasznosító központ kialakítása Sajókaza térségében hulladékválogatóval, komposztálóval, építési hulladék előkészítővel, iparipark jellegű kialakítással.

· Sajókaza térségében a már részben meglévő Regionális Hulladékkezelő Központ területén, annak részeként, az EU előírásoknak megfelelő szilárd települési hulladéklerakó létesítése.
· Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében.

· A Sajókaza térségében lévő hulladékkezelő, hulladékhasznosító központ megközelítésére a lakott – Mucsony-Szuhakálló – térséget elkerülő útszakasz megépítése.

· A régióban, különösen az Aggteleki Nemzeti Park területén lévő betelt, illegális, vagy „megtűrt”, a környezetet, a világörökség részét képező aggteleki karszt és barlangrendszert, a vízbázisokat veszélyeztető hulladéklerakók felszámolása, rekultiválása.

A tervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszer által ellátott népességszáma 281 ezer fő, melynek kb. 54%-a városias településen él, 46%-a pedig falusias jellegű településen. A kialakítandó regionális rendszer területén gyűjtendő települési szilárd hulladékmennyiségnek mintegy 60%-a keletkezik a háztartásokban és kb. 40%-a az a kereskedelemből és az iparból kikerülő kommunális jellegű.

A hulladékgazdálkodási régió három részterületre osztható a gyűjtési körzetkialakítások alapján: a miskolci, a sajókazai és az ózdi körzetre.

Ezeken a területeken szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetésével kívánják a minél nagyobb arányú másodnyersanyag-visszanyerést és újrahasznosítást elérni. A szelektív gyűjtést a lakosságnál részben „sárgazsákos” gyűjtési móddal, részben pedig „hulladékszigetek” és „hulladékudvarok” létesítésével tervezik megvalósítani. A kereskedelemben és az iparban keletkező kommunális jellegű hulladék újrahasznosítható anyagait (papír, fém, műanyag, szerves, stb.) a tervek szerint a keletkezési helyen elkülönítve fogják gyűjteni. A szelektíven gyűjtött hulladékok a tervezett Sajókazai Hulladékhasznosító Központban kerülnek további feldolgozásra.

Az ömlesztve gyűjtött hulladékot az ózdi körzetben és a miskolci körzetben átrakóállomáson helyezik el és tömörítés után a tervezett Sajókaza-Orbán-völgyi Regionális Lerakótelepen deponálják. A sajókazai körzetből begyűjtött ömlesztett hulladék pedig közvetlenül a lerakótelepre kerül.

5.1.2 Hulladéktároló létesítmények bemutatása

A területen lévő létesítmények tervezett és meglévő funkciója a térképi jelmagyarázatban fel van sorolva.

A hulladéklerakó telep elhelyezkedését az 1. számú térkép ábrázolja. 

5.1.3 A területen végzett hulladékkezelési tevékenységek ismertetése

5.1.4 Fejlesztést, illetve rekultiválást igénylő telepek

A kazincbarcikai hulladéklerakó  már telített,  jelenleg rekultivációja van folyamatban . A települési folyékony szennyvízleürítő helyet, valamint az illegális lerakót teljes mértékben rekultiválni szükséges. 

5.2 Települési szilárd hulladék kezelése

A rendszeres hulladék elszállításba bevont lakások aránya 98 %. A kertes házas övezetből a hulladékot hetente egyszer szállítják el. A lakosság gyűjtőedényzeteként 110 l-s szemétgyűjtő kukák, a gazdálkodói és intézményi területeken pedig 1-5 m3-s konténerek funkcionálnak 

A szelektív hulladékgyűjtés jelenleg nem megoldott. 

A hulladék szállításáért a lakosok  évente 2 alkalommal  kommunális adót fizetnek az önkormányzatnak, melynek mértéke 10.000Ft/év  Lehetőség van saját gépjárművel történő lerakásra is. Az így beszállított hulladékért 350 Ft/m3 lerakási díjat kell fizetni. 

Lomtalanítást évente két alkalommal végeznek a településen.

A hulladéklerakóba bekerülő települési hulladékok EWC kód szerinti felsorolását a 8. táblázat tartalmazza. 

	EWC kód
	Hulladék megnevezése

	200101
	Papír és karton

	200102
	Üveg 

	200108
	Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok

	2001010
	Ruhanemű 

	200111
	Textíliák 

	200125
	Étolaj és zsír 

	200128
	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 200127-től

	200130
	Mosószerek, amelyek különböznek a 200129-től

	200132
	Gyógyszerek, melyek különböznek a 200133-tól

	200136 
	Kiselejtezett elektromos berendezések, amelyek különböznek a 200121, 200123 és 200135 kódszámú hulladékoktól 

	200138
	Fa, amely különbözik a 200137-től

	200139
	Műanyagok 

	200140
	Fémek 

	200199
	Közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók

	200201
	Biológiailag lebomló hulladékok

	200202
	Talajok és kövek

	200203
	Egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladékok

	200301
	Egyéb települési hulladékok, ideértve a kevert települési hulladékokat is

	200302
	Piacokon keletkező hulladékok

	200303
	Úttisztításból származó hulladék

	200307
	Lomhulladékok 

	200399
	Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok 


8.sz táblázat

A lerakott települési hulladékok nem veszélyes alkotói

A lerakott települési hulladékok veszélyes részének EWC kód szerinti felsorolását a 9.sz. táblázat tartalmazza.

	EWC kód
	Hulladék megnevezése

	200113*
	Oldószerek 

	200114*
	Savak 

	200115*
	Lúgok 

	200117*
	Fényképészeti vegyszerek

	200119*
	Növényvédő szerek 

	200121*
	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

	200123*
	Klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

	200126*
	Étolaj és zsír, amely különbözik a 200125-től

	200127*
	Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók  és gyanták

	200129*
	Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

	200131*
	Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

	200133*
	Elemek és akkumulátorok, amelyek között 160601,160602 vagy 160603 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatóak

	200135*
	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 200121 és 200123 kódszámú hulladékoktól

	200137*
	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa


9.sz táblázat

A lerakott települési hulladékok veszélyes összetevői

A lerakóba jutó bontási hulladékok listáját és EWC kódjait a 10.sz. táblázat tartalmazza.

	EWC kód
	Hulladék megnevezése

	170101
	Beton

	170102
	Téglák

	170103 
	Cserép és kerámiák

	170504
	Föld és kövek, amelyek különböznek a 170503-tól

	170904
	Kevert épitkezési és bontási hulladékok, ameylek különböznek a 170901,170902 és 170903-tól


10.sz táblázat

A lerakott települési hulladékok inert összetevői

5.2.1 Komposztáló

A komposztáló létesítmény adatait az 5.1.3 pont tartalmazza. A komposztálás azonban csak a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet végző szervezetek, és a szennyvíziszap esetében történik. A települési szilárd hulladék szerves része teljes mértékben lerakásra kerül.

5.2.2 Újrahasznosítás

Mivel a települési szilárd hulladék szelektív visszagyűjtése nem megoldott, újrahasznosítás nem történik a területen. 

5.2.3 Szerves hulladék aránya

A szerves hulladék arányának meghatározásához mintavételt végeztünk. 

A hulladék mintavételét és összetételének megállapítását az MSZ 21976/1-81, MSZ 21976/2, MSZ 21976-11:1983, szabványok alapján végeztük el. A mechanikai összetétel meghatározására, az átlagminta képzését a nyersminta homogenizálásával és fokozatos negyedelésével (0.6-1 m3) értük el. Az átlagminta összetételében reprezentálja a gyűjtőkörzet települési hulladékát. A mintavételi hét ideje: 2003-09-01-2003-09-07. 

A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. 

	Hulladék típus megnevezés
	A mintában lévő előfordulási arány (%)

	Papír
	15-17

	Műanyag 
	5-7

	Textil
	3-4

	Szerves
	35-40

	Üveg 
	3-4

	Fém
	3-4

	Egyéb
	25-30


11. táblázat

A települési hulladék összetétele

5.3 Települési folyékony hulladék kezelése

A szennyvízcsatornára rákötött lakásban élők száma : 32 487 fő. A szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások száma: 11 560 lakás. A szennyvíz csatorna hálózatra rá nem kötött lakások száma: 898. A lakásokban élő személyek átlaga 2,5 fő,. A vízfogyasztás átlaga 3370 m3/d. A szippantásra kerülő szennyvíz mennyisége 1 405 m3 volt 2002-ben. Településen keletkezett települési folyékony hulladék (begyűjtött + csatornára vezetett) 1 231 355 m3. A közkutak száma 72 db. Ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma: 11 560. Biológiai szennyvíztisztítási adatok: keletkezett telepi szennyvízmennyisége 14 600 m3, szennyvíziszap szárazanyag mennyisége 400t.

A települési folyékony hulladékok kezelését a települési szennyvíztisztítóban végzik el.  

5.3.1 Keletkező mennyiségek 

A keletkező mennyiségeket a 2.1 pontban szereplő 4. táblázat tartalmazza. 

5.3.2 Elhelyezés

A keletkező szennyvíziszapok 2/3-a jelenleg a hulladéklerakón lerakásra kerül. Ez a mennyiség nagymértékben megnöveli a lerakó szervesanyag beviteli oldalát. 

5.3.3 Hasznosítás

A keletkező és kezelt szennyvíziszapok 1/3-a mezőgazdasági kihelyezésre kerül, amely kb. 100 t mennyiséget jelent évente. 

6 Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A legalapvetőbb célok a következők:

· A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése

· A hasznosítási arány növelése

· A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő módon történő ártalmatlanítása

6.1 Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései

A megelőző intézkedésekkel biztosítani kell azt, hogy a képződő hulladékok mennyisége a tervidőszak végére ne haladja meg a 2000. évi szintet. 

A legfontosabb célkitűzések az egyes hulladékáramok területén az alábbiakban részletezzük. 

Ipari (termelési) nem veszélyes hulladék

· A technológiák fejlesztésével, átalakításával a környezetbarát – hulladékszegény- rendszereket kell a jövőben figyelembe venni (BAT- legjobb technológia). 

· Tájékozatni kell a termelésben részt vevő cégeket a környezeti tudatosság elérése érdekében. Bizonyos esetekben a gazdaságossági előnyük is indokolják az intézkedések bevezetését (pl: termékdíj, környezetterhelési díj).

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék

· A technológiák fejlesztésével, átalakításával a környezetbarát – hulladékszegény- rendszereket kell a jövőben figyelembe venni és alkalmazni (BAT- legjobb technológia). 

· Komposztálás feltételeit meg kell teremteni.

· Az érintetteket –programok keretében- tájékoztatni kell a lehetőségekről.

Települési szilárd hulladék

· El kell érni, hogy lerakásra csak a nem hasznosítható részek kerüljenek. 

· A szelektív hulladékgyűjtési rendszereket ki kell építeni (hulladékgyűjtő szigetek, udvarok).

· A lakosság tudatformálása fontos feladat, a környezettudatos magatartási formák elérése érdekében. 

Települési folyékony hulladék

· A begyűjtést és műszakilag megfelelő körülmények között történő kezelés szintjét növelni kell. 

· Intézkedéseket kell hozni, a nem megfelelő hulladék elhelyezési módok megakadályozására. 

· Tájékoztatni kell az érintetteket a tiltásokról és lehetőségekről. 

Inert hulladék

· Csekélye lehetőség nyílik az inert hulladékok keletkezésének megelőzésére, itt inkább a hasznosítás ad lehetőségeket. 

Biológiailag lebomló, szerves hulladékok

· A természeti erőforrásokkal való racionálisabb gazdálkodást kell szorgalmazni tudatformálással.

· Szelektív hulladékgyűjtési rendszert alkalmassá kell tenni a biológiailag lebomló anyagok elkülönített gyűjtésére. 

6.2 Hulladékhasznosítási célkitűzések

A csomagolási hulladékok hasznosításában el kell érni 2005-ig az 50%-os hasznosítási arányt. 

El kell érni a tervidőszak végére, hogy a képződő, nem biomassza jellegű hulladék mintegy felének anyagában történő vagy energetikai hasznosítása megvalósuljon, lerakásra pedig csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerülhessen. 

A veszélyes hulladékok esetében a megelőzés és a veszélyesség csökkentése a fő cél. Növelni kell a hasznosítás mértékét, 2008-ig el kell érni legalább a 30%-os hasznosítási arányt.

A gumiabroncs hulladék elkülönített gyűjtését és hasznosítását meg kell oldani. 

Ipari (termelési) nem veszélyes hulladék

A legfontosabb célkitűzések az ipar, szolgáltatás és kereskedelem területén:

· A szelektív hulladékgyűjtési rendszerek kialakítása, annak elfogadtatása. 

· Gazdaságossági érdekeltségek és lehetőségek megteremtése a hulladékgazdálkodásban.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék

· A biológiailag lebomló anyagoknál a természetes körfolyamatokba való visszavezetés a célszerű és alkalmazandó megoldás. A lerakás lehetőségét ki kell zárni, mivel megfelelő kezeléssel nem hulladékot, hanem értékes hasznosuló anyagot nyerhetünk. 

· Az élelmiszeripari hulladékok mezőgazdasági felhasználását kell előtérbe helyezni.

· Az érintetteket folyamatosan tájékoztatni kell a lehetőségekről. 

Települési szilárd hulladék

· A szelektíven gyűjtött hulladékok kezelésének, hasznosításának lehetőségeit meg kell teremteni. 

· A szerves anyagot tartalmazó szelektíven gyűjtött hulladékok mezőgazdasági hasznosítását lehetővé kell tenni. 

Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései

· A mezőgazdasági hasznosítást kell előtérbe helyezni a lerakás szintjének párhuzamosan történő csökkentése mellett.

· A szennyvíziszapok hasznosítását növelni kell 55%-ra. 

Inert hulladékok

· A hasznosítás előfeltételeként a szelektív gyűjtés és elkülönített tárolás feltételeit kell megteremteni.

· A hasznosítás technológiai lehetőségeit ki kell alakítani. Cél 2008-ig a 40%-os hasznosítási arány elérése. 

Biológiailag lebomló, szerves hulladékok

· A lerakott települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát 2004-ig az 1995-ben képződött mennyiség 75%-ára, 2007-ig 50%-ára kell csökkenteni.

· Komposztálást és a kész komposztok mezőgazdasági elhelyezésének feltételeit kell kialakítani. 

Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok

PCB és PCT tartalmú hulladékok

· A hulladékká vált berendezések megtisztítását és az eltávolított PCB-k ártalmatlanítását legkésőbb 2010. december 31-ig kell végezni.
Hulladékolajok

· Meg kell teremteni a visszagyűjtés lehetőségét a hulladékgyűjtő udvarokban.

· Növelni kell a regenerálás arányát.

Akkumulátorok, elemek

· Meg kell teremteni a lehetőségét a kis kapacitással rendelkező akkumulátorok és az elemek hulladékgyűjtő udvarokban történő visszagyűjtésének.

· A fogyasztói forgalomba hozatali helyeken a visszagyűjtés lehetőségét biztosítani kell.

Elektronikai termékek

· Meg kell teremteni a lehetőségét a lakosságnál keletkező, és a termelőknél keletkező (kis mennyiségű) elektronikai hulladékok hulladékgyűjtő udvarokban történő visszagyűjtésének.

Kiselejtezett gépjárművek

· A kiselejtezett gépjárművek visszagyűjtésével kapcsolatban nem jelentkezik közvetlen önkormányzati feladat. 

Egészségügyi hulladékok

· Az önkormányzat kezelésében lévő egészségügyi intézményekben be kell vezetni a rendszeres szelektív hulladékgyűjtést. 

· Gondoskodni kell a szelektíven gyűjtött hulladékok ártalmatlanításának megszervezéséről.

Állati eredetű hulladékok

· A dögkútba történő elhelyezést 2005 december 31-ig meg kell szüntetni.

· Keresni kell alternatív feldolgozási, hasznosítási lehetőségeket (komposztálás, égetés, stb.) 

Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik

· A hulladékgyűjtő udvarban lehetőséget kell adni a lakossági visszagyűjtésnek. 

Azbeszt

· Az bontási hulladékokban megjelenő azbeszt hulladékok kezelésére, mentesítésre külön programban kell intézkedni. 

Csomagolási hulladékok

· A lakossági hulladékok visszagyűjtésének lehetőségét a hulladékgyűjtő udvarokban kell biztosítani. 

· Az egyes, elkülönítetten gyűjtött típusok hasznosításáról anyagféleségüktől függően kell gondoskodni

· Papír és karton-újrahasznosítás

· Műanyag-újrahasznosítás

· Fa-komposztálás, égetés

· Fém-újrahasznosítás 

· Kompozit - lerakás

· Üveg-újrahasznosítás

· Textil - komposztálás

A hasznosítást szolgáló intézkedéseket összefoglalóan az 5. melléklet tartalmazza. 

6.3 Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései

Az ártalmatlanítás területén biztosítani kell, hogy csak a nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra. A lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét 20%-al kell csökkenteni. 

A biológiai úton lebontható növényi és állati hulladék lerakását gyakorlatilag teljes egészében meg kell szüntetni

A hulladéklerakás jövőbeni megoldási lehetőségeit ki kell dolgozni. Jelenlegi elképzelések (lerakó bezárása, rekultiválása, fejlesztése, regionálishoz való kapcsolódás)

Meg kell teremteni a feltételeit a lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításának (hulladékgyűjtő járatok, udvarok, szigetek). Ezen belül nagy hangsúlyt kell helyezni a veszélyes összetevők különgyűjtésére. Fontos továbbá, hogy csak a hasznosítható hulladékok különgyűjtését oldjuk meg. 

A települési folyékonyhulladékok (egy része) a lakosságnál kialakított szennyvíztárolókba jut, melyek döntő többsége a műszaki előírásoknak nem felel meg. A szennyvíz a talajt és talajvizeket szennyező módon elszikkad. Fontos feladat a csatornázottság arányának növelése, illetve a műszakilag megfelelő elhelyezési alternatívák kidolgozása. 

A szennyvíztisztítóból származó kezelt iszapok mezőgazdasági hasznosításának arányát növelni kell, a lerakásra kerülő mennyiséget minimalizálni szükséges. 

6.4 A műszakilag nem megfelelő létesítmények fejlesztése, rekultiválása

Az előírásoknak nem megfelelő lerakók legkésőbb 2009-ig bezárásra, illetve felújításra kell, hogy kerüljenek. A tervidőszak végén már nem üzemelhet a környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő lerakó.

Az illegális lerakókat folyamatosan fel kell számolni, párhuzamosan megfelelő intézkedésekkel gondoskodni kell az illegális elhelyezés megakadályozásáról.

A dögkutakat legkésőbb 2005 végéig meg kell szüntetni, felszámolásukról intézkedni szükséges. 

7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

7.1 A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések

A hulladékok kezelésének racionalizálását az előkészítő műveletek hatékonysága alapvetően meghatározza. 

A hatékonyság érdekében vizsgálni kell a folyamatok működését:

· Begyűjtés 

· Szállítás

· Szelektálás 

· Hasznosítás

· Lerakás 

· Érintettek tájékoztatása, propaganda tevékenység

7.1.1 A hulladék keletkezés csökkentését szolgáló intézkedések meghatározása

Az intézkedéseket a 12 táblázat tartalmazza. 

	Hulladék típusa
	Csökkentést szolgáló intézkedések 

	Ipari (termelési) nem veszélyes hulladék
	Előadások, szakmai fórumok 

	
	Egyedi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése

	
	Közszolgálat keretén belül működő szelektív begyűjtő hálózat kialakítása 

	Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék
	Előadások, szakmai fórumok 

	
	Egyedi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése

	Települési szilárd hulladék
	Lerakó felülvizsgálata

	
	Lerakó rekultivációja

	
	Regionális lerakóhoz történő csatlakozás

	
	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek, udvarok kialakítása

	
	Önkormányzati rendelet alkotása

	
	Illegális lerakók felszámolása

	
	Mezőőri szolgálat létrehozása

	
	Lakosság tájékoztatása, tudatformálása

	Települési folyékony hulladék
	Illegális lerakóhelyek felszámolása, rekultiválása

	
	Önkormányzati rendelet alkotása

	
	Lakosság tájékoztatása 

	Biológiailag lebomló, szerves hulladékok
	Hulladékgyűjtő udvarok kialakítása

	
	Lakossági tudatformálás

	Veszélyes hulladék
	Egyedi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése

	
	Hulladékgyűjtő udvarok kialakítása

	Állati eredetű hulladék 
	Dögkutak felszámolása

	Csomagolási hulladék 
	Egyedi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése

	
	Hulladékgyűjtő udvarok kialakítása


12. táblázat

A hulladék keletkezésének csökkentését szolgáló intézkedések

Ipari (termelési) nem veszélyes hulladék

· A gazdasági szereplők részére felkészült előadókkal fórumokat kell szervezni a környezeti szempontból legkedvezőbb technológiák ismertetésére (BAT).

· A jogszabályilag arra kötelezett gazdálkodó szervezetekkel, az általuk elkészített egyedi hulladékgazdálkodási terveket az önkormányzattal egyeztetni kell. Az egyeztetések során a hulladékképződés megelőzésre hangsúlyt kell helyezni.

· Biztosítani kell a lehetőségét a gazdálkodó szervezetek számára, hogy a közszolgálat keretén belül a szelektíven gyűjtött hulladékaik elszállíttatását meg tudják oldani. 

· Önkormányzati rendeletben – a közszolgáltai szelektív begyűjtés megvalósítása után- kötelezni kell a gazdálkodókat a szelektív gyűjtésre, és a közszolgáltatás igénybevételére (abban az esetben, ha maga nem oldja meg).

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék

· Hasonló módon kell eljárni mint az ipari hulladékok esetében, illetve a komposztáló telep létesítése feladat még. 

· Más, meglévő komposztálóhoz való csatlakozás.  

Települési szilárd hulladék

· A települési szilárd hulladéklerakó felülvizsgálatát el kell végezni.

· A felülvizsgálat eredményei és a jövőbeni tervek alapján a lerakó rekultivációjáról gondoskodni kell. 

· Meg kell találni a lehetőséget a regionális –műszakilag megfelelő- lerakóhoz történő csatlakozásra.

· A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket és udvarokat ki kell alakítani. 

· A lakosságot tájékoztatni kell a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában való részvétel módjairól.

· Önkormányzati rendeletet kell alkotni a szelektív hulladékgyűjtésben való részvételről. 

· A közszolgálati díj megállapításánál előnyben kell részesíteni azt, aki a szelektív gyűjtésben szerepet vállal. 

· Fel kell mérni az illegális lerakókat, a felmérést követően meg kell kezdeni a felszámolásukat.    

· Ki kell alakítani a mezőőri szolgálatot az illegális lerakás megakadályozására. 

13. táblázat szemlélteti a hulladékgyűjtő udvarok számának változását a lakosszám függvényében. 

	 Lakosszám kategória
	 Becsült belterületi népsűrűség fő/km2
	 Javasolt hulladékgyűjtő udvarok száma db

	 100 000 felett
	 6000-3000
	 Egyedi tervezés alapján

	 50 000-100 000
	 3000
	 9-12

	 20 000-50 000
	 2000
	 7-9

	 10 000-20 000
	 1900
	 2-3-4

	 5 000-10 000
	 1300
	 2-3

	 1 000-5 000
	 1000
	 1-2

	 1 000 alatt
	 500
	 1


13. táblázat

Hulladékgyűjtő udvarok számának változása 

A fenti adatokat figyelembe véve a településen 6-8db hulladékgyűjtő elhelyezését kell megoldani.

A hulladékgyűjtő udvart (vagy hálózatát) kialakításának kezdeti szakaszában a lakosság még kisebb mértékben veszi igénybe. Kezdetben a visszagyűjtés várható mértéke 30-80%. A hulladékgyűjtő udvarban elvileg begyűjthető mennyiség a népsűrűség, a ráhordási terület és az egy lakosra jutó éves hulladékmennyiség szorzata. Ez a szám a gyakorlatban annak megfelelően változik, hogy a lakosok közül ténylegesen mennyien veszik igénybe a hulladékgyűjtő udvart.

A hulladékgyűjtő udvar kialakításakor az alábbi műszaki igényeket kell kielégíteni:

A hulladékgyűjtő udvar minimális műszaki felszerelése:

· legalább 2 m magas kerítés, zárható, a teherforgalom számára is megfelelő kapuval,

· portaépület vagy konténer szociális helyiségekkel, fűtéssel,

· megfelelő kültéri és beltéri világítás,

· szilárd burkolat az udvar területét lefedően egységes kialakítással, a telep közlekedési, edénytárolási és mozgatási területein, tehergépkocsik forgalmára méretezett módon, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, csapadékvíz elvezetéssel, kültéri világítással,

· fedett-zárt tárolórész a begyűjtésre tervezett hulladék mennyiségére és minőségére méretezve,

· fedett-nyitott és/vagy kültéri tárolórész a begyűjtésre tervezett hulladék mennyiségére és minőségére méretezve,

· a begyűjteni tervezett hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, szabványos, zárt rendszerű edények (kuka, hordó, konténer), amelyek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy a szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek,

· 1 db 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg,

· homoktároló, fűrészportároló,

· egyéb felszívató anyagok,

· tűzoltó készülékek,

· kéziszerszámok,

· egyéni védőfelszerelések,

· telefon.

A hulladékgyűjtő udvarban begyűjthető hulladékok listáját az 1. mellékletben ismertettük. 

Települési folyékony hulladék

· Az illegális leürítő helyeket fel kell számolni.

· Önkormányzati rendeletben kötelezni kell a lakosságot a közszolgáltatói gyűjtés igénybevételére. 

Biológiailag lebomló, szerves hulladékok

· Gondoskodni kell a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, elsősorban a hulladékgyűjtő udvarokban.

· A lakosság tudatformálását programfüzetek kiadásával és előadások szervezésével kell megoldani. Nagy hangsúlyt kell fektetni a házi komposztálás lehetőségeinek megismertetésére. 

Veszélyes hulladék 

· A gazdálkodó szervezeteknek a keletkező veszélyes hulladékok csökkentésére vonatkozó intézkedéseiket a saját hulladékgazdálkodási terveikben kell kifejezni. 

· A hulladékgyűjtő udvarokban a veszélyes hulladékok lakossági begyűjtésének feltételeit meg kell teremteni, a begyűjtést meg kell kezdeni. 

Állati eredetű hulladék

· A dögkutakat fel kell számolni.

Csomagolási hulladék 

· A gazdálkodó szervezeteknek a keletkező csomagolási hulladékok csökkentésére vonatkozó intézkedéseiket a saját hulladékgazdálkodási terveikben kell kifejezni.

· A csomagoló anyagok hulladékgyűjtő udvarokban történő visszagyűjtését meg kell oldani. 

7.1.2 A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása

A hasznosítást szolgáló intézkedéseket a 14. táblázat tartalmazza. 

	Hulladék típusa
	Hasznosítást szolgáló intézkedések 

	Ipari (termelési) nem veszélyes hulladék
	Kapcsolatfelvétel, szerződések megkötése hulladékhasznosítókkal

	
	Közszolgáltatói szállítások megkezdése a hasznosítókhoz 

	Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék
	Komposztáló telep kialakítása, csatlakozás más telepekhez

	
	Területi (földrajzi) hasznosítási adottságok feltárására programkészítés

	Települési szilárd hulladék
	Előválogatók, válogatók beüzemelése 

	
	Szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosításra történő átadása

	Települési folyékony hulladék
	Szennyvíztisztítók és leürítő helyek kialakítása

	
	Iszapkezelési program kidolgozása

	
	Csatornázás 

	Biológiailag lebomló, szerves hulladékok
	Komposzt kihelyezési, hasznosítási program elkészítése

	Inert hulladék 
	Inerthulladék hasznosító telepekre történő kiszállítás

	Veszélyes hulladék 
	Előkezelés 

	
	Kiszállítás hasznosító és ártalmatlanító szervekhez

	Állati eredetű hulladék
	Kiszállítás megszervezése kezelőkhöz

	Csomagolási hulladék 
	Előkezelés 

	
	Hasznosító szervekhez történő kiszállítás 


14. táblázat

A hasznosítást szolgáló intézkedések 

Ipari (termelési) nem veszélyes hulladék

· A közszolgáltatást végző szervezeten keresztül meg kell oldani az egyes, szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosító szervezetekhez történő eljuttatását.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék

· A komposztált hulladék mezőgazdasági elhelyezését meg kell oldani. Fel kell tárni a területi adottságokat, lehetőségeket. 

Települési szilárd hulladék

· A nem szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok hasznosítható részének kinyerésére előválogató berendezéseket és technológiákat kell kialakítani. 

· A hulladékgyűjtő udvarokban szelektíven gyűjtött, és hasznosításra alkalmas részeket a közszolgáltatás keretén belül el kell juttatni hasznosítást végző szervezetekhez.

Települési folyékony hulladék, iszap

· Műszakilag, az előírásoknak megfelelő leürítő helyeket, illetve szennyvíztisztító berendezéseket kell üzembe helyezni a települési folyékony hulladék kezelésére. 

· A kezelt iszapok mezőgazdasági kihelyezésére programot kell kidolgozni. 

· A kiépített csatornarendszer méretét növelni kell. 

Biológiailag lebomló, szerves hulladékok

· A komposzt mezőgazdasági felhasználására és egyéb módon történő hasznosítására programot kell kidolgozni.

Inert hulladék

· Az inert hulladékok gyűjtését, hasznosításra történő előkészítését a regionális telepekre szállítással kell megoldani. 

Veszélyes hulladék 

· A hulladékgyűjtő udvarokon keletkező veszélyes hulladékokat el kell különíteni hasznosítható és tovább nem hasznosítható típusokra. 

· Az egyes típusokat hasznosító, illetve ártalmatlanító telepekre kell beszállítani. 

Állati eredetű hulladék

· A keletkező állati eredetű hulladékokat, állati fehérje feldolgozó telepekre, illetve égető- energetikai hasznosító telepekre kell eljuttatni. 

Csomagolási hulladék 

· A hulladékgyűjtő udvarokban összegyűlt csomagolóanyagokat típusuk szerint válogatva, a különböző hasznosítási módoknak megfelelően kell kezelni, továbbadni. 

7.1.3 A hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító intézkedések 

A települési hulladéklerakó bezárásáról legkésőbb 2009-ig gondoskodni kell. A tervidőszak végét követően – és alatta- meg kell találni a lehetőségét a regionális lerakóhoz történő csatlakozásnak. 

A tervidőszak végéig történő üzemeltetés érdekében az alábbi intézkedéseket kell megtenni:

· Hulladéklerakó szigetelése

· Gázkezelési, ellenőrzési intézkedések

· A működésből származó zavaró hatások mérséklése

· Üzemeltetési terv készítése 

· Kiegészítő műszaki létesítmények 

· Őrzés-védelem megoldása 

· Hulladék beszállitási-átvételi szabályok rögzítése

· Ellenőrzési, mérési és megfigyelési rendszer kialakítása 

Felső (lezáró) szigetelés kialakítása 

Mivel az alsó szigetelő rendszer kialakítása racionálisan nem megoldható, foglalkozni kell a még lehetséges védelmet szolgáló intézkedések elvégzésével. Ilyen lehetőség a felső lezáró réteg kialakítása.

A jövőben gondoskodni kell a lerakó felső szigetelő rendszerének megfelelő kialakításáról a következők szerint:

A lerakott és tömörített hulladékra:

· 2*0.5 m vastagságban k ( 10-9 m/s szivárgási tényezővel rendelkező természetes anyagú szigetelő réteg (vagy ezzel egyenértékű egyéb mesterséges szigetelő réteg) kerül.

· A szigetelő rétegre k >= 10-4 m/s szivárgási tényezővel rendelkező 0.5 m vastagságú szivárgó réteg kerül.

· A szivárgó paplanra 1 m vastagságú (felső 40 cm humuszos talaj) földtakarás kerül.

Gondoskodni kell a keletkező szivárgó rendszerben összegyűlő csapadékvizek gyűjtéséről és elvezetéséről.

A környező területekről lefolyó csapadékvizek lerakóra kerülését - ezáltal a keletkező szennyezett csurgalékvizek keletkezését- meg kell akadályozni. Erre a legalkalmasabb módszer a lerakót övárkokkal ellátni. 

Hulladéklerakó gáz elvezetése

A 22/2001. (X.10.) KöM rendelet értelmében, minden olyan lerakón gondoskodni kell a keletkező depónia gázok gyűjtéséről, és a lehetséges hasznosításáról, ahol biológiailag elbomló hulladékot helyeznek el. Mivel a lerakóra szerves hulladék is kerül elhelyezésre, ezért a jövőben gondoskodni kell a depónia gázok gyűjtésérő, elvezetéséről, lehetőség szerint a hasznosításáról. 

A depóniagáz kinyerésére szolgáló aktív kinyerése telepített gázkutakkal történik. A rendszer a lerakó peremén és a lerakóban hálózatosan elhelyezett perforált csövekből kell, hogy álljon. Mivel a lerakóba a csőhálózat nem került kialakításra, így más módszere kell, hogy legyen az elvezetésnek. A passzív gázgyűjtési rendszer alkalmazása a célszerű. A keletkező gázokat a passzív rendszerben a természetes gáznyomás készteti mozgásra. A diffúziós erők, valamint a nyomáskülönbségek a depónia gázokat a levegőbe vezetik. A passzív rendszer alkalmas az aljzatszigetelés nélkül épült lerakók gázmentesítésére, míg a szigetelt lerakóknál a gázkutak létesítése javasolt. 

A lerakón kialakításra kerülő gázmentesítő rendszer: 

· A záró szigetelésbe beépített perforált gázgyűjtő kutakat kell elhelyezni egymástól 20-30 m távolságra. 

· A kutak átmérője 40-70 cm-nek kell lennie.

· A gázgyűjtő kutak anyaga HDPE műanyag cső.

A hulladékba fúráskor a mélység nem érheti el az aljzatszigetelést. A furat alját 2 m vastag kaviccsal kell feltölteni, ebbe kell beleágyazni a perforált csövet. A záró szigetelés védelme érdekében a perforált csövet egy nem perforált csőben kell kivezetni. A furat és a tömött falú cső közötti teret vízzáró agyaggal kell feltölteni. 

Az elvezetésre kerülő gáz összetételének vizsgálata után dönteni kell a gáz további sorsáról, amennyiben nem tartalmaz káros összetevőket, azt a levegőbe lehet bocsátani. 

A hulladéklerakó működéséből származó zavaró hatások mérséklése

Az előírásoknak megfelelően intézkedéseket kell tenni, annak érdekében, hogy a lerakó működése során fellépő zavaró tényezők minimumra csökkenjenek. 

A zavaró tényezők a következők lehetnek:

· Kiporzásból származó porterhelés, kellemetlen szaghatások

· Szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés

· Forgalom okozta zaj- és rezgésterhelés

· Madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodása

· Tűzesetek 

A kiporzás és kellemetlen szaghatások terjedését folyamatos rekultivációval lehet megakadályozni, - amiről később még szó lesz- valamint a korábban említett gázösszegyűjtő rendszerrel. A teljes rekultivációig gondoskodni kell a területen elhelyezésre kerülő hulladékok földtakarásáról. 

A területen gondoskodni kell a hulladékfogó kerítés telepítéséről. Az előzetes számítások alapján, kb. 250 fm 2,5 m magas háló kiépítése szükséges, ami egyben a lerakónak idegenek behatolását megakadályozó védelmét is szolgálja.

Ugyancsak fontos és sürgős intézkedés a lerakón búvóhelyet, optimális körülményeket találó rágcsálók elleni védelem. Mivel igen szapora állatkákról van szó, az ellenük való védekezés nem lehet passzív, hanem folyamatos intézkedések szükségesek. A leghatékonyabb módszer a rágcsáló irtó szerek, csapdák alkalmazása, melyeket a terület meghatározott pontjain szükséges elhelyezni. Mivel ezek a szerek igen mérgezőek, ezért a velük való védekezést, csak az idegenek behatolását megakadályozó háló, kerítés kiépítése után lehetséges. 

A tűzesetek kialakulásakor szükséges intézkedéseket, a 36/1996. (XII.29.Ö BM rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészített Tűzvédelmi Szabályzatnak kell tartalmaznia. A Tűzvédelmi Szabályzatnak tartalmaznia kell azokat az eszközöket, berendezéseket, intézkedéseket, melyek a biztonságos működtetéshez elengedhetetlenek. 

Üzemeltetési Terv 

A lerakó üzemeltetését a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat szerint kell folytatni. 

Az Üzemeltetési Szabályzatnak többek között a következőket kell tartalmaznia:

· A hulladékok beszállítás-átvételi szabályai

· A lerakás technológiai előírásai 

· A lerakás ellenőrzésének módja

· Felhasznált eszközök, humán erőforrások

· Nyilvántartási rendszer ismertetése, bemutatása

· Monitoring rendszer ismertetése

· Tűzvédelmi szabályok

· Munkavédelmi Szabályok

· Kárelhárítási tervezés 

Kiszolgáló létesítmények 

A lerakót a beszállított hulladékok tömegének pontos megállapítása érdekében, hídmérleggel kell ellátni. 

Az üzemi utak tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni szükséges. 

Feltétlenül gondoskodni kell a hulladéklerakón dolgozók szociális helységeinek a biztosításáról a 25/1996. (VIII.28.) NM. rendeletben foglaltak szerint, még annak ellenére is, hogy a rekultiváció után a létesítmények funkciója megszűnik. 

Ennek érdekében ki kell alakítani: 

· Mosdót

· WC-t

· Komfortos tartózkodási helyet, irodát

· Öltözőt

· Étkezési helyet

Az abroncsmosó kialakítása nélkülözhetetlen. Ezt a hídmérlegtől megfelelő távolságban kell kialakítani, úgy hogy a hosszúsága a szállító jármű abroncsátmérőjének a háromszorosa legyen. A benne lévő víz mélysége kb 30-40 cm legyen. A fertőtlenítő klórmésszel, vagy hypoval vegyszerezett vizet, szippantás után a lerakó felületére lehet locsolni. Az abroncsmosó felülete kopás és vegyszerálló anyaggal kell befedni. 

Mérési, megfigyelési és ellenőrzési rendszer

A megfigyelési és ellenőrzési rendszert az üzemeltetési és utógondozási szakaszra is ki kell terjeszteni. 

Meteorológiai adatok

A meteorológiai adatok gyűjtését az üzemeltető a meteorológiai intézet bevonásával végzi el. 

Működési fázisban gyűjteni kell az adatokat:

· csapadék mennyiségéről, naponta

· hőmérsékletet, naponta

· párolgást, naponta

· uralkodó szélirányt, naponta

· páratartalom, naponta 

Utógondozási fázis 

· csapadék mennyiségéről, naponta, havi értékekhez hozzáadva

· hőmérsékletet, havi átlag

· párolgást, naponta, havi értékekhez hozzáadva

· uralkodó szélirányt, nincs előírva

· páratartalom, havi átlag

Kibocsátási adatok

Csurgalékvíz gyűjtés a területen nem megoldott, így a mintavételezés nem kivitelezhető. 

A gáz megfigyelést, a kialakításra kerülő gázgyűjtő kutakon kell elvégezni. Működési fázisban naponta kell vizsgálni a gáz emissziót (CH4,CO2,O2,H2S,H2)és a légköri nyomást. Az utógondozási fázisban minden hat hónapban kell elvégezni a vizsgálatokat. 

A felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatás ellenőrzésére, a hulladéklerakó feletti területen egy, a hulladéklerakó alatt két megfigyelő (monitoring) kutat kell kialakítani a szabványokban meghatározott módon. A működési és utógondozási fázisban a vízszintet havonta, a vízminőséget telespecifikus gyakorisággal kell ellenőrizni. Javasolt paraméterek: pH, összes szerves szén (TOC), fenolok, nehézfémek, fluoridok, arzénolaj, szénhidrogén tartalom. 

A hulladéklerakó állapotleírását (szintsüllyedést is) a működési fázisban évente, az utógondozási fázisban a süllyedést szintén évente kell nyomon kísérni. 

Az állapotleírásnak ki kell terjednie:

· lerakott hulladékok által elfoglalt hely, szabad terület nagysága

· lerakott hulladékok mennyisége 

· lerakott hulladék típusok

· technológia

· szervesanyag csökkenésének mértéke az előző évhez képest %-ban

· még rendelkezésre álló befogadó kapacitás

· műszaki létesítmények állapota

7.1.4 A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő telepek felszámolásának feladatai 

A regionális hulladéklerakóhoz történő csatlakozással egyidejűleg gondoskodni kell a felhagyásra kerülő hulladéklerakó rekultiválásáról. Ezen kívül fel kell mérni az illegális lerakóhelyeket és azok rekultiválásáról, illetve tájba illesztéséről is gondoskodni szükséges. Az illegális, vagy műszakilag nem megfelelő szennyvíz leürítő helyeket is rekultiválni kell. 

A rétegrend javasolt kialakítása:

· körtöltés külső felületének kialakítása;

· betonitszőnyeg fektetése legalább 10 mm vastagságban;

· geotextil rétegek között PEHD széles térháló, mely biztosítja a csapadékvíz elvezetését;

· gyeprács kitöltve humuszréteggel;

· füvesítés.

A végső rekultivációt külön kiviteli terv alapján kell megvalósítani.

7.2 A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

7.2.1 A fejlesztések megkezdésének prioritási rendje

Az alábbiakban táblázatos formában foglaljuk össze a prioritások meghatározását.

Lelmagyarázat: 
***
- kiemelten fontos intézkedések




**
-fontos intézkedések




*
- mérsékelten fontos intézkedések

A hulladékok csökkentést szolgáló intézkedések prioritási rendjét a 15 táblázat tartalmazza.  

	Hulladék típusa
	Csökkentést szolgáló intézkedések
	Prioritási sorrend

	Ipari (termelési) nem veszélyes hulladék
	Előadások, szakmai fórumok 
	**

	
	Egyedi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése
	***

	
	Közszolgálat keretén belül működő szelektív begyűjtő hálózat kialakítása 
	***

	Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék
	Előadások, szakmai fórumok 
	**

	
	Egyedi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése
	***

	Települési szilárd hulladék
	Lerakó felülvizsgálata
	***

	
	Lerakó rekultivációja
	**

	
	Regionális lerakóhoz történő csatlakozás
	***

	
	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek, udvarok kialakítása
	***

	
	Önkormányzati rendelet alkotása
	**

	
	Illegális lerakók felszámolása
	**

	
	Mezőőri szolgálat létrehozása
	*

	
	Lakosság tájékoztatása, tudatformálása
	**

	Települési folyékony hulladék
	Illegális lerakóhelyek felszámolása, rekultiválása
	**

	
	Önkormányzati rendelet alkotása
	**

	
	Lakosság tájékoztatása 
	**

	Biológiailag lebomló, szerves hulladékok
	Hulladékgyűjtő udvarok kialakítása
	***

	
	Lakossági tudatformálás
	**

	Veszélyes hulladék
	Egyedi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése
	***

	
	Hulladékgyűjtő udvarok kialakítása
	***

	Állati eredetű hulladék 
	Dögkutak felszámolása
	**

	Csomagolási hulladék 
	Egyedi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése
	***

	
	Hulladékgyűjtő udvarok kialakítása
	***


15. táblázat

A csökkentést szolgáló intézkedések prioritási rendje

A hulladékok hasznosítását szolgáló intézkedések prioritási rendjét a 16 táblázat tartalmazza.  

	Hulladék típusa
	Hasznosítást szolgáló intézkedések
	Prioritási sorrend 

	Ipari (termelési) nem veszélyes hulladék
	Kapcsolatfelvétel, szerződések megkötése hulladékhasznosítókkal
	**

	
	Közszolgáltatói szállítások megkezdése a hasznosítókhoz 
	**

	Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék
	Komposztáló telep kialakítása, csatlakozás más telepekhez
	**

	
	Területi (földrajzi) hasznosítási adottságok feltárására programkészítés
	**

	Települési szilárd hulladék
	Előválogatók, válogatók beüzemelése 
	*

	
	Szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosításra történő átadása
	**

	Települési folyékony hulladék
	Szennyvíztisztítók és leürítő helyek kialakítása
	***

	
	Iszapkezelési program kidolgozása
	**

	
	Csatornázás 
	*

	Biológiailag lebomló, szerves hulladékok
	Komposzt kihelyezési, hasznosítási program elkészítése
	*

	Inert hulladék 
	Inerthulladék hasznosító telepekre történő kiszállítás
	*

	Veszélyes hulladék 
	Előkezelés 
	**

	
	Kiszállítás hasznosító és ártalmatlanító szervekhez
	**

	Állati eredetű hulladék
	Kiszállítás megszervezése kezelőkhöz
	**

	Csomagolási hulladék 
	Előkezelés 
	**

	
	Hasznosítü szervekhez történő kiszállítás 
	**


16. táblázat

A hasznosítást szolgáló intézkedések prioritási rendje

A hulladék ártalmatlanítási célok megvalósítását szolgáló intézkedések rendjét a 17 táblázat tartalmazza. 

	Hulladék típusa
	Ártalmatlanítást szolgáló intézkedések
	Prioritási sorrend

	Hulladéklerakó szigetelése
	Felső lezáró szigetelés kiépítése


	***

	
	Övárok  kialakítása
	**

	
	Csapadékvíz elvezetés megoldása  
	**

	Gázkezelési, ellenőrzési intézkedések
	Gázkitermelő kutak létesítése
	**

	A működésből származó zavaró hatások mérséklése
	Kerítés, takarás, rágcsálók elleni védelem, tűzvédelmi intézkedések 
	**

	Üzemeltetési terv
	Üzemeltetési terv kidolgozása
	**

	Kiegészítő műszaki létesítmények 
	Létesítmények tervezése, kivitelezése 
	**

	Őrzés-védelem 
	Őrszolgálat 
	*

	Hulladék beszállitási-átvételi szabályok
	Szabályzat készítése
	**

	Ellenőrzési és megfigyelési eljárások
	Gáz ellenőrzés
	*

	
	Talajvízfigyelő monitoring kiépítése, ellenőrzőse
	***

	
	Meteorológiai adatok gyűjtése
	**

	
	Állapotleírás 
	**

	
	Összefoglaló jelentés a környezetvédelmi felügyelőségnek 
	**

	Rekultiváció 
	Működő lerakó rekultivációja
	*

	
	Illegális lerakóhelyek tájba illesztése
	*

	
	Illegális leürítőhelyek rekultivációja
	**


17. táblázat

A ártalmatlanítást szolgáló intézkedések prioritási rendje

7.2.2 A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett üteme, határideje

A megvalósítás tervezett ütemét és a határidőket az 4. melléklet tartalmazza. 

7.3 A megvalósításhoz szükséges eszközök

7.3.1 Hatékony és racionális hulladékgyűjtési, szállítási rendszerek kialakítási terve

7.3.2 Hasznosító rendszerek telepítési terve

7.3.3 Ártalmatlanító telepek 

8 Költségvetés

A költségvetési adatokat részletesen a 5. melléklet tartalmazza. A költségvetés becsült adatokat tartalmaz, a pontos adatok meghatározása az egyes intézkedések megkezdését megelőző adatgyűjtés alkalmával lehetséges (árajánlatok). 

9. Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos önálló tervfejezet 

9.1 Jelenlegi helyzet ismertetése

A településen keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségi adatai több éves időtávlatban rendelkezésre állnak a környezetvédelmi felügyelőség adatbázisa a (HAWIS) lapján. Az információs adatbázis alapján bemutatásra kerül a keletkezett összes hulladékok mennyisége idősorban, a keletkezett hulladékok hulladék főcsoportonkénti megoszlása idősorban, és a legnagyobb hulladék termelők-kezelők megnevezése. 

A keletkezett összes hulladékmennyiségek idősorát a 18. táblázat és az 1. diagram szemlélteti.

	Tárgyidőszak
	Keletkezett mennyiségek (kg)

	1996
	15300

	1997
	16200

	1998
	8500

	1999
	9200

	2000
	18000

	2001
	19000


18. táblázat

A keletkezett összes veszélyes hulladék mennyiségek időrendben

[image: image1.wmf]0

5000

10000

15000

20000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

képződött

mennyiség


1. diagram

A képződött összes veszélyes hulladék mennyiségek időrendben

A lakosságnál keletkező, és a települési hulladékkal a lerakóba jutó veszélyes hulladékok mennyiségét – az átlagos értékeket figyelembe véve (08-2,1 kg/fő/év)- 1,4  tonnára becsüljük. 

9.2 Célkitűzések

Az országos és helyi tervek céljaival, valamint a jogszabályi előírások szem előtt tartásával összehangolva a helyi célkitűzéseket a következőkben állapíthatók meg:

Megelőzés, csökkentési célkitűzések:

· A fő cél a képződő veszélyes hulladékok mennyiségének és veszélyességének a csökkentése.

· Az ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladékok mennyiségét 20%-al kell csökkenteni a tervidőszak végére.

· A termelők feladata a technológiák korszerűsítése, a kevesebb hulladékképződéssel járó technológiák bevezetése.

Hasznosítási célkitűzések:

· Korszerű veszélyes hulladék hasznosító berendezések üzembe helyezését kell szorgalmazni a régió területén belül. 

· A szelektív, veszélyes hulladék visszagyűjtési rendszerek kialakítását meg kell oldani, annak érdekében, hogy a települési hulladék lerakóba kevesebb kockázatos anyag kerüljön.

9.3 Cselekvési program

· Az önkormányzat feladata a gazdálkodó cégekkel való folyamatos kapcsolattartás, az egyedi és helyi hulladékgazdálkodási tervek egyeztetése.

· A hulladékgyűjtő szigeteket és udvarokat alkalmassá kell tenni a veszélyes hulladékok befogadására is.

· Lakossági tudatformálás akciók, előadások megszervezésével, programfüzetek kiadásával.

10. Csomagolási hulladékokkal kapcsolatos önálló tervfejezet 

Pontos információkkal a korábbi évek hiányos adatgyűjtése miatt nem rendelkezünk. 

Magyarországon a termékdíjas rendszer bevezetésével kb. 35%-os hasznosítás valósult meg a közelmúltban. Az előírások alapján 2005-re el kell érni az 50%-os hasznosítási arányt. A anyagában történő hasznosításnak minden anyagfajtánál a 15%-os hasznosítási arány kell elérni. 

A csomagolási hulladék helyzetképet az 1999-es adatok alapján a 21. táblázat szemlélteti:

	Hulladék megnevezése
	Keletkezett mennyiség (ezer t)
	Hasznosított mennyiség (ezer t)
	Hasznosítási arány (%-ban)

	Fém
	85
	25
	29,4

	Üveg
	180
	25
	13,9

	Papír
	310
	170
	54,8

	Műanyag
	135
	10
	7,4

	Összesen
	710
	230
	32,4


21. táblázat

A csomagolási hulladékok helyzete

A csomagolási hulladékok kezelésének részletes szabályait a 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet hatálya kiterjed az ország területén forgalmazott termékek csomagolására, azokra a gazdálkodó szervezetekre, ahol a csomagolás előállítása történik, csomagolási hulladék keletkezik.

Gyártó a csomagolt termék első forgalomba hozója. 

Azonosító jelölés

A gyártó a csomagolás anyagára, hulladékára, illetve a hulladék kezelési módjára utaló azonosító jelölést alkalmazhat. A csomagoláson vagy a csomagoláshoz rögzített címkén lévő azonosítónak jól láthatónak, tartósnak, a csomagolás felnyitása után is jól láthatónak kell lennie. Az azonosító jeleknek a csomagolás újrahasználható vagy hasznosítható jellegére utaló grafikus jel alatt kell, hogy megjelenjen. 

Visszavételi-hasznosítási kötelezettség

A csomagolási hulladék visszavételét, valamint újrahasználatát, hasznosítását a gyártónak, illetve a forgalmazónak kell biztosítania. A gyártó, illetve a forgalmazó ez irányú kötelezettségét saját maga teljesíti, vagy hasznosításra, erre engedéllyel rendelkező gazdálkodó átadással teljesíti, illetve az arra alkalmas csomagolás újrahasználatát biztosítja. A visszavételi és hasznosítási kötelezettség önállóan, más gyártókkal együtt, vagy koordináló szervezet útján teljesíthető. 

A termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó mentesül a visszavételi kötelezettség teljesítése alól, ha a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (elsődleges) csomagolása az éves szinten:

· műanyag vagy fém esetén összesen 200 kg-ot

· papír esetén 500 kg-ot

· üveg esetén 800 kg-ot

nem haladja meg.

A termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó a visszavételi és hasznosítási kötelezettség átadásáról a csomagolás előállítóval megállapodhat, ha a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (elsődleges) csomagolása az éves szinten

· műanyag vagy fém esetén összesen 500 kg-ot

· papír esetén 1000 kg-ot

· üveg esetén 2000 kg-ot

nem haladja meg.

Amennyiben a termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó a csomagolást nem közvetlenül az azt előállítótól szerzi be, gyártónak a csomagolóanyag, illetve eszköz első megrendelőjét kell tekinteni. 

A csomagolásra vonatkozó követelmények

· A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a csomagolás térfogata és tömege arra a minimálisan elégséges mennyiségre korlátozódjék, amely fenntartja a csomagolt termék és a fogyasztó számára a biztonságosság, higiénia és elfogadhatóság szükséges szintjét.

· A csomagolást úgy kell forgalmazni, hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát vagy hasznosítását, és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékokat ártalmatlanítják.

· A csomagolást úgy kell előállítani, hogy minimumra csökkentsék az ártalmas és más veszélyes anyagok jelenlétét, bármilyen csomagolási összetevő vagy csomagolóanyag alkotóelemei között. 

A csomagolás újrahasználható jellegére vonatkozó követelmények

· A csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzőinek lehetővé kell tenniük több fordulót, vagy visszatérést (rotációt).

· Teljesíteniük kell a hasznosítható csomagolásra vonatkozó sajátos követelményeket, amikor a csomagolást már nem használják fel újra, és ez által hulladékká válik.

A csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények

· Anyagában történő hasznosítás: a csomagolást úgy kell előállítani, hogy a visszaforgatás lehetővé váljon.

· Energia visszanyerés: minimális alsó fűtőértékkel kell rendelkeznie a csomagoló anyag hulladéknak.

· Komposztálás: olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, ami nem akadályozza az elkülönített gyűjtést és a komposztálási eljárást.

· Biológiai kezelés: olyan összetétellel kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a levegő jelenlétében végső soron szén-dioxiddá, biomasszává, vízzé vagy levegő kizárása mellett elsősorban metánná bomoljon. 
Komposztálási technológiák és rendszerek                                                       2.sz. melléklet

1. Nyitott prizmás komposztálás

1.1. Nyitott rendszerű passzív komposztálás

Növényi eredetű, tág C/N arányú stabil, nem rothadó hulladékoknál használt komposztálási eljárás. Az érés nagy méretű (5-10 m széles és 2-4 m magas) statikus, trapéz prizmákban történik. A halom összerakásán kívül a komposztálási folyamattal kapcsolatban semmiféle beavatkozás nem történik. A hulladékoktól, a halommérettől, a hőmérsékleti feltételektől és a nedvességtartalomtól függően a komposzt érésének időtartama 6 hónap és 3 év között változik.

A passzív komposztálás lassú és nagy helyigényű, de az alacsony munka és gépesítési költség miatt ökonómiai szempontból esetenként kedvező lehet.

1.2. Nyitott rendszerű forgatásos prizmakomposztálás

A komposztálás legősibb módszere, amelynek jellemzője, hogy a hulladékokat háromszög vagy trapéz keresztmetszetű prizmákba rakják és meghatározott rendszerességgel átforgatják. Az átforgatással keverik, homogenizálják a hulladékot, így biztosítva az aerob feltételeket, a "csapdázott" hő, a vízgőz és a gázok eltávozását.

A prizmákban a hőmérsékletet és a nedvességtartalmat folyamatosan ellenőrizik az átforgatás pontos időpontjának meghatározása céljából.

Fontos szempont a komposztálandó hulladék mennyisége, hiszen a tömeg a felülethez képest kicsi, ezért a környezeti tényezők hatására a prizma szélső zónája esetenként nem éri el a higiénizációhoz szükséges hőmérsékletet. A technológiának nagy a helyigénye, mert a legtöbb forgatógép-típus csak kis méretű prizmák átforgatására alkalmas, az érlelés a forgatás gyakoriságától és a hulladékok típusától függően pedig minimum 8-12 hétig tart.

Nyitott prizmás komposztálásnál a hulladékot általában háromszög vagy trapéz alakú prizmákba rakják. A megfelelő oxigénellátás érdekében a hulladékot rendszeresen át kell forgatni speciális komposztforgató gépekkel. A prizmák méretének meghatározásakor a rendelkezésre álló területen kívül a forgatógépek kapacitását, illetve a gazdaságos üzemeltetést is figyelembe kell venni. A prizmák magassága általában 1,5 m magas, szélességük 3,0 m, hosszuk a rendelkezésre álló terület nagyságától függ.

A prizmák méretezésénél egyenletes hulladékmegoszlást, és az ennél a technológiánál szokásos legalább 8 hetes érési időt alapul véve és a prizmák átforgatásának gyakoriságát heti egy-két alkalomra prognosztizálva az 1. táblázat szerinti mennyiségeket kell figyelembe venni.

1. táblázat

	PRIVATE
Hulladék-feldolgozás
	1000 t/év 

(1670 m3)
	5000 t/év (8400m3)
	10000 t/év (16700 m3)
	25000 t/év (42000m3)

	Mennyiség (m3/év)
	1670
	8400
	16 700
	42000

	Mennyiség (m3/8 hét)
	260
	1380
	2600
	6900

	Mennyiség (m3/hét)
	32
	161
	322
	805

	Mennyiség (m3/nap)
	4,6
	23
	46
	115

	Prizmák mérete: 

magasság x szélesség x hossz (m)
	1,5m x 3m x 25m
	1,5m x 3m x 30m
	1,5m x 3m x 50m
	1,5m x 3m x 50m

	Prizmák mérete (m3)
	70
	85
	140
	140

	Prizmák száma (db)
	4
	16
	20
	50

	Területigény
	
	
	
	

	Előkezelő tér (m2)
	300
	800
	1200
	1750

	Komposztáló tér (m2)
	837
	3570
	6930
	17325

	Utókezelő tér (m2)
	500
	1200
	2550
	3500

	Összes szilárd burkolat (m2)
	1637
	5570
	10680
	22575


A nyitott rendszerű forgatásos prizmakomposztálási folyamat technológiai egységei, javasolt munkagépei és azok legfontosabb jellemzői a különböző komposztálandó mennyiségektől függően a 2. táblázat szerintiek. 

2. táblázat

	PRIVATE
Munka-gép megne-vezése
	Munka-művelet
	Műszaki jellemzők

	
	
	1000
	5000
	10000
	25000

	
	
	t/év komposzttermelés 

	Aprító
	Nyers-anyagok előkészítése, zöldhulladék aprítása
	Vontatott (60 LE; tölcsérméret: 930 x 1250 mm; nyesedék nagysága: 40 mm, zúzható anyag átmérője: 220 mm)
	Vontatott (60 LE; tölcsérméret: 930 x 1250 mm; nyesedék nagysága: 40 mm, zúzható anyag átmérője: 220 mm)
	Kalapácsos aprító

50 m3/óra
	Kalapácsos aprító

50 m3/óra

	Erőgép
	Aprító- és forgatógép működtetése
	59,6 KW; hengerűrtartalom: 4750 cm3; hengerek száma: 4
	59,6 KW; hengerűrtartalom: 4750 cm3; hengerek száma: 4
	---
	---

	Homlok-rakodó
	Prizmák felrakása és lebontása, esetleg homogenizá-lás, keverés is
	Hidraulikus homlokrakodó adapter az erőgéphez, 3 pozíciós alapgép
	Nagy teljesítményű (80 LE, rakodólapát űrtartalma: 2 m3)
	Nagy teljesítményű (80 LE, rakodólapát űrtartalma: 2 m3)

30 m3/óra
	Nagy teljesítményű (80 LE, rakodólapát űrtartalma: 2 m3)

30 m3/óra

	Forgató-gép
	Komposztálási alapanyagok homogenizálásához ill. komposztprizmák kezeléséhez
	Forgatható szélesség: 3000 mm; forgatási magasság 1500 mm; vontatási szélesség: 1,8 m
	Forgatható szélesség: 3000 mm; forgatási magasság 1500 mm; vontatási szélesség: 1,8 m
	Önjáró forgatógép
	Önjáró forgatógép

	Rosta
	A kész komposzt rostálása
	Forgórosta (dobszita)

dobméret:

1050x3400, dobpalást:20x20 mm, perforáció 

3 mm hosszon 

28 mm osztással, dobfordulat 25/min, lejtés 3-6°, befoglalóméret:

4500x1600x2300. 
	Forgórosta (dobszita)

dobméret:

1050x3400, dobpalást:20x20 mm, perforáció 

3 mm hosszon 28 mm osztással, dobfordulat 25/min, lejtés 3-6°, befoglalóméret:

4500x1600x2300.
	Dobrosta 

60-80 m3/óra
	Dobrosta 

60-80 m3/óra


1.3. Levegőztetett prizmakomposztálás 

A levegőztetett prizmakomposztálás elmélete az aerob mikroorganizmusoknak azon az igényén alapul, hogy életműködésükhöz a prizmán belül állandó szinten tartott oxigénmennyiségre van szükségük.

A levegő bejuttatására többféle megoldás létezik, de a leggyakrabban perforált merev csöveket ágyaznak be, vagy levegőztető csatornákat süllyesztenek be a komposztprizmába. A levegőt egy ventillátor vagy egy pumpa segítségével juttatják be, amely a komposztálás folyamatát percről-percre szabályozhatóvá teszi. Az ilyen rendszereknél a visszacsatolást a komposzt hőmérséklete vagy oxigéntartalma jelenti, ennek alapján történik a ventillátorok automatikus be- és kikapcsolása.

A módszer alkalmazásánál a halom összerakásán és előzetes keverésen kívül más beavatkozásra (átforgatásra, mozgatásra) nincs szükség.

1.3.1. Szemipermeábilis membránnal takart, zárt, mobil rendszerek

A levegőztetett prizmakomposztálás újszerű változata a szemipermeábilis membrántakaróval zárttá tett komposztálási rendszer, amely 3 fontos elemből áll. Az aktív levegőztető egység a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusokat látja el oxigénnel. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom alapján, folyamatosan, visszacsatolással szabályozza. A szemipermeábilis membrán megszünteti a korábbi levegőztetett rendszerek több hiányosságát azáltal, hogy a membrán miatt a prizmában enyhe túlnyomás uralkodik, ezért anaerob zónák nem keletkeznek. A membrán biztosítja a gázcserét, de a szaganyagokat, a nedvességet és a hőt visszatartja.

A rendszerrel zárt jellegű komposztálás valósítható meg, viszonylag rövid - 4 hetes - idő alatt. A rendszer további előnye az alacsony üzemeltetési költség. 

Ennél a technológiánál a hulladékokat nagyobb méretű prizmákba rakják. A prizmák 2-3,5 méter magasak, szélességük 6-12 méter, hosszuk pedig 18-48 méter között változtatható. Az oxigénellátást a prizma alatt elhelyezett nyomó rendszerű levegőztető-egység biztosítja, így a prizma átforgatása az érés közben nem szükséges. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom alapján visszacsatolással szabályozzák, egy számítógépes irányítástechnikai program segítségével. A komposztálás zárt rendszerű megvalósulását a prizmát lefedő speciális membrántakaró biztosítja. A szemipermeábilis membrán légáteresztő, így a szabad levegőzést, és a fölösleges vízgőz távozását lehetővé teszi, viszont vízlepergető, ezáltal a csapadékvizet nem engedi át a prizmába, valamint a kórokozók és a szaganyagok számára is átjárhatatlan. A komposztálás időtartama rendszerint 4 hét.

A szemipermeábilis membránnal takart, zárt, mobil rendszerek alkalmazásánál a 3. táblázat szerinti mennyiségekkel kell számolni.

3. táblázat

	PRIVATE
Hulladék-feldolgozás
	1000 t/év

(1670 m3)
	5000 t/év (8400m3)
	10000 t/év (16700 m3)
	25000 t/év (42000m3)

	Mennyiség (m3/év)
	1670
	8400
	16 700
	42000

	Mennyiség (m3/hónap)
	130
	690
	1380
	3450

	Mennyiség (m3/hét)
	32
	161
	320
	805

	Mennyiség (m3/nap)
	4,6
	23
	46
	115

	Prizmák mérete: 

magasság x szélesség x hossz (m)
	2,5m x 6m x 15m
	3m x 8m x 25m
	3m x 8m x 25m
	3m x 8m x 30m

	Prizmák mérete (m3)
	140
	375
	375
	450

	Prizmák száma (db)
	1
	2
	4
	8

	Területigény
	
	
	
	

	Előkezelő tér (m2)
	200
	350
	750
	1300

	Komposztáló tér (m2)
	210
	682
	1302
	3825

	Utókezelő tér (m2)
	300
	450
	660
	1200

	Összes szilárd burkolat (m2)
	710
	1482
	2712
	6325


A szemipermeábilis membránnal takart, zárt, mobil rendszerű folyamat technológiai egységei, munkagépei és azok legfontosabb jellemzői a különböző komposztálandó mennyiségektől függően a 4. táblázat szerintiek. 

4. táblázat

	PRIVATE
Munka-gép megne-vezése
	Munka-művelet
	Műszaki jellemzők

	
	
	1000
	5000
	10000
	25000

	
	
	t/év komposzttermelés 

	Aprító
	Nyers-anyagok előkészítése, zöldhulladék aprítása
	Vontatott (60 LE; tölcsérméret: 930 x 1250 mm; nyesedék nagysága: 40 mm, zúzható anyag átmérője: 220 mm)
	Vontatott (60 LE; tölcsérméret: 930 x 1250 mm; nyesedék nagysága: 40 mm, zúzható anyag átmérője: 220 mm)
	Kalapácsos aprító

50 m3/óra
	Kalapácsos aprító

50 m3/óra

	Erőgép
	Aprító- és forgatógép működtetése
	59,6 KW; hengerűrtartalom: 4750 cm3; hengerek száma: 4
	59,6 KW; hengerűrtartalom: 4750 cm3; hengerek száma: 4
	---
	---

	Homlok-rakodó
	Prizmák felrakása és lebontása, esetleg homogenizá-lás, keverés is
	Hidraulikus homlokrakodó adapter az erőgéphez, 3 pozíciós alapgép
	Nagy teljesítményű (80 LE, rakodólapát űrtartalma: 2 m3)

30 m3/óra
	Nagy teljesítményű (80 LE, rakodólapát űrtartalma: 2 m3)

30 m3/óra
	Nagy teljesítményű (80 LE, rakodólapát űrtartalma: 2 m3)

30 m3/óra

	Takart rendszer irányítástechnikával


2. Félig zárt rendszerek

A komposztálás vízszintes silófolyosók belsejében történik, amelyek perforált csövekből vagy levegőztető csatornából álló levegőztető rendszerrel és beépített forgatóval vannak ellátva.

Az éghajlati hatások kiküszöbölése érdekében a silófolyosókat gyakran csarnokokban, fólia- vagy üvegházakban helyezik el. A keletkező gázokat és az esetleg termelődő kellemetlen szagokat biofilterek segítségével fogják fel.

3. Zárt rendszerek statikus építménnyel 

Ezeknél az intenzív eljárásoknál a komposztálás zárt egységekben történik a következő megoldásokkal: 

· dobkomposztálás 

· kamrás (box), illetve konténerkomposztálás 

· brikollare komposztálás 

· toronykomposztálás 

Ezek a módszerek az intenzív szakasz időtartamától és az elért komposzt érettségi fokától függően különböznek egymástól. Egyes esetekben az intenzív érés végén az utóéréssel integrált rendszerben érett komposztot (IV., V. érettségi fok) állítanak elő, más technológiáknál az intenzív érés higiénizált nyerskomposzt (I-II érettségi fok) előállításával végződik, ezért az utóérésre minden esetben szükség van.

Az utóérés módszerében a technológiák között nincs különbség, a komposztot minden esetben prizmákba rakják és forgatják vagy levegőztetik. 

A zárt komposztálási technológiákat a magas beruházási és üzemeltetési költségek jellemzik. Gyakran alkalmazzák olyan lakott területeken, ahol nagy mennyiségű szerves hulladék termelődik, kevés a rendelkezésre álló terület, és a szaghatást teljes egészében ki kell zárni. 

A félig zárt rendszerek és a statikus építménnyel kialakított zárt rendszerek technológiai egységei, munkagépei és azok legfontosabb jellemzői egyedi engedélyezés tárgyát képezik.

� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





































































































1
56

[image: image2.wmf]0

5000

10000

15000

20000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

képződött

mennyiség

_1126594985

