Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

(egységes szerkezetben az 1/2016.(I.15.), a 13/2016.(XII.1.), a 2/2017.(IV.5.) az 5/2019.(II.11.) és a 13/2019.(VIII.5.) önkormányzati rendeletekkel)

Tokodaltáró község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatal- mazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvény 8.§ (1) bekezdésé- ben meghatározott feladatkörében eljárva,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ (6)bekezdés b)pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kor- mányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze,

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§ (1) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-dunántúli Környezetvédel- mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Dorogi, Esztergomi Kistérség Népegészségügyi Intézete,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Köz- lekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Köz- lekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális Örökségvédelmi Hivatala,

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 37.§ e) pontjában biztosí- tott véleményezési jogkörében eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom- Esztergom Megyei Földhivatala,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom- Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igaz- gatósága,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Bá- nyászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság,

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kor- mányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Hír- közlési Hatóság Hivatala Piacszabályozás Felügyeleti Igazgatósága,

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.	FEJEZET Általános előírások

1.	A rendelet hatálya

1.§

(1)  Jelen előírások hatálya Tokodaltáró község közigazgatási területére terjed ki.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, épít- ményt, építményrészt, épület-együttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban építési munkát vé- gezni) és ezekre hatósági engedélyt adni, az országos településrendezési és építési követel- ményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet és mellékletei, (a továbbiakban OTÉK), és az egyéb általános érvényű jogszabályi és hatósági előírások, valamint jelen ren- delet és a szabályozási terv rendelkezései szerint lehet.

(3)  A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

(4)  A jelen helyi építési szabályzat a szabályozási tervlapokkal együtt érvényes.

2.	Szabályozási elemek

2.§

(1) Az OTÉK által meghatározott és a tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek módosítása kizárólag a szabályozási terv és az önkormányzati rendelet módosítása esetén lehetséges.

(2)  A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak:

a)  kötelező szabályozási vonal,

b)  területegységek határa és tartalma, c)  építési övezet határa és tartalma,

d)  védett területek határa, és azokra vonatkozó előírások, e)  védő területek határa, és azokra vonatkozó előírások,

f)	építési vonal, g)  építési hely,

h)  kötelező fásítás,

i)	beültetési kötelezettség.

(3)  A tervben az irányadó szabályozási elemek pontosítása a terv módosítását nem vonja maga után.

(4)  Az irányadó szabályozási elemek a következők:

a)  új lakóutcák kijelölése,

b)  irányadó telekhatár, magánút kialakítási lehetőség.

(5)  A helyi építési szabályzatban és a szabályozási terven az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény előírásai szerint alkalmazott településrendezé- si feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények a következők:

a)  feltétel teljesítéséhez kötött építési tilalom, a tilalom okának megszűnése esetén a terület építési korlátozása megszűnik,

b)  telektömb újraosztása,

c)  elővásárlási joggal terhelt területek,

d)  közterület rendezési terv készítési kötelezettség.

3. A szabályozási terv területfelhasználási egységei

3.§

(1) Tokodaltáró  község  közigazgatási  területének  beépítésre  szánt  területei  az  alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak:

a)   Kisvárosias lakóterület, b)   Kertvárosias lakóterület, c)   Falusias lakóterület,

d)   Településközpont vegyes terület,

e)   Gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület,

f)	Nem jelentős zavaró hatású gazdasági ipari terület,

g)   Különleges beépítésre szánt terület: sportterület, strandterület.

(2) A szabályozási terv beépítésre nem szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak:

a)   Közlekedési és közmű terület,

b)   Zöldterület,

c)   Mezőgazdasági terület,

d)   Erdőterület,

e)   Vízgazdálkodási terület,

f)	Különleges beépítésre nem szánt terület, temető.

II.	FEJEZET Beépítésre szánt területek

4.	Lakóterület

4.§

(1)  A  lakóterület  elsősorban  lakóépületek  elhelyezésére  szolgál.  Jelen  szabályzatban  a lakóterület az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódik:

a)  kisvárosias lakóterület, b)  kertvárosias lakóterület, c)  falusias lakóterület.

(2)  A lakóövezetekre az alábbi általános előírások vonatkoznak:

a)***  az Lk – bányász-lakóterületen nem folytathatók a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységek.

b) *** Hatályát vesztette.

c)***  A vasútvonal mellett tervezett lakóterületeken lakások oly módon helyezhetők el, hogy a védendő helyiségek homlokzata előtt a zajterhelési határértékeinek teljesülnie kell.

d) A lakóterületeken az elhelyezett létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi tárolót, parkolóhelyet telken belül kell biztosítani.

e)  A lakóterületen az új energiaközmű vezetékeket föld alatt kell elhelyezni, a meglévő légvezetékek kiváltandók. A földfelszín felett csak a közvilágítást biztosító kandeláberek helyezhetők el.

(3)  A lakóövezetekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a)  a különböző lakóövezetekben az egyes telkek minimális zöldfelületi borítottságát az egyes építési övezetek előírásai tartalmazzák.

b)  minden lakóövezetben a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét három- szintű (gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintű (gyep- és cserje- szint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani.

5.	Kisvárosias lakóterület

5.§

(1)  A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló,

7,5 méteres homlokzatmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. (2)  A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető:

a)   lakóépület,

b)	a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c)	egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

d)	sportépítmény,

e)	a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

(3)*****  A kisvárosias lakóterületen elhelyezhető épület – a lakórendeltetésen kívül:

a)  igazgatási épület,

b)  termelő kertészeti építmény,

c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

(4)  A kisvárosias lakóterületen nem helyezhető el:

a)  önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára,

b)  üzemanyagtöltő állomás,

c)***** szálláshely szolgáltató épület.

(5) A kisvárosias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési övezetekre tagolódnak:

a)  Lk-T – Több szintes, több lakásos társasházak (Béke tér környéke),

b)  Lk-H – Helyi, egyedi kisvárosias négy lakásos, jellemzően földszintes beépítés. a sajátos bányász lakóterület. A terület helyi védelem alatt áll. A beépítés tervezett jellegű, geometrikus úthálózattal, telekosztással, egységes méret és tömegrenddel illetve formaelemekkel rendelkezik,

c)  Lk-B – Bányászházak kisvárosias lakóterülete, sorház jellegű hatlakásos földszin- tes beépítéssel, különösen a Viola és a Móricz Zsigmond utca közötti terület.

(6) *** Hatályát vesztette.

6.§

(1)  Az Lk – T, Lk-H övezet építési telkein új lakóépület csak teljes közművesítettség esetén helyezhető el.

(2)  Az Lk-T övezetben a minimális kialakítható telekterület 1100 m2. (3)  Az Lk-T övezetben a telkek maximális beépítettsége 30 % lehet.

(4)  Az Lk-T övezetben az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni.

(5)  Az Lk-T övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.

7.§

(1)  Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetek területe helyi védelem alatt áll, így az övezetek területén telket megosztani nem lehet. Egy lakóépülethez tartozó, szomszédos telkek összevonhatók, amennyiben ezek egy tulajdonos kezébe kerülnek.

(2) Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetekben a telkek maximális beépíthetősége 30- illetve 40 % a szabályozási tervlapon jelöltek szerint.

(3)		Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetekben a védettség miatt, a jellegzetes kialakult struktúrának megfelelően lehet csak épületet elhelyezni, a legkisebb előkert mérete 2.5 m. A meglévő lakóépületek átépítése, illetve a teljes bontással járó új épület építése az elbontott épület he- lyén, azzal azonos jelleggel, tömeggel történhet. Épületet az oldalkertben el lehet helyezni, a jelenlegi építmény helyén, a tűzvédelmi előírások betartása mellett.

(4)  Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetekben új épület megengedett építmény magassága, a kialakult építménymagasságnak megfelelően 4,0 illetve 6,0 méter.

(5)  Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetben a terület építészeti karaktere kialakult. A lekontyolt, 30-35°- os cserépfedéssel fedett, falazott szerkezetű lakóházak egységes arculatú település képet adnak, így csak a karakterhez igazodó építési megoldások alkalmazhatók:

(6)  Az Lk-H1 és Lk-H2 övezetben az épület jellegének megfelelően, a maximális beépíthetőség és az oldalkert megtartásával bővíthető az épület, tetőtérbeépítés csak a tetőidom megváltoz- tatása, megemelése nélkül, tetősíkablakok felhasználásával valósítható meg.

8.§

(1)   Az Lk-B1 övezetben a kialakult beépítés megtartandó, a hat lakásos sorház, a lakásokhoz tartozó telkek, mellékhelyiségek telkei, és az ezeket elválasztó közterületek.

(2)   Az Lk-B1 övezetben a meglévő teleknagyságok, beépítettség, építési mód, építménymagas- ság a kialakult szerint megtartandó.

9.§

(1)   Az  Lk-B2  övezet  egységes  koncepció  alapján  beépíthető  kisvárosias  lakóterület,  ahol telkenként legfeljebb 8 lakásos lakóépületek építhetők.

(2)   A meglévő épületek egyszeri alkalommal felújíthatók, de nem bővíthetők.

(3)   Épületek a szabályozási terven jelölt építési helyen helyezhetők el.

(4)   A kisvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési öve- zet jele | min. kiala- kítható te- lekterület m2 | max. beépí- tettség % | Zöldfelületi fedettség % | beépítési mód | építmény magasság m | Szintterületi mutató |
| 1 | Lk-T | 1100 | 30 | 50 | SZ | 7,5 | 0,8 |
| 2 | Lk-H1 | K | 30 | 50 | E* | 4,0 | 0,3 |
| 3 | Lk-H2 | K | 40 | 40 | E | 6,0 | 0,4 |
| 4 | Lk-B1 | K | K | K | K | K | K |
| 5 | Lk-B2 | 900 | 40 | 30 | SZ | 5,5 | 0,4 |

*E – egyedi beépítési mód

6.	Kertvárosias lakóterület

10.§

(1)  A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 6,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelye- zésére szolgál.

(2)  A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:

a)	legfeljebb kétlakásos lakóépület,

b)	a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, c)	egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

d)	a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

(3)*** A kertvárosias lakóterületen kivételesen elhelyezhető:

  - legfeljebb négylakásos lakóépület,

  - a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,

  - sportépítmény,

  - a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

(4)  A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el:

a)*****	szálláshely szolgáltató épület,

b)	üzemanyagtöltő állomás,

c)	egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,

d)	önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilye- neket szállító járművek számára

(5)  A  kertvárosias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az  alábbi építési övezetekre tagolódnak:

a)	Lke-A – Általános családi házas lakóterület, tervezett jellegű, jellemzően földszintes, vagy egy emeletes egy- két lakásos beépítéssel.

b)	Lke-V – Villa jellegű, szabadonálló családi házas lakóterület, kolóniával egyszerre épült, lazább beépítettségű igényes lakóterület.

c)	Lke-H – Hagyományos, hosszú telkes, jellemzően földszintes, egy-két lakásos beépí- tés.

d)	Lke-T – Tervezett társasházas jellegű beépítés, legfeljebb négy lakás elhelyezésével.

11.§

(1)  Lke-A1, Lke-A2 övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 600 m2. A kialakult telkek beépíthetőek, abban az esetben, ha azok közterületről közvetlenül megközelíthetőek.

(2)  Lke-A övezetekben a telkek maximális beépítettsége 30% lehet.

(3)  Lke-A övezetekben a beépítési mód tömbönként kialakult. Ha a kialakult beépítés ikres, az ikres beépítés megtartható, de a teljes épület bontásával 18 méter széles illetve az ennél szélesebb telek esetén a telkek szabadonállóan is beépíthetők. Ha a telek szélessége nem éri el a 18 métert, akkor a lebontott ikerház helyett, oldalhatáronálló beépítéssel, két családi ház is építhető. Kialakult oldalhatáron álló beépítés esetén az épületeket oldalhatáronállóan kell elhelyezni. A saroktelkek szabadonállóan is beépíthetők.

(4)  Új beépítés esetén a közlekedési zaj lakóterületekre vonatkozó határértéken belül tartását igazolni kell.

(5)  Új területen szabadonálló beépítést kell kialakítani.

(6)  Új építés, vagy átépítés során az épületek lekontyolt tetővel, sátortetővel, vagy az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel épülhetnek.

(7) Melléképítmények, garázsok különállóan is elhelyezhetőek, de területüket a maximális beépítettségbe be kell számítani.

12.§

(1)* Lke –V1 övezetben – a 2370/4 hrsz.-ú telek kivételével – a telkek szélességükön nem oszthatók meg. A minimálisan kialakítható telekterület 900 m2. Az összes kialakult, közterületi kapcsolattal rendelkező telek beépíthető.

(2) Lke –V1 övezetben a telkek maximális beépítettsége 25%, de maximum 300 m2 alapte- rületű épület helyezhető el.

(3) Lke–V1 övezetben a z épületek ikresen vagy szabadonállóan is elhelyezhetőek. A kialakult ikres beépítés helyett a teljes épület bontásával szabadonálló beépítés megengedett.

(4) Lke –V1 övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság K-6,0 m.

(5) Az Lke-V1 jelű építési övezetben új épület helyét a szomszédos épületeknél kialakult előkerthez igazodó módon kell meghatározni.

(6) Az Lke-V2 jelű építési övezetben a lakóút hegy felöli oldalának és völgy felőli oldalának építési helye eltérő módon került szabályozásra. A hegyfelőli oldalon a beépítésénél a kö- telező elő,- és hátsó kert nem lehet 10 m–nél kisebb, a jellemző főépületet a hátsókert ha- tárhoz illeszkedő homlokzattal építeni. A völgy felöli oldalon az épületeket az előkert határára illeszkedő homlokzattal kell elhelyezni, 10 m – es előkert megtartása mellett. A betartandó elő,- hátsókert szélességek a szabályozási tervlapon ábrázolásra kerültek.

13.§

(1) Lke - H övezetben a kialakítható minimális telekméret 900 m2. Csak az a telek építhető be, amelynek szélessége legalább 14 m.

(2) Lke - H övezetben az épületek oldalhatáron helyezhetőek el. A saroktelkeken szabadonálló építési mód is engedélyezett.

(3) Lke - H övezetben a telkek maximális beépítettsége 20%, de ezeken maximum 200 m2 alapterületű épület helyezhető el.

(4) Lke - H övezetben a megengedett építménymagasság 4,5 m.

14.§

(1)  Lke -T övezetben a z övezetben legfeljebb négylakásos lakóépület helyezhető el.

(2)  Lke -T övezetben a kialakítható minimális telekméret 900 m2.

(3)  Lke -T övezetben a beépítettség mértéke maximum 30%.

(4)  Lke -T övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.

(5)  Lke -T övezetben a z épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.

(6)  A kertvárosias lakóterületekre vonatkozó előírások:

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési öve- zet jele | min. kiala- kítható te- lekterület m2 | max. beépí- tettség % | Zöldfelületi fedettség % | beépítési mód | építmény magasság m | Szintterületi mutató |
| 1 | Lke -A1 | 600 | 30 | 55 | SZ,O,I | 4,5 | 0,3 |
| 2 | Lke -A2 | 600 | 30 | 50 | SZ,O,I | 6,0 | 0,5 |
| 3 | Lke -V1 | 900 | 25 | 60 | SZ,I | K-6,0 | 0,6 |
| 4 | Lke -V2 | 1200 | 25 | 65 | SZ,I | 4,5-6,0 | 0,6 |
| 5 | Lke -H | 900 | 20 | 70 | O | 4,5 | 0,3 |
| 6 | Lke - T | 900 | 30 | 50 | SZ | 6,0 | 0,6 |

7.	Falusias lakóterület

15.§

(1)		A falusias lakóterület legfeljebb 6 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereske- delmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

(2)*****  A falusias lakóterületen elhelyezhető:

a)  lakóépület,

b)  mező- és erdőgazdasági üzemi építmény,

c)  kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

d)  kézműipari építmény,

e)  helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

f)  sportépítmény.

(3)  Falusias lakóterületen új épület csak teljes közművesítettség esetén helyezhető el.

(4)*****  Falusias lakóterületen üzemanyagtöltő állomás, és szálláshely szolgáltató épület nem helyezhető el.

16.§

(1) Az Lf-K építési övezetben minden kialakult, 12 méternél szélesebb, a kialakítható min. teleknagyság 80%-át elérő telek lakóépülettel beépíthető. A kialakítható legkisebb telekte- rület 1200 m2. A 12 m-nél keskenyebb telkeken lakóépület nem helyezhető el.

(2) Az Lf-K építési övezetben az épületek oldalhatáron helyezhetőek el. Az előkertet a jelen- legi utcai építési vonalhoz igazodva kell megállapítani, de ez nem lehet kevesebb 3 méter- nél.

(3) Az Lf-K az épületek tetőgerincét az utcára merőlegesen kell kialakítani.

(4) Az Lf-1 övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 1500 m2 . A 14 m-nél keskenyebb telkeken lakóépület nem helyezhető el.

(5) Az Lf-1 övezetben a 12%-nál nagyobb lejtésű telkek beépítése esetén az épület lejtő felöli homlokzatának vonalában a földszinti szint magassága és meglévő természetes terepszint átlagos magassága között legfeljebb 1,2 méter magasság különbség lehet. Az épület völgy és hegy felöli homlokzatának magassága legfeljebb 1,0 méterrel térhet el.

(6) A falusias lakóterületre vonatkozó előírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési öve- zet jele | min. kiala- kítható te- lekterület m2 | max. beépí- tettség % | Zöldfelületi fedettség % | beépítési mód | építmény magasság m | Szintterületi mutató |
| 1 | Lf-K | K-1200 | 20 (300 m2) | 60 | O | 4,5 - 6,0 | 0,4 |
| 2 | Lf-1 | 1500 | 20 | 60 | O | 4,5 - 6,0 | 0,4 |

8.	Településközpont vegyes terület

17.§

(1)*****   A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. A fent említett funkciók önálló épületben vagy lakóépületben, lakófunkcióval vegyesen is elhelyezhetőek.

(2)  A településközpont vegyes területen elhelyezhető:

a) lakóépület,

b) igazgatási épület,

c)***** kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

d) egyéb közösségi szórakoztató épület,

e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, f)  sportépítmény.

(3)*** A településközpont vegyes területen kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb

gazdasági építmény.

(4)  A településközpont vegyes területen nem helyezhető el:

a) önálló parkoló-terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

b) termelő kertészeti építmény,

c) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás,

d)***** szálláshely szolgáltató épület.

(5)  *** Hatályát vesztette.

(6)  A településközpont vegyes területeken az új és meglévő energiaközmű vezetékeket föld alatt kell elhelyezni. A földfelszín felett csak a közvilágítást biztosító kandeláberek helyezhetők el.

(7)  A településközpont vegyes területekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a)*** a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét kétszintű növényzet alkalmazásával kell kialakítani.

b) A parkolók telken belül is fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 fa ültetendő.

18.§

(1)  A  településközponti vegyes terület az egyes területrészek szerepköre, beépítettsége, egyéni karaktere szerint az alábbi építési övezetekre tagolódik:

a)**  Vt–L, Vt-L* – Lakóépülettel együtt elhelyezhető kiskereskedelmi ellátó, szolgáltató létesítmények elhelyezésére szolgáló övezet.

b)  Vt – I – Tárna utcai lakóterület, mely földszinti részein és az előkertben intézményi funkció is elhelyezhető.

c)  Vt – általános, és átalakuló vegyes területek, a Tárna utcai régi bánya és templom környékén, a Sport utca mellett, valamint a mai piac területén.

d)  Vt – KH – Kizárólagos használatú terület, amely az adott telek jelenlegi funkciójának megőrzését kívánja biztosítani.

e)  Vt – K – vegyes terület igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.

f)** Vt-P – József Attila utca menti, pavilonjellegű épületekkel beépült, kialakult övezet, amely elsősorban kiskereskedelmi, szolgáltató létesítmények elhelyezésére szolgál.

g)**** Vt-1 – vegyes terület, igazgatási, kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál.

(2)  A Vt-L építési övezetben az övezet lakóterületi jellegét megtartja, de a központi elhelyezkedés miatt a terület fokozatos átstrukturálódásával lehet számolni. Az övezet a lakófunkció kielégítése mellett, művelődési, kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó egységek befogadására szolgál.

(3)  A Vt-L építési övezetben az övezet helyi védelem alatt álló területére a LK – H övezet részletes előírásai vonatkoznak, azzal a kiegészítéssel, hogy ebben az övezetben kiskereskedelmi, szolgáltató célú melléképítmények a szabályozási vonalon elhelyezhetőek, az oldalkert meghosszabbításában. Az előkertben épület nem helyezhető el.

(4)  A Vt-L építési övezetben a beépítettség maximális értéke mértéke 45%.

(5)  *** Hatályát vesztette.

19.§

(1)  A Vt – I építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 900 m2 . (2)  A Vt – I építési övezetben a telkek maximális beépíthetősége 30%.

(3)  A Vt – I építési övezetben a z épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.

(4)  A Vt – I építési övezetben a z építménymagasság 4,5 illetve 6,0 m lehet, a szabályozási tervlapon jelöltek szerint. 6,0 méteres építménymagasság esetén egy épületen belül lehet két funkciót ellátni, földszinten kereskedelmi szolgáltató, emeleten lakófunkció biztosításával.

(5)  A Vt – I építési övezetben intézményi funkciót előkertben külön építményben elhelyezni nem lehet.

20.§

(1)  A Vt építési övezetben a minimálisan kialakítható telekterület 1200 m2.

(2)  A  Vt  építési övezetben ellátó- és vendéglátó épületek csak teljes közművesítettség esetén létesíthetők.

(3)  A Vt építési övezetben a telkek maximális beépítettsége 35%.

(4)  A Vt építési övezetben az épületek szabadonálló, illetve oldalhatáron álló módon kell elhelyezni, a jelölt építési vonal szerint.

(5)  A  Vt  építési övezetben a  megengedett legnagyobb építménymagasság 6  m,  illetve kialakult.

21.§

(1)  A Vt-KH, kizárólagos használatú övezet, kizárólag oktatási-nevelési intézmény elhelye- zésére szolgál. A terület fő rendeltetésétől eltérő célra felhasználni csak testületi döntés alapján lehet.

(2) A Vt -KH építési övezetben önálló lakóépület nem helyezhető el, csak intézmény funkciójú épület részeként pl: gondnoki, vagy szolgálati lakás.

(3)  A Vt -KH építési övezetben a kialakult telkek tovább nem oszthatók.

(4)  A Vt -KH építési övezetben új épületet csak teljes közművesítettség esetén lehet elhe- lyezni.

(5) A Vt -KH építési övezetben a megengedett maximális építménymagasság az iskola területén 7,5 m, az óvoda területén 4,5 m.

22.§

(1)  A Vt-K övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.

(2)****  A Vt-K övezetben a telkek tovább nem oszthatók.

(3) A Vt-K övezetben új épület elhelyezése, vagy meglévő épület bővítése csak teljes közművesítettség esetén engedélyezhető.

(4)  A Vt-K övezetben az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni.

(5)  A Vt-K övezetben a kialakult beépítettség mértéke 5%-kal növelhető egyszeri esetben. (6)  A Vt-K övezetben a telken kialakult építménymagasság nem növelhető.

(7)****  A településközpont vegyes területekre vonatkozó előírások:

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési övezet jele | min. kialakítható telekterület m2 | max. beépítettség % | Zöldfelületi fedettség % | beépítési mód | építmény magasság m | szintterületi mutató |
| 1 | Vt-L | K | 45 | 40 | E | 6,0 | 0,8 |
| 2 | Vt-I | 900 | 35 | 50 | SZ | 4,0-6,0 | 0,7 |
| 3 | Vt | 1200 | 35 | 30 | SZ/O | 6,0 | 0,9 |
| 4 | Vt-KH | K | 30 | 50 | SZ | 4,5-7,5 | 0,6 |
| 5 | Vt-K | K1 | K+5% | 20 | SZ | K-6,0 | K |
| 6 | Vt-1 | 800 | 65 | 10 | O | 6,0 | 1,2 |
| 7 | Vt-L* | K | 50 | 40 | Z | 6,0 | 0,8 |
| 8 | Vt-P | 200 | 60 | 20 | Z | 4,0 | 1,2 |

9.	Gazdasági terület

23.§

(1)  A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2)  A gazdasági terület lehet:

a) kereskedelmi, szolgáltató terület,

b) ipari terület.

(3)  A belterületi gazdasági területeken az új és meglévő energiaközmű vezetékeket föld alatt kell elhelyezni. A földfelszín felett csak a közvilágítást biztosító kandeláberek he- lyezhetők el.

(4)  Gazdasági területeken az egyes telkek területének legalább 35%-át zöldfelületként kell kialakítani. A telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű, vagy kétszintű növényzet alkalmazásával kell kialakítani. A háromszintű és kétszintű nö- vényzetet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 2. melléklete határozza meg.

(5)  Gazdasági területeken a telkek beültetési kötelezettségű részein min. 80%-ban három- szintű növényzet telepítendő. A fennmaradó 20%-os területen burkolt parkoló, út elhe- lyezhető. A telkeken az egyes telekhatárok mentén legalább két sorban egységes fasor telepítendő.

(6)  A parkolók fásítva alakíthatók ki: 4 pakolóhelyenként legalább 1 fa ültetendő.

24.§

(1)  Diffúz légszennyezést okozó tevékenységek kizárólag zárt térben folytathatók – kivéve a Gip-ipari, speciális tárolás övezetet. A Gip-ipari, speciális tárolás övezetben a felüle- tek kiporzását a tárolt anyag felületének szükség szerinti nedvesítésével, takarásával, vagy egyéb módon meg kell akadályozni. Lakóterületeket diffúz légszennyezés nem ér- het.

(2)  *** Hatályát vesztette.

(3)*** Feltöltések kialakítására környezetet károsító anyag, illetve veszélyes hulladék nem alkalmazható.

(4)  A telkeken rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen.

(5)  A gazdasági területeken az elhelyezett létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépko- csi tárolót, parkolóhelyet telken belül kell biztosítani.

10.  Kereskedelmi, szolgáltató terület

25.§

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.

(2)  A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,

c) kereskedelmi, szolgáltató,

d) igazgatási, egyéb irodaépület,

e) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás,

f)  sportépítmény.

(3)  A kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figye- lembevételével kivételesen elhelyezhető:

a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, b) egyéb közösségi szórakoztató épület.

(4)  Az övezetben a gépkocsiparkolást telken belül kell biztosítani.

(5)  A gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület az alábbi övezetekre tagolódik:

a) Gksz – kialakult övezet, a Tárna utca mellett,

b)** Gksz* - kialakult övezet, a József Attila utca – Tárna (volt Népbolt) utca találkozásánál.

26.§

(1)*****  A Gksz övezetben lakóépület, és szálláshely szolgáltató épület nem helyezhető el.

(2)  A Gksz övezetben kialakult építési telkek vannak, a legkisebb kialakítható telekméret 3000 m2.

(3) A Gksz övezetben a beépítettség mértéke maximum 45% lehet, 35%-os zöldfelület biztosítása mellett. A megengedett maximális beépítettséget jelenleg is elérő, illetve azt meghaladó beépítettségű telken a beépítettség felső határa csak egy alkalommal, és csak környezetvédelmi beruházás végrehajtása érdekében maximum 5%-kal megemelhető. A meglévő épületek helyén új épület elhelyezhető.

(4)  A kereskedelmi-gazdasági területekre vonatkozó előírások:

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési öve- zet jele | min. kiala- kítható te- lekterület m2 | max. beépí- tettség % | Zöldfelületi fedettség % | beépítési mód | építmény magasság m | Szintterületi mutató |
| 1 | Gksz | 3000 | 45 | 35 | SZ | 10,5 | 0,6 |
| 2** | Gksz* | 3000 | 50 | 35 | O | 10,5 | 0,7 |

11. Ipari terület

27.§

(1)  Az ipari területen a gazdasági kereskedelmi szolgáltató területeken megengedett funkci- ókon kívül olyan gazdasági és egyéb ipari célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

(2)  Ipari területen nem helyezhető el:

a) lakóépület,

b) egyházi, oktatási épületek,

c)***** szálláshely szolgáltató épület.

(3)****  Az iparterület az alábbi övezetekre tagolódik:

a) Gip-1  : környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület

b) Gip-T : új ipari terület, a 10-es út és az OVIT telep mellett

(4)  **** Hatályát vesztette.

(5)  **** Hatályát vesztette.

28.§

(1)****  A Gip-T övezetben közterület felöli telekhatárokon minimálisan 50 méter széles, egyéb telekhatáron 10 méter széles kétszintes zöldfelület alakítandó ki. A terület csak teljes közművesítettség esetén építhető be.

(2)****  A gazdasági ipari területekre vonatkozó előírásokat az alábbi összefoglaló táblázat   tartalmazza:

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési övezet jele | min. kialakítható telekterület m2 | max. beépítettség % | Zöldfelületi fedettség % | beépítési mód | építmény magasság m | szintterületi mutató |
| 1 | Gip-1 | 3000 | 30 | 40 | SZ | 10,5* | 1,2 |
| 2 | Gip-T | 3000 | 35 | 35 | SZ | 7,5 | 0,5 |

* Az övezetben az építménymagasság túlléphető a technológiai építmények esetében.

(3) **** Hatályát vesztette.

12.  Különleges terület

29.§

(1)  Különleges területbe tartoznak a

a)  sportpálya (K-Sp),

b)  strandterülete (K-St).

(2)	A különleges terület egyes övezeteinek részletes előírásai az alábbiak:

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési öve- zet jele | min. beépít- hető telekte- rület m2 | max. beépí- tettség % | Zöldfelületi fedettség % | beépítési mód | építmény magasság m | Szintterületi mutató |
| 1 | K-Sp | K* | 10 | 70 | SZ | 5,5 | 0,15 |
| 2 | K-St | K | 10 | 70 | SZ | 4,5 | 0,15 |

*K= kialakult telekméret

(3)  A K-Sp övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el:

a)  sportpályák,

b)  sportpályák kiszolgáló létesítményei (öltözők, lelátók stb.)

c)  vendéglátó épület,

d)  a terület fenntartásához szükséges épület,

e)  nyilvános illemhelyek,

f)	parkolók,

g)***** szálláshely szolgáltató épület.

(4)	A K-St övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el:

a)  uszoda

b)  pihenést és testedzést szolgáló építmények pl.: pihenőhely, játszótér, sétaút, stb. c)  vendéglátó épület,

d)  a terület fenntartásához szükséges épület, e)  nyilvános illemhelyek,

f)	parkolók,

g)***** szálláshely szolgáltató épület.

30. §

(1)  A különleges terület övezeteiben a telekhatár mentén legalább 10 m széles kétszintű növényzetből álló védő rendeltetésű zöldfelület telepítendő, A különleges terület öveze- teiben a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű, vagy kétszin- tű növényzet alkalmazásával kell kialakítani. A háromszintű és kétszintű növényzetet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet

2. melléklete határozza meg.

(2)  A  különleges terület  övezeteiben a  parkolók  mind  közterületen, mind  telken  belül fásítva alakítandók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 fa ültetendő.

(3) A különleges terület övezeteiben a különleges terület övezeteiben a lakóövezetekre vonatkozó környezeti feltételek tartandók be.

(4)  A különleges terület övezeteiben az elhelyezett létesítmények üzemeltetéséhez szüksé- ges gépkocsi tárolót, parkolóhelyet telken belül kell biztosítani.

III.	FEJEZET

Beépítésre nem szánt területek

13.  Közlekedési és közműterület

31.§

(1)  A közlekedési területeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályo- zási terv ábrázolja.

14.  Zöldterületek, zöldfelületek

32.§

(1)  A zöldterületként (Z) lehatárolt területeken, a terület 2%-os beépítettségével az OTÉK

27.§. (4) bekezdésében meghatározott épületek, ill. építmények helyezhetők el.

(2)  Új zöldterületek kialakítása, ill. meglévő zöldterületek átépítése csak tervezési jogosult- sággal rendelkező tervező által készített kertépítészeti kiviteli terv alapján történhet.

(3)  Új utak kétoldali zöldsávval, illetve fasorral alakíthatók ki.

(4)  Az egyes övezetekben a létesítmények használatbavételi engedély kiadásáig a kötelező beültetési kötelezettséggel jelölt területeken az előírt növénytelepítést meg kell valósíta- ni.

(5)  Négy gépjárműállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, négy gépjármű-állásonként legalább egy, kétszer iskolázott fa ültetésével engedélyezhetők.

(6)  A település zöldfelületeinek megóvása érdekében meglévő fát, ill. növényzetet kivágni csak rendkívül indokolt esetben lehet.

33.§

(1)  *** Hatályát vesztette.

(2)   A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét az eljáró hatóság meghatározhatja.

(3)   A visszapótlásra szánt növényzetet lehetőség szerint az építési területen, vagy annak közelében kell telepíteni.

(4)  A visszapótlásra szánt növényzet kiültetéséről – általában - az építési tevékenység megkezdése előtt kell gondoskodni különösen, ha a visszapótlásra nem az építési terüle- ten kerül sor.

(1)  Az erdőterületek övezetei:

a) védőerdő (Ev-1),

15.  Erdőterület

34.§

b) védő erdő, átmeneti tájhasználatú erdőterület (Ev-2),

c) védett (Ev-3),

d) egészségügyi-szociális, turisztikai (Et).

(2) Az erdőterületeken elhelyezhető épületek, építmények csak tájba illő, hagyományos szerkezetűek lehetnek.

(3) Erdőterületen az erdőgazdálkodás csak az erdőtörvény, az erdőterv, ill. a különböző tulajdonú erdők kezelésére létrehozott szervezetek belső előírásai szerint történhet.

(4) Védő, védett átmeneti tájhasználatú és egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületen fa csak akkor vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé.

35.§

(1) Ev-1  jelű  védőerdő övezetbe a  közlekedés, gazdasági területeket a  lakóterületektől elválasztó erdősávok és a külterületi védőerdők tartoznak. A területeken épületeket elhelyezni nem lehet, az erdőtelepítésről a tulajdonosnak gondoskodni kell.

(2) Ev-2 átmeneti tájhasználatú erdőterület övezetbe tartoznak a 0190/12, a 0191 és a 0193 hrsz-ú területek. Az átmeneti tájhasználatú erdőterület a bánya-utótájon kialakuló gyepes-fás terület speciális övezete, amelyen a talajadottságok miatt zárt erdőtársulás kialakítása helyett a zárt, de vegyesen fás és lágyszárú növényborítás a célzott területhasználat

.

(3)  Az Ev-2 övezetben legalább az övezet területének 30 %-át fákkal és cserjékkel borítot- tan kell kialakítani. Az erózió elleni védelem érdekében a fás növényzettel nem borított területeken kizárólag gyepművelési ágú területek alakíthatók ki.

(4)*** Ev-3 védett erdőterületek övezetébe az országos ökológiai hálózat és Natura 2000 terület részét képező erdők tartoznak. A területen épületet elhelyezni nem lehet.

(5) Védő és védett rendeltetésű erdőterületen (Ev-1, Ev-3) és átmeneti tájhasználatú erdőte- rületen (Ev-2) kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, létesítmények (pl. nyom- vonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak) helyezhetők el, amelyek az erdőt rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák.

36.§

(1) Egészségügyi-szociális, turisztikai (Et) rendeltetésű erdőterületen az Ev övezetben elhelyezhető létesítményeken túlmenően az erdőgazdasági és közjóléti rendeltetésének megfelelő épületek helyezhetők el:

a) a testedzést és turizmust szolgáló épületek, építmények, pl: kilátó, erdei futópálya. b) sportpályák,

c) vendéglátó létesítmények,

d) erdészház, közösségi vadászház, e) szállítás jellegű épületek.

(2)  Az Et övezetben 10 hektáros területnagyság esetén, a telek max. 5%-án helyezhető el épület. A maximális építménymagasság 5,5 méter.

16.  Mezőgazdasági terület

37.§

(1)	Az Má jelű általános mezőgazdasági övezet területén kialakítható min. telek nagysága

3000 m2, szélessége 50 m.

(2) Az Má övezetben 3 hektáros területnagyság esetén, a telek max. 3%-án helyezhető el épület. Az épületek szabadonállóan helyezhetők el, a maximális építménymagasság 5,5 méter.

(3)  Az övezetben csak a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsola- tos terményfeldolgozás és tárolás épületei, a továbbiakban gazdasági épület helyezhetők el. Ezek megléte esetén a gazdálkodók számára lakás, max. 1 lakóépület építhető.

(4) A gazdasági épület egy max. 20 m2-es, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas részt is magába foglalhat.

38.§

(1)  Az Má övezetben az épületek, építmények elhelyezésekor min. 10-10 m elő, ill. hátsó- kertet és min. 5m oldalkertet kell biztosítani.

(2)  Az egyes építmények csak az OTÉK 36.§-ában előírt távolságok betartásával helyezhe- tők el.

(3)  Az övezetben kerítés csak sövénnyel vagy cserjesávval takart drótfonatból vagy fából készíthető.

(4)  Az övezetben az erózió elleni védelem érdekében a gyep művelési ágú területek megtar- tása javasolt.

39.§

(1)  A mezőgazdasági övezetek területén talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró aljzaton végezhetők. Trágya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjt- hető.

(2)  *** Hatályát vesztette.

(3)  A mezőgazdasági rendeltetésű terület szennyvízzel történő öntözése nem engedélyezhe- tő.

(4)  A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik. Szippantott szennyvíz csak a kijelölt szennyvíztisztító-telepre szállítható.

(5) A területek nitrátérzékenysége miatt 17%-nál kisebb lejtésű telkeken a műtrágya és szerves trágya felhasználás korlátozott, 17%-nál meredekebb területeken tilos.

17. Különleges beépítésre nem szánt terület

40.§

(1)Különleges beépítésre nem szánt terület

a) Kk-T - temető tartozik,

b) Kk-M – mezőgazdasági üzemi terület, major tartozik.

(2)  A Kk-T - temető területén csak sírhelyek, a temető üzemeltetéséhez szükséges építmé- nyek, egyházi építmények és parkolóhelyek létesíthetők.

(3)  A temető területén belüli fejlesztés csak beépítési terv alapján készülhet.

(4)  A Kk-T területen a teljes közműellátás, és burkolt út biztosítandó.

(5)  A  Kk-M mezőgazdasági üzemi terület major övezet a  volt vízmű területe, ahol a meglévő épületek építmények hasznosításán túl, a telek, legfeljebb 2 %-án állhat épület. Elhelyezhető a telken gazdasági, szolgáltató létesítmény, major, az üzemeltető lakása és horgász tó.

(6)  Különleges beépítésre nem szánt területekre vonatkozó részletes előírások.

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Övezet jele | min. be- építhető telekterület m2 | max. beépí- tettség % | Zöldfelületi fedettség % | beépítési mód | építmény magasság m |
| 1 | Kk-T | 5000 | 2 | 80 | SZ | 5,5 |
| 2 | Kk-M | K | 2 | 70 | SZ | K-3,0 |

IV.	FEJEZET Környezeti feltételek

18.  A levegő védelme

41.§

(1) Tokodaltáró levegőtisztaság védelmi szempontból 3.sz. légszennyezettségi zóna: Komá- rom – Tatabánya – Esztergom térségébe tartozik

(2) Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület:

a)	ex lege védett földvár,

b)		erdők kivéve elsődleges rendeltetésük szerint a védő erdők, valamint az új létesít- mények védelmi övezetében létrehozott erdősávok.

(3) Diffúz  légszennyezést  okozó  tevékenységek kizárólag  zárt  térben,  vagy  a  kiporzás megakadályozása esetén folytathatók.

(4) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag gazdasági területeken folytatha- tók, ha megfelelő technológiai alkalmazásával a légszennyező anyagok, ill. a bűzanya- gok külső légtérbe való kijutása, ill. terjedése megakadályozható. A lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó létesítmény nem helyezhető el, nem üzemeltethető.

19.  A felszíni- és felszín alatti vizek védelme

42.§

(1)  Tokodaltáró felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti vízminő- ség védelmi területen lévő település.

(2)  Új beépítésre szánt terület kizárólag abban az esetben alakítható ki, ha egyidejűleg a területen a csatornahálózat is kiépül. Meglévő beépítésre szánt területeken létesítmé- nyek kizárólag abban az esetben létesíthetők, ha a szennyvizek közcsatorna-hálózatba vezetése biztosítható.

(3)  *** Hatályát vesztette.

(4)  20 illetve annál több gépkocsit befogadó parkoló csak olyan módon alakítható ki, hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz. A fenti esetben, valamint gazdasági te- rületeken belül kialakított útburkolatoknál a csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó mű- tárgyon keresztül vezethető a csapadékvíz-elvezető hálózatba.

(5)  Ásott kutakba, csapadékvíz-csatornákba, csapadékvíz-elvezető árkokba, továbbá élővíz- folyásba szennyvizet, vagy az állattartás hulladékait tartalmazó csurgalékvizet még elő- tisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni.

(6)  *** Hatályát vesztette.

20.  A talaj védelme

43.§

(1)  Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró aljzaton végezhe- tők. Mezőgazdasági területen trágya, trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjthető.

(2)  A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhe- lyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli ki- vonásig az eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni.

(3) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a humuszos termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasz- nosításáról gondoskodnia kell. A humuszos termőréteget lehetőség szerint a beruházás- sal érintett területen kell elhelyezni. Az építési munkák során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak, szennyező anyag a ta- lajba ne kerülhessen.

(4)  A telkeken belül rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága és a rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül ren- dezetten biztosítható legyen.

44.§

(1)  Az erózióveszélyes, 12% feletti lejtős területeken az erózió megakadályozása érdekében az állandó növényborítás fenntartására kell törekedni. a területeken ültetvények telepíté- se, művelése során eróziót akadályozó talajmegmunkálás, vetés- és ültetvényszerkezet. A meglévő ültetvények erózióvédelméről gondoskodni kell.

(2)  Az erózióveszélyes, 17 %-nál meredekebb lejtésű területeken az erdő művelési ág nem változtatható meg, kivéve, ha borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén fek- szik. Ez esetben a művelési ág szőlőre változtatható.

(3)  Az épületeket, építményeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban 1,0 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű ré- zsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőz- ve kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növények- kel beültetett sáv alakítandó ki. A rézsűfelületek állékonyságának erősítése érdekében a rézsűfelületeken is megfelelő növénytelepítésről kell gondoskodni.

(4)  *** Hatályát vesztette.

21.  Hulladék elhelyezés

45.§

(1)  Lakó- és vegyes területen veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek kizárólag a lakosság alapfokú ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők.

(2)  A keletkező veszélyes hulladékokat az ártalmatlanításig, vagy elszállításig a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéseinek feltételeiről szóló kormányrende- letben előírt módon, hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszeny- nyezés nélkül tárolni.

(3)  A település közigazgatási területén kívül keletkezett veszélyes hulladékok a közigazga- tási területen nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel.

22.  Környezeti zaj elleni védelem

46.§

(1)  Tokodaltáró zaj ellen védendő területei a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendelet értelmében az alábbi zajvédelmi kategóriákba tartoznak:

a)	2. zajvédelmi kategória - lakóterület, különleges területek közül a temető, zöldterület: Lk, Lke, Lf, Kk-t, Z övezetekbe sorolt területek,

b)	3. zajvédelmi kategória vegyes terület: Vt, K-sp övezetekbe sorolt területek,

c)	4. zajvédelmi kategória gazdasági terület: Gip, Gksz övezetekbe sorolt területek.

23.   Egyéb környezetvédelmi előírások

47.§

(1)  A  kedvezőtlen  településképi  látványt  nyújtó  tevékenységeket  a  telkeken  belül  oly módon kell elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni – például többszintű növényzet- tel vagy kerítéssel - hogy azok közterületről ne okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen lát- ványt.

(2)  A telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek - kivéve a környezetét nem zavaró hatású kézműipari tevékenységeket - kizárólag a gazdasági területeken folytathatók.

(3) *** Hatályát vesztette.

24.  Táj- és természetvédelem

48.§

(1)  A közigazgatási területen található természetes és természetközeli élőhelyek - különös tekintettel a természetközeli gyep- és erdőterületekre, vizes élőhelyekre - megóvását, az állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását biztosítani kell.

(2)  A biológiai sokféleség megőrzése és a tájkép védelme érdekében a gyepterületek és a mezővédő erdősávok, fasorok, továbbá a vízfolyások, árkok menti természetközeli nö- vényzet, facsoportok megtartandók.

(3)  A Szabályozási terven jelölt természetvédelmi szempontból értékes területeken: Natura

2000 területeken, ökológiai hálózat területein nem folytatható olyan tevékenység, és nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a tájkép jellegét megváltoztatja, továbbá a természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek környezetál- lapotát, élővilágát negatívan befolyásolja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni ki- zárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.

25.  Tájkép- és településkép-védelem

49.§

(1)  A szabályozási tervlapon „települési tájképvédelmi terület” jellel lehatárolt területbe a táj- és településkép-védelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából értékes terüle- tek tartoznak.

(2) A települési tájképvédelmi területen a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez látványtervet kell készíteni, továbbá az elhelyezhetőség igazolásához tájeszté- tikai értékelés készítendő.

(3)  A települési tájképvédelmi területen új távvezetékek, energia és hírközlő vezetékek csak terepszint alatt helyezhetők el. Bázisállomások nem létesíthetők. A földfelszín felett csak a közvilágítást biztosító kandeláberek helyezhetők el.

(4)  *** Hatályát vesztette.

(5)  A települési tájképvédelmi területen bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

(6)  A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen az épületeket, építményeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban 1,0 m-nél nagyobb feltöltések, vagy bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m- nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve, több tagban kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv alakítandó ki.

26.   Régészeti örökségvédelemre vonatkozó előírások

50.§

(1)  *** Hatályát vesztette.

(2)  Ha a földmunkák során váratlan régészeti emlék, lelet kerül elő a Kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján az értékmegőrzésről feltárással gondoskodni kell.

27.  Épített értékek védelmére vonatkozó előírások

51.§

(1) Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján nem részesülnek országos védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kul- túráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik.

(2) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat fel- adata.

(3)  A helyi védelem a következőkre terjed ki:

a)	Területi védelem: településszerkezeti védelem, egységes koncepció alapján épült együttes területe,

b)	Egyedi épületek védelme.

(4)  A településszerkezeti védelem a tervezett, geometrikus úthálózatra terjed ki. A területen az úthálózat megtartandó, az utcakeresztmetszetek nem bővíthetők. Új utca illetve tér csak a szabályozási tervlapon jelölt helyen és módon nyitható.

52.§

(1)  Helyi védelemre javasolt az egységes koncepció alapján épült együttes, a négylakásos bányászházak területe, amely a jellemző beépítési móddal, egységes méret- és tömeg- renddel, valamint jellemző épülettípussal együtt őrzendő meg együttesként.

(2)  A területen épület vagy épületrész csak igen indokolt, gazdasági indokon túl is megala- pozott esetben bontható csak el.

(3)  A karakter megőrzése céljából, a meglévő épületek átépítése, vagy teljes bontással járó új épület építése az elbontott épület helyén, azzal azonos tömeggel történhet.

53.§

(1)  Helyi védett épületek azok, amelyek történeti, városképi, ipartörténeti jellemzői kifeje- zik a település múltjának sajátosságait, kultúráját, hagyományait.

(2)  Védett épület vagy épületrész csak igen indokolt, a gazdaságossági indokokon túl is megalapozott esetben képviselőtestületi döntés alapján bontható csak el.

(3)***  Felújítást, átalakítást az épület eredeti formavilágának megfelelően kell kialakítani.

(4)  Az  épületek, épületrészek szerkezeti, homlokzati részletei, tartozékai megőrzendők, hiány esetén pótlandók.

V.	FEJEZET

28.  Záró rendelkezések

54.§

(1)  A jelen rendelet kihirdetése után 30. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. A szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (III.08.) önkormány- zati rendelet,

2. A szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (III.08.) önkormány- zati rendelet módosításáról szóló 18/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelet,

3. A szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (III.08.) önkormány- zati rendelet módosításáról szóló 24/2005. (X.21.) önkormányzati rendelet,

4. A szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló 4/2002. (III.08.) önkormány- zati rendelet módosításáról szóló 16/2007. (X.26.) önkormányzati rendelet.

(3)

a) A helyi védelem alatt álló épületek  felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

b) Tokodaltáró község külterületi szabályozási tervét a 2. melléklet tartalmazza.

c) Tokodaltáró község belterületi szabályozási tervét a 3. melléklet tartalmazza.

Petrik József	Dr. Szax Márta Veronika polgármester		jegyző

* módosította az 1/2016.(I.15.) önkormányzati rendelet

** módosította a 13/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet

*** módosította a 2/2017.(IV.5.) önkormányzati rendelet

**** módosította az 5/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet

***** módosította a 13/2019.(VIII.5.) önkormányzati rendelet