10. függelék

a helyi építési szabályzatról szóló 24/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Víz kutak védőtávolságára vonatkozó előírások közül különösen az alábbi jogszabályokat, illetve a kiemelt jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni:

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

A védőidomok, védőterületek, védősávok kijelölése

12. § (1) A felszín alatti vízbázisok külső védőövezetén és védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

(2) A külső védőövezet területén:

a) szükség szerint tereprendezést kell végezni úgy, hogy ott pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezzen. A hullámtéri vízművek felépítményét úgy kell kialakítani, hogy a kutakba és egyéb létesítményekbe felszíni víz árvíz esetén se kerülhessen. A területet elöntő árvíz levonulása után gondoskodni kell a bomlékony és korhadó, a felszín alatti víz szennyezését előidéző anyagok eltávolításáról;

b) a meglévő áthaladó közutat és az útárkot vízzáró burkolattal kell ellátni. Az útárkot úgy kell kialakítani, hogy a vizeket a külső védőterület határán kívülre vezesse. Új közút nem létesíthető. A külső védőövezeten áthaladó szakaszokon az útfenntartáshoz használatos anyagokat tárolni tilos;

c) a közutakon a külső védőövezeten áthaladó útszakasz egészére vonatkozó „Megállni tilos” táblákat kell elhelyezni. Veszélyes vegyi anyagokat szállító teherjárművek számára a külső védőövezetet megfelelő táblákkal ellátott elkerülő terelőutat kell kijelölni;

d) a létesítmények, így például lakóépületek, sport- és szabadidő-létesítmények, üzemek szennyvizét zárt, nyomáspróbával ellenőrzött szennyvízcsatornával kell elvezetni;

e) a növénytermesztéssel összefüggésben meg kell állapítani, hogy az milyen hatással van a védelemben részesülő vízre. Ehhez meg kell vizsgálni a termőtalajt, a víz fölötti képződményeket és a vizet. A vizsgálati eredmények alapján meg kell állapítani, hogy

ea) okozott-e a növénytermesztés kimutatható károsodást a vízben;

eb) a termőtalaj és a víz fölött elhelyezkedő képződmények állapotából lehet-e arra következtetni, hogy meghatározott időn belül a víz károsodni fog, vagy a víz az alkalmazott növénytermesztési technológia mellett előreláthatólag hosszú idő alatt sem károsodik.

(3) Amennyiben a vizsgálat eredményétől függően megállapítható, hogy

a) a növénytermesztés a víz károsodását okozta vagy meghatározott időn belül okozhatja, és a vízkivétel fenntartása érdekében a károsodás megszüntetése indokolt, a működési területével érintett vízügyi igazgatóság véleménye alapján a vízügyi hatóság, valamint a növény- és talajvédelmi hatóság által alkalmasnak tartott technológiát kell alkalmazni, amely mellett a víz további károsodása, a károsodás lehetősége megszűnik;

b) a növénytermesztés alkalmazott módja nem károsítja a vizet, az adott technológia csak az illetékes hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatható meg, amely szerint a megváltoztatott technológia sem lesz káros hatással a vízre.

(4) A külső védőövezet területén:

a) a mezőgazdasági földterület használója a tevékenységéről a (3) bekezdés szerinti hatósági állásfoglalás alapján szolgáltat adatot a vízügyi igazgatóságnak. Amennyiben megállapítható, hogy a víz károsodik vagy károsodása várható, az alkalmazott technológiát a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint meg kell változtatni;

b) tilos az állattenyésztés, azonban háziállatok (kutya, macska és - korlátozott számban - baromfi) tartása megengedhető. Baromfitartás esetén az ólakat úgy kell kialakítani, hogy a talaj és talajvíz szennyeződése kizárt legyen (így például vízzáró kivitellel, zárt hulladékszállítással). Egyes esetekben (így például 2 m-nél mélyebb talajvízszint) ellenőrzés mellett a legeltetés is megengedhető, de az állatok itatása és deleltetése a védőterületen kívül történjen;

c) tilos folyékony üzemanyagot vagy vegyi anyagot tárolni. A vízmű működtetéséhez szükséges üzemanyag, illetőleg vegyszer tárolását szolgáló fém, illetve műanyag tartályt olyan vízzáró betonmedencében kell elhelyezni, amely a tartály meghibásodása esetén a teljes üzemanyag-mennyiséget magában foglalja;

d) a folyószakasz mederviszonyait partiszűrésű vízkivétel esetében csak úgy szabad megváltoztatni, hogy az ne legyen káros hatással a víz minőségére. (A védőövezetet legalább a partiszűrésű vízkivételi létesítmények és a partél közötti területen ki kell jelölni);

e) kutató fúrás vagy új kút a - vízügyi igazgatóság hozzájárulása és a vízügyi hatóság engedélye alapján - csak akkor létesíthető, ha a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (így például más vízadóréteg felhasználásával) további vízkivételt, a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.

13. § (1) A hidrogeológiai védőidomokban és a védőövezetek területén:

a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében

ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége,

bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe,

bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;

c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni;

d) a növénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdésben leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni;

e) önellátást szolgáló állattartás megengedett, de azt meghaladó mértékű állattartás és víziszárnyas telep csak a „B” zónában lehetséges -, a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen (így például a trágyalét vízzáró tartályban vagy medencében kell gyűjteni, és ellenőrzött módon, a hidrogeológiai védőövezeten kívül vagy legfeljebb annak „B” zónájában lehet felhasználni);

f) meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot csak úgy szabad tárolni, hogy

fa) a tárolótartály állapota kívülről is bármikor ellenőrizhető legyen, vagy

fb) az üzemeltető a vízügyi hatóság által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe;

g) a vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló új tárolóhelyet úgy kell kialakítani, hogy

ga) a tárolótartály állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen,

gb) a tárolótartály olyan vízzárófalú teknőben vagy tartályban legyen, amely - meghibásodás esetén - a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja;

h) a vízre veszélyes anyagot (így például ásványolajtermék) szállító csővezetéket a területen akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (így például külön burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres (így például havi ultrahangos) ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.

14. § (1) A védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevételénél az 5. számú mellékletben foglaltakat kell figyelembe venni.

(2) A „C” védőzóna kijelölése esetén az arra vonatkozó korlátozások nem lehetnek szigorúbbak a „B” zónára előírtaknál.

5. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | Felszíni és felszín alatti vízbázisok | Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 |  | belső | külső | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | védőövezetek | Védövezetek |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS |
| --- | --- |

| 5 | Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Lakó- vagy irodaépület csatornázással | - | x | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Lakóépületek csatornázás nélkül | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Szennyvízcsatorna átvezetése | - | x | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Szennyvíztisztító telep | - | - | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Házi szennyvíz szikkasztása | - | - | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése | - | - | - | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása) | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | Építési hulladék lerakása | - | - | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | Temető | - | - | x | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | Házikertek, kiskertművelés | - | - | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | Sátorozás, fürdés | - | x | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | Sportpálya | - | x | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | IPAR |
| --- | --- |

| 19 | Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel | - | x | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | Veszélyeshulladék-ártalmatlanító | - | - | - | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | Veszélyeshulladék-lerakó | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | Salak, hamu lerakása | - | - | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | MEZŐGAZDASÁG |
| --- | --- |

| 30 | Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül | - | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | Növénytermesztés | - | o | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | Komposztálótelep | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | Önellátást meghaladó állattartás | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | Legeltetés, háziállat tartás | - | o | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | Szervestrágyázás | - | o | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | Műtrágyázás | - | o | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | Hígtrágya- és trágyalé leürítés | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | Szennyvízöntözés | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | Tisztított szennyízzel való öntözés | - | - | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | Növényvédő szerek alkalmazása | - | o | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | Növényvédő szer-kijuttatás légi úton | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 | Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés | - | - | - | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 | Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 | Szennyvíziszap tárolása | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 | Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése | - | - | - | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | Haltenyésztés, haletetés | - | - | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | KÖZLEKEDÉS |
| --- | --- |

| 52 | Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárok- rendszerrel | - | o | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárok-rendszerrel | - | o | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 | Egyéb út | - | o | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 | Vasút | - | x | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 | Gépkocsiparkoló | - | - | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 | Üzemanyagtöltő-állomás | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 | Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia | - | - | o | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 | Egyéb tevékenység |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 | Bányászat | - | - | x | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 | Fúrás, új kút létesítése | - | o | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 | A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység | - | - | o | o |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Jelmagyarázat:

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | - | = | Tilos |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | x | = | Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | o | = | Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető |
| --- | --- | --- | --- |

| 4 | + | = | Nincs korlátozva |
| --- | --- | --- | --- |