5. melléklet a 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelethez:

Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

|  | A | B | C | D | E |  | F |  | G | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beépítésre nem szánt övezet megnevezése | Övezet jele | Épület-elhelyezés módja | Telek |  |  |  |  |  |  | Megengedett épületmagasság [m] |  |
|  |  |  |  | Beépítése esetén |  |  |  | Legnagyobb beépítettsége [%] | Legkisebb zöldfelülete [%] |  |  |  |
|  |  |  |  | Legkisebb terület [m2] |  | Kisebbik átlagszélesség minimum [m] |  |  |  |  |  |  |
|  | Közlekedési és közműterület 1 (M5 autópálya) | KÖu-1 | Egyéb jogszabályok szerint | - |  | - |  | 10 (övezet területére) | - |  | 7,5** |  |
|  | Közlekedési és közműterület 2 (5-ös számú főút) | KÖu-2 | Egyéb jogszabályok szerint | - |  | - |  | 10 (övezet területére) | - |  | 7,5** |  |
|  | Közlekedési és közműterület 3 (451 és 542 számú főutak) | KÖu-3 | Egyéb jogszabályok szerint | - |  | - |  | 10 (övezet területére) | - |  | 7,5** |  |
|  | Közlekedési és közműterület 4 (4 vagy 5 számjegyű országos utak) | KÖu-4 | Egyéb jogszabályok szerint | - |  | - |  | 10 (övezet területére) | - |  | 7,5** |  |
|  | Közlekedési és közműterület 5 (települési gyűjtőutak) | KÖu-5 | Egyéb jogszabályok szerint | - |  | - |  | 10 (övezet területére) | - |  | 7,5** |  |
|  | Közlekedési és közműterület 6 (vegyesforgalmú közterek, jelentősebb közcélú parkolók, lakótelepi feltáróút és autóbusz-állomás) | KÖu-6 | Egyéb jogszabályok szerint | - |  | - |  | 10 (övezet területére) | - |  | 7,5** |  |
|  | Közpark 1 (városképi, városszerkezeti jelentőségű közpark) | Zkp-1 | Övezethatártól legalább 1,5 m* | - |  | - |  | 3 (övezet területére) | 70 (övezet területére) |  | max.: 7,5 |  |
|  | Közpark 2 (lakóterületi pihenőpark) | Zkp-2 | Övezethatártól legalább 1,5 m* | - |  | - |  | 3 (övezet területére) | 70 (övezet területére) |  | max.: 7,5 |  |
|  | Közpark 3 (kondicionáló közpark) | Zkp-3 | Övezethatártól legalább 1,5 m* | - |  | - |  | 3 (övezet területére) | 70 (övezet területére) |  | max.: 7,5 |  |
|  | Közkert 1 (lakótelepi pihenő- és játszóterek) | Zkk-1 | Övezethatártól legalább 1,5 m* | - |  | - |  | 3 (övezet területére) | 60 (övezet területére) |  | max.: 7,5 |  |
|  | Közkert 2 (belterületi közkert) | Zkk-2 | Övezethatártól legalább 1,5 m* | - |  | - |  | 3 (övezet területére) | 60 (övezet területére) |  | max.: 7,5 |  |

|  | Közkert 3 (külterület és egyéb belterületek közkertjei) | Zkk-3 | Övezethatártól legalább 1,5 m* | - | - | 3 (övezet területére) | 60 (övezet területére) | max.: 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erdőövezet – védelmi | Ev | Telekhatártól legalább 1,5 m* | - | - | 0 kivéve: az erdei kilátó, a magasles, továbbá a honvédelmi rendeltetésű erdőben a honvédelmi és katonai épületek | - | 7,5** |
|  | Erdőövezet gazdasági | Eg | Telekhatártól legalább 1,5 m* | - | - | 0,5 | - | 7,5** |
|  | Erdőövezet közjóléti | Ek | Telekhatártól legalább 1,5 m* | - | - | 5 | - | 7,5** |
|  | Mezőgazdasági kertes | Mk | Telekhatártól legalább 1,5 m* | épület elhelyezés esetén 720 | - | 10 | - | max.: 5,0 |
|  | Mezőgazdasági - Természetes gyep sajátos felhasználású általános | Mát | Telekhatártól legalább 1,5 m* | épület elhelyezés esetén 10000*** | épület elhelyezés esetén 20 lakóépület elhelyezés esetén 30 | 3 | - | max.: 6,0 |
|  | Mezőgazdasági általános 1 (jellemzően szántó) | Má-1 | Telekhatártól legalább 1,5 m* | épület elhelyezés esetén 1500 lakóépület épület elhelyezés esetén 6000*** | épület elhelyezés esetén 10 lakóépület elhelyezés esetén 20 | 10 | - | max.: 7,5** |
|  | Mezőgazdasági általános 2 (jellemzően gyep) | Má-2 | Telekhatártól legalább 1,5 m* | épület elhelyezés esetén 6000 lakóépület épület elhelyezés esetén 10000*** | épület elhelyezés esetén 20 lakóépület elhelyezés esetén 30 | 10 | - | max: 7,5** |
|  | Vízgazdálkodási 1 (közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja) | V-1 | Egyéb jogszabályok szerint | - | - | 10 | - | max.: 7,5** |
|  | Vízgazdálkodási 2 (állóvizek, tározók medre és parti sávja) | V-2 | Egyéb jogszabályok szerint | - | - | 10 | - | max.: 7,5** |
|  | Természetközeli | Tk | - | - | - | 0 | - | - |

|  | Különleges nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyagfeldolgozás céljára szolgáló | B | Telekhatártól legalább 1,5 m* | épület elhelyezés esetén 720 | - | 1 | - | max.: 6,0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Különleges, a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló | En | Telekhatártól legalább 1,5 m* | - | - | 2 | - | max.: 6,0 |
|  | Különleges fásított köztér, sétány | Ktf | Telekhatártól legalább 1,5 m* | - | - | 5 | 20 | max.: 4,5 |
|  | Különleges burkolt köztér | Ktb | Telekhatártól legalább 1,5 m* | - | - | 5 | - | max.: 4,5 |
|  | Különleges pihenőkert | Kkp | Csurgótávolság: min. 1,5 m Oldalkert: min 3 m Hátsókert: min. 6,0 m Előkert: SZ-1 terv szerint | 650 | épület elhelyezés esetén 15 | 10 | 70 | max.: 5,0 |
|  | Különleges pihenőhely | Ktp | Telekhatártól legalább 1,5 m* | - | - | 10 | 70 | max.: 6,0** |
|  | Különleges technikai sport | Kts | Telekhatártól legalább 12 m | övezet nem osztható több telekre | - | 2 | 70 | max.: 3,5 |
|  | Különleges turisztikai | Ktu | Szabadon álló | 720 | 15 | 10 | - | max.: 5,0 |
|  | Különleges vízmű | Kvm | Szabadon álló | - | - | 10 | - | max.: 6,0** |

*	részletes előírások az épület elhelyezésre vonatkozóan:

- közúti közlekedési és közműterületbe tartozó út mentén a telek homlokvonalától legalább 10 méterre

- közúti közlekedési és közműterületbe nem tartozó út mentén a telek homlokvonalától legalább 5 méterre

- egyéb telekhatártól legalább 1,5 méterre

- szomszédos telken álló épülettől legalább 6,0 méterre

**  	25,0 m-ig növelhető:

- mezőgazdasági, erdőgazdasági vagy a különleges rendeltetéshez szükséges technológiai okból

- honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági céllal

- hitéleti vagy sportépítmény jellegéből adódóan

- kilátó esetében

***	a 2004. január elsején már igazolhatóan fennállott tanyás telekre vonatkozóan 2700 m2