1. melléklet a 6/2015. (V.04.) önkormányzati  rendelethez

Állattartó létesítmények védőtávolságai

- A kis haszonállatok ketrece, ólja, kifutója ásott és fúrt kúttól minimum 10,0 méter távolságra helyezhető el.

- A nagy haszonállatok istállója, kifutója ásott kúttól minimum 15,0 méter, fúrt kúttól minimum 10,0 méter távolságra legyen. A komposztáló, nem zárt siló, almostrágya és trágyalégyűjtő ásott és fúrt kúttól 25 méter távolságra legyen.

- Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és az állattartó épület között nem kell védőtávolságot tartani, ha:

  - a vízzáró kivitelű és csatornaszellőzővel ellátott zárt fedlappal készült és

  - az épület állékonyságát nem veszélyezteti.

4.	Méheket egészségügyi, oktatási és nevelési intézmény telekhatárától 250 méteren belül tilos tartani.

A haszonállattartást szolgáló új épületek és építmények (kifutó, trágyatároló, trágyalégyűjtő) elhelyezési távolsága lakóépülettől és huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülettől (távolság méterben):

| Állattartó létesítmény bruttó területe | Kis haszonállat |  | Nagy haszonállat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | baromfi | egyéb | szarvasmarha | egyéb |
| 10 m2-ig | 6 | 6 | - | - |
| 10-20 m2-ig | 6 | 6 | 10 | 10 |
| 20-80 m2-ig | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 80-150 m2-ig | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 150-300 m2-ig | 30 | 30 | ke | ke |

300 m2-nél nagyobb épület lakóterületen nem építhető.

ke: külön engedély alapján, környezetvédelmi és állategészségügyi szakvélemény figyelembevételével.

Módosította a 10/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. §-sa, hatálybalépés 2013. V.31.