Függelékek:

A 6./2018. (VI.7.) önkormányzati rendelet

1. függeléke

A természetvédelemmel érintett terület lehatárolása

Az Országos Ökológiai Hálózat övezetei közül az Ökológiai folyosó területe Sajópálfalán

Sajópálfala község közigazgatási területét a 08.NMT.05 (Sajó folyó, folyószakasz eleje: Sajószentpéteri közúti-híd, folyószakasz vége: Tisza-torkolat) nagyvízi mederkezelési terv érinti.

A 6./2018. (VI.7.) önkormányzati rendelet

2. függeléke

A nem telepíthető és telepítésre javasolt növényfajták felsorolása

Idegenhonos, inváziós növényfajok:

| Magyar név | Tudományos név |
| --- | --- |
| Borfa, tengerparti seprűcserje | Baccharis halimifolia |
| Kaliforniai tündérhínár | Cabomba caroliniana |
| Vízijácint | Eichhornia crassipes |
| Perzsa medvetalp | Heracleum persicum |
| Sosnowsky-medvetalp | Heracleum sosnowskyi |
| Hévízi gázló | Hydrocotyle ranunculoides |
| Fodros átokhínár | Lagarosiphon major |
| Nagyvirágú tóalma | Ludwigia grandiflora |
| Sárgavirágú tóalma | Ludwigia peploides |
| Sárga lápbuzogány | Lysichiton americanus |
| Közönséges süllőhínár | Myriophyllum aquaticum |
| Keserű hamisüröm | Parthenium hysterophorus |
| Ördögfarok keserűfű | Persicaria perfoliata |
| Kudzu nyílgyökér | Pueraria montana var. lobata |
| Közönséges selyemkóró | Asclepias syriaca |
| Vékonylevelű átokhínár | Elodea nuttallii |
| Bíbor nebáncsvirág | Impatiens glandulifera |
| Felemáslevelű süllőhínár | Myriophyllum heterophyllum |
| Kaukázusi medvetalp | Heracleum mantegazzianum |
| Óriásrebarbara | Gunnera tinctoria |
| Tollborzfű | Pennisetum setaceum |
|  | Alternanthera philoxeroides |
|  | Microstegium vimineum |

NATURA 2000 gyepterületeken az alábbi növényfajok megtelepedését, terjedését meg kell akadályozni:

- Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok

| Magyar név | Tudományos név |
| --- | --- |
| akác | Robinia pseudo-acacia |
| amerikai kőris | Fraxinus americana |
| bálványfa | Ailanthus altissima |
| keskenylevelű ezüstfa | Elaeagnus angustifolia |
| fekete fenyő | Pinus nigra |
| erdei fenyő | Pinus silvestris |
| gyalogakác | Amorpha fruticosa |
| kései meggy | Prunus serotina |
| zöld juhar | Acer negundo |

- Lágyszárú inváziós növényfajok:

| Magyar név | Tudományos név |
| --- | --- |
| alkörmös | Phytolacca americana |
| japánkeserűfű fajok | Fallopia spp. |
| kanadai aranyvessző | Solidago canadensis |
| magas aranyvessző | Solidago gigantea |
| parlagfű | Ambrosia artemisifolia |
| selyemkóró | Asclepias syriaca |
| süntök | Echinocystis lobata |

A földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen:

parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).

Nem támogatható, könnyen kivaduló fajok listája:

| Magyar név | Tudományos név |
| --- | --- |
| zöld juhar | Acer negundo |
| bálványfa | Ailanthus altissima |
| parlagfű | Ambrosia artemisiifolia |
| gyalogakác | Amorpha fruticosa |
| selyemkóró | Asclepias syriaca |
| lándzsáslevelű őszirózsa | Aster lanceolatus |
| kopasz őszirózsa | Aster novi-belgii |
| fűzlevelű őszirózsa | Aster x salignus |
| kerti seprűfű | Bassia scoparia |
| nyugati ostorfa | Celtis occidentalis |
| süntök | Echinocystis lobata |
| keskenylevelű ezüstfa | Elaeagnus angustifolia |
| kanadai átokhínár | Elodea canadensis |
| japánkeserűfű fajok | Fallopia spp. |
| amerikai kőris | Fraxinus pennsylvanica |
| csicsóka | Helianthus tuberosus |
| parlagi ligetszépe | Oenothera biennis |
| közönséges vadszőlő | Parthenocissus inserta |
| tapadó vadszőlő | Parthenocissus quinquefolia |
| alkörmös | Phytolacca americana |
| karmazsinbogyó | Phytolacca esculenta |
| kései meggy | Prunus serotina |
| akác | Robinia pseudoacacia |
| magas kúpvirág | Rudbeckia laciniata |
| kanadai aranyvessző | Solidago canadensis |
| magas aranyvessző | Solidago gigantea |

A 6./2018. (VI.7.) önkormányzati rendelet

3. függelék

A fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozási javaslat

a LONNE ajánlásokat alapul véve

- El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz:  Ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére.

- A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába. A fényeknek – még a díszvilágítás esetén is – lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni.

- Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhető.  Ez az EU  útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult.

- Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség.

A LONNE ajánlások teljes szövege a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társaságának honlapján olvasható:

https://www.vilagitas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=514:o%20vjuk-meg-az-ejszakat-egy-nemzetkozi-tudomanyos-kutatohalozat-ajanlasai-a-kul%20teri-vilagitas-kapcsan&catid=50:szakmai-hirek&Itemid=81&lang=hu

A 6./2018. (VI.7.) önkormányzati rendelet

4. függelék

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelem

Sajópálfala Község Önkormányzata

3714 Sajópálfala, Szabadság út 26.

Tel: +36-46/327-482

e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu

Településképi vélemény iránti kérelem

Alulírott ..................................................... , mint építtető*/ az építtető nevében meghatalmazottként eljáró felelős tervező*, azzal a kéréssel fordulok Sajópálfala Község Polgármesteréhez, hogy részemre az alábbi ingatlanra településképi véleményt szíveskedjen kiadni. A véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges adatok:

A terv megnevezése:………………………………………………………………………………………………………

- A megvalósítani tervezett építmény helye

Sajópálfala, (út, házszám)………………………………………helyrajzi szám: …………………………........

- A településképi véleményt az alábbi tervezett tevékenységhez kérem:

építmény építése *

építmény bővítése *

építmény településképet érintő átalakítása *

építmény fennmaradása*

- Építtető/beruházó

(név, cím): .…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

- Felelős tervező

(név, cím, tervezői jogosultság): .………………………………………………………………………..……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Amennyiben a kérelmet vagy az építészeti-műszaki dokumentációt nem építtető, hanem az általa megbízott személy (kérelmező: pl.: a felelős tervező) nyújtja be, akkor a közigazgatási és hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40.§ és 40/A. § szerinti meghatalmazás csatolása szükséges egy eredeti, aláírt példányban.)

- Szerzői jog: Érinti*/ Nem érinti* (Ha érinti, akkor a terv felhasználhatóságához szerzői jogi nyilatkozat benyújtása szükséges. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A tervezett létesítmény adatai:

- A tervezett építési tevékenység rövid leírása:

…………………………………………………………………………………………………………………

- Rendeltetési egységek

megnevezése:………………………….……………………………………………………………………..

- Rendeltetési egységek száma (db) ……………………………………………………………………………………………………

- Rendeltetési egységek nettó: alapterülete (m2): ................................................................................

- Egyéb - tervvel kapcsolatos – lehetséges adat, információ, előzmény kérelemhez csatolása: (tervtanácsi, településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek stb.)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

- ÉTDR azonosító:…………………………………………………………………………………………………………….

(Aláírásommal nyilatkozom, hogy az ÉTDR tárhelyre megküldött építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megegyezik az e kérelem mellé csatolt papír alapú dokumentáció tartalmával.)

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltöltöttem és 2 példányban papíralapon a kérelem részeként benyújtottam, valamint a polgármesternek az elektronikus hozzáféréshez szükséges adatot biztosítottam.

A következő dokumentáció munkarészeket mellékeltem (a megfelelő rész aláhúzandó):

a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,

b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),

c) reklámelhelyezés ábrázolása,

d) rendeltetés meghatározása, valamint

e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

Sajópálfala, .............................................

Az igazolás átvétele: Személyesen történik* /Postai úton történik *

a csillaggal jelölt megfelelő rész aláhúzandó

…………………………………………..………………… kérelmező aláírása

A 6./2018. (VI.7.) önkormányzati rendelet

5. függelék

A településképi bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges kérelem

Sajópálfala Község Önkormányzata

3714 Sajópálfala, Szabadság út 26.

Tel: +36-46/327-482

e-mail: onkormanyzat@sajopalfala.hu

Településképi bejelentés iránti kérelem

Kérelmező neve: …...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Kérelmező lakcíme, szervezet esetén székhelye: ......................................................................................................................................................... ….......................................................................................................................................................

A kérelemmel érintett ingatlan címe és a telek helyrajzi száma: …...................................................................................................................................................... …......................................................................................................................................................

A folytatni kívánt építési tevékenység, rendeltetésmódosítás rövid leírása: .......................................................................................................................................................... …......................................................................................................................................................

Tervező neve, címe: ...........................................................................................................................................................

Sajópálfala, ….......... év …............................ hó …......... nap …..................................................

Kérelmező aláírása

telefon:

e-mail:

Mellékletek:

1. Műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról (rendeltetésmódosítás esetén különös tekintettel ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, és üzemeltetéstechnológia jellemzőit; a rendeltetés-módosítás következtében bekövetkező változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat. A leírás tartalmazza az épület és környezete kölcsönhatásának, valamint az új használatra való alkalmasság vizsgálatát)  …...... pld.

2. Rendeltetésmódosítás esetén tervezői nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az építmény megfelel az adott rendeltetésváltozást érintő településrendezési, építésügyi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi és más jogszabályi előírásnak …...... pld.

3. Tervdokumentáció (helyszínrajzot, az ingatlanon belüli járműforgalom és parkolóhelyek feltüntetésével, szükség szerint alaprajzot, homlokzatot, a közterületről látható felületek változtatását bemutató tervet, látványtervet, színtervet, fotómontázst) …...... pld.

4. Szükség esetén közműszolgáltatói egyeztetések dokumentumai …...... pld.

5. Szükség esetén közútkezelői hozzájárulás …...... pld.

6. Szükség esetén szakhatósági vélemények, állásfoglalások …...... pld.

7. Az üggyel összefüggésben korábban keletkezett előzményes iratok másolatban …...... pld.