2. melléklet a 19/2018. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

      - Kisvárosias lakóterületek

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | Lk-2/ D/1 | 2.000 | SZ | 20 | 70 | 55 | 0,4 | 0,2 | 3,5 | 9,0 |
| 3 | Lk-2/ D/2 | 3.000 | SZ | 35 | 70 | 55 | 1,8 | 0,6 | 3,5 | 30,0 (21,01) |
| 4 | Lk-2/ D/3 | 2.000 | SZ | 25 | 70 | 55 | 1,3 | 0,5 | 3,5 | 21,0 |
| 5 | Lk-2/ D/4 | 3.000 | SZ | 35 | 70 | 50 | 1,11 | 0,4 | 3,5 | 18,0 |
| 6 | Lk-2/ D/5 | 2.000 | SZ | 25 | 70 | 50 | 0,7 | 0,3 | 3,5 | 15,0 |
| 7 | Lk-2/ D/6 | 1.000 | SZ | 25 | 30 | 50 | 0,45 | 0,2 | 3,5 | 10,5 |
| 8 | Lk-2/ D/7 | 2.000 | SZ | 25 | 50 | 50 | 0,6 | 0,2 | 3,5 | 12,0 |
| 9 | Lk-2/ D/8 | 2.000 | SZ | 25 | 30 | 55 | 0,5 | 0,2 | 3,5 | 7,5 |
| 10 | Lk-2/ D/9 | 5.000 | SZ | 10 | 10 | 50 | 0,12 | - | 3,5 | 7,5 |
| 11 | Lk-2/ D/10 | 5.000 | SZ | 10 | 80 | 55 | 0,35 | 2,052 | 3,5 | 7,5 |
| 12 | Lk-2/ D/11 | 2.000 | SZ | 25 | 50 | 55 | 0,8 | 0,3 | 3,5 | 10,5 |
| 1: Az építési övezet Duna-part felőli telekhatárától mért 40 méteres sávon belül a megengedett legnagyobb épületmagasság 21,0 méter. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2: Kizárólag térszín alatt P+R parkoló vagy a kastély közönségforgalmát kiszolgáló parkoló számára felhasználható szintterületi mutató. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Kertvárosias lakóterületek

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | Lke-2/ D/1 | 1000 | SZ/O | 20 | 50 | 50 | 0,5 | 0,2 | 3,2 | 6,0 |

      - Intézményi területek

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | Vi-2/ D/1 | 2.000 | SZ | 35 | 35 | 50 | 2,4 | 1,0 | 3,5 | 12,5 |
| 3 | Vi-2/ D/2 | 20.000 | SZ | 40 | 50 | 40 | 1,5 | 0,6 | 3,0 | 10,5 |

      - Gazdasági területek

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | Gksz-2/ D/1 | 2.000 | SZ | 45 | 0 | 25 | 1,2 | - | - | 7,5 |
| 3 | Gksz-2/ D/2 | 20.000 | SZ | 50 | 0 | 25 | 1,5 | - | - | 16,0 |
| 4 | Gksz-2/ D/3 | 2.000 | Z | 45 | 0 | 25 | 1,2 | - | - | 7,5 |
| 5 | Gksz-2/ D/4 | 2.000 | SZ | 10 | 0 | 50 | - | - | - | 7,5 |
| 6 | Gksz-2/ D/5 | 9.000 | SZ | 40 | 10 | 35 | 1,5 | - | 4,0 | 16,03 |
| 3: a K-Kv/1 jelű építési övezet Busa utcai határától számított 70 méter, Naphal utcai határától számított 42 méter széles sávban az építmény legmagasabb pontja 9 méter lehet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Különleges logisztikai területek

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | K-Log/ D/1 | 1.500 | SZ | 35 | 50 | 33* | 2,0 | - | 3,0 | 15,0 |
| 3 | K-Log/ D/2 | 4.000 | SZ | 50* | 50 | 25* | 1,6 | - | 3,0 | 15,0 |
| 4 | K-Log/ D/3 | 15.000 | SZ | 50* | 50 | 27* | 2,0 | - | 3,0 | 15,0 |
| 5 | K-Log/ D/Szt | 10.000 | SZ | 35 | 50 | 55 | 1,0 | - | - | 12,04 |
| 4: Az előírt épületmagasság értékétől el lehet térni legfeljebb 25 méterig abban az esetben, ha azt a technológiai követelmények megkívánják. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *: A BP/1002/0020-5/2018 számú OTÉK eltérési engedély alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Különleges komplex vízparti területek

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | K-Kv/ D/1 | 720 | SZ | 10 | 25 | 75 | 0,15 | - | 3,0 | 6,0 |
| 3 | K-Kv/ D/2 | 2.000 | SZ | 15 | 15 | 65 | 0,2 | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | K-Kv/ D/3 | 720 | SZ | 10 | 25 | 75 | 0,15 | - | 3,0 | 6,0 |
| 5 | K-Kv/ D/4 | 10.000 | SZ | 25 | 10 | 50 | 0,5 | 0,25 | 4,0 | 7,5 |
| 6 | K-Kv/ D/6 | 3.000 | SZ | 30 | 50 | 55 | 1,50 | - | 3,0 | 12,0 |

      - Kötöttpályás közlekedési létesítmények területe

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | KÖk | - | SZ | 5 | - | - | - | - | - | - |

      - Zöldterületek

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | Zkp/Kp-1 | 10000 | SZ | 3 | 0 | 75 | 0,03 | 0 | - | 7,5 |
| 2 | Zkp/Kp-2 | 10000 | SZ | 2 | 0 | 75 | 0,02 | 0 | - | 4,5 |
| 4 | Kt-Zkk | 3000 | - | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | - | - |

      - Erdőterületek

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | Ek/1 | 10000 | SZ | 3 | 0 | - | 0,05 | 0 | 3,0 | 6,0 |
| 3 | Ek/2 | 10000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Ev/1 | 10000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Ev/2 | 10000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |

      - Általános mezőgazdasági terület

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telek terület m2 | Beépítési mód | Beépítés legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke % | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolásra fordítható szintterületi mutató legnagyobb mértéke (m2/m2) | Legkisebb épület magasság m | Legnagyobb épület magasság m |
| 2 | Má-1 | 6000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |