| - sz melléklet Doboz nagyközség helyi építési szabályzatához |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beépítésre szánt területek övezeti előírásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sajátos terület használat |  | Övezeti jel | Beépítés módja | Megengedett Legkisebb telekterület (m2) | Megengedett Legnagyobb beépítési % | Megengedett legnagyobb ép. magasság (m) | Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség | Legkisebb zöldfelület (%) | Kialakítandó új telek legkisebb |  | Előkert min. mérete (m) | Oldalkert min. mérete (m) | Hátsókert min. mérete (m) | Megjegyzés | Közművesitettség mértéke |
| Lakóterületek | Kisvárosias | Lk | Oldalhatáron álló | 600 | 40 | 6,5 | 1,00 | 30 | 14 | 25 | 5 | 6 | 6 | - | T |
|  | Kertvárosias | Lke | Oldalhatáron álló | 700 | 30 | 4,5 | 0,5 | 50 | 16 | 30 | 5 | 6 | 6 | - | T |
|  | Falusias | Lf | Oldalhatáron álló | 800 | 30 | 4,5 | 0,5 | 40 | 18 | 40 | 5 | 6 | 6 | - | R |
| Vegyes területek | Település-közp. vegyes | Vt | Egyedi | 800 | 50 | 7,5 | 1,2 | 30 | 16 | 25 | - | Kialakult | 6 | - | T |
|  |  | Vt-1 | Egyedi | 800 | 50 | 7,5 | 1,2 | 45 | 16 | 25 | - | Kialakult | 6 | - | T |
| Sajátos terület használat |  | Övezeti jel | Beépítés módja | Megengedett Legkisebb telekterület (m2) | Megengedett Legnagyobb beépítési % | Megengedett legnagyobb ép. magasság (m) | Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség | Legkisebb zöldfelület (%) | Kialakítandó új telek legkisebb |  | Előkert min. mérete (m) | Oldalkert min. mérete (m) | Hátsókert min. mérete (m) | Megjegyzés | Közművesitettség mértéke |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szélessége (m) | mélysége (m) |  |  |  |  |  |
| Gazdasági területek | Ker., szolg. gazd. terület | Gksz | Szabadonálló | 1400 | 40 | 6,5 | 1,5 | 25 | 20 | 40 | - | 6 | 6 | - | T |
|  | Ipari gazd. terület | Gip | Szabadonálló | 2000 | 40 | 7,5 | 1,5 | 25 | 25 | 40 | 10 | 6 | 10 | - | T |
|  | Major Gazd.terület | Gm | Szabadonálló | 5000 | 40 | 7,5 | 1,0 | 25 | 30 | 50 | 10 | 6 | 10 | - | R |
| Üdülőterület | Üdülő házas | Ü1 | Szabadon álló | 900 | 30 | 7,50 | 0,80 | 40 | 20 | 35 | 5 | 3 | 6 | - | T |
|  | hétvégi házas mázas | Ü2 | Szabadon álló | 300 | 20 | 4,50 | 0,40 | 60 | 12 | 30 | 5 | 3 | 6 | - | T |
| Sajátos terület használat |  | Övezeti jel | Beépítés módja | Megengedett Legkisebb telekterület (m2) | Megengedett Legnagyobb beépítési % | Megengedett legnagyobb ép. magasság (m) | Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség | Legkisebb zöldfelület (%) | Kialakítandó új telek legkisebb |  | Előkert min. mérete (m) | Oldalkert min. mérete (m) | Hátsókert min. mérete (m) | Megjegyzés | Közművesitettség mértéke |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szélessége (m) | szélessége (m) |  |  |  |  |  |
| Különleges terület | temető | Kt | Egyedi | 20 000 | 2 | 4,5 | 0,1 | 50 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | Elvi engedély alapján | R |
|  | Sport terület | Ks | Egyedi | 2000 | 5 | 7,5 | 0,5 | 80 | 30 | 50 | 6 | 6 | 6 | Elvi engedély alapján | R |
|  | Szabadidős és rekreációs t. | Ksz | Szabadon álló | 800 | 10 | 4,5 | 0,3 | 60 | 16 | 40 | 10 | 6 | 6 | Elvi engedély alapján | R |
|  | Kommu- nális telep | Kk | Egyedi | 2000 | 2 | 4,5 | 0,1 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | Elvi engedély alapján | R |