1.  MELLÉKLET Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Bánhorváti Község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2004. (IV. 15.) rendeletének módosításáról szóló 9/2013. (X. 24.) önkormányzati rendeletéhez

I. TÁBLÁZAT

| Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
|  |  | m2 | % | m | % |
| Lf-1 | O | 550 | 30 | 4,5 | 40 |
| Lf-2 | O | 800 | 30 | 4,5 | 40 |
| Lf-3 | O | 700 | 30 | 4,5 | 40 |
| Lf-4 | O | 1000 | 30 | 5,0 | 40 |

-A legkisebb telekszélesség 14 m.

-A legnagyobb homlokzatmagasság 5 m

II. TÁBLÁZAT

| Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
|  |  | m2 | % | m | % |
| Vt-1 | O | 600 | 40 | 4,5 | a be nem épített terület 50 %-a |
| Vt-2 | SZ | 800 | 40 | 6,5 | a be nem épített terület 50 %-a |
| Vt-3 | SZ | K+5* | K | K | K |

K+5* - a kialakult érték 5 %-kal növelhető

III. TÁBLÁZAT

| Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Az építési övezet funkcionális besorolása |  |  |  |  |  |
| Övezeti jele | Beépítésé-nek módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
|  |  | m2 | % | m | % |
| Kp | SZ | K | 10 | K | K |
| Kmt | SZ | K | 40 | K | K |
| Km | K | K | K | 6,0 | K |
| Kpi | K | K | K | 3,5 | K |
| Kc | SZ | 1000 | 20 | 5,0 | 40 |
| Kpa | SZ | 1000 | 30 | 5,0 | 40 |
| Ksp | Sportpálya | 10000 | 10 | 4,5 | 40 |

1.  K* kialakult telekállapot, illetve Szabályozási terven jelölt területi határok

IV.TÁBLÁZAT

| Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
|  |  | m2 | % | m | % |
| Gksz | SZ | 2000 | 60 | 7,5(T)* | 20 |

*(T) Technológia függvényében eltérő érték is lehet

V.TÁBLÁZAT

| Az építési telek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítésének módja | A kialakítható legkisebb telekterület mérete | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság | A zöldfelület legkisebb mértéke |
|  |  | m2 | % | m | % |
| Gip | SZ | 2000 | 40 | 7,5 (T)* | 20 |

*(T) Technológia függvényében eltérő érték is lehet

VI. TÁBLÁZAT

| Az építési övezet funkcionális besorolása |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A telek |  |  |  |  |
| Övezeti jele | Beépítési mód | A kialakítható legkisebb telekterület mérete m2 | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke % | A megengedett legnagyobb építmény magasság m |
| Kkt | SZ | K | 2+3 %** | 3,5 |
| Kkz | SZ | K | 2+3 % | 4,5 |
| Kkl | O | K | 2+3 % | 4,5 |
| Kkm | SZ | 2000 | 2+3 % | 4,5 |
| Kkpi | K | K | 2+3 % | 3,5 |
| Kkpa | K | K | 2+3 % | 4,5 |

1.  K* kialakult állapot

2. 2+3 %	(épületre vonatkozó +építményre vonatkozó érték

VII.TÁBLÁZAT

| A telkek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beépítési mód | Övezeti jele | A kialakítható legkisebb telekterület méret | A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | A megengedett legnagyobb építmény magasság |
|  |  | m2 | % | m |
| SZ | Má-I | 6000+ 5ha | 3 | (4,5) csak lakóépületre vonatkozik gazdasági építmény magassága technológiafüggő |

VIII.TÁBLÁZAT

| Az építési telkek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Övezeti jele | Beépítésének módja | Legkisebb terület | Legnagyobb beépítettsége | Építmény -max. magassága |
|  |  | m2 | % | m |
| Mk-1 (belterületi kertség) | - | - | - | - |
| Mk-2 | SZ | 3000 | 3 | 3,5 |

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK UTCA, HÁZSZÁM, HELYRAJZISZÁM ALAPJÁN

| Sorszám | Utca megnevezése | Megnevezés | Házszám | Helyrajziszám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szabadság utca | lakóház | 35 | 24/1 |
| 2. |  | lakóház | 37 | 24/1 |
| 3. |  | lakóház | 49 | 36, 37/1 |
| 4. |  | lakóház | 61 | 41/2 |
| 5. |  | lakóház | 67 | 46 |
| 6. |  | lakóház | 69 | 51 |
| 7. |  | lakóház | 95 | 158 |
| 8. |  | lakóház | 66 | 306 |
| 9. |  | lakóház | 70 | 305/1 |
| 10. |  | lakóház | 74 | 298 |
| 11. |  | lakóház | 76 | 296 |
| 12. |  | lakóház | 111 | 183/2 |
| 13. |  | lakóház | 125 | 201 |
| 14. |  | lakóház | 137 | 214/2 |
| 15. | Rákóczi utca | volt magtár |  | 1125/1, 1125/2 |
| 16. |  | lakóház | 15 | 1120/2 |
| 17. |  | lakóház | 18 | 848 |
| 18. |  | lakóház | 31 | 1107 |
| 19. |  | lakóház | 36 | 862 |