Fertőd Város Polgármesterének

1/2021. (I.29.) rendelete

Fertőd város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletének

módosításáról

Fertőd Város polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3) Korm. rendelet 1.§-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, következőket rendeli el:

1. §

(1) A HÉSZ 1.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A beépítésre szánt terület szabályozási és övezeti tervét a Rp.I.147-17 munkaszámú (a továbbiakban: SZ-J1 terv,) a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A HÉSZ 1.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(5) A beépítésre nem szánt terület szabályozási és övezeti tervét a Rp.I.147-17 munkaszámú (a továbbiakban: SZ-J3 terv) a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

- 2. §

- A HÉSZ 5. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A kisvárosi lakóterület övezeti előírásai

1.tábla

|  |  | A | B | C | D | E | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Beépítési mód |  | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | ikres | zártsorú |
| 3. |  | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | - - - | - - - | - - - | - 6m |
| 4. |  | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 40% | 40% | 40% | 50% |
| 5. |  |  | legkisebb zöldfelület % | 40% | 40% | 40% | 30% |
| 6. |  | Épület | legnagyobb épületmagasság | 4,5 | 4,5 |  |  |
| 7. |  | Legkisebb | szélesség /m/ | - - 900m2 | - | - | - |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ |  | - | - | - |
| 9. |  | telekméretek | telekterület /m2/ |  | 500 m2 | 700 m2 | 350 m2 |
| 10. |  | Egyéb |  | Telkenként legfeljebb 2 lakás építhető. | Telkenként legfeljebb 2 lakás építhető. | Telkenként legfeljebb 2 lakás építhető. | - Telkenként legfeljebb 2 lakás építhető. - Az előkertben melléképítményt elhelyezni nem lehet. - A Haydn sétány felől a 6m-es hátsókertben melléképítményt elhelyezni nem lehet. - Az övezetben telkenként maximum 1 melléképítmény helyezhető el. - Az elhelyezhető melléképítmény rendeltetését tekintve kertiépítmény lehet, más rendeltetés nem megengedett. |

2.tábla

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | zártsorú | oldalhatáron álló | szabadonálló | zártsorú |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | - - - | - - - | SZ-J1 terv szerint SZ-J1 terv szerint SZ-J1 terv szerint | 5,0m, egyben építési vonal 10,0m - |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 40% | 30% | 40% | 50% |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | 40% | 50% | 30% | 30% |
| 6. | Épület | épületmagasság | 4,5m | 4,5m | 5,5m | min. épületmagasság 6,5m max. épületmagasság 7,5m |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | - | - |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | - | - |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | 350 m2 | 800 m2 | 1000 | 720 m2 |
| 10. | Egyéb |  |  |  | Az övezetben közösségi célú új épület építhető. | Legfeljebb 6 lakásos lakóépület építhető. |

3.tábla

|  | A | B | C | D | E | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | szabadonálló | szabadonálló | szabadonálló | szabadonálló | zártsorú |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | - - - | - - - | - - - | - - - | 5,0m - 10,0m |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% |
| 6. | Épület | épületmagasság | max. 12,5m | max. 5,5m | max. 10,5m | max. 7,5m | 6,5m |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | - | - | - |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | - | - | - |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | 1500 m2 | 1500 m2 | 1500 m2 | 1500 m2 | 350 m2 |
| 10. | Egyéb |  |  |  |  |  |  |

- 3. §

- A HÉSZ 6. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A kertvárosi lakóterület övezeti előírásai:

1. tábla

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 6. | Épület | épületmagasság | 4,5m | 4,5m | 4,5m | 4,5m | 4,5m | 4,5m |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | - | - | - | - |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | - | - | - | - |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | 900 m2 | 650 m2 | 800 m2 | 1500 m2 | 1000 m2 | 1400 m2 |
| 10. | Egyéb |  |  |  |  |  |  | Az övezetben a be nem építhető területsáv jellel érintett területen épületet elhelyezni nem lehet. |

2/A. tábla

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | szabadonálló |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | 5m egyben kötelező építési vonal 6m 10m | 5m egyben kötelező építési vonal 6m 10m | - - - | - - - |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 6. | Épület | épületmagasság | 4,5m | 4,5m | 4,5 | 5,5 |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | 18m | 20m | - | - |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | - | 40m | - | - |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | 800 m2 | 800 m2 | 800 m2 | 500 m2 |
| 10. | Egyéb |  |  |  |  | Az övezet területét középnyomású gázvezeték érinti. Az övezet telkein épülő épületek parkolási igénye 500m-en belüli közterületi parkoló felhasználásával is biztosítható. |

2/B. tábla

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | szabadonálló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | szabadonálló | oldalhatáron álló |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | 5,0m 3,0m 10,0m | 5m 6m | 5m 6m 10m | - - - | - - - |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 6. | Épület | épületmagasság | 5,5m | 7,5m | 4,5m | 6,0m | 4,5m |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | 18m | - | - |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | 50m | - | - |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | 800 m2 | 400 m2 | 900 m2 | 400 m2 | 2 000 m2 |
| 10. | Egyéb |  |  | Az övezetben többlakásos lakóház építhető. |  |  |  |

- 4. §

- A HÉSZ 7. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A falusias lakóterület övezeti előírásai:

1. tábla

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | - - - | kialakult vagy 5m, egyben kötelező építési vonal 6m 10m | - - - | kialakult vagy 5m, egyben kötelező építési vonal 6m 10m | 5m 6m 6m |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 6. | Épület | épületmagasság | 4,5m | 4,5m | 4,5m | 4,5m | 4,5m |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | - | 18m | 18m |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | - | - | - |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | 2 000 m2 | 800 m2 | 800 m2 | 1000 m2 | 800 m2 |
| 10. | Egyéb |  |  |  |  |  | Az építési övezetben magánút létesíthető. |

- 5. §

- (1) A HÉSZ 10. mellékletének 1. táblázata az alábbiak szerint módosul:

- 1. tábla

|  | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló | oldalhatáron álló |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% |
| 6. | Épület | épületmagasság | 4,5m | 4,5m | 5,5m | 6,0m | 6,0m | 4,5m |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | - | - | - | - |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | - | - | - | - |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | 800 m2 | 900 m2 | 1000 m2 | kialakult | kialakult | kialakult |
| 10. | Egyéb |  |  |  |  | - Az övezetben a telekosztás nem engedélyezhető | - Az övezetben a telekosztás nem engedélyezhető | - Az övezetben a telekosztás nem engedélyezhető |

- (2) A HÉSZ 10. mellékletének 3. táblázata az alábbiak szerint módosul:

3. tábla

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | szabadon álló | szabadon álló | keretes |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | - - - | - - - | - - - |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 50% | 35% | 50% |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | 35% | 10% | 30% |
| 6. | Épület | épületmagasság | 9,0m | 5,0m | 6,0m |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | - |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | - |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | 2400 m2 | 1000 m2 | 1500 m2 |
| 10. | Egyéb |  |  | - Az övezetben egy telken egy épület helyezhető el. |  |

- (3) A HÉSZ 10. melléklete kiegészül az alábbi 8. táblázattal:

8. tábla

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. | Beépítési mód |  | kialakult |
| 3. | Az építési hely | előkert oldalkert hátsókert | kialakult kialakult kialakult |
| 4. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | kialakult |
| 5. |  | legkisebb zöldfelület % | kialakult |
| 6. | Épület | épületmagasság | kialakult |
| 7. | Legkisebb | szélesség /m/ | kialakult |
| 8. | kialakítható | mélység /m/ | kialakult |
| 9. | telekméretek | telekterület /m2/ | kialakult |
| 10. | Egyéb |  | - Az övezetben a telekosztás nem engedélyezhető |

- 6. §

- (1) A HÉSZ 11. mellékletének 2. táblázata az alábbiak szerint módosul:

2. tábla

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Az építési hely | elhelyezkedése előkert oldalkert hátsókert | szabadonálló 5,0m 10,0m 10,0m | oldalhatáron álló SZ-J1 terv szerint SZ-J1 terv szerint SZ-J1 terv szerint | szabadon álló 0,0m 5,0m 6,0m |
| 3. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 30% | 60% | 50% |
| 4. |  | legkisebb zöldfelület % | 50% | 25% | 20% |
| 5. | Épület | legkisebb épületmagasság legnagyobb épületmagasság | - 10,0m | - 10,0m | - 6,0m |
| 6. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | - |
| 7. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | - |
| 8. | telekméretek | telekterület /m2/ | 1500m2 | 1500m2 | - |
| 9. | Legnagyobb alakítható telekméret | telekterület /m2/ |  | 5000m2 | 7500m2 |

- 7. §

- (1) A HÉSZ 13. mellékletének 1. táblázata az alábbiak szerint módosul:

1.tábla

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. | Az építési hely | elhelyezkedése előkert oldalkert hátsókert | szabadonálló 5,0m 3,0m 10,0m |
| 3. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 20% |
| 4. |  | legkisebb zöldfelület % | 60% |
| 5. | Épület | legkisebb épületmagasság legnagyobb épületmagasság | - 5,5m |
| 6. | Legkisebb | szélesség /m/ | - |
| 7. | kialakítható | mélység /m/ | - |
| 8. | telekméretek | telekterület /m2/ | illeszkedés szerint |

- (2) A HÉSZ 13. melléklet kiegészül a 2. táblával:

2.tábla

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. | Az építési hely | elhelyezkedése előkert oldalkert hátsókert | szabadonálló 5,0m 5,0m 10,0m |
| 3. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 20% |
| 4. |  | legkisebb zöldfelület % | 60% |
| 5. | Épület | legkisebb épületmagasság legnagyobb épületmagasság | - 5,5m |
| 6. | Legkisebb | szélesség /m/ | - |
| 7. | kialakítható | mélység /m/ | - |
| 8. | telekméretek | telekterület /m2/ |  |

- 8. §

- (1) A HÉSZ 17. mellékletének 2. táblázata az alábbiak szerint módosul:

2. tábla

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Kmg1 | Kmg2 |  |
| 2. | Az építési hely | beépítési mód előkert oldalkert hátsókert | szabadonálló 6,0m 4,0m 6,0m | szabadonálló kialakult 10,0m 10,0m | szabadonálló 6m 5m 6m |
| 3. | Beépíthetőség | legnagyobb beépítettség /%/ | 40% | 40% | 40% |
| 4. |  | legkisebb zöldfelület % | 40% | 40% | 40% |
| 5. | Épület | legkisebb épületmagasság legnagyobb épületmagasság | - 6,0m | - 18,0m | - 6,0m |
| 6. | Legkisebb | szélesség /m/ | - | - | - |
| 7. | kialakítható | mélység /m/ | - | - | - |
| 8. | telekméretek | telekterület /m2/ | 5000m2 | kialakult | 8 000m2 |
| 9. | Egyéb |  | Az építési övezet telkeit ütemezetten, a mindenkori igények szerint kell felhasználni. | Az építési övezetben épület a telekhatárhoz tényleges homlokzatmagasságának megfelelő távolságon belül nem építhető. A beültetési kötelezettséggel érintett területként megjelölt teleksávban legalább 10,0m széles, háromszintű fásítást kell létrehozni a tájra jellemző őshonos fafajok alkalmazásával. |  |

- 9. §

A HÉSZ mezőgazdasági üzemi területekről szóló 43. § az alábbiak szerint módosul:

(1)	 A mezőgazdasági üzemi területen a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos termelő és tároló építmények, állattartó épületek építhetők.

- 10. §

- (1) A HÉSZ

- a) 9. mellékletének 1. táblázatának 2. sor C oszlopban, 5. sor C oszlopban

- b) 13. mellékletének 1. táblázatának 8. sor C oszlopban a telekterületre vonatkozóan,

- c) 14. mellékletének 1. táblázatának 8. sor C oszlopban a telekterületre vonatkozóan,

- d) 17. mellékletének 1. táblázatának 2. sor C oszlopban, 5. sor C oszlopban a legnagyobb épületmagasságra vonatkozóan, a 8. sor C oszlopban a telekterületre vonatkozóan

- e) 17. mellékletének 2. táblázatának 2. sor C oszlopban, a 8. sor C oszlopban a telekterületre vonatkozóan

- az „illeszkedés szerint” kifejezés „kialakult”-ra módosul.

- 11. §

- Hatályát veszti:

- (1) a HÉSZ 2.§ illeszkedésről szóló 6. pontja,

- (2) a HÉSZ zárórendelkezésekről szóló 70.§ (3) bekezdése

- 12. §

- Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

Bognár Zoltán	 sk.					dr. Füzi Norbert sk.

polgármester					                   jegyző