1. melléklet a 24/2018.(X.26.) rendelethez

Az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

A. Közúti közlekedési terület

|  | A | B | C | D |  | E | F |  | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terüle-te |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett |  | alatt |  | szmá | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % |  | % | % | m2/telek m2 |  | m | m |
| 5. | I. rendű főutak övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KÖu-2 | SZ | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7. | II. rendű főutak övezete - KÖu-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | KÖu-3 | SZ | - |  | - | 2 |  | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 9. | Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőutak övezete - KÖu-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KÖu-4 | SZ | - |  | - | 2 |  | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 11. | Üzemanyag töltőállomás övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | KÖu-T | SZ | 1500 |  | 20 | 45** |  | 45 | 20 | 0,45 | - | - | 7,0 |
| 13. | Kerületi jelentőségű gyűjtőutak övezete - Kt-Kgy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Kt-Kgy | SZ | - |  | - | 2 |  | - | - | - | - | - | 5,0 |
| 15. | Lakó és kiszolgáló utak övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kt-U* | SZ | - |  | - | 2 |  | - | - | - | - | - | 4,0 |
| 17. | Közösségi közlekedés végállomásának övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kt-Vá | SZ | - |  | - | 10 |  | - | - | - | - | - | 6,0 |
| 19. | Természetközeli sétány övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kt-S | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |

* A 2. mellékleten színezéssel jelölve

**A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

B. Kötöttpályás közlekedési területek

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terüle-te |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  | m | m |
| 5. | Kötöttpályás közlekedési terület övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | KÖk | SZ | - |  | - | 2 | - |  | - | - | - | - | 5,0 |

C. Közterületeken belüli egyéb övezetek

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terüle-te |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  | m | m |
| 5. | Közkertek övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kt-Kk | SZ | - |  | - | 3 | - |  | 50 | - | - | - | 4,5 |
| 7. | Egyéb kondicionáló zöldfelület övezete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kt-Ez | - | - |  | - | 3 | - |  | 50 | - | - | - | 4,5 |

Csepel városrendezési körzetei

A városrendezési körzetekre vonatkozó szabályozási határértékek

1. Belváros (B)

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legkisebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 1.1. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ln-T/B-1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 15,5 |
| 7. | Ln-T/B-2 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 33,0 |
| 8. | Ln-T/B-SZ | SZ | 1500 |  | 20 | 50 |  | 70 | 35 | 2,5 | 0,5 |  |  | 12,0 | 14,0 |
| 9. | Ln-T/B-I | SZ | 1500 |  | 20 | 50 |  | 70 | 35 | 1,5 | 0,5 |  |  | K | 12,5 |
| 10. | Ln-T/B-KSZ | SZ | 800 |  | 20 | 80 |  | 100 | 10 | 1,5 | 0,6 |  |  | K | 10,5* |
| 11. | 1.2. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Lke-1/B-K | SZ(K) | K |  | K | 30 |  | 45 | K | 0,6 | 0,1 |  |  | K | 5,0(K) |
| 13. | 1.3. Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt-H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Vt-H/B | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | K |
| 15. | Vt-H/B-1 | Z | 2500 |  | 25 | 80 |  | 100 | 20 | 3,5 | 1,5 |  |  | 9,0 | 16,0 |
| 16. | Vt-H/B-2 | SZ Z | 800 |  | 20 | 45 s75 |  | 65 s80 | 35 s10 | 2,2 s3,* | 1,0 1,0 |  |  | 9,0 | 16,0 |
| 17. | Vt-H/B-3 | SZ Z | 800 |  | 18 | 45 s75 |  | 65 s80 | 35 s10 | 1,8 s3,0 | 1,0 |  |  | 6,0 | 13,0 |
| 18. | Vt-H/B-Vá | SZ | 1000 |  | 25 | 25 |  | 90 | 20 | 0.5 | 1,0 |  |  | 4,0 | 8,0 |
| 19. | Vt-H/B-Fk | SZ | 3000 |  | 30 | 5 |  | 100 | 50 | 0,1 | 1,0 |  |  | 4,0 | 7,5 |
| 20. | 1.4. Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Vi-1/B-1 | SZ | 2000 |  | 20 | 45 |  | 65 | 35 | 2,5 | 1,25 |  |  | 12,0 | 16,0 |
| 22. | Vi-1/B-2 | SZ Z | 800 |  | 18 | 45 s75 |  | 65 s80 | 35 s10 | 1,5 s2,5 | 1,0 |  |  | 8,0 | 10,5 |
| 23. | Vi-1/B-Vá | SZ | 1000 |  | 25 | 25 |  | 90 | 10 | 0.5 | 1,0 |  |  | 4,0 | 8,0 |
| 24. | 1.5. Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Vi-2/B-1 | SZ | 2500 |  | 30 | 80 |  | 100 | 20(K) | 2,5 | 1,00 |  |  | 5,0 | 16,0 |
| 26. | Vi-2/B-2 | SZ Z | 2000 |  | 30 | 50 s80 |  | 70 s85 | 35 s10 | 2,5 s3,5 | 1,25 |  |  | 6,0 | 12,5 |
| 27. | Vi-2/B-3 | Z | 800 |  | 18 | 45 s75 |  | 65 s80 | 35 s10 | 2,0 s3,0 | 1,0 |  |  | 6,0 | 10,5 |
| 28. | Vi-2/B-4 | Z | 600 |  | 16 | 35 s65 |  | 65 s80 | 35 s10 | 1,2 s2,0 | 1,0 |  |  | 4,0 | 7,5 |
| 29. | Vi-2/B-Fk | SZ | K |  | - | 5 |  | 100 | 35 | - | 0,1 |  |  | - | 6,0 |
| 30. | Közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Zkp/B | SZ | K |  | K | 3,00 |  | - | 80 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 32. | SZ | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Z | zártsorú beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | s | sarok telek esetén alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Csillagtelep és környéke (Cs)

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legkisebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 2.1. Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ln-3/Cs-SZ | SZ | 1000 |  | 25 | 30 |  | 50 | 35 | 1,5 | 0,75 |  |  | 4,0 | 15,5 |
| 7. | 2.2. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ln-T/Cs-SZ1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 16,0 |
| 9. | Ln-T/Cs-SZ2 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 33,0 |
| 10. | Ln-T/Cs-SZ | SZ | 1000 |  | 25 | 30 |  | 50 | 30 | 1,5 | 0,75 |  |  | K | 13,0 |
| 11. | Ln-T/Cs-ISZ | SZ | 2000 |  | 30 | 30 |  | 45 | 30 | 1,0 | 0,5 |  |  | K | 13,0 |
| 12. | Ln-T/Cs-KSZ1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 5,5* |
| 13. | Ln-T/Cs-KSZ2 | SZ | 800 |  | 20 | 60 |  | 60 | 10 | 1,2 | 0,6 |  |  | 4,5* | 7,5* |
| 14. | 2.3. Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Lk-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Lk-2/Cs-SZ | SZ | 1000 |  | 25 | 40 |  | 50 | 35 | K | K |  |  | K | 10,5 |
| 16. | 2.4. Kisvárosias, telepszerű lakóterület (Lk-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Lk-T/Cs-SZ | SZ | 2000 |  | 30 | 30 |  | 40 | 40 | 1,2 | 0,5 |  |  | K | 12,5 (K) |
| 18. | Lk-T/Cs-SZ1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 12,5 |
| 19. | Lk-T/Cs-ISZ | SZ | 2000 |  | 30 | 30 |  | 40 | 30 | 1,0 | 0,5 |  |  | 4,5 | 10,5 |
| 20. | Lk-T/Cs-KSZ1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 5,5 |
| 21. | 2.5. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Lke-1/Cs-O | O | 500 |  | 14 | 30 |  | 40 | 50 | 0,6 | 0,1 |  |  | 4,0 | 5,0 |
| 23. | Lke-1/Cs-Ikr | Ikr | 400 |  | 11 | 30 |  | 40 | 50 | 0,6 | 0,1 |  |  | 4,0 | 5,0 |
| 24. | 2.6. Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Vi-1/Cs-Z | Z | 800 |  | 20 | 35 |  | 60 | 20 | 1,8 | 1,0 |  |  | 6,0 | 10,5 |
| 26. | Vi-1/Cs-SZ | SZ | 1000 |  | 30 | 35 |  | 60 | 20 | 2,0 | 1,0 |  |  | 6,0 | 10,5 |
| 27. | 2.7. Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Vi-2/Cs-SZ1 | SZ | 5000 |  | 50 | 30 |  | 40 | 30 | 1,75 | 0,75 |  |  | 6,0 | 15,5 |
| 29. | Vi-2/Cs-SZ2 | SZ | 800 |  | 20 | 30 |  | 40 | 30 | 1,2 | 0,6 |  |  | 6,0 | 10,5 |
| 30. | Vi-2/Cs-Kk | SZ | 2000 |  | 30 | 10 |  | 25 | 75 | 0,25 | 0,25 |  |  | 3,0 | 7,5 |
| 31. | 2.8. Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Vi-3/Cs-SZ | SZ | 2000 |  | 25 | 35 |  | 40 | 30 | 1,25 | 0,25 |  |  | 4,5 | 12,5 |
| 33. | Vi-3/Cs-SZ1 | SZ | 2000 |  | 25 | 35 |  | 40 | 30 | 0,75 | 0,25 |  |  | 4,5 | 12,5 |
| 34. | 2.9. Különleges temető terület (K-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | K-T/Cs-1 | SZ | 10000 |  | 50 | 3 |  | - | 80 | 0,1 | - |  |  | 3,0 | 7,5 |

| 36. | 2.10. Közkert, közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Zkp/CS | SZ | K | K | 3 | - | 80 | 0,03 | - | - | 4,5 |
| 38. | Zkp/CS-1 | SZ | K | K | 3 | - | 60 | 0,03 | - | - | 4,5 |
| 39. | Zkp/CS-2 | SZ | K | K | 3 | - | 60 | 0,03 | - | - | 4,5 |
| 40. | SZ | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Z | zártsorú beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | O | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ikr | ikres beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Erdőalja (E)

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 3.1. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ln-T/E-SZ1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 16,0 |
| 7. | Ln-T/E-SZ2 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 33,0 |
| 8. | Ln-T/E-SZ | SZ | 1000 |  | 25 | 30 |  | 50 | 30 | 1,5 | 0,75 |  |  | K | 13,0 |
| 9. | Ln-T/E-ISZ | SZ | 2000 |  | 30 | 30 |  | 45 | 30 | 1,0 | 0,5 |  |  | K | 13,0 |
| 10. | 3.2. Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Vi-2/E-KSZ | SZ | 1000 |  | 20 | 50 |  | 65 | 35 | 2,0 | 1,0 |  |  | 4,0 | 1 |
| 12. | Vi-2/E-K | SZ | 1000 |  | 20 | 30 |  | 60 | 30 | 1,2 | 0,6 |  |  | 4,5 | K |
| 13. | 3.3. Különleges, nagykiterjedésű, rekreációs és szabadidős terület (K-Rek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | K-Rek/E-SP | SZ | 5000 |  | 40 | 25 |  | 50 | 40 | 0,75 | - |  |  | 3,0 | 16,0 |
| 15. | 3.4. Különleges, közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | K-Közl/E-J | SZ | 5000 |  | 50 | 40 |  | 60 | 10* | 2,0 | - |  |  | 4,5 | 13.5 |
| 17. | SZ | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Erdősor (Es)

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 4.1. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ln-T/Es-SZ | SZ | 2000 |  | 30 | 30 |  | 45 | 30 | 1,0 | 0,5 |  |  | 6,0 | 10,5 |
| 7. | Ln-T/Es-Sz1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 16,0 |
| 8. | Ln-T/Es-Sz2 | SZ | 2000 |  | 30 | 40 |  | 45 | 10 | 2,0 | 0,6 |  |  | 4,5 | 16,0 |
| 9. | Ln-T/Es-ISz | SZ | 2000 |  | 30 | 40 |  | 45 | 30 | 1,0 | 0,5 |  |  | K | 16,0 |
| 10. | Ln-T/Es-KSZ1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 5,5* |
| 11. | Ln-T/Es-KSZ2 | SZ | 800 |  | 20 | 60 |  | 60 | 10 | 1,2 | 0,6 |  |  | 4,5* | 7,5* |
| 12. | Ln-T/Es-G1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 3,0* |
| 13. | Ln-T/Es-G2 | K | 2000 |  | 30 | 50 |  | 80 | 10 | - | 0,8 |  |  | 2,5* | 4,5* |
| 14. | 4.2. Kisvárosias, telepszerű lakóterület (Lk-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Lk-T/Es-SZ | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 10,5 |
| 16. | Lk-T/Es-Kt** | SZ | 800 |  | 20 | 40 |  | 60 | 30 | 1,0 | 0,5 |  |  | K | 10,5 |
| 17. | 4.3. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Lke-1/Es-Sp | SZ | 3000 |  | 40 | 10 |  | 15 | 70 | 0,3 | 0,1 |  |  | 3,0 | 4,5 |
| 19. | Lke-1/Es-K | SZ | 600 |  | 16 | 30 |  | 40 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 7,0 |
| 20. |  | O | 600 |  | 14 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 5,0 |
| 21. |  | Ikr | 400 |  | 11 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 7,0 |
| 22. | Lke-1/Es-Ikr | Ikr | 400 |  | 11 | 30 |  | 40 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 6,0 |
| 23. | 4.4. Közkert, közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zkp/Es-Kk | SZ | K |  | K | 3 |  | - | 80 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 25. | 4.5. Közjóléti erdő (Ek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ek/Es | SZ | 3000 |  | K | 3 |  | 3 | 90 | - | - |  |  | - | 4,5 |
| 27. | SZ | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | O | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ikr | ikres beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ** | Telekmegosztás esetén alkalmazható építési övezeti határértékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Gyártelep (Gy)

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 5.1. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lke-1/Gy-K | SZ (K) | K |  | K | 25 |  | 45 | 50 | 0,6 | 0,1 |  |  | K | 5,0 (K) |
| 7. | 5.2. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Vi-2/Gy-SZ1 | SZ | 3000 |  | 30 | 45 |  | 65 | 35 | 2,5 | 1,0 |  |  | 4,0 | 12,5 |
| 9. | Vi-2/Gy-SZ2 | SZ | 1000 |  | 20 | 45 |  | 65 | 35 | 2,0 | 1,0 |  |  | 4,0 | 10,5 (K) |
| 10. | Vi-2/Gy-SZ | SZ | 5000 |  | 30 | 25 |  | 50 | 50 | 2,5 | 1,0 |  |  | 4,5 | 13.5 |
| 11. | 5.3. Gazdasági, jellemzően kereskedelmi. szolgáltató terület (Gksz-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Gksz-1/Gy-1 | SZ | 5000 |  | 50 | 45 |  | 65 | 30 | 2,0 | - |  |  | - | 16,0 |
| 13. | Gksz-1/Gy-2 | SZ | 1000 |  | 20 | 35 |  | 65 | 20 | 2,0 | - |  |  | 3,0 | 12,0 |
| 14. | 5.4. Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Gksz-2/Gy-I1 | SZ (K) | 3000 |  | 30 | 45 |  | 65 | 20 | 2,0 | - |  |  | - | 13,0 |
| 16. | Gksz-2/Gy-I2 | SZ (K) | 2000 |  | 25 | 45 |  | 65 | 35 | 2,0 | - |  |  | - | 10,5 (K) |
| 17. | Gksz-2/Gy-1 | SZ | 5000** |  | 40 | 45 |  | 65 | 20 | - | - |  |  | 4,5 | 16,0 |
| 18. | Gksz-2/Gy-K1 | SZO | 5000** |  | 40 | 65* |  | 90 | 10* | - | - |  |  | - | 16,0 |
| 19. | 5.5. Energia termelés terület (Gip-E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Gip-E/Gy | SZ | K |  | K | 45 |  | 65 | 20 | 1,6 | - |  |  | 4,5 | 30,0 |
| 21. | SZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | O | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ** | Az övezeti előírások szerinti kiegészítéssel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Háros (H)

|  |  | A | B |  | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Építési övezet jele | Beépítési mód |  | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  |  |  | legki-sebb terüle-te |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. |  | 6.1. Nagyvárosias telepszerű lakóterület (Ln-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ln-T/H-SZ | SZ |  | K | K |  | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 15,0 |
| 7. |  | Ln-T/H-KSZ | SZ |  | K | K |  | 45 |  | 60 | 20 | 1,5 | 0,6 |  |  | - | 7,5* |
| 8. |  | Ln-T/H-Kt | SZ |  | K | K |  | 3 |  | 10 | 70 | 0,03 | 0,1 |  |  | - | 4,5* |
| 9. |  | 6.2. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Lke-1/H-V | SZ |  | 6000 | 50 |  | 10 (3)(1) |  | 10 | 50 | 0,1 (0,06)(1) | - |  |  | - | 7,5 |
| 11. |  | 6.3. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Vi-2/H-V | SZ |  | 6000 | 50 |  | 10 (3)(2) |  | - | 50 | 0,2 (0,06)(2) | - |  |  | - | 7,5 |
| 13. |  | 6.4. Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Gksz-2/H-1 | SZ |  | 5000 | 50 |  | 45 |  | 45 | 20 | 1,5 | - |  |  | - | 16,0 |
| 15. |  | Gksz-2/H-L | SZ |  | 1000 | 20 |  | 35 |  | 35 | 35 | 1,0 | - |  |  | 4,5 | 7,5 |
| 16. |  | 6.5. Közkert, közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Zkp/H | SZ |  | 6000 | 50 |  | 3 |  | - | 80 | 0,06 | - |  |  | - | 7,5 |
| 18. |  | 6.6. Közjóléti erdő (Ek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Ek/H | SZ |  | 5000 | 50 |  | 3 |  | - | 80 | 0,05 | - |  |  | - | 4,5 |
| 20. |  | 6.7. Kertes mezőgazdasági terület (Mk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Mk/H-IF-1 | SZO |  | 800 720(3) | 16 |  | 3 |  | 10 | 80 | 0,15 |  |  |  | - | 4,5 |
| 22. |  | Mk/H-IF-2 | SZ |  | 6000 | 50 |  | 3 |  | 3 | 50 | 0,06 |  |  |  | - | 7,5 |
| 23. |  | Mk/H-1 | SZO |  | 800 720(3) | 16 |  | 3 |  | 10 | 80 | 0,15 |  |  |  | - | 4,5 |
| 24. |  | Mk/H-2 | SZ |  | 6000 | 50 |  | 3 |  | 3 | 50 | 0,06 |  |  |  | - | 7,5 |
| 25. |  | 6.8. Vízgazdálkodási terület – Állóvizek medre és parti sávja (Vá) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Vá/H | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 27. | SZ |  |  | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | O |  |  | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | K |  |  | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | (1) |  |  | Az előírásoknak megfelelő közterület és közműellátás hiányában. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | (2) |  |  | Az előírásoknak megfelelő közterület és közműellátás hiányában, kertművelési célú területhasználat esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | (3) |  |  | Megvalósult közterületi szabályozással érintett földrészlet esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | * |  |  | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. Kertváros (Kv)

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 7.1. Nagyvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterület (Ln-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ln-3/Kv-SZ | SZ | 1000 |  | 25 | 40 |  | 60 | 30 | 1,25 | 0,5 |  |  | 4,5* | 13,0 |
| 7. | 7.2. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ln-T/Kv-SZ1 | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 15,5 |
| 9. | Ln-T/Kv-SZ | SZ | 2000 |  | 25 | 35 |  | 65 | 30 | 1,5 | 0,75 |  |  | K | 13,0 |
| 10. | Ln-T/Kv-ISZ | SZ | 2000 |  | 30 | 50 |  | 65 | 30 | 1,5 | 0,5 |  |  | K | 15,0 |
| 11. | 7.3. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Lke-1/Kv-SZ | SZ | 600 |  | 16 | 25 35(1)* |  | 45 | 50 35(1)* | 0,75 0,9(1) | 0,1 |  |  | 5,0 | 7,5 |
| 13. | Lke-1/Kv-SZ1 | SZ | 1000 |  | 20 | 25 |  | 45 | 50 | 0,6 | 0,2 |  |  | 4,0 | 6,5 |
| 14. | Lke-1/Kv-O | O | 600 |  | 14 | 25 |  | 40 | 50 | 0,6 | 0,1 |  |  | 4,0 | 5,0 |
| 15. | Lke-1/Kv-Ikr | Ikr | 400 |  | 11 | 25 |  | 40 | 50 | 0,6 | 0,1 |  |  | 4,0 | 7,0 |
| 16. | Lke-1/Kv-K | SZ | 600 |  | 16 | 25 |  | 40 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 7,0 |
| 17. |  | O | 600 |  | 14 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 5,0 |
| 18. |  | Ikr | 400 |  | 11 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 7,0 |
| 19. | Lke-1/Kv-ISZ | Z | 2000 |  | 30 | 45* s65* |  | 0,45 | 20* | 1,2 | 0,45 |  |  | 4,0 | 10,5* |
| 20. | 7.4. Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Vi-2/Kv-D | SZ | 2000 |  | 30 | 25 |  | 50 | 50 | 1,00 | 0,5 |  |  | 4,5 | 10,5 |
| 22. | Vi-2/Kv-SZ1 | SZ | 3000 |  | 50 | 35 |  | 60 | 35 | 1,25 | 0,5 |  |  | 3,0 | 12,5 |
| 23. | Vi-2/Kv-SZ2 | SZ | 5000 |  | 50 | 10 |  | 30 | 50 | 0,5 | 0,3 |  |  | 3,0 | 10,5 |
| 24. | 7.5. Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Vi-3/Kv-SZ1 | SZ | 2000 |  | 25 | 35 |  | 50 | 30 | 1,5 | 0,5 |  |  | 4,5 | 12,5 |
| 26. | Vi-3/Kv-SZ2 | SZ | 2000 |  | 25 | 35 |  | 50 | 30 | 1,0 | 0,5 |  |  | 4,5 | 7,5 |
| 27. | 7.6. Közkert, közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Zkp/Kv-1 | SZ | 10000 |  | 50 | 3 |  | - | 80 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 29. | Zkp/Kv-2 | SZ | 3000 |  | 50 | 3 |  | - | 30 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 30. | SZ | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Z | zártsorú beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | O | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Ikr | ikres beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | (1) | Az építési övezetre vonatkozó előírások szerinti esetben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | s | sarok telek esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Királyerdő (Ke)

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 8.1. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lke-1/Ke-SZ | SZ O(1) | 600 |  | 16 | 25 |  | 45 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 6,5 5,0 |
| 7. | Lke-1/Ke-SZ1 | SZ O(1) | 500 |  | 20 | 30 |  | 45 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 6,5 5,0 |
| 8. | Lke-1/Ke-SZ2 | SZ | 800 |  | 20 | 25 |  | 45 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 7,0 |
| 9. | Lke-1/Ke-SZ3 | SZ | 1000 |  | 30 | 30 |  | 45 | 50 | 0,9 | 0,2 |  |  | K | K 7,5 |
| 10. | Lke-1/Ke-ISZ | SZ | 1000 |  | 30 | 30 |  | 50 | 25* | 0,9 | 0,5 |  |  | 4,0 | 7,5 |
| 11. | Lke-1/Ke-LP | SZ | 3000 |  | 25 | 25 |  | 50 | 50 | 0,7 | 0,2 |  |  | 4,0 | 7,5 |
| 12. | Lke-1/Ke-O | O | 600 |  | 14 | 25 |  | 45 | 50 | 0,6 | 0,1 |  |  | 4,0 | 5,0 |
| 13. | Lke-1/Ke-O1 | O | 500 |  | 14 | 30 |  | 45 | 50 | 0,6 | 0,1 |  |  | 4,0 | 5,0 |
| 14. | Lke-1/Ke-K | SZ | 600 |  | 16 | 25 |  | 45 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 6,5 |
| 15. |  | O | 600 |  | 14 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 5,0 |
| 16. |  | Ikr | 400 |  | 11 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 6,5 |
| 17. | 8.2. Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Vi-3/Ke-SZ1 | SZ | 2000 |  | 25 | 45 |  | 50 | 35 | 0,8 | 0,25 |  |  | 4,0 | 12,0 |
| 19. | Vi-3/Ke-SZ2 | SZ | 600 |  | 16 | 35 |  | 50 | 35 | 0,7 | 0,25 |  |  | 4,0 | 7,5 |
| 20. | Vi-3/Ke-Lp | SZ | 600 |  | 16 | 35 |  | 50 | 35 | 0,9 | 0,2 |  |  | 4,5 | 7,5 |
| 20. | 8.3. Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős különleges terület (K-Rek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | K-Rek/Ke-D | SZ | 2000 |  | 25 | 25 |  | 50 | 30* | 1,0 | 0,25 |  |  | 4,0 | 16,0 |
| 22. | K-Rek/Ke-St | SZ | 5000 |  | 40 | 15 |  | 50 | 50 | 0,25 | 0,15 |  |  | - | 10,5 |
| 23. | 8.4. Közkert, közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zkp/Ke | SZ | 10000 |  | 50 | 3 |  | - | 80 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 25. | Zkp/Ke-1 | SZ | K |  | K | 3 |  | - | 80 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 26. | 8.5. Közjóléti erdő (Ek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ek/Ke-1 | - | K |  | K | 3 |  | - | 80 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 28. | Ek/Ke-2 | SZ | 10000 |  | 50 | 3 |  | - | 80 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 29. | 8.6. Természetközeli terület (Tk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Tk/Ke | SZ | 10000 |  | 50 | 3 |  | - | 80 | 0,03 | - |  |  | - | 4,5 |
| 31. | SZ | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | O | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Ikr | ikres beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | (1) | Az építési övezetre vonatkozó előírások szerinti esetben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | s | sarok telek esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Királymajor (Km)

|  | A | B | C | D |  | E |  | F | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % | % |  | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 9.1. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ln-T/Km-SZ | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 33,0 |
| 7. | Ln-T/Km-ISZ | SZ | 2000 |  | 30 | 40 |  | 50 | 30 | 1,8 | 0,5 |  |  | K | 10,5* |
| 8. | 9.2. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Lke-1/Km-SZ1 | SZ | 1000 |  | 20 | 25 |  | 45 | 50 | 0,6 | 0,1 |  |  | 4,0 | 5,0 |
| 10. | Lke-1/Km-K | SZ | 600 |  | 16 | 25 |  | 40 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 7,0 |
| 11. |  | O | 600 |  | 14 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 5,0 |
| 12. |  | Ikr | 400 |  | 11 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 7,0 |
| 13. | 9.3. Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Vi-2/Km-SZ1 | SZ | 3000 |  | 50 | 35 |  | 60 | 35 | 1,25 | 0,5 |  |  | 4,5 | 12,5 |
| 15. | Vi-2/Km-SZ2 | SZ | 2000 |  | 30 | 25 |  | 50 | 50 | 1,00 | 0,5 |  |  | 4,5 | 10,5 |
| 16. | 9.4. Közkert, közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Zkp/Km | SZ | 10000 |  | 50 | 3 |  | - | 70 | - | - |  |  | - | 7,5 |
| 18. | SZ | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | O | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ikr | ikres beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Szabadkikötő környéke (K)

|  | A | B | C | D | E |  |  | F |  | G | H | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Az övezet jele | Beépítési mód | Ai telek kialakítható |  |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb területe | legki-sebb szé-lessége |  | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete |  | általá-nos |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett | alatt |  |  |  | szmá |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 | m |  | % | % |  | % |  | m2/telek m2 |  |  | m | m |
| 5. | 10.1. Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gksz-2/K | SZ | 1500 | 25 | 45 |  |  | 75 |  | 20 | 1,5 | - |  | 4,0 | 10,5 |
| 7. | Gksz-2/K-L | SZ | 1000 | 20 | 35 |  |  | 35 |  | 35 | 1,0 | - |  | 4,0 | 7,5 |
| 8. | 10.2. Nagykiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület (K-Log) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | K-Log/K-1 | SZ | 30000 | 50 | 50 |  |  | 70 |  | 20* | 1,5 | - |  | 4,0 | 27,0 |
| 10. | 10.3. Szennyvízkezelés területe (K-SZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | K-Sz/K | SZ | 30000 | 50 | 60 |  |  | 70 |  | 40 | 1,0 | - |  | - | 30,0 |

| 11a. | 10.3a. Nagykiterjedésű sportolási célú területe (K-Sp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11b. | K-Sp/K | SZ | 10000 | 50 | 40 | 40 | 40 | 1,5 | 0,25 | 3,0 | 18,0 |
| 12. | 10.4. Kikötő területe (K-Kik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | K-Kik/K-1 | SZ | 30000 | 40 | 50* | 70 | 20* | 1,5 | - | 12,0 | 33,0 |
| 14. | K-Kik/K-2 | SZ | 15000 | 40 | 45* | 70 | 20* | 1,5 | - | 4,0 | 27,0 |
| 15. | 10.5. Városi park (Zvp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Zvp/K | SZ | 10000 | 50 | 10** | 3 | 60** | 0,1 | - | - | 7,5 (12,0)** |

| 17. |  | 10.6. Folyóvizek medre és partja (Vf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. |  | Vf/K | SZ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 19. | SZ |  | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | K |  | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | * |  | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | (…) |  | Kizárólag sportlétesítmény esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ** |  | A BP/1002/00245-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. Rózsadomb (R)

|  |  | A | B |  | C | D |  | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Építési övezet jele | Beépítési mód |  | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  | Az épület |  |
| 2. |  |  |  |  | legki-sebb terüle-te |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  | legkisebb zöld- felülete | általá-nos | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | felett | alatt |  | szmá | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  |  |  | m2 |  | m | % | % | % | m2/telek m2 |  | m | m |
| 5. |  | 11.1. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Lke-1/R-KO | O |  | 600 | 14 |  | 30 | 45 | 50 | 0,6 | 0,1 | - | 5,0 |
| 7. |  | Lke-1/R-K | O |  | 600 | 16 |  | 30 (35)(1) | 45 | 50 (25)(1)* | 0,8 | 0,2 | 5,0 | 7,0 |
| 8. |  | 11.2. Intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Vi-2/R-1 | SZ |  | 5000 | 50 |  | 45 | 60 | 25 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 25,0 |
| 10. |  | Vi-2/R-2 | O |  | 3000 | 30 |  | 45 | 60 | 25 | 1,5 | 0,9 | - | 7,5 |
| 11. |  | Vi-2/R-3 | SZ |  | 800 | 20 |  | 35 | 45 | 35 | 1,15 | 0,45 | 5,0 | 7,5 |
| 12. |  | Vi-2/R-4 | SZ |  | 1500 | 30 |  | 35 | 45 | 35 | 1,15 | 0,45 | 3,0 | 7,5 |
| 13. |  | 11.3. Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Gksz-2/R-1 | SZ |  | 5000 | 50 |  | 45 | 45 | 20 | 1,5 | - | - | 16,0 |
| 15. |  | Gksz-2/R-2 | SZ |  | 3000 | 40 |  | 45 | 45 | 20 | 1,5 | - | - | 10,5 |
| 16. |  | Gksz-2/R-L | SZ |  | 1000 | 20 |  | 35 | 35 | 35 | 1,0 | - | 4,5 | 7,5 |
| 17. |  | 11.4. Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős különleges terület (K-Rek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | K-Rek/R-1 | SZ |  | 2000 | 16 |  | 25 | 50 | 40 | 1,0 | 0,25 | 4,5 | 15,0 |
| 19. |  | K-Rek/R-Mp | - |  | - | - |  | -* | - | - | - | - | - | - |
| 20. |  | K-Rek/R-Ek | SZ |  | 5000 | 40 |  | 5* | - | 80 | 0,05 | - | - | 4,5 |
| 21. |  | 11.5. Közpark terület (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Zkp/R-K | SZ |  | K | K |  | 5 | - | 50 | 0,05 | - | - | 4,5 |
| 23. |  | 11.6. Szennyvízkezelés különleges terület (K-SZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | K-SZ/R | SZ |  | 2000 | 20 |  | 45 | 50 | 40 | 1,0 | - | - | 10,5 |
| 25. |  | 11.7. Temető különleges terület (Kb-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Kb-T/R | SZ |  | K | K |  | 3 | - | 80 | 0,03 | - | - | 4,5 |
| 27. |  | 11.8. Kondicionáló célú, jelentős zöldfelületű terület (Kb-Ez) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Kb-Ez/R | SZ |  | - | - |  | 0,2 | - | 90 | 0,02 | - | 3,0 | 4,5 |
| 29. | SZ |  |  | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | O |  |  | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | K |  |  | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | (1) |  |  | Intézményi felhasználás esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | s |  |  | sarok telek esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | * |  |  | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. Szabótelep (Sz)

|  | A | B | C | D |  | E | F |  | G | H |  | I |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  |  |  | Az épület |  |
| 2. |  |  | legki-sebb terü-lete |  | legki-sebb szé-lessége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legkisebb zöld- felülete | általá-nos |  |  | parko-lási célú | magassága |  |
| 3. |  |  |  |  |  | felett |  | alatt |  | szmá |  |  | szmp | leg-alább | leg-feljebb |
| 4. |  |  | m2 |  | m | % |  | % | % | m2/telek m2 |  |  |  | m | m |
| 5. | 12.1. Nagyvárosias, telepszerű lakóterület (Ln-T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ln-T/Sz-1 | K | K |  | K | K | K |  | K | K | K |  |  | K | 33,0 |
| 7. | Ln-T/Sz-2 | K | K |  | K | K | K |  | K | K | K |  |  | K | 15,5 |
| 8. | Ln-T/Sz-KSZ | K | K |  | K | K | K |  | K | K | K |  |  | K | 8,0* |
| 9. | Ln-T/Sz-I | SZ | 2000 |  | 30 | 35 | 35 |  | 30 | 1,2 | 0,5 |  |  | K | 13,0 |
| 10. | 12.2. Kertvárosias, intenzív beépítésű lakóterület (Lke-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lke-1/Sz-Z | Z | 600 |  | 16 | 30 |  | 45 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,5 | 7,5 |
| 12. | Lke-1/Sz-K | SZ | 600 |  | 16 | 25 |  | 40 | 50 | 0,7 | 0,1 |  |  | 4,0 | 7,0 |
| 13. |  | O | 600 |  | 14 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 5,0 |
| 14. |  | Ikr | 400 |  | 11 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 7,0 |
| 15. | Lke-1/Sz-I | SZ | 2000 |  | 30 | 35* |  | 50 | 35* | 1,0 | 0,5 |  |  | 4,0 | 10,5* |
| 16. | 12.3. Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt-H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Vt-H/Sz-Z | Z | 800 |  | 20 | 45 s75 |  | 65 s90 | 25 s10 | 2,0 s3,0 | 1,0 |  |  | 8,0 | 12,5 |
| 18. | 12.4. Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Vi-1/Sz-1 | Z | 800 |  | 20 | 45 s65 |  | 65 s80 | 35 s20 | 2,0 s3,0 | 1,0 |  |  | 6,0 | 12,0 |
| 20. | Vi-1/Sz-2 | Z | 400 |  | 11 | 35 s45 |  | 65 | 35 s20 | 1,0 s1,5 | 1,0 |  |  | 4,0 | 7,5 |
| 21. | Vi-1/Sz-I | SZ | 2000 |  | 25 | 45 |  | 65 | 35 | 2,0 | 0,25 |  |  | 6,0 | 12,5 |
| 22. | Vi-1/Sz-Kk | SZ | K |  | K | 3 |  | 10 | 80 | 0,03 | 0,1 |  |  | 3,0 | 4,5 |
| 23. | 12.5. Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Vi-2/Sz-SZ | SZ | 1500 |  | 30 | 35 |  | 65 | 35 | 1,5 | 1,0 |  |  | 6,0 | 10,5 |
| 25. | Vi-2/Sz-K | SZ | 600 |  | 16 | 35 |  | 40 | 35 | 0,7 | 0,2 |  |  | 4,0 | 7,0 |
| 26. |  | O | 600 |  | 14 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 5,0 |
| 27. |  | Ikr | 400 |  | 11 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 7,0 |
| 28. | Vi-2/Sz-V | SZ | 10000 |  | 60 | 10 |  | 10 | 40 | 0,1 | 0,1 |  |  | 3,0 | 4,5 |
| 29. | 12.6. Intézményi, helyi lakosság alapellátását biztosító terület (Vi-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Vi-3/Sz-KSZ | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 9,0 |
| 31. | Vi-3/Sz-I | SZ | 2000 |  | 25 | 35 |  | 50 | 35 | 1,2 | 1,0 |  |  | 4,5 | 12,5 |
| 32. | Vi-3/Sz-K | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 4,5 |
| 33. | Vi-3/Sz-Kt | K | K |  | K | K |  | K | K | K | K |  |  | K | 4,5 |
| 34. | 12.7. Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Gksz-2/Sz-V | SZ | 5000 |  | 50 | 45 |  | 45 | 25 | 2,0 | - |  |  | 4,5 | 27,0 |
| 36. | 12.8. Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős különleges terület (K-Rek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | K-Rek/Sz-D | SZ | 2000 |  | 25 | 25 |  | 50 | 50 | 1,0 | 0,25 |  |  | 4,0 | 16,0 |
| 38. | 12.9. Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület (K-Közl) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | K-Közl/Sz | SZ | 2000 |  | 40 | 45 |  | 80 | 10* | 2,0 | - |  |  | 4,5 | 10,5 |

| 40. | 12.10. Közkert, közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Zkp/Sz | SZ | 10000 | 50 | 3 | - | 70 | - | - | - | 7,5 |
| 42. | SZ | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | O | oldalhatáron álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Ikr | ikres beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Z | zártsorú beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | K | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | s | sarok telek esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | * | A BP/1002/000155-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13. Észak-Csepel - keleti oldal (É)

|  | A | B |  | C |  | D | E | F |  | G | H | I | J | K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Az övezet jele | Beépítési mód |  | A telek kialakítható |  |  |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  | Az épület |  |  |
| 2. |  |  |  | legki-sebb terüle-te | legki-sebb szé-lessége |  | legnagyobb beépítettsége terepszint |  |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos | parko-lási célú | magassága |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | felett |  | alatt |  | szmá | szmp | leg-alább | leg-feljebb |  |
| 4. |  |  |  | m2 | m |  | % |  | % | % | m2/telek m2 |  | m | m |  |
| 5. | 13.1. Kiemelt jelentőségű helyi központ terület (Vt-H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Vt-H/É-V | SZ |  | 5000 | 40 |  | 45 |  | 65 | 35 | 1,5 | - | 4,0 | 14,0 |  |
| 7. | 13.2. Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Vi-2/É-V | SZ |  | 4800 | 40 |  | 35 |  | 45 | 50 | 1,0 | 0,2 | 4,0 | 7,5 |  |
| 9. | Vi-2/É-D | SZ |  | 2000 | 16 |  | 25 |  | 50 | 40 | 1,0 | 0,25 | 4,5 | 12,0 |  |
| 10. | 13.3. Gazdasági, jellemzően raktározást, termelést szolgáló terület (Gksz-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Gksz-2/É-TR | SZ |  | K | K |  | 45 |  | 55 | 20 | 1,0 | - | 3,0 | 12,5 |  |
| 12. | Gksz-2/É-V | SZ |  | 5000 | 40 |  | 45 |  | 75 | 25 | 2,0 | - | 4,5 | 27,0 |  |
| 13. | 13.4. Nagykiterjedésű rekreációs és szabadidős különleges terület (K-Rek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13a. | K-Rek/É | SZ |  | 10000 | 50 |  | 25 |  | 25 | 40 | 1,0 | 0,25 | 4,0 | 20,0 |  |
| 14. | K-Rek/É-V | SZ |  | 2000 | 25 |  | 25 |  | 50 | 50 | 1,0 | 0,25 | 4,0 | 16,0 |  |
| 15. | 13.7. Mezőgazdasági terület (Má) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Má/É | K |  | K | K |  | K |  | K | K | K | K | K | K |  |
| 17. | 13.5 Közkert, közpark (Zkp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Zkp/É | SZ |  | 10000 | 20 |  | 3 |  | - | 80 | 0,03 | - | - | 7,5 |  |
| 18a. | Zkp/É-1 | SZ |  | 10000 | 50 |  | 3 |  | - | 50* | 0,03 | - | - | 4,5 |  |
| 19. | 13.6. Városi park (Zvp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zvp/É | SZ |  | 10000 | 20 (50) |  | 3 (10)* |  | 3 | 70 (50)* | 0,03 (0,1) | - | - | 7,5 (12,0)* |  |
| 21. | SZ |  | szabadon álló beépítési mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | K |  | kialakult állapot szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | (…) |  | Kizárólag sportlétesítmény esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | * |  | A BP/1002/00245-4/2018 ügyiratszámú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. melléklet a 24/2018.(X.26.) rendelethez

A CSSZT-01/m1, CSSZT-02 és CSSZT-03/m1 rajzszámú
Szabályozási terv M=1:4000 méretarányú térképszelvényeken*

*A szelvények Csepel Önkormányzata hivatalos honlapjáról nagy felbontásban letölthetők

A CSSZT-01/m1, CSSZT-02 és CSSZT-03/m1 rajzszámú Szabályozási tervlapok lépték nélküli térképszelvényeken:

3.melléklet a 24/2018.(X.26.) rendelethez

Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik és autóbuszok számának megállapítása

Személygépjárművek:

| Ssz. | Rendeltetés | Normatíva db személygépjármű parkoló |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Az A. és B. oszlop szerinti parkolószámot kell biztosítani az alábbi mennyiség után: | A. Belváros | B. Egyéb terület |
| 1. | minden lakás önálló rendeltetési egysége után | 1 | 1 |
| 2.a | kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m2 bruttó szintterületig minden megkezdett 30 m2-e után | 1 | 1 |
| 2.b1 | kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység 100 m2 feletti bruttó szintterület közötti területének minden megkezdett 40 m2-e után | 1 | 2 |
| 3. | szállás jellegű önálló rendeltetési egység (kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon) vendégszobája után | 1 | 1 |
| 4. | építmény funkcióváltásával létrejövő vendéglátó önálló rendeltetési egység minden megkezdett 10 m2 fogyasztótere után | 1 | 1 |
| 5. | bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója vagy tanterme után | 1 | 1 |
| 6. | felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után | 1 | 1 |
| 7. | kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – egyházi központ kivételével, ahol a férőhelyszám értelmezhető – minden 10 férőhelye után | 1 | 2 |
| 8. | kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység – ahol a férőhelyszám nem értelmezhető - minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után | 1 | 2 |
| 9.a | lelátóval nem rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 10 férőhelye után | 1 | 2 |
| 9.b2 | lelátóval rendelkező sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden 30 férőhelye után | 1 | 2 |
| 10. | igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után | 1 | 2 |
| 11. | fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden 8 betegágya után | 1 | 2 |
| 12. | ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység helységeinek minden megkezdett 300-m2-e után | 1 | 1 |
| 13. | raktározási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 1500 m2-e után | 1 | 1 |
| 14. | közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek esetén nincsen parkoló létesítési kötelezettség | - | - |
| 15. | iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után | 1 | 2 |
| 16. | jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység és közhasználatú park minden megkezdett 2000 m2 -e után | 1 | 2 |
| 17. | kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona minden 20 férőhelye után | 1 | 2 |
| 18. | hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység irodai helyiségeinek minden megkezdett 40 m2 nettó alapterülete után | 1 | 2 |

1 A 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet napi fogyasztási cikkeket forgalmazó létesítményekre vonatkozó előírásai

figyelembe vételével

2 Legfeljebb 5.000 lelátó férőhelyet figyelembe véve

II. Autóbuszok:

|  | Rendeltetés | Normatíva db autóbusz parkoló |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssz. | Egy autóbusz elhelyezését kell biztosítani az A. és B. oszlop szerinti mennyiség után: | A. Belváros | B. Egyéb terület |
| 1. | szállás jellegű önálló rendeltetési egység minden 200 férőhelye után | 1 | 1 |
| 2. | kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység minden 200 férőhelye után | 0,51 | 1 |
| 3. | 300 munkavállalónál többet foglalkoztató ipari, raktározási telephelyeken minden 200 dolgozó után | 0,51 | 1 |
| 4. | 500 férőhelyet meghaladó lelátóval rendelkező sportlétesítmény esetén minden 200 férőhely után, több pálya esetén a mértékadó nagyságú lelátóra méretezve, de legfeljebb 5000 lelátó férőhelyet figyelembe véve | 0,51 | 1 |

1 Minden egész számú normatív mennyiség után biztosítandó

4. melléklet a 24/2018.(X.26.) rendelethez

Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő kerékpárok számának megállapítása

| Ssz. | Rendeltetés | Normatíva |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lakás | Minden lakás egység után 1 db |
| 2.a. | Kereskedelmi egység 0-1000 m2-ig | Az árusítótér minden megkezdett 150 m2 alapterülete után 2 db |
| 2.b. | Kereskedelmi egység 1000 m2 felett | Az árusítótér minden megkezdett 500 m2 alapterülete után 2 db |
| 3. | Szálláshely szolgáltató egység | Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db |
| 4. | Vendéglátó egység | A fogyasztótér minden megkezdett 75 m2 alapterülete után 2 db |
| 5. | Alsó- és középfokú nevelési- oktatási egység | A foglalkoztató és/vagy tanterem 50 m2 alapterülete után 2 db |
| 6. | Felsőfokú oktatási egység | Oktatási és kutatási helyiségek 50 m2 alapterülete után 2 db |
| 7. | Egyéb közösségi szórakoztató kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház stb.) | Minden megkezdett 50 férőhelye után 5 db |
| 8. | Egyéb művelődési egység (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) | A kiállítótér vagy kutatótér minden megkezdett 500 m2 alapterülete után 5 db, de maximum 50 db |
| 9.1 | Sportolás, strand célját szolgáló egység | Minden megkezdett 20 férőhelye után 2 db |
| 10. | Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbetegellátó egység | Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db |
| 11. | Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység | Minden megkezdett 50 ágy után 1 db |
| 12. | Ipari egység | Minden megkezdett 10 munkahely után 1 db |
| 13. | Raktározási, logisztikai egység | A raktárterület minden megkezdett 10.000 m2 alapterülete után 1 db |
| 14.a. | Gyorsvasúti közlekedési végállomás | A tervezett vagy mért napi utasszám 5%-ával azonos darabszám |
| 14.b. | Gyorsvasúti közlekedési megállóhely | Megállóhelyenként minimum 5 db |

1 Sportlétesítmények esetén legfeljebb 2.500 lelátó férőhelyet figyelembe véve kell számítani.

5.  melléklet a 24/2018.(X.26.) rendelethez

A forgalmi szerepet betöltő kerületi jelentőségű gyűjtőútvonalak

| Sorszám | Gyűjtőút neve |
| --- | --- |
| 1. | Szállító utca |
| 2. | Táncsics Mihály utca |
| 3. | Szent Imre tér – Vermes Miklós utca |
| 4. | Károli Gáspár utca – Szent Imre tér - Károli Gáspár utca |
| 5. | Színesfém utca – Központi út – Salak út |
| 6. | Duna utca – Zsák Hugó utca – Popieluszko utca - Vágóhíd utca – Kassai köz |
| 7. | Kassai utca |
| 8. | Kassai utca – Szebeni utca |
| 9. | Kolozsvári utca – Katona József utca |
| 10. | Erdőalja út |
| 11. | Völgy utca – Szentmiklósi út |
| 12. | Festő utca – Szent László utca – Csille utca |
| 13. | Kölcsey utca |
| 14. | Szabadság utca |
| 15. | Vénusz utca - Mars utca – Orion utca |
| 16. | Krizantém utca |
| 17. | Fácánhegyi utca |

6. melléklet a 24/2018.(X.26.) rendelethez

Jelentős változással érintett területek lehatárolása
(Budapest Fővárosi Településszerkezeti Terv alapján)

7. melléklet a 24/2018.(X.26.) rendelethez

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának elővásárlási jogával érintett ingatlanok

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 209876 | - | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása |
| 1 | 209877 | Vasas utca 2. |  |
| 1 | 209878 | Vasas utca 4., Védgát utca 5. |  |
| 1 | 209879/0 | Vasas utca 6., Védgát utca 7. |  |
| 1 | 209880 | Vasas utca 8., Védgát utca 9. |  |
| 1 | 209881 | Vasas utca 10., Védgát utca 11. |  |
| 1 | 209882 | Védgát utca 13. |  |
| 1 | 209883 | Vasas utca 12. |  |
| 1 | 209884 | Vasas utca 14., Védgát utca 15. |  |
| 1 | 209885/0 | Vasas utca 16., Védgát utca 17. |  |
| 1 | 209886 | Vasas utca 18. |  |
| 1 | 209887 | Védgát utca 3., Védgát utca 19. |  |
| 1 | 209888 | Vasas utca 20., Védgát utca 21. |  |
| 1 | 209889 | Védgát utca 23. |  |
| 1 | 209891 | Vasas utca 24. |  |
| 1 | 209892 | Védgát utca 25. |  |
| 1 | 209893 | Védgát utca 27. |  |
| 1 | 209894 | Vasas utca 26. |  |
| 1 | 209895 | Vasas utca 28. |  |
| 1 | 209896 | Védgát utca 29. |  |
| 1 | 209897 | Védgát utca 31. |  |
| 1 | 209898 | Vasas utca 30. |  |
| 1 | 209899 | Vasas utca 32. |  |
| 1 | 209900 | Védgát utca 33. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 1 | 209890 | Vasas utca 22. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 209902 | Védgát utca 35. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 2 | 209903 | Vasas utca 34. |  |
| 2 | 209904 | Vasas utca 36. |  |
| 2 | 209905 | Védgát utca 39/a |  |
| 2 | 209906 | Védgát utca 39/b |  |
| 2 | 209907 | Védgát utca 41. |  |
| 2 | 209908/0 | Vasas utca 38. |  |
| 2 | 209909 | Vasas utca 40. |  |
| 2 | 209910 | Vasas utca 42., Védgát utca 43. |  |
| 2 | 209911/0 | Vasas utca 44. |  |
| 2 | 209912 | Vasas utca 46. |  |
| 2 | 209913 | Vasas utca 48/a |  |
| 2 | 209914 | Vasas utca 48/b |  |
| 2 | 209915 | Vasas utca 50. |  |
| 2 | 209916 | Vasas utca 56. |  |
| 2 | 209917 | Vasas utca 52. |  |
| 2 | 209918 | Vasas utca 54. |  |
| 2 | 209920 | Védgát utca 45. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 209807 | Vasas utca 1., Védgát utca 1/b | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 3 | 209808/0 | Védgát utca 1/a |  |
| 3 | 209809 | Védgát utca 1., Ady Endre út 68. |  |
| 3 | 209810 | Ady Endre út 70. |  |
| 3 | 209811 | Vasas utca 3. |  |
| 3 | 209812 | Vasas utca 5. |  |
| 3 | 209813 | Ady Endre út 72. |  |
| 3 | 209814 | Vasas utca 7., Ady Endre út 74. |  |
| 3 | 209815 | Vasas utca 9. |  |
| 3 | 209816 | Ady Endre út 76. |  |
| 3 | 209817 | Ady Endre út 78. |  |
| 3 | 209818 | Vasas utca 11. |  |
| 3 | 209819 | Vasas utca 13. |  |
| 3 | 209820 | Ady Endre út 80. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 3 | 209821 | Ady Endre út 82. |  |
| 3 | 209822 | Vasas utca 15. |  |
| 3 | 209823 | Vasas utca 17. |  |
| 3 | 209824 | Ady Endre út 84. |  |
| 3 | 209825 | Ady Endre út 86. |  |
| 3 | 209826 | Vasas utca 19-21., Ady Endre út 88. |  |
| 3 | 209827 | Vasas utca 23. |  |
| 3 | 209828 | Ady Endre út 90. |  |
| 3 | 209829 | Ady Endre út 92. |  |
| 3 | 209830 | Vasas utca 25. |  |
| 3 | 209831 | Vasas utca 27. |  |
| 3 | 209832 | Ady Endre út 94. |  |
| 3 | 209833 | Ady Endre út 96. |  |
| 3 | 209834 | Vasas utca 29. |  |
| 3 | 209835 | Vasas utca 31. |  |
| 3 | 209836 | Ady Endre út 98. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 209838/2 | Vasas utca 33. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 4 | 209839/0 | Ady Endre út 102. |  |
| 4 | 209840 | Vasas utca 35. |  |
| 4 | 209841 | Vasas utca 37. |  |
| 4 | 209842 | Vasas utca 39. |  |
| 4 | 209843 | Vasas utca 41. |  |
| 4 | 209844 | Ady Endre út 104. |  |
| 4 | 209845 | Ady Endre út 106. |  |
| 4 | 209846/0 | Vasas utca 43. |  |
| 4 | 209847 | Vasas utca 45. |  |
| 4 | 209848 | Ady Endre út 108. |  |
| 4 | 209849 | Ady Endre út 110/A |  |
| 4 | 209850 | Vasas utca 47/a |  |
| 4 | 209851 | Vasas utca 47/b |  |
| 4 | 209852 | Ady Endre út 110/B |  |
| 4 | 209853 | Ady Endre út 112/a |  |
| 4 | 209854 | Vasas utca 49. |  |
| 4 | 209855 | Vasas utca 51. |  |
| 4 | 209856 | Vasas utca 53. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 4 | 209857 | Ady Endre út 112/b |  |
| 4 | 209858 | Ady Endre út 114. |  |
| 4 | 209859 | Vasas utca 55. |  |
| 4 | 209860 | Vasas utca 57. |  |
| 4 | 209861/0 | Ady Endre út 116. |  |
| 4 | 209862/0 | Ady Endre út 118. |  |
| 4 | 209863/0 | Vasas utca 61., Vasas utca 59. |  |
| 4 | 209864 | Vasas utca 63., Hermelin köz 1. |  |
| 4 | 209865 | Hermelin köz 3. |  |
| 4 | 209866 | Ady Endre út 120., Hermelin köz 5. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 4 | 209838/1 | Ady Endre út 100. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 209868 | Vasas utca 65., Hermelin köz 2. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása |
| 5 | 209869 | Ady Endre út 122., Hermelin köz 4. |  |
| 5 | 209870 | Ady Endre út 124. |  |
| 5 | 209871 | Vasas utca 67. |  |
| 5 | 209872 | Vasas utca 69., Ady Endre út 126. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 5 | 209874 | Vasas utca 71., Ady Endre út 128. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 209931/2 | Védgát utca 8/d | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 6 | 209931/3 | Védgát utca 8/c |  |
| 6 | 209931/4 | Védgát utca 8/b |  |
| 6 | 209931/5 | Védgát utca 8/a |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 209933 | Ófalu utca 1. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 7 | 209934 | Ófalu utca 3. |  |
| 7 | 209935 | Káposztás utca 2. |  |
| 7 | 209936 | Káposztás utca 3. |  |
| 7 | 209937 | Káposztás utca 4. |  |
| 7 | 209938 | Ófalu utca 5., Káposztás utca 1. |  |
| 7 | 209942 | Ófalu utca 4. Ófalu utca 6. |  |
| 7 | 209943 | Ófalu utca 6. Ófalu utca 8. |  |
| 7 | 209944 | Corvin út 8. |  |
| 7 | 209945 | - |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 7 | 209940 | Ófalu utca |  |
| 7 | 209941 | Ófalu utca 2., Corvin út 10. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 209756 | Corvin út 20., Jókai utca 24. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása |
| 8 | 209757/0 | Jókai utca 20. |  |
| 8 | 209758 | Jókai utca 22. |  |
| 8 | 209761 | Corvin út 26. |  |
| 8 | 209762 | Jókai utca 26. |  |
| 8 | 209763 | Jókai utca 28. |  |
| 8 | 209764 | Corvin út 28. |  |
| 8 | 209765 | Jókai utca 30-32. Corvin út 30., Corvin út 32. |  |
| 8 | 209767 | Jókai utca 36., Corvin út 34. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 209769 | Jókai utca 1. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 9 | 209771 | Kossuth Lajos utca 18. |  |
| 9 | 209772 | Ady Endre út 18., Kossuth Lajos utca 20. |  |
| 9 | 209773/0 | Ady Endre út 20. |  |
| 9 | 209774 | Jókai utca 3. |  |
| 9 | 209775/1 | Ady Endre út 22. |  |
| 9 | 209775/2 | Jókai utca 5. |  |
| 9 | 209776 | Ady Endre út 22/b, Jókai utca 7. |  |
| 9 | 209777/2 | Ady Endre út 24-28. |  |
| 9 | 209778 | Ady Endre út 30. |  |
| 9 | 209779 | Ady Endre út 32. |  |
| 9 | 209780 | Jókai utca 11. |  |
| 9 | 209781 | Jókai utca 13. |  |
| 9 | 209782 | Ady Endre út 34. |  |
| 9 | 209784/0 | Ady Endre út 36., Jókai utca 15. |  |
| 9 | 209785 | Jókai utca 17., Ady Endre út 38. |  |
| 9 | 209786/1 | Ady Endre út 40. |  |
| 9 | 209786/2 | Jókai utca 19/a |  |
| 9 | 209787 | Jókai utca 19/b, Ady Endre út 42. |  |
| 9 | 209788 | Ady Endre út 44., Jókai utca 19/c |  |
| 9 | 209789 | Ady Endre út 46. |  |
| 9 | 209790 | Jókai utca 21. |  |
| 9 | 209791/1 | Ady Endre út 48-50., Jókai utca 23., Jókai utca 25., Jókai utca 27. |  |
| 9 | 209798 | Ady Endre út 60., Ady Endre út 58., Jókai utca 29., Jókai utca 31. |  |
| 9 | 209801/0 | Ady Endre út 62. |  |
| 9 | 209803 | Jókai utca 39. Védgát utca 6. |  |
| 9 | 209804 | Védgát utca 4. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 9 | 209770 | Kossuth Lajos utca 16. |  |
| 9 | 209777/1 | Jókai utca 9. |  |
| 9 | 209802 | Ady Endre út 64., Jókai utca 37. |  |
| 9 | 209805 | Védgát utca 2., Ady Endre út 66. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 209631 | Pöltenberg utca 42., II. Rákóczi Ferenc út 4. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 10 | 209632 | Pöltenberg utca 40. |  |
| 10 | 209633 | Pöltenberg utca 38., II. Rákóczi Ferenc út 8. |  |
| 10 | 209634 | Pöltenberg utca 36., Késmárki utca 29. |  |
| 10 | 209636 | Pöltenberg utca 34., II. Rákóczi Ferenc út 12. |  |
| 10 | 209638 | Pöltenberg utca 32. |  |
| 10 | 209639 | Pöltenberg utca 30. |  |
| 10 | 209640/0 | II. Rákóczi Ferenc út 14. |  |
| 10 | 209641 | II. Rákóczi Ferenc út 16. |  |
| 10 | 209642 | Pöltenberg utca 28. |  |
| 10 | 209643 | Pöltenberg utca 26. |  |
| 10 | 209644 | II. Rákóczi Ferenc út 18. |  |
| 10 | 209645/0 | II. Rákóczi Ferenc út 20. |  |
| 10 | 209646 | Pöltenberg utca 24. |  |
| 10 | 209647 | Pöltenberg utca 22. |  |
| 10 | 209648 | II. Rákóczi Ferenc út 22. |  |
| 10 | 209649/0 | II. Rákóczi Ferenc út 24. |  |
| 10 | 209650 | Pöltenberg utca 20. |  |
| 10 | 209651 | Pöltenberg utca 18. |  |
| 10 | 209652 | II. Rákóczi Ferenc út 26. |  |
| 10 | 209653 | II. Rákóczi Ferenc út 28. |  |
| 10 | 209654 | Pöltenberg utca 16. |  |
| 10 | 209655 | Pöltenberg utca 14. |  |
| 10 | 209656 | II. Rákóczi Ferenc út 30. |  |
| 10 | 209657 | II. Rákóczi Ferenc út 32. |  |
| 10 | 209658 | Pöltenberg utca 12. |  |
| 10 | 209659 | Pöltenberg utca 10. |  |
| 10 | 209660 | II. Rákóczi Ferenc út 34. |  |
| 10 | 209661 | II. Rákóczi Ferenc út 36. II. Rákóczi Ferenc út 38. |  |
| 10 | 209662 | Pöltenberg utca 10/a |  |
| 10 | 209663 | Pöltenberg utca 8. |  |
| 10 | 209665 | II. Rákóczi Ferenc út 40. |  |
| 10 | 209666 | Pöltenberg utca 6. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 10 | 209667 | Pöltenberg utca 4. |  |
| 10 | 209668 | II. Rákóczi Ferenc út 42. |  |
| 10 | 209669/0 | II. Rákóczi Ferenc út 44. |  |
| 10 | 209670 | II. Rákóczi Ferenc út 46. |  |
| 10 | 209671 | Pöltenberg utca 2. |  |
| 10 | 209741/2 | Pöltenberg utca 2. |  |
| 10 | 209742 | Ady Endre út 2. |  |
| 10 | 209743 | Ady Endre út 4. |  |
| 10 | 209744 | - |  |
| 10 | 209745 | Ady Endre út 6. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 10 | 209635 | II. Rákóczi Ferenc út 10. |  |
| 10 | 209741/4 | Ady Endre út 8. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 210116 | Csőgyár utca 24., Báthory utca 2. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása |
| 11 | 210118 | II. Rákóczi Ferenc út 21. |  |
| 11 | 210119 | Csőgyár utca 22. |  |
| 11 | 210120 | Csőgyár utca 20. |  |
| 11 | 210122 | II. Rákóczi Ferenc út 17. |  |
| 11 | 210123 | Csőgyár utca 18. |  |
| 11 | 210124 | Csőgyár utca 16. |  |
| 11 | 210125 | II. Rákóczi Ferenc út 15. |  |
| 11 | 210126 | II. Rákóczi Ferenc út 13. |  |
| 11 | 210127 | Csőgyár utca 14. |  |
| 11 | 210128 | Csőgyár utca 12. |  |
| 11 | 210129 | II. Rákóczi Ferenc út 11. |  |
| 11 | 210130 | II. Rákóczi Ferenc út 9. |  |
| 11 | 210131 | Csőgyár utca 10. |  |
| 11 | 210133 | II. Rákóczi Ferenc út 7. |  |
| 11 | 210134/0 | II. Rákóczi Ferenc út 5. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 11 | 210117 | II. Rákóczi Ferenc út 23., Báthory utca 4. |  |
| 11 | 210121 | II. Rákóczi Ferenc út 19. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 210097 | Budafoki út 3/b | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, fővárosi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 12 | 210098 | Budafoki út 3/a |  |
| 12 | 210099/0 | II. Rákóczi Ferenc út 39. Budafoki út 1. |  |
| 12 | 210100/0 | II. Rákóczi Ferenc út 37/a-37/c |  |
| 12 | 210101 | Csőgyár utca 40. |  |
| 12 | 210103 | Csőgyár utca 36. |  |
| 12 | 210104 | II. Rákóczi Ferenc út 35. |  |
| 12 | 210105 | II. Rákóczi Ferenc út 33. |  |
| 12 | 210106 | Csőgyár utca 34. |  |
| 12 | 210107 | Csőgyár utca 32. |  |
| 12 | 210108 | II. Rákóczi Ferenc út 31. |  |
| 12 | 210110 | Csőgyár utca 30. |  |
| 12 | 210111 | Csőgyár utca 28. |  |
| 12 | 210113 | II. Rákóczi Ferenc út 25., Báthory utca 3. |  |
| 12 | 210114 | Csőgyár utca 26., Báthory utca 1. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 12 | 210102 | Csőgyár utca 38. |  |
| 12 | 210109 | II. Rákóczi Ferenc út 29. |  |
| 12 | 210112 | II. Rákóczi Ferenc út 27. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 210142 | II. Rákóczi Ferenc út 6. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 210061 | Tas utca 11. Corvin út 1. | jelentős változással érintő gazdasági terület kialakítása |
| 14 | 210063 | Ond utca 3. |  |
| 14 | 210064 | Tas utca 9. |  |
| 14 | 210065 | Tas utca 7. |  |
| 14 | 210066 | Ond utca 2. |  |
| 14 | 210067 | Ond utca 1. |  |
| 14 | 210068 | - |  |
| 14 | 210069 | Tas utca 5. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 14 | 210062 | Ond utca 4. Corvin út 3. |  |
| 14 | 210070 | Tas utca 3. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 210042 | Frangepán utca 13. | jelentős változással érintő gazdasági terület kialakítása |
| 15 | 210043 | Frangepán utca 11. |  |
| 15 | 210044 | Frangepán utca 9. |  |
| 15 | 210045 | Frangepán utca 7. |  |
| 15 | 210046 | Frangepán utca 5. |  |
| 15 | 210047 | Frangepán utca 3. |  |
| 15 | 210048/0 | Tas utca 2., Frangepán utca 1. |  |
| 15 | 210049 | Tas utca 4. |  |
| 15 | 210050 | Tas utca 6/a |  |
| 15 | 210051 | Tas utca 6/b |  |
| 15 | 210052 | - |  |
| 15 | 210053 | Tas utca 6/c |  |
| 15 | 210054 | Tas utca 6/d |  |
| 15 | 210055 | Corvin út 1. |  |
| 15 | 210056 | Corvin út 353. |  |
| 15 | 210057 | Corvin út 5. |  |
| 15 | 210058 | Tas utca 8. |  |
| 15 | 210059 | Tas utca 10. |  |
| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| 16 | 210175 | Csőgyár utca 44. | jelentős változással érintett intézményi terület és buszpályaudvar kialakítása |
| 16 | 210177 | Csőgyár utca 46/a |  |
| 16 | 210179 | II. Rákóczi Ferenc út 47. |  |
| 16 | 210180 | Csőgyár utca 48. |  |
| 16 | 210181 | II. Rákóczi Ferenc út 49. |  |
| 16 | 210183 | Csőgyár utca 52/a |  |
| 16 | 210184 | II. Rákóczi Ferenc út 53. |  |
| 16 | 210185 | Csőgyár utca 52/b |  |
| 16 | 210186 | Csőgyár utca 54. |  |
| 16 | 210187 | II. Rákóczi Ferenc út 55. |  |
| 16 | 210188 | Csőgyár utca 56. |  |
| 16 | 210189 | Csőgyár utca 358. |  |
| 16 | 210190 | II. Rákóczi Ferenc út 57. |  |
| 16 | 210191 | Csőgyár utca 58. |  |
| 16 | 210192 | Csőgyár utca 60-62. |  |
| 16 | 210193 | II. Rákóczi Ferenc út 59. |  |
| 16 | 210194 | Csőgyár utca 64. |  |
| 16 | 210195 | II. Rákóczi Ferenc út 61. |  |
| 16 | 210196 | Csőgyár utca 66. II. Rákóczi Ferenc út 63. |  |
| 16 | 210197 | Csőgyár utca 68. II. Rákóczi Ferenc út 65. |  |
| 16 | 210198 | Csőgyár utca 70. |  |
| 16 | 210199 | II. Rákóczi Ferenc út 67. |  |
| 16 | 210200 | Csőgyár utca 72. |  |
| 16 | 210201 | Csőgyár utca 74. |  |
| 16 | 210202 | II. Rákóczi Ferenc út 69. |  |
| 16 | 210203 | Csőgyár utca 76. |  |
| 16 | 210204 | Csőgyár utca 78. |  |
| 16 | 210206 | Csőgyár utca 80. |  |
| 16 | 210208 | Csőgyár utca 82. |  |
| 16 | 210209 | II. Rákóczi Ferenc út 75. |  |
| 16 | 210210 | II. Rákóczi Ferenc út 77. |  |
| 16 | 210211 | Csőgyár utca |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 16 | 210176 | II. Rákóczi Ferenc út 45. |  |
| 16 | 210178 | Csőgyár utca 46/b | jelentős változással érintett intézményi terület és buszpályaudvar kialakítása |
| 16 | 210207 | II. Rákóczi Ferenc út 73. |  |
| 16 | 210212 | II. Rákóczi Ferenc út 79. Csőgyár utca 84. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 210226 | Szent Imre tér 1. | jelentős változással érintett intézményi terület és buszpályaudvar kialakítása |
| 17 | 210229/0 | Szent Imre tér 4. |  |
| 17 | 210230/0 | Szent Imre tér 5. |  |
| 17 | 210231 | Szent Imre tér 6. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 17 | 210227 | Szent Imre tér 2. |  |
| 17 | 210228 | Szent Imre tér 3. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 209579 | Vermes Miklós utca 10. Kiss János altábornagy utca 47. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, kerületi érdekű közút céljára területbiztosítás |
| 18 | 209580/0 | Vermes Miklós utca 8. Kiss János altábornagy utca 58. |  |
| 18 | 209581 | Kossuth Lajos utca 56. |  |
| 18 | 209582 | Kossuth Lajos utca 54. |  |
| 18 | 209583 | Kiss János altábornagy utca 45. |  |
| 18 | 209584 | Kiss János altábornagy utca 43. |  |
| 18 | 209585/0 | Kossuth Lajos utca 52. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 209287 | Deák Ferenc utca 2. Táncsics Mihály utca 34. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása |
| 19 | 209288 | Táncsics Mihály utca 32. |  |
| 19 | 209289 | Táncsics Mihály utca 30. |  |
| 19 | 209290 | Táncsics Mihály utca 28. |  |
| 19 | 209291 | - |  |
| 19 | 209292 | Táncsics Mihály utca 26. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása |
| 19 | 209293 | Táncsics Mihály utca 24. |  |
| 19 | 209294 | Deák Ferenc utca 4., Árpád utca 1., Táncsics Mihály utca 22. |  |
| 19 | 209295 | Árpád utca 3. |  |
| 19 | 209296 | Deák Ferenc utca 6. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 208782 | Kiss János altábornagy utca 32. Vermes Miklós utca 9. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása |
| 20 | 208784/0 | Táncsics Mihály utca 33. Vermes Miklós utca 11/b |  |
| 20 | 208785/0 | Táncsics Mihály utca 35. |  |
| 20 | 208786 | Kiss János altábornagy utca 34. |  |
| 20 | 208787 | Kiss János altábornagy utca 34/a |  |
| 20 | 208788/0 | Kiss János altábornagy utca 36. |  |
| 20 | 208789 | Táncsics Mihály utca 37. |  |
| 20 | 208790 | Táncsics Mihály utca 39. |  |
| 20 | 208791 | Kiss János altábornagy utca 38. |  |
| 20 | 208792 | Táncsics Mihály utca 41/a Kiss János altábornagy utca 40. |  |
| 20 | 208793 | Táncsics Mihály utca 41/b Kiss János altábornagy utca 42. |  |
| 20 | 208794 | Kiss János altábornagy utca 44. |  |
| 20 | 208795 | Táncsics Mihály utca 43. |  |
| 20 | 208796 | Táncsics Mihály utca 45. |  |
| 20 | 208797 | Táncsics Mihály utca 47. |  |
| 20 | 208798 | Kiss János altábornagy utca 46/a |  |
| 20 | 208799 | Kiss János altábornagy utca 46. Károli Gáspár utca 12. |  |
| 20 | 208800/0 | Károli Gáspár utca 14. Táncsics Mihály utca 49. |  |
| Tömbben lévő 100% önkormányzati tulajdon (tájékoztató jellegű) |  |  |  |
| 20 | 208783 | Vermes Miklós utca 11/a |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 209432 | Duna utca | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, kerületi jelentőségű közkert létesítése |

| Tömb száma |  | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 201031/75 |  | II. Rákóczi Ferenc út 198. | jelentős változással érintő gazdasági terület kialakítása |
| 22 | 201712 |  | II. Rákóczi Ferenc út 196. Zrínyi utca 37-39. |  |
| 22 | 201713 |  | Zrínyi utca 35. II. Rákóczi Ferenc út 194. |  |
| 22 | 201714 |  | Zrínyi utca 33. II. Rákóczi Ferenc út 192. |  |
| 22 | 201715 |  | Zrínyi utca 31. II. Rákóczi Ferenc út 190. |  |
| 22 | 201716 |  | Zrínyi utca 29. II. Rákóczi Ferenc út 188. |  |
| 22 | 201717 |  | Zrínyi utca 27. II. Rákóczi Ferenc út 186. |  |
| 22 | 201718 |  | Zrínyi utca 25. |  |
| 22 | 201719 |  | - |  |
| 22 | 201720 |  | Szent László utca 1. II. Rákóczi Ferenc út 184. |  |
| 22 | 201721 |  | Szent László utca 3. Zrínyi utca 23. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 201861/1 | Szent István út 39-41. Erdőalja út 1. | jelentős változással érintett intézményi terület kialakítása, HÉV fejlesztésével érintett terület |
| 23 | 201861/2 | - |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 208774/1 | - | kerületi jelentőségű sport- és rekreációs terület |
| 24 | 208774/2 | Szent Imre tér 19. |  |
| 24 | 208762 | - |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 202522 | Szentmiklósi út 7. | városrészi jelentőségű sport- és rekreációs terület |
| 25 | 202520 | Posztó utca 7. |  |
| 25 | 202521/3 | Posztó utca 5. |  |
| 25 | 202521/4 | Posztó utca 3. |  |
| 25 | 202521/2 | Szentmiklósi út 9. Posztó utca 1. |  |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 209970/3 | - | kerületi jelentőségű sport- és rekreációs terület |

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 209469 | Ismeretlen u. 392. | Zöldfelületi védelme, kerületi jelentőségű sport- és rekreáció megvalósítása |
| 27 | 209468/2 | - |  |
| 27 | 209465 | Dunadűlő út 0. |  |
| 27 | 209466 | ismeretlen u. 1897. |  |
| 27 | 209464 | Dunadűlő út 2. |  |
| 27 | (209463) | RSD szárazföldi szakasza* |  |

* A telek szárazföldi szakaszának pontos lehatárolása a jelenleg zajló geodéziai felmérés után lehetséges

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 206883 | Dunadűlő út 0., Kis-Duna sor 0. | Zöldfelületi védelme, kerületi jelentőségű sport- és rekreáció megvalósítása |
| 28 | (206884) | RSD szárazföldi szakasza* |  |
| 28 | (206123) | RSD szárazföldi szakasza* |  |

* A telek szárazföldi szakaszának pontos lehatárolása a jelenleg zajló geodéziai felmérés után lehetséges

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 205806/4 | - | Zöldfelületi védelme, kerületi jelentőségű sport- és rekreáció megvalósítása |
| 29 | 205806/12 | - |  |
| 29 | 205806/13 | - |  |
| 29 | 205805 | Hollandi út 16. |  |
| 29 | (205802) | RSD szárazföldi szakasza* |  |

* A telek szárazföldi szakaszának pontos lehatárolása a jelenleg zajló geodéziai felmérés után lehetséges

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 205800/1 | - | Zöldfelületi védelme, kerületi jelentőségű sport- és rekreáció megvalósítása |
| 30 | 205800/2 | - |  |
| 30 | 205800/3 | - |  |
| 30 | (205801) | RSD szárazföldi szakasza* |  |

* A telek szárazföldi szakaszának pontos lehatárolása a jelenleg zajló geodéziai felmérés után lehetséges

| Tömb száma | Hrsz. | Cím | Településrendezési cél 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 25. § (1) az építési szabályzatban meghatározott településrendezési célok megvalósításhoz szükséges |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 205196/1 | Hollandi út - | Zöldfelületi védelme, kerületi jelentőségű sport- és rekreáció megvalósítása |
| 31 | (205197) | - |  |

* A telek szárazföldi szakaszának pontos lehatárolása a jelenleg zajló geodéziai felmérés után lehetséges

módosította a 33/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. december 22.-től

módosította a 33/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. december 22.-től

módosította a 33/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. december 22.-től

módosította a 33/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. december 22.-től

módosította a 33/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. december 22.-től

módosította a 33/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. december 22.-től