Melléklet

A településközpont vegyes terület övezetei 4. sz. táblázat

|  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Övezet |  |  | Vt-1 | Vt-2 | Vt-3 |  |
| 2 | Telekalakítás | legkisebb kialakítható | terület (m2) | 800 | 700 | 2000 |  |
| 3 |  |  | szélesség (m) |  |  | - |  |
| 4 |  |  | mélység (m) |  |  | - |  |
| 5 | Épület/telek viszonya | építhető max. lakásszám |  | 6 lakás | - | lakás nem építhető |  |
| 6 |  | beépítési mód |  | oldalhatáron álló vagy zártsorú, a helyi sajátosságnak megfelelően | szabadon álló | oldalhatáron álló |  |
| 7 |  | beépíthető legkisebb telek szélessége (m) |  | - | - | - |  |
| 8 |  | beépíthető legkisebb telek nagyság (m2) |  | - | - | - |  |
| 9 |  | beépítettség max.% |  | saroktelek 60% közbenső telek 40% | 50% | 40% |  |
| 10 |  | zöldfelület min. % |  | 30%, | 30% | 30% |  |
| 11 |  | építési hely (m) | előkert | Kialakult, vagy 10 méter | 15 m | 15 m |  |
| 12 |  |  | oldalkert | „K”* | „K”* | OTÉK |  |
| 13 |  |  | hátsókert | - | „K”* | OTÉK |  |
| 14 |  | kötelező építési vonal |  |  |  | - |  |
| 15 | Épület | épületmagasság (m) | legnagyobb | 4,5 m, utcai homlokzatra 4,0 m | 9,0 m, lakóépület esetén 4,5 m | 4,5 m |  |
| 16 |  |  | legkisebb | 3,0 | 3,5 m | 3,0 m |  |
| 17 |  | díszítés, tagozat |  | védettségi előírás szerint | védettségi előírás szerint | - |  |
| 18 |  | Tetőfedés anyaga |  | védettségi előírás szerint | védettségi előírás szerint | - |  |

    - „K” meglévő, kialakult, visszaépíthető