1. sz. melléklet: Fogalom meghatározás a települési területen kívül

-- SZABADONÁLLÓ TELEPSZERŰ BEÉPÍTÉSI MÓD:

A szabadonálló beépítési mód sajátos formája, ahol az építési telken belül több építési hely jelölhető ki. Az építési helyek tagolását elvi építési engedély keretében kell tisztázni.

2. számú melléklet:

Az építési övezetek lehetséges paraméterei a különleges gazdasági övezet településeiben. (a települési területen kívüli külterület szabályozási tervében alkalmazott paraméterek kövéren szedettek.)

a) Az építési övezet beépítési módját meghatározó első számjelének tartalma:

| Számjel | Beépítési mód |
| --- | --- |
| 1 | szabadon álló telepszerű, előkertes |
| 2 | szabadon álló általános, előkertes |
| 3 | szabadon álló általános, utcavonalon álló |
| 4 | oldalhatáron álló előkertes |
| 5 | oldalhatáron, utcavonalon álló |
| 6 | ikres, előkertes |
| 7 | ikres, utcavonalon álló |
| 8 | zártsorú, előkertes |
| 9 | zártsorú, utcavonalon álló |
| 0 | adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés szabályait. |
| X ill. további betű- jelek | esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként kerül meghatározásra |

b) Az építési övezet telekparamétereket meghatározó második számjelének tartalma:

1. A megengedett legkisebb telekterület (m²-ben)

| Számjel | Megengedett újonnan kialakított legkisebb telekterület |
| --- | --- |
| 1 | 180 |
| 2 | 360 |
| 3 | 550 |
| 4 | 700 |
| 5 | 900 |
| 6 | 1 100 |
| 7 | 2 500 |
| 8 | 5 000 |
| 9 | 10 000 |
| 0 | adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés szabályait. |
| X ill. további betű- jelek | esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként kerül meghatározásra |

2. A megengedett legkisebb egyéb telekméretek a beépítési mód és telekterület függvényében:

| Legkisebb telekterület (m²) | Legkisebb megengedett telekmélység | Legkisebb telekszélesség beépítési módtól függően (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szabadonálló | oldalhatáron álló | ikres | zártsorú |
| 180 | 15 | -- | -- | -- | 6 |
| 360 | 20 | 16 | 12 | 12 | 6 |
| 550 | 30 | 18 | 12 | 12 | 8 |
| 700 | 35 | 18 | 12 | 12 | 10 |
| 900 | 40 | 20 | 16 | 16 | -- |
| 1 100 | 50 | 20 | 18 | 18 | -- |
| 2 500 | 50 | 30 | -- | -- | -- |
| 5 000 | 80 | 40 | -- | -- | -- |
| 10 000 | 100 | 50 | -- | -- | -- |
| 0 | adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés szabályait. |  |  |  |  |

c) Az építési övezetek legnagyobb megengedett beépítettséget meghatározó harmadik számjelének lehetséges változatai:

| Számjel | Megengedett legnagyobb beépítettség % |
| --- | --- |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 30 |
| 6 | 40 |
| 7 | 50 |
| 8 | 60 |
| 9 | 80 |
| 0 | 100 |
| X ill. további betű- jelek | esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként kerül meghatározásra |

d) A sajátos építési övezetek legkisebb zöldfelületi fedettségét meghatározó negyedik számjelének lehetséges változatai:

| Számjel | Előírt legkisebb zöldfelületi fedettség (%) |
| --- | --- |
| 1 | 80 |
| 2 | 70 |
| 3 | 65 |
| 4 | 60 |
| 5 | 50 |
| 6 | 40 |
| 7 | 30 |
| 8 | 20 |
| 9 | 10+10 tetőkert |
| 0 | 20 tetőkert |
| X ill. további betű- jelek | esetenként, egy-egy településrészre készítendő szabályozási terv sajátos előírásaként kerül meghatározásra |

e) Az építési övezetek megengedett építménymagasságát meghatározó ötödik számjelének lehetséges változatai:

| Számjel | Megengedett legnagyobb építménymagasság (m) | Megengedett legkisebb építménymagasság (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,5 | -- |
| 2 | 4,5 | -- |
| 3 | 6,5 | -- |
| 4 | 7,5 | 4,5 |
| 5 | 9,0 | 6,5 |
| 6 | 10,5 | 7,5 |
| 7 | 12,5 | 9,0 |
| 0 | adottságtól függő, az Étv.18.§-(2)bek. szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés szabályait. |  |
| Y | 9,0 | - |
| X ill. további betűjelek | egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra) |  |

A szabadonálló telepszerű beépítési módnál nem kell az alsó értéket megtartani.