3. számú melléklet a 21/2019.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22) önkormányzati rendelet

Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

1. Kisvárosias lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | Lk-1-XXIII-1/1 | O | 290 | 800 | 1200 | 16 | 30 | 35 | 25 | 0,8 | 0,45 | 0,35 | 60 | - | 4,5 |
| 3. | Lk-1-XXIII-1/2 | O | 210 | 400 | 600 | 10 | 15 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 4. | Lk-1-XXIII-1/3 | SZ | 400 | 500 | 800 | 14 | 15 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 5. | Lk-1-XXIII-2/1 | O | 230 | 800 | 1200 | 16 | 30 | 35 | 40 | 1,0 | 0,65 | 0,35 | 40 | - | 7,5 |
| 6. | Lk-1-XXIII-2/2 | SZ | 500 | 1000 | - | 20 | 40 | 50 | 50 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 40 | - | 7,5 |
| 7. | Lk-1-XXIII-2/3 | Z | 400 | 900 | - | 16 | 40 | 60 | 60 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 30 | - | 7,5 |
| 8. | Lk-1-XXIII-3/1 | SZ | 2000 | 2000 | - | 24 | 40 | 60 | 50 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 40 | - | 12,5 |
| 9. | Lk-1-XXIII-3/2 | Z | 800 | 1500 | - | 24 | 40 | 60 | 60 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 30 | - | 7,5 |
| 10. | Lk-1-XXIII-3/3 | SZ | 1500 | 1500 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 35 | - | 12,5 |
| 11. | Lk-1-XXIII-4/1 | O | 230 | 800 | 1500 | 14 | 20 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 4,5 |
| 12. | Lk-1-XXIII-5/1 | SZ | 1800 | 1800 | - | - | - | - | 45 | 2,0 | 1,55 | 0,45 | 35 | 10,0 | 13,5 |
| 13. | Lk-1-XXIII-5/2 | S | 400 | 600 | - | 12 | 30 | 35 | 25 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 60 | 4,5 | 7,5 |
| 14. | Lk-1-XXIII-5/3 | Z | 600 | 600 | - | 15 | 30 | 45 | 35 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 40 | 4,0 | 5,5 |
| 15. | Lk-2-XXIII-1/1 | SZ | 500* | 500 | - | 10 | 30 | 40 | 30 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 16. | Lk-2-XXIII-1/2 | SZ | 600 | 600 | - | 20 | 30 | 40 | 35 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 50 | 4,5 | 7,5 |
| 17. | Lk-2-XXIII-2/1 | SZ | 600 | 600 | 1000 | 16 | 30 | 45 | 45 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 25 | 4,5 | 7,5 |
| 18. | Lk-2-XXIII-3/1 | SZ | 1800 | 1800 | - | - | - | - | 45 | 2,0 | 2,0 | - | 35 | 10,0 | 13,5 |
| 19. | Lk-2-XXIII-3/2 | SZ | 2400 | 2400 | - | 30 | 30 | - | 40 | 1,8 | 1,8 | - | 35 | - | 12,5 |
| 20. | Lk-2-XXIII-4/1 | SZ | 1800 | 1800 | - | - | - | - | 45 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 35 | 10,0 | 13,5 |
| 21. | Lk-2-XXIII-4/2 | SZ | 4000 | 4000 | - | - | - | 35 | 35 | 1,0 | 1,0 | - | 35 | 3,0 | 9,0 |

*Legalább 10 méteres telekszélesség esetén

2. Kertvárosias lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | Lke-1-XXIII-1/1 | SZ | 1000 | 1000 | - | 22 | 40 | 40 | 30 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 7,5 |
| 3. | Lke-1-XXIII-1/2 | SZ | 2000 | 2000 | - | 20 | 20 | 35 | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,5 |
| 4. | Lke-1-XXIII-1/3 | SZ | 500 | 800 | - | 20 | 40 | 15 | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 65 | - | 5,5 |
| 5. | Lke-1-XXIII-1/4 | SZ | 3000 | 3000 | - | 40 | 20 | - | 10* | 0,2 | 0,2 | - | 60 | - | 4,5 |
| 6. | Lke-1-XXIII-1/5 | SZ | 390 | 800 | - | 14 | 20 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 7. | Lke-1-XXIII-1/6 | SZ | 500 | 500 | - | 16 | 25 | 35 | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 50 | - | 6,0 |
| 8. | Lke-1-XXIII-1/7 | SZ | 500 | 500 | - | 16 | 30 | 40 | 30 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 50 | - | 7,5 |
| 9. | Lke-1-XXIII-1/8 | SZ | 800 | 800 | - | 16 | 30 | 35 | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 60 | - | 6,0 |
| 10. | Lke-1-XXIII-1/9 | SZ | 900 | 900 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 60 | - | 7,5 |
| 11. | Lke-1-XXIII-2/1 | O | 300 | 800 | 1400 | 16 | 30 | 35 | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 60 | - | 4,5 |
| 12. | Lke-1-XXIII-2/2 | O | 120 | 400 | 800 | 10 | 25 | 45 | 35 | 1,05 | 0,85 | 0,2 | 55 | - | 5,0** |
| 13. | Lke-1-XXIII-2/3 | O | 250 | 400 | 800 | 14 | 20 | 45 | 35 | 1,05 | 0,85 | 0,2 | 55 | - | 4,5** |
| 14. | Lke-1-XXIII-2/4 | O | 130 | 400 | - | 10 | 20 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 15. | Lke-1-XXIII-2/5 | O | 230 | 500 | - | 16 | 25 | 35 | 30 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 60 | - | 5,0 |
| 16. | Lke-1-XXIII-3/1 | S | 200 | 200 |  | 9 | 20 | 25 | 20 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 65 | - | 4,5 |
| 17. | Lke-1-XXIII-3/2 | S | 300 | 300 | - | 10 | 25 | 35 | 30 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | 4,5 | 7,5 |
| 18. | Lke-1-XXIII-3/3 | Z | 400 | 400 | - | 10 | 25 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 19. | Lke-1-XXIII-3/4 | Z | 250 | 400 | - | 12 | 30 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 20. | Lke-1-XXIII-4/1 | I | 300 | 300 | 500 | 10 | 30 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 21. | Lke-1-XXIII-4/2 | I | 200 | 200 | - | 9 | 16 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 22. | Lke-1-XXIII-4/3 | I | 380 | 800 | 1200 | 10 | 40 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 23. | Lke-1-XXIII-5/1 | SZ | 350 | 500 | 800 | 14 | 20 | 40 | 35 | 1,05 | 0,85 | 0,2 | 55 | - | 4,5 |
| 24. | Lke-1-XXIII-5/2 | SZ | 290 | 400 |  | 14 | 20 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0** |
| 25. | Lke-1-XXIII-5/3 | SZ | 500 | 500 | - | 15 | 25 | 15 | 15 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 60 | - | 4,5 |
| 26. | Lke-1-XXIII-5/4 | SZ | 330 | 500 | - | 15 | 25 | 30 | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 60 | - | 7,5 |
| 27. | Lke-1-XXIII-5/5 | SZ | 500 | 1500 | - | 30 | 25 | 40 | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 7,5 |
| 28. | Lke-1-XXIII-6/1 | I | 390 | 400 |  | 10 | 40 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 29. | Lke-1-XXIII-6/2 | I | 350 | 400 |  | 10 | 40 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 30. | Lke-1-XXIII-7/1 | SZ | 400 | 400 | - | 14 | 30 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0 |
| 31. | Lke-1-XXIII-7/2 | O | 220 | 400 |  | 10 | 20 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 5,0** |
| 32. | Lke-1-XXIII-7/3 | SZ | 400 | 400 | - | 14 | 20 | 35 | 25 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 55 | - | 5,0 |
| 33. | Lke-1-XXIII-7/4 | SZ | 600 | 600 | - | 16 | 25 | 30 | 30 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 60 | - | 5,5 |
| 34. | Lke-1-XXIII-8/1 | SZ | 1500 | 2000 | - | 24 | 40 | 50 | 50 | 1,5 | 1,5 | - | 20 | - | 12,5 |
| 35. | Lke-1-XXIII-8/2 | SZ | 800 | 800 | - | 14 | 20 | 45 | 35 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 55 | - | 7,5 |
| 36. | Lke-1-XXIII-8/3 | SZ | 900 | 1500 | - | 30 | 30 | 40 | 40 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 25 | - | 7,5 |
| 37. | Lke-1-XXIII-8/4 | SZ | 2000 | 2000 | - | 24 | 40 | 50 | 50 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 25 | - | 7,5 |
| 38. | Lke-1-XXIII-9/1 | Z | 164 | 180 | - | - | - | 35 | 30 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 60 | - | 4,5 |
| 39. | Lke-1-XXIII-9/2 | Z | 200 | 200 | - | 9 | 20 | 30 | 40 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 55 | - | 4,5 |
| 40. | Lke-1-XXIII-9/3 | SZ | 500 | 500 | - | 15 | 18 | 35 | 25 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 55 | - | 5,0 |
| 41. | Lke-1-XXIII-9/4 | Z | 300 | 300 | - | 9 | - | - | 30 | 0,45 | 0,35 | 0,1 | 50 | - | 4,5 |
| 42. | Lke-1-XXIII-9/5 | SZ | 500 | 500 | - | 20 | 20 | - | 10 | 0,2 | 0,2 | - | 60 | - | 5,0 |
| 43. | Lke-1-XXIII-9/6 | SZ | 5000 | 5000 | - | 20 | 20 | - | 25 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 60 | - | 4,5 |

* A beépítettség mértéke összesen legfeljebb 500 m2 lehet

** A Grassalkovich úton és a Felső Duna soron az épületmagasság maximuma 7,5m

3. Kiemelt jelentőségű helyi központi területek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | Vt-H-XXIII-1/1 | Z* | 350 | 1000 | - | 18 | - | 100 | 75 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 20 | 6,0 | 10,5 |
| 3. | Vt-H-XXIII-1/2 | O, SZ | 650 | 650 |  | 18 | - | 100 | 80 | 2,75 | 2,0 | 0,75 | 20 | - | 10,5 |
| 4. | Vt-H-XXIII-1/3 | - | 900 | 900 |  | 18 | - | 100 | 100 | 1,25 | 1,0 | 0,25 | - | - | 12,5 |
| 5. | Vt-H-XXIII-2/1 | Z**, SZ | 320 | 320 |  | 18 | - | 100 | 60 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 20 | - | 10,5 |
| 6. | Vt-H-XXIII-2/2 | SZ | 600 | 600 |  | 18 | - | 60 | 60 | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 20 | - | 10,5 |

* Zártudvaros beépítés is kialakítható

** Hézagosan zártsorú beépítés is kialakítható a Szitás és az Arany János utca közötti szakaszon

4.  Intézményi területek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | Vi-2-XXIII-1/1 | SZ | 2000 | 2500 | - | - | - | 50 | 45 | 1,25 | 0,75 | 0,5 | 25 | - | 7,5 |
| 3. | Vi-2-XXIII-2/1 | SZ | 330 | 330 | - | 15 | 20 | 50 | 50 | 2,5 | 1,75 | 0,75 | 20 | - | 5,0 |
| 4. | Vi-2-XXIII-2/2 | Z* | 500 | 500 | - | 10 | 20 | 45 | 40 | 1,25 | 1,0 | 0,25 | 20 | - | 7,5 |
| 5. | Vi-2-XXIII-2/3 | SZ | 750 | 1000 | - | 25 | 30 | 45 | 45 | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 20 | - | 10,5 |
| 6. | Vi-2-XXIII-2/4 | SZ | 1500 | 1500 | - | 25 | 60 | 45 | 40 | 1,25 | 1,0 | 0,25 | 20 | - | 7,5 |
| 7. | Vi-2-XXIII-2/5 | SZ | 3000 | 3000 | - | 30 | - | 45 | 35 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 40 | - | 12,5 |
| 8. | Vi-2-XXIII-2/6 | SZ | 3000 | 3000 | - | 30 | - | 45 | 25 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 55 | - | 12,5 |

* Hézagosan zártsorú beépítés is kialakítható

5. Hétvégi házas üdülőterületek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | Üh-XXIII-1/1 | SZ | 650 | 1000 | - | - | - | 15 | 15 | 0,15* | 0,15* | - | 75 | - | 6,0 |
| 3. | Üh-XXIII-2/1 | SZ | 300 | 400 | 800 | 12 | 15 | - | 15 | 0,2 | 0,2 | - | 75 | - | 4,5 |

* A szabályozási tervlapon jelölt közcélú használat biztosítása esetén 0,25

6. Gazdasági területek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | Gksz-1-XXIII-1/1 | SZ | 3000 | 3000 | - | 50 | 50 | 45 | 45 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 25 | - | 14,0 |
| 3. | Gksz-1-XXIII-1/2 | SZ | 3000 | 3000 | - | 50 | 20 | - | 15 | 0,3 | 0,3 | - | 25 | 3,5 | 6,5 |
| 4. | Gksz-1-XXIII-1/3 | SZ | 3000 | 3000 | - | 50 | 50 | 45 | 45 | 0,9 | 0,9 | - | 25 | - | 9,0 |
| 5. | Gksz-1-XXIII-1/4 | SZ | 1200 | 1500 | - | 30 | 30 | 40 | 40 | 1,0 | 1,0 | - | 35 | - | 7,5 |
| 6. | Gksz-1-XXIII-1/5 | SZ | 1500 | 1500 | - | 30 | 30 | 45 | 45 | 2,1 | 2,1 | - | 25 | - | 12,0 |
| 7. | Gksz-1-XXIII-2/1 | SZ | 4000 | 10.000 | - | 50 | 50 | - | 25 | 1,0 | 1,0 | - | 30 | 4,5 | 12,0 |
| 8. | Gksz-1-XXIII-2/2 | SZ | 10.000 | 10.000 | - | 50 | 50 | - | 40 | 1,0 | 1,0 | - | 40 | 4,5 | 15,0 |
| 9. | Gksz-2-XXIII-1/1 | SZ | 10.000 | 10.000 | - | 100 | - | 40 | 40 | 1,6 | 1,6 | - | 20 | - | 14,0* |
| 10. | Gksz-2-XXIII-1/2 | SZ | 3.500 | 6.000 | - | 45 | - | 45 | 40 | 1,6 | 1,6 | - | 20 | - | 10,5 |
| 11. | Gksz-2-XXIII-1/3 | SZ | 2.000 | 40.000 | - | 90 | - | 45 | 45 | 1,25 | 1,25 | - | 25 | 3,0 | 14,5 |
| 12. | Gksz-2-XXIII-1/4 | SZ | 300 | 1.500 | - | 30 | 30 | 40 | 40 | 0,8 | 0,8 | - | 20 | - | 7,5 |
| 13. | Gksz-2-XXIII-1/5 | SZ | 1.500 | 1.500 | - | 30 | 50 | 45 | 45 | 1,25 | 1,25 | - | 25 | 4,5 | 14,5 |
| 14. | Gksz-2-XXIII-1/6 | SZ | 1500 | 1500 | - | 30 | - | 35 | 30 | 1,0 | 1,0 | - | 20 | - | 6,0 |
| 15. | Gksz-2-XXIII-1/7 | SZ | 6.000 | 10.000 | - | 100 | - | 40 | 35 | 2,0 | 2,0 | - | 20 | - | 14,0 |
| 12. | Gksz-2-XXIII-1/8 | SZ | 3.000 | 3.000 | - | 30 | 60 | 50 | 45 | 1,5 | 1,5 | - | 25 | 3,5 | 13,5 |
| 17. | Gksz-2-XXIII-2/1 | SZ | 1.200 | 3.000 | - | 25 | - | 40 | 40 | 1,0 | 1,0 | - | 20 | - | 14,0 |
| 18. | Gksz-2-XXIII-2/2 | SZ | 1.500 | 1.500 | - | 30 | 50 | 45 | 45 | 1,85 | 1,85 | - | 25 | - | 10,5 |
| 19. | Gksz-2-XXIII-2/3 | SZ | 2500 | 2500 | - | 30 | 50 | - | 10 | 0,1 | 0,1 | - | 35 | - | 3,0 |

* A Grassalkovich út felé eső 20 méteres sávban a homlokzatmagasság legfeljebb 9.0 m lehet.

7. Nagykiterjedésű rekreációs, és szabadidős területek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | K-Rek-XXIII-1/1 | SZ | 6.000 | 6.000 | - | 50 | 50 | - | 30 | 0,4 | 0,4 | - | 55 | - | 6,0 |
| 3. | K-Rek-XXIII-1/2 | SZ | 4.000 | 4.000 | - | 50 | 50 | - | 30 | 0,7 | 0,7 | - | 40 | - | 10,0 |
| 4. | K-Rek-XXIII-1/3 | SZ | 1.200 | 1.200 | - | 20 | - | - | 15 | 0,15 | 0,15 | - | 50 | - | 4,5 |
| 5. | K-Rek-XXIII-2/1 | SZ | 30000 | 30000 | - | - | - | 20 | 20 | 0,75 | 0,75 | - | 50 | - | 12,0 |

8. Különleges, szennyvízkezelési területek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | K-Sz-XXIII-1/1 | SZ | 90.000 | 90.000 | - | - | - | 30 | 30 | 0,8 | 0,8 | - | 55 | - | 15,0 |
| 3. | K-Sz-XXIII-2/1 | SZ | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | 10 | 0,1 | 0,1 | - | 40 | - | 3,5 |
| 4. | K-Sz-XXIII-2/2 | SZ | 1.800 | 5.000 | - | - | - | - | 10 | 0,1 | 0,1 | - | 60 | - | 4,5 |

9. Nagykiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai területek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | K-Log-XXIII-1/1 | SZ | 20.000 | 20.000 | - | 30 | - | 60 | 50 | 1,5 | 1,5 | - | 20 | - | 20,0 |
| 3. | K-Log-XXIII-1/2 | SZ | 30.000 | 30.000 | - | 30 | - | 40 | 30 | 1,5 | 1,5 | - | 20 | - | 16,0 |
| 4. | K-Log-XXIII-1/3 | SZ | 30.000 | 30.000 | - | 50 | - | 60 | 45 | 1,5 | 1,5 | - | 25 | - | 16,0 |
| 5. | K-Log-XXIII-1/4 | SZ | 4.000 | 4.000 | - | 30 | - | 60 | 45 | 1,5 | 1,5 | - | 25 | - | 16,0 |

10. Különleges mezőgazdasági üzemi területek építési övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. |  |  |  | E. |  | F. |  |  | G. | H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
|  |  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| 2. | K-Mü-XXIII-1/1 | SZ | 40.000 | 40.000 | - | 100 | 100 | - | 10 | 0,2 | 0,2 | - | 55 | - | 6,0 |
| 3. | K-Mü-XXIII-2/1 | SZ | 3.000 | 3.000 | - | 30 | 30 | - | 30 | 0,5 | 0,5 | - | 40 | - | 6,0 |

11. Zöldterületek övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Övezet jele | A kialakítható telek | Az övezetben |  |  |  |  |  |
|  |  | a legkisebb területe | A beépíthető telek legkisebb szélessége | a beépíthető telek legkisebb területe | a beépítési mód | a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke | a zöldfelület legkisebb mértéke |
|  |  | (m2) | (m) | (m2) | rövidítés | (%) | (m) | (%) |
| 2. | Zkp-XXIII-1 | - | - | 1000 | SZ | 3 | 4,5 | 70 |
| 3. | Zkp-XXIII-2 | 50 000 | - | 50 000 | SZ | 1 | 4,0 | 85 |
| 4. | Zkp-XXIII-3 | - | - | 600 | SZ | 2 | 4,0 | 75 |
| 5. | Zkp-XXIII-4 | - | - | 600 | SZ | 2 | 4,0 | 75 |
| 6. | Zkp-XXIII-5 | - | - | 800 | SZ | 3 | 3,5 | 70 |
| 7. | Zkp-XXIII-6 | - | - | 1500 | SZ | 1 | 3,5 | 70 |

12. Erdőterületek övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Övezet jele | A kialakítható telek | Az övezetben |  |  |  |  |  |
|  |  | a legkisebb területe | A beépíthető telek legkisebb szélessége | a beépíthető telek legkisebb területe | a beépítési mód | a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke | a zöldfelület legkisebb mértéke |
|  |  | (m2) | (m) | (m2) | rövidítés | (%) | (m) | (%) |
| 2. | Ev-XXIII-1 | 10 000* | - | - | SZ | - | - | - |
| 3. | Ev-XXIII-2 | 2500 | 15 | 1200 | SZ | - | 4,5 | - |
| 4. | Ek-XXIII-1 | 40 000* | - | 15 000 | SZ | 0,3*** | 4,5 | - |
| 5. | Ek-XXIII-2 | 10 000* | - | 5 000 | SZ | 1*** | 4,5 | - |
| 6. | Ek-XXIII-3 | 10 000* | - | 4 000 | SZ | 2** | 5,5 | - |
| 7. | Ek-XXIII-5 | 20 000 | - | 20 000 | SZ | 1** | 4,5 | - |
| 8. | Ek-XXIII-6 | 10 000* | 45 | 4 000 | SZ | 3** | 7,5 | 90 |
| 9. | Ek-XXIII-7 | 2500 | 15 | 2500 | SZ | 3*** | 4,5 | - |

*kivéve telekhatárrendezés vagy telekegyesítés

**legfeljebb 300 m2/épület

***legfeljebb 100 m2/épület

13. Mezőgazdasági területek övezeteinek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Övezet jele | A kialakít- ható telek | Az övezetben |  |  |  |  |  |  |
|  |  | legkisebb területe | a beépíthető telek legkisebb területe | a beépíthető telek legkisebb szélessége | a beépítési mód | a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke | az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke lakó épület esetén | a zöldfelület legkisebb mértéke |
|  |  | (m2) | (m) | (m2) | rövidítés | (%) | (m) | (m) | (%) |
| 2. | Má- XXIII-1 | 20 000* | 12 000 | 50 | SZ | 2 | 5,5** | - | - |
| 3. | Má- XXIII-2 | 6000 | 4 000 | 10 | SZ | 3 | 6,0 | 4,5 | - |
| 4. | Má-XXIII-k1 | 50 000* | 12 000 | 50 | SZ | 1 | 5,0 | - | - |
| 5. | Má-XXIII-k2 | 800 | 6 000 | 16 | SZ | 3 | 5,0 | 4,5 | - |
| 6. | Má-XXIII-k3 | 20 000 | 50 000 | 100 | SZ | 1 | 5,0 | - | - |
| 7. | Má-XXIII-k4 | 6 000 | 5 000 | 30 | SZ | 5 | 6,0 | 4,5 | - |
| 8. | Má-XXIII-k5 | 5 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Mk-XXIII-1 | 800 | 800 | 16 | SZ | 5 | 5,0 | - | - |
| 10. | Mk-XXIII-k1 | 720 | 720 | 14 | SZ | 2 | 4,0 | - | - |

* kivéve telekegyesítés vagy telekhatár rendezés

**gazdasági épületbe telepített szükséges technológia esetén 8 méter