3. sz. melléklet

Jászszentandrás Község Önkormányzata Képviselő‐testületének

11/2011. (XI.28.) önkormányzati rendeletéhez

Szabályozási terven szereplő jelek értelmezése

| Sajátos használat szerint |  | Az övezetre vonatkozó leírás helye | Alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Építési övezet jele | Beépítési mód | Minimálisan kialakít ható telekterület | Maximális beépíthe tőség* | Maximális építmény magasság | Terepszint alattibe építhetőség (%) | Minimális zöldfelület | Közművesítés |
|  |  |  |  |  | m2 | % | m | % | % |  |
| Falusias lakóterület |  | 14.§ | Lf1 | Oldalhatáron álló | 500 | 30 | 4,5 | 20 | 40 | T |
|  |  |  | Lf2 | Oldalhatáron álló | 500 | 30 | 6,0 | 20 | 40 | T |
|  |  |  | Lf3 | Oldalhatáron álló | 2000 | 30 | 4,5 | 20 | 40 | H |
| Kereskedelmi, szolgáltató |  | 15.§ | Gksz1 | Szabadonálló | 2500 | 60 | 7,5 | 20 | 20 | T |
|  |  |  | Gksz2 | Szabadonálló | 5000 | 60 | 7,5 | 20 | 20 | T |
| Iparterület‐egyéb |  | 16.§ | Gip1 | Szabadonálló | 2500 | 50 | 7,5 | 20 | 25 | T |
|  |  |  | Gip2 | Szabadonálló | 5000 | 40 | 12,5 | 20 | 25 | T |
| Üdülőházas üdülőterület |  | 17/A.§ | Üü | Szabadonálló | 1000 | 30 | 6,0 | 20 | 40 | T |
| Hétvégi házas üdülőterület |  | 17/B.§ | Üh | Szabadonálló | 200 | 20 | 4,5 | 20 | 60 | T |
| Különleges terület | Temető | 18/A.§ | K/te | Szabadonálló | 5000 | 2 | 6,0 | ‐ | 40 | H |
|  | Sportterület | 18/B.§ | K/sp | Szabadonálló | 5000 | 40 | 6,0 | ‐ | 40 | T |
|  | Strand | 18/C.§ | K/st | Szabadonálló | 5000 | 40 | 7,5 | ‐ | 40 | T |
|  | Rendezvény Park | 18/D.§ | K/re | Szabadonálló | 2000 | 40 | 7,5 | ‐ | 40 | H |
|  | Állattartó telep | 18/E.§ | K/át | Szabadonálló | 500 | 40 | 4,5 | ‐ | 40 | H |
|  | Szennyvízszikkasztó | 31/A.§ | K/szi | Szabadonálló | 2000 | 2 | 7,5 | ‐ | 40 | ‐ |
|  | Anyag‐nyerőhely (Bánya) | 31/B.§ | K/ah | Szabadonálló | 1000 | 2 | 6,0 | ‐ | 40 | ‐ |
|  | Gázfogadó állomás | 31/C.§ | K/gf | Szabadonálló | K | 2 | 4,5 | ‐ | 40 | H |
| Zöldterület ‐ Közkert |  | 23.§ | Zkk | Szabadonálló | ‐ | 2 | 4,5 | ‐ | 70 | H |
| Közúti közlekedési területek |  | 20.§ | Köu | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |

| Országos főút |  | 21/A .§ | Köu/1 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Országos mellékút‐ települési főút |  | 21/A.§ | Köu/2 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Települési gyűjtőút |  | 21/B.§ | Köu/3 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Kiemelt külterületi kiszolgáló út |  | 21/B.§ | Köu/4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Kiszolgáló út |  | 21/B.§ | Köu/5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Vegyes használatú út |  | 21/B.§ | Köu/6 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Parkoló terület |  | 21/B.§ | Köu/P | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Erdőterület | Védelmi erdő | 25/A.§ | Ev | ‐ | 5000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
|  | Gazdasági erdő | 22/B.§ | Eg | Szabadonálló | 5000 | 0,5 | 4,5 | ‐ | ‐ | H |
| Általános mezőgazdasági terület | Szántó | 26.§ | Má/sz | Szabadonálló | 5000 | 3 | 6,0 | ‐ | ‐ | H |
|  | Gyep | 26.§ | Má/gy | Szabadonálló | 5000 | 1,5 | 4,5 | ‐ | ‐ | H |
| Kertes mezőgazdasági terület |  | 29.§ | Mk | Szabadonálló | 1500 | 3 | 3,0 | ‐ | ‐ | H |
| Korlátozott funkciójú szántó terület |  | 28/A.§ | Mkf/sz | Szabadonálló | 5000 | 2 | 4,5 | ‐ | ‐ | H |
| Korlátozott funkciójú gyep terület |  | 28/B.§ | Mkf/gy | Szabadonálló | 5000 | 2 | 4,5 | ‐ | ‐ | H |
| Állóvizek medre és partisávja |  | 30/A.§ | V/á | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Időszakos vízfelületek, csatornák |  | 30/B.§ | V/cs | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Mocsár terület |  | 30/C.§ | V/mo | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Vízbeszerzési és vízmű területek |  | 30/D.§ | Vm | Szabadonálló | 1000 | - | 9,0 | ‐ | 40 | ‐ |

Maximális beépíthetőség esetében:

* – saroktelek esetében a megengedett legnagyobb beépítettségi mérték maximum 5%‐kal növelhető, amennyiben mind‐

két utca felé főépület épül.

Meglévő telkek és beépítések esetében:

K – kialakult állapot

Maximális építménymagasság esetében:

TM – Technológiától függően indokolt esetben egyedi magasság is meghatározható

Közművesítés esetében kötelező (bővebben lásd ezen rendelet 8.§ (8) bekezdés):

T – teljes közművesítés: vezetékes ivóvíz, villamos energia és vezetékes gáz ellátás, vezetékes szennyvízelvezetés és tisztí‐

tás,

R – részleges közművesítés: vezetékes ivóvíz, elektromos ellátás, zárt szennyvíztárolás, közterületi nyílt rendszerű csapa‐

dékvíz elvezetés

H – hiányos: fúrt kút, zárt szennyvíztárolás, elektromos ellátás