1. sz. melléklet

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek és a tájékoztatás szabályai

A térfogatot 293 K hõmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

| Légszennyezõ anyag [CAS szám] | Tájékoztatási küszöbérték [?g/m3] | Riasztási küszöbérték (?g/m3] |
| --- | --- | --- |
| Kén-dioxid [7446-09-5] | 400 | 500 |
| Nitrogén-dioxid [10102-44-0] | 350 | 400 |
| Szén-monoxid [630-08-0] | 20000 | 30000 |
| Kén-dioxid + Szálló por (PM10)* | 500 | 600 |
| Ózon [10028-15-6] | 180 | 240 |

* Ha a szálló por (PM10) koncentrációja több mint 100 ?g/m3.

Megjegyzés:

- A tájékoztatási küszöbérték három egymást követő óra során észlelt túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell és a szmogriadó tervben foglaltak szerint kell eljárni. A lakossági tájékoztatást a szmogriadó terv hiánya esetében is meg kell tenni.

- A lakossági tájékoztatásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie:

a) tájékoztatás az észlelt túllépésrõl

- túllépés helye, az érintett terület,

- a túllépés mértéke (a tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékekhez viszonyítva),

- a túllépés kezdete és várható idõtartama,

- a legmagasabb 1 órás és 8 órás átlag koncentráció megadásával;

b) elõrejelzés a következõ idõszakra ( napszakra/napra)

- a várható túllépéssel érintett terület,

- a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozat,

- a várható változások a szennyezettségi szintben (javulás, stabilizálódás vagy romlás)

megadásával;

c) tájékoztatás az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt

teendõkrõl

- a veszélyeztetett népesség csoportok (pl. óvodás korúak, iskolai tanulók, idősek, betegek),

- a várható tünetek,

- az érintett népesség csoportok számára javasolt elõvigyázatossági intézkedések,

- a további információk elérési módjának megadásával;

d) tájékoztatás a szennyezettség és/vagy az expozíció csökkentése érdekében teendõ megelõzõ

beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások

csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.

- A riasztási küszöbérték 3 egymást követõ óra során észlelt túllépése esetén kell korlátozó intézkedéseket tenni a szmogriadó tervben foglaltak szerint.

- Amennyiben a légszennyezettség 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, akkor a riasztási küszöbértéknek megfelelõ korlátozó intézkedéseket kell tenni.