## 2. melléklet a 6/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

## Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei

|  | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | építési övezet jele | Beépítési mód | Legkisebb kialakítható telekterület | Legkisebb kialakítható telek szélessége (a telek homlokvonalán) | Telek megengedett legnagyobb beépítettsége | Épület megengedett legkisebb beépítési magassága | Épület megengedett legnagyobb beépítési magassága | Telek kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke |
| 2. |  |  | m2 | m | % | m | m | % |
| 3. | Falusias lakóterületek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lf-1 | oldalhatáron álló | 900 | 16 | 30 | - | Pm: 7,5 | 40 |
| 5. | Lf-2 | oldalhatáron álló | 900 | 16 | 30 | - | Pm: 7,5 | 40 |
| 6. | Vegyes területek - Településközponti területek |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vt-1 | K | 100 | 20 | 40 | - | Ém: 5,5 | 40 |
| 8. | Vt-2 | szabadon álló | 10000 | 50 | 10 | Ém: 3,0 | Ém: 6,0 | 70 |
| 9. | Gazdasági területek - Ipari terület |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Gip-1 | szabadon álló | 2000 | 20 | 40 | - | Ém: 7,5 | 25 |
| 11. | Gip-2 | szabadon álló | 2000 | 20 | 40 | - | Ém: 7,5 | 25 |
| 12. | Különleges, beépítésre szánt területek |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | K-Mü | szabadon álló | 8000 | 50 | 20 | - | Ém: 7,5 | 50 |
| 14. | Különleges, beépítésre nem szánt területek |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Kb-Km | szabadon álló | 200 | 6 | 10 | - | Ém: 4,5 | 25 |
| 16. | Kb-T | szabadon álló | 500 | 40 | 5 | - | Ém: 4,5 | 50 |
| 17. | Kb-Sp | szabadon álló | 8000 | - | 5 | - | Ém: 5,0 | 70 |
| 18. | Kb-Rek | szabadon álló | 10000 | 50 | 10 | Ém: 3,0 | Ém: 6,0 | 50 |
|  | K | kialakult |  |  |  |  |  |  |
|  | Ém | épületmagasság |  |  |  |  |  |  |
|  | Pm | párkánymagasság |  |  |  |  |  |  |