1. sz. melléklet

A szmogriadó elrendeléséről, kihirdetéséről és közzétételéről

(1) A Polgármester döntése alapján a SZIB a szmogriadó készültségi fokozatának elrendeléséről telefonon és faxon/e-mailen értesíti mindazokat, akiknek szmogriadót előidéző szennyezőanyag kibocsátásaikat a szmogriadó idején korlátozni kell, valamint azokat, akik az elrendelt korlátozások végrehajtásában részt vesznek.

(2) A Polgármester döntése alapján a SZIB a szmogriadó készültségi és/vagy magasabb fokozatának elrendeléséről a médiákon (városi elektronikus sajtó) keresztül értesíti a lakosságot, kérve közreműködésüket a magasabb fokozatú riadó elkerülésére. A tájékoztatás a szmog egészségügyi hatásaira, a levegő szennyezettségi helyzetére és várható alakulására vonatkozó értékelt adatokat is tartalmaz.

(3) A SZIB a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatának bevezetéséről faxon/e-mailen értesíti az érintetteket és a Polgármester kötelezését a korlátozó intézkedések életbe léptetésére megküldi a korlátozásra kötelezetteknek. A SZIB a forgalomkorlátozással járó szmogriadó elrendeléséről a lakosságot a médián keresztül tájékoztatja.

(4) Ha a Polgármester a szmogriadó fokozatok megszüntetését rendeli el, a SZIB telefonon és faxon/e-mailen erről értesíti az (1) pontban körülírt szervezeteket.

(5) A SZIB a szmogriadó fokozatok megszüntetését a médiák útján közli a lakossággal.

2. sz. melléklet

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek és a tájékoztatás szabályai

A térfogat 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.

(CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma)

| Légszennyező anyag (CAS szám) | Tájékoztatási küszöbérték (ug/m3) | Riasztási küszöbérték (Ug/m3) |
| --- | --- | --- |
| Kén-dioxid (7446-09-5) | 400 | 500 |
| Nitrogén-dioxid (10102-44-0) | 350 | 400 |
| Szén-monoxid (630-08-0) | 20 000 | 30 000 |
| Kén-dioxid + Szálló por * | 600 | 800 |
| Ózon (10028-15-6) | 180 | 360 |

Megjegyzés:

1./ *Ha a szálló por légszennyezettség több mint 200 g/m3.

2./ A tájékoztatási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell a szmogriadó tervben foglaltak szerint.

3./ A riasztási küszöbérték 3 egymást követő óra során észlelt túllépése esetén kell korlátozó intézkedéseket tenni a szmogriadó tervben foglaltak szerint.

4./ Amennyiben a légszennyezettség 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, akkor a riasztási küszöbértéknek megfelelő korlátozó intézkedéseket kell tenni.