Rum község Képviselő Testületének 4/2005. (VI.16.) számú rendelete

Rum község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint

Helyi Építési Szabályzatáról

(egységes szerkezetben a 9/2013. (V. 23.), 5/2016.(IV. 1.) és 15/2016. (XII. 1.)

önkormányzati rendeletekkel)

Rum község Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c./ pontjában és a 13.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében eljárva, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 4.§ (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1.§

A Képviselő Testület ezen rendeletben Rum Község Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: szabályzat), mellékleteivel, valamint a Belterület Szabályozási Tervlapját és a Külterület Szabályozási tervlapját (továbbiakban. szabályozási tervek) közzéteszi és kötelező alkalmazását elrendeli.

2.§

(1)

A község területének tagolása jogalkalmazási szempontból:

(4)  A község területe jogalkalmazási szempontból belterületre és külterületre van felosztva, a bel- és külterület jelenlegi és tervezett határát a szabályozási tervek tartalmazzák. A belterületbe vonandó földrészletek helyrajzi számait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Szabályozási elemek

3.§

(1) A Szabályozási Terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

a)  belterület és külterület határát

b)  a közterületet nem közterülettől elválasztó vonalat (szabályozási vonal)

c)  a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek elválasztó vonalat

d)  az övezeti jellemzőket

e)  a kötelező építési vonalat

- területfelhasználási módok határát

- beültetési kötelezettséget jelölő vonalat.

(2) A Szabályozási Terven irányadónak kell tekinteni:

- telekhatárokat.

Az (1) bekezdés a), c), f) pontjában felsorolt elemek csak a Településszerkezeti Terv és Szabályozási Terv együttes módosításával, a b), d), e), g) pontokba felsorolt elemek csak a Szabályozási Terv módosításával változtathatók meg.

(3) Ahol a terv új szabályozási vonalat nem jelöl ott, a meglévő közterülethatárát szabályozási vonalnak kell tekinteni és meg kell tartani.

Területfelhasználás

4.§

A község területének tagolása Szabályozási Terv szerint:

(1)

(2) Az igazgatási terület

a) beépítésre szánt területeit az építéshasználatuk általános jellege, valamint sajátos építéshasználatuk szerint:

1. lakóterület:

1.1 kertvárosias						Lke jelű

1.2 falusias							Lf jelű

2. vegyes terület

2.1. településközponti vegyes				Vt jelű

3. gazdasági terület

3.1. kereskedelmi, szolgáltató				Gksz jelű

3.2. ipari							Gip jelű

4. üdülő terület

4.1. hétvégiházas üdülő					Üh jelű

5. különleges terület

5.1. kastély							KK jelű

5.2. temető						           K-T jelű

5.3. sport							K-S jelű

5.4. vendégváró						K-V jelű

5.5. bánya							K-B jelű

b) beépítésre nem szánt területeit:

1. közlekedési és közmű terület

  - közlekedési terület

1.2. közmű terület						KM jelű

2. zöldterület.

2.2 zöldterületi közpark, közkert	   	         Z-Kp; Z-Kk jelű

2.3 sport terület						Z-S jelű

3. erdőterület

- gazdasági célú					    	 Eg jelű

- védelmi erdő						 Ev jelű

- egészségügyi, turisztikai erdő				 Ee jelű

4. mezőgazdasági terület:

4.1 általános							Má jelű

4.2 birtokközpont						Mb jelű

5. Vízgazdálkodási terület			 			   V jelű

6. különleges beépítésre nem szánt

6.1. szabadidős terület					Kbn-Sz jelű

területfelhasználási egységbe sorolja.

Telekalakítás

5.§

Építési övezetek általános előírásai

6.§

(1) A Szabályozási Terv a beépítésre szánt területfelhasználási egységeket a beépítési mód, telek beépíthetősége, megengedett építménymagasság, előkert előírt mérete, telkek előírt területe figyelembe vételével építési övezetekbe sorolja.

- Minden telekre és területre a Szabályozási Terven jelölt területfelhasználási, építési övezeti vagy övezeti besoroláshoz tartozó beépítési és telekalakítási szabályokat kell alkalmazni, a terület jelenlegi használatától, belterületi, vagy külterületi fekvésétől függetlenül.

Közterület alakításra vonatkozó általános szabályok

7.§

(1) A település közterületein elsődlegesen elhelyezhető:

a) hirdető (reklám) berendezés,

b) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek és tartozékaik),

c) köztisztasággal kapcsolatos építmények,

d) szobor, díszkút, szakrális emlék,

e) távbeszélőfülke

f) a rendelet 26.§ 27.§ 28.§ 29.§-ban meghatározottak.

(2) A műemléki és helyi védelem alatt álló területen, csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer köztisztasági eszköz, stb. a vonatkozó hatályos rendelkezések keretei között - az erre vonatkozó helyi rendelet hatálybalépéséig - környezetvizsgálat és egységes koncepció alapján helyezhető el.

(3) A műemléki és helyi védelem alatt álló építmények telkén és a hozzájuk tartozó közterületszakaszon  az A1-es ívméretet (840x597mm) meghaladó méretű reklámfelület, reklámhordozó- ún. „óriás reklám”- nem helyezhető el, kivéve a kulturális rendezvényt, műsort hirdető plakátot ideiglenes jelleggel.

(4)

(5)

(6) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák zöldfelületként kell kialakítani.

II. Fejezet

Beépítésre szánt területfelhasználási egységek

építési övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai

8. §

9.§

Kerítés létesítés szabályai:

(1)

- A telek utcavonalán a helyi építészeti védelem alatt álló terület kivételével csak áttört kerítés létesíthető, és annak magasságán belül max. 60 cm magas tömör lábazattal.

- Helyi védelem alatt álló területen utcavonalon tömör kerítés is létesíthető, tömör kapuzattal.

- Ahol a Szabályozási Terv új szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítést a szabályozási vonalon kell elhelyezni.

- A telek oldalsó és hátsó határán a szomszédos telkek vonalán tömör kerítés is létesíthető 1,40-1,80  m közötti magassággal, áttört kerítés 1,20-1,80 m közötti magassággal.

- Áttört kerítés: felületének legalább 80 %-ban faléc, farács, fémháló kitöltõ mezõvel, átszellőzést biztosító kerítés.

- A telken belül csak áttört kerítés létesíthető.

10.§

Építmények elhelyezésének és kialakításának általános szabályai:

- Előkert létesítése az új tervezett lakóterületek esetén kötelező: 5,0 m. A település egyéb területén előkert helyét a szabályozási terven jelölt építési vonalnak, annak hiányában az utca kialakult építési vonalának megfelelően, de legfeljebb 5,0 m-ben kell meghatároznia.

- Épületeket a telken a 2. sz. mellékletben megadott, vonatkozó mintalap szerint építésre kijelölt helyen, ill. a szabályozási terven jelölt módon kell elhelyezni.

- Az épületek utcai homlokzat építménymagassága, valamint oldalhatáron álló beépítésnél a beépített oldalhatár felöli homlokzat építménymagassága az övezetre előírt építménymagasságot nem haladhatja meg.

- Övezethatáron elhelyezkedő oldalkert méretét 4,5 m-ben kell meghatározni.

- Lakókocsi, és sátor csak az OTÉK 43.§-ban meghatározott mértékig az Lf jelű falusias építési övezetekben, már beépített lakótelken állítható fel. Lakóterületen szálláshely szolgáltatásként négynél több lakókocsit vagy sátorhelyet csak hátsó kertben lehet elhelyezni, és annak területén a szomszédos telkek irányában 3 m széles zöldsáv (bokorsor) telepítésével kell védeni. A lakókocsi vagy sátorverőhely által az OTÉK előírásai szerint számított – elfoglalt terület – burkolt felületnek számít.

Kertvárosias lakóterület

11.§

Általános előírások:

(1)  A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 6,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2)  A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:

1. telkenként max. 1 db legfeljebb két lakásos lakóépület.

2. a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

4. a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari építmény

- A kertvárosias lakóterületen kivételesen elhelyezhető:

1. a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény

2. sportépítmény

3. a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági építmény.

- A kertvárosias lakóterületen nem helyezhető el:

1. szálláshely szolgáltató épület – a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével.

2. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület

3. önálló parkolóterület és garázs 3,5 t önsúly nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

- A lakóterületen a tömbök szabályozási tervtől eltérő belső felosztása esetén a telek utcafrontjának hossza maximum 30 m lehet.

- A új építmények esetén kialakítható legnagyobb utcai homlokzathossz szabadon álló beépítés esetén 18,0 m, oldalhatáros beépítés esetén 16,0 m.

12.§

Építési övezetekre vonatkozó előírások:

- A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,0 m, a megengedett legnagyobb építménymagasság utcavonalon lévő építményeknél a (3) bekezdés szerint.

- Előkert létesítését a rendelet 11.§.(1) szabályozza.

(3) Az Lke lakóterületre vonatkozó övezeti előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési mintalapok, valamint a Szabályozási Terv együttes alkalmazásával helyezhetők el.

(5) A telek területére előírt zöldfelület 30 %-át fásítva kell kialakítani.

(6) Az övezetek területén a kialakult építészeti hagyományok alapján az övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak tekintendők. A meglévő épület bővítése esetén a meglévő épület építménymagassága nem változhat, illetve a toldalék jellegű bővítmény építmény magassága az övezeti előírás szerinti értékét nem haladhatja meg.

Falusias lakóterület

13.§

Általános előírások:

(1)

(2)  A területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el:

1.telkenként max. 1 db lakóépület legfeljebb 2 lakásegységgel

2.mezőgazdasági és erdőgazdasági (üzemi) létesítmények

3.kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

4.szálláshely szolgáltató épület

5.kézműipari építmény

6.helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

7.sportépítmény.

(3)

- A lakóterületen csak magas tetős épület létesíthető 30-45° közötti tető hajlásszöggel.

- Az övezetek területén a kialakult építészeti hagyományok alapján az övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak tekintendők. A meglévő épület bővítése esetén a meglévő épület építménymagassága nem változhat, illetve a toldalék jellegű bővítmény építmény magassága az övezeti előírás szerinti értékét nem haladhatja meg.

- A új építmények esetén kialakítható legnagyobb utcai homlokzathossz szabadon álló beépítés esetén 18,0 m, oldalhatáros beépítés esetén 16,0 m, zártsorú beépítés esetén 30,0 m.

14.§

Építési övezetekre vonatkozó előírások:

(1) A falusias lakóterület elsősorban telekosztása, beépítettsége, karakterbeli különbsége, esetenként szerepköre alapján az alábbi övezetekre tagozódik:

1.	Kialakult, egységes méret- és tömegrenddel rendelkező, általában történelmi jelleget adó falusias karaterű beépítés.

Lf-1 övezet – jellemzően földszintes, szalagtelkes, fésűs beépítéssel

2.	Tervezett, általános jelleg

Lf-2 övezet – szabályos telekosztás, esetenként típusházas, egységes beépítési jelleg.

(2) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,0 m, a megengedett legnagyobb építménymagasság utcavonalon lévő építményeknél a (4) bekezdés szerint.

(3) Előkert létesítése az új tervezett lakóterületek esetén kötelezően legalább 5,0 m. A település egyéb területén előkert helyét a szabályozási terven jelölt beépítési vonalnak, annak hiányában az utca kialakult beépítési vonalának megfelelően, de legfeljebb 5,0 m-ben kell meghatároznia.

(4) Az Lf lakóterületekre vonatkozó övezeti előírást a 8. melléklet tartalmazza.

Építési övezetek:

Arany János utca O/Z jellel jelölt Lf-1 övezet esetében az épületek kialakult esetben zártsorúan állóan, egyébként oldalhatáros módon helyezhetők el. A telek utcai homlokvonalától mért 10 m-es mélységig, az épületek telekhatárra eső homlokzatán nyílás nem alakítható ki. Ezen mélység után, a zártsorú beépítés esetén is nyithatók az OTÉK 37.§ (4) bekezdésben meghatározott nyílások. Az épületeket a telek utcai homlokvonalán kell elhelyezni. Ettől eltérni, csak kialakult állapot esetén, azzal megegyező módon lehet.

- Bármely engedélyköteles építési tevékenység megkezdése előtt, a közterületről vagy közforgalomnak megnyitott magánútról jelenleg közvetlenül nem megközelíthető ingatlanok feltárására köz- vagy magánutat kell létrehozni, azt önálló hrsz-mal kell ellátni, és a földhivatalban be kell jegyezni.

- Az Lf-1 jelű övezetben az építési zónára előírt legkisebb telek területénél 50 %-ban nagyobb, s az övezetre megengedett legnagyobb beépítettség legalább 75 %-ban kihasználásra kerül, a beépítést egynél több épületben kell megvalósítani.

- A falusias lakóterületen a tömbök szabályozási tervtől eltérő belső felosztása esetén a telek utcafrontjának hossza Lf-2 övezetben maximum 30 m, Lf-1 övezetben a meglévő 25 m-nél szélesebb nem lehet.

- Az övezetek területén a kialakult építészeti hagyományok alapján az övezeti előírásnál magasabb építmények kialakult állapotnak tekintendők. A meglévő épület bővítése esetén a meglévő épület építménymagassága nem változhat, illetve a toldalék jellegű bővítmény építmény magassága az övezeti előírás szerinti értékét nem haladhatja meg.

- Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési mintalapok, valamint a Szabályozási Terv együttes alkalmazásával helyezhetők el.

- A telek területére előírt zöldfelület 30 %-át fásítva kell kialakítani.

- Az övezetek területén építmények a szabályozási előírások és a telek beépítési mintalapok, valamint a Szabályozási Terv együttes alkalmazásával helyezhetők el.

Településközpont vegyes terület

15.§

Általános előírások:

(1) A településközpont  vegyes terület több önálló rendeletetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó funkcióra.

(2) A Vt jelű területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el:

1.lakóépület

2.igazgatási épület

3.kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

4.egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges

5.egyházi, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális épület

6.sportépítmény.

(3) A Vt jelű településközpont vegyes területen kivételesen elhelyezhetők:

1.nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény

2.termelő kertészeti építmény.

(4) A Vt- I jelű elsődlegesen intézmények részére fenntartott területen épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetési egységek helyezhetők el:

1.igazgatási épület

2.szálláshely szolgáltató épület

3.egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges

4.egyházi, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális épület

5.sportépítmény.

(5) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállítójárművek számára.

16.§

Építési övezetre vonatkozó előírások:

(1) A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalra kerülő építmény esetén 3,0 m.

(2) A településközpont vegyes területre vonatkozó övezeti előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

- A településközponti vegyes területen az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában felsorolt melléképítmények közül -a, -c, -d, -e, -f, -g, -h, -i, -m, -n  pont alatt felsoroltak építhetők.

Gazdasági terület

17. §

Kereskedelmi, szolgáltató terület

18.§

- A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású

- a lakossági igényeket kielégítő szolgáltató, és kisipari termelő tevékenység,

- az átmenő forgalmat szolgáló kereskedelmi és szolgáltató tevékenység,

- valamint egyéb termelő, szolgáltató célú gazdasági tevékenység építményeinek elhelyezésére szolgál.

- A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

1.	mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység célú épület,

2.	a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a személyzet számára szolgáló lakások,

3.	igazgatási, egyéb irodaépület,

4.	parkolóház, üzemanyagtöltő,

5.	sportépítmény.

(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen kivételesen elhelyezhető:

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- egyéb közösségi szórakoztató épület

(4) A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti előírásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Építmények elhelyezésénél a kialakult építmények figyelembevételét, a vonatkozó tűztávolság megtartását biztosítani kell. Az oldalkert mérete min. 8,0 m, a hátsókert mérete minimum 6,0 m legyen.

Ipari terület

19.§

- Az ipari terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású, termelési, raktározási, valamint a településgazdálkodási célú tevékenység építményeinek elhelyezésére szolgál.

- Az ipari területen kivételesen elhelyezhető:

- a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, és a személyzet számára szolgáló lakások,

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

- Az ipari gazdasági terület övezeteiben megengedett alakítható legkisebb telekterület-méretet, beépítési módot, a megengedett beépítettség mértékét, megengedett maximális építménymagasságot a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A területen az elő-, oldal- és hátsókertekre vonatkozóan, egyéb övezeti előírások hiányában az OTÉK 35.§ (2)–(4) bekezdésben foglaltakat kell megtartani.

Üdülőterület

20.§

- Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

- Az üdülőterület hétvégi házas (kis és közepes telekméretű, maximum 4,0 m építménymagasságot elérő, épületekkel beépített) terület.

- Az üdülőterületen állattartó épület nem helyezhető el.

- A területen az elő-, oldal- és hátsókertekre vonatkozóan, egyéb övezeti előírások hiányában az OTÉK 35.§ (2)–(4) bekezdésben foglaltakat kell megtartani.

- Többszintes növényállomány telepítése esetén sem csökkenthető az előírt legkisebb zöldfelület mértéke.

Hétvégi házas terület

21.§

- A hétvégi házas területen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el.

- Hétvégi házas területen kivételesen elhelyezhetők a terület használóinak, lakóinak ellátását szolgáló kereskedelmi és vendéglátó építmények

- Hétvégi házas területen csak a terület igényei szerinti és a 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek számára szolgáló parkolók és garázsok helyezhetők el.

(4) A hétvégi házas terület övezeteiben megengedett alakítható legkisebb telekterület-méretet, alkalmazható beépítési módot, a megengedett beépítettség mértékét, a megengedett maximális építmény-, illetve homlokzatmagasságot a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A telekstruktúra, és beépítési jelleg megőrzése érdekében az övezetben az építési zóna

kialakult és előírt legkisebb telek területénél 50 %-ban nagyobb, s az övezetre megengedett

legnagyobb beépítettség legalább 75 %-ban kihasználásra kerül, a beépítést egynél több

épületben kell megvalósítani.

Különleges terület

22.§

Általános előírások:

(1) A település különleges területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a Rendelet 12-21.§-ok szerinti területektől eltérő területek.

(2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni:

- temető							K-T jelű

- kastély							K-K jelű

- vendégváró						K-V jelű

- sport							K-S jelű

- bánya							K-B jelű.

(3) A K-T jelű temető különleges területen elhelyezhető építmények:

1.kegyeleti célú építmények

2.egyházi épület

3.terület fenntartását szolgáló épület

4.szobor, dísztárgy

5.pihenést szolgáló.

- A K-K különleges kastély területen önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetésű egységek helyezhetők el:

- oktatási központ

- egészségügyi épület

- szociális épület

- kulturális épület

- igazgatási épület

- szálláshely szolgáltató épület

- lakóépület

- sportépítmény.

(5) A K-K különleges kastély területen kivételesen elhelyezhetők:

1.nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,

2.termelő kertészeti építmény.

(6) A K-V jelű vendégváró különleges területen elhelyezhető építmények:

1. csónakkikötő

2. kiszolgáló építmények: esőbeálló, vizes blokk, csónakház, kerékpártároló és szerviz,

3.terület fenntartását szolgáló épület

4.szobor, dísztárgy,

5.pihenést szolgáló.

- A K-S sportterületen mindenfajta sportépítmény és a terület fenntartását szolgáló építmény  létesíthető.

(8 ) A K-B jelű bánya különleges területen elhelyezhető építmények:

Az övezetben csak a felszíni kavicsásvány bányászatához szükséges bányászati építmények helyezhetők el. Az építmények elhelyezésénél figyelembe kell venni a terület rekultivációjára készített bányászati tájrendezési tervben foglaltakat is. Lakóépület és vegyes rendeltetésű épület nem létesíthető.

A bányaterület a tervezett elkerülő út és attól Ny-ra fekvő közigazgatási határ közötti 0231; 04 hrsz Ny-i; 0230/1/2/3/4/5 hrsz Ny-i végén tartalmaz a szabályozási terv.

23.§

Építési övezetekre vonatkozó egyedi és részletes előírások:

- A megengedett legkisebb építménymagasság utcavonalon épületként megvalósuló építmény esetén 3,5 m.

Kastély terület

- Az építmények elhelyezését megelőzően régészeti kutatás szükséges.

- A K-K jelű különleges kastély terület egyedi és részletes előírásait a 13. melléklet tartalmazza.

- A 044/1 és 044/2 hrsz területen meglévő nem zavaró hatású, rehabilitációs célú gazdasági tevékenység a az övezeti előírásnál kisebb telekterület esetén is fenntartható, építési engedélyezés körébe tartozó esetekben fejleszthető.

(5) Az épületek tervezésénél figyelembe veendő építészeti karakteri jellemzők az alábbiak:

a) Az épületek fogadószintje az eredeti terepszinthez képest max. 80 cm lehet.

b) Az épületek formálása csak magas tetővel történhet. A tetőhajlásszög meghatározása egyedi elbírálás alapján történhet.

c) Tetőtér-beépítés esetén csak egy szintes tetőtér alakítható ki, ez által csak egy soros tetőablak (álló vagy síkban fekvő) létesíthető.

- 300 m2-nél nagyobb alapterületű lakóépülettől eltérő funkciójú építmény csak elvi építési engedély alapján építhető.

- A meglévő épületeknél lakásonkénti építkezés csak egységes elvek alapján történhet. A meglévő épülethez tömegforma, méretek, anyaghasználat, színezés terén egyaránt alkalmazkodni kell.

- Építmények elhelyezésénél a vonatkozó tűztávolság megtartását biztosítani kell.

- A természetes terepfelszín homlokzatsíkban történő 0,5m-t meghaladó feltöltését az építménymagasságba be kell számítani.

Temető

(10) A K-T temető területre vonatkozó övezeti előírás:

beépítés módja				szabadonálló

beépítési %:					20 %

legnagyobb építménymagasság:		4,5 m

legkisebb zöldfel. aránya			30 %

szintterület sűrűség	telekre			0,05.

- A sírok területét a zöldfelületi arány számításánál 100%-ban zöldfelületként kell figyelembe venni

- A temetőben 100 m2 -ként legalább 1 db nagy koronájú lombos fát kell telepíteni (6,0 m-nél nagyobb lombkoronát növelő fa).

Sport

(14) A K-S-SZ-5-4,0-15000 sport területre vonatkozó övezeti előírás:

beépítés módja				szabadonálló

előkert:					15,0 m

telek min. szélessége:			50 m

telek min. mélysége:				60 m

min telek terület:				15000 m2

beépítési %:					5%

legnagyobb építménymagasság:		4,0 m

szintterület sűrűség				0,5

legkisebb zöldfel. aránya 			70 %.

Vendégváró terület

(15) A K-V vendégváró területre vonatkozó övezeti előírás:

beépítés módja				szabadonálló

beépítési %:					10 %

legnagyobb építménymagasság:		4,5 m

kialakítandó legkisebb terület		1200 m

legkisebb zöldfel. aránya			70 %

szintterület sűrűség	telekre			0,5.

(16) Az építmények kialakításánál tekintettel kell lenni az időszakos árvízi elöntésre.

(17) A telek területére előírt zöldfelület 30 %-át fásítva kell kialakítani.

Bánya

(18) A K-B -SZ-2-4,0-5000 bánya területre vonatkozó övezeti előírás:

beépítés módja				szabadonálló

előkert:					25,0 m

telek min. szélessége:			50 m

telek min. mélysége:				60 m

min telek terület:				5000 m2

beépítési %:					2 %

legnagyobb építménymagasság:		4,0 m

szintterület sűrűség				0,5

legkisebb zöldfel. aránya 			40 %.

- Bányatelket fektetés csak a 0231; 04 hrsz Ny-i; 0230/1/2/3/4/5 hrsz Ny-i oldalán lévő földrészletekre a 12. Szabályozási terv-külterület c. tervlapon feltűntetett területen, a tervezett 8701.j.ök. út tengelyétől mért 50 m védősáv megtartásával valósulhat meg.

III. Fejezet

Beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek

övezeti tagolása, építési és telekalakítási szabályai

24.§

Közlekedési és közmű területek

25.§

Általános előírások:

(1) A területeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint közlekedési és KM jelű közműterületbe sorolja.

(2)

(3) A közlekedési terület elsődlegesen a közúti közlekedés, kerékpáros és gyalogos közlekedés, közművek, hírközlés, vízelvezető rendszer, környezetvédelem építményeinek, valamint esővédők, szobrok, térbútorok és a terület fenntartásához szükséges gazdasági építmények elhelyezésére kijelölt terület.

(4) Az egyes övezetekben csak annak rendeltetési célját szolgáló építmények helyezhetők el.

(5) Építménymagasság a toronyépítmények és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb 4,5 m.

- Közutak lakott területi szakaszai mentén a közvilágítás, a gyalogos forgalom részére járda kiépítése szükséges.

- Utak alatt, a közművek elhelyezésénél, a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét mindig figyelembe kell venni.

26.§

- A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek

szélességét a 14. melléklet tartalmazza.

- A 8701. jelű összekötő út (Béke utca) tervezett lakóterület kialakításának feltétele 0105/3-7 hrsz területen az építésügyi használatbavételi engedélyig megvalósuló közvilágítás és járda, valamint csatlakozó tervezett utcánál forgalomcsillapító sziget kiépítése.

- A mezőgazdasági területen kialakítandó új dűlőút (köz, illetve magánút) építési területének illetve telkének legkisebb szabályozási szélessége - méretezés hiányában – 12,0 méter kell legyen. A fenti legkisebb szabályozási szélesség legfeljebb 6,50 méterig csökkenthető, amennyiben az a földrészletek biztonságos megközelítését és a közlekedési területen elhelyezendő egyéb műtárgyak (felszíni vízelvezetés, közművek, kitérő, stb.) megvalósítását nem korlátozza.

- A KM jelű terület közművekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgáló terület, amely a közművek rendeltetésszerű működését biztosítja (szennyvíztisztító). Építményeket szabadon álló módon kell elhelyezni. Maximális építmény magasság 4,5 m.

- Közterületeket, azok burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani.

Közműterületek és létesítmények

27.§

Általános előírások

- A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket elsősorban közterületen, magánterületen vagy közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni. Ettől eltérő esetben és magánterületen szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani.

- A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén lehetséges.

- Új közművezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény -épület, műtárgy- építés stb.) esetén a kivitelezés során a meglevő közművezetékek nyomvonalával, vagy közműlétesítmény telepítési helyével ütköző építéseknél a meglevő közművezetékek, vagy közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások, valamint az érintett közmű-üzemeltetők üzemeltetői hozzájárulása szerint kell kivitelezni.

- A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, szabványos keresztezés kiépítésekor annak -szükség esetén- egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. A kiváltandó feleslegessé vált közművet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a földben.

- Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről ill. a meglevő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

- A település beépítésre nem szánt területén, bel- és külterületen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szállásférőhelyet nyújtó, vagy gazdasági célú tevékenységre szolgáló új épület elhelyezése, ill. meglevő épület felsorolt célra történő funkció váltása csak akkor lehetséges, ha a 13-as bekezdésnek megfelelő egészséges ivóvízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a szennyvízelvezetés a 17-18., a felszíni vízrendezés a 19. bekezdésben a beépítésre nem szánt területre vonatkozóan rögzítetteknek megfelelően biztosítható.

- A közlekedés fejlesztést, a területfejlesztést a közmű ágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell a célszerű közös kivitelezés érdekében.

- A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad elépíteni.

- Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a községképi megjelenítésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.

- Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.

- A termikus energiaigények kielégítése az intenzívebb beépítésű ill. egyéb okokból védett körzetekben, a levegőtisztaság védelme érdekében, távlatban a vezetékes energiahordozóval való ellátás biztosítandó.

Vízellátás

(13) A vízvezetékek a védőtávolság igénye az MSZ 7487-es szabványban rögzített előírás szerint biztosítandó.

(14) A beépítésre nem szánt bel- és a külterületen lakás céljául szolgáló, vagy kereskedelmi, vendéglátási  célú, vagy szállásférőhelyet nyújtó új épület elhelyezése, ill. meglévő épület felsorolt célra történő funkció váltása csak akkor lehetséges, ha az egészséges ivóvízellátás biztosítható.

(15) A vízbázisokra, vízmű kutakra és egyéb forrásokra, kutakra megállapított hidrogeológiai védőidomot az ágazati előírásoknak megfelelően biztosítani kell. Az új –a 123/1997. (VII.18.)-i Kormányrendelet alapján készített, öt és ötvenéves elérési idő alapján számított- hidrogeológiai védőterület lehatárolási javaslatának jóváhagyását követően a szabályozási tervbe pontosítva, kötelező elemként kell átvezetni.

Vízelvezetés

- A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért:

- A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.

- A nyílt árkokra, patakra, egyéb időszakos, vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni.

- A település beépítésre nem szánt területén és a külterületi lakott területén elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha:

ca) a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg a 5 m3-t, a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 100 m-en belül nem tud, akkor engedélyezhető korszerű közműpótló berendezés alkalmazása. A térség közcsatorna hálózatának kiépítéséig, a szennyvizeket szigorúan -ellenőrzötten- zárt szennyvízgyűjtő medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt szennyvíztisztítóba kell szállítani.

cb) a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 5 m3-t, a közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m-en belül nem tud és megfelelő befogadó rendelkezésre áll, akkor a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A kisberendezés és védőtávolsága építési korlátozást nem okozhat.

- Vállalkozási, gazdasági tevékenységű területről (lakótelkeken engedélyezett vállalkozások esetén is!) a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel -a megengedett szennyezettség mértékéig- elő kell tisztítani.

- A csapadékvíz elvezetését beépítésre szánt területeken javasolt zárt csapadékvíz-elevezetésre átépíteni. Hosszabb távon nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer csak szilárd burkolat nélküli, illetve beépítésre nem szánt területen maradhat fenn. A csapadékvíz élőfolyásba történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező. A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó telekterületű) beruházás engedélyezése esetén.

###### Villamosenergia ellátás

- A középfeszültségű 20 kV-os oszlopokra fektetve épített villamoshálózatokról szóló  előírásokat, az MSZ 151 sz. szabvány szerint rögzített biztonsági övezetét szabadon kell hagyni.

- Községesztétikai, területgazdálkodási, és tájvédelmi szempontból a Kossuth utcában csak földkábeles hálózat létesíthető, rekonstrukció már csak ilyen módon hajtható végre. A javasolt a község egyéb utcájában a meglévő légvezetékes hálózatának földkábeles hálózatra való átépítése és az új hálózat ilyen módon való kialakítása. Új hálózat kiépítésekor légkábel esetén is az utcai hálózatra való bekötés csak földkábellel készülhet.

- Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglévő közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek helyezhetők el.

Földgázellátás

- A települést ellátó középnyomású vezetékek helyét és ágazati előírás szerinti biztonsági övezetét szabadon kell hagyni. A községen belüli gázelosztás jellemzően középnyomáson megoldott, új utcák szabályozási szélességét ennek megfelelően kell alakítani.

- Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.

Távközlés

(25) Községrendezési szempontból belterületen és külterületen védett építmény környezetében a távközlési hálózatot létesítésekor ill. rekonstrukciójakor földkábelbe ill. alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell építeni.

Zöldterület

28.§

Általános előírások:

(1)

- A területeket a Szabályozási Terv rendeltetésük szerint:

1.közkert, közpark					 	Z-Kk; Z-Kp jelű

2.sport 								   Z-S jelű.

(3)   A Z-Kk és Z-Kp jelű zöldterületi közkert és közpark övezetben csak annak rendeltetését szolgáló:

1. sportolási, testedzési célú

2. pihenést szolgáló

3. a terület fenntartását szolgáló

4. szobor, dísztárgy

5. reklám

célú építmények helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 2 %-os beépítésével.

(4)   A Z-S jelű sport övezetben csak annak rendeltetését szolgáló

1.sportolási, testedzési célú

2.pihenést szolgáló

3.vendéglátó

4.a terület fenntartását szolgáló

5.szobor, dísztárgy

6.reklám

célú építmények helyezhetők el, az övezet területének legfeljebb 2 %-os beépítésével.

(5) A területfelhasználási egység területén épületek szabadonálló beépítési módon helyezhetők el.

(6) A területek kialakítása parképítési terv alapján történhet, építménymagaság toronyépítmények és egyéb műtárgyak kivételével legfeljebb 4,5 m.

Erdőterület

29.§

Általános előírások:

(1)

(2) Az erdőterületeket a Szabályozási Terv elsődleges rendeltetésük szerint:

- gazdasági célú					Eg jelű

- egészségügyi, turisztikai erdő			Ee jelű

- védelmi célú					Ev jelű

(3) Gazdasági célú Eg jelű erdőterületek erdőművelés és vadgazdálkodás céljára és az ezeket szolgáló építmények elhelyezésére kijelölt területek. Ha a terület nagysága a 100.000 m2-t meghaladja, az övezetben

1.erdő fenntartás

2.vadgazdálkodás

3.védelem

4.szállítás

rendeltetési egységek helyezhetők el, legfeljebb a terület 0,5 %-ának beépítésével.

- Ee jelű egészségügyi erdőterületen 10.000 m2-t meghaladó teleknagyságú telken a rendeltetésnek megfelelő építmények helyezhetők el legfeljebb 2%-os beépítéssel.

- Védelmi célú Ev jelű erdőterületek elsődlegesen a gazdasági tevékenységből eredő káros hatások csökkentésére szolgálnak. Építményt elhelyezni nem szabad.

Épületek építési telken, szabadonálló beépítési móddal helyezhetők el, építménymagasság a magaslesek és egyéb toronyszerű műtárgyak kivételével a 7,0 m-t nem haladhatja meg.

Mezőgazdasági terület

30.§

(1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termény, termékfeldolgozás és tárolás)  és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része, ahol a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználat és természeti értékek megőrzését is  figyelembe kell venni.

- A Szabályozási Terv a mezőgazdasági területeket használatuk és a rajtuk elhelyezhető építmények alapján:

- Má általános

- Mb birtokközpont

(3)

31.§

(1) Általános mezőgazdasági (árutermelő) övezetben Má:

- Beépíthető telek területe:

lakóépület és vegyes rendeltetésű: 	min. 1 ha telekterület esetén

gazdasági épület: 			min. 3000 m2 telekterület esetén.

- Beépítettség max 3 %, de gazdasági épület maximális alapterülete telkenként max.  500 m2, lakóépület és vegyes rendeltetésű épület alapterülete max. 200 m2 lehet.

- Megengedett legnagyobb építmény magasság lakó és vegyes rendeltetésű épület esetén 4,5 m (ha a gazdasági épület sajátos funkciója miatt ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani).

- Beépítési mód szabadon álló, előkert min. 10,0 m.

(2) Birtokközpont mezőgazdasági övezet Mb:

- Mb-1 jelű övezet

aa) Beépíthető telek területe:

lakóépület és vegyes rendeltetésű esetén:		min. 6000 m2

gazdasági épület:					min. 1500 m2

ab) Beépítettség max. 15 %;

ac) Megengedett legnagyobb építmény magasság 6,0 m.

ad) Beépítési mód szabadon álló: előkert min. 10,0 m.

ae) Zöldfelületi arány: min 60 %.

af) Gazdasági és vegyes rendeltetésű építményt elhelyezni csak 10 m széles fásítással körülvéve szabad!

b) Mb-2 jelű övezet

ba) Beépíthető telek területe:

lakóépület és vegyes rendeltetésű esetén:		min. 6000 m2

gazdasági épület:					min. 1500 m2

bb) Beépítettség max. 15 %, de a lakóépület és vegyes rendeltetésű épület

alapterülete max. 250 m2 lehet.

bc) Megengedett legnagyobb építmény magasság 4,5 m.

bd) Beépítési mód szabadon álló: előkert min. 10,0 m.

be)Zöldfelületi arány: min 60 %.

bf) Építményt elhelyezni csak 10 m széles fásítással körülvéve szabad!

(3) Rum község területén birtoktest és birtokközpont a település közigazgatási területén az Mb jelű birtokközpont mezőgazdasági övezetben elhelyezkedő mezőgazdasági területekre terjeszthető ki. A birtokközpont területén a beépítés nem haladhatja meg a 15 %-ot.

Vízgazdálkodási terület

32.§

Különleges beépítésre nem szánt szabadidős terület

32/A. §

(1) A település különleges beépítésre nem szánt területébe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt a Rendelet 25.§; 26.§; 27.§; 28.§; 29.§; 30.§; 31.§; 32.§-ok szerinti területektől eltérő területek.

(2) Az egyes területeket csak az ott megjelölt célra lehet felhasználni:

- szabadidős							Kbn-Sz jelű

(3) A Kbn-Sz jelű szabadidős különleges beépítésre nem szánt önálló épületben, vagy vegyes rendeltetésű épületben az alábbi rendeltetésű egységek helyezhetők el:

1.vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

2.egészségügyi épület

3.szociális épület

4.kulturális épület

5.igazgatási épület

6.fürdő és gyógyfürdő épület

7.sportépítmény

8.területfenntartását szolgáló építmény.

(4) A Kbn-Sz szabadidős területre vonatkozó övezeti előírás:

beépítés módja				szabadonálló

előkert: legalább 				5,0 m

telek min. szélessége: 				40 m

telek min. mélysége: 				60 m

min telek terület: 				5000 m2

beépítési %: 					9 %. A jogszabályban előírtnál nagyobb beépítési %-ot az Állami főépítész GYD-01/127-4/2013. számú eltérési engedélye alapján alkalmazza a terv.

legnagyobb építménymagasság: 		10,5 m

legkisebb zöldfel. aránya: 			50 %

(5) A különleges szabadidős területen a vízfelületet 100 %-ban zöldfelületként kell figyelembe venni.

(6) A különleges szabadidős terület beépítésének feltétele a terület Rába mértékadó árvízi szint fölött 1,0 m biztonsági szintig való feltöltése, és nagyvízi meder besorolásból való törlés.

(7) Az engedélyezési tervet környezetrendezési (kertépítészeti) tervvel is ki kell egészíteni.

Zöldfelületek, természetvédelem

33.§

- Az élőhelyek, élővilág igénybevétele csak olyan módon történhet, amely az életközösségek természetes folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget nem károsítja, illetőleg funkcióit nem veszélyezteti.

- A településkép, a település zöldfelületi rendszerének és növényállományának megóvása érdekében a beépítésre szánt területeken és közcélú zöldfelületeken (parkok,  fasorok):

  - Meglévő 12-16 m közti szélességű utcákban a közművektől függően, tervezett utcákban mindenesetben legalább egyoldali, a 16 m, vagy a feletti szélességű utcákban a közművek függvényében, tervezett utcákban minden esetben kétoldali fasor létesítendő.

- Az utcafásítás csak egységes megjelenést biztosító és a tájjelleghez igazodó fafajokkal valósítandó meg.

- A telkeken belüli zöldfelületekre az adott területfelhasználás övezeti előírásai vonatkoznak.

Természetvédelem

- A település természetvédelme a „NATURA 2000” Európai Uniós elvek alapján valósul meg.

- Helyi természetvédelem alá vonandó:

- Tuja plicata – többtörzsű óriás tuja a Béke utca 22. szám előtt.

- A külterületen lévő az egykori Széchenyi kastély, a 87. sz. főút felöl lévő hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) fasora.

- A folyók, patakokat és a hozzájuk kapcsolódó, természethez közeli állapotban lévő részek határvonalától számítva 50 m széles vízvédelmi övezet létesül. Az 50 m széles sávban csak szelektív permetet, növényvédelmi szereket szabad használni, amelyeknek minősítését csak növényvédelmi szakember végezheti. Ugyancsak ezen 50 m-es sávban gyomirtószer nem alkalmazható. Szerves műtrágya is csak különös gondossággal használható. Ezen előírásokat a lakott területi szakaszra is érvényesnek kell tekinteni. A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek (esztétikai, természeti értékek), a tájra jellemző természeti rendszerek és egyedi tájértékek megóvását, ezért a település területén a táj jellegét, esztétikai, természeti értékeit veszélyeztető, károsító tevékenység céljára szolgáló építményt elhelyezni tilos!

- A patakok, vízfolyások part menti fás, ligeterdő növényzetét meg kell őrizni.

- A vízfolyások, patakok, csatornák karbantartását, a vízpart és a meder rendezését a természeti, táji értékek károsítása nélkül, tájba illő módon kell elvégezni.

- A nem természetes mederállapotú patakok, vízfolyások mederszélétől legalább 6,0 m szélességben vízvédelmi területsávot kell létesíteni a vízfolyások, vízfelületek védelmének érdekében.

Tájkép védelméről

33/A. §

„(1) A lehatárolt területeken a feltáruló tájképi látvány megőrzése érdekében:

- A látványtervvel vagy fotómontázzsal az engedélyezési terv kiegészítendő a 87-es főút felől a 0128/34 hrsz beépítéssel érintett szabadidős kivett területe felé, igazolva az új építmények és környezete kialakult beépítéséhez, táji környezetéhez való igazodást.

- Gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések elhelyezése során a környezettel történő funkcionális és esztétikai összehangolásról, a tájba illesztésről.

- Az épületek tájbaillesztése érdekében a homlokzati színek esetében a hagyományos világos, halvány és tört színárnyalatokat kell alkalmazni

- új villamos energia ellátási, táv- és hírközlési vezeték kizárólag terepszint alatt vezethető, kivéve, ha:

ba) a természetvédelmi hatóság véleménye szerint a terepszint alatti vezetés védendő értéket károsítana,

bb) a földkábeles vezetésre nincs megfelelő technológia,

- Meglévő légkábeles villamos, hírközlési és média kábelhez való új csatlakozás csak földkábeles lecsatlakozás létesítésével lehet, átépítés, korszerűsítés esetén csak földkábeles csatlakozás építhető ki.

- A meglévő és telepítendő fasorokkal, beültetési kötelezettséggel biztosítani kell a beépítések táji környezetbe való illesztését.

Környezetvédelem

34.§

# A vizek védelme

- Élővízfolyáshoz, tóhoz 100 m-nél közelebb új állattartó telep, komposztálótelep nem létesíthető. A terület szennyeződés érzékenységi besorolása a hatályos jogszabály szerint az érzékeny területek közé tartozik, így a területen vízfolyások, tavak, vízbázis védelme érdekében szennyezést okozó létesítmény elhelyezése tilos!

# A levegő védelme

- A településen diffúz légszennyezést okozó tevékenység csak zárt térben, vagy a kiporzás megakadályozása esetén (pl.: a felület megfelelő anyagokkal való kezelése, nedvesen tartása, stb.) folytatható.

- A területen a lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó új létesítmény nem helyezhető el.

Földvédelem

- Építés előkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő termőföld megmentéséről, előzetes letermeléséről és zöldfelület építésben való felhasználásáról az építtetőknek gondoskodnia kell.

Örökségvédelem

35.§

Az épített környezet védelméhez kapcsolódó építési szabályok:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) A település értékeinek megőrzésének érdekében helyi egyedi védelmet élvez:

- I. Világháborús emlékmű – Szabadság tér;

- II. Világháborús emlékmű Béke utca 523 hrsz;

- Arany János utca 24. Rumi Rajki István (csak az emléktábla);

- Kőkeresztek: Szombathelyi utca 56.; Szombathelyi utca 26.; Zrínyi utca 02/10 hrsz; Rákóczi u. 50.; Petőfi utca 5., Béke u. 369 hrsz,  Plébánia 233/1 hrsz;

- Szűz Mária a kisdeddel Rákóczi u. 4.;

- Arany János u. 19. Lourdesi barlang;

- Rumy-család anyakereszt – temető 367/3 hrsz;

- Arany János u. 43. Páduai Szt. Antal szobor;

- Milleniumi park- Emlékkő a község fennállásáról;

- Rumi Rajki István mellszob: iskola udvar 472/2 hrsz

- Vasúti emlékhely 473 hrsz;

- Volt fűtőház 474/12 hrsz.

(6) A település értékeinek védelme érdekében az építményeket megsemmisíteni tilos. A karbantartási, helyreállítási és környezetrendezési munkák kivételével építési tevékenységet végezni tilos.

(7) A település belterületén óriásplakát (multireklám) elhelyezése tilos.

Sajátos jogintézmények

36.§

(1) A község az 1997. évi LXXVIII. tv. 29.§ (4) bekezdése alapján az alábbi sajátos jogintézmény alkalmazását rendeli el:

- településrendezési kötelezettség körébe tartozó beültetési kötelezettséget

- elővásárlási jog.

(2) A  beültetési kötelezettség hatálya alá az alábbi telkek Szabályozási Terven meghatározott területei tartoznak:

- 367/3 hrsz temető körül 10,0 m szélességben;

- 369 hrsz gazdasági terület szabályozási terv szerint 15,0 m szélességben;

- 0216/11 és 0216/9 hrsz telkekből kialakítandó gazdasági terület és lakóterület elválasztására 20,0 m szélességben;

- 0216/8 hrsz gazdasági terület déli szélén 20 m szélességben;

- 0216/8 hrsz gazdasági terület középső részén a védett épület körül 15 m szélességben;

- 0216/12 hrsz gazdasági területen szabályozási terv szerint 20,0 m szélességben a jelölt külső telekhatár mentén;

- 0218/15 hrsz; 0221 hrsz K-i határán 20,0 m szélességben

- 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491/1/2; 492; 493/2; 494; 495; 496; 497 hrsz telkek szabályozási terven jelölt gazdasági területhez jelölt részein 15,0 m szélességben, a lakóterület védelmére

- 036/1 hrsz területen 15,0 m szélességben szabályozási terv szerint.

- 0128/34 hrsz terület szabályozási terven jelölt sávjában.

(3) A beültetési kötelezettség alá eső területen az alábbi minimális növényzetet kell biztosítani:

- terület gyepesítését,

- a telepítési sávban lakóterület esetében gyümölcs vagy más fafajokkal megvalósítandó növénytelepítéssel, gazdasági és különleges terület esetében vegyes faállományú  fásítással, a jelölt terület legalább 80 %-án. A növényállományban invázív és allergizáló fajok nem telepíthetők. A védőfásítás több szintből álló (cserjeszint, lombkoronaszint), eltérő fényigényű (árnyéktűrő fafajok, fényigényes fafajok vegyesen) és több korosztályú (eltérő vágásérettségű) növényállományból kell álljon.

- Az ültetést az építési engedély mellékleteként benyújtott telepítési terv alapján a használatbavételig kell elvégezni figyelembe véve a kiültetési időszakokat (pl.: tavasz, ősz).

- A település a rendezési tervben lefektetett lakóterület megvalósulása érdekében a 0216/11 hrsz; 02/3/4/5/6/7/8/9/10 hrsz; 081/1 hrsz; 0105/3/4/5/6/7 hrsz területekre a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

- A település a rendezési tervben lefektetett gazdasági terület megvalósulása érdekében a 081/1; 0218/15; 0221; 0216/2; 0216/11; 0216/8; 0216/10 0216/3/4 hrsz területekre a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.

- Az elővásárlás célja a település fejlődésének elősegítése, falusias lakóterület kialakítása.

- Az (5); (6) (7) bekezdések szerinti elővásárlási jogot az önkormányzat köteles az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni. Az elővásárlási jog gyakorlását a 1997. évi LXXVIII. törvény 25.§ szabályozza.

Védőtávolságok

37.§

(1) Védőtávolságon belüli építési tevékenység esetén az illetékes hatóság hozzájárulását be kell szerezni

(2) A tervlap szerinti helyeken az ott megadott szélességekkel az alábbi védőtávolságokat kell megtartani:

- Föld feletti villamos vezeték 1-35 kV névleges feszültségszint között 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter;

- 87. sz. főút lakott területen kívüli szakaszán úttengelytől 100-100 m;

- 8701. j. összekötő út lakott területen kívüli szakaszán úttengelytől 50-50 m;

- 8702.j. összekötő út lakott területen kívüli szakaszán úttengelytől 50-50 m;

- Tervezett Rábatöttös-Rum összekötő út lakott területen kívüli szakaszán úttengelytől 50-50 m;

- Rába folyó part éleitől 10 m;

- vízfolyások part éleitől /Kis-Herpenyő/ 6-6 m;

- Torony-Kám közötti mikrohullámú összekötés mentén 200 m szélességben 33 m-es magasságkorlátozás,

- társulati kezelésű árkok /Rumi árok, Csempeszkopácsi árok/ part éleitől 3-3 m

- A nagy-középnyomású gázvezeték mentén 9, illetve 7 m, középnyomású gázvezeték biztonsági övezete D90 felett 5-5 m, alatta 4-4 m. A fogadó állomás védőövezete 10-10 m. A fogadóállomás 25 m sugarú környezetében épület nem építhető zajvédelem biztosítása érdekében.

- szennyvízátemelők környezetében OTÉK függelék szerint;

- vízműterületek védőterületeinek egyedi meghatározásáig 100 m sugarú kör ideiglenesen védett

- az állattartó telepek védőtávolságát a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint kell meghatározni.

Záró rendelkezések

38.§

(1)

(2) E rendelet mellékletei :

1. melléklet     A belterület határáról, valamint a belterületbe vonandó telkek

helyrajzi számáról

2. melléklet	Beépítési mintalapok.

3. melléklet    	Rum község 10. Szabályozási Terv Belterület jóváhagyandó				M =1 : 2000 027/02 munkaszámon, 10. Rajzszámon;

4. melléklet 	Rum község 	11. Szabályozási Terv Rum-kastély jóváhagyandó

M =1 : 2500 027/02 munkaszámon, 11. Rajzszámon;

5. melléklet 	Rum község  	12. Szabályozási Terv Külterület jóváhagyandó				M =1 : 20 000  027/02 munkaszámon, 12. Rajzszámon.

6. melléklet 	Rum község 	13. Szabályozási terv Szabadidő terület jóváhagyandó M =1 : 3 000  011/2011 munkaszámon, 12. Rajzszámon.

7. melléklet	Az Lke lakóterületekre vonatkozó övezeti előírások

8. melléklet	Az Lf lakóterületekre vonatkozó övezeti előírások

9. melléklet	A településközpont vegyes területre vonatkozó övezeti előírások

10. melléklet 	A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti

előírások

11. melléklet	Az ipari gazdasági terület övezeteiben megengedett alakítható legkisebb telekterület méret, beépítési mód, a megengedett beépítés mértéke, megengedett maximális építménymagasság

12. melléklet	A hétvégi házas terület övezeteiben megengedett alakítható legkisebb telekterület-méret, alkalmazható beépítési mód, a megengedett beépítettség mértéke, a megengedett maximális építmény-, illetve homlokzatmagasság

13. melléklet	A K-K jelű különleges kastély terület egyedi és részletes előírásai

14. melléklet	A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége

- A rendelet 2005. július 1-én lép hatályba, de a rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált illetve folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

- A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/1995.(VIII. 3.) sz.  Rum Község Összevont Rendezési Tervéről szóló önkormányzati rendelet előírásai.

Rum, 2005. június 6.

(: Németh László sk :)				(:dr. Horváth Sándor sk:)

polgármester				                        körjegyző

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta:

Gáspár Tivadar jegyző

1. melléklet az 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A belterület határának kiterjesztéséről

valamint

a belterületbe vonandó telkek helyrajzi számáról

8701. j. ök. út Zsennye felé eső szakasza mentén 0218/15 részben; 0216/12; 0222; 0216/11 hrsz.

Major területéből 0216/4 és 0216/11 hrsz. szabályozási terv szerint

Közép dülőben falusias lakóterületnek 02/3; 02/4/5/6/7/8/9/10 hrsz szabályozási terv szerint.

Rákóczi utca 0108/1; 0108/3 0107; 0108/4 hrsz.

Középgerthárd rétek, és 8701. j. ök. út Meggyeskovácsi felé eső szakaszától K-re 0105/3/4/5/6/7 hrsz szabályozási terv szerint.

Szombathelyi útra dülő 081/1 hrsz; 087; 081/3 hrsz részben; 082; 083 hrsz.

Rum kastély területe 043; 045/1 hrsz részben; 038/2; 036/1; 035; 044/1; 044/2 hrsz.

Volt szeszfőzde területéből 078 hrsz szabályozási terv szerint.

    - melléklet a 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Lke lakóterületekre vonatkozó övezeti előírás:

| területfel-használás | beépítési mód | Maximális építmény-magasság (m) | kialakítható minimális telekterület-méret (m2) | telkek minimális szélessége (m) | maximális beépítettség (%) | min. zöld % | szintterület sűrűség telekre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Lke | O | 4,5 | 800 | 16,0 m | 30 | 50 | 0,6 |
| #### Lke | O | 4,5 | 1000 | 16,0 m | 30 | 50 | 0,6 |
| #### Lke | O | 6,0 | 800 | 16,0 m | 30 | 50 | 0,6 |
| Lke | SZ | 4,5 | 900 | 18,0 m | 30 | 50 | 0,6 |
| Lke | SZ | 4,5 | 1000 | 18,0 m | 30 | 50 | 0,6 |

    - melléklet a 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Lf lakóterületekre vonatkozó övezeti előírás:

| területfel-használás | beépítési mód | Maximális építmény-magasság (m) | kialakítható minimális telekterület-méret (m2) | telkek minimális szélessége (m) | maximális beépítettség (%) | min. zöld % | szintterület sűrűség telekre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lf-1 | O | 4,5 | 900 | Kialakult (14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| Lf-1 | O(Z) | 4,5 | 900 | Kialakult (14 m) | 30 | 40 | 0,5 |
| Lf-2 | O | 4,5 | 800 | 16 m | 30 | 40 | 0,5 |
| Lf-2 | O | 4,5 | 900 | 16 m | 30 | 40 | 0,5 |
| Lf-2 | O | 4,5 | 1000 | 18 | 30 | 40 | 0,5 |
| Lf-2 | O | 4,5 | 1100 | 18 | 30 | 40 | 0,5 |
| Lf-2 | SZ | 4,5 | 900 | 20 | 30 | 40 | 0,5 |

    - melléklet a 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A településközpont vegyes területre vonatkozó övezeti előírások

| területfel-használás | beépítési mód | maximális építmény-magasság (m) | kialakítható minimális telekterület-méret (m2) | telkek minimális szélessége (m) | maximális beépítettség (%) | min. zöld % | Szintterület sűrűség telekre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vt-I | SZ | 4,5 | 1000 | 20 | 30 | 40 | 2,4 |
| Vt | O | 6,0 | 500 | 14 | 30 | 40 | 2,4 |
| Vt | O | 7,5 | 500 | 14 | 30 | 40 | 2,4 |
| Vt | O | 6,0 | 700 | 14 | 30 | 40 | 2,4 |
| Vt | SZ | 7,5 | 1000 | 18 | 30 | 40 | 2,4 |
| Vt | SZ | 10,5 | 1000 | 20 | 30 | 40 | 2,4 |

    - melléklet a 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó övezeti

előírások

| Területfel-használás | beépítési mód | maximális építmény-magasság (m) | kialakítható minimális telekterület-méret (m2) | telkek minimális szélessége (m) | maximális beépített-ség (%) | elő-kert m | min. zöld % | szintterület sűrűség telekre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gksz | SZ | 7,5 | 1500 | 20 | 30 | Kialakult, vagy min 5,0 m | 30 | 2,0 |
| Gksz | SZ | 10,5 | 1500 | 20 | 30 | Kialakult, vagy min 5,0 m | 30 | 2,0 |

    - melléklet a 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Az ipari gazdasági terület övezeteiben megengedett alakítható legkisebb telekterület mérete, beépítési módja, a megengedett beépítés mértéke, megengedett maximális építménymagasság

| Területfel-használás | beépítési mód | maximális építmény-magasság (m) | kialakítható minimális telekterület-méret (m2) | telkek minimális szélessége (m) | maximális beépített-ség (%) | elő-kert m | min. zöld % | szintterület sűrűség telekre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gip | SZ | 10,5 | 2500 | 20 | 30 | Kialakult, vagy min 5,0 m | 30 | 2,0 |

    - melléklet a 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A hétvégi házas terület övezeteiben megengedett alakítható legkisebb telekterület-méret, alkalmazható beépítési mód, a megengedett beépítettség mértéke, a megengedett maximális építmény-, illetve homlokzatmagasság

| területfel-használás | beépítési mód | maximális építmény-magasság (m) | kialakítható minimális telekterület-méret (m2) | telkek minimális szélessége (m) | maximális beépítettség (%) | min. zöld % | Szintterület sűrűség telekre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üh | SZ | 4,0 | K | 14 | 15 | 60 | 0,2 |
| Üh | SZ | 4,0 | 360 | 14 | 15 | 60 | 0,2 |

    - melléklet a 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A K-K jelű különleges kastély terület egyedi és részletes előírásai

| területfel-használás | beépítési mód | maximális építmény-magasság (m) | kialakítható minimális telekterület-méret (m2) | telkek minimális szélessége (m) | maximális beépítettség (%) | min. zöld % | szintterület sűrűség telekre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SZ | 7,5 | 80.000 | - | 2 | 95 | 0,5 |
| KK | SZ | 4,5 | 10.000 | 30 | 10 | 60 | 0,5 |
|  | SZ | 4,5 | 2000 | 18 | 20 | 40 | 0,5 |

    - melléklet a 4/2005. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

A közlekedési és közmű területek kategorizálása, a biztosítandó építési területek szélessége

| út megnevezés | Települési út kategória/ kezelő | Hrsz [meglévő, utcanév] | útkategória | Védőtávol-ság | Építési terület /szab. szélesség/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. sz. főút | orsz. m. r. főút/ állami út | 064; 0165 | K.IV.A | 100-100 m | 40,0 m |
| 87. sz. főút | orsz. m. r. főút/ állami út | 300 | B.IV.b. | - | 16,0-30,0 m |
| 8701 jelű országos mellékút | összekötő út/ állami út | 0224/1; 0103 | K.V.A. | 50-50 m | 35,0 m 30,0 m |
| 8701 jelű országos mellékút | összekötő út/ állami út | 215/2 [Arany] 536/3 [Rákóczi] 519; 359 [Béke] | B.V.c. | - | 16,0-33,80 m 30,0 m 18,0 m |
| 8702 jelű országos mellékút | összekötő út/ állami út | 06 | K.V.A. | 50-50 m | min 20,0 m |
| 8702 jelű országos mellékút | összekötő út/ állami út | 134 [Zrínyi] | B.V.c. | - | 15,0-18 m |
| Tervezett Töttösi országos mellékút | összekötő út/ állami út | 039 | B.V.c | - | 18,0 m |
| lakóút | Kiszolgáló út/ Helyi önk. út | 082 367/1 [Temető] 393 [Petőfi] 449 [Kossuth] 731 [Vízmű] 315/13 [Rumi Rajki] 626 [Tulipán] 663 [Rába] 699 [Sport] 732 [Rákóczi] 351/2; 727 [Horgász] 536/2 [Szombathelyi] 511 [Szombathelyi] 252/34 [Ifjúság] 474/2 [Vasút] 115 [József] 18 [Ady] 98 252/20; 252/6 [Vámház] 293 [Béke] 0222 tervezett | B.VI.d. | - | 16,0 m 16,0 m 16,0 m 16,0 m 16,0 m 18,0 m 16,0 m 16,0 m 16,0 m 12-14,0 m 16,0 m 14,0 –16,0 m 10,0 m 30,0 m 10,50-13,0 m 20,0 m 16,0 m 16,0 m 16,0 m 15,0 m 16,0 m 12-14-16-20 m |
| Kerékpárút | kerékpárút | 051/1; 051/3 | B.IX. | - | 4,0-12,0 m |
| gyalogút | gyalogút | 425; 380; 155; | B.X. | - | 3,0 m |
| Mezőgazdasági út | Kiszolgáló út/ Helyi önk. út | 0206; 014; 027; 026/17; 033; 011; 031/2; 025; 081/4; 081/2; 0138; 0182; 0136; 0120/21; 0106; 0208; | K.VIII.C. | - | min 12,0 m építési terület |

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ a) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ a) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ a) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ b) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

A 4. § (2) bekezdése a 9/2013.(V.23.) sz. rendelet 1. §-val módosított szöveg, hatályos 2013. június 22-től.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ c) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ d) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ d) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ e) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ e) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ f) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ g) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ g) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ h) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ h) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ h) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ h) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ i) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ i) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ j) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ k) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ k) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ k) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ k) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ l) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ m) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ n) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ n) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ n) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Megállapította a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ o) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ p) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ q) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ r) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

A 32/A. § előtti alcímet a 9/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be, hatályos 2013. június 22-től

A 32/A. §-t a 9/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a iktatta be, hatályos 2013. június 22-től

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ s) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ s) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

A 33/A. § előtti alcímet a 9/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be, hatályos 2013. június 22-től

A 33/A. §-t a 9/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 3.§-a iktatta be, hatályos 2013. június 22-től

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ t) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ t) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ t) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ t) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Módosította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Beiktatta a 9/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése, hatályos 2013. június 22-től

Módosította a 9/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2013. június 22-től.

Módosította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 24.§ u) pontja. Hatálytalan: 2016. december 3-tól.

Hatályon kívül helyezte az 5/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 2016. április 2-től.

Módosította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Az 5/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelettel módosított melléklet. Hatályos: 2016. április 2-től.

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (5) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (7) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.

Megállapította: a 15/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (8) bekezdése. Hatályos: 2016. december 3-tól.