  - sz. függelék

Közlekedési létesítmények védőterületei

- Az M 44-es védőterülete 100-100 méter a tengelytől mérve a 442-es út védőterülete tengelytől mérve 50-50 m, a többi közút esetén 25-25 méter a külterületen. Az illetékes Közlekedési Felügyelet és Közútkezelő Kht hozzájárulása esetén, a védőterületen belül elhelyezhető kereskedelmi, vendéglátási létesítmény, ha az egyéb előírás nem tiltja. Valamennyi közút területén belül létesítményt elhelyezni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet.

Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei

- A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961. (Eü.K7.) EüMOVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni.

- Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezéshez kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásainak betartásával lehet.

- A meglévő állattartó telepek védőterületei a szerkezeti terven feltüntetettek szerinti. Ezen belül tilos új egészségügyi létesítményt és új élelmiszer előállítására szolgáló üzemi épületet elhelyezni, valamint lakás céljára szolgáló épületet építeni.

- Meglévő és létesítendő közművezetésekre az MSZ 7487/2. és az MSZ 7048/3-83 előírásait kell betartani.

- Gázvezetékekre az alábbi szabványok tartandók be:

- 1969. évi VII. tv. A gázenergiáról

- Gáz és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete ( 10/1970. OBF utasítás )

- Gázelosztó Vezetékek Műszaki Biztonsági Szabályzata ( 17/1977. NIM. E. 25. utasítás )

- MSZ 7048/1-3 szabványsorozat

- Villamos berendezések biztonsági övezete

- föld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120 kV feszültségen 13 m, nyomvonaltengelytől 15 méter, 1-20 kV középfeszültségen 5,0 m, nyomvonaltengelytől 7 m.

- A biztonsági övezetekre vonatkozóan a 11/1984 (VIII.22.) Ip. M. rendelet 4. §.-ának, 9-10. §.-ainak és a 12-15. §.-ainak előírásait kell betartani.

- Hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999. (X. 6.) sz. KHVM rendelet előírásait be kell tartani.

- A vízelvezető és öntözőcsatornák működőképességét – függetlenül azok tulajdonosaitól ill. kezelőjétől – fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995. évi LVII. Tv. Előírásait kell betartani.

Építési tilalmi területek:

- a Tiszai árvízvédelmi töltés védett oldalán a körömponttól 20+10 méter

- állami főművek mellett part éltől 6-6 m

- társulati és egyéb csatornák esetén a medertől 2-2 m széles sáv Töltésezett főművek esetén a védőtávolságot a mentett oldali töltéslábtól kell érteni

- A tiszai árvízvédelmi töltés mentett oldala melletti 400 m-es sávban építés engedélyezésnél a KÖTIVIZIG-et érdekelt szakhatóságnak kell tekinteni.

- Külterületen az ivóvíz biztosítása fúrt kútról is engedélyezett. 500 m3/év vízigényig a kút létesítését a jegyző engedélyezi, szükség esetén bevonandó a KÖTIVIZIG, mint szakhatóság. 500 m3/év vízmennyiség felett a kút létesítése vízjogi engedélyhez kötött.