1.  melléklet  a 52/2020. (IX.25.) rendelethez

2. melléklet a 52/2020.(IX.25.) rendelethez

Tisztviselőtelep (T)

1. Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület (Ln-2)

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  |  |  |  | Legnagyobb szintterületi mutató |  | Az épület utcai párkány-magassága | Az épület-magasság |  |
| 2. |  |  | legkisebb területe | legki-sebb széles-sége | legnagyobb beépítettsége terepszint |  | legki-sebb zöld- felülete | általá-nos | parko-lási célú |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | felett | alatt |  | szmá | szmp | legfeljebb | legalább | legfeljebb |
| 4. |  |  | m2 | m | % | % | % | m2/telek m2 |  | m |  |  |
| 5. | Ln-2/T-1 | Z | 600 | 16 | 35 s45 | 50 s60 | 35 25 | 1,0 s1,2 | 0,5 |  | 5,5 | 7,5 10,5* |
| 6. | Ln-2/T-2 | Z | 800 | 18 | 55 s65 | 70 s80 | 30 s20 | 3,0 s3,5 | 1,1 |  | 12,5 | 21,0 |

2. Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület (Lk-1)

| 7. | Lk-1/T-1 | Z | 600 | 16 | 35 s45 | 35 s45 | 50 s30 | 1,2 s1,25 | 0,5 |  | 4,5 | 7,5 10,5* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Lk-1/T-2 | Z | 600 | 16 | 40 s55 | 60 s75 | 40 s30 | 1,5 s1,75 | 0,8 |  | 7,5 | 12,5* |
| 9. | Lk-1/T-Int | Z | 2000 | - | 40 | 60 | 30 | 1,5 | 2,0 |  | 7,5 | 12,5 |

3. Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű terület (Vi-1)

| 10. | Vi-1/T-1 | Z | 6000 | 50 | 45 | 90 | 20 10(1) | 2,5 s3,0 | 1,5 | 1. melléklet szerint |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Vi-1/T-2 | Z | 5000 | 50 | 65 s75 | 85 100(1) | 20 15(2) | 4,0 s4,5 | 1,7 |  | 6,0 | 28,0 |

4. Intézményi, jellemzően szabadon álló jellegű terület (Vi-2)

| 12. | Vi-2/T-1 | Z | 6000 | 50 | 45 | 80 | 20 | 2,4 | 1,0 |  | 8,0 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Vi-2/T-2 | SZ | 3500 | 35 | 45 | 60 | 20 | 0,75 | 0,5 |  | - | 28,0 |

5. Különleges egészségügyi terület (K-Eü)

| 14. | K-Eü/T-1 | SZ | 4000 | 30 | 70 | 80 100(1) | 10 | 4,5 | 1,0 |  | 16 | 35,0 (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | K-Eü/T-2 | SZ | 5000 | 40 | 60 | 60 | 15 | 3,0 | 1,0 |  | - | 35,0 |

6. Közpark terület (Zkp)

| 16. | Zkp/T-1 | SZ | - | - | 3 | 5 | 75 | 0,07 | - |  | 3,0 | 4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17. | SZ | szabadon álló beépítési mód |
| --- | --- | --- |
| 18 | Z | zártsorú beépítési mód |
| 19. | s | sarok telek esetén |
| 20. | K | kialakult |
| 21. | (1) | mélygarázs esetén |
| 22. | (2) | mélygarázs 100%-os beépítése esetén a 8.§ (7) bek. szerint az előírások szerint |
| 23. | * | A szomszédos beépítésekhez illeszkedve, kialakult állapot esetén alkalmazható |