BABARC  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK

11/2003.(X.15.) sz. rendelete a

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2013.(IV.17.), 5/2015. (III. 19.), 4/2016. (VII.14.) és 5/2018.(XI.30.) Önkormányzati rendelettel )

Babarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az országos jogszabályban felsorolt, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozatban felsorolt partnerek véleményét kikérve, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg:

A rendelet hatálya

1.§

(1)A rendelet hatálya Babarc közigazgatási területére terjed ki.

(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen telket alakítani, építményt, építményrészt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások megtartása mellett csak és kizárólag a külön jogszabályok, e rendelet és mellékletei együttes alkalmazásával szabad.

(3)A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

A szabályozási elemek értelmezése

2.§

(1)E rendelet alkalmazásában:

a)Épületszélesség:

aa)Négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret.

ab)Épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi mérete.

b)Utcai épület: az építési telek előkerttel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda tervezett, az adott területfelhasználási egységben az építési övezeti előírások szerinti fő funkciójú épület.

c)Udvari épület: az utcai épület mögött, esetenként mellett álló, vagy oda tervezett, az adott területhasználat fő funkcióját kiegészítő, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület, garázs) épület.

d)Építménymagasság az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.

Az építménymagasság megállapítása során:

da)az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak,

db)az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével – mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45 fok alatt vont – az előzővel párhuzamos – síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával,

dc)a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzat felületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,

dd)az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.

Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani.

(2)Értelmező rendelkezések

a)E rendelet előírásai és a szabályozási terv szabályozási elemei kötelező érvényűek. Az ezektől való eltérés csak e rendelet módosításával történhet.

b)Az (a) pontban meghatározott előírás nem vonatkozik a szabályozási terv következő elemeire:

ba)irányadó telekhatár

bb)irányadó úttengely

bc)helyi művi értékek

bd)megszüntető jel

c)A tervezett szabályozási vonal új telekalakítás, új épület építése esetén érvényesítendő.

Ahol a tervezett szabályozási vonal meglévő telket keresztez, a telket érintő telekalakítás, illetve építés a szabályozási vonallal jelölt telekalakítás végrehajtását követően történhet.

d)Az építési hely értelmezése oldalhatáron álló beépítési mód esetén

da)Észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az építési hely az északi telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként.

db)Kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az építési hely a telek keleti oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli másként.

e)Az építési övezeti vagy övezeti előírást új építés esetén kell érvényesíteni. Abban az esetben, ha az építési övezeti vagy övezeti előírásnak nem megfelelő állapot e rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett, a következők szerint kell eljárni:

ea)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő telekterület esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás betarthatósága esetén beépíthető

eb)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő utcai telekszélesség esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás és a tűzrendészeti előírások betarthatósága esetén beépíthető

ec)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő beépítési módtól eltérő beépítési módú építmény megtartható, építménymagassága az övezeti előírások betartásával növelhető, de egyéb bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti beépítési móddal történhet.

ed)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legnagyobb értéket meghaladó beépítettség átalakítás esetén megtartható, de nem bővíthető. Bontásból eredő új építés esetén az adott építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő értéket kell figyelembe venni.

ee)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő, vagy legnagyobb értéket meghaladó építménymagasságú építmény átalakítás esetén megtartható, de bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások szerinti építménymagassággal történhet.

l. Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai

3.§

4.§

(1)Geotechnikai követelmények

a)A Kpi jelű építési övezetbe tartozó építési telkek, valamint az Lf-K jelű építési övezetbe tartozó építési telkek szabályozási terven jelölt része jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetnek minősül. Az építészeti-műszaki dokumentáció részét képező geotechnikai jelentésnek tartalmaznia kell az építmény kialakításához szükséges geotechnikai állapotot a geotechnikai kategóriának és a kijelölés alapjául szolgáló különleges körülményeknek (mozgás, csúszás- és omlásveszély) a figyelembevételével.

b)Az Lf-2 jelű építési övezetbe tartozó építési telkek területe a völgyfenéki mélyebb fekvés miatt jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetnek minősül. Az építészeti-műszaki dokumentáció részét képező geotechnikai jelentésnek tartalmaznia kell az építmény kialakításához szükséges geotechnikai állapotot a geotechnikai kategóriának és a kijelölés alapjául szolgáló különleges körülményeknek (a völgyoldalból a meder felé irányuló felszíni lefolyás esetleges feltorlódása) a figyelembevételével.

(2)

(3)Gazdasági és általános mezőgazdasági területen technológiai jellegű építmény építménymagassága az építési övezeti és övezeti előírásokban meghatározott legnagyobb építménymagasságot legfeljebb 20 m-rel meghaladhatja.

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

5.§

ll. Fejezet

Településszerkezet, terület-felhasználás

6.§

(1)A belterületi határvonalat a V-1 és V-2 jelű (szabályozási) tervlapok tüntetik fel. A település fejlesztéssel érintett, jelen rendelet hatálybalépésekor külterületi földrészleteinek belterületbe vonását a szabályozási tervlapokon ábrázolt belterületi határvonalon belül a konkrét építési igényekkel alátámasztott ütemezéssel, szakaszosan kell végrehajtani.

(2)

(3)Babarc község igazgatási területének beépítésre szánt területei a következő terület-felhasználási kategóriákba sorolhatók:

a)lakóterület

falusias lakóterület,

b)gazdasági terület

ipari terület,

c)különleges terület

ca)temető területe,

cb)sportolási célú terület,

cc)rekreációs funkciójú terület,

cd)kereskedelmi-szolgáltató funkciójú terület,

ce)pincesorok területe

cf)különleges terület idegenforgalmi célra.

cg)mérnökségi telep.

(4)A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei a következők:

a)közlekedési és közműterület,

b)zöldterület,

c)erdőterület,

d)mezőgazdasági terület,

e)vízgazdálkodási terület.

(5)A terület-felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsukat a V-1 és V-2 jelű szabályozási tervek mutatják be.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Általános előírások

7.§

(1)Közművesítettséggel kapcsolatos előírások

Beépítésre szánt területen a külön jogszabályban rögzített határidőre a következő közművek kiépítését kell biztosítani:

a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás

b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás

c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás

azokon a területeken, ahol a közüzemi szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki, a kiépítésig szakszerű közműpótló alkalmazandó

d)közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

(2)

(3)A terepszint alatti építmények

a)Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmény a megfelelő műszaki megoldások alkalmazásával bárhol létesíthető.

b)

c)Pince csak épített szerkezettel alakítható ki.

d)Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.

e)

Falusias lakóterület

8.§

(1)

(2)A területen az OTÉK 14.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el.

(3)A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(4)Az elsődleges funkciót kiegészítő (gazdasági, garázs-) épületek elhelyezése:

a)Oldalhatáron álló lakóépület esetén a lakóépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Az olyan saroktelkek esetében, ahol a lakóépület az utca felé néző oldalhatáron áll, gazdasági épület, garázs a másik oldalhatárra építendő, a szomszéd telken létesítendő hasonló funkcióval ikresítve. Gerincmagassága a lakóépületét Lf-K övezetben legfeljebb 1,0 m-rel meghaladhatja, Lf-1 övezetben nem haladhatja meg.

b)Szabadonálló lakóépület esetén a lakóépület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg.

c)Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem telepíthető.

d)Az oldalhatárra merőlegesen beforduló gazdasági épületek (keresztcsűrök, istállók, górék) szabályozása

d1)

d2)Új épületek elhelyezésének feltételei

-legalább 20 m telekszélesség

-oldalhatáron álló beépítés

-legalább 20 m előkert

-OTÉK szerinti oldalkert

e)

(5)A területen a gáznemű égéstermékek homlokzati kivezetése a műemléki környezetbe tartozó, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán tilos.

(6)A területen parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége utcai homlokzaton nem helyezhető el.

Gazdasági terület

Ipari gazdasági terület

9.§

(1)

(2)A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az egyes építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3)Az építési telkek oldalsó és hátsó telekhatára mellett, attól min. 1,5 m-es távolságra a jelen rendelet 25.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján legalább 1 sor, a szabályozási terven jelölt esetekben legalább 10 m széles, szaktervező által kiválasztott, őshonos fafajokból álló védőfásítás telepítendő és tartandó fenn.

(4)

Különleges területek

10.§

(1)A rendelet hatálya alá tartozó terület különleges területeit a szabályozási terv tünteti fel.

(2)A különleges területeken betartandó telekalakítási és építési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési és közműterület

11.§

(1)A közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel, a közúti hálózat elemeinek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(2)A közlekedési területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el.

(3)Országos közutak melletti telken építmény csak a külön jogszabályok szerint helyezhető el.

(4)A 20 m közterületi szélességet elérő közlekedési területeken legalább egyoldali (K-Ny irányú úttengely esetén a déli, É-D irányú úttengely esetén a nyugati oldalon) fásított sávot kell létesíteni.

(5)

(6)Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra előírt faj kiválasztása során a nemesített faiskolai cserje- és fafajok mellett a termőhelyi adottságoknak megfelelő, helyben honos fajokat is alkalmazni kell.

(7)Közlekedési nyomvonalak mellé legalább 2,20 m törzsmagasságú, lehetőleg kétszer iskolázott sorfa minőségű faiskolai anyag telepíthető. Fasoroknál a minimális telepítési tőtávolság, és az épülethomlokzatoktól való minimális telepítési távolság 4,0 m. Ezen túlmenően épületek homlokzata előtt a benapozás biztosítására is figyelemmel kell lenni.

(8)

(9)A „KÖ-1” jelű övezetbe a szennyvíz tisztítók és átemelők területe tartozik.

(10)

(11)Hírközlési magaslétesítmény (antenna, adótorony) elhelyezésére vonatkozó előírások:

Adótorony a település belterületén, illetve a külterület természeti értéket képviselő földrészletein (gyepek, rétek, legelők), továbbá kertes mezőgazdasági területen nem helyezhető el.

(12)A „Kksz-u” jelű övezetbe a „Kksz” jelű különleges beépítésre szánt területen lévő, közhasználatra nem szánt magánutak területe tartozik. Az övezetben épület nem építhető.

Zöldterület

12.§

(1)A zöldterületek lehatárolását a V-2 szabályozási tervlap tünteti fel. A területen az OTÉK 27.§-ban foglaltakon túlmenően a következő előírásokat kell megtartani:

a)A „Z-1” jelű övezet a közparkok, játszóterek területe.

aa)A meglévő közparkok felújítását szaktervező bevonásával kell végrehajtani.

ab)A tervezett közparkok belső elrendezését, növényesítését kertépítész szaktervező bevonásával kell kialakítani és fenntartani.

b)A „Z-2” jelű övezetbe a pincesorok területén található közhasználatú zöldfelületek tartoznak.

ba)A területeket gyepes felületként kell fenntartani, ahol szórtan telepített, őshonos lombhullató fafajokon kívül más növényzet nem ültethető.

bb)Pihenő- és kilátóhelyként csak fából készült bútorzat helyezhető el.

(2)

Erdőterület

13.§

(1)A rendelet hatálya alá tartozó terület erdőterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.

(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint gazdasági rendeltetésű – „Eg”, védelmi rendeltetésű (védő) – „Ev” és egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű – „Ee” jelű  erdők.

(3)Építmények elhelyezése gazdasági rendeltetésű erdőterületen

A területen csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkciójú építmény helyezhető el. Épület az OTÉK szerinti telekterületen, megközelíthetőséggel és közművesítéssel helyezhető el a következő előírások szerint:

a)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 10 m-es elő-, oldal- és hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.

b)Az épületek külső megjelenítéséhez hagyományos építőanyagokat, valamint a táj építési hagyományait követő színezést kell használni.

c)Gazdasági épület kialakításának feltételei:

ca)az épület földszintes legyen

cb)legnagyobb építménymagasság 7,0 m

d)A fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának feltételei:

da)legnagyobb építménymagasság 5,0 m

db)épületszélesség legfeljebb 9,0 m

(4)Építmények elhelyezése egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületen

A területen csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkciójú építmény helyezhető el. Épület az OTÉK szerinti telekterületen, megközelíthetőséggel és közművesítéssel helyezhető el a következő előírások szerint:

a)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 10 m-es elő-, oldal- és hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.

b)Az épületek külső megjelenítéséhez hagyományos építőanyagokat, valamint a táj építési hagyományait követő színezést kell használni.

c)Gazdasági épület kialakításának feltételei:

ca)az épület földszintes legyen

cb)legnagyobb építménymagasság 7,0 m

d)A fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának feltételei:

da)legnagyobb építménymagasság 5,0 m

db)épületszélesség legfeljebb 9,0 m

(5)

(6)

Mezőgazdasági terület

14.§

(1)A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés céljára szolgáló része, ahol az OTÉK 29.§ (1) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el

(2)A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények elhelyezése a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételét ne akadályozza.

(3)Telekösszevonás, telekhatár-rendezés során a korábbi telekhatárokon kialakult cserjés, fás mezsgyék (mint természetközeli állapotú biotop sávok) megtartandók.

(4)A telekalakítás, területhasználat és művelés során a meglévő vízelvezető rendszerek szakszerű fenntartására ügyelni kell.

(5)Tájképvédelmi területen található mezőgazdasági területen törekedni kell a művelési ágak kialakult arányának megtartására. Külterületi művelési ág megváltoztatása, illetve más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, a tájkarakter erősítése, valamint közmű építése érdekében történhet.

Kertes mezőgazdasági terület

15.§

(1)A terület lehatárolását a V-1 és V-2 jelű szabályozási tervlap tünteti fel.

(2)Az „Mk” jelű övezet

a)Az övezetben kialakítható új földrészletek területe legalább 720 m2, szélessége legalább 14 m legyen.

b)A területen bármilyen építmény csak az ingatlan művelési ágához kötődő funkcióval, az OTÉK 29.§ (3) és (4) szerinti területű telken és beépítettséggel, az OTÉK 33.§-ban felsoroltak figyelembevételével helyezhető el a következő előírások szerint:

ba)Az épületeket oldalhatáron állóan, legalább 5 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal-, és 6 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.

bb)Az épületek tömege, fedése, szín- és formavilága a táj építési hagyományait kövesse.

bc)Gazdasági épület földszintes, legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet

bd)Lakóépület legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet. Az épület szélessége a 9,0 m-t nem haladhatja meg.

c)Az övezet területén birtokközpont nem alakítható ki.

d)

Általános mezőgazdasági terület

16.§

(1)Az általános mezőgazdasági területek („Má”) lehatárolását és övezeti besorolását a V-1 és V-2 szabályozási terv tartalmazza.

(2)Az  „Má-1”  jelű övezetbe a szántóföldek területe tartozik.

a)Az övezet művelési ágának megfelelően hasznosítandó.

b)A területen bármilyen építmény csak az ingatlan művelési ágához kötődő funkcióval, az OTÉK 29.§ (3) és (4) szerinti területű telken és beépítettséggel, az OTÉK 33.§-ban felsoroltak figyelembevételével helyezhető el a következő előírások szerint:

ba)Az épületeket szabadonállóan, legalább 10 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal-, és 10 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni. Kivétel ez alól a 018/19-018/37 hrsz, ingatlanok területe, ahol a határoló 56113 sz.út felől az előkert legalább 100 m.

bb)Az épületek tömege, fedése, szín- és formavilága a táj építési hagyományait kövesse.

bc)Gazdasági épület földszintes, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lehet

bd)Lakóépület legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet. Az épület szélessége a 9,0 m-t nem haladhatja meg.

(3)Az  „Má-2”  jelű övezet a gyepfelületek (rét, legelő, kaszáló) területe.

a)Az övezetben kötelező a művelési ágnak megfelelő használat és kezelés, a hatályos jogszabály szerinti extenzív művelés.

b)

c)Az övezetben építmény a (2) bekezdés b) pontja szerint helyezhető el.

(4)Birtokközpont, vagy a birtokközponthoz tartozó kiegészítő központ kialakításának feltételei:

a)Birtokkőzpont, illetve a hozzá tartozó kiegészítő központ az OTÉK 29.§ (5)-(8) bekezdése, valamint jelen rendelet 16.§ (2) bekezdés b) pont b1)-b6) alpontja előírásai szerint alakítható ki.

b)A birtokközpont határai mentén, azoktól legalább 1,5 m távolságra a jelen rendelet 25.§-ban részletezett beültetési kötelezettség alapján kertépítész szaktervező által kiválasztott, őshonos fajokból álló, legalább 10 m széles többszintes növényállomány telepítendő és tartandó fenn.

(5)Az „Má-3” jelű övezet a mocsarak területe.

a)Az övezetben a jelenlegi művelési ág megváltoztatása tilos.

b)Az övezetben semmiféle építmény nem helyezhető el.

Vízgazdálkodási terület

17.§

(1)A „V” jelű terület a vízgazdálkodással kapcsolatos területek elhelyezésére szolgál (vízfolyások, tavak, jelentősebb árkok, vízmű területek).

(2)A terület lehatárolását a V-1 és V-2 szabályozási terv ábrázolja.

(3)A „V-1” jelű övezetbe az állandó vízfolyások, jelentősebb árkok területe tartozik. Az övezetben csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási létesítmények helyezhetők el.

(4)A „V-2” jelű övezetbe a rendelet hatálya alá tartozó területen található vízmű területek tartoznak.

(5)A „V-3” jelű övezet a település területén kialakított tavak területe. Az övezetben az OTÉK szerinti építmények helyezhetők el a következő előírások betartásával:

a)szabadonálló beépítési mód

b)legfeljebb 2% beépítettség

c)épületenként legfeljebb 150 m2 beépített alapterület

d)legalább 3 m, de legfeljebb 4,5 m építménymagasság

e)30-45 fok hajlásszögű magastetővel fedett épület elsősorban égetett agyagcserép, vagy a színében és felületében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyagú héjalás

f)legalább 10 m-es elő-, oldal- és hátsókert

(6)

Közterületek kialakítása és használata

18.§

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások a következők:

a)Árusítópavilon legfeljebb 6,0 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,0 m-es építménymagassággal, magastetős kialakítással, hagyományos építőanyagok felhasználásával létesíthető.

b)A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes kialakításúak legyenek, az építmények legfeljebb 15 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,0 m-es építménymagassággal, hagyományos építőanyagok felhasználásával létesíthetők.

c)Zöldterületen épület nem helyezhető el.

lll. Fejezet

Kulturális örökségvédelem

19.§

(1)Műemlékek védelmére vonatkozó előírások

a)A rendelet hatálya alá tartozó terület országos műemléki védelem alatt álló értékeit és azok műemléki környezetébe tartozó ingatlanokat az 5. melléklet tartalmazza.

b)Az 5. melléklet szerinti védett építményeket és azok műemléki környezetét a szabályozási terv tünteti fel.

c)A műemlékek és műemléki környezetük esetében a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok szerint kell eljárni.

(2)Régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó előírások

a)A rendelet hatálya alá tartozó terület nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek és régészeti érdekű területeinek listáját a 6. melléklet tartalmazza, az érintett területeket a szabályozási terv határolja le.

b)Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény, és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni.

(3)Helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó előírások

a)A rendelet hatálya alá tartozó terület helyi védelem alatt álló értékeit az 1. függelék tartalmazza és a szabályozási terv tünteti fel.

b)A helyi védelemmel kapcsolatos feladatok körét és eljárási rendjét a helyi védelemről szóló önkormányzati rendelet és a HÉSZ együttesen szabályozzák.

c)Helyi egyedi védelem alatt álló épületekkel és építményekkel kapcsolatos bárminemű építési munka esetén a következő előírásokat kell betartani:

ca)Helyi védettségű épületen végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.

cb)Helyi védettségű épület úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje.

Keresztszárny építése esetén annak szélessége a főépület szélességét nem haladhatja meg, és csak azzal azonos hajlásszögű és anyagú, szimmetrikus nyeregtetővel fedhető.

cc)A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

cd)Helyi védettségű épület bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését, valamint az épület felmérési és fotódokumentációjának elkészítését követően.

d)Helyi védettségű területen végzett bármilyen építési munka esetén a következő előírásokat kell megtartani:

da)A területen a történetileg kialakult telekstruktúra, beépítési mód és építési vonalak megőrzendők.

db)Az épületek tömegaránya, tetőformája, anyaghasználata a környezetükben lévő hagyományos épületekhez illeszkedjen, homlokzatszélességük, párkány- és gerincmagasságuk a történetileg kialakult mértékhez igazodjon.

lV. Fejezet

Az élővilág, a táj és a természet védelme

20.§

(1)A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében:

a)Mindennemű területhasználatot, területhasználat változtatást, beavatkozást (telekalakítás, agrár művelés, művelési ág váltás, művelésbe vonás, terület helyreállítás, más célú hasznosítás, termelésből kivonás, telek beépítés) a táj természeti adottságainak, természeti és művi érték elemeinek, esztétikai jellemzőinek, karakterének (összegezve: tájpotenciál szintjének) megőrzésével, lehetséges növelésével kell végezni.

b)Gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj, a településkép jellegéhez illő rendezéséről.

(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen található természeti értékeket a 7. melléklet sorolja fel és a szabályozási terv ábrázolja.

A környezet védelme

21.§

(a vonatkozó jogszabályok felsorolását a 2. függelék tartalmazza)

(1)Általános követelmények

a)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

b)Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló (pl. zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés kialakítása a követelmények teljesíthetősége esetén az ÉME engedéllyel és a CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezés létesítésének és használatbavételének kivételével vízjogi engedély alapján történhet.

c)A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

d)A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével” kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell.

e)Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése.

f)A telkek területének az övezeti előírásokban meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani.

g)Az egyes területhasználatok, a járulékos telek beépítések, építési tevékenységek, az építmények és a rendeltetésüknek megfelelő használatuk, üzemeltetésük, továbbá az építménybe, a telekre telepített technológia, a telkekhez kapcsolódó gazdálkodási (különösen az ipari, közlekedési, szállítási, szolgáltatási) tevékenységek nem okozhatnak – külön-külön és együttesen sem – a határos, szomszédos telkeken, azok építményeiben, valamint a környező övezetekben, azok telkein zavaró, káros zaj hatást.

(2)Környezetterhelési határértékek

a)Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a kibocsátási és a környezetterhelési követelményeket, határértékeket (levegő, élővíz, közcsatorna, földtani közeg, zajterhelés).

(3)Speciális eljárási szabályok

a)A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.

b)Erdőterületeket érintő beruházások során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

c)Beruházások megvalósítása során a termőföldről és a termőföld védelméről szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

d)A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint az engedélyezéseket lefolytatni.

Tűzvédelmi rendelkezések

22.§

(1)Az épületek közötti tűztávolság megfelelőségének szabályozását, a tűzoltóság beavatkozását biztosító követelményeket, és az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosításával kapcsolatos követelményeket külön jogszabályok rögzítik.

(2)Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást jogszabályban meghatározott esetben és tartalommal, megfelelő jogosultsággal rendelkező természetes személy által készített tűzvédelmi műszaki leírásba, tűzvédelmi dokumentációba kell foglalni.

Ásványvagyon gazdálkodási követelmények

23.§

Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési tevékenységek, vízrendezés) a külön jogszabályban előírtak szerint végezhető.

- Fejezet

Sajátos jogintézmények

24.§

Jelen rendelettel egyidejűleg az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él:

(1)Elővásárlási jog

Az önkormányzat közérdekből elővásárlási jogot jegyeztet be a 8. mellékletben felsorolt ingatlanok területére, ezen ingatlanokat érintő településrendezési feladatok megvalósítása érdekében.

(2)Településrendezési kötelezések

Beültetési kötelezettség

Az önkormányzat külön képviselő-testületi határozatban a közérdekű környezetalakítás céljából a 3. függelékben felsorolt ingatlanok területére az övezeti előírásokban meghatározott módon és telekrészen a külön jogszabályban rögzített határidőre elvégzendő beültetési kötelezettséget ír elő.

Továbbtervezést igénylő területek

26.§

(1)A település területén található, a helyi építkezésekhez használt, napjainkra felhagyott anyaglelőhely (gödör) – 640-641 hrsz. - területére tájrendezési tervet kell készíteni, amely meghatározza a rekultiváció módját, a terület távlati terület felhasználási besorolását (közpark, erdő, különleges terület, esetleg lakóterület), kialakításának lehetőségeit.

Vl. Fejezet

Záró rendelkezések

27.§

Ez a rendelet 2018. december 3-án lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

Babarc, 2018. november 30.

Pécsi Sándor sk.				       dr. Lévai Bálint sk.  	                           polgármester					                  jegyző

ZÁRADÉK

Ez az önkormányzati rendelet Babarc község hirdetőtábláin történt kifüggesztéssel (a helyben szokásos módon) kihirdetésre került.

Babarc, 2018. december 1.

dr. Lévai Bálint

jegyző

1. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN

1.1 Az  „Lf-K”  jelű építési övezet.

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |  |
| --- | --- |
| 1.lakásszám | max.2 db |
| 2.legkisebb telekterület | 800 m2 |
| 3.legkisebb/legnagyobb utcai telekszélesség | 16 m / 30 m |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló, hagyományoshoz igazodó fésűs beépítés |
| 5.legnagyobb beépítettség | 180-400 m2 telekterület esetén 50%, de legfeljebb 160 m2, 401-799 m2 telekterület esetén 40%, de legfeljebb 320 m2, 800 m2-t elérő telekterület esetén 30% |
| 6.legnagyobb építménymagasság | Utcai épület esetében 5,50 m Udvari épület esetében 5,00 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.legkisebb előkert | a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | szabályozási terv szerint, az ott nem jelölt esetekben utcafronttól számított 100 m építhető be, de legalább 6 m |
| 10.zöldfelületi mutató | 180-400 m2 telekterület esetén min. 25%, 401-799 m2 telekterület esetén min. 30%, 800 m2-t elérő telekterület esetén min. 40% |
| B. Épületekre vonatkozó megkötések |  |
| 1.tetőidom és hajlásszög | Utcai épület esetén magastető építendő 35-42 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája és a tetőgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon. Udvari épület esetében nincs megkötve. |
| 2.tetőhéjalás | Magastető tetőhéjalása utcai épület esetén elsősorban hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag legyen. Udvari épület esetében nincs megkötve. |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | Utcai épület esetében legfeljebb 9,0 m, udvari épület esetén nincs megkötve. |
| 5.utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával |

1.2 Az  „Lf-1”  jelű építési övezet.

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |  |
| --- | --- |
| 1.lakásszám | max.2 db |
| 2.legkisebb telekterület | 900 m2 |
| 3.legkisebb/legnagyobb utcai telekszélesség | 16 m / 30 m |
| 4.beépítési mód | oldalhatáron álló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 30%, de legfeljebb 500 m2 |
| 6.legnagyobb építménymagasság | Utcai épület esetében 5,00 m Udvari épület esetében 5,00 m (ezt az értéket az utcai homlokzat magassága külön sem haladhatja meg) |
| 7.legkisebb előkert | 5 m, de az utcai építési vonal az utcai telekhatártól legfeljebb 7 m-re lehet |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 9.legkisebb hátsókert | Az utcafronttól számított 70 m építhető be, de legalább 6 m |
| 10.zöldfelületi mutató | min. 40% |
| B. Épületekre vonatkozó megkötések |  |
| 1.tetőidom és hajlásszög | magastető 35-42 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája és a tetőgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 2.tetőhéjalás | elsősorban hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag |
| 3.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 4.épületszélesség | max. 9,0 m |
| 5.utcai kerítés | Épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával. |

1.3 Az  „Lf-2”  jelű építési övezet

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |  |
| --- | --- |
| 1.lakásszám | Építési telkenként legfeljebb 2 db |
| 2.legkisebb telekterület | 1500 m2 |
| 3.legkisebb utcai telekszélesség | 20 m |
| 4.beépítési mód | szabadonálló |
| 5.legnagyobb beépítettség | 30%, de legfeljebb 600 m2 |
| 6.legnagyobb építménymagasság | Utcai épület esetében 5,00 m Udvari épület esetében 4,50 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága az építési övezetben kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 7.legkisebb előkert | a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 8.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint, a külön jogszabályban rögzített parti sáv figyelembe vételével |
| 9.legkisebb hátsókert | 10 m, a külön jogszabályban rögzített parti sáv figyelembe vételével |
| 10.zöldfelületi mutató | min. 40% |
| B. Épületekre vonatkozó megkötések |  |
| 1.földszinti padlószint | az épületek földszinti padlószintjét a jelen rendelet 4.§ (1) b) pontja figyelembe vételével kell meghatározni |
| 2.tetőidom és hajlásszög | magastető építendő 35-42 fok hajlásszöggel, a tetőidom formája és a tetőgerinc iránya a kialakult utcaképhez igazodjon |
| 3.tetőhéjalás | elsősorban hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag |
| 4.homlokzatszínezés | a homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni |
| 5.utcai kerítés | épített jellegű, legfeljebb 1,8 m magas kerítés építendő a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával” |

2. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

IPARI GAZDASÁGI TERÜLETEN

2.1 „Gip-E”  jelű építési övezet – egyéb ipari terület elsősorban mezőgazdasági raktározási funkció számára

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |  |
| --- | --- |
| 1.legkisebb telekterület | 2500 m2 |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | 30 m |
| 3.beépítési mód | szabadonálló |
| 4.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 5.legnagyobb építménymagasság | 5,50 m |
| 6.legkisebb előkert | 4 m |
| 7.legkisebb oldalkert | 8 m |
| 8.legkisebb hátsókert | 10 m |
| 9.zöldfelületi mutató | min. 30% |
| 10.utcai kerítés | 1,8-2,0 m magas élősövény, vagy a közterület felől növénnyel takart áttört kerítés |

2.2 „Gip-M” jelű építési övezet – jelentős mértékű zavaró hatású terület, ahol nagyüzemi állattartó létesítmények is elhelyezhetők.

| A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek |  |
| --- | --- |
| 1.legkisebb telekterület | 8000 m2 |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | 50 m |
| 3.beépítési mód | szabadonálló |
| 4.legnagyobb beépítettség | 30% |
| 5.legnagyobb építménymagasság | 7,50 m |
| 6.legkisebb előkert | 0 m, az épületek portaépület és kerékpártároló kivételével az utcai telekhatártól legalább 10 m-re építendők |
| 7.legkisebb oldalkert | 10 m |
| 8.legkisebb hátsókert | 10 m |
| 9.zöldfelületi mutató | min. 40% |
| 10.utcai kerítés | épített jellegű, áttört, 1,8 – 2,0 m magas kerítés |

2.3 „Gip-Má” jelű építési övezet – átmeneti övezet kialakult, de nagytávon funkcióváltásra szánt állattartó telep számára.

A telep jelenlegi funkciója és épületállománya megtartható, az épületállomány felújítható, de nem bővíthető, új épület nem építhető.

3. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

KÜLÖNLEGES TERÜLETEN

3.1 A „Kte” jelű különleges területek a település temetői, ahol a következő előírásokat kell betartani

| 1.legkisebb telekterület | kialakult |
| --- | --- |
| 2.beépítési mód | szabadonálló |
| 3.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 4.legnagyobb építménymagasság | 4,00 m, ezt az értéket sajátos funkciójú építmény – pl. harangtorony – magassága legfeljebb 3 m-rel meghaladhatja |
| 5.legkisebb előkert | 10 m |
| 6.legkisebb oldalkert | 10 m |
| 7.legkisebb hátsókert | 10 m |
| 8.zöldfelületi mutató | min. 40% |
| 9.kerítés | legfeljebb 2,0 m magas élősövény |

3.2 A „Ksp” jelű különleges terület a település sportolási célú területe, ahol a következő építési előírásokat kell betartani:

| 1.legkisebb telekterület | 15.000 m2 |
| --- | --- |
| 2.beépítési mód | szabadonálló |
| 3.legnagyobb beépítettség | 5% |
| 4.legnagyobb építménymagasság | 5,00 m |
| 5.legkisebb előkert | 15 m |
| 6.legkisebb oldalkert | 15 m |
| 7.legkisebb hátsókert | 15 m |
| 8.zöldfelületi mutató | min. 80% a szabályozási terven jelölt telekhatárok mellett, attól vízgazdálkodási területtel határos telekhatártól a külön jogszabály szerinti parti sáv elhagyásával, egyéb telekhatároktól min. 1,5 m-es távolságra legalább 1 sor, szaktervező által kiválasztott, őshonos, vagy honos fafajokból álló kondicionáló és védő fásítás telepítendő és tartandó fenn. |

3.3 A „Kksz” jelű különleges terület kis területigényű, elsősorban kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó funkciójú létesítmények számára fenntartott terület, ahol a következő építési előírásokat kell betartani:

| 1.legkisebb telekterület | kialakult |
| --- | --- |
| 2.legkisebb utcai telekszélesség | kialakult |
| 3.beépítési mód | zártsorú |
| 4.legnagyobb beépítettség | 40% |
| 5.legnagyobb építménymagasság | 4,00 m |
| 6.legkisebb előkert | 0 m |
| 7.legkisebb oldalkert | OTÉK szerint |
| 8.legkisebb hátsókert | 2 m |
| 9.zöldfelületi mutató | min. 40% |

3.4 A „Kre” jelű különleges terület a szabadidő hasznos eltöltését célzó, rekreációs jellegű létesítmények számára fenntartott terület, ahol a következő építési előírásokat kell betartani:

| 1.legkisebb telekterület | 5000 m2 |
| --- | --- |
| 2.beépítési mód | szabadonálló |
| 3.legnagyobb beépítettség | 5%, de legfeljebb 300 m2 |
| 4.legnagyobb építménymagasság | 4,50 m |
| 5.legkisebb előkert | 10 m |
| 6.legkisebb oldalkert | 10 m |
| 7.legkisebb hátsókert | 10 m |
| 8.zöldfelületi mutató | min. 80% |

3.5 A „Kpi” jelű különleges terület a pincesorok területe

3.51 A „Kpi-1” jelű építési övezet

a)Elhelyezhető funkciók

A történetileg kialakult vegyes rendeltetést megőrizve a hagyományos szőlőműveléshez és borfeldolgozáshoz kapcsolódó gazdasági funkciók, illetve az építési előírásokban részletezett paraméterek elérése esetén lakófunkció.

b)Építési előírások

| A. Beépítési paraméterek |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Beépítési mód |  | oldalhatáron álló |
| 2.Legkisebb telekterület |  | Gazdasági funkció esetén 360 m2 Lakófunkció esetén 540 m2 |
| 3.Legkisebb utcai telekszélesség |  | Gazdasági funkció esetén 9 m Lakófunkció esetén 14 m |
| Beépítettség |  | Gazdasági funkció esetén max. 50%, de legfeljebb 80 m2 Lakófunkció esetén max. 50%, de legfeljebb 200 m2 |
| 4.Legnagyobb építménymagasság |  | Gazdasági funkció esetén 4,0 m Lakófunkció esetén 4,5 m (ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg kialakult utcaképhez igazodjon) |
| 5.Zöldfelületi mutató |  | min. 40% |
| 6.Legkisebb előkert |  | kialakult utcaképhez igazodjon |
| 7.Legkisebb oldalkert |  | OTÉK szerint |
| 8.Legkisebb hátsókert |  | min. 3 m |
| B. Épületekre vonatkozó megkötések |  |  |
| 1.Lakásszám | Max. 2db |  |
| 2.Bővítés lehetősége | Gazdasági funkció esetén utcával párhuzamos tetőgerincű épület esetén oldalirányban, utcára merőleges tetőgerincű épület esetén az épület mögött történhet a kialakult épületszélesség megtartásával, a bővítendő épület párkány és gerincvonalának folytatásával. Lakófunkció esetén nincs megkötve. |  |
| 3.Épületszélesség, tömeg | Kialakult, új építés esetén max. 8,5 m. Az épületek egyszerű, téglalap alaprajzúak legyenek, keresztszárny csak lakóépület esetén építhető. |  |
| 4.Tetőidom | Szimmetrikus nyeregtető oromfalas kialakítással (kontyolás nem megengedett). Az oromfali tetőtúlnyúlás legfeljebb fél cserépnyi lehet. |  |
| 5.Tetőgerinc | A kialakult utcaképhez igazodjon. |  |
| 6.Tető hajlásszöge | 37-42 fok |  |
| 7.Tetőhéjalás | Hódfarkú agyag-, vagy betoncserép vörös-barna színárnyalatokban |  |
| 8.Tetőtérbeépítés lehetősége | A tetőtér a tűzvédelmi előírások megtartásával beépíthető. |  |
| 9.Ereszdeszkázat (csak gazdasági funkció esetén) | Vízszintes, nyers, vagy vakolt deszkázat, legalább 50 cm kiállással |  |
| 10.Nyílászárók (csak gazdasági funkció esetén) | Tömör, mázolt faajtó fölötte bevilágító sávval, zsalugáteres ablak Tetőtérbeépítés esetén a tetőfelület a határoló közterület felől nem, az udvar felé legfeljebb 1 kijárattal, valamint tetősík ablakokkal nyitható meg. |  |
| 11.Homlokzatképzés | Sima vakolaton meszelés, vagy festés hagyományos színezéssel. |  |
| 12.Kerítés | Gazdasági funkció esetén nem létesíthető, lakófunkció esetén legfeljebb 1,5 m magas, áttört léckerítés |  |
| 13.Támfal | Támfal csak hagyományos építőanyagból (terméskő, tégla) készülhet |  |
| 14.Egyéb | Az utcai homlokzaton előtető, erkély, nyitott, vagy fedett terasz nem jelenhet meg. Az utcai homlokzat vonalában a csatlakozó terep nem emelkedhet a padlóvonal fölé. |  |

3.52 A „Kpi-2” jelű építési övezet

a)Elhelyezhető funkciók

A hagyományos szőlőműveléshez és borfeldolgozáshoz kapcsolódó gazdasági és vendéglátó funkciók.

b)Építési előírások

| A. Beépítési paraméterek |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Beépítés lehetősége |  | Új épület csak meglévő pince elé, vagy valamikori présház helyére építhető. |
| 2.Beépítési mód |  | zártsorú |
| 3.Beépíthető telekterület |  | min. 40 m2 |
| 4.Legnagyobb beépítettség |  | 100% |
| 5.Legnagyobb építménymagasság |  | 4,50 m |
| 6.Zöldfelületi mutató |  | Min. 0% |
| 7.Legkisebb előkert |  | 0 m |
| 8.Legkisebb oldalkert |  | OTÉK szerint |
| 9.Legkisebb hátsókert |  | 0 m |
| B. Épületekre vonatkozó megkötések |  |  |
| 1.Épületszám | 1 db |  |
| 2.Bővítés lehetősége | Utcával párhuzamos tetőgerincű épület esetén oldalirányban történhet a kialakult épületszélesség megtartásával, a bővítendő épület párkány- és gerincvonalának folytatásával, legfeljebb 25 m2 hasznos alapterülettel. Utcára merőleges gerincű épület csak a tetőgerinc irányának megváltoztatásával bővíthető. |  |
| 3.Épületszélesség | Kialakult, új építés esetén max. 8 m. Az épületek egyszerű, téglalap alaprajzúak legyenek, keresztszárny nem építhető. |  |
| 4.Tetőidom | Szimmetrikus nyeregtető oromfalas kialakítással (kontyolás nem megengedett). Az oromfali tetőtúlnyúlás legfeljebb fél cserépnyi lehet. |  |
| 5.Tetőgerinc | A jóváhagyás időpontjáig be nem épült telekre csak az utcával párhuzamos gerincű épület építhető. A meglévő, utcára merőleges gerincű épületek megtarthatók, átépíthetők. |  |
| 6.Tető hajlásszöge | 37-42 fok |  |
| 7.Tetőhéjalás | Hódfarkú agyag-, vagy betoncserép vörös-barna színárnyalatokban |  |
| 8.Tetőtérbeépítés lehetősége | A tetőtér a tűzvédelmi előírások megtartásával beépíthető. |  |
| 9.Ereszdeszkázat | Vízszintes, nyers, vagy vakolt deszkázat, legalább 50 cm kiállással |  |
| 10.Nyílászárók | Tömör, mázolt faajtó fölötte bevilágító sávval, zsalugáteres ablak Tetőtérbeépítés esetén a tetőfelület a bejárati oldal felől nem, az udvar felé legfeljebb tetősík ablakokkal nyitható meg. |  |
| 11.Homlokzatképzés | Sima vakolaton meszelés, vagy festés hagyományos színezéssel. |  |
| 12.Kerítés | Nem létesíthető |  |
| 13.Támfal | Támfal csak hagyományos építőanyagból (terméskő, tégla) készülhet |  |
| 14.Egyéb | A bejárati homlokzaton előtető, erkély, nyitott, vagy fedett terasz nem jelenhet meg. Az utcai homlokzat vonalában a csatlakozó terep nem emelkedhet a padlóvonal fölé. |  |

3.6 A „Kid” jelű különleges terület idegenforgalmi célú beruházások elhelyezésére szolgál, ahol a fő funkcióhoz köthető funkciójú építmények (elsősorban állattartó épületek és azok kiszolgáló épületei, a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület, szálláshely szolgáltató épület (vendégház), stb.) építhetők az alábbi előírások betartásával:

| 1.legkisebb telekterület | 6000 m2 |
| --- | --- |
| 2.beépítési mód | szabadonálló |
| 3.legnagyobb beépítettség | 30% |
| 4.legnagyobb építménymagasság | Lakóépület és vendégház esetében 5,50 m Gazdasági épületek esetében 7,50 m |
| 5.legkisebb előkert | 10 m |
| 6.legkisebb oldalkert | 10 m |
| 7.legkisebb hátsókert | 10 m |
| 8.zöldfelületi mutató | 55%, az építési telek legalább 35%-án 1 szintű, legalább 20%-án pedig 3 szintű, őshonos, vagy honos fajokból álló növényzet telepítendő |
| 9.épületek kialakítása | az épületek tömege, fedése, szín- és formavilága a táj építési hagyományait kövesse |

3.7 A „K-Közl” jelű különleges terület épületnek minősülő közlekedési építmények elhelyezésére szolgál (mérnökségi telep)

| 1.legkisebb telekterület | 3000 m2 |
| --- | --- |
| 2.beépítési mód | szabadonálló |
| 3.legnagyobb beépítettség | 30% |
| 4.legnagyobb építménymagasság | 9,00 m, ezt az értéket technológiai okból sóraktár építménymagassága legfeljebb 2,0 m-rel meghaladhatja |
| 5.legkisebb előkert | az 56113 sz. útról nyíló, közforgalom előtt megnyitott magánút felől 0 m, a 017 hrsz.-ú út felől 10 m |
| 6.legkisebb oldalkert | 6 m |
| 7.legkisebb hátsókert | 6 m |
| 8.legkisebb zöldfelület | 10% |

4. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

A TELEPÜLÉS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ELEMEI

|  | A. | B. | C. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Közlekedési terület övezeti jele | Út | Közlekedési terület szélessége |
| 1. | KÖu-A | M6 gyorsforgalmi út M60 gyorsforgalmi út | meglévő (min.40 m) tervezett (kereszt-szelvények alapján, kisajátítási terv szerint) meglévő (min.40 m) |
| 2. | KÖu-1 | 57. sz. Mohács- Pécs II .rendű főút | meglévő (20-22 m) |
| 3. | KÖu-2 | 56113. sz. liptódi bekötőút | meglévő (18-22 m) |
| 4. | KÖu-3 | mezőgazdasági utak | meglévő (8,5-14 m) tervezett (kereszt-szelvények alapján, kisajátítási terv szerint) |
| 5. | KÖu-4 | 56113. sz. út átkelési szakasza (Béke utca) | meglévő (10-16 m) |
| 6. | KÖu-5 | Iparterületi kiszolgáló út Új lakóút Meglévő kiszolgáló utak | 16 m 12 m meglévő (4-24 m) |
| 7. | KÖu-6 | Önálló gyalogút | meglévő (4 m ) |

5. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK

ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

5.1 ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

5.11 R.k. templom – Dózsa György utca – 257 hrsz. – törzsszám: 210 – M lll.

5.12 Ref. templom – Kossuth Lajos utca – 103 hrsz. – törzsszám: 211 – M lll.

5.2 MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBE TARTOZÓ INGATLANOK

5.21 R.k. templom műemléki környezete

255, 256, 258, 122/1, 124-127 hrsz. és a 157 hrsz. út V-2 tervlapon jelölt szakasza

5.22 Ref. templom műemléki környezete

101, 102/1, 102/2, 104 és 105 hrsz.

6. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

RÉGÉSZETI VÉDELEM

6.1 FOKOZOTTAN VÉDETT RÉGÉSZETI LELŐHELY

1. Babarc, Szabadföldek

Lelőhely-azonosító: 28916

Hrsz.: 091/5,9

A lelőhely nem fokozottan védett, csak nyilvántartott része: 091/4,6, 033/6-10

6.2 NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY

1. Babarc, Dózsa Gy. u. 40.

Lelőhely-azonosító: 20069

Hrsz.: 217, 221, 224-230, 234-241, 259, 280, 282-284

2. Babarc, Halastó-gát

Lelőhely-azonosító: 37595

Hrsz.: 078, 085/1, 088, 091/5,6,9

3. Babarc, Babarci-puszta dűlő

Lelőhely-azonosító: 37602

Hrsz.: 0123-0124, 0125/3-5

4. Babarc, Tsz majortól D-re az 57. útig

Lelőhely-azonosító: 37603

Hrsz.: 068/1-2

5. Babarc, Korpádi puszták dűlő

Lelőhely-azonosító: 37604

Hrsz.: 051/2-4, 054, 055/3-9,10-17

6. Babarc, Korpád dűlő

Lelőhely-azonosító: 37605

Hrsz.: 038, 0125/1, 4-6, 0126/10

7. Babarc, Szabad földek III

Lelőhely-azonosító: 37607

Hrsz.: 085/1-2, 088, 091/8-10

8. Babarc, Szabad földek IV

Lelőhely-azonosító: 37608

Hrsz.: 091/7,10

9. Babarc, Szabad földek V

Lelőhely-azonosító: 37609

Hrsz.: 078, 085/1, 088, 091/5-6,9

10. Babarc, Nadica

Lelőhely-azonosító: 37611

Hrsz.: 0104/15,20, 0106/1-2, 0107, 0108/1, 0111, 0112/1, 0113

11. Babarc, Szajki úttól délre

Lelőhely-azonosító: 37610

Hrsz.: 091/7,10-11

12. Babarc, Plébánia környéke

Lelőhely-azonosító: 37612

Hrsz.: 125, 157, 255, 257

13. Babarc, Általános iskolától D-re

Lelőhely-azonosító: 37613

Hrsz.: 255, 256, 259, 271

14. Babarc, Kápolna-dűlő

Lelőhely-azonosító: 59395

Hrsz.: 058/54,56,60,64,65,69-70,73,76, 061/3

15. Babarc, Erdei földek

Lelőhely-azonosító: 19954

Hrsz.: 0131/3-8

16. Babarc, Liptódi út mellett

Lelőhely-azonosító: 37597

Hrsz.: 0133/2,4, 0138/1-2, 0147, 0148/4-7

17. Babarc, 0.3 lh.

Lelőhely-azonosító: 37120

Hrsz.: 0133/2

7. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

TÁJVÉDELEM

7.1 ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

A V-1 tervlapon jelölt területek

7.2 TERMÉSZETI TERÜLETEK

a 065/2 hrsz. és a 079 hrsz. mocsarak.

8. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL TERHELT INGATLANOK

8.1 a 070, 018/19-37 hrsz. ingatlanok nagytávú lakóterület céljára

8.2 a 091/7 és a 091/11 hrsz. ingatlanok gazdasági terület céljára

9. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

V-1 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP ÉS MÓDOSÍTÁSAI

10. melléklet a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

V-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP ÉS MÓDOSÍTÁSAI

1. függelék a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

HELYI MŰVI ÉRTÉKEK

1.1 „H” (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség

    - Béke utca 9.			hrsz.: 148	lakóépület

    - Béke utca 12.			hrsz.: 141	lakóépület, kútház

    - Béke utca 27.			hrsz.: 128	lakó- és gazdasági épület

    - Béke utca 35.			hrsz.: 123	gyógyszertár, kerítés

    - Béke utca 41.			hrsz.: 360	Polgármesteri Hivatal épülete

    - Béke utca 42.			hrsz.: 361/1	lakóépület, présház

    - Béke utca 52.			hrsz.: 376/2	lakóépület (volt Tejszövetkezet)

    - Béke utca 57.			hrsz.: 382/1	gazd. ép., présház, ól-góré, kerítés

    - Dózsa Gy. utca 4.		hrsz.: 265	gazdasági épület, ól-góré, présház

    - Dózsa Gy. utca 7.		hrsz.: 122/1	plébánia, kő támfal

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 255	régi iskolaépület

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 258	tornaterem

    - Dózsa Gy. utca 14.		hrsz.: 271	lakóépület

    - Dózsa Gy. utca 15.		hrsz.: 272	lakóépület

    - Kossuth L. utca 15.		hrsz.: 28	lakó- és gazd. ép, présház, kerítés

    - Kossuth L. utca 30.		hrsz.: 61	kerítés

    - Kossuth L. utca 32.		hrsz.: 63	kerítés

    - Kossuth L. utca 35.		hrsz.: 64	lakóépület

    - Ady Endre utca		hrsz.: 342	présház, ma Ifjúsági Klub

    - Rákóczi F. utca 11.		hrsz.: 463	lakóépület

    - Rákóczi F. utca 17.		hrsz.: 466	kerítés

    - Petőfi S. utca 6.		hrsz.: 578/1	kerítés

    - Petőfi S. utca 7.		hrsz.: 482	présház, kerítés

    - Petőfi S. utca 16.		hrsz.: 573	régi lakóház

    - Petőfi S. utca 18.		hrsz.: 572	kerítés

    - Petőfi S. utca 31.		hrsz.: 496	lakó- és gazdasági épület

    - Petőfi S. utca 49.		hrsz.: 507/1	lakóház, présház, kerítés, kőkereszt

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 174	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 179	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 183	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 186	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 187	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 166	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 203	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 221	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 284	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 243	présház (lakóépület)

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 246	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 247	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 277	présház

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 298	présház

    - Ady Endre utca		hrsz.: 306 	présház

    - Ady Endre utca		hrsz.: 354	présház

    - Ady Endre utca		hrsz.: 347	présház

    - Ady Endre utca		hrsz.: 344	présház

    - Ady Endre utca		hrsz.: 363/2 	présház

    - Ady Endre utca		hrsz.: 367	présház

    - Petőfi S. utca 28.		hrsz.: 567	présház

    - Petőfi S. utca 			hrsz.: 495	présház

    - Borza patak mellett		hrsz.: 089/2	présház

    - Borza patak mellett		hrsz.: 089/3	présház

    - Burg pincesor			hrsz.: 37/2,3	présházak

    - Dózsa Gy. utca temető	hrsz.: 232	kálvária, kőkeresztek, sírkövek

    - 57-es út és Béke u. sarok			kőkereszt

    - Béke utca faluvég				kőkereszt

    - Munkás utca			hrsz.: 478	kőkereszt

    - Ady E. utca faluvég				kőkereszt

    - 094 út (Burg felé vezető út)			kőkereszt

    - Dózsa Gy. utca		hrsz.: 121	I. és II. világháborús hősi emlékmű

1.2.Helyi védettségű területek

A „V-2 tervlapon jelölt „Kpi” jelű különleges területbe tartozó pincesorok területe

2. függelék a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

A HÉSZ KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

(1) Általános követelmények

- A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, vagy a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet határozza meg.

- A felszín alatti vizek védelméről szóló, a többször módosított 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint. Egyedi szennyvíztisztító létesítése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni. A 72/1996.(V.22.) Kormányrendelet 3.§ (12) alapján az ÉME engedéllyel és a CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezés létesítése és használatbavétele kibocsátási engedély köteles.

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.

- A vízügyi követelményeket a nagyvízi medrek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 83/2014.(III.14.) Kormányrendelet tartalmazza.

- Az előírásokat jelenleg a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a szerint.

- A víziközmű ellátást a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény alapján kell végezni.

(2) Környezetterhelési határértékekre vonatkozó jogszabályok

- Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet tartalmazza. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásainak vizsgálatáról, ellenőrzéséről és értékelésének szabályairól a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 26/2014. (III.25.) VM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.

- Az élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet határozza meg.

- A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet követelményei.

- Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, valamint új út létesítése, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés esetén az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

- Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységnél érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(3) Speciális eljárási szabályok

- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet határozza meg.

- Erdőterületeket érintő beruházásokra az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVll. törvény és a végrehajtására kiadott 153/2009.(Xl.13.) FVM rendelet előírásai vonatkoznak.

- Az előírásokat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII. törvény határozza meg. Figyelembe veendő továbbá a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008.(Vll.18.) FVM rendelet.

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények esetében az engedélyezéseket a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint kell lefolytatni.

- Babarc településen az állattartásra vonatkozóan a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében irányadó jelleggel érvényesíteni kell a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet előírásait.

3. függelék a 11/2003.(X.15.) Önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLANOK

BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK

Az önkormányzat a közérdekű környezetalakítás céljából az alábbi ingatlanokon a használatbavételi engedély megadásának időpontjáig elvégzendő beültetési kötelezettséget ír elő:

- Minden újonnan beépítésre kerülő gazdasági területen fekvő ingatlanon,

- Birtokközpont, valamint a hozzá tartozó kiegészítő központ területén,

- Sportolási célú különleges területen a szabályozási terven jelölt telekhatárok mellett, attól vízgazdálkodási területtel határos telekhatártól a külön jogszabály szerinti parti sáv elhagyásával, egyéb telekhatároktól min. 1,5 m-es távolságra legalább 1 sor, szaktervező által kiválasztott, őshonos, vagy honos fafajokból álló kondicionáló és védő fásítás telepítendő és tartandó fenn.

Mérnökségi telep területén az épületállomány takarása érdekében az építési telkek északi telekhatárai mentén legalább 6 m szélességben háromszintes, őshonos vagy honos, lombhullató fajokból álló növényzet telepítendő és tartandó fenn.

Beiktatta: 4/2016.(VII.14.) Ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.30-tól

Beiktatta: 4/2016.(VII.14.) Ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.30-tól

Beiktatta: 4/2016.(VII.14.) Ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.30-tól

Beiktatta: 4/2016.(VII.14.) Ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.30-tól

Beiktatta: 4/2016.(VII.14.) Ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.30-tól

Beiktatta: 4/2016.(VII.14.) Ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.30-tól

Beiktatta: 4/2016.(VII.14.) Ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.30-tól

Beiktatta: 4/2016.(VII.14.) Ök. rendelet. Hatályos: 2016.07.30-tól