3. számú melléklet a 17/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

- számú táblázat

| Építési övezet jele | beépítés módja | beépíthető telek legkisebb területe | kialakítható telek |  |  |  | legnagyobb beépítettség |  | szintterületi mutató |  |  | legkisebb zöldfelület | épületmagasság |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | legkisebb területe | legnagyobb területe | legkisebb szélessége | legkisebb mélysége | terepszint |  | határérték | határérték bontása |  |  | legkisebb | legnagyobb |
|  |  |  |  |  |  |  | alatt | felett |  | általános | parkolásra fordítható |  |  |  |
|  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (m) | (m) | (%) | (%) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) | (m) | (m) |
| Üh-XXIII-1/1 | SZ | 650 | 1000 | - | - | - | 15 | 15 | 0,15* | 0,15* | - | 75 | - | 6,0 |
| Üh-XXIII-2/1 | SZ | 300 | 400 | 800 | 12 | 15 | - | 15 | 0,2 | 0,2 | - | 75 | - | 4,5 |

* A szabályozási tervlapon jelölt közcélú használat biztosítása esetén 0,25

9. számú táblázat

| Övezet jele | A kialakít- ható telek | Az övezetben |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | legkisebb területe | a beépíthető telek legkisebb területe | a beépíthető telek legkisebb szélessége | a beépítési mód | a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke | az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke lakó épület esetén | a zöldfelület legkisebb mértéke |
|  | (m2) | (m) | (m2) | rövidítés | (%) | (m) | (m) | (%) |
| Má- XXIII-1 | 20 000* | 12 000 | 50 | SZ | 2 | 5,5** | - | - |
| Má-XXIII-k1 | 50 000* | 12 000 | 50 | SZ | 1 | 5,0 | - | - |
| Mk-XXIII-k1 | 720 | 720 | 14 | SZ | 2 | 4,0 | - | - |

* kivéve telekegyesítés vagy telekhatár rendezés

**gazdasági épületbe telepített szükséges technológia esetén 8 méter