*9. melléklet a 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Városrendezési körzet | A városrendezési körzeten belül szabályozással érintett terület | Sajátos előírások |
| 2. | 21. számú vrk. | A Balmazújvárosi út, 19382/4 hrsz-ú út, 19373/22 és 19373/35 hrsz-ú védelmi rendeltetésű erdőterület, 19373/15 és 19373/8 hrsz-ú út által határolt területe | - Balmazújvárosi út felőli déli telektömb hátsókerti kerítésének kialakítása egységes megjelenésű (anyaghasználat, magasság, szín) lehet. - Az épületek tömegképzését, utcafronti homlokzatát, illetve az utcafronti kerítést egységes településképi arculattal kell megtervezni legalább négy, egymás melletti fő rendeltetéssel. - A klímaberendezések helyét a közterületről nem látható helyen előre ki kell alakítani, vagy egységes – az épület részeként – komponált takarásban kell megvalósítani. |
| 3. | 71. számú vrk. | Debrecen-Józsa 71. számú városrendezési körzet Szentgyörgyfalvi út (27990) – Bocskai István út (27905/3) – Tócó csatorna – 27986/17 hrsz-ú, 27987/2 hrsz-ú terület – 27986/21 hrsz-ú út által határolt területe | - Lakófunkciót befogadó épületrész kialakítására vonatkozó előírások: - A lakófunkciójú épületrész maximális szintszáma pince + földszint + tetőtér vagy 1 emelet lehet. - A lakófunkciójú épületrészt utcára merőleges tetőgerinccel, oromzatos kialakítással, 25° ± 1°-os tetőhajlásszöggel lehet kialakítani. - A lakófunkciójú épületrész homlokzat-magassága minimum 5,0 m, maximum 7,0 m lehet, melyet építménymagasság számítással igazolni kell. - A zártsorú beépítés miatt túlnyúló ereszkialakítás nem tervezhető. - A tetőhéjalásra cserép, sík eternit kiselemes pala, korcolt fémlemez használható. - A lakófunkciójú épületrészen tetőfelépítmény csak a kapuáthajtó – gépkocsitároló tetején létesített terasz megközelítésére építhető. - Kapuáthajtó – gépkocsitároló épületrész kiala-kítására vonatkozó előírások: - A kapuáthajtó – gépkocsitároló épületrész utcai homlokzati határfalának távolsága a lakófunkciójú épületrész utcai homlokzati határvonalától minimum 0,5 m, maximum 2,5 m lehet. - A kapuáthajtó – gépkocsitároló épületrész maximális szintszáma pince + földszint lehet. - A kapuáthajtó – gépkocsitároló épületrész tetőformája lapostető (járható terasz, zöldtető kialakítású) vagy alacsony hajlású tető (legfeljebb 5° hajlású, félnyeregtető kialakítású, a hátsókert irányába lejtő) lehet. - A félnyeregtető kialakítás esetén a tetőhéjalásra korcolt fémlemez használható. - A melléképület kialakítására vonatkozó előírások: - A melléképület maximális szintszáma pince + földszint lehet. - A melléképület tetőformája az udvar felé lejtő félnyeregtető kialakítású legyen, melynek tetőhajlásszöge 5° – 25° közötti lehet. - A tetőhéjalásra cserép, sík eternit kiselemes pala, korcolt fémlemez használható. - A tetőhéjalásra használt anyag egyezzen meg a lakófunkciójú épületrész fedésének anyagával és színével. Amennyiben alacsony hajlásszögű fedés kerül a melléképületre, akkor korcolt fémlemezfedés alkalmazandó. |

* módosította DMJV 15/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2018. június 15-től.