1. melléklet a 11/2021. (III.25.) önkormányzati rendelethez

A 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 19. pontja

„19. Vi-2 jelű intézményi, jellemzően szabadonálló jellegű területek Budafok területén

|  | A |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Építési övezet jele |  |  | Beépítési mód | Telek kialakítható legkisebb területe (m2) | Telek kialakítható legkisebb szélessége (m) | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%) | Terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke (%) | Zöldfelület legkisebb mértéke (%) | Általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2) | Parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke (m2/m2) | Épület-magasság (É=épület, P=párkány) megengedett legnagyobb mértéke (m) |
| 2. | Vi-2 | /BF/1 |  | SZ | K | K | K | K | K | K | K | K |
| 3. | Vi-2 | /BF/2 |  | SZ | 2000 | 25 | 40 | 50 | 35 | 1,5 | 0,75 | É 12,0 |
| 4 | Vi-2 | /BF/3 |  | SZ | 8000 | 40 | 10 | 40 | 60 | 1,8 | 0,5 | É 7,5 |
| 5 | Vi-2 | /BF/4 |  | SZ | 8000 | 40 | 40 | 60 | 35 | 2,5 | 1,0 | É 13,5 |
| 6 | Vi-2 | /BF/5 |  | SZ | 8000 | - | 40 | 60 | 25* | 2,0 | 0,5 | É 13,5 |
| 7 | Vi-2 | /BF/6 |  | SZ | 10000 | - | K | K | K | K | K | K |
| 8 | Vi-2 | /BF/7 |  | SZ | 10000 | 40 | 15 | 30 | 80 | 0,8 | 0,25 | É 7,5 |
| 9 | Vi-2 | /BF/8 |  | Z | 1000 | 18 | 30 | 45 | 45 | 0,9 | 0,4 | P 10,5 |
| 10 | Vi-2 | /BF/9 |  | Z | 1000 | - | 45 | 50 | 25* | 1,5 | 1,0 | P 9,0 |
| 11 | Vi-2 | /BF/10 |  | Z | 1000 | 30 | 55 | 70 | 20* | 2,5 | 1,0 | P 13,5 |
| 12 | Vi-2 | /BF/11 |  | O | 1500 | 30 | 40 | 75 | 25* | 1,5 | 1,0 | É 7,5 |
| 13 | Vi-2 | /BF/L-1 |  | SZ | 2000 | 25 | 40 | 40 | 45 | 1,1 | 0,3 | É 7,5 |
| 14 | Vi-2 | /BF/L-3 |  | Z | 1000 | 30 | 70* | 90 | 15 | 2,4 | 1,0 | É 10,5 |
| 15 | Vi-2 | /BF/L-4 |  | Z | 1500 | 14 | 50 | 80 | 20* | 2,0 | 1,0 | P 10,5 |

* OTÉK eltérési engedéllyel”