4. melléklet a 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelethez:

Építési övezetek előírásai

|  | A | B | C | D | E |  | F |  | G | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Építési övezet megnevezése | Építési övezet jele | Beépítési mód | Építési telek |  |  |  |  |  |  | Megengedett épületmagasság [m] |  |
|  |  |  |  | Kialakítása esetén |  |  |  | Legnagyobb beépítettsége [%] | Legkisebb zöldfelülete [%] |  |  |  |
|  |  |  |  | Legkisebb terület [m2] |  | Kisebbik átlagszélesség minimum [m] |  |  |  |  |  |  |
|  | Nagyvárosias lakó 1 | Ln-1 | Telepszerű | 1800 |  | 30 |  | 40 | 30 |  | min.: 12,5 max.: 30,0 |  |
|  | Nagyvárosias lakó 2 | Ln-2 | Telepszerű | 1200 |  | 20 |  | 40 | 30 |  | min.: 12,5 max.: 18,5 |  |
|  | Kisvárosias lakó 1 | Lk-1 | Szabadon álló | 700 |  | 18 |  | 40 | 30 |  | max.: 9,5 |  |
|  | Kisvárosias lakó 2 | Lk-2 | Oldalhatáron álló (az építési helyen belül szabadon álló épületelhelyezés is megengedett) | 350 |  | 14 |  | 50+ | 25 |  | max.: 6,5 |  |
|  | Kisvárosias lakó 3 | Lk-3 | Kialakult (illeszkedés szabályaira külön rendelkezés érvényes) | 300 |  | 10 |  | 50+ | 25 |  | Kialakult |  |
|  | Kisvárosias lakó 4 | Lk-4 | Telepszerű vagy sorházas | 700 |  | 25 |  | 40 | 30 |  | max.: 6,5 |  |
|  | Kisvárosias lakó 5 | Lk-5 | Zártsorú (az építési helyen belül beépítési hézag hagyható) | 450 |  | 10 |  | 60 | 20 |  | min.: 5,0* max.: 9,5 |  |
|  | Kertvárosias lakó 1 | Lke-1 | Szabadon álló | 700 |  | 18 |  | 30 | 50 |  | max.: 5,0 |  |
|  | Kertvárosias lakó 2 | Lke-2 | Oldalhatáron álló (az építési helyen belül szabadon álló épületelhelyezés is megengedett) | 450 |  | 14 |  | 30 | 50 |  | max.: 5,0 |  |
|  | Kertvárosias lakó 3 | Lke-3 | Sorházas (közbenső telken zártsorú beépítés, szélső sorházegység telkén oldalkert elhagyása kötelező) | 250 |  | 10 |  | 30 | 50 |  | max.: 5,0 |  |
|  | Kertvárosias lakó 4 | Lke-4 | Ikres | 350 |  | 12 |  | 30 | 50 |  | max.: 5,0 |  |
|  | Falusias lakó 1 | Lf-1 | Szabadon álló | 1000 |  | 20 |  | 30 | 40 |  | max.: 5,5 |  |
|  | Falusias lakó 2 | Lf-2 | Oldalhatáron álló (az építési helyen belül szabadon álló épületelhelyezés is megengedett) | 700 |  | 14 |  | 30 | 40 |  | max.: 5,5 |  |
|  | Településközpont 1 | Vt-1 | Sajátos** | 700 |  | nincs előírás |  | 70 (az épülethez tartozó telkek összes-ségére számítandó) | 15 |  | Kialakult |  |
|  | Településközpont 2 | Vt-2 | Kialakult (illeszkedés szabályaira külön rendelkezés érvényes) | 250 |  | 10 |  | 70 | 15 |  | min.: 5,0 max.: 9,5 |  |
|  | Településközpont 3 | Vt-3 | Kialakult (illeszkedés szabályaira külön rendelkezés érvényes) | 500 |  | 15 |  | 80 | 10 |  | min.: 7,5 max.: 15,0 |  |
|  | Településközpont 4 | Vt-4 | Kialakult (illeszkedés szabályaira külön rendelkezés érvényes) | 300 |  | 10 |  | 70 | 15 |  | Kialakult |  |
|  | Településközpont 5 | Vt-5 | Szabadon álló | 700 |  | nincs előírás |  | 50 | 35 |  | max.: 9,5 |  |
|  | Intézmény 1 | Vi-1 | Sajátos, az épület önálló telket képez | kialakult, nem növelhető |  | nincs előírás |  | az épület önálló telket képez | az épület önálló telket képez |  | Kialakult |  |
|  | Kereskedelmi szolgáltató gazdasági | Gksz-1 | Szabadon álló | 500 |  | 18 |  | 60 | 20 |  | max.: 10,5*** |  |
|  | Kereskedelmi szolgáltató gazdasági | Gksz-2 | Oldalhatáron álló (az építési helyen belül szabadon álló épületelhelyezés is megengedett) | 500 |  | 18 |  | 60 | 20 |  | max.: 10,5 |  |
|  | Kereskedelmi szolgáltató gazdasági | Gksz-3 | Telepszerű | 250 |  | 12 |  | 60 | 20 |  | max.: 8,5 |  |
|  | Ipari gazdasági 1 | Gip-1 | Szabadon álló | 1000 |  | 25 |  | 50 | 25 |  | max.: 10,5*** |  |
|  | Ipari gazdasági 2 | Gip-2 | Szabadon álló | 500 |  | 18 |  | 50 | 25 |  | max.: 7,5 |  |
|  | Általános gazdasági | Gá-1 | Szabadon álló | 1000 |  | 25 |  | 70 | 25 |  | max.: 10,5*** |  |
|  | Különleges nagykiterjedésű sportolási célú t | Sp-1 | Szabadon álló | 1000 |  | 20 |  | 25 | 60 |  | max.: 9,5 |  |
|  | Különleges hulladékkezelő, -lerakó | Hull-1 | Oldalhatáron álló (az építési helyen belül szabadon álló épületelhelyezés is megengedett) | 500 |  | 18 |  | 40 | 40 |  | max.: 5,5 |  |
|  | Különleges közleke-déshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közleke-dési területen belül kerül elhelyezésre, valamint a repülőtér | Közl-1 | Szabadon álló | 1000 |  | 20 |  | 40 | 40 |  | max.: 9,5 |  |
|  | Különleges közleke-déshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közleke-dési területen belül kerül elhelyezésre, valamint a repülőtér | Közl-2 | Szabadon álló | 1000 |  | 20 |  | 6 | 75 |  | max.: 9,5 |  |
|  | Különleges temető | T-1 | Szabadon álló | 5000 |  | 80 |  | 20 | 40 |  | max.: 5,5 |  |
|  | Különleges mező-gazdasági üzemi | Kmü-1 | Oldalhatáron álló álló (az építési helyen belül szabadon álló épületelhelyezés is megengedett) | 800 |  | 20 |  | 40 | 40 |  | max.: 10,5*** |  |
|  | Különleges ebmenhely és ebrendészeti telep | Keb-1 | Oldalhatáron álló (az építési helyen belül szabadon álló épületelhelyezés is megengedett) | 2000 |  | 35 |  | 40 | 40 |  | max.: 5,5 |  |
|  | Különleges egészségügyi-gyógyászati-idegenforgalmi | Keü-1 | Szabadon álló | 1000 |  | 20 |  | 40 | 40 |  | max.: 18,0 |  |
|  | Különleges kegyeleti és várostörténeti emlékhely | Kke-1 | Szabadon álló | 5000 |  | 20 |  | 15 | 65 |  | max.: 5,5 |  |
|  | Különleges piac és vásár | Kpi-1 | Oldalhatáron álló (az építési helyen belül szabadon álló épületelhelyezés is megengedett) | 500 |  | 18 |  | 40 | 40 |  | max.: 7,5 |  |
|  | Különleges szabadidő-park | Kpk-1 | Szabadon álló | 5000 |  | 50 |  | 40 | 40 |  | max.: 7,5 |  |
|  | Különleges szabadidő-park | Kpk-2 | Szabadon álló | 2000 |  | 20 |  | 40 | 40 |  | max.: 7,5 |  |
|  | Különleges szennyvíztisztítómű | Kse-1 | Szabadon álló | 5000 |  | 80 |  | 40 | 40 |  | max.: 5,5 |  |
|  | Különleges volt települési hulladéktelep | Ksz-1 | Szabadon álló | 5000 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | max.: 5,5 |  |

*   	csak a közterület, vagy – annak hiányában – a magánút felőli építési határvonalon álló épület esetében kötelező

**	egyetlen beépítési módba sem tartozó, sajátos beépítés (közterülettel körbevett, úszótelkes, vagy önálló telket képező épület), bővítés, új építés csak beépítési terv alapján megengedett

***  	funkcionális és technológiai indokoltság esetén 25,0 m-ig növelhető

+	zársorú beépítésű saroktelken 60 % megengedett