2. melléklet a 35/2018. (XI.30.)  önkormányzati rendelethez

A HÉSZ 3. mellékletének 3/D. számú táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„3/D. számú táblázat – Településközpont terület építési övezetei

| Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  | A beépítésnél alkalmazható |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | legkisebb |  | legkisebb | legnagyobb |  |
|  |  | területe (m2) | szélessége (m) | zöldfelületi arány (%) | beépítettség (%) | épület- magasság (m) |
| Vt-1 | O | 600 | 14 | 15 | 50 | 6,0 |
| Vt-2 | O | 700 | 14 | 30 | 30+20**** | 6,0 |
| Vt-3 | Z | 70 | 6 | 0** | 85** | 5,0 |
| Vt-4 | SZ | 1.500 | 18 | 15 | 30+20**** | 6,5 |
| Vt-5 | SZ | 500 | 20 | 0** | 100** | 6,5 |
| Vt-6 | Z | 1.000 | 14 | 10 | 80 | 6,5 |
| Vt-7 | O | 650 | 14 | 30 | 30+20**** | 6,0 |
| Vt-8 | SZ | 2.500 | 30 | 55 | 30 | 7,5 |
| Vt-9 | SZ | 1.000 | 20 | 30 | 30+20**** | 6,5 |
| Vt-10 | SZ | 2000 | 25 | 10 | 80 | 12,5 |
| Vt-11 | SZ | 2500 | 30 | 30 | 50 | 5,5***** |

** OTÉK alóli felmentéssel

**** kizárólag lakó rendeltetésű épület építése esetén a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség 30%

***** hitéleti rendeletetésű épület esetén 9,0 méter, templomtorony építése esetén a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság 20,0 méter lehet.”

A HÉSZ 3. mellékletének 3/H. számú táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„3/H. számú táblázat – Különleges terület építési övezetei

| Építési övezet jele | Beépítési mód | Az építési telek kialakítható |  | A beépítésnél alkalmazható |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | legkisebb |  | legkisebb | legnagyobb |  |
|  |  | területe (m2) | szélessége (m) | zöldfelületi arány (%) | beépítettség (%) | épület- magasság (m) |
| K-Sp | SZ | 20.000 | 50 | 80 | 10 | 12,0 (18,0*) |
| K-T | SZ | 10.000 | 20 | 70 | 10 | 6,0 (15,0*) |
| K-Múz | SZ | 50.000 | 100 | 70 | 10 | 9,0 (18,0*) |
| K-Re | SZ | 400 | 9 | 50 | 30 | 5,0 |
| K-P | SZ | 25 | 5 | 0** | 100** | 5,0 |
| K-Bf | SZ | 5000 | 30 | 40 | 40**** | 7,5*** |

* a megadott épületmagasság csak az övezet fő rendeltetéséhez szükséges építmény, reklámépítmény építése esetén alkalmazható

** OTÉK alóli felmentéssel

*** csúszdatorony építése esetén a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság 15,0 méter lehet

**** a terepszint alatti megengedett legnagyobb beépítettség 80 % lehet.”